| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—2018

珊瑚人工礁生态恢复技术规程

Technical regulations for coral transplantation on artificial reef

（本草案完成时间：2021/11/30）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  珊瑚礁可恢复性评估	3

5  珊瑚人工礁的建设	4

6  珊瑚人工礁的布局和投放	5

7  人工礁珊瑚移植	6

8  珊瑚人工礁动态监测及维护管理	8

附录A（资料性）  珊瑚礁本底调查现场记录表	10

附录B（资料性）  珊瑚样带影像判读分析记录表	11

附录C（资料性）  硬珊瑚补充量判读分析记录表	12

附录D（资料性）  珊瑚礁鱼类分析记录表	13

附录E（资料性）  大型底栖无脊椎动物判读分析记录表	14

附录F（资料性）  大型底栖海藻判读分析记录表	15

附录G（资料性）  珊瑚人工礁礁体投放记录表	16

附录H（资料性）  人工礁珊瑚种植记录表	17

附录I（资料性）  移植珊瑚成活率监测记录表	18

附录J（资料性）  人工礁附着生物采样记录表	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西红树林研究中心提出。

本文件由广西红树林研究中心归口。

本文件起草单位：广西红树林研究中心。

本文件起草人：王欣、蓝军南、林明晴、骆雯雯、周浩郎、梁文。

珊瑚人工礁生态恢复技术规程

范围

本文件规定了珊瑚礁可恢复性评估、珊瑚人工礁建设、珊瑚人工礁布局及投放、人工礁珊瑚移植、珊瑚人工礁动态监测及维护管理等技术要求。

本文件适用于珊瑚礁生态恢复和保育工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17378.3  海洋监测规范  第3部分：样品采集、贮存与运输

GB 17378.4  海洋监测规范  第4部分：海水分析

GB 17378.5  海洋监测规范  第5部分：沉积物分析

GB 3097  海水水质标准

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 712  船舶及海洋工程用结构钢

GB/T 12763.2  海洋调查规范  第2部分：海洋水文观测

GB/T 12763.4  海洋调查规范  第4部分：海水化学要素调查

GB/T 12763.6  海洋调查规范  第6部分：海洋生物调查

GB/T 12763.10  海洋调查规范  第10部分：海底地形地貌调查

HY/T 082  珊瑚礁生态监测技术规程

SC/T 9416  人工鱼礁建设技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 珊瑚 coral

由许多同种（属）珊瑚水螅体所形成的独立的集合体。

[来源：HY/T 082-2005，3.2]

- 珊瑚礁 coral reef

由活珊瑚、死亡珊瑚的骨骼及其它礁区生物共同堆积组成的聚集体。

- 造礁石珊瑚 scleractinian coral

石珊瑚目中能够分泌硬质碳酸钙骨骼且具有造礁功能的珊瑚品种，是构成珊瑚礁的主要框架生物。

- 人工礁 artificial reef

用于修复和优化海域生态环境，供海洋生物栖息繁殖，为保护和增殖海洋生物资源在特定海域投放的人工设施。

- 珊瑚人工礁 coral artificial reef

在修复、优化或构建珊瑚礁生态系统过程中，用于承载移植珊瑚和供珊瑚幼体附着生长的人工设施。

礁体 reefs

构造珊瑚人工礁的单个构件，又称珊瑚人工礁单体。

- 生态恢复 ecological restoration

通过适当的人工干预措施，促使退化、受损或被破坏的珊瑚礁生态系统恢复到原来或与原来状态接近的结构和功能, 使珊瑚礁生态系统得以重建的过程。

- 珊瑚移植 coral transplantation

一种将母体珊瑚分解成一定大小的枝条或片段，采用捆绑、粘合等方式固定在新的基底上使其继续生长的移植技术。

- 本地种源珊瑚 native coral maternalplant

在珊瑚人工礁生态恢复区附近海域选择移植的母体珊瑚。

- 异地种源珊瑚 allochthonous coral maternalplant

从其他海域选择移植到珊瑚人工礁生态恢复区的母体珊瑚。

- 珊瑚苗种 coral seeding

用于珊瑚人工礁生态恢复移植的珊瑚断枝、片段和幼体等。

- 可恢复性评估 assessment of restoration

通过珊瑚礁生态系统结构和功能两方面，对受损的珊瑚礁现状恢复到基本正常状态的能力，以及完成生态恢复所需要的时间和资源进行评价，并提出相应的珊瑚礁生态恢复策略。

珊瑚礁可恢复性评估

珊瑚礁可恢复性评估过程应包括珊瑚礁恢复区本底调查和建立珊瑚礁恢复决策树，从而提出具体的恢复策略。

珊瑚礁恢复区本底调查

应主要包括珊瑚资源指标、水文和水质指标、底质指标及海洋生物指标。

珊瑚资源指标

活珊瑚覆盖度；

活珊瑚种类；

珊瑚病害；

珊瑚死亡率；

珊瑚补充量。

- 调查方法及要求应按照HY/T 082的规定执行。

水文和水质指标

——水温、盐度、水深、海流、透明度、浊度；

——酸碱度、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量；

——初级生产力、叶绿素a；

——石油类、有机碳、硫化物；

——营养盐（硝酸氮、氨氮、亚硝酸氮、无机磷、总磷、总氮等）；

——重金属（铜、铅、锌、镉、砷、汞等）。

调查、监测方法及要求应按照GB/T 12763.2、GB/T 12763.4、GB/T 12763.6、GB 17378.4的规定执行。

底质指标

——海底地形地貌；

——砂、礁石、碎石覆盖度；

——沉积物粒度、粘性、厚度；

——沉积物有机磷、有机氯、石油类、有机碳、硫化物、重金属等。

调查、监测方法及要求应按照GB/T 12763.10、GB 17378.3、GB 17378.5的规定执行。

海洋生物指标

——浮游生物种类及多样性；

——大型藻类种类及多样性；

——游泳生物种类及多样性；

——底栖动物种类及多样性；

调查、监测方法及要求应按照GB 17378.3、GB/T 12763.6、HY/T 082的规定执行。

建立珊瑚礁恢复决策树

通过珊瑚礁恢复区域的珊瑚资源情况、水质和水文指标状况、底质类型、与珊瑚存在竞争关系的生物情况（藻类与食草动物等）及幼体珊瑚补充量情况来综合判断在该区域进行珊瑚移植的可行性，提出针对该区域的珊瑚礁恢复具体策略（见图1）。

珊瑚礁生态恢复决策树

珊瑚人工礁的建设

珊瑚人工礁的建设过程应包括人工礁材料选择、人工礁形状与结构设计、人工礁制作。

人工礁材料选择

所选材料应具有一定的环保性能，不与海水反应产生有毒、有害物质，不会在水流冲击下产生固体废物，主要包括钢筋混凝土、贝壳混凝土、金属类等。

人工礁形状与结构设计

适宜珊瑚生长

珊瑚人工礁的设计应优先考虑珊瑚的生理、生长和繁殖等特性，适宜珊瑚幼虫附着发育和人工移植固着生长，保证珊瑚恢复的可行性与有效性。

兼具鱼礁功能

珊瑚人工礁体构架应能产生较强的上升流和涡流，以便给珊瑚提供更丰富的饵料，同时应具有较大的表面积和倾角，适宜与珊瑚共生的虫黄藻营光合作用，礁体内部应适当设计孔洞等复杂结构，宜适当增加表面粗糙度，为其他海洋生物提供栖息空间。

结构牢固

珊瑚人工礁应具备足够的强度以在组装、搬运、投放等过程不易损坏，且具抗风浪、抗水流、抗腐蚀等性能，适宜作为珊瑚生长的坚硬基底，利于珊瑚的固着和附着生长，一般是圆锥体、圆柱体、立方体、三角锥体、梯型、圆盘型、网格型等结构。

人工礁制作

基本要求

制作前应对礁体的承载力、稳定性以及坚硬程度进行评估，根据海区环境和珊瑚生长特性设计适宜特定海区的人工礁结构。其他制作要求按照SC/T 9416的规定执行。

水泥预制礁的制作

水泥预制礁的强度应符合GB 50010的规定。一般地，水泥预制礁的强度应≥C20，礁体钢筋保护层应≥25 mm。

金属礁的制作

应参照GB 712的规定，综合钢材的性能、规格、经济等因素，择优选取材料，满足金属礁的强度，宜对金属礁表面做防腐处理，以保证其使用年限。

其他礁的制作

除水泥预制礁（5.3.2）和金属礁（5.3.3）外，可采用贝壳、石材等其他材料制作人工礁，宜参照SC/T 9416的规定执行。

珊瑚人工礁的布局和投放

珊瑚人工礁布局的基本原则

珊瑚人工礁布局投放应根据发展规划、功能区划、地形、底质、水文、水质、生物条件、社会经济条件等因素综合评估确定。一般应符合以下条件：

投放区及周边海域应有一定的珊瑚群落分布或有珊瑚生长的历史记录；

海底地形坡度尽可能小,以平缓或平坦为宜；

周边海域应无河口分布，无悬浮泥沙来源；

水质宜符合GB 3097中第一类海水水质标准；

水深应适宜珊瑚附着和生长发育，在目标珊瑚品种最适生长水深范围；

无较强的海流，水体相对安静，但海水交换良好，流水宜不低于1m/s；

大型海藻覆盖度低，无敌害生物分布。

珊瑚人工礁投放

珊瑚人工礁的投放步骤主要包括礁区定位、礁体投放、投放记录和警示标记。

礁区定位

采用定位仪对已设定的投放海域进行定位，同时安放浮标，在珊瑚人工礁的最凸面上安装浮筒等标志物，并将其载运至设定投放位置。

礁体投放

应根据投放海区底质珊瑚分布状况以及礁体规格选择使用适宜的投放方式。对于珊瑚严重退化或无珊瑚分布区可采用从船台直接投放；对于珊瑚不连续分布区可使用吊机等机械将礁体从海面吊至无珊瑚分布的海底位点再脱钩投放，做到精准投放，避免在投放过程中将原有的珊瑚损坏。

投放记录

礁体投放过程中，应对礁体进行编号统计及投放位置记录，待所有礁体投放完成后，应对每个礁体的位置进行准确测定（附录G）。

警示标记

为了船只航行和渔船作业安全，同时避免珊瑚人工礁被破坏，投放人工礁的海区应根据区域面积适当安放国际通用的海上航标，尽可能地确保在人工礁区四周各安装1只指示灯作为警示标记。

人工礁珊瑚移植

珊瑚苗种选择

用于人工礁移植的珊瑚苗种应符合以下条件：

- 应为当地常见种或优势种珊瑚，不应移植濒危种和罕见种珊瑚；

- 应为耐受环境压力的珊瑚种类；

- 应为适合断枝培育的珊瑚种类；

- 珊瑚种类应具有多样性，宜将枝状、块状和叶状的珊瑚品种搭配移植。

珊瑚苗种规格

用于人工礁移植的珊瑚苗种规格应符合以下要求：

- 枝状珊瑚：珊瑚断枝长度应不小于4 cm，珊瑚分枝数量不少于1个。

- 块状珊瑚：珊瑚片段大小应不小于5 cm×5 cm。

- 叶状珊瑚：珊瑚片段大小应不小于5 cm×5 cm。

珊瑚苗种采集

珊瑚苗种采集操作应符合以下要求：

- 采集珊瑚苗种时应避免对母体珊瑚造成不可逆的损伤。

采集的珊瑚苗种总体规格应不超过母体珊瑚体积的三分之二。

珊瑚苗种运输

本地种源珊瑚苗种运输

一般为短距离运输，运输时间不超1 h为宜。运输方式包括水下运输和海上运输。

水下运输

水下运输的运输距离一般不超1 km，宜在风浪平静时进行。将采集完成的珊瑚苗种装在专用的网兜或篮筐，并用挂绳侧挂于船弦，以珊瑚苗种完全浸没在海中为宜，用船只带动缓慢匀速运输。

海上运输

海上运输主要采用船只为运输工具。将采集完成的珊瑚搬运至船上，如运输距离和时间相对较短，运输过程中允许将珊瑚完全接触空气，但应避免珊瑚受太阳直接暴晒，宜定时浇灌海水，保持空气湿润；如运输距离和时间相对较长，运输过程中则需将珊瑚浸没在海水环境中，应将其置于专用的收集框中并添加海水没过珊瑚表面，全程控制海水溶解氧含量不低于4.5 mg/L，水温变化范围不超过2 ℃。

异地种源珊瑚苗种运输

一般为长距离运输，运输时间通常超过1 h。运输过程包括打包和装箱、陆上运输和拆卸。

打包和装箱

采集完成的珊瑚苗种搬运至船上后，将珊瑚苗种修剪去除已死亡或病害组织并按形状和种类进行分类，用尼龙薄膜袋等专用的打包袋进行充氧打包，每袋注海水量宜为1/4-1/3，珊瑚苗种密度宜根据不同种类灵活合理配置，遵循宜少不宜多原则。用泡沫箱装箱密封，装箱过程中在中间缝隙放置柔软的环保材料作为缓冲，宜根据气温情况在箱内添加适量冰块降温。

陆上运输

陆上运输一般采用车辆为运输工具。装车过程应避免激烈撞击，搬运动作以轻柔为宜，车厢温度控制在适宜范围,运输宜在阴天或夜间进行。

拆卸

拆卸包装前应将其置于海水中浸泡10 min以上进行温度适应，水温以当地海水温度为宜。

珊瑚移植

应根据珊瑚苗种的形态特点采用适宜的固定方式。对于枝状的珊瑚苗种，可采用大力马线、尼龙线、炭素线、钢丝线、扎带等丝线材料将其捆绑固定在珊瑚人工礁上；对于块状和叶状的珊瑚苗种，可用铆钉、陶瓷或水泥基底加以辅助，采用环保的生物粘合剂将其粘贴、固定在珊瑚人工礁上。移植完成后记录种植礁体的位置、编号以及种植情况（附录H）。

移植时间

应以珊瑚人工礁区海域最适水温的时间为宜。

珊瑚人工礁动态监测及维护管理

动态监测

珊瑚人工礁投放前应对拟投海域进行本底调查，并选择至少1个与拟投海域生态环境相似或相近的海域作为对照区，同时对投放海域和对照海域进行动态监测。

监测指标

动态监测指标应包括4.1本底调查的指标和反映珊瑚人工礁生态恢复效果的指标。其中反映珊瑚人工礁生态恢复效果的指标应包括礁体移植珊瑚的成活率、生长速率、礁体附着生物、鱼类诱集增殖效果。

监测频率

珊瑚人工礁投放完成后，第1年应每季度监测1次，第2-3年应至少每年监测2次，此后每年监测1次，宜连续监测3-5年。

监测方法

珊瑚资源指标、水文和水质指标、底质指标及海洋生物指标

监测方法应按照4.1的要求执行。根据分析结果比较珊瑚人工礁投放区跟踪调查与本底调查（或对照区调查）的差异。

移植珊瑚成活率

统计每个珊瑚人工礁体上移植珊瑚种类数、珊瑚总数量、活珊瑚数量，计算移植珊瑚成活率（活珊瑚数量与移植珊瑚总数量的比值）(附录I)。

移植珊瑚生长速率

测定方法可参照广西大学的发明专利《一种测量珊瑚生长率和珊瑚骨骼密度的方法》（专利号：201701944586.0）的要求执行。

礁体附着生物

在礁体迎流面和背流面各采集3个样方的样品量并做好记录（附录J），每个样方的采样面积为10 cm×10 cm，样品加入浓度为5%的福尔马林溶液固定带回实验室鉴定分析。分析种类组成、数量及其生物多样性，按GB/T 12763.6的规定求解多样性指数和均匀度指数。

鱼类诱集增殖效果

调查和分析方法按照SC/T 9416中8.2.5的规定执行。

维护和管理

维护

- 定期检查礁体构件连接和整体稳定性情况，对于发生倾覆、破损、埋没、逸散的人工礁，应及时采取补救和修复措施；对于移位严重的人工礁应及时处理，避免影响海域其他功能的发挥。

- 定期检查礁体表面附着物情况，应及时清理礁体上的沉积物、大型藻类以及覆盖或缠挂的渔网、生活垃圾等，保证珊瑚的正常生长。

- 定期检查和清理礁体上及附近的珊瑚敌害生物，主要包括核果螺、棘冠海星等敌害附着生物以及其他有害入侵生物。

- 定期检查礁体上珊瑚的病害情况，主要包括白化病、黑带病等。如有发现，应及时清理发病组织。

- 建立珊瑚人工礁档案，对珊瑚人工礁的设计、制作、投放和使用过程中出现的问题应进行详细记录。

管理

- 珊瑚人工礁投放完成后，应绘制投放礁体的体型示意图及礁体布局平面图，标注礁体投放区的具体边界坐标和中心坐标的经纬度，并及时交由渔业和交通管理部门备案；

- 严禁在珊瑚人工礁生态恢复区进行渔业生产活动；

- 设置珊瑚人工礁生态恢复临时保护区，在海区和近岸设立标识牌，标注保护区的基本信息和保护和管理要求等信息。

（资料性）
珊瑚礁本底调查现场记录表

| 项目 名称 |  |  |  |  |  |  | 页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  |  | 任务 编号 |  | 站位 |  | 调查日期 |  |
| 调查时间 |  |  | 天气 |  | 海况 |  | 水下平视距离（m） |  |
| 序号 | 断面/样带 |  | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  |
|  | 断面编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样带调查 | 调查项目 | 拍摄时间 | 时长 | 拍摄时间 | 时长 | 拍摄时间 | 时长 |
|  |  | 鱼类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 珊瑚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大型底栖无脊椎动物 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 固定样方 | 调查项目 | 拍摄时间 | 样方数量 | 拍摄时间 | 样方数量 | 拍摄时间 | 样方数量 |
|  |  | 珊瑚、硬珊瑚补充量、大型底栖藻类 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沉积物收集器设置与样品采集 |  | 设置数量/样品数量 |  | 设置数量/样品数量 |  | 设置数量/样品数量 |  |
| 4 | 泥沙覆盖现状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他大型生物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 海洋垃圾状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 周边渔业活动状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 拍摄时间以“0920”的格式记录；现场有其他生物监测列在7~10栏中；水下水平能见度为水下可清晰看到物体的最远平视距离，为现场估算值。 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
珊瑚样带影像判读分析记录表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  |  | 站位编号 |  |  | 断面编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样带长度（m） |  |  | 监测日期 |  |  | 判读日期 |  |  |  |  |  | 水深（m） |  |  |  |
| 序号 | 样带位置 | 珊瑚中文名 | 珊瑚拉丁文名 | 病害状况 |  | 白化状况 | 死亡珊瑚 |  |  |  | 底质类型 |  |  |  | 其它生物 |
|  |  |  |  | 是否病害 | 病害类型 | 是否白化 | a | b | c | d | 礁石 | 碎石 | 沙 | 泥 |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 珊瑚生长状况 | 活珊瑚覆盖度（%） |  | 病害发生率（%） |  |  |  |  | 白化率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 死亡情况 | 1年内死亡率（%） |  |  |  |  |  |  | 总死亡率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 底质类型 | 礁石覆盖度（%） |  | 碎石覆盖度（%） |  |  |  |  | 沙覆盖度（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他生物覆盖度（%） | 大型底栖海藻 |  | 软珊瑚 |  | 柳珊瑚 |  |  |  |  | 海绵 |  |  |  |
| 备注：样带位置1表示50m样带皮尺上的0m10cm刻度位置，2表示0m20cm刻度位置，之后依次类推；样带位置上有珊瑚则填写珊瑚种名，有病害、白化、死亡珊瑚、底质类型，则在对应位置上填写“+”，无则空白；“其它生物”栏则如实填写，如有软体珊瑚，则填写软体珊瑚，有海藻则填写海藻；病害B为白化病，BB为黑边病，WB为白带病，RW为侵蚀病，YB为黄斑病，RB为红带病；死亡珊瑚a表示死亡1个月以内，b表示死亡6个月以内；c表示死亡1-2年以内，d表示死亡2年以上，1年内死亡为前三者之和，总死亡率为四者之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析者：                          校对者：                   审核者：

（资料性）
硬珊瑚补充量判读分析记录表

项目名称：                                                  第     页，共     页

| 区域 |  |  |  |  | 站位 |  | 任务编号 |  |  |  | 判读日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方规格 |  |  |  |  |  | 样方面积（m2） |  |  |  | 站位平均硬珊瑚补充量（ind/m2） |  |  |  |  |
| 序号 | 样方号 |  | 断面1 |  |  |  | 断面2 |  |  |  | 断面3 |  |  |  |
|  |  |  | 幼体数量 |  | 密度（ind/m2） | 主要科/属 | 幼体数量 | 密度（ind/m2） |  | 主要科/属 | 幼体数量 | 密度（ind/m2） |  | 主要科/属 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均补充量（ind/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析者：                          校对者：                   审核者：

（资料性）
珊瑚礁鱼类分析记录表

项目名称：                                                     第   页，共   页

| 站位 |  |  | 断面编号 |  |  |  | 任务编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  |  | 调查日期 |  |  |  | 判读日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 鱼类中文名 |  | 鱼类拉丁文名 | 个体数量 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 0-5cm | 5-10cm | 10-20cm | 20-30cm | 30-40cm | 40cm- | 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 各体型数量合计（尾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种类数量 |  |  | 合计密度（ind/250m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 在备注栏中将指示生物隆头鱼（科）、蝴蝶鱼（科）、石斑鱼（属）和草食性鱼类标注出来，如蝴蝶鱼，则标示指示生物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析者：                          校对者：                   审核者：

（资料性）
大型底栖无脊椎动物判读分析记录表

项目名称：                                                     第   页，共   页

| 区域 |  |  |  |  |  | 站位 |  |  | 任务编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查面积(m2) |  |  | 50×2m |  |  | 判读日期 |  |  | 站位平均密度（ind/100m2） |  |  |  |  |
| 序号 | 断面 |  |  | 断面1 |  |  | 断面2 |  |  | 断面3 |  |  |  |
|  | 大型底栖无脊椎动物 |  |  | 个体数量 | 密度（ind/100m2） |  | 个体数量 | 密度（ind/100m2） |  | 个体数量 | 密度（ind/100m2） |  |  |
| 1 | 大类 | 软珊瑚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 柳珊瑚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 海葵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 海星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 海百合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 海参 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 海胆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 蛇尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 海绵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 海鞘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 甲壳类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 贝类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 螺类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 敌害生物 | 长棘海星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 核果螺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 指示生物 | 蓝指海星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 长刺海胆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 石笔海胆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 龙虾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 大法螺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 砗磲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 若发现其它生物，可在空白栏填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析者：                          校对者：                   审核者：

（资料性）
大型底栖海藻判读分析记录表

| 区域 |  |  | 站位 |  | 任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面编号 |  |  | 样方规格 |  | 判读日期 |  |  |  |
| 序号 | 样方号 | 大型底栖海藻优势种类 |  |  | 覆盖率（%） | 高度（cm） |  | 备注 |
|  |  | 中文名 | 拉丁文名 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海藻种类数 |  |  | 站位平均覆盖率（%） |  |  | 平均高度（cm） |  |  |
| 备注 | 单个样方中大型底栖藻类有1种以上，则填写多个种类名称，覆盖度分开估算；样方规格以长cm×宽cm的形式填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：                                                     第   页，共   页

分析者：                          校对者：                   审核者：

（资料性）
珊瑚人工礁礁体投放记录表

| 海区 |  | 礁区名称 |  | 礁区编号 |  | 投礁日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 礁体材料 |  | 礁型 |  | 规格 | m× m× m | 礁体数量 |  |
| 编号 | 东经 |  |  | 北纬 |  | 备注 |  |
| 注1：不规则礁体的长、宽、高分别指礁体外缘突出点之间的最大值； 注2：礁区编号按“省（汉语评语首字母）-市（汉语评语首字母）-年（后两位）-序号”格式编写。 |  |  |  |  |  |  |  |

填表者：                        校对者：                    审核者：

（资料性）
人工礁珊瑚种植记录表

| 海区 |  | 礁区名称 |  | 礁区编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植日期 |  | 种植总数量 |  |  |  |  |
| 礁体编号 | 礁体类型 | 珊瑚种类 | 珊瑚形态 | 种植方式 | 种植数量 | 种植人 |

填表者：                          校对者：                      审核者：

（资料性）
移植珊瑚成活率监测记录表

海区：              礁区名称：             礁区编号：           监测日期：

| 礁体编号 | 礁体类型 | 珊瑚总数 | 活珊瑚数 | 死亡珊瑚数 | 成活率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表者：                          校对者：                      审核者：

（资料性）
人工礁附着生物采样记录表

海区：              礁区名称：             礁区编号：           采样日期：

| 礁体编号 | 礁体类型 | 采样编号 |  |  |  |  |  | 样品数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 迎流面 |  |  | 背流面 |  |  |  |  |

填表者：                          校对者：                      审核者：