DB 44

广东省食品安全地方标准

DBS 44/XXXXX—XXXX

鱼露生产卫生规范

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

2022.07

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省卫生健康委员会   发布

前  言

本标准为首次发布。

鱼露生产卫生规范

- 范围

本标准规定了鱼露生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则。

本标准适用于以海水鱼为原料的鱼露的生产。以其他动物性水产品为原料的鱼露生产可参照执行。

- 术语和定义

GB14881界定的术语和定义适用于本标准。

- 选址及厂区环境

应符合GB 14881的相关规定。

- 厂房和车间

  - 设计和布局

    - 应符合GB 14881的相关规定。

    - 根据鱼露生产工艺需要，可设置原料处理、腌渍、发酵、过滤、调配、杀菌、灌装、包装工序。

    - 各生产区域应分为清洁作业区（灌装间）、准清洁作业区（腌渍间、发酵间、过滤间、调配间、杀菌间、包装间）及一般作业区（原料处理间和成品库）。

    - 发酵场所不得设于厂区低洼处，不得有积水。

  - 建筑结构与材料

应符合GB 14881的相关规定。

- 设施与设备

  - 设施

    - 供水设施

应符合GB 14881的相关规定。

    - 排水设施

- 5.1.2.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.1.2.2应采用圆弧式排水沟，灌装间不应设置明沟。

    - 清洁消毒设施

- 5.1.3.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.1.3.2根据包装容器的不同，应配有冲洗、消毒设施。

    - 废弃物存放设施

- 5.1.4.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.1.4.2应在生产车间以外的适当地点设置废弃物集中存放场所、设施，有明显标识。

    - 个人卫生设施

应符合GB 14881的相关规定。

    - 通风设施

- 5.1.6.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.1.6.2发酵、包装及贮存等场所应保持通风良好。必要时，应装置通风设备。

- 5.1.6.3通风排气装置应易于拆卸清洗、维修或更换，通风口应有耐腐蚀网罩。进气口必须距地面2 m以上，并远离污染源和排气口。

- 5.1.6.4机械通风进气口应安装易于清洗、更换的耐腐蚀启闭式防护罩，并远离污染源和排气口。

    - 照明设施

- 5.1.7.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.1.7.2在灌装工序中如有灯检设施，应满足灯检条件需要。

    - 仓储设施

- 5.1.8.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.1.8.2贮存包装容器的场所应有适当的防污染设施。

- 5.1.8.3食品添加剂应独立存放，安全包装，明确标识。

- 5.1.8.4应配备与鱼露工艺和产量相适应的贮存容器和场所。

    - 温控设施

应符合GB 14881的相关规定。

  - 设备

    - 生产设备

- 5.2.1.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.2.1.2 发酵及贮存容器应耐盐耐腐蚀，并符合国家相关标准要求或规定。

- 5.2.1.3 设备及管道的设计和结构应易于排水，食品接触面应平滑、边角圆滑、无死角和裂缝，以减少碎鱼肉、污垢及有机物的聚积。

    - 监控设备

应符合GB 14881的相关规定。

    - 设备的保养和维修

- 5.2.3.1应符合GB 14881的相关规定。

- 5.2.3.2 设备应定期保养和维修，每年至少1次。保养和维修时应防止造成产品污染；维修后应对维修区域进行清洗消毒。

- 卫生管理

应符合GB 14881的相关规定。

- 原料鱼、食品添加剂和食品相关产品

  - 一般要求

应符合GB 14881的相关规定。

  - 原料鱼

- 应符合GB 2733的相关规定。

  - 食品添加剂

    - 应符合GB 14881的相关规定。

    - 食品添加剂的使用应符合GB 2760的要求。

    - 除焦糖色素外不得添加其他色素。

  - 食品相关产品

    - 应符合GB 14881的相关规定。

    - 加工用水应符合GB 5749规定的要求。

    - 加工用盐应符合GB 2721规定的要求。

- 生产过程的食品安全控制

  - 产品污染风险控制

    - 应符合GB 14881的相关规定。

    - 鼓励采用危害分析与关键控制点体系（HACCP）对鱼露加工过程中的关键控制点（如原料、发酵、杀菌、灌装等）进行控制。

    - 生产监控发现异常时，应迅速查明原因，及时纠正并做好记录。

    - 各种产品应在符合相关生产操作规程或有关标准规定的条件下存放，应采取有效措施，防止在 生产过程中或在贮存时被二次污染。

    - 用于输送、装载、贮存原材料、半成品、成品的设备、容器及用具，其操作、使用与维护应避免对加工过程中或贮存中的产品造成污染。

  - 生物污染的控制

    - 一般要求

- 8.2.1.1 应符合GB 14881的相关规定。

- 8.2.1.2鱼露加工过程的微生物监控参照附录A的规定执行。

- 8.2.1.3生产前应对灌装车间的设备、设施、管道及工器具清洗、消毒。

- 8.2.1.4应对生产车间及时清洗、消毒，防止积尘、凝水和霉菌生长。

- 8.2.1.5应对生产设备、设施、工器具、操作台、管道等及时进行清洗消毒。

- 8.2.1.6洗手用的水龙头、干手设施应保持正常使用状态，消毒剂应由专人按说明书配制，保证消毒效果。

    - 发酵

- 8.2.2.1发酵容器边缘应高出地面40 cm以上，防止清洗时污水流入容器内，室外发酵容器应有防雨和防虫装置。

- 8.2.2.2使用水浴保温的发酵池，保温用水应及时更换，不得有异味。

    - 过滤

过滤所用的设备和容器应有防雨和防虫装置。

    - 调配

调配容器使用前应按相关要求清洗消毒；使用后应及时清洗，保持清洁。

    - 杀菌

采用加热杀菌时，应控制杀菌温度和时间，保证杀菌效果。

    - 灌装

- 8.2.6.1贮存鱼露的专用容器的材质应符合食品安全国家标准的要求。

- 8.2.6.2灌装车间采用紫外线消毒的，应按每立方米不少于1.5W照射时设置。

  - 化学污染的控制

    - 应符合GB 14881的相关规定。

    - 直接接触鱼露的管材管件、贮存容器、包装材料等应防止有毒有害物质的迁移。

  - 物理污染的控制

应符合GB 14881的相关规定。

  - 包装

应符合GB 14881的相关规定。

- 检验

应符合GB 14881的相关规定。

- 产品的贮存和运输

应符合GB 14881的相关规定。

- 产品召回管理

应符合GB 14881的相关规定。

- 培训

应符合GB 14881的相关规定。

- 管理制度和人员

应符合GB 14881的相关规定。

- 记录和文件管理

应符合GB 14881的相关规定。

附录 A

鱼露加工过程微生物监控程序指南

A.1 鱼露加工过程的微生物监控可参照表A.1执行

表A.1 加工过程微生物监控要求

| 监控项目 |  | 建议取样点a | 建议监控微生物指标 | 建议监控频率b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 的 微 生 物 监 控 | 灌装间内与食品或食品接触表面邻近的接触表面 | 灌装嘴外表面、设备外表面、支架表面、控制面板等接触表面 | 菌落总数 | 每两周或每月 |
|  | 灌装间内的环境空气 | 靠近裸露产品的位置 | 菌落总数 | 每两周或每月 |
|  | 过程产品的微生物监控 | 杀菌后的产品 | 菌落总数 | 每两周或每月 |
| a可根据加工设备及加工过程实际情况选择或增加取样点。 b可根据食品安全风险实际状况确定监控频率 |  |  |  |  |

_________________________________