附件2

安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  |  | 植物源农产品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 |  |  | 2021年7月16日安徽省市场监督管理局下发的《关于拟下达2021年第二批安徽省地方标准计划项目的公示》，计划编号为2021-2-54 |  |  |  |
| 负责起草单位 |  |  | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  | 安徽省合肥市农科南路40号 |  |  |  |
| 参加起草单位 |  |  | 农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（合肥）、安徽省食品药品检验研究院、阜阳市农业综合行政执法监督支队、安庆市农产品质量安全检测中心、宣城市农产品质量安全中心、宿松县植检植保站 |  |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 |  | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 | 褚玥 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  |  | 助研 | 0551-65160945 |
| 2 | 刘琴芳 | 安徽省食品药品检验研究院 |  | 主任 | 高级工程师 | 13856044967 |
| 3 | 黄泾 | 阜阳市农业综合行政执法监督支队 |  |  | 高级农艺师 | 13955809021 |
| 4 | 李军 | 安庆市农产品质量安全检测中心 |  | 主任 | 高级农艺师 | 17709660199 |
| 5 | 王伟 | 宣城市农产品质量安全中心 |  |  | 高级工程师 | 13655662561 |
| 6 | 余兵 | 宿松县植检植保站 |  | 副站长 | 助理农艺师 | 18868793626 |
| 7 | 王莹 | 安庆市农产品质量安全检测中心 |  |  | 农艺师 | 13866448259 |
| 8 | 孙明娜 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  |  | 副研究员 | 0551-65160945 |
| 9 | 董旭 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  | 研究室 副主任 | 副研究员 | 0551-65160945 |
| 10 | 童舟 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  |  | 副研究员 | 0551-65160945 |
| 11 | 孟丹丹 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  |  | 助理研究员 | 0551-65160945 |
| 12 | 王梅 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  |  | 研究员 | 0551-65160945 |
| 13 | 段劲生 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  | 研究室主任 | 研究员 | 0551-65160945 |
| 14 | 高同春 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业部农产品质量安全风险评估实验室（合肥） |  |  | 研究员 | 0551-65160945 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年7月16日，收到安徽省市场监督管理局《关于拟下达2021年第二批安徽省地方标准计划项目的公示》文件后，成立标准编制小组，成员分别来自安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（合肥）、安徽省食品药品检验研究院、阜阳市农业综合行政执法监督支队、安庆市农产品质量安全检测中心、宣城市农产品质量安全中心、宿松县植检植保站。 编制起草过程： 1.成立起草组。制订任务下达后，编制小组制定了规范的编制计划、方法步骤和具体分工。确定主要负责人，由安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所，协同参与单位，明确起草组人员及相关职责。 2.方法研究。2021年2月通过检索系统查阅了氟虫腈及其代谢物在植物中的分析方法、前处理技术等相关技术资料，充分借鉴了国内外有关研究成果，经系统全面的整理，在对所有收集资料进行全面分析、比较的基础上，2021年12月通过检测方法试验研究，确定了植物源农产品中氟虫腈和代谢物氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚的检测技术。2022年5月按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求和格式，起草组成员多次集中，进行了全面讨论、分析、修改和归纳后，形成标准修订草案。 3.方法验证。规范制订后，于2022年6月在合肥市农产品质量检验中心、安徽赛如分析检测科技有限公司、安徽科博产品检测研究院有限公司进行了验证，相关技术参数均符合要求。 征求意见情况： 审查情况： 报批情况： |  |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |  |
| 必要性：农产品是人们赖以生存和生活的必需品，农产品质量高低直接关系到人们身体健康和国民经济的持续发展，农产品安全是食品安全的前提和保障。近年来，我国市售农产品中农药超标情况频频出现，违禁、高剧毒农药残留仍有检出。农药残留问题不仅威胁着民众的健康，还严重阻碍了我国农产品的出口，造成巨额损失。因此，建立快速、可靠和灵敏的分析技术对农产品中残留的农药进行检测，明确农药的残留量，严格监控以保证其符合国际国内规定的残留限量标准，是当前保障农产品安全和避免贸易纠纷的有效手段。 氟虫腈化学名称为5-氨基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲苯基)-4-三氟甲基亚磺酰基吡唑-3-腈，是一种高活性的苯基吡唑类广谱性杀虫剂，2017年荷兰爆出的波及全球食品安全问题的“毒鸡蛋”事件使它成了世人瞩目的焦点。早在1993年氟虫腈就被引入中国市场，用于防除鳞翅目和直翅目害虫以及地下鞘翅目害虫的幼虫，对蚤、虱、蜱、蟑螂及螨等害虫也有一定杀灭效果。氟虫腈施用到农作物后，通过环境中的氧化还原及光解作用，生成的主要代谢产物有MB 45950 (氟虫腈硫醚)、MB 46136（氟虫腈砜）、MB 46513 (氟甲腈)，都具有一定毒性，毒性相等或高于母体。世界卫生组织将氟虫腈列为“对人类有中度毒性”的化学品，因对公众健康存在威胁，禁止其用于人类食品产业链。我国最新颁布的国家标准GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中最大农药残留限量》是用于判定的限量标准，规定了氟虫腈在农产品中的最大残留限量。对氟虫腈的残留物定义为“氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚之和，以氟虫腈表示”，但推荐的检测方法标准GB23200.34-2016、SN/T 1982-2007和NY/T 1379-2007都仅仅检测氟虫腈，并不包括其代谢物，GB23200.115-2018则仅检测鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留，并不包括其他植物源农产品。由于检测方法标准的制定相对滞后，监管部门和检测机构在开展农产品例行监测或常规检验检测时，面临着限量判定标准与检测方法标准不统一的实际情况。因此，制定出植物源农产品中包含氟虫腈母体及其所有代谢物残留量的检测标准方法是一项迫切任务。 意义：本标准的制定和实施将为植物源农产品中氟虫腈及其代谢物的测定提供标准方法依据和技术手段，有效满足检测部门的技术需求，为我省农产品农药残留监管和检测工作提供标准依据。同时，也有利于更好地维护农产品安全，提高农产品质量水平、保障人民身体健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |  |
| 本规范按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写规则》的要求编写。编制遵循“先进性、实用性、统一性”的原则，尽可能与国家标准接轨，注重了标准的可操作性，确保本规程能在全省实施。 本标准严格执行、引用的强制性标准有： GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法 GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第1部分：总则与定义 GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法 NY/T 789 农药残留分析样本的采样方法 |  |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述 |  |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 本标准的章节由：范围、规范性引用文件、原理、试剂与材料、主要仪器和设备、分析步骤、结果计算、方法的准确度和精密度以及色谱参考图9部分组成。其中条款六测定体现出方法的具体操作和检测的详细内容，条款七和八重点说明本方法的计算和方法的精确度水平。该标准的各项标准均符合国家有关法律法规，体系中主要的条款所遵循的基本原则，符合公开、公平、公正和诚实信用，依法高效的原则。 主要技术指标、参数： 本项目通过添加回收试验，优化组合应用溶剂提取、分散固相萃取净化技术和超高效液相色谱串联质谱检测技术，检测植物源农产品中氟虫腈及其代谢物氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚，筛选出快速、准确、环保、经济的提取、净化方法，通过对提取试剂、吸附剂选择条件进行前处理优化、确定液相及质谱检测参数和检测条件。前处理方法中试样用水和乙腈混合溶液提取后，经分散固相萃取净化，用超高效液相色谱反相分离，三重四极杆质谱仪测定，外标法定量。 本标准方法在小麦、大米、菠菜、花生、甘蓝、柑橘中， 0.01和1.0 mg/kg的不同添加浓度水平上，平均回收率分别如下，重现性和精密度均符合要求。 添加水平（mg/kg）; 基质; 平均回收率（%）. 氟虫腈; 氟甲腈; 氟虫腈砜; 氟虫腈硫醚. 0.01; 小麦; 81.2; 77.3; 81.0; 87.8. 大米; 80.5; 82.7; 91.4; 88.6. 菠菜; 77.3; 79.1; 83.7; 78.7. 花生; 79.8; 77.6; 82.5; 80.4. 甘蓝; 96.0; 88.0; 101.6; 94.2. 柑橘; 101.7; 102.2; 94.5; 103.4. 1.0; 小麦; 71.2; 74.1; 78.1; 73.1. 大米; 81.1; 82.9; 87.3; 79.5. 菠菜; 73.4; 76.2; 78.2; 76.1. 花生; 89.5; 80.7; 87.3; 82.9. 甘蓝; 93.4; 100.5; 98.8; 97.2. 柑橘; 90.6; 95.8; 80.2; 94.4. 试验论证： 方法成熟后于2022年6月在合肥市农产品质量检验中心、安徽赛如分析检测科技有限公司、安徽科博产品检测研究院有限公司进行了验证。样品前处理方法均按照标准中内容操作：准确称取谷物混合基质（小麦、大米质量比1:1）、蔬菜混合基质（菠菜、甘蓝质量比1:1）、油料（花生）基质、水果（柑橘）基质各5.00 g（精确至0.01 g），分别置于50 mL离心管中，加入5 mL水，10 mL乙腈，振荡1 h，再加入3 g 氯化钠，涡旋1 min，以5000 r/min离心5 min，取上清液2 mL置于10 mL离心管中，加入150 mg无水硫酸镁和50 mg C18吸附剂，涡旋1 min，7000 r/min离心5min，取上清液过0.22 μm 有机微孔滤膜，供UPLC-MS\MS测定。 经合肥市农产品质量检验中心验证，在 0.01和1.0 mg/kg添加浓度的不同基质（谷物、蔬菜、油料、水果）中方法的平均回收率分别为86.5%/96.5%、82.7%/97.0%、86.7%/80.9%、91.1%/93.4%（氟虫腈）、81.4%/101.2%、81.9%/87.1%、103.8%/90.6%、83.7%/82.6%（氟甲腈）、92.2%/77.3%、90.2%/83.5%、85.3%/77.4%、87.9%/88.5%（氟虫腈砜）、80.0%/83.1%、77.0%/87.3%、80.6%/93.1%、91.4%/90.3%（氟虫腈硫醚）；经安徽赛如分析检测科技有限公司验证，在 0.01和1.0 mg/kg添加浓度的不同基质（谷物、蔬菜、油料、水果）中方法的平均回收率分别为99.7%/76.8%、87.7%/77.8%、92.3%/82.3%、99.0%/88.2%（氟虫腈）、90.9%/80.8%、81.3%/77.4%、86.4%/87.6%、102.2%/95.8%（氟甲腈）、101.6%/78.2%、88.0%/78.9%、94.5%/80.2%、93.2%/81.1%（氟虫腈砜）、94.2%/76.1%、91.9%/79.8%、87.8%/73.1%、103.4%/95.3%（氟虫腈硫醚）；经安徽科博产品检测研究院有限公司验证，在 0.01和1.0 mg/kg添加浓度的不同基质（谷物、蔬菜、油料、水果）中方法的平均回收率分别为93.4%/84.8%、90.4%/89.9%、88.5%/94.3%、94.6%/90.9%（氟虫腈）、81.9%/86.2%、84.8%/91.0%、85.0%/92.7%、93.1%/101.9%（氟甲腈）、90.8%/83.3%、86.4%/96.8%、89.3%/87.9%、93.8%/98.1%（氟虫腈砜）、87.8%/89.7%、90.9%/92.5%、87.6%/88.1%、92.7%/88.7%（氟虫腈硫醚）。 通过以上过程，最终建立植物源农产品（小麦、大米、菠菜、花生、甘蓝、柑橘等）中氟虫腈和代谢物氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚测定的标准方法，为植物源农产品中氟虫腈及其代谢物的测定提供技术支撑，从而满足日益增长的农产品质量安全监测需求，促进农产品安全生产与消费。 |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 8、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由 |  |  |  |  |  |  |
| 鉴于目前国内外尚无关于《植物源农产品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》的国家标准或行业标准，根据《标准化实施条例》，建议将《植物源农产品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》作为安徽省地方推荐性标准在全省农产品质量安全监测系统实施。 |  |  |  |  |  |  |
| - 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |  |
| - 印发至地市的农业技术检测部门； 2、结合项目实施，通过举办检验检测培训班，在检验部门开展技术培训，通过学术研讨，技术交流，检测能力验证等多种形式，扩大宣传。 3、建议使用日期为2022年-2029年。 |  |  |  |  |  |  |
| 10、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |  |
| - 无 |  |  |  |  |  |  |
| 11、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |