| ICS | 71.100.70 |
| --- | --- |
| CCS | Y42 |

团  体  标  准

T/XXXX 00X—20XX

洗发沐浴气雾剂（慕斯）

Shampoo and shower aerosols（mousse）

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

XXXXXXX  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国包装联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

洗发沐浴气雾剂（慕斯）

范围

本文件规定了洗发沐浴气雾剂（慕斯）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于油脂、表面活性剂、保湿剂等为主要原材料配制而成，灌装在气雾罐中，通过以丙烷、丁烷、异丁烷等作为推进剂推动出的用于清洁和滋润头发、头皮、皮肤的洗发沐浴气雾剂（慕斯）。

本文件不适用于二元包装囊阀气雾剂。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5296.3  消费品使用说明   化妆品通用标签

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 13042  包装容器 铁质气雾罐

GB/T 13531.1  化妆品通用试验方法  pH值的测定

GB/T 14449  气雾剂产品测试方法

GB/T 17447  气雾阀

GB/T 18455  包装回收标志

GB/T 21632  危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法

GB/T 22731  日用香精

GB 23350  限制商品过度包装要求  食品和化妆品

GB/T 25164  包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐

GB 28644.2  危险货物有限数量及包装要求

GB 30000.4  化学品分类和标签规范 第4部分：气溶胶

GB/T 34857-2017  沐浴剂

GB/T 37625  化妆品检验规则

BB/T 0005-2010  气雾剂产品的标示、分类及术语

JT/T 617.4  危险货物道路运输规则 第4部分：运输包装使用要求

QB/T 1685  化妆品产品包装外观要求

QB 2549  一般气雾剂产品的安全规定

T/ZSHG 015-2022  泡沫型气雾剂产品测试方法

定量包装商品计量监督管理办法 （国家市场监督管理总局令[2023]第70号）

化妆品安全技术规范（2015年版） （国家食品药品监督管理总局公告[2015]第268号）

化妆品注册和备案检验工作规范 （国家药监局[2019年]第72号）

化妆品标签管理办法  （国家药监局[2021]第77号）

儿童化妆品监督管理规定  （国家药监局[2021]第123号）

儿童化妆品申报与审评指南 (国食药监保化[2012]第291号)

3  术语和定义

GB/T 14449、BB/T 0005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 洗发沐浴气雾剂（慕斯） shampoo and shower aerosols （Mousse）

- 以表面活性剂或脂肪酸盐类为主体复配而成的，以丙烷、丁烷、异丁烷等为推进剂，具有清洁和滋

- 润人体的头皮、头发和皮肤的气雾型洗发沐浴气雾剂（慕斯）。

- 3.2

- 泡沫密度  foaming density

单位体积内泡沫的质量。

4  要求

4.1  原材料

- 4.1.1  产品剂料所用原料应符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）的规定。使用的香精应符合GB/T 22731的要求。儿童用产品所用原料应符合《儿童化妆品监督管理规定》的要求。

- 4.1.2  推进剂应符合化妆品气雾剂产品用的标准。

- 4.1.3  气雾罐应符合GB 13042、GB/T 25164要求。

- 4.1.4  气雾阀应符合GB/T 17447要求。

4.2  安全性能

产品（以丙烷、丁烷、异丁烷和/或二甲醚作为推进剂）应符合QB 2549的规定。

4.3  产品质量指标

- 4.3.1  产品外观：罐体平整、图文清晰、光滑，无明显疤痕、变型、锈斑，印刷主要部位无明显划伤

- 和污迹。

- 4.3.2  喷出物感官：按产品使用方法喷出试样，喷射畅通。喷出物外观、色泽、气味符合产品喷出物规定。

4.3.3  产品理化、微生物限值、有害物质限值指标应符合表1要求。

表1 产品指标、微生物限值、有害物质限值指标

| 指标名称 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成人 | 儿童 |
| 理化指标 | 内压（Mpa） | 在（25±1）℃≤0.80 |  |
|  |  | （50±1）℃小于气雾罐的变形压力 |  |
|  | pH（25℃，10%水溶液） | 4.0～8.0 | 4.5～7.0 |
|  | 泡沫高度（mm） | ≥50 | ≥40 |

表1 产品指标、微生物限值、有害物质限值指标（续）

| 指标名称 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成人 | 儿童 |
| 理化指标 | 总有效物含量（%） | ≥7 | ≥5 |
|  | 泡沫密度（g/ml） | ≤0.08 |  |
|  | 喷出率（%） | ≥95 |  |
|  | 充填率（%） | ≤85 |  |
|  | 泄漏试验 | 无泄漏 |  |
|  | 耐热性能 | （50±2）℃保持24h, 恢复至室温后与试验前无明显差异 |  |
|  | 耐寒性能 | （-5±2）℃保持24h, 恢复至室温后与试验前无明显差异 |  |
| 微生物限值 | 菌落总数（CFU/g 或 CFU/ml） | ≤1000 | ≤500 |
|  | 霉菌和酵母菌总数（CFU/g 或 CFU/ml） | ≤100 |  |
|  | 耐热大肠菌群/g（或 ml） | 不得检出 |  |
|  | 金黄色葡萄球菌/g（或 ml） | 不得检出 |  |
|  | 铜绿假单胞菌/g（或 ml） | 不得检出 |  |
| 有害物质限值 | 铅(mg/kg) | ≤10 |  |
|  | 汞(mg/kg) | ≤1 |  |
|  | 砷(mg/kg) | ≤2 |  |
|  | 镉(mg/kg) | ≤5 |  |
|  | 二噁烷a(mg/kg) | ≤5 |  |
|  | 石棉b | 不得检出 |  |
|  | 甲醇c(mg/kg) | ≤2000 | 检出限不得检出 |
|  | 甲醛(mg/kg) | ≤500 | 检出限不得检出 |
|  | 苯(mg/kg) | ≤2 | 检出限不得检出 |
| a含乙醇、异丙醇含量之和≥10%以及含二甲醚的产品需测甲醇； b含有乙氧基结构原料的产品需测二噁烷； c含滑石粉的产品需测石棉。 |  |  |  |

- 4.3.4  净含量

    - 净含量可用净质量或净容量表示。产品的净含量偏差应符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求。

- 4.3.5  燃烧性判定

产品根据其成分、燃烧热，以及视具体情况根据泡沫试验的结果分为三类，分别为类别1（极易燃）、类别2（易燃）、类别3（不易燃）。具体的判定方法按GB 30000.4进行。

    - 4.3.6  毒理学指标

按《儿童化妆品申报与审评指南》要求，产品对儿童应无皮肤及眼刺激性，无光毒性，无变态反应性。

5  试验方法

- 5.1  产品外观的测定

- 在自然光或40W白色日光灯下，距离50cm处目测。

- 5.2  喷出物感官的测定

- 5.2.1  外观和色泽的测定

取一罐试样，按罐上标示的喷射方法将内容物喷射到洁净干燥的无色透明小烧杯中，观察喷出物颜色及形态。

- 5.2.2  气味的测定

按产品使用方法，将内容物喷入洁净的烧杯中，鉴别其气味是否符合规定。

- 5.3  理化指标的测定

- 5.3.1  试样的前处理

取一罐试样，按罐上标示的喷射方法将适量内容物喷射到洁净的锥形瓶中，然后将锥形瓶放入50℃的恒温水浴中约30min，待推进剂挥发后恢复至室温后供测试用。

5.3.2  内压的测定

按GB/T 14449的规定进行测定。

- 5.3.3  pH的测定

取适量5.3.1的试样，按GB/T 13531.1的规定进行测定。

- 5.3.4  喷出率的测定

按GB/T 14449的规定进行测定。

- 5.3.5  充填率的测定

按GB/T 14449的规定进行测定。

- 5.3.6 泄漏试验的测定

预先将恒温水浴调至（50±1）℃，将摇匀后并脱去防护盖的试样三罐，浸没于恒温水浴中，5min内每罐试样冒出气泡不应超过5个，5min后没有气泡冒出为合格。

- 5.3.7  耐热性能的测定

- 5.3.7.1  仪器

仪器如下：

温度计：精度1℃；

恒温培养箱：温控精度±0.5℃。

- 5.3.7.2  操作步骤

预先将电热恒温箱调节到50℃，取试样两罐，一罐放入恒温箱内，一罐室温保存作标样，24h后取出箱内样品，恢复至室温后按产品使用方法喷出观察，与标准样品相比应无明显性状差异。

- 5.3.8  耐寒性能的测定

- 5.3.8.1  仪器

仪器如下：

- 温度计：精度1℃；

- 冷藏箱：温控精度±2℃。

- 5.3.8.2  操作步骤

预先将冰箱调节到-5℃,取试样两罐，一罐放入冰箱内，一罐室温保存作标样，24h后取出箱内样品，恢复至室温后按产品使用方法喷出观察，与标准样品相比应无明显性状差异。

- 5.3.9  泡沫高度的测定

取一罐试样，按罐上标示的喷射方法将内容物喷射到洁净小烧杯中，按GB/T 29679-2013中6.2.6的方法测试。

- 5.3.10  泡沫密度的测定

按T/ZSHG 015-2022《泡沫型气雾剂产品测试方法》中5.5.2的方法测试。

- 5.3.11  总有效物含量的测定

取适量5.3.1的试样，按GB/T 34857-2017中规定进行测定。

- 5.4  微生物限值的测定

    - 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)中规定的方法检验。

- 5.5  有害物限值的测定

- 5.5.1  样品前处理

- 取一罐试样称重为M1（精确至0.01g），按罐上标示的喷射方法将适量内容物喷射到预先称重为M2（精确至0.01g）的洁净锥形瓶中，喷后再称重M3，然后将锥形瓶放入（0～5）℃的冰浴中冰浴约4h，待推进剂挥发，称重为M4（精确至0.01g），锥形瓶中试样供测试用。

- 5.5.2  测定步骤

取适量5.5.1的样品，按《化妆品安全技术规范》(2015版)中规定的方法进行检测。

- 5.5.3  结果计算

样品中有害物质的限值按式（1）计算。

式中：w1—按 5.5.2 检测的有害物质含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

M1—喷前（罐+试样）质量，单位为克（g）；

M2—锥形瓶质量，单位为克（g）；

M3—喷后（罐+试样）质量，单位为克（g）；

M4—排除推进剂后（锥形瓶+试样）质量，单位为克（g）。

注1：室温，喷射在通风橱中进行。

      - 5.6  净含量的测定

按GB/T 14449的规定进行测定。

- 5.7  燃烧性的测定

根据产品的性质及视具体情况，泡沫气雾剂按GB/T 21632进行。

      - 5.8  毒理学指标的测定

      - 符合《化妆品注册和备案检验工作规范》要求，按《化妆品安全技术规范》(2015年版)中规定的方法检验。

6  检验规则

- 6.1  检验规则按GB/T 37625执行。有害物质限值极限数值的处理按GB/T 8170修约值比较法。

- 6.2  检验分为定型检验、出厂检验和型式检验。

- 6.3  出厂检验项目为常规检验项目。包括：产品外观、喷出物感观、内压、泄漏试验、喷出率、耐热性能、耐寒性能、净含量、有效物含量、菌落总数、霉菌和酵母菌总数。

- 6.4  型式检验项目为常规检验项目和非常规检验项目。包括：出厂检验项目及泡沫高度、泡沫密度、充填率、燃烧性判定、微生物限值、有害物质限值。

- 6.5  定型检验项目为毒理学指标。产品设计完后进行一次检验，如果产品的性能和安全可靠时可不再检验。

7  标志、包装、运输、贮存、保质期

- 7.1  标志

    - 7.1.1  产品的标志应符合GB 5296.3、GB 30000.4、BB/T 0005-2010、《化妆品标签管理办法》及《儿童化妆品监督管理规定》中有关规定。包装回收标志应符合GB/T 18455的相关规定。

      - 7.1.2  包装的标志应符合GB/T 191、GB 28644.2和JT/T 617.4中有关规定。

- 7.2  包装

产品采用气雾罐包装并配有保护装置；产品运输包装必须牢固，无破损，能防潮、防晒、防震。应

符合QB/T 1685、GB 23350的规定。

- 7.3  运输

运输工具必须符合卫生要求，应轻装轻卸，避免剧烈震动、撞击、日晒或雨淋，按箱子箭头标志堆放，不得倒置，严禁在箱上踩踏和堆放重物；对运输条件有特殊要求的按包装标示的注意事项进行运输和存放。

- 7.4  贮存

产品应存放在温度不高于50℃的干燥、通风环境中，避免阳光直晒，远离火源、热源。

- 7.5  保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。