| ICS | 55.130 |
| --- | --- |
| CCS | CPF. A 80 |

中国包装联合会团体标准

T/CPF XXXX—XXXX

气雾剂产品通用安全要求

General safety requirements for aerosol products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国包装联合会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国包装联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

气雾剂产品通用安全要求

范围

本文件界定了气雾剂产品通用安全要求方面的术语和定义，规定了气雾剂产品通用安全要求、试验方法。

本文件适用于气雾剂产品的通用安全要求，不适用于健康危害和环境危害方面的安全要求。

本文件不涉及药品安全、食品安全、化妆品安全等特殊监管方面的安全要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 14449—2017 气雾剂产品测试方法

GB 30000.4 化学品分类和标签规范 第4部分 气溶胶

BB/T 0005 气雾剂产品的标示、分类及术语

BB/T 0086 二元包装囊阀气雾剂

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》，第二十二修订版，ST/SG/AC.10/1/Rev.22

术语和定义

BB/T 0005 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

气雾剂产品 aerosol product

内容物盛装在装配气雾阀的容积不大于1000 mL的气雾罐内，使用时在推进剂的压力下内容物按预定形态释放，且不可重复灌装的产品。

产品以喷射的方式使用，喷出物可呈固态、液态或气态，喷出形态可为雾状、泡沫、粉末、胶束。

气雾剂产品包括常规气雾剂和二元包装囊阀气雾剂；常规气雾剂是相对于二元包装囊阀气雾剂而言，剂料和推进剂共存于气雾罐内。

[来源：BB/T 0005，5.1.1，有修改]

罐内压力  internal pressure

充装内容物后气雾剂产品罐内气相空间绝对压力与大气压力的差值，即压力表测量所得的压力值。

- 安全灌装量 safe filling volume

- 气雾剂产品内容物允许灌装的最大限量。

气雾剂产品内容物包括剂料和推进剂，不含玻璃珠等构件。

[来源：BB/T 0005，5.3.16，有修改]

一般原则

气雾罐、气雾阀、推进剂应符合国家相关法规的规定和标准规范的要求。

产品的设计应综合考虑使用场景、使用者特征、运输条件、贮存环境等因素，降低产品在生产、运输、贮存、使用等环节的危险程度。

产品配方应优先选用低易燃性原料，确需使用高易燃性原料的应最大限度降低其在配方中的比例。

安全要求

易燃性

预期在对易燃性高度敏感的场所使用的气雾剂产品，其易燃性应为不易燃(GB 30000.4分类中的类别3)。

- 此类产品通常包括气雾彩带、用于炽热或带电表面的气雾剂、在狭小且可能有点火源空间内使用的气雾剂、船舶与飞行器内部用气雾剂等。

二元包装囊阀气雾剂使用的推进剂应符合BB/T 0086的规定，为不燃压缩气体。

罐内压力

根据所使用推进剂的不同，气雾剂产品罐内压力应符合表1的要求。常见推进剂及其类别见附录A。

使用不同推进剂的气雾剂产品对应的罐内压力要求

| 使用的推进剂 | 罐内压力(50℃，MPa) |
| --- | --- |
| 易燃液化气体，即在20℃和标准压力101.3kPa时与空气混合有一定易燃范围的液化气体或其混和物 | ≤1.20 |
| 非易燃液化气体，即在20℃和标准压力101.3kPa时与空气混合不存在易燃范围的液化气体或其混和物 | ≤1.32 |
| 非易燃压缩气体或溶解气体，即在20℃和标准压力101.3kPa时与空气混合不存在易燃范围的压缩气体或溶解气体 | ≤1.50 |

使用两种或两种以上推进剂的，则适用较为严格的限制。

参见《关于危险货物运输的建议书 规章范本》6.2.4.1。

安全灌装量

在25℃时，气雾剂产品安全灌装量不超过气雾罐全容积的85%。

密封性

气雾剂产品应经密封性检测，确认无泄漏现象。

需要用热源进行后工序包装的气雾剂产品，后工序包装作业前必须进行100%密封性检测。

忌热或不适用热水浴检测的气雾剂产品，应采用其他可行的替代检测方法。

忌热类产品通常包括遇热可能影响内容物性能或功效，或罐压力急剧升高导致危险发生；不适用热水浴类产品通常包括推进剂为水溶性或者热水浴检测达不到预期的密封性检测精度。

尾料排空

极易燃及易燃气雾剂产品，喷雾装置应具有排空尾料功能。

- 排空尾料功能，通常是在气雾剂产品保护盖或组合式喷盖上设置特殊结构，当罐内物料正常喷用完后，利用该特殊结构将罐内尾料排净。

极易燃及易燃气雾剂产品标签应标示尾料排空后罐内残留内容物限量值，排空后罐内残留内容物的量应不超过所标示的限量值。

当标称净含量以体积数值表示时，按内容物密度折算为质量数值。

标签规范

气雾剂产品销售包装和运输包装的标签，必须标示易燃性等级及相应标志。

气雾剂产品标签相应的危险象形图、信号词、危险说明、预防说明和补充信息应符合GB 30000.4的要求。

极易燃及易燃气雾剂产品标签的防范说明应包含如下预防措施：产品使用完后，请排空罐内尾料。

忌热类气雾剂产品标签的防范说明应包括如下预防措施：忌热，请勿热水浴检测。

试验方法

易燃性

按照GB 30000.4分类判定。

罐内压力

按照GB/T 14449—2017中5.5.1的方法进行测定。

安全灌装量

按照GB/T 14449—2017中5.4.2的方法测定净容量得V1。

按照GB/T 14449—2017中5.4.4的方法，往空的气雾罐内加入25℃的水至满，吸干罐外的水后称量得m1，气雾罐的全容积（V2）按式（1）计算：

V2=m10.9977	()

式中：

V2        —— 气雾罐的全容积，单位为毫升（mL）;

m1     —— 气雾罐装满的水的质量，单位为克（g）；

0.9977 —— 25℃水的密度，单位为克每毫升（g/mL）。

通过比较V1与V2×85%的数值大小，判断净含量是否满足安全灌装量的限值。

密封性

极易燃气雾剂产品生产过程采用100%在线密封性检测；易燃及不易燃气雾剂产品生产过程采用100%在线密封性检测或在条件不具备时采用离线抽检，具体依照GB/T 2828.1制定抽样计划检验。

密封性检测优先采用热水浴法，恒温水浴没有肉眼可见的泄漏现象，或采用技术手段代替人工观察，判别泄漏现象。

热水浴水温条件：以液化气体为推进剂的产品，一般控制在50℃～60℃，具体视产品预期特性而定；以压缩或溶解气体为推进剂的产品，一般控制在45℃以下，但不低于36℃。

尾料排空

目测检查喷雾装置是否具备排尾料功能。

取试样按试样标示的喷射方法喷出内容物，直到喷不出内容物为止，然后参照GB/T 14449-2017中5.3.6的方法将试样置于25℃恒温水浴中25 min，取出按试样标示的排空尾料方法将尾料排净，擦干后称量试样的质量得m2；接着将罐打开并清除残余物，擦干后再称量试样（空罐及构件，如玻璃珠等）得m3。罐内残留内容物占标称净含量的比率（R）按式（2）计算：

R=m2-m3m0	()

式中：

R  —— 罐内残留内容物占标称净含量的比率；

m2 —— 尾料排空前试样质量，单位为克（g）；

m3 —— 尾料排空前试样质量，单位为克（g）；

m0 —— 试样标称净含量，单位为克（g）

标签规范

目测检查。

（资料性）
常用推进剂气体类别与名称

常用推进剂气体类别与名称见表A.1。

常用推进剂气体类别与名称

| 推进剂类别 | 推进剂名称 |
| --- | --- |
| 易燃液化气体 | 丙丁烷混合气体 |
|  | 丙烷 |
|  | 正丁烷 |
|  | 异丁烷 |
|  | 二甲醚 |
|  | HFC-152a（1,1-二氟乙烷） |
| 非易燃液化气体 | HFC-134a（1,1,1,2-四氟乙烷） |
|  | HFO-1234ze（1,3,3,3-四氟丙烯） |
| 非易燃压缩或溶解气体 | 二氧化碳 |
|  | 氮气 |
|  | 空气（压缩的） |

参考文献

[1] ASTM D 3090-72(2016) Standard Practice for Storage Testing of Aerosol Products.

[2]全球化学品统一分类和标签制度(全球统一制度)，第九修订版，ST/SG/AC.10/Rev.9,eISBN:978-92-1-005217-7,eISSN:2411-9113.

[3] 危险化学品目录（2015 版），原国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号.