| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/TXXXX—XXXX

广西美丽幸福河湖评价规范

Evaluation Criteria of Happy River And Lake Of Guang Xi

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价分类	2

5 基本要求	2

5.1 一般要求	2

5.2 评价原则	2

5.3 评价方式	2

5.4 评价流程	3

5.5 评价指标和方法	3

5.6 评价结果	3

6 城区段河流	3

6.1 水安全评价指标	4

6.2 水资源评价指标	4

6.3 水生态评价指标	4

6.4 水环境评价指标	4

6.5 水文化评价指标	5

6.6 水管理评价指标	5

7 乡村段河流	5

7.1 水安全评价指标	6

7.2 水资源评价指标	6

7.3 水生态评价指标	6

7.4 水环境评价指标	6

7.5 水文化评价指标	7

7.6 水管理评价指标	7

8 湖泊水库	7

8.1 水安全评价指标	8

8.2 水资源评价指标	8

8.3 水生态评价指标	8

8.4 水环境评价指标	8

8.5 水文化评价指标	9

8.6 水管理评价指标	9

9 评价报告	9

附录A （规范性） 美丽幸福河湖评价标准表	11

附录B （规范性） 广西美丽幸福河湖准入评估表	22

附录C （规范性） 美丽幸福河湖推荐申请评定表	23

附录D （规范性） 广西美丽幸福河湖评价满意度问卷	24

附录E （规范性） 美丽幸福河湖评价报告表	25

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区水利厅提出并归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区水利科学研究院、广西大学。

本文件主要起草人：黄旭升、李存武、吴卫熊、夏自能、饶广春、李荣辉、丁锦佳、黄凯、陈春、梁学文、涂旭、梁振斌、黄雪绒姿、吴沛霖、黄梦青、朱新荣、潘越、班华珍、黄雪玲、吴攀高、金向丹、黄奕、薛文敏、梁力、王硕、刘桂明、王露、廖可阳。

广西美丽幸福河湖评价规范

范围

本文件界定了广西美丽幸福河湖的分类及评价涉及的术语和定义，确立了评价的原则、方式、流程，规定了评价的指标及其方法。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内各类河流、湖泊、水库美丽幸福河湖的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 50201  防洪标准

GB 50286  堤防工程设计规范

GB 50707  河道整治设计规范

SL/T 723  治涝标准

SL 258  水库大坝安全评价导则

SL/Z 679  堤防工程安全评价导则

SL 316  泵站安全鉴定规程

SL 214  水闸安全评价导则

SL/Z 712  河湖生态环境需水计算规范

SL 395  地表水资源质量评价技术规程

SL/T 238  水资源评价导则

SL 300  水利风景区评价标准

SL/T 793  河湖健康评估技术导则

SL/T 819  水库生态流量泄放规程

SL/T 820  水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

美丽幸福河湖 beauty and happy rivers and lakes

美丽幸福河湖是指能够维持河流湖泊自身健康，支撑流域和区域经济社会高质量发展，体现人水和谐，让区域内人民具有高度安全感、获得感与满意度的河流、湖泊。

城区段河流 river in urban area

指流经已经开发建设、市政公用设施和公共服务设施基本具备的建成区范围的河段。

乡村段河流 river in rural area

指流经城市建成区以外具有自然、社会、经济特征和生产、生活、生态、文化等多重功能地域的河流，包括流经乡镇和村庄的河段。

严重减水河段 water severely reduced river reach

因水利水电工程建设等人为因素，造成下游河段水量明显减少，水位明显下降，河槽出现明显长期裸露的河段。

评价分类

本规范包括适用于城区段河流、乡村段河流和湖库的三种类型美丽幸福河湖评价指标体系。

基本要求

一般要求

美丽幸福河湖申报类型为水库的，以水库整个管理范围区域为评价单元。

美丽幸福河湖评价必须满足准入条件（见附录B），评价年度内有下列情况之一不能满足的，作为一票否决项：

a)	管理体系：河湖长制体系健全，各级河湖长、成员单位职责明确；

b)  安全保障：沿岸设施无严重损坏，不存在危及人身安全的隐患；

c)	水质达标：河湖饮用水水源地水质全面达标；河湖水质达到水功能区标准或水环境质量改善目标；未划定水功能区划的河湖水质不低于III类；

d)	生态流量：有效保障生态流量，未人为造成断流河段；

e)	水体环境：不存在黑臭水体，未出现大面积水华、藻类暴发等现象；

f)	水事活动：未发生典型、重大涉水违法事件、水事纠纷、群体涉水投诉等。

评价年度应为一个自然年度。

评价原则

美丽幸福河湖评价应遵循下列原则：

a)	以人为本、群众满意——坚持以人民为中心，遵循美丽幸福河湖在人民群众精神层面的需求，获得人民群众对美丽幸福河湖建设的认同感；

b）系统评估、客观全面——围绕“水安全—防洪治涝、保人民生命财产安全，水资源—供水可靠、提供优质水资源，水生态—维护生态健康、实现人水和谐共生，水环境—改善水环境质量、打造宜居滨水空间，水文化—挖掘历史与现代涉水文化、促进保护与传承，水管理—完善体制机制、推进河湖管理健全”开展系统评估，全面掌握河湖整体状况；

c)	因地制宜、分类评价——针对城区段河流、乡村段河流和湖库三种不同类型进行分类评价，因地制宜，兼顾类型差异，兼顾基础条件差异。

评价方式

最高层级河湖长为市级及以上领导的河湖评定工作由自治区级河湖行政管理部门负责，最高层级河湖长为县乡级领导的河湖评定工作由市级河湖行政管理部门负责。水行政主管部门可委托具有相应技术力量和工作基础的第三方单位进行评价工作，申报单位应在规定时间内提交申请评定表（见附录C）。

评价流程

各设区市、县（市、区）制定美丽幸福河湖建设方案，依据美丽幸福河湖建设标准开展美丽幸福河湖建设。

各设区市、县（市、区）各级河长制办公室根据年度建设任务，择优推荐，逐级申报美丽幸福河湖评定。

自评：设区市、县（市、区）河长制办公室组织完成对应层级河湖的自评工作，形成自评报告，同时填写《美丽幸福河湖推荐申请评定表》报上一级河长制办公室。

初评：设区市河长制办公室组织完成县级申报最高层级河湖长为市级以上领导的河湖的初评工作，并将推荐申请评定表申报自治区河长制办公室。

评定：设区市河长制办公室组织对辖区各县（市、区）申请评定的美丽幸福河湖进行评定，评定结果及申报材料向自治区河长制办公室报备；自治区河长制办公室组织对各设区市申请评定的美丽幸福河湖进行评定，同时对设区市评定结果进行抽检。评定结果在门户网站公示无异议后，印发评定结果。

复评：设区市河长制办公室配合自治区河长制办公室对历年已经进入美丽幸福河湖名录的河湖进行复评，对复评不达标的河湖剔除幸福河湖名录，并追究相关责任。

评价指标和方法

美丽幸福河湖评价指标应包括水安全评价指标、水资源评价指标、水生态评价指标、水环境评价指标、水文化评价指标、水管理评价指标等6项。总分为100分。

美丽幸福河湖评价当评分项中某项内容因客观原因合理缺项时，评价得分应按相应比例折算，按下式计算：

Sr= Sf / (Si100)

式中：Sr —— 评价指标的实际得分；

Sf —— 扣除缺项指标的实际得分；

Si —— 非缺项指标的分值总和。

美丽幸福河湖评价采取现场查勘、查阅资料、取样对比、人员征询等方法。

河湖行政管理部门（或委托具有相应技术力量和工作基础的第三方单位）进行美丽幸福河湖评价时，应成立不少于5人的评价组。评价组成员宜包括行业专家和群众代表等。

评价结果

美丽幸福河湖评价内容、评价指标及赋分值应按本规范附录A执行，评价的分数达到90分及以上时，应认定为美丽幸福河湖。

城区段河流

水安全评价指标

防洪排涝：河流防洪、排涝标准符合流域或区域防洪规划要求，不达标的，扣6分； 河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆等未经许可的涉水工程，发现一处扣2分，扣完为止。本项6分。

工程运行：水利工程安全运行，堤防、水闸、泵站、拦河坝以及水电站等工程设施管护良好、 运行正常。工程存在风险隐患问题的，发现一处一般问题扣1分；发现一处较重及以上问题扣2分； 扣完为止。本项6分。

岸线稳定：河流岸坡和河势稳定，行洪通畅。发现一处塌岸、废弃涉水建筑物、明显淤塞等问题的，扣1分，扣完为止。本项4分。

安全管理：本项6分。

a）在河流险工险段设置安全警示标识。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止；本项3分。

b）在旅游开发、水上活动、人类活动密集、学校附近等河湖区域设置安全警示标识，配备必要的安全救生设施设备。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。本项3分。

水资源评价指标

生态流量（水位）：本项8分。

a）评价河段存在水电站或上游水电站对评价河段造成生态影响的，应保障生态流量泄放。无生态流量目标或无生态流量泄放措施的，扣4分；有生态流量目标，不按目标泄放的，扣3分。本项4分。

b) 评价河段存在生态流量考核断面的，评价年度内断面生态水量满足程度达到考核目标要求。未达到考核目标要求的，扣1分。本项1分。

c）保障河流生态需水量，防止人为造成河段减水严重。L=平均裸露河槽宽度/平均河槽宽度≥0.8的，扣3分；0.8＞L≥0.5的，扣2分；0.5＞L≥0.3的，扣1分；0.3＞L的，不扣分。本项3分。

取水规范：河流取水口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置取水口、超标取水等非法取水的，发现一处扣4分。本项4分。

水生态评价指标

河流连通：河流水系连通性和流动性好。连通指数n＞1的，扣4分；1≥n＞0.5的，扣2分；0.5≥n＞0的，扣1分；n=0的，不扣分。本项4分。

自然生态：本项8分。

a）河流整治措施以生态治理措施为主，有效恢复河流自然生态环境，整治河段生态岸坡比例达80%及以上。每低10个百分点扣0.5分，扣完为止。本项4分。

b）河岸带生态保护良好。河岸带存在植被破坏、非法开垦种植等破坏生态的，发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

水生物保护：水生生物保护良好。存在非法捕捞、电、毒、炸鱼等现象的，发现一起扣2分；存在有害外来入侵物种的，发现一种扣1分；扣完为止。本项4分。

水环境评价指标

河流整洁：本项8分。

a）河流清洁卫生，河流水面漂浮物（垃圾、油污、规模性水葫芦、蓝藻等）及时清理。发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

b）河流管理范围线内或管理范围线外对河流环境构成明显隐患的区域不得设置集中垃圾堆放点，发现一处问题扣4分；不得堆放废弃物，发现一处问题扣1分，扣完为止。本项4分。

排水规范：河流排污口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置排污口和偷排、超排等非法排污的，发现一处扣4分。评价河段及起点上游1km内存在排污口，排污口形成的污水带长度大于50m，或宽度大于1/20河宽的，发现一处扣4分；排污口形成的污水带长度小于50m，或宽度小于1/20河宽的，发现一处扣2分；无污水带的不扣分；扣完为止。本项4分。

人水和谐：在城区人类活动密集区域合理设置滨水休闲区，在不影响安全的前提下，合理依法布置亲水便民配套设施，满足居民亲水需求。发现一处妨碍行洪安全的亲水设施，扣1分，扣完为止。本项4分。

水文化评价指标

文化保护：本项6分。

a）河流及其沿岸历史文化古迹（古桥、古堰、古码头、古闸、古堤、古河道、古塘、古井、古建筑等）留存保护良好，得到有效保护和利用。有文化古迹，未有效保护的，扣3分。本项3分。

b）通过水文化相关活动或利用已有堤、堰、闸、桥等载体展示河流水工程文化、治水文化等。无水文化建设的，扣3分。本项3分。

水管理评价指标

河流管控：本项 18分。

a）河流按标准合理布设界桩、公示牌。未按照规定合理设置界桩的，扣2分；未按照规定合理布设河长公示牌的，扣2分；界桩、公示牌明显损坏的、信息未更新的，发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

b）河湖长设立及责任有效落实。河湖长未按照规定开展巡河的，扣2分；发现明显管护问题的，扣2分；扣完为止。本项4分。

c）持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。每发现1个严重问题扣6分、较重问题扣5分、一般问题扣4分，扣完为止。本项6分。

d）河流管护有保障。未落实管护单位和人员的，扣2分；未落实巡河员、护河员、保洁员的，扣2分；未落实管护经费的，扣2分，扣完为止。本项4分。

公众参与：本项 10分。

a）积极推进河流管护公众参与，河流有民间河长、社会监督员等。缺少一项扣1分，扣完为止。本项2分。

b）加强美丽幸福河湖宣传，开展河流沿线入校园、进社区（村、屯）宣传，采用宣传语、宣传画、短视频、多媒体、公众平台等多种手段开展公众宣传。无任何宣传的，扣4分；无进社区（村、屯）宣传的，扣2分。本项4分。

d）河流沿岸居民满意度较高。满意度≥90%的，不扣分；80%≤满意度＜90%的，扣2分；70%≤满意度＜80%的，扣3分；满意度＜70%的，扣4分。本项4分。

问卷样本数不少于30份。发放对象主要是沿河社区居民、民间河长、义务监督员等。问卷满意度计算方法为：（“答案A”个数+“答案B”个数）/问题总数，满意度取问卷份数平均值。调查表见附录D。

乡村段河流

水安全评价指标

防洪排涝：河流管理范围内的涉水建筑物满足防洪、排涝等要求。河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆等未经许可的涉水工程，发现一处扣2分，扣完为止。本项5分。

工程运行：水利工程安全运行，堤防、水闸、泵站、拦河坝以及水电站等工程设施能正常运行。工程存在安全风险隐患问题的，发现一处一般问题扣1分；发现一处较重及以上问题扣2分，扣完为止。本项5分。

岸线稳定：河流岸坡和河势稳定，行洪通畅。发现一处塌岸、废弃涉水建筑物、明显淤塞等问题的，扣1分，扣完为止。本项4分。

安全管理：本项 6分。

a）在河流险工险段设置安全警示标识。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。本项3分。

b）在旅游开发、水上活动、人类活动密集、学校附近等河湖区域设置安全警示标识，配备必要的安全救生设施设备。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。本项3分。

水资源评价指标

生态流量（水位）：本项8分。

a）评价河段存在水电站或上游水电站对评价河段造成生态影响的，应保障生态流量泄放。无生态流量目标或无生态流量泄放措施的，扣4分；有生态流量目标，不按目标泄放的，扣3分。本项4分。

b) 评价河段存在生态流量考核断面的，评价年度内断面生态水量满足程度达到考核目标要求。未达到考核目标要求的，扣1分。本项1分。

c）保障河流生态需水量，防止人为造成河段减水严重。L=平均裸露河槽宽度/平均河槽宽度≥0.8的，扣3分；0.8＞L≥0.5的，扣2分；0.5＞L≥0.3的，扣1分；0.3＞L的，不扣分。本项3分。

取水规范：河流取水口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置取水口、超标取水等非法取水的，发现一处扣4分。本项4分。

水生态评价指标

河流连通：河流水系连通性和流动性好。连通指数n＞1的，扣4分；1≥n＞0.5的，扣2分；0.5≥n＞0的，扣1分；n=0的，不扣分。本项4分。

自然生态：本项 8分。

a）河流景观自然优美、宜弯则弯，保持原真性和完整性，弯道、深潭、浅滩、江心洲、滩地、滩林等自然风貌得到有效保护与修复，河流治理过程中维持河流自然形态，保障基本生态功能。破坏、刻意改变河流生态环境的，发现一处扣2分，扣完为止。本项4分。

b）河流两岸植被覆盖完好，原生植被得以保留。河岸存在植被破坏、开垦种植等破坏生态的，发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

水生物保护：水生生物保护良好。存在非法捕捞、电、毒、炸鱼等现象的，发现一处扣2分；存在有害外来入侵物种的，发现一种扣1分；扣完为止。本项4分。

水环境评价指标

河流整洁：本项 10分。

a）河流清洁卫生，河流水面漂浮物（垃圾、油污、规模性水葫芦、蓝藻等）及时清理。发现一处问题扣1分，扣完为止。本项6分。

b）河流管理范围线内或管理范围线外对河流环境构成明显隐患的区域不得设置集中垃圾堆放点，发现一处问题扣4分；不得堆放废弃物，发现一处问题扣1分，扣完为止。本项4分。

排水规范：河流排污口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置排污口和偷排、超排等非法排污的，发现一处扣6分。评价河段及起点上游1km内存在排污口，排污口形成的污水带长度大于100m，或宽度大于1/10河宽的，发现一处扣6分；排污口形成的污水带长度在50m-100m之间，或宽度在1/20-1/10河宽之间的，发现一处扣4分；排污口形成的污水带长度小于50m，或宽度小于1/20河宽的，发现一处扣2分；无污水带的不扣分。农村生活污水未经处理直排的，发现一处扣0.5分。扣完为止。本项6分。

人水和谐：河流沿线的人水活动和谐。发现一处污染水环境或破坏水环境保护设施的，扣2分，扣完为止。本项4分。

水文化评价指标

文化保护：本项6分。

a）河流及其沿岸历史文化古迹（古桥、古堰、古码头、古闸、古堤、古河道、古塘、古井、古建筑等）留存保护良好，得到有效保护和利用。有文化古迹，未有效保护的，扣4分。本项4分。

b）通过水文化相关活动或利用已有堤、堰、闸、桥等载体展示河流水工程文化、治水文化等。无水文化建设的，扣2分。本项2分。

水管理评价指标

河流管控：本项14分。

b）河流按标准合理布设界桩、公示牌。未按照规定合理设置界桩的，扣2分；未按照规定合理布设河长公示牌的，扣2分；界桩、公示牌明显损坏的、信息未更新的，发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

b）河湖长设立及责任有效落实。河湖长未按照规定开展巡河的，扣2分；发现明显管护问题的，扣2分；扣完为止。本项2分。

c）持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。每发现1个严重问题扣6分、较重问题扣5分、一般问题扣4分，扣完为止。本项6分。

d）河流保洁有保障。未落实保洁员的，扣1分；未落实管护经费的，扣1分。本项2分。

公众参与：本项 12分。

a）积极推进河流管护公众参与，河流有民间河长、社会监督员等。缺少一项扣1分，扣完为止。本项2分。

b）河流管护纳入村规民约，提高村（居）民参与度。河流管护未纳入村规民约的，扣2分。本项2分。

c)	加强美丽幸福河湖宣传，对河流沿线村（居）民开展宣传。无任何宣传的，扣4分。本项4分。

d）河流沿岸居民满意度较高。满意度≥90%的，不扣分；80%≤满意度＜90%的，扣2分；70%≤满意度＜80%的，扣3分；满意度＜70%的，扣4分。本项4分。

问卷样本数不少于20份。发放对象主要是沿河社区居民、民间河长、义务监督员等。问卷满意度计算方法为：（“答案A”个数+“答案B”个数）/问题总数，满意度取问卷份数平均值。调查表见附录D。

湖泊水库

水安全评价指标

落实责任制，明确责任人。湖泊未落实管护主体的，扣6分；无管理制度的，扣3分。水库未落实大坝安全运行“三级责任人”的，扣6分；未落实防汛“三个责任人”的，扣6分；无“三级责任人”公示牌的，扣3分；无“三个责任人”公示牌的，扣3分；无防汛制度的，扣3分；无巡查记录的，扣3分；巡查记录不规范、不完善的，扣2分；扣完为止。本项6分。

工程运行：水利工程安全运行，挡水、输（引）水、泄水等工程设施管护良好、运行正常。工程存在风险隐患的，发现一处一般问题扣1分；发现一处较重及以上问题扣2分；扣完为止。本项6分。

预警预案：“三个重点环节”落实，有水雨情测报、水库调度运行方案、水库大坝安全管理（防汛）应急预案。每少一项，扣1分；方案不完善、操作性不强的，扣0.5分；无应急预案演练、推演的，扣2分；扣完为止。有防汛任务的湖泊参照执行。本项5分。

安全管理：本项6分。

a）在湖库危险位置设置安全警示标识。发现一处未按要求设置的，扣0.5分，扣完为止。本项3分。

b）在旅游开发、水上活动、人类活动密集、学校附近等湖库区域设置安全警示标识，配备必要的安全救生设施设备。发现一处未按要求设置的，扣0.5分，扣完为止。本项3分。

水资源评价指标

生态流量（水位）：本项8分。

a）评价湖库为电站型的，应保障生态流量泄放。无生态流量目标或无生态流量泄放措施的，扣4分；有生态流量目标，不按目标泄放的，扣3分。本项4分。

b）保障湖库最低生态水位（水深），防止湖库生态系统进一步退化。正常运行水库，水库水位不低于死水位。全年超6个月库水位低于死水位的，扣4分；全年少于等于6个月库水位低于死水位的，扣2分；全年库水位高于死水位的，不扣分。湖泊最低生态水位（水深）按规划或管理文件确定的最低水位（水深）限值确定，评价月份水位（水深）低于限值的，扣3分。本项4分。

取水规范：湖库取水口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置取水口、超标取水等非法取水的，发现一处扣4分。本项4分。

水生态评价指标

自然生态：湖库景观自然优美、岸线宜弯则弯，保持原真性和完整性，弯道、深潭、浅滩、江心洲、滩地、滩林等自然风貌得到有效保护与修复。破坏、刻意改变湖库形态的，发现一处扣2分，扣完为止。本项4分。

水生物保护：本项 8分。

a）湖库周边岸带植被覆盖完好，原生乔木得以保留，乔灌草、水陆植物搭配合理，鱼鸟等生物栖息繁衍环境良好。树种单一且不宜种植的，扣2分；湖库周边岸带植被破坏的，发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

b）水生生物保护良好。存在非法捕捞、电、毒、炸鱼等现象的，发现一起扣2分；存在有害外来入侵物种的，发现一种扣1分；扣完为止。本项4分。

水环境评价指标

湖库整洁：本项 8分。

a）湖库清洁卫生，湖库水面漂浮物（垃圾、油污、规模性水葫芦、蓝藻等）及时清理。发现一处问题扣1分，扣完为止。本项4分。

b）湖库沿岸不得设置垃圾堆放点，发现一处问题扣4分；不得堆放废弃物，发现一处问题扣1分，扣完为止。本项4分。

营养状态：维护湖库水体环境质量。湖库营养状态为轻度富营养的，扣4分；营养状态为中度富营养的，扣6分；营养状态为重度富营养的，扣8分。本项8分。

人水和谐：在人类活动密集区域合理设置滨水休闲区，在不影响安全的前提下，合理布置亲水便民配套设施，满足居民亲水需求。发现一处未经许可侵占湖库水域的，一处扣0.5分，扣完为止。本项2分。

水文化评价指标

文化保护：本项6分。

a）湖库及其沿岸历史文化古迹（古桥、古堰、古码头、古闸、古堤、古河道、古塘、古井、古建筑等）留存保护良好，得到有效保护和利用。有文化古迹，未有效保护的，扣4分。本项4分。

b）通过水文化相关活动或利用已有堤、堰、闸、桥等载体展示湖库水工程文化、治水文化等。无水文化建设的，扣2分。本项2分。

水管理评价指标

湖库管控：本项19分。

a）湖库按标准合理布设界桩、公示牌。未按照规定合理设置界桩的，扣2分；未按照规定合理布设河长公示牌的，扣2分；界桩、公示牌明显损坏的、信息未更新的，发现一处扣1分，扣完为止。本项4分。

b)	湖库水域范围不存在影响工程安全运行、水生态环境的建筑物、构筑物等。发现一处问题扣2分，扣完为止。本项4分。

c）持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。每发现1个严重问题扣7分、较重问题扣6分、一般问题扣5分，扣完为止。本项7分。

d)	湖库保洁管护有保障。未落实管护人员的，扣2分；未落实管护经费的，扣2分。本项4分。

公众参与：本项 10分。

a）湖库管护纳入村规民约，提高村民参与度。湖库管护未纳入村规民约的，扣2分。本项2分。

b）加强美丽幸福河湖宣传，对湖库周边村（居）民开展宣传。无任何宣传的，扣4分。本项4分。

c）湖库周边居民满意度较高。满意度≥90%的，不扣分；80%≤满意度＜90%的，扣2分；70%≤满意度＜80%的，扣3分；满意度＜70%的，扣4分。本项4分。

问卷样本数不少于20份。发放对象主要是沿河社区居民、民间河长、义务监督员等。问卷满意度计算方法为：（“答案A”个数+“答案B”个数）/问题总数，满意度取问卷份数平均值。调查表见附录D。

评价报告

美丽幸福河湖评价后应出具书面评价报告表，详见附录E。

美丽幸福河湖评价报告的数据资料应真实、准确和完整；用词应正确、规范。

美丽幸福河湖评价报告应包括：

a）河湖概况；

b）评价依据；

c）评价结论；

d）存在问题；

e）相关建议；

f) 有关附录。

（规范性）
广西美丽幸福河湖评价标准表

适用城区段河流

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水安全 (22分） | 防洪排涝 | 1 | 河流防洪、排涝标准符合流域或区域防洪规划要求，不达标的，扣6分；河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆等未经许可的涉水工程，发现一处扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 工程运行 | 2 | 水利工程安全运行，堤防、水闸、泵站、拦河坝以及水电站等工程设施管护良好、运行正常。工程存在风险隐患问题的，发现一处一般问题扣1分；发现一处较重及以上问题扣2分；扣完为止。 | 6 |  | 参考《水利部办公厅关于印发水利工程运行管理监督检查办法（试行）等5个监督检查办法问题清单（2020年版）的通知》（办监督〔2020〕124号）。 |
|  | 岸线稳定 | 3 | 河流岸坡和河势稳定，行洪通畅。发现一处塌岸、废弃涉水建筑物、明显淤塞等问题的，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 安全管理 | 4 | 在河流险工险段设置安全警示标识。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 在旅游开发、水上活动、人类活动密集、学校附近等河湖区域设置安全警示标识，配备必要的安全救生设施设备。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 水资源 (12分） | 生态流量 （水位） | 6 | 评价河段存在水电站或上游水电站对评价河段造成生态影响的，应保障生态流量泄放。无生态流量目标或无生态流量泄放措施的，扣4分；有生态流量目标，不按目标泄放的，扣3分。 | 4 |  | 生态流量目标一般可从设计文件、环评文件、主管部门生态流量批复文件等文件获取。 |

表A.1  适用城区段河流（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源 (12分） | 生态流量 （水位） | 7 | 评价河段存在生态流量考核断面的，评价年度内断面生态水量满足程度达到考核目标要求。未达到考核目标要求的，扣1分。 | 1 |  |  |
|  | 生态流量 （水位） | 8 | 保障河流生态需水量，防止人为造成河段减水严重。L=平均裸露河槽宽度/平均河槽宽度≥0.8的，扣3分；0.8＞L≥0.5的，扣2分；0.5＞L≥0.3的，扣1分；0.3＞L的，不扣分。 | 3 |  | 1.严重减水河段：因水利水电工程建设等人为因素，造成下游河段水量明显减少，水位明显下降，河槽出现明显长期裸露的河段； 2.河槽宽度：左右岸临水边界线之间的宽度（临水边界线的确定参照水利部2019年印发的《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》）； 3.可借助卫星图、现场调研、已有资料等手段，利用代表性减水河段估算。 |
|  | 取水规范 | 9 | 河流取水口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置取水口、超标取水等非法取水的，发现一处扣4分。 | 4 |  |  |
| 水生态 (16分） | 河流连通 | 10 | 河流水系连通性和流动性好。连通指数n＞1的，扣4分；1≥n＞0.5的，扣2分；0.5≥n＞0的，扣1分；n=0的，不扣分。 | 4 |  | 1.河流连通指数n=评价河段内影响河流连通性的建筑物或设施的数量（单位：个）/评价河段长度(单位：km)； 2.影响河流连通性的建筑物或设施主要指影响鱼类洄游的电站、大坝、水闸等，有过鱼设施且能正常运行的不在统计范围内。 |
|  | 自然生态 | 11 | 河流整治措施以生态治理措施为主，有效恢复河流自然生态环境，整治河段生态岸坡长度比例达80%及以上。每低10个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  | 生态型护岸：在传统护岸技术基础上，利用活体植物和天然材料作为护岸材料，既满足岸坡防护要求，又能为生物提供良好栖息地条件、改善自然景观的护岸结构。 |
|  |  | 12 | 河岸带生态保护良好。河岸带存在植被破坏、非法开垦种植等破坏生态的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  | 河岸带：河流临水边界线与外沿控制线之间范围。 |
|  | 水生物保护 | 13 | 水生生物保护良好。存在非法捕捞、电、毒、炸鱼等现象的，发现一起扣2分；存在有害外来入侵物种的，发现一种扣1分；扣完为止。 | 4 |  | 有害外来入侵物种参见生态环境部发布的有害外来入侵物种名单。 |
| 水环境 (16分） | 河流整洁 | 14 | 河流清洁卫生，河流水面漂浮物（垃圾、油污、规模性水葫芦、蓝藻等）及时清理。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |

表A.1  适用城区段河流（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 (16分） | 河流整洁 | 15 | 河流管理范围线内或管理范围线外对河流环境构成明显隐患的区域不得设置集中垃圾堆放点，发现一处问题扣4分；不得堆放废弃物，发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 排水规范 | 16 | 河流排污口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置排污口和偷排、超排等非法排污的，发现一处扣4分。评价河段及起点上游1km内存在排污口，排污口形成的污水带长度大于50m，或宽度大于1/20河宽的，发现一处扣4分；排污口形成的污水带长度小于50m，或宽度小于1/20河宽的，发现一处扣2分；无污水带的不扣分；扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 人水和谐 | 17 | 在城区人类活动密集区域合理设置滨水休闲区，在不影响安全的前提下，合理依法布置亲水便民配套设施，满足居民亲水需求。发现一处妨碍行洪安全的亲水设施，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 水文化 （6分） | 文化保护 | 18 | 河流及其沿岸历史文化古迹（古桥、古堰、古码头、古闸、古堤、古河道、古塘、古井、古建筑等）留存保护良好，得到有效保护和利用。有文化古迹，未有效保护的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 19 | 通过水文化相关活动或利用已有堤、堰、闸、桥等载体展示河流水工程文化、治水文化等。无水文化建设的，扣3分。 | 3 |  | 水文化：指以水和水事活动为载体人们创造的一切与水有关文化现象的总称，包含了水利文化的全部内容。 |
| 水管理（28分） | 河流管控 | 20 | 河流按标准合理布设界桩、公示牌。未按照规定合理设置界桩的，扣2分；未按照规定合理布设河长公示牌的，扣2分；界桩、公示牌明显损坏的、信息未更新的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 21 | 河湖长设立及责任有效落实。河湖长未按照规定开展巡河的，扣2分；发现明显管护问题的，扣2分；扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 22 | 持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。每发现1个严重问题扣6分、较重问题扣5分、一般问题扣4分，扣完为止。 | 6 |  | 问题严重程度参考水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行） |
|  |  | 23 | 河流管护有保障。未落实管护单位和人员的，扣2分；未落实巡河员、护河员、保洁员的，扣2分；未落实管护经费的，扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |

表A.1  适用城区段河流（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水管理（28分） | 公众参与 | 24 | 积极推进河流管护公众参与，河流有民间河长、社会监督员等。缺少一项扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 25 | 加强美丽幸福河湖宣传，开展河流沿线入校园、进社区（村、屯）宣传，采用宣传语、宣传画、短视频、多媒体、公众平台等多种手段开展公众宣传。无任何宣传的，扣4分；无进社区（村、屯）宣传的，扣2分。 | 4 |  | 1.评价河流问卷调查数量不少于30份； 2.满意度=答案为A和B的问题个数/问题总数。 |
|  |  | 26 | 河流沿岸居民满意度较高。满意度≥90%的，不扣分；80%≤满意度＜90%的，扣2分；70%≤满意度＜80%的，扣3分；满意度＜70%的，扣4分。 | 4 |  |  |

适用乡村段河流

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水安全(20分） | 防洪排涝 | 1 | 河流管理范围内的涉水建筑物满足防洪、排涝等要求。河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆等未经许可的涉水工程，发现一处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 工程运行 | 2 | 水利工程安全运行，堤防、水闸、泵站、拦河坝以及水电站等工程设施能正常运行。工程存在安全风险隐患问题的，发现一处一般问题扣1分；发现一处较重及以上问题扣2分，扣完为止。 | 5 |  | 参考《水利部办公厅关于印发水利工程运行管理监督检查办法（试行）等5个监督检查办法问题清单（2020年版）的通知》（办监督〔2020〕124号）。 |

表A.2  适用乡村段河流（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水安全(20分） | 岸线稳定 | 3 | 河流岸坡和河势稳定，行洪通畅。发现一处塌岸、废弃涉水建筑物、明显淤塞等问题的，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 安全管理 | 4 | 在河流险工险段设置安全警示标识。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 在旅游开发、水上活动、人类活动密集、学校附近等河湖区域设置安全警示标识，配备必要的安全救生设施设备。发现一处未按要求设置的，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 水资源(12分） | 生态流量（水位） | 6 | 评价河段存在水电站或上游水电站对评价河段造成生态影响的，应保障生态流量泄放。无生态流量目标或无生态流量泄放措施的，扣4分；有生态流量目标，不按目标泄放的，扣3分。 | 4 |  | 生态流量目标一般可从设计文件、环评文件、主管部门生态流量批复文件等文件获取。 |
|  |  | 7 | 评价河段存在生态流量考核断面的，评价年度内断面生态水量满足程度达到考核目标要求。未达到考核目标要求的，扣1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 保障河流生态需水量，防止人为造成河段减水严重。L=平均裸露河槽宽度/平均河槽宽度≥0.8的，扣3分；0.8＞L≥0.5的，扣2分；0.5＞L≥0.3的，扣1分；0.3＞L的，不扣分。 | 3 |  | 1.严重减水河段：因水利水电工程建设等人为因素，造成下游河段水量明显减少，水位明显下降，河槽出现明显长期裸露的河段； 2.河槽宽度：左右岸临水边界线之间的宽度（临水边界线的确定参照水利部2019年印发的《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》）； 3.可借助卫星图、现场调研、已有资料等手段，利用代表性减水河段估算。 |
|  | 取水规范 | 9 | 河流取水口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置取水口、超标取水等非法取水的，发现一处扣4分。 | 4 |  |  |
| 水生态(16分） | 河流连通 | 10 | 河流水系连通性和流动性好。连通指数n＞1的，扣4分；1≥n＞0.5的，扣2分；0.5≥n＞0的，扣1分；n=0的，不扣分。 | 4 |  | 1.河流连通指数n=评价河段内影响河流连通性的建筑物或设施的数量（单位：个）/评价河段长度(单位：km)； 2.影响河流连通性的建筑物或设施主要指影响鱼类洄游的电站、大坝、水闸等，有过鱼设施且能正常运行的不在统计范围内。 |

表A.2  适用乡村段河流（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水生态(16分） | 自然生态 | 11 | 河流景观自然优美、宜弯则弯，保持原真性和完整性，弯道、深潭、浅滩、江心洲、滩地、滩林等自然风貌得到有效保护与修复，河流治理过程中维持河流自然形态，保障基本生态功能。破坏、刻意改变河流生态环境的，发现一处扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 12 | 河流两岸植被覆盖完好，原生植被得以保留。河岸存在植被破坏、开垦种植等破坏生态的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 水生物保护 | 13 | 水生生物保护良好。存在非法捕捞、电、毒、炸鱼等现象的，发现一起扣2分；存在有害外来入侵物种的，发现一种扣1分；扣完为止。 | 4 |  | 有害外来入侵物种参见生态环境部发布的有害外来入侵物种名单。 |
| 水环境(20分） | 河流整洁 | 14 | 河流清洁卫生，河流水面漂浮物（垃圾、油污、规模性水葫芦、蓝藻等）及时清理。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  |  | 15 | 河流管理范围线内或管理范围线外对河流环境构成明显隐患的区域不得设置集中垃圾堆放点，发现一处问题扣4分；不得堆放废弃物，发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 排水规范 | 16 | 河流排污口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置排污口和偷排、超排等非法排污的，发现一处扣6分。评价河段及起点上游1km内存在排污口，排污口形成的污水带长度大于100m，或宽度大于1/10河宽的，发现一处扣6分；排污口形成的污水带长度在50m-100m之间，或宽度在1/20-1/10河宽之间的，发现一处扣4分；排污口形成的污水带长度小于50m，或宽度小于1/20河宽的，发现一处扣2分；无污水带的不扣分。农村生活污水未经处理直排的，发现一处扣0.5分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 人水和谐 | 17 | 河流沿线的人水活动和谐。发现一处污染水环境或破坏水环境保护设施的，扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 水文化（6分） | 文化保护 | 18 | 河流及其沿岸历史文化古迹（古桥、古堰、古码头、古闸、古堤、古河道、古塘、古井、古建筑等）留存保护良好，得到有效保护和利用。有文化古迹，未有效保护的，扣4分。 | 4 |  |  |

表A.2  适用乡村段河流（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文化（6分） | 文化保护 | 19 | 通过水文化相关活动或利用已有堤、堰、闸、桥等载体展示河流水工程文化、治水文化等。无水文化建设的，扣2分。 | 2 |  | 水文化：指以水和水事活动为载体人们创造的一切与水有关文化现象的总称，包含了水利文化的全部内容。 |
| 水管理（26分） | 河流管控 | 20 | 河流按标准合理布设界桩、公示牌。未按照规定合理设置界桩的，扣2分；未按照规定合理布设河长公示牌的，扣2分；界桩、公示牌明显损坏的、信息未更新的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 21 | 河湖长设立及责任有效落实。河湖长未按照规定开展巡河的，扣2分；发现明显管护问题的，扣2分；扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 22 | 持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。每发现1个严重问题扣6分、较重问题扣5分、一般问题扣4分，扣完为止。 | 6 |  | 问题严重程度参考水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行） |
|  |  | 23 | 河流保洁有保障。未落实保洁员的，扣1分；未落实管护经费的，扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 公众参与 | 24 | 积极推进河流管护公众参与，河流有民间河长、社会监督员等。缺少一项扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 25 | 河流管护纳入村规民约，提高村（居）民参与度。河流管护未纳入村规民约的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 26 | 加强美丽幸福河湖宣传，对河流沿线村（居）民开展宣传。无任何宣传的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 27 | 河流沿岸居民满意度较高。满意度≥90%的，不扣分；80%≤满意度＜90%的，扣2分；70%≤满意度＜80%的，扣3分；满意度＜70%的，扣4分。 | 4 |  | 1.评价河流问卷调查数量不少于20份； 2.满意度=答案为A和B的问题个数/问题总数。 |

适用湖泊水库

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水安全(23分） | 落实管护 | 1 | 落实责任制，明确责任人。湖泊未落实管护主体的，扣6分；无管理制度的，扣3分。水库未落实大坝安全运行“三级责任人”的，扣6分；未落实防汛“三个责任人”的，扣6分；无“三级责任人”公示牌的，扣3分；无“三个责任人”公示牌的，扣3分；无防汛制度的，扣3分；无巡查记录的，扣3分；巡查记录不规范、不完善的，扣2分；扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 工程运行 | 2 | 水利工程安全运行，挡水、输（引）水、泄水等工程设施管护良好、运行正常。工程存在风险隐患的，发现一处一般问题扣1分；发现一处较重及以上问题扣2分；扣完为止。 | 6 |  | 参考《水利部办公厅关于印发水利工程运行管理监督检查办法（试行）等5个监督检查办法问题清单（2020年版）的通知》（办监督〔2020〕124号），见（桂河长办〔2020〕16号）附件1。 |
|  | 预警预案 | 3 | “三个重点环节”落实，有水雨情测报、水库调度运行方案、水库大坝安全管理（防汛）应急预案。每少一项，扣1分；方案不完善、操作性不强的，扣0.5分；无应急预案演练、推演的，扣2分；扣完为止。有防汛任务的湖泊参照执行。 | 5 |  |  |
|  | 安全管理 | 4 | 在湖库危险位置设置安全警示标识。发现一处未按要求设置的，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 在旅游开发、水上活动、人类活动密集、学校附近等湖库区域设置安全警示标识，配备必要的安全救生设施设备。发现一处未按要求设置的，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 水资源(12分） | 生态流量（水位） | 6 | 评价湖库为电站型的，应保障生态流量泄放。无生态流量目标或无生态流量泄放措施的，扣4分；有生态流量目标，不按目标泄放的，扣3分。 | 4 |  | 生态流量目标一般可从设计文件、环评文件、主管部门生态流量批复文件等文件获取。 |

表A.3  适用湖泊水库（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源(12分） | 生态流量（水位） | 7 | 保障湖库最低生态水位（水深），防止湖库生态系统进一步退化。正常运行水库，水库水位不低于死水位。全年超6个月库水位低于死水位的，扣4分；全年少于等于6个月库水位低于死水位的，扣2分；全年库水位高于死水位的，不扣分。湖泊最低生态水位（水深）按规划或管理文件确定的最低水位（水深）限值确定，评价月份水位（水深）低于限值的，扣3分。 | 4 |  | 因工程安全、度汛、饮用水需求、灌溉需求等湖库水位低于死水位的时段除外，需提供佐证材料。 |
|  | 取水规范 | 8 | 湖库取水口依法设置，管理规范，符合相关技术标准。存在非法设置取水口、超标取水等非法取水的，发现一处扣4分。 | 4 |  |  |
| 水生态(12分） | 自然生态 | 9 | 湖库景观自然优美、岸线宜弯则弯，保持原真性和完整性，弯道、深潭、浅滩、江心洲、滩地、滩林等自然风貌得到有效保护与修复。破坏、刻意改变湖库形态的，发现一处扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 10 | 湖库周边岸带植被覆盖完好，原生乔木得以保留，乔灌草、水陆植物搭配合理，鱼鸟等生物栖息繁衍环境良好。树种单一且不宜种植的，扣2分；湖库周边岸带植被破坏的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  | 1.湖库岸坡：湖库临水边界线与岸顶之间范围； 2.湖库岸带：湖库临水边界线与外沿控制线之间的范围； 3.湖库消落带除外。 |
|  | 水生物保护 | 11 | 水生生物保护良好。存在非法捕捞、电、毒、炸鱼等现象的，发现一起扣2分；存在有害外来入侵物种的，发现一种扣1分；扣完为止。 | 4 |  | 有害外来入侵物种参见生态环境部发布的有害外来入侵物种名单。 |
| 水环境(18分） | 湖库整洁 | 12 | 湖库清洁卫生，湖库水面漂浮物（垃圾、油污、规模性水葫芦、蓝藻等）及时清理。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 13 | 湖库沿岸不得设置垃圾堆放点，发现一处问题扣4分；不得堆放废弃物，发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |

表A.3  适用湖泊水库（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境(18分） | 营养状态 | 14 | 维护湖库水体环境质量。湖库营养状态为轻度富营养的，扣4分；营养状态为中度富营养的，扣6分；营养状态为重度富营养的，扣8分。 | 8 |  | 1.湖库依据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）评价湖库富营养状态； 2.有常规监测数据的，按全年平均值评价湖库营养状态； 3.无常规监测的，按评价月份取样数据评价湖库营养状态。 |
|  | 人水和谐 | 15 | 在人类活动密集区域合理设置滨水休闲区，在不影响安全的前提下，合理布置亲水便民配套设施，满足居民亲水需求。发现未经许可侵占湖库水域的，一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 水文化（6分） | 文化保护 | 16 | 湖库及其沿岸历史文化古迹（古桥、古堰、古码头、古闸、古堤、古河道、古塘、古井、古建筑等）留存保护良好，得到有效保护和利用。有文化古迹，未有效保护的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 17 | 通过水文化相关活动或利用已有堤、堰、闸、桥等载体展示湖库水工程文化、治水文化等。无水文化建设的，扣2分。 | 2 |  | 水文化：指以水和水事活动为载体人们创造的一切与水有关文化现象的总称，包含了水利文化的全部内容。 |
| 水管理（29分） | 湖库管控 | 18 | 湖库按标准合理布设界桩、公示牌。未按照规定合理设置界桩的，扣2分；未按照规定合理布设河长公示牌的，扣2分；界桩、公示牌明显损坏的、信息未更新的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 19 | 湖库水域范围不存在影响工程安全运行、水生态环境的建筑物、构筑物等。发现一处问题扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 20 | 持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。每发现1个严重问题扣7分、较重问题扣6分、一般问题扣5分，扣完为止。 | 7 |  | 问题严重程度参考水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行） |
|  |  | 21 | 湖库管护有保障。未落实管护人员的，扣2分；未落实管护经费的，扣2分。 | 4 |  |  |

表A.3  适用湖泊水库（续）

| 评价内容 | 评价指标 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水管理（29分） | 公众参与 | 22 | 湖库管护纳入村规民约，提高村民参与度。湖库管护未纳入村规民约的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 23 | 加强美丽幸福河湖宣传，对湖库周边村（居）民开展宣传。无任何宣传的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 24 | 湖库周边居民满意度较高。满意度≥90%的，不扣分；80%≤满意度＜90%的，扣2分；70%≤满意度＜80%的，扣3分；满意度＜70%的，扣4分。 | 4 |  | 1.评价湖库问卷调查数量不少于20份； 2.满意度=答案为A和B的问题个数/问题总数。 |

（规范性）
广西美丽幸福河湖准入评估表

| 评估内容 | 序号 | 评价指标 | 是否满足 （是/否） | 准入条件说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理体系 | 1 | 河湖长制体系健全，各级河湖长、成员单位职责明确。 |  |  |
| 安全保障 | 2 | 沿岸设施无严重损坏，不存在危及人身安全的隐患。 |  |  |
| 水质达标 | 3 | 河湖饮用水水源地水质全面达标；河湖水质达到水功能区标准或水环境质量改善目标；未划定水功能区划的河湖水质不低于III类。 |  | 1.数据来源可通过环保部门监测数据或现场取样化验获取； 2.水质评价依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)、《地表水环境质量评价办法(试行）》。 |
| 生态流量 | 4 | 有效保障生态流量，未人为造成断流河段。 |  | 主要指因人为活动修建拦水设施、过度引水等，造成河段长期断流或间隔断流。 |
| 水体环境 | 5 | 不存在黑臭水体，未出现大面积水华、藻类暴发等现象。 |  |  |
| 水事活动 | 6 | 未发生典型、重大涉水违法事件、水事纠纷、群体涉水投诉等。 |  |  |

（规范性）
广西美丽幸福河湖推荐申请评定表

| 河湖名称 |  | 起点位置 |  | 起点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属水系 |  | 终点位置 |  | 终点坐标 |  |
| 涉及县（市、区） |  | 申报类型 |  | 担任河长最高级别 |  |
| 河段长度（km） |  | 湖泊面积（km2） |  | 水库总库容（万m3） |  |
| 河（湖）简介 | 简要介绍河湖基本情况：包括河湖名称、位置、河湖主要指标（河道长度、河道岸线长度和范围、湖泊面积、湖岸线长度、水库库容、水库岸线长度、流域面积等）、流经县（市、区）、乡（镇）名称、河长信息（各级河长）、主要功能（行洪排涝、灌溉蓄水、航运交通、生态景观等）等内容。 |  |  |  |  |
| 申报理由 | （简要介绍） 1.美丽幸福河湖建设基本情况： 2.河湖主要特色： 3.对照评价标准的自评（初评）结果： |  |  |  |  |
| 申报单位意见： 申报单位（盖章）： 负责人签字： 申报日期： |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 邮箱 |  | 电话 |  |

1.申报类型填：城区段河流、乡村段河流、水库、湖泊；

- 2.河段长度、湖泊面积、水库总库容，按照申报类型对应填写；

- 3.该表在完成自评（初评）后填报。

- （规范性）

- 广西美丽幸福河湖评价满意度问卷

您好，我是美丽幸福河湖公众满意度调查的访问员，为促进美丽幸福河湖建设，现正开展美丽幸福河湖评定工作，请您支持和配合我们完成以下内容问卷调查，占用您3-5分钟问您几个问题可以吗？

基础问答

1、您知道本地在开展美丽幸福河湖建设工作吗？（）

A. 知道的，非常清楚    B.听说过，但不太清楚   C.不知道（跳问答Q1）

2、请问您通过哪些途径了解到相关信息的？（）

A.报纸、杂志    B.广播、电台     C.电视     D.互联网

E.手机     F.标语、横幅、宣传栏等     G.其他途径（请注明）：

满意度问答

Q1、您了解河（湖）长是怎么回事吗？

A.了解     B.基本了解     C.不了解

Q2、您是否经常见到或听到别人提起河湖保洁、河长巡河？

A.经常     B.偶尔         C.没有

Q3、您对本河流（湖泊）水体水质是否满意？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

Q4、您对岸边植被、绿化是否满意？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

Q5、您对岸线周边的环境卫生是否满意？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

Q6、您对本河流（湖泊）便民设施是否满意？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

Q7、与上一年相比，您对本河（湖）整体环境状况变化是否满意？

A.满意     B. 基本满意     C. 不满意

Q8、您对本河（湖）的关于爱河护水的宣传工作是否满意？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

Q9、您对一年来本河（湖）保洁管护方面的工作成效是否满意？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

Q10、您对该河（湖）目前的整体状况满意吗？

A.满意     B.基本满意     C.不满意

（规范性）
广西美丽幸福河湖评价报告表

| 河湖名称 |  | 起点位置 |  | 起点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属水系 |  | 终点位置 |  | 终点坐标 |  |
| 涉及县（市、区） |  | 申报类型 |  | 担任河湖长最高级别 |  |
| 河段长度（km） |  | 湖泊面积（km2） |  | 水库总库容（万m3） |  |
| 河（湖）简介 | 简要介绍河湖基本情况：包括河湖名称、位置、河湖主要指标（河道长度、河道岸线长度和范围、湖泊面积、湖岸线长度、水库库容、水库岸线长度、流域面积等）、流经县（市、区）、乡（镇）名称、河长信息（各级河长）、主要功能（行洪排涝、灌溉蓄水、航运交通、生态景观等）等内容。 |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |
| 相关建议 |  |  |  |  |  |
| 有关附录 |  |  |  |  |  |
| 评价组成员 签名 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 邮箱 |  | 电话 |  |
| 1.申报类型填：城区段河流、乡村段河流、水库、湖泊； - 2.河段长度、湖泊面积、水库总库容，按照申报类型对应填写。 |  |  |  |  |  |