| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | A 00 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T XXXX—XXXX

食品检验检测机构电子原始记录溯源管理规范

Specification for traceability management of electronic original records of food inspection and testing institutions

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些文件可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区产品质量检验研究院归口并宣贯。

本文件起草单位：广西益谱检测技术有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院、玉林市检验检测研究院。

本文件主要起草人：蒙泳、甘国勇、陈德翼、温韬、黄红、苏桂秋、王士伟、罗志祥、田华丽、李吉生、甘祥鸿、樊海光、谭斌、林琦珊、韦蕾、梁俊、宁方尧、石梁稳。

食品检验检测机构电子原始记录溯源管理规范

范围

本文件界定了食品检验检测机构电子原始记录溯源管理的术语和定义，规定了技术要求和安全保护相关技术要求。

本文件适用于在广西境内食品检验检测机构电子原始记录溯源管理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

GB/T 27000—2006和RB/T 214—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 原始记录  original record

试样来源记录、试样制备记录、原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、检定或校准记录、外部提供的技术记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。

- 电子原始记录  electronic original record

存放于数字存储设施（如光盘、硬盘、软盘等）、模拟设备（如磁带等）、胶片、相片等电子媒体介质上的试样来源记录、试样制备记录、原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、检定或校准记录、外部提供的技术记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本（以下简称“电子记录”）。

- 电子设备  electronic equipment

食品检验检测机构用于采集、处理、记录、报告、存储或检索检验检测过程中产生的电子记录的设备。

- 电子原始信息管理系统  electronic original management system

食品检验检测机构用于确保检验检测机构能对电子记录进行有效管理的计算机信息化管理系统。

- 修改痕迹  modification trace

原始以及修改后的，包括修改人员、修改时间、修改前和修改后内容等数据和信息。

技术要求

总体要求

食品检验检测机构应对电子记录建立和保持记录管理程序与信息管理系统，确保每一项检验检测活动技术记录的信息充分，确保记录的标识、保存、保护、检索、保留和处置符合要求。

内容要求

试样来源记录

应有作为唯一标识的检验编号、样品名称、检测项目、检测依据、客户信息、相应责任人员（如业务人员、抽样人员、送样人员等）的电子签名或等效标识以及日期。

试样制备记录

应有作为唯一标识的检验编号、样品名称、制备依据、制样设备校准/检定信息、制样环境条件控制记录、样品状态描述（封签和包装情况、是否满足检测要求、样品异常情况描述等）、相应责任人员（如制样人员等）的电子签名或等效标识以及日期。

试样原始观察记录

应有作为唯一标识的检验编号、样品名称、检测依据、实验设备校准/检定信息、标准物质信息、实验环境条件控制记录、计算公式、工作曲线、图标和计算结果、相应责任人员（如每项检验操作人员、校核人员、审核人员等）的电子签名或等效标识以及日期。

设备导出数据记录

应有作为唯一标识的检验编号、样品名称、计量单位、相应责任人员（如每项检验操作人员、校核人员、审核人员等）的电子签名或等效标识以及日期和必要说明。

设备检定/校准记录

应有食品检测全流程所用设备的基本信息（型号规格、采购日期等）、状态标识检定/校准证书，设备使用人员对测量仪器检定/校准/测试证书的评定、期间核查信息。

标准物质记录

应有食品检测全流程所用标准物质的基本信息（浓度、有效期等）、标准物质领用记录、配制记录、期间核查信息。

员工记录

应有食品检测机构所有人员姓名等基本信息、培训记录、上岗记录、培训证书、考核记录、人员监督记录等。

检验检测报告或证书

应有作为唯一标识的检验编号、样品名称、检测依据、检测地址、检测样品标识描述、样品接收日期、检验检测日期、报告发布日期、样品分包标识、客户信息、相应责任人员（如每项检验操作人员、校核人员、审核人员等）的电子签名或等效标识以及日期。

外部技术记录

分包实验室应提供包含4.2.1～4.2.8的记录。

修改痕迹和过程复现

电子记录的修改应可保存每一个版本以及原始观察结果，保存原始的以及修改后的数据和文档。每一修改处应用突出显示或明显标识示意，并将修改责任人签名和日期与修改信息写入信息管理系统日志。

租用设备电子记录管理

租用设备电子记录应及时纳入食品检验检测机构信息管理系统统一管理。

溯源管理要求

不同介质电子记录应转化为数据信息统一纳入信息管理系统统一保存管理。

安全保护

信息系统使用要求

防止未经授权的访问，授权人员未经批准不得随意复制电子记录到其他存储设备。

受防毒软件以及防火墙安全保护，对电子记录的首次导入和确认、文件传输和存取进行安全检查以防止篡改和丢失。

采集、处理、记录、报告、存储或检索检验检测过程中产生的电子记录的电子设备应在符合系统供应商或实验室规定的环境中运行。

电子记录信息维护要求

电子记录数据的输入和通讯受信息管理系统监督和检查，防止恶意代码侵害系统。

食品检验检测机构定期组织核对电子记录数据，及时对电子记录文件备份。

以确保数据和信息完整性的方式进行维护。

食品检验检测机构应有包括记录系统失效和适当的紧急措施及纠正措施。