编制说明

| 标准名称 |  | 动物组织中氯丙嗪的残留测定-酶联免疫吸附法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2024年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕377号），计划编号为2024-3-75项 |  |  |  |
| 负责起草单位 |  | 安徽省饲料兽药监察所 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市洞庭湖路3355号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽中青检验检测有限公司、安徽赛如分析检测科技有限公司、安徽科博产品检测研究院有限公司 |  |  |  |
| 标准起草人 （全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
|  | 刘发全 | 安徽省兽药饲料监察所 |  | 高级兽医师 | 055163519204 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2024年9月2日，收到《安徽省市场监督管理局关于下达2024年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕377号），本标准的计划编号为2024-3-75项，随后成立标准编制小组，成员有刘发全、许世富、吴昊等人。 标准起草过程：2024年9月，安徽省饲料兽药监察所联合安徽省兽药饲料监察所，安徽中青检验检测有限公司、安徽赛如分析检测科技有限公司、安徽科博产品检测研究院有限公司成立了标准制定工作小组，分工负责标准起草相关工作，编制小组以科学、规范、可操作性强为原则，按GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草本标准，采取召开座谈会、发电子邮件等方式，征求起草单位、相关企业等行业内的专家意见和建议，完成了本标准征求意见稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 氯丙嗪(Chlorpromazine)系吩噻嗪类药物，为中枢多巴胺受体的阻断剂，作用于中枢神经系统，具有抗精神病、降温、镇吐、催眠、麻醉等多种药理作用。兽医临床上主要被用作镇静药。近年来，因受利益的驱使，一些不法商在饲料中私自添加氯丙嗪，达到镇静、催眠之效果，从而间接起到催肥促生长的作用；另外，在运输过程中，为了减少途中失重和应激死亡，防止肉品质下降，常常大剂量使用氯丙嗪，尤其是在屠宰前，大量使用氯丙嗪，可造成氯丙嗪在畜产品中残留。氯丙嗪在体内主要通过肝脏代谢， 大部分从尿中排除， 但因排法缓慢，易产生体内蓄积残留，并可达数月之久。动物组织中残留的氯丙嗪通过食物链进入人体内，能引起白细胞减少和粒细胞缺乏症以及其它的一些不良反应，直接影响人们的身体健康。同时，因残留超标影响畜产品出口，也给养殖业带来巨大的经济损失。 2019年9月，《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》规定（ GB 31650—2019），氯丙嗪仅允许作治疗用，但不得在动物性食品中检出。 然而，近年来各类抽检结果显示，仍有动物组织和禽蛋等畜禽产品中检出氯丙嗪残留，严重影响动物源性食品安全和人类健康。《动物组织中氯丙嗪的残留测定——酶联免疫吸附法》（DB34/T 1373－2011）自发布以来在畜产品质量安全及快检领域发挥了极其重要的作用。国内目前没有动物肌肉、肝脏、肾脏和和禽蛋中氯丙嗪残留量的筛选检验方法。本方法在2011版的基础上扩大了适用范围，包括动物种类和组织种类，并提高了检测灵敏度。 随着居民消费水平的升级和食品安全意识的提高，准确、可靠的快速检测技术是提高监管工作效率的有效支撑。目前该标准发布已有13年，快检领域检测技术飞速发展，该标准在检测范围和灵敏度方面均存在一定的局限性。本方法扩大了适用动物及组织，修订后适用范围将包括动物肌肉、肝脏、肾脏和禽蛋。因此，修订并实施《动物组织中氯丙嗪的残留测定——酶联免疫吸附法》具有十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。 |  |  |  |  |  |
| 本标准依据实际需要，编制遵循“前沿性、科学性、实用性、规范性”的原则，按照《中华人民共和国标准化法》和《安徽省地方标准管理办法》等有关法律、法规制定。本标准遵循现行的国家标准、农业行业标准和相关法规的规定。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 1 范围 本文件规定了动物肌肉、肝脏、肾脏和禽蛋中氯丙嗪残留量的酶联免疫吸附测定方法。 本文件适用于动物肌肉、肝脏、肾脏和禽蛋中氯丙嗪残留量的快速筛选测定。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法 3 试样制备 采集的动物组织应保存于-18℃的冰柜中，用前恢复至室温，备用。 4 原理 本方法是酶联免疫法中的竞争性测定法，其主要原理是：样品中游离的氯丙嗪与酶标板上固定的氯丙嗪抗原竞争特异性抗体再通过酶标Ⅱ抗的反应，洗掉游离的酶标物，再通过酶的专一性显色剂显色，根据显色的深浅来判断样品中氯丙嗪的含量，根据竞争性原理，样品中游离的氯丙嗪少，则酶标Ⅱ抗结合多，显色就深，相反，则显色浅。结果可以通过在450nm处测定吸收值计算，颜色变化的程度反映样品中氯丙嗪的含量，在一定浓度范围内吸光度的高低与样品中氯丙嗪的含量成反比。 5 试剂和材料 除非另有说明，本法所用试剂均为分析纯，水符合GB/T6682二级水的规定。 5.1 竞争酶标免疫法氯丙嗪试剂盒，2℃～8℃冰箱中保存。 5.1.1 微孔板：包被有氯丙嗪抗原。 5.1.2 氯丙嗪标准溶液：0ng/mL、0.1ng/mL、0.3ng/mL、0.6ng/mL、1.25ng/mL、5.00ng/mL。 5.1.3 酶标物冻干粉：1瓶。 5.1.4 酶标物稀释液：13mL，1瓶。 5.1.5 酶标物溶液：临用前取酶标物冻干粉，准确加入酶标物稀释液12mL，摇匀。 5.1.6 显色剂：13mL，1瓶。 5.1.7 终止液：13mL，1瓶。 5.2 样品稀释液：用水10倍稀释厂商提供的浓缩样本稀释液。 5.3 清洗液：用水10倍稀释厂商提供的浓缩洗涤液。 5.4 氢氧化钠。 5.5 甲醇。 5.6 氢氧化钠甲醇溶液：称取0.1g氢氧化钠,用甲醇溶解定容至100mL。 6 仪器和设备 6.1 酶标仪（配备450nm滤光片）。 6.2 振荡器。 6.3 离心机，不低于6000r/min。 6.4 分析天平：感量0.00001g，感量0.001g，感量0.01g。 6.5 组织匀浆机，不低于10000r/min。 6.6 氮吹仪。 6.7 微量加样器及配套吸头：单道20μL，50μL，100μL，1000μL，多道50μL～300μL。 7 测定步骤 7.1 样品处理 称取 2.0+0.05g均质后的组织样本于 50 ml离心管中，分别加入2ml2.5%三氯乙酸，6 m乙腈，涡动 5 min，4000g以上，离心5min，取2ml上层液于50 ml离心管中加入2ml的3M氢氧化钠溶液，再加入 4.5 ml的 正已烷，涡动 5 min，4000g以上，离心5min，取上层有机相 3ml 于干净离心管管中，50-60℃水浴氮气吹干，加入0.5ml复溶工作液，用涡旋仪涡动 1min，溶解干燥的残留物，取 50μL进行检测。 7.2 测试程序 7.2.1 测定在室温20℃～25℃条件下操作，测定之前将试剂盒以及所有试剂在室温（20℃～25℃）下放置1h～2h。 7.2.2 将足够标准和样品所用数量的微孔条插入微孔架，标准和样品做两个平行实验，记录下标准和样品的位置。 7.2.3 分别在各孔中加50µL的标准品溶液或样品溶液。 7.2.4 分别在各孔中加100µL的酶标物溶液。 7.2.5 盖好盖板膜，轻轻晃动反应板数秒，25±2℃反应10min。 7.2.6 倾出微孔中的液体，加250µL清洗液，轻轻振荡30s，倾出微孔中的洗涤液，在吸水纸上拍打，彻底清除微孔中的残留液和气泡，重复上述操作3遍。 7.2.7 立即在每孔中加入100µL显色剂。 7.2.8 盖好盖板膜，轻轻晃动反应板数秒，25±2℃反应10min。 7.2.9 每孔加100µL终止液（推荐使用多通道加样器），轻轻振荡混匀，10min内在450nm下检测吸光度。 8 结果判定和表述 按下式计算百分吸光度值： 百分吸光度值（%）= ×100％ ………………………………………（1） 式中： B—为标准溶液或供试样品的平均吸光度值； Bo—为零标准的标准溶液平均吸光度值； 用专业计算机软件求出供试样品中氯丙嗪的浓度，乘以稀释系数即得检测结果。或计算出的标准相对吸光度值绘成为一个对应浓度（ng/mL）的半对数坐标系统曲线图，校正曲线在0.1ng/mL～5ng/mL范围内应当成为线性。相对应每一个样品的浓度（ng/mL）可以从校正曲线上读出。 9 检测方法灵敏度、准确度、精密度 9.1 灵敏度 本方法在动物肌肉、肝脏、肾脏和禽蛋等组织中的检出限为0.5μg/kg。 9.2 准确度 本方法在100μg/kg添加浓度水平上的回收率为70％～120％。 9.3 精密度 本方法的批内变异系数CV％≤10％，批间变异系数CV％≤15％。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 本标准不涉及任何专利。 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 未采用国际标准或国外先进标准；目前，国内外尚无同类标准。 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 标准在修订过程中没有重大意见分歧。 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 本标准作为推荐性地方标准，建议自本标准发布之日起在全省推荐使用。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”。