ICS xx.xxx

X xx

备案号：XXXX—XXXX                              DBxx

安  徽  省  地  方  标  准

DBXX/TXXXX

替代DB34/T2182-2014

# 水利工程白蚁防治技术规程

Technical Regulation of Termite Control for Water Conservancy Project

# （征求意见稿）

XX–XX-XX发布

XX-XX-XX实施

安徽省质量技术监督局   发布

目录

前  言	1

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语	3

4  总则	4

5  蚁情检查与监测	5

5.1蚁情检查	5

5.2 蚁情监测	6

5.3检查记录与报告	7

6  危害等级评定	7

6.1 一般规定	7

6.2 评定要求	7

6.3 危害等级划分及评定标准	8

7白蚁防治措施	9

7.1 一般规定	9

7.2预防	9

7.2.1一般规定	9

7.2.2药土屏障	10

7.2.3物理屏障	10

7.2.4白蚁监测控制技术	10

7.3 灭治	11

7.3.1一般规定	11

7.3.2诱杀法	11

7.3.3喷粉法	12

7.3.4挖巢法	12

7.3.5打孔注药法	12

7.3.6灌浆法	12

8  施工管理	13

8.1一般规定	13

8.2施工管理与质量控制	14

8.3施工安全	14

8.4药物管理	14

9  验收	15

9.1一般规定	15

9.2验收应满足条件	15

9.3验收提供资料	16

9.4回访复查	16

10  档案管理	16

附录A	18

附录B	23

附录C	24

附录D	25

附录E	33

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。

本次修订充分总结了近年来水利工程白蚁防治相关领域的技术成果，贯彻以防为主、防治结合，综合治理、持续管控，科技赋能、绿色安全理念，技术指标合理，可操作性强，反映了我省水利工程白蚁防治水平。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准在DB34/T 2182-2014《水利工程白蚁防治技术规程》基础上进行修订，与DB34/T 2182-2014相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 修改了范围（见第1章）；

- 修改了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语及定义，包括分飞孔、通气孔、候飞室、蚁巢、白蚁监测装置、白蚁实时自动化监测、白蚁外露特征；

- 修改了4.1和4.2部分内容，增加了4.4环保要求和4.5内容；

- 第6章检查调整到第5章，新增蚁情监测内容，合并为蚁情检查与监测；

- 白蚁危害等级评定重新修订，划分为轻度危害（Ⅰ级）、中度危害（Ⅱ级）和严重危害（Ⅲ级）；

- 在白蚁防治设计要求中，新增白蚁危害等级评定；

- 预防与灭治两个章节合并为第8章白蚁防治措施，新增白蚁智能监测和打孔注药措施；

- 回访复查章节内容一同合并到第10章验收中，对设定质保年限做调整。

本标准由安徽省水利厅运行管理处提出。

本标准归口单位：安徽省水利厅。

本标准起草单位：滁州市白蚁防治所、滁州市水利局、安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院。

本标准起草人：郎金慧、刘向阳、徐海波、尹立志、杜浩、谈国荣、武律、王佩、谢家军、黄保千、江昀远、周文渊、朱珠、张忠裔、余永兵、蒋俊先、陈勇。

水利工程白蚁防治技术规程

# 1范围

本规程规定了水利工程白蚁防治的范围、规范性引用文件、术语、总则、蚁情检查与监测、危害等级评定、白蚁防治措施、施工管理、验收和档案管理等内容。

本规程适用于安徽省境内土石坝、土质堤防、渠堤等水利工程的白蚁防治技术工作。

# 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50768  白蚁防治工程基本术语标准

GB/T 51253 建设工程白蚁危害评定标准

SL 223 水利水电建设工程验收规程

SL 564 土坝灌浆技术规范

# 3   术语

以下术语和定义适用于本文件。

## 3.1 蚁患区  termite infesting area

水利工程主体部分及其管理范围内可能存在白蚁危害的区域。

## 3.2 蚁源区  termite source area

在蚁患区之外的一定范围内存在白蚁活动且可能转移蚁患区的区域。

3.3水利工程白蚁防治 termite control for water conservancy project

对存在白蚁危害的水利工程蚁患区与蚁源区采取相应的技术措施，从而预防和控制白蚁对水利工程造成危害的行为。

## 3.4泥线mud tube

白蚁在危害物外表或地表所筑的条状遮蔽物。

## 3.5 泥被mud shelter

白蚁在危害物外表或地表所筑的片状遮蔽物。

## 3.6菌圃 fungus garden

蚁巢内质轻、多孔海绵状的泥质疏松组织。

## 3.7分飞孔  flight hole

在白蚁分飞期，由工蚁修筑、供有翅成虫飞离原群体的孔状结构。

## 3.8通气孔  ventilation hole

位于白蚁巢的外表，用于土体内部的白蚁巢穴与外界环境通风换气的孔洞。

## 3.9候飞室  waiting chamber

分飞孔下方呈扁平状的腔室，是有翅成虫分飞前停留的场所。

## 3.10 蚁巢  nest

白蚁群体集中生活的巢体，蚁王、蚁后长期生活的巢体为主巢，其他为副巢。

## 3.11 白蚁监测装置 device for monitoring termites

用于监测白蚁活动的装置，包括诱集箱、诱捕灯、引诱桩（堆、坑、片）等。

3.12白蚁实时自动化监测realtime automatic monitoring termites

自动监测、实时采集、传输监测点白蚁是否存在的信息过程。

3.13 白蚁外露特征 indicant of termite nest

白蚁在地面上的活动痕迹或蚁巢指示物，包括泥被、泥线、分飞孔、蚁巢伞、炭角菌等。

# 4  总则

4.1水利工程白蚁防治应遵循“以防为主、防治结合，综合治理、持续管控，科技赋能、绿色安全”的原则。

4.2发生水利工程白蚁危害地区（以下简称白蚁危害地区）新建、改建、扩建及除险加固等水利工程建设项目，应将白蚁防治措施纳入项目建设内容，同步设计、同步施工、同步运行。

4.3水利工程运行管理单位应制定年度白蚁防治计划。白蚁危害地区水利工程运行管理单位，应将白蚁防治工作纳入工程管理事项，建立常态化机制，包括蚁情检查监测、危害等级评定、防治工作实施等。

4.4水利工程白蚁防治应坚持生态、绿色的理念，最大限度减少化学药物的使用量。应推广应用高效、低毒、低残留、环境友好型白蚁防治药物。饮用水水源保护区的水利工程，不应使用药物屏障预防白蚁和药物灌浆法灭治白蚁；其他水源保护区的水利工程，应慎用药物屏障预防白蚁和药物灌浆法灭治白蚁。

4.5承担水利工程白蚁防治施工的单位应具备白蚁防治专业和水利工程专业的技术人员，防治人员必须具备相应的专业知识和技能。

# 5  蚁情检查与监测

## 5.1蚁情检查

### 5.1.1检查范围

蚁患区。水库工程为距大坝两端及坝脚线各 50 m 范围以内，堤防工程为距堤脚线 30 m 范围以内，高填方渠道为距堤脚线 10 m 范围以内。

蚁源区。水库工程为距大坝两端及坝脚线 50 m～200 m 范围内，堤防工程为距堤脚线 30 m～100 m 范围内，高填方渠道为距堤脚线 10 m～50 m 范围内。

### 5.1.2检查分类

白蚁检查分日常检查，定期普查和专项检查。

日常检查。由水利工程运行管理单位承担，一般结合工程日常管理和维修养护工作进行，重点检查曾经发生蚁害的部位。

定期普查。由水利工程运行管理单位承担（或委托给白蚁防治单位），一般每年开展 2 次，可选择每年春季和秋季，春季普查时间为 4月至6月，秋季普查时间为 9月至11月。

专项检查。由水利工程运行管理单位或主管部门牵头，白蚁防治单位参加，对水利工程进行专项检查。

### 5.1.3检查内容

依据水利工程主体是否有散浸、漏水、跌窝等现象，辨析是否因白蚁危害引起；水库大坝、堤防迎水面浪渣中是否有白蚁蛀蚀痕迹；工程表面泥被、泥线的分布密度、分飞孔数量和真菌指示物等；蚁患区、蚁源区范围内树木和植被上泥被泥线分布情况；借助仪器设备探测水利工程主体是否有白蚁巢穴。

### 5.1.4检查方法

1.人工踏勘法：在水利工程蚁源区和蚁患区现场查找泥线、泥被、分飞孔、真菌指示物，着重检查枯树枝、树干基部，疑似白蚁危害的地方可以用工具撬开表层，查看有无白蚁或白蚁活动痕迹。

2.引诱法：根据可能的白蚁危害情况，布设引诱堆、引诱坑、引诱桩、诱集箱等装置，通过定期检查来判断是否有白蚁危害。

3.仪器探测法：采用探地雷达法、高密度电阻法等探测白蚁巢；利用无人机识别白蚁外露迹象。

## 5.2 蚁情监测

5.2.1蚁情监测主要包括地表白蚁活动监测和白蚁分飞期有翅成虫监测等内容。

5.2.2地表白蚁活动的监测可在蚁患区和蚁源区布设引诱桩（堆、坑、片）、诱集箱等监测装置，并符合下列规定：

1.应根据蚁情合理布设装置数量。安装间距一般5～10m。安装两排及以上时，宜采用梅花型布置；

2.白蚁监测装置人工检查频次每月不少于1次，检查内容应包括装置运行、白蚁入站、饵料状况和环境变化等情况；

3.白蚁智能监测装置的监测数据报送频次每周不少于1次，发现报警信号后应及时到现场进行检查处理；

4.应及时开展监测资料分析，结合气候情况和蚁情检查情况，综合判断蚁害情况。

5.2.3 白蚁分飞期有翅成虫的监测，可在水利工程蚁源区外沿布设白蚁有翅成虫诱捕装置，并符合下列规定：

1.白蚁有翅成虫诱捕装置的布设离坝（堤）脚线的距离应大于诱捕装置的有效照射半径；布设位置应透光良好、地域开阔、没有遮挡物（如有树枝遮挡应作修剪），形成连续的光屏障，并避开照明灯光直射；

2.每次分飞时应做好有翅成虫的观察，并记录分飞时间和当时的气象数据，包括温度、湿度、气压、降雨、风向、风力等；分飞后应及时检查并统计诱捕到的有翅成虫数量和入站情况，做好记录；

3.具有自动测报功能的白蚁诱捕装置，在分飞期的测报频次每30min不应少于1次，发现报警信号后应及时进行检查处理；

4 .每年分飞期结束后，应开展监测数据整理分析，结合工程所属的自然地理位置及分飞时的气象数据等因素，分析白蚁分飞条件，推测有翅成虫来源，判断蚁害发展趋势，为有效阻断有翅成虫飞入蚁患区提供依据。

5.2.4应定期检查、测试和维护蚁情监测的相关设施设备（包含监测仪器、装置等），使其处于安全和完好的工作状态。

## 5.3检查记录与报告

5.3.1对白蚁地表活动痕迹或仪器探测到有白蚁隐患位置应填写水利工程白蚁普查登记表（格式见附录A）。

### 5.3.2示意图按照附录A绘制。

5.3.3及时编写检查报告（内容见附录A）。检查报告应包括工程概况、普查情况和防治建议。

### 5.3.4运行管理单位应及时向主管部门汇报白蚁检查结果。

5.3.5运行管理单位应逐年将白蚁检查、防治资料收录整编，建立白蚁防治档案。

# 6  危害等级评定

## 6.1 一般规定

6.1.1  白蚁危害等级评定可结合蚁情专项检查适时开展，也可以结合水利工程安全鉴定开展，评定结果可纳入工程安全鉴定评价报告。

6.1.2  水利工程在首次发现白蚁危害3个月内，应结合蚁情专项调查进行白蚁危害等级评定。

6.1.3  存在白蚁危害的地区的水利工程新建前应对基层部分开展白蚁危害检查和白蚁危害等级评定。

## 6.2 评定要求

6.2.1  白蚁危害等级评定应由运行管理（建设）单位组织具有相应专业知识和实践经验的专家开展，大、中、小型水利工程专家组成员分别不宜少于7、5、3人。

### 6.2.2  白蚁危害等级评定单元工程划分可按以下原则确定：

# 1.水库工程划分单元时，宜以土石坝单坝为评定单元；

2.有桩号的土质堤防、渠堤以两个连续整数桩号之间的范围为1个评定单元（区段）；没有桩号的宜以开始检查部位为起始，从上游往下游方向每1km为一个评定单元（区段）。

## 6.3 危害等级划分及评定标准

6.3.1  白蚁危害等级可划分为轻度危害（Ⅰ级）、中度危害（Ⅱ级）和严重危害（Ⅲ级）。等级划分及评定标准按表6.3.1综合分析确定。

表6.3.1   水利工程白蚁危害等级划分及评定标准

| 危害 程度 | 评价指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地表活动特征 及指示物 | 内部活动特征 | 对水工建筑物影响 |
| 轻度 危害 （Ⅰ级） | 1 蚁患区平均每1000m2发现1处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 2 蚁源区平均每1000m2发现3处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征 | 1 蚁患区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径小于等于250mm，或最大蚁后体长小于等于30mm； 2 蚁患区蚁巢尚处幼年巢期 | 有白蚁活动迹象，但未因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情 |
| 中度 危害 （Ⅱ级） | 1 蚁患区平均每1000m2发现多于5处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 2 蚁源区平均每1000m2发现15处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 3 蚁源区发现分飞孔 | 1 蚁患区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于250mm 且小于等于350mm，或最大蚁后体长大于30mm 且小于等于 50mm； 2 在蚁患区发现成年蚁巢 | 因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情 |
| 严重 危害 （Ⅲ级） | 1 蚁患区平均每1000m2多于10处及以上出现泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 2 蚁患区发现分飞孔 | 1 蚁患区内开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于350mm，或最大蚁后体长大于50mm； 2 蚁患区开挖出成年蚁巢3处以上； 3 工程主体发现贯穿性蚁道 | 因白蚁活动造成漏洞、跌窝、脱坡等危害水利工程安全的较大以上险情 |

注：1.可根据地表活动特征及指示物、内部活动特征、对建筑物的影响等指标进行水利工程白蚁危害等级评定；当采用不同指标确定的危害等级不同时，应按其中最高等级确定危害程度；2.每类评价方法危害程度有多项评价指标的，满足其中一项指标即可定性为该类危害。

6.3.2  白蚁危害等级评定结束后应及时整理评定材料，包括危害等级评定表、危害评定报告等，并及时向主管部门报告。水利工程白蚁危害等级评定表格式见附录B，水利工程白蚁危害评定报告内容格式见附录C。

# 7白蚁防治措施

## 7.1 一般规定

7.1.1 白蚁防治应根据工程特点、生态环境和气候特征，结合蚁情检查情况和白蚁危害等级评定结果，因地制宜地应用多种措施进行综合防治，积极推广绿色环保、智能高效白蚁防治技术。

7.1.2对水利工程蚁源区发现白蚁危害，蚁患区没有发现白蚁危害时，运行管理单位应加强工程安全及蚁情检查监测；对水利工程的蚁患区发现白蚁危害时，运行管理单位应组织白蚁防治专业机构开展防治方案设计，立即开展白蚁防治工作。

7.1.3白蚁防治设计方案应含：括工程概况、蚁情检查和监测情况、危害等级评定、防治方案及措施、施工组织、投资估算、施工图纸等内容。

7.1.4新建水利工程，应查明水利工程的基础、土料场和周围环境是否存在白蚁，有白蚁发生的地方应查明白蚁活动情况，确定白蚁种类、种群密度和危害程度。

7.1.5改建、扩建、除险加固和维修养护的水利工程，应对蚁患区和蚁源区进行白蚁危害检查。水利工程主体项目施工前，有白蚁危害的必须对工程基础进行白蚁灭治，对周边环境白蚁危害进行灭治。

## 7.2预防

### 7.2.1一般规定

- 水利工程白蚁预防可分为建设期预防措施及运行期预防措施；

2.建设期预防措施可结合工程实际，研究设置药土屏障或物理屏障；

3.4、5级堤防和小型水库在建设期时可以考虑采取药土屏障预防，药土屏障设置应结合主体工程施工同时完成。药土屏障所用的药物应根据周围环境和土壤性质进行选择。药土屏障常设置在堤（坝）背水坡草皮下或 0.1 m 土层下，堤（坝）两端与山体相连部位。药土屏障设置应具有连续性；

4.运行期预防措施应采取监测控制技术，有条件的水利工程优先考虑自动化智能监测控制技术。监测装置宜在水利工程建成或周边环境绿化完工后进行安装。监测装置安装数量和安装位置应根据水利工程平面布置、白蚁种类和蚁源区白蚁危害程度来确定。已经药物处理或化学物质污染的土壤，不得安装监测装置。监测控制装置一般设置在堤（坝）背水坡，间距5至10 m，行距4至8 m，呈梅花状排列。如需在顶部和迎水坡安装，在迎水坡应在设计洪水位线以上到堤（坝）肩的坡面，按背水坡间距和行距设置；堤（坝）断面较小的水利工程。可根据实际情况适当调整监测装置行距、间距。

## 7.2.2药土屏障

药土屏障分药土防蚁阻隔层和药土防蚁阻隔沟。

1.药土防蚁阻隔层。设置在堤（坝）背水坡草皮下或 0.1 m 土层下，厚度不少于 0.2 m，按规定配制药液，使用剂量为 3 L/㎡～5 L/㎡。药土防蚁阻隔层施工方法：在背水坡坡面整平后，草皮栽植前，低压喷洒白蚁防治药液，坡面土壤板结时应疏松0.2m厚土层，再喷洒药液。喷洒药液后应立即铺盖草皮或覆盖0.2m厚工程原土料；

2.药土防蚁阻隔沟。设置在堤（坝）蚁害较重部位与较轻部位之间，或大坝两端与山体相连部位。防蚁阻隔沟深度为 1.2 m～1.5 m、宽度为 0.7 m～0.9 m。按规定配制药液，使用剂量应为 2 L/㎡～3 L/㎡。药土防蚁阻隔沟开挖完成后，先在沟的底部和沟壁喷洒药液，回填0.3m土层后，在回填土上喷洒药液，逐层回填、喷药、夯实，直至填平。

## 7.2.3物理屏障

物理屏障分物理防蚁阻隔层和物理防蚁阻隔沟。

- 物理防蚁阻隔层：采用粒径 2 mm～4 mm 的煤渣或粗砂在坝迎水坡正常蓄水位以上至背水坡坡脚以上，或堤防迎水坡正常蓄水位以上至背水坡坡脚以上部位设置 0.2 m 厚的防蚁阻隔层；

2.物理防蚁阻隔沟：采用 1:9 比例的石灰土在坝两端与山坡连接处，从正常蓄水位以上至背水坡坡脚以上部位设置深1.5 m、宽 0.7 m～0.9 m 的防蚁阻隔沟。防蚁阻隔沟回填土按每 0.5 m 为一层回填、夯实。

## 7.2.4白蚁监测控制技术

白蚁监测控制技术分一般性监测控制技术和实时自动化监测技术。

1.一般性监测装置：该装置应有注册商标、说明书、合格证，可安装在堤（坝）的背水坡、坝顶部和迎水坡等部位。安装间距视白蚁危害程度和监测装置产品说明书要求而定。药物处理或化学物质污染的土壤，不得安装监测装置，监测控制安装后应定期检查和维护；

2.实时自动化监测装置：由传感器（白蚁智能监测装置、白蚁智能诱捕灯和气象监测设备等）、信息采集传输装置（含供电设施）、软件系统及辅助工具等组成，符合国家现行有关电子产品标准的规定。安装数量和安装位置应根据水利工程平面布置、白蚁种类和白蚁危害程度来确定。已经药物处理或化学物质污染的土壤，不得安装实时自动化监测装置；

3.实时自动化监测装置具有白蚁侵入报警功能，报警准确率应不低于95%，可全天候在线，实时反映白蚁入站情况，满足野外使用要求；监测系统具有监测点的防治状态显示（无白蚁、有白蚁、白蚁已处理、设备在线、设备离线等）、实时定位和报警短信等功能，蚁害数据可在地图上展示；具备蚁情数据的填报、查询、统计、汇总、分析等功能；可远程启停白蚁智能监测装置和白蚁智能诱捕灯。

### 7.3 灭治

## 7.3.1一般规定

### 水利工程白蚁灭治可因地制宜，采用诱杀法、喷粉法、挖巢法、打孔注药法、灌浆法等。当白蚁危害等级评定为轻度危害（Ⅰ级）时，应采取诱杀法、喷粉法处理；当白蚁危害等级评定为中度危害（Ⅱ级）时，可采取饵剂诱杀法、喷粉法、挖巢法和打孔注药法处理；当白蚁危害评定等级为严重危害（Ⅲ级）时，可采取打孔注药法、挖巢法，并根据灭治后水利工程渗漏、散浸情况采取灌浆法处理，达到防治白蚁和保护水利工程安全的目的。

## 7.3.2诱杀法

1.饵剂诱杀：把白蚁喜食的植物与药物混合制成饵剂，投放到白蚁经常活动的泥被、泥线、蚁道、分飞孔内或投放到诱杀堆、诱杀坑内诱使白蚁取食，杀灭白蚁；

2.灯光诱杀：白蚁繁殖分飞季节的傍晚，在距蚁患区 80 m 以外的地点和蚁源区安置灯光设施，并在灯光下设置面积大于 3 ㎡ 的药水池，通过灯光诱集繁殖蚁，落水灭杀。也可在距水库大坝 100 m～200 m 范围内水面设置光源，诱使白蚁趋光飞行，落水灭杀；

3.诱杀坑：在堤坝背水坡挖一定比例的长×宽×高的坑（可直接采用普通白蚁监测装置），坑距为10m左右，也可以根据白蚁危害等级适度增减坑距，坑内放置白蚁喜食松木块，上口用油毡覆盖，再在上面培土，坑顶应比地面稍高，定期检查诱杀坑，发现白蚁直接喷粉剂灭杀，或投放饵剂灭杀。

## 7.3.3喷粉法

在堤坝白蚁地表活动季节，选择适宜白蚁外出活动的天气，仔细检查白蚁在大坝地表活动迹象，如泥被、泥线、分飞孔等，轻轻拔开泥被、泥线、分飞孔，直接将药物粉剂喷在白蚁身体上，利用白蚁回巢后个体间互相清理行为，将药物传递到整个群体，导致整巢白蚁死亡。喷粉剂时遵守“多点少施”的原则。

## 7.3.4挖巢法

1.追踪主蚁道挖巢：沿白蚁地表活动痕迹或采取开沟截道等方式追踪主蚁道，直至挖取蚁巢。主蚁道可依据蚁道走向、蚁道内兵蚁数量多少和蚁酸浓度高低等方法判断。

# 2.定位挖巢：先确定蚁巢位置，再进行开挖。判断巢位方法如下：

（1）应用黑翅土白蚁分飞孔分布图判定巢位。每年 5～7月，成熟繁殖蚁可能进行分飞，地表会出现分飞孔，寻找到分飞孔后进行标注，判定巢位；

（2）应用真菌指示物判定巢位。每年 6～9月高温多雨时段，在连续降雨的雨中巡视堤（坝），发现地表出现蚁巢伞菌，其下方应有白蚁活巢；雨中或雨后巡视堤（坝），发现地表出现炭角菌，其下方应有白蚁死巢；

## （3）应用白蚁探测仪判定巢位。

# 3.注意事项

（1）挖巢时，应取出主巢和副巢，蚁巢挖除后带药回填夯实；

（2）在汛期、高水位期间，水利工程主体不得挖巢。

## 7.3.5打孔注药法

选择在小水库和小断面的堤防背水坡坡面采用打孔注药，孔深2.0m，孔径3-5cm，孔间距1.0m，行间距1m，呈梅花状排列。每孔注入白蚁防治专业药物，按一定浓度配比。

## 7.3.6灌浆法

7.3.6.1灌浆法适用于堤防和均质土坝，分为蚁道灌浆、钻孔灌浆和劈裂灌浆。

### 7.3.6.2蚁道灌浆

从白蚁分飞孔或口径 2 cm 以上的主蚁道灌进药物泥浆。如果蚁道较多时，先灌下行且较大和上方的蚁道，后灌平行和下方的蚁道。灌浆压力一般介于0.02MPa～0.05 MPa，且宜使坝面浅层蚁洞口冒浆现象即可。

### 7.3.6.3钻孔灌浆

a）布孔。在主体工程范围内按梅花状布孔，孔距 1.0 m～1.5 m，在初步定位蚁巢附近，孔距加密至 0.5 m。

b）钻孔。采用机械钻孔和人工钢锥造孔，深度 3.0 m～5.0 m，一般在浸润线以上。钻孔应铅直，避免串孔。

c）灌浆压力。压力应小于0.05 MPa。

### 7.3.6.4劈裂灌浆

劈裂灌浆的布孔、钻孔和灌浆压力等应符合SL564中的规定

### 7.3.6.5灌浆材料

灌浆材料可参照GB50145采用粉质黏土或黏土，其性能指标宜满足表1的要求，浆液性能指标宜满足表2的要求。

表1  灌浆土料性能指标要求

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑性指数 | 10～25 | 砂粒含量（%） | 0～30 |
| 黏粒含量（%） | 20～45 | 有机质含量（%） | ≤2 |
| 粉粒含量（%） | 30～70 | 水溶盐含量（%） | ≤3 |

表2  灌浆浆液性能要求

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 1.3～1.6 | 胶体率（%） | ≥70 |
| 黏度（s） | 20～100 | 失水量（cm3/30min） | 10～30 |
| 稳定性（g/cm3） | 0～0.15 | 掺药量 | 符合药物使用说明书或设计要求 |

7.3.6.6灌浆应遵循少灌多复、灌满为止的原则。局部灌浆的最后一次灌浆与前次灌浆应间隔3天以上。

# 8  施工管理

## 8.1一般规定

8.1.1施工单位应编制白蚁防治施工方案，施工方案包括白蚁检查结果、防治内容、具体措施、施工安排、施工预算、回访复查等方面内容。

8.1.2施工单位在项目开工前应将白蚁防治施工方案报建设单位进行审查。

8.1.3施工前，应对施工现场、工地周围的地下树根、朽木等含纤维素类废旧物进行全面清理。

## 8.2施工管理与质量控制

8.2.1施工单位应按照批准的方案组织施工，不得自行改变。

8.2.2施工过程中应做好施工记录。

8.2.3施工单位应及时填写工程项目相关信息及施工用表（见附录D），建设单位、监理单位（如有）和白蚁防治施工单位共同签字、盖章，作为工程验收的资料。

8.2.4对重大工程项目或根据要求需抽取土壤进行药物检测的，应采取随机取样的方法抽取试样。

8.2.5白蚁防治工程结束后，白蚁防治施工单位应及时整理施工资料，并进行自检，接受监管部门检查。

## 8.3施工安全

8.3.1施工单位应严格遵守施工现场及有关安全生产规定，做好施工人员劳动保护。

8.3.2施工人员应了解药物使用说明书，做好安全防护。施药人员每次连续作业时间不得超过 2 小时，每天接触药物时间累计不得超过 5 小时，不得在施工现场和操作期间抽烟、进食。

### 8.3.3不得在降雨前或降雨过程中喷洒施药。

8.3.4当皮肤沾有药剂时，按药物使用说明书进行处理，并及时用肥皂、冷水清洗。施工操作完毕，应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位，更换衣服。

8.3.5施药结束后，应及时清洗器械，药物容器应集中处理，不得任意丢弃或作他用，剩余药物应及时运回仓库妥善保管。

### 8.3.6定期检查施工器械，保证使用性能良好，不得挪作他用。

8.3.7凡皮肤病患者、有禁忌症的人员及处于经期、孕期、哺乳期的妇女，禁止参与配药及施药操作。

## 8.4药物管理

### 8.4.1药物的选用

用于药物屏障的药物应符合下列要求：

1.农药登记证中注明可用于土壤处理。

2.与土壤颗粒结合力好，使用后在土壤中不易移动，持效期长。

非易燃易爆。

3.对土栖白蚁防治效果好。

4.干燥后难溶于水，不易挥发。

5.对鱼、虾等其他水生动物毒性小。

8.4.2应专仓储存、专人管理、分类存放，建立健全药物管理制度和应急处理预案。

8.4.3储存场所应坚固、通风、干燥、阴凉，并配有防火、防爆、防盗等专门设施，符合安全、防火规定。

8.4.4应严格遵守药物管理制度，对药物出入库时间、数量、领用人和复核人进行登记。

8.4.5盛装药物的容器，使用前后应仔细检查有无破损和渗漏，及时消除安全隐患。使用完毕，应按照环境保护法规的有关规定妥善处理。

8.4.6装卸药物时应轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，以防药物泄漏，危害人、畜安全，造成环境污染。

8.4.7运输药物，应配专用密封容器，派专人押运，注意安全行驶，避免药物外泄，人和药物不得混载。

8.4.8不应在河流、水库等区域倾倒剩余药物或清洗施药器械，盛装药物的容器和包装物应统一回收并做无害化处理。

8.4.9 药物应分类储存在相对隔离的空间，储存空间的温度、湿度等环境条件应符合其存储要求，并有专人管理。

# 9  验收

## 9.1一般规定

9.1.1 新建、改建、扩建及除险加固项目白蚁防治应专项验收，已建水利工程白蚁防治项目施工完成后应及时组织防治项目验收。

9.1.2白蚁防治施工单位自检合格后，报运行管理单位或建设单位等部门组织验收。

9.1.3白蚁防治项目验收，验收小组成员中应有白蚁防治专业技术人员 2 人以上，水利工程专业技术人员 1 人以上。

## 9.2验收应满足条件

1.按合同约定的防治范围、防治设计方案完成防治任务，防治内容全部完成并达到设计要求，防治效果达到合同要求；

2.蚁患区通过人工排查法检查未发现白蚁外露特征；已布设引诱桩（堆、坑、片）等监测装置检测的，未发现白蚁取食痕迹；

3.蚁源区查找不到分飞孔，且在平均1000m2蚁源区范围内白蚁活动外露特征不超过1处；

# 4.提交的验收资料齐全。

## 9.3验收提供资料

- 验收资料

| 序号 | 资料项目 | 资料内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程合同 | 工程合同、附件 |
| 2 | 施工单位有关证件 | 单位证件的复印件 |
| 3 | 施工技术方案 | 施工方案、相关设计图、变更联系单、施工记录表、施工相关音像资料 |
| 4 | 药物质量证明文件 | 出厂合格证、抽样检测报告 |
| 5 | 安装维护检查记录表 | 监测控制装置安装的详细记录和施工汇总表 |
| 6 | 施工表格和检测材料 | 工程施工记录表和施工质量检测材料 |
| 7 | 施工报告 | 施工总结报告、建设管理总结报告、其他有关技术报告等 |
| 8 | 工程质量事故记录 | 有关工程质量事故的记录 |

## 9.4回访复查

9.4.1白蚁防治项目验收合格后，应设定保质为1至3年（可以按合同约定）。在保质期内应进行回访复查，每年回访复查按春、秋2 次进行。

9.4.2回访复查由施工单位和运行管理单位共同进行，施工单位负责实施，运行管理单位负责监督。

9.4.3回访复查时，如果发现白蚁危害程度加重，应及时采取措施进行灭治。

9.4.4回访复查应填写回访复查登记表（见附录表E），施工单位和运行管理单位签字盖章，存档备查。

# 10  档案管理

10.1水利工程白蚁防治档案包含日常检查、定期普查、专项检查和日常防治的资料，危害安全鉴定资料，防治项目立项、审批资料，防治项目设计资料、防治施工资料、验收资料、回访复查资料、防治工作总结及有关防治图片和音像资料等。

10.2有条件的运行管理单位，应建立白蚁标本室，陈列本工程所取得的白蚁标本，并标注取得标本的时间、地点和蚁种。

10.3运行管理单位应配备相关设备逐步实现白蚁防治工作信息化管理。

10.4运行管理单位应对历年的资料进行整编、归档和妥善保存。档案资料的保存期限为永久。

## 附录A

A.0.1  水利工程白蚁危害日常检查记录表

单元名称及编号：

| 检查排查时间 | 年 月 日 | 天气情况 | 降雨： 最高气温： ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程概况 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程类型 | □土石坝 □堤防 □渠堤 |  |  |
| 二、白蚁危害情况 |  |  |  |
| 白蚁种类 | □土白蚁 □大白蚁 □其他白蚁： |  |  |
| 蚁患区 |  |  |  |
| 蚁源区 |  |  |  |
| 其他区域 |  |  |  |
| 检查排查单位 |  |  |  |
| 检查排查人员 （签字） | 年 月 日 |  |  |
| 管理单位意见 （签字） | 年 月 日 |  |  |
| 三、附件：水利工程白蚁危害分布图 |  |  |  |

A.0.2  水利工程白蚁危害普查记录表

单元名称及编号：

| 普查时间 | 开始时间： 年 月 日 | 结束时间： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程概况 |  |  |
| 工程名称 |  |  |
| 工程类型 | □土石坝 □堤防 □渠堤 |  |
| 周边环境情况 |  |  |
| 二、白蚁危害情况 |  |  |
| 白蚁种类 | □土白蚁 □大白蚁 □其他白蚁： |  |
| 蚁患区 |  |  |
| 蚁源区 |  |  |
| 其他区域 |  |  |
| 普查单位 |  |  |
| 普查人员 （签字） | 年 月 日 |  |
| 管理单位意见 （签字） | 年 月 日 |  |
| 三、附件：1.水利工程白蚁普查报告 2.水利工程白蚁危害分布图 |  |  |

A.0.3  水利工程白蚁危害专项调查记录表

单元名称及编号：

| 调查时间 | 开始时间： 年 月 日 | 结束时间： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程概况 |  |  |
| 工程名称 |  |  |
| 工程类型 | □土石坝 □堤防 □渠堤 |  |
| 周边环境情况 |  |  |
| 二、白蚁危害情况 |  |  |
| 白蚁种类 | □土白蚁 □大白蚁 □其他白蚁： |  |
| 蚁患区 |  |  |
| 蚁源区 |  |  |
| 其他区域 |  |  |
| 调查人员 （签字） | 年 月 日 |  |
| 管理单位意见 （签章） | 年 月 日 |  |
| 三、附件：1.水利工程白蚁专项调查报告 2.水利工程白蚁危害分布图 |  |  |

A.0.4  水利工程白蚁危害分布示意图

蚁巢位置

活白蚁

分飞孔

蚁  道

蚁道口

白蚁蛀食物

散浸

泥被、泥线

A.0.5  白蚁检查报告

  - 工程管理运行单位的白蚁检查报告

# 1 工程概况

a）工程和本单位的简要介绍性文字。

b）上次普查结果及治理情况。

c）其他需要说明的文字。

# 2 普查情况

a）采取的普查方式。

b）白蚁普查结果。

c）普查结果分析（包括危害发展趋势、危害程度的预测）。

d）白蚁危害典型案例。

3 防治建议

4 附件

a）工程普查记录表。

b）白蚁危害分布图。

c）普查现场图片。

  - 区域（市、县）白蚁检查治理情况汇总报告

# 1 基本情况

简述本行政区域普查范围内水库大坝及河湖堤防工程概况；白蚁危害堤坝工程情况。

2 白蚁普查工作组织情况

3 白蚁防治情况

a）白蚁防治规章制度建立情况。

b）白蚁防治专业机构（专班、小组）设置及职能职责建立、落实情况。

c）白蚁防治专业技术人员岗位设置、人员配备、文化程度及专业技术职称构成。

d）白蚁防治技术人员培训情况。

e）近 3 年白蚁防治经费投入情况。

f）近年典型白蚁危害及治理情况。

4 存在的主要问题及建议

5 附件

白蚁普查汇总表。

## 附录B

水利工程白蚁危害等级评定表

单元名称及编号：

| 一、水利工程概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 类型 | □土石坝 □堤防 □渠堤 |  |  |
| 单元名称 |  |  |  |  |  |
| 单元编号 |  |  |  |  |  |
| 周边环境情况 |  |  |  |  |  |
| 二、白蚁危害情况 |  |  |  |  |  |
| 白蚁种类 | □土白蚁□大白蚁□其他白蚁： |  |  |  |  |
| 蚁患区 |  |  |  |  |  |
| 蚁源区 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| 三、管理单位意见 单位负责人签字： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 四、评定意见 |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 专家组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 五、附件：１.白蚁分布示意图（标明桩号、高程） ２.专家签名表 |  |  |  |  |  |

# 附录C

水利工程白蚁危害评定报告内容格式

# 1 工程概况

1.1 工程概况和建设管理情况简述

1.2 评定依据、规范和标准

# 2 蚁情检查、监测情况

2.1 白蚁危害检查、监测情况

2.2 检查、监测结果分析

# 3 白蚁危害评定

3.1 白蚁危害等级评定

3.2 评定结论

4 防治建议

5 附件

5.1 白蚁危害检查表

5.2 白蚁危害等级评定表

5.3 白蚁危害分布图（严重危害的要附详图）

5.4 白蚁危害评定检查现场及相关影像

5.5 白蚁危害评定专家签名表

# 附录D

防治工程用表

D.0.1安徽省水利工程白蚁防治项目信息表

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 监理单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 施工单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 白蚁防治经费 |  | 白蚁防治工程开工时间 |  |
| 建筑 场地 及周 围环 境的 蚁害 情况 | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 白蚁 防治 方案 制订 情况 | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

D.0.2安徽省水利工程白蚁防治项目检查记录表

| 检查日期 |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查天气 |  | 检查范围 |  |  |
| 桩号范围 |  | 高程范围 |  |  |
| 检查负责人 |  | 检查人数 |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 检 查 情 况 | （附迹象照片） |  |  |  |
| 参加 人员 签名 |  |  |  |  |

D.0.3安徽省水利工程白蚁防治项目施工方案简表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 建设单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 监理单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 防治技术 |  | 防治范围 |  |
| 施 工 方 案 | 施工方案制订人： 审核人： 日期： 年 月 日 |  |  |

D.0.4安徽省水利工程白蚁防治项目药土屏障施工记录表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 工地负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 | 施工内容 |  | 施工范围 |  | 药物使用 情况 |  |  | 监理方 代表 |  | 建设方 代表 |

D.0.5安徽省水利工程白蚁防治项目监测控制技术施工记录表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 工地负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 | 编号 |  | 安装位置 |  | 安装数量 |  | 监理方 代表 |  | 建设方 代表 |  |

D.0.6安徽省水利工程白蚁防治项目物理屏障施工记录表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 工地负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 | 施工内容 |  | 施工范围 | 材料使用情况 |  | 监理方 代表 |  | 建设方 代表 |

D.0.7安徽省水利工程白蚁防治项目竣工验收报告书

合同编号：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 施工单位 |  |  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 工程范围 |  |  |  | 施工时间 |  |  |  |
| 主要工程 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参验单位 |  |  |  |  | 专家组 组长 |  |  |
| 验 收 报 告 | 工程概况： 1.本工程是否按白蚁防治技术规范和操作程序进行防治施工 是□ 否□ 2.本工程是否按已签订的白蚁防治合同规定操作 是□ 否□ 3.本工程是否按约定的施工方案全部完成施工 是□ 否□ 4.本工程施工现场验收单共 份（见附件） 5.本工程施工质量 合格□ 不合格□ 6.其他（无） 验收总体评价： 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |

| 施工 单位 意见 | 单位（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理 单位 意见 | 单位（盖章） 年 月 日 |
| 建设 单位 意见 | 单位（盖章） 年 月 日 |
| 质检 单位 意见 | 单位（盖章） 年 月 日 |
| 验收 小组 意见 | 组长（签名） 年 月 日 |

# 附录E

# 回访复查用表

E.0.1安徽省水利工程白蚁防治项目回访复查登记表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理单位 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 联系电话 |  |
| 防治时间 |  | 竣工时间 |  |
| 主要防治 工程简述 |  |  |  |
| 复查情况 |  |  |  |
| 蚁害情况 | 检查人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 处理情况 | 技术负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 复查单位意见： （签章） 年 月 日 |  | 管理单位意见： （签章） 年 月 日 |  |
| 备注：本次回访复查系该项目竣工后第年第次复查。 |  |  |  |

E.0.2安徽省水利工程白蚁防治项目监测装置检查维护表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 安装范围 |  |  | 安装数量 |  |  |  |
| 安装时间 |  |  | 白蚁种类 |  |  |  |
| 监测-控制装置 编号 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |  |
|  | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 |  | 年月日 |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 表格记录方式： 1、有白蚁标记 ＋，无白蚁标记 －（黑翅土白蚁种群标记 O，黄翅大白蚁种群标记 M）; 2、重新更换饵料标记 ☆； 3、投入饵剂标记 △。 |  |  |  |  |  |