| ICS | 93.040 |
| --- | --- |
| CCS | P66 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

公路桥梁串联式伸缩系统技术指南

Technical Guidelines for Tandem Telescopic Systems for Highway Bridges

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位:安徽省交通控股集团有限公司、安徽双盈标准技术服务有限公司、尚德科技（安徽）有限公司。

本文件主要起草人：

公路桥梁串联式伸缩系统技术指南

范围

本文件规定了公路桥梁串联式伸缩系统的设计、加工制造、现场施工和养护。

本文件适用于伸缩量为160mm～960mm的公路桥梁串联式伸缩系统（以下简称伸缩系统）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 193 普通螺纹  直径与螺距系列

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 702 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 706 热轧型钢

GB 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T 985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3672.1 橡胶制品的公差 第l部分：尺寸公差

GB/T 4272 设备及管道绝热技术通则

GB/T 12467.3 金属材料熔焊质量要求 第3部分：一般质量要求

GB/T 39147 混凝土用钢纤维

JT/T 327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件

JT/T 722 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

JT/T 901 桥梁支座用高分子材料滑板

JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范

JTG 5120 公路桥涵养护规范

术语和定义

下列术语和符号适用于本文件。

- 公路桥梁串联式伸缩系统 Tandem telescopic system for highway bridges

将跨缝功能和伸缩功能分解并串联成一体的桥梁伸缩系统。

- 跨缝组件  spanning component

跨越梁端间隙，一端固定，一端滑动的弹性支撑结构。

- 变位组件  moving component

可实现纵向伸缩及平面摆动功能的模数化变位结构。

- 滑动组件  sliding component

支承变位组件并控制其位移的轨道结构。

- 均匀变位控制连杆  synchronously controlling hinge

使变位组件等间距伸缩的铰链结构。

- 跨缝板  spanning plate

跨缝组件中用于跨越梁端间隙的板形构件。

- 滑动支承座  sliding bearing

实现活动边梁及活动中梁在平面上滑移，并具有支承及减振功能的构件。

符号

下列符号适用于本文件。

L1：跨缝板计算跨径 (m)；

L2：边梁或中梁计算跨径 (m)；

n：伸缩系统中橡胶密封带的个数；

e：伸缩系统的可伸缩的变形量(mm)；

Ts：最低日平均温度值(℃)。

设计

一般规定

伸缩系统由跨缝组件、变位组件、滑动组件和导水带等组成，见图1。

标引序号说明：

1——跨缝组件；

2——变位组件；

3——导水带；

4——滑动组件。

伸缩系统总体示意图

伸缩系统的设计使用年限应不低于为15年。

伸缩系统应间隙合理、相互匹配，在梁端布置应预留50mm的梁端安全距离。环境温度低于0℃地区，导水带端部的排水管应设置防冻保温层。

伸缩系统应具有可靠的安全性能，各部件及其连接件应满足相关规范对强度、变形和疲劳的要求。

跨缝板宜设计为分块形式，两端应设置压紧螺栓防冲构造，顶面应设置防滑排水构造。压紧螺栓应能适应跨缝板的转动。

边、中梁可设计为分段形式，分段长度应与行车道宽度同宽。边、中梁与均匀变位控制连杆设计为销接。

滑动组件应具有防污、排水功能。

伸缩系统纵、横、竖三向变形性能应符合表1的规定。

跨缝板、边梁、中梁等主要钢构件应符合JT/T 327-2016附录A中A.1.2的规定。

当伸缩系统锚固混凝土采用现浇工艺时，应在梁端设置预留槽，预留槽深度宜大于锚杆长度+50mm，宽度宜大于变位组件宽度+100mm，预留槽内应设置预留钢筋。

充填料可选用钢纤维混凝土，钢纤维掺入量宜50kg/m³～80kg/m³。

伸缩系统变形性能要求

| 类 型 | 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 串联式伸缩系统 | 变位组件拉伸、压缩时最大水平摩阻力（kN/m） |  |  | ≤4×n |
|  | 变位组件拉伸、压缩均匀性 | 每单元最大偏差（mm） |  | -2～2 |
|  |  | 总变形最大偏差（mm） | 160≤e≤400 | -5～5 |
|  |  |  | 400＜e≤800 | -10～10 |
|  |  |  | e＞800 | -15～15 |
|  | 变位组件拉伸、压缩时每单元最大竖向变形偏差（mm） |  |  | ≤2 |
|  | 符合水平摩阻力和变形均匀性规定的错位性能 | 变位组件纵向错位（°） |  | 扇形变位角≥2.5 |
|  |  | 变位组件横向错位（mm） |  | 两端错位值≥20×n |
|  |  | 跨缝组件竖向错位（rad） |  | 竖向转角≥0.05 |
|  | 跨缝组件性能 | 跨缝板跨中最大挠度 |  | 大于L1/600 |
|  | 变位组件性能 | 边、中梁最大挠度 |  | L2/600 |
|  | 滑动组件性能 | 滑板与不锈钢板的接触面（mm） |  | ≤0.2 |
|  |  | 单个滑动承压座在导轨和支撑座板间预压力（kN） |  | ＞1 |
| n为伸缩系统变位组件中橡胶密封带的个数；e为伸缩系统的伸缩量；L1为跨缝板计算跨径，取两端压紧螺栓的中心距离；L2为边、中梁计算跨径，取相邻滑动承压座中心线距离。 |  |  |  |  |

材料

伸缩系统使用的钢材性能应符合表2的规定。

弹性支座、橡胶密封带、导水带等使用的橡胶物理机械性能应符合JT/T 327-2016的规定。

滑动承压座滑板使用的聚四氟乙烯、改性超高分子量聚乙烯、改性聚四氟乙烯以及硅脂物理机械性能应符合JT/T 901的规定。

防冻保温层使用的聚乙烯等材料物理机械性能应符合GB/T 4272的规定。

钢纤维混凝土用钢纤维物理机械性能应符合GB/T 39147 的规定。

钢材性能要求

| 钢材类别 | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板、型钢 （跨缝板、边梁、中梁） | Ts＞0℃ | Q355B | 符合GB/T 1591的规定 |
|  | -20℃＜Ts≤0℃ | Q355C |  |
|  | Ts≤-20℃ | Q355D |  |
| 其他钢板、型钢 | Ts＞0℃ | Q235A、Q235B | 符合GB/T 699、GB/T 700、GB/T 702、GB/T 706、GB 912、GB/T 3274的规定 |
|  | -20℃＜Ts≤0℃ | Q235C |  |
|  | Ts≤-20℃ | Q235D |  |
| 不锈钢板 | —— |  | 符合GB/T 3280的规定 |
| 连接螺栓 | 普通螺栓 |  | 符合GB/T 193的规定 |
|  | 高强螺栓 |  | 符合GB/T 1228、GB/T 1231的规定 |
| 锚固钢筋 | HPB300、HRB400 |  | 符合GB 1499.1、GB 1499.2的规定 |
| 注：Ts 为最低日平均温度值。 |  |  |  |

跨缝组件设计

跨缝组件由跨缝板、弹性支座、支撑边梁、压紧螺栓、垫块等组成，跨缝板一端用压紧螺栓预压在梁端一侧固定座板上的弹性支座上， 另一端用压紧螺栓预压在梁端另一侧活动边梁上的弹性支座上，见图2。

标引序号说明：

1——跨缝板；

2——弹性支座；

3——支撑边梁；

4——压紧螺栓；

5——垫块；

6——固定座板；

7——预埋板。

跨缝组件示意

变位组件由活动边梁、活动中梁、固定边梁、均匀变位控制连杆、橡胶密封带等组成，边梁和中梁通过均匀变位控制连杆连接，控制其相互之间的变化距离，见图3。

标引序号说明：

1——活动边梁；

2——活动中梁；

3——固定边梁；

4——均匀变位控制连杆；

5——橡胶密封带。

变位组件示意

滑动组件由滑动承压座、滑板、不锈钢板、导轨、支撑座板等组成，见图4。

标引序号说明：

1——滑动承压座；

2——滑板；

3——不锈钢板；

4——导轨；

5——支撑座板；

6——锚杆。

滑动组件示意

加工制造

钢构件的加工制造应符合下列规定：

- 钢构件的加工制造偏差应符合设计要求。跨缝板平面度不大于1mm，两边平行度不大于1mm。未注尺寸公差的应符合GB/T 1804中V级的规定；未注形状和位置公差的应符合GB/T 1184中L级的规定。

钢构件的切割采用数控切割工艺，制孔宜采用钻床加工，切割、制孔应与钢构件的表面垂直。钢构件的表面边缘应进行钝化处理。

跨缝板应采用整块钢板切割加工制成，并应按设计铣刨上表面防滑排水构造；活动边梁、中梁、固定边梁、导轨宜采用型钢切割加工；均匀变位控制连杆可采用钢板切割加工制成，其销钉和销孔应匹配。

钢构件的焊接应符合设计要求，并应符合GB/T 985.1和GB/T 12467.3的规定。当无具体规定时，关键焊缝不低于Ⅰ级质量要求，普通焊缝不低于Ⅱ级质量要求。

滑动承压座应准确焊接于中梁、活动边梁的底面上。定位可采用十字对称轴等标记，焊接应控制同一组不同滑动承压座底面在同一平面上，平面度不大于1mm。

滑动组件中支撑座板与不锈钢板焊接宜采用氩弧焊接，焊接后的不锈钢应与支撑座板密贴，不锈钢滑动面平面度不大于不锈钢对角线长度的0.03%或0.2mm中的较大者

涂装体系按所处的环境类别，设计使用年限选用。涂装的表面处理、涂装要求及涂层质量应符合JT/T 722的规定。

弹性支座、橡胶密封带、导水带等橡胶构件的加工制造偏差应符合设计要求。未注尺寸公差的应符合GB/T 3672.1中M2级高度公差和M3级其他尺寸公差的规定。

滑动承压座聚四氟乙烯、改性超高分子量聚乙烯或改性聚四氟乙烯滑板应采用新鲜纯料模压制成，表面储硅脂槽应热压成形。加工制造尺寸允许偏差0~+0.4mm。滑动承压座滑板嵌入深度不应小于厚度的1/2，外露厚度不小于2.5mm，外露厚度允许偏差0~+0.3mm，装配间隙小于0.6mm。

组装应符合下列规定：

- 伸缩系统应在工厂内进行试组装。

伸缩系统组装后相邻跨缝板的高差不应大于1mm，相邻边中梁的高差不应大于1mm，跨缝板与固定边梁、活动边梁的高差不应大于1mm。

在最大压缩状态下，相邻边、中梁的间隙应为0~5mm；在最大拉伸状态下，相邻边、中梁间隙应为80mm~85mm。

滑动承压座与导轨在竖直方向应紧配合。

橡胶密封带应整条安装，安装夹持力不应小于1kN/m。

伸缩系统应进行原材料进厂检验、过程检验及出厂检验。

现场施工

一般规定

伸缩系统的现场施工除应符合本章的有关规定外，尚应符合JTG/T 3650等的有关规定和设计要求。

安装

伸缩系统安装前，应完成伸缩系统周边排水设施。

伸缩系统的安装可按下列步骤进行，见图5。

伸缩系统安装示意

步骤1检查和处理梁端间隙和伸缩系统安装面；涂覆梁端和伸缩系统安装面上防水层；

步骤2根据安装时实际温度等计算伸缩系统边、中梁的安装间隙和总宽度，准确标记出伸缩系统安装位置；

步骤3安装伸缩系统的支撑座板、不锈钢板；

步骤4安装由变位组件、滑动承压座、滑板组装的组合体，套装导轨固定；

步骤5套装跨缝组件的垫块、支撑边梁，焊接挡板成形；

步骤6安装伸缩系统的导水带；

步骤7对孔依次套装跨缝组件的弹性支座、跨缝板，以压紧螺栓进行压紧连接；

步骤8依次安装变位组件边、中梁间的橡胶密封带；

步骤9施工伸缩系统的排水设施和两端的填充料。

伸缩系统安装后，应进行伸缩系统整体的检查、清洁。

伸缩系统安装尺寸规定值或允许偏差应符合以下规定：

- 相邻跨缝板的高差不应大于1.5mm，相邻边中梁的高差不应大于1.5mm，跨缝板与支撑边梁、活动边梁的高差不应大于1.5mm。

总宽度的偏差应符合表3的要求。

总宽度偏差要求

| 项 目 | 伸缩量e（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 160≤e≤400 | 400＜e≤800 | e＞800 |
| 总宽度偏差（mm） | -5～5 | -10～10 | -15～15 |

养护

伸缩系统的养护除应符合本章的有关规定外，尚应符合JTG 5120等的有关规定和设计要求

伸缩系统的检查应包含下列项目：

- 伸缩系统两侧与桥面铺装的连接；

防水、排水构造和相关配套设施；

连接螺栓和压紧螺栓；

各边梁、中梁；

各跨缝板及弹性支座

各滑动支撑座、滑板及导轨

各均匀变位控制连杆机构。

伸缩系统宜进行健康状态的监测。

伸缩系统出现螺栓松动、断裂，应及时修复；跨缝板出现严重变形应及时更换；边梁、中梁现严重变形、断裂，应及时修复焊接或更换。

滑动组件出现污渍沉积、异物侵入，应及时清理。

橡胶密封带破损，应及时更换。

有大件、超重等车辆经过时，应提前采取防止伸缩系统发生严重变形的措施。