ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXX—XXXX

预制菜加工技术规范 第3部分：即烹预制菜

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　基本原则	2

5　加工条件要求	3

6　加工技术	5

7　污染控制	 6

8　标签与标识	6

9　检验	6

10　贮存和运输	7

11　追溯和召回	7

12　培训	7

13　记录和文件管理	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的机构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省产品质量监督检验研究院、必维科技服务（西安）有限公司、丰厨（陕西）食品科技有限公司。

本文件主要起草人：安瑜、康婕、刘静、张颖坤、王丹丹、王冀成、董伟、徐雪军 刘怡笑。

本文件首次发布。

本文件由陕西省市场监督管理局负责解释。

预制菜加工技术规范 第3部分：即烹预制菜

范围

本文件规定了即烹预制菜的术语和定义、原料、食品添加剂和食品相关产品、加工条件要求、加工工艺流程、加工技术、异物检测、标签与标识、检验、贮存和运输、产品追溯和召回、培训、记录和文件的管理等要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于即烹预制菜生产企业产品生产过程技术规范管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2707食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品

GB 2712食品安全国家标准 豆制品

GB 2715食品安全国家标准 粮食

GB 2733食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

GB 2749食品安全国家标准 蛋与蛋制品

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7096 食品安全国家标准 食用菌及其制品

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 9683 复合食品包装袋卫生标准

GB 4806.13 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 10133 食品安全国家标准 水产调味品

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.2 食品安全国家标准 消毒剂

GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 19300食品安全国家标准 坚果与籽类食品

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量

GB/T 30768 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

GB 31646食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范

GB 31652食品安全国家标准 即食鲜切果蔬加工卫生规范

《定量包装商品计量监督管理办法》国家市场监督管理总局【2023】第70号令

《食品召回管理办法》国家食品药品监督管理总局令【2015】第12号令

《食品标识管理规定》国家质量监督检验检疫总局令【2007】第102号

术语和定义

  - 3.1  即烹预制菜

以畜禽肉、蔬果、水产品、蛋、食用菌、谷物等食材及其制品中的一种或多种为主要原料，经清洗、分切、调制或不调制等预处理，经预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、调味、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，配以或不配以调味料包，贮存、运输及销售环节须保持冷藏或冷冻条件，食用前可直接烹制的工业化预包装菜肴。

  - 3.2  冷藏即烹预制菜

在0 ℃～10 ℃冷藏状态下流通、销售的即烹预制菜。

  - 3.3  冻藏即烹预制菜

经过速冻工艺加工并在≤-18 ℃冷链状态下贮存、流通、销售的即烹预制菜。

基本原则

一般要求

原料、食品添加剂和食品相关产品应符合GB 14881的相关规定。

含有过敏原的食品原料应分区域或分库贮存，明确标示，避免交叉污染与误用。

用于原料、半成品、成品的工具和容器应分开放置和使用，并有明显标识。

主料要求

畜禽肉

应符合GB 2707的规定。

动物性水产品

应符合GB 2733的规定。

蛋与蛋制品

应符合GB 2749的规定。

谷物、豆类和薯类

应符合GB 2715的规定。

食用菌及其制品

应符合GB 7096的规定。

乳及乳制品

应符合GB 19301、GB 19302、GB 19644、GB 19645、GB 19646、GB 25190、GB 25191等的规定。

辅料要求

植物油

应符合GB 2716的规定。

调味料

应符合GB 31644、GB 10133、GB/T 15691的规定。

水

应符合 GB 5749 的规定。

食用盐

应符合 GB/T 5461 的规定。

其他原辅料

应符合相关产品的国家标准或行业标准的规定。

食品添加剂

鼓励企业减少使用食品添加剂，确需添加时应符合 GB 2760的相关规定。

同一产品，多种食材食品添加剂并用时，应控制产品相同功能的食品添加剂总量。

食品相关产品

食品相关产品应符合GB 14881的相关规定。

加工条件要求

选址及厂区环境要求

应符合 GB 14881 中选址及厂区环境要求的相关规定。

厂房和车间

应根据生产流程工艺、操作需求和洁净度的要求采取有效分离或分隔，避免交叉污染。生产场所可以划分为一般作业区（原料验收区、外包装区、仓储区等）、准清洁作业区（原料预处理区、配料区、调味区、预熟化区）、清洁作业区(冷却区、内包装区等)。

预熟化区应设置为准清洁区，宜与其他区域有效隔离，避免污染。

调料包自行生产的预制菜企业应设置独立生产线。

应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物存放设施；且应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施。

加工区

生产关键控制点应包括原料预处理、配料、熟制、速冻、杀菌等环节，应按照不同流程合理划分区域。

根据生产工艺需要，应设立必要的冷藏、冷冻、加热、解冻、冷却区域，并采取有效分离或分隔。

根据加工贮存需要，应控制生产车间内温度、湿度等条件，防止微生物生长繁殖。

废弃物临时存放设施应放置在与生产车间隔离区域。生产中产生的易腐坏物质应及时清理。

设施与设备

应符合 GB 14881 中设施与设备的要求。

应具有与生产产品品种、数量相适应的生产设备设施，性能和精度满足生产要求，便于操作、清洁、维护。

采取烘炒、熬煮、煎炸、炝烩等高油烟或高湿加工工艺的生产车间，应安装排风设施和油烟处理装置。

使用畜禽肉、水产品、蛋类等易腐坏原料进行加工的，应配备冷藏、冷冻设备。

根据预制菜加工工艺的不同，应配备蒸制、炒制、烤制或煮制等设备。

杀菌工艺应配备符合要求的温度和压力监控装置。

卫生管理

应符合 GB 14881 中对卫生管理的要求。

应根据不同类别产品的生产特点，定期对车间和设备设施制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染的风险。

用于贮存易腐坏食品的冷藏、冷冻设备应建立清洁制度和监控制度。

车间内排水应从清洁度高的区域流向清洁度低的区域，排水口应防止虫害风险和浊气逸出。使用较多油脂易堵塞排水系统的应建立定期清掏制度。

加工技术

一般要求

应符合 GB 14881的相关规定。

需冷藏冻藏的即烹预制菜，各项生产加工操作宜低温短时完成，确保产品及时进入低温库。

原料预处理

对畜禽肉、蔬果、水产品、蛋与蛋制品、食用菌及其制品、豆及豆制品等进行分拣、清洗等预处理应分区或分隔清洗处理，处理后尽快加工或冷藏、冷冻。

预制加工

即烹预制菜原料及所用调味料，不宜添加着色剂、食用香精等食品添加剂，应符合相关国家标准的规定。

无后续热加工处理的生产区域及内包装间应严格控制环境温度和操作时间，必要时控制环境湿度。

熟制环节对时间和温度有控制要求的工序，应严格按照产品工艺要求进行操作，并对温度和时间进行监控，并做好记录。

其他生产加工区域可根据原料、半成品特点对加工场所环境温度及加工时间进行控制。

速冻环节应将需速冻的预制菜放在-30℃ 以下的设备中速冻，速冻后的食品中心温度应达到-18℃及以下。

需杀菌的预制菜应严格按照不同类别特定的杀菌工艺进行操作。

配制、调制过程后应尽快进行后续加工并做好记录，无后续热加工的，应尽快选择合适条件贮藏。按照预制菜品的要求，合理配制主料、配料、调味料等。需要时，不同品类的调味料分别包装。

预熟化

应根据食材特性选择不同的熟化热加工方式，如：蒸制、炒制、炖（煮）制、烤制、炸制等。

应根据预熟化的目的选择预熟化程度，控制热加工时间及中心温度，保证食材形态、满足贮存和食用前烹饪的需求。

食材宜不完全熟制，保证后续烹制成品品质和口味。

冷却

产品热加工后应及时冷却，为保证产品质量，应转移至干燥、低温、通风的冷却间或者在冷却设施设备内快速冷却，满足后续速冻工艺或包装贮存条件的要求。

速冻

应符合 GB 31646的相关规定。

杀菌环节

需杀菌的预制菜应严格按照不同类别特定的杀菌工艺规程和杀菌偏差的处理方式进行操作。

包装

冷冻产品的内包装应采用耐低温的材料，需要带有内包装完成加热处理的产品，内包装应采用耐热材料，并符合相关安全卫生规定。

食品包装应能在正常的贮存、运输、销售条件下最大限度地保护食品的安全性和食品品质。

污染控制

微生物污染控制

      - 应符合 GB 14881的相关规定。根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控；应建立食品加工过程的微生物监控程序，包括生产环境的微生物监控和产品的微生物监控。

化学污染控制

应符合 GB 14881的相关规定。 建立清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度。除必需品外，不应在生产场所使用、存放可能污染食品的化学制剂。

物理污染控制

应符合GB 14881的相关规定。应根据生产需要设置筛网、过滤器等，采用光学分选设备、金属检测器、X射线异物检测器等对异物进行检测。对发现的异物应及时分析其来源并采取相应的控制措施。

标签与标识

产品的预包装标签应符合GB 7718 及相关的规定；外包装标志应符合GB/T 191 规定。

产品预包装标签上应明确标示具体食用方法，包括烹饪方式、烹饪时间、调料包使用方法等。

产品预包装标签上应标示配料表，包括主料和辅料。独立包装的调料包中的配料按加入量的递减顺序标示。

预制菜调料包委托生产的，应在外包装上标注受委托方的厂址和生产许可证编码。

检验

应符合GB 14881的相关规定。

贮存和运输

贮存

应符合 GB 14881 的相关规定。

产品贮存区域应保持清洁，产品不得与有毒、有害、有异味的物品混存。

运输

产品贮运方式选择、过程控制等应符合GB 14881 的相关规定。

运输和装卸食品的工器具和设备应当保持清洁，无害，降低食品污染的风险。

对于运输冷藏、冻藏即烹预制菜应符合GB 31605 的规定。

追溯和召回

追溯

应建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。

召回

应按照《食品召回管理办法》的规定执行。

一旦发现不符合食品安全标准的产品，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。

对被召回的食品，应当进行无害化处理或者进行销毁，防止其再次流入市场。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。

应合理划分记录生产批次，采用产品批号等方式进行标识，便于产品追溯。

培训

应符合GB 14881的相关规定。

记录和文件管理

应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

应如实记录食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

应如实记录食品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）、产品贮存情况及产品的检验批号、检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等内容。

应如实记录出厂产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、检验合格单、销售日期等内容。

应如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。

食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录应由记录和审核人员复核签名，记录内容应完整。保存期限不得少于 2 年。

应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉，企业相关管理部门应作记录并查找原因，妥善处理。

_________________________________