ICS 13.020

Z 51

备案号：XXXX—XXXX

34

DB 34/TXX—XXXX

生态清洁小流域建设技术标准

Technical standard for construction of eco-environment friendly small watersheds

（征求意见稿）

YYYY–MM-DD发布                                         YYYY-MM-DD实施

安徽省市场监督管理局    发布

目  次

前  言	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

4.1建设原则	2

4.2建设分区	2

4.3建设类型	2

4.4建设目标	3

5  综合调查	4

5.1  一般规定	4

5.2  调查单元	5

5.3  自然条件及社会经济调查	5

5.4  沟（河）道水系调查	5

5.5  人居环境调查	6

5.6  旅游资源调查	6

5.7  绿色产业调查	6

5.8  污染源调查	7

6  建设布局	7

6.1  一般规定	7

6.2  措施体系	7

6.3  分区布局	8

7  防治措施	11

7.1  一般规定	11

7.2  水土流失治理	12

7.3  林草地水土保持功能提升	16

7.4  人居环境改善	16

7.5  面源污染防治	17

7.6  水生态水环境治理工程	18

8  管护	18

8.1  一般规定	18

8.2  水土保持措施管护	19

8.3  沟（河）道管理	19

8.4  人工湿地管理	19

8.5  污水处理	19

8.6  生活垃圾处置	20

8.7  环境绿化美化	20

8.8  农田管理	20

附 录 A	21

（规范性附录） 现场调查表格	21

表A.1  小流域基本情况调查表	21

表A.2  小流域土地利用情况调查表	22

表A.3  小流域社会经济情况调查表	22

表A.4  小流域水土流失现状调查表	22

表A.5  小流域水土流失综合治理现状调查表	23

表A.6  沟（河）道水系基本情况调查表	23

表A.7  小流域人居环境基本情况调查表	24

表A.8  小流域旅游资源调查表	24

表A.9  小流域面源污染源调查表	25

附 录 B	26

表B.1  生态清洁小流域分区分类建设推荐表	26

表B.2  生态清洁小流域措施体系表	26

表B.3  分区措施推荐植物种类一览表	27

参考文献	28

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由安徽省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站）、安徽省水利厅水土保持处。

本标准起草人：

技术标准

1  范围

本标准规定了生态清洁小流域建设的综合调查、建设布局、防治措施、管护等。

本标准适用于我省生态清洁小流域建设与管护。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 51018         水土保持工程设计规范

GB/T 18337.1      生态公益林建设  导则

GB/T 32000       美丽乡村建设指南

GB/T 16453       水土保持综合治理技术规范

GB/T 15774       水土保持综合治理效益计算方法

GB/T 8321        农药合理使用准则

NY/T 496         肥料合理使用准则通则

SL 190           土壤侵蚀分类分级标准

SL 219           水环境监测规范

SL/T 534         生态清洁小流域建设技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态清洁小流域  eco-environment friendly small watersheds

以山区、丘陵区和平原区集水区为单元，科学合理配置水土流失治理、流域水系整治、面源污染防治、人居环境整治等措施，实现水土资源有效保护和合理利用、流域水系通畅洁净、人居环境显著改善、乡村产业得到培育和发展、生态系统良性循环、防灾减灾能力提升、人与自然和谐共生、经济社会高质量发展的小流域。

3.2

水蚀坡林地  water erosion slope economic forest land

在降雨、径流等水力侵蚀作用下，土壤侵蚀模数大于容许土壤流失量的坡面茶园、板栗林、山核桃林等经济林地。

4  基本规定

4.1建设原则

4.1.1  依据区域国民经济和社会发展规划、国土空间规划、水土保持规划、生态清洁小流域建设规划等相关要求，以问题和目标为导向，优先选择水土流失重点防治区、江河源头区、饮用水水源地、村庄或城镇周边等区域，开展生态清洁小流域建设。

4.1.2  坚持预防保护与综合治理并重，因地制宜，因害设防，统筹推进治山保水、治河输水、治污洁水、以水兴业等。

4.1.3  坚持技术可行、经济合理，按照生态理念，注重新理念、新技术和新方法的应用，提高各类防治措施的实用性、生态性和经济性。

4.1.4  统一规划、政府主导、部门协同、社会参与、共建共享。

4.2建设分区

根据安徽省自然地理条件和主导功能定位，划分为山区、丘陵区和平原区等区域。小流域范围边界依托安徽省小流域划分成果，山区以分水线所包围的集水区为实施区域，丘陵区以山脊线或沟谷集水区为实施区域，平原区以自然汇水为基础，综合考虑行政边界、沟（河）等边界相对独立和封闭区域。

4.3建设类型

根据生态清洁小流域所处区域的功能定位、资源禀赋，因地制宜打造以水源保护型、生态旅游型、和谐宜居型、休闲康养型、绿色产业型等为主导的特色小流域产业综合体。

1）江河源头、重要水源地等区域，宜建设水源保护型为主导的生态清洁小流域，应合理布设封禁、疏林补植、水蚀坡林地整治工程、生物过滤带、生态护坡、人工湿地等措施为主，辅以坡面与沟（河）道水土流失治理措施，以提升水源涵养、维护水质等功能。

2）生态自然景观资源丰富或民宿文化、人文资源优势明显的区域，宜建设生态旅游型为主导的生态清洁小流域，应布置以提高自然风光旅游价值为目标，充分利用区域自然和人文优势，注重生态与景观结合，措施配置应充分考虑观光农业、生态旅游、科技示范、科普教育等需求，提升生态旅游资源质量。

3）环境和基础设施较好的人口聚集区，居住区周边林草植被较好，有较好的水景观、自然景观的区域，宜建设和谐宜居型为主导的生态清洁小流域，应搞好道路硬化、村庄绿化、环境美化，控制和减少污染物排放。

4）具有农业观光、森林康养、温泉等资源，以一项或若干项资源组合为特色，基础设施完备、环境优美的区域，宜建设休闲康养型为主导的生态清洁小流域，宜以自然与人文等休闲康养资源保护与建设、河流水生态与景观保护与修复、局部地段水土流失治理等为主进行措施布设，以提升和维护休闲康养资源质量，发挥休闲康养资源利用优势。

5）具有茶、水果、中药材、设施农业等特色产业的区域，宜建设绿色产业型为主导的生态清洁小流域，以生态农业示范工程建设及防治林下水士流失为主，应重视农林复合经营，发展节水灌溉、建设生态沟渠、植被缓冲带和人工湿地。

4.4建设目标

4.4.1  以保护与合理利用水土资源为目标，充分考虑区域经济社会发展、水土流失防治及生态环境建设需求，保护、改善及合理利用区域生态、生产生活条件，实现山青、水净、村美、民富的目标。

4.4.2  以村庄或城镇周边水系、江河源头、水源地、自然资源与人文禀赋条件较好和经济社会发展潜力较大的区域为重点，山水林田路村统一规划，治山、治水、治污协同推进，统筹实施水土流失综合治理、流域水系整治、生活污水和农村生活垃圾治理，培育和发展乡村特色产业，建立综合防治措施体系。

4.4.3  建设目标包括：

1）水土流失全面治理，水土资源得到有效保护和利用，水土保持功能和生态产品供给能力提升，生态系统稳定。

2）沟（河）道水系安全畅通，水体洁净，岸绿景美，水源保护型小流域水质达到水源保护区的相关要求。

3）固体废弃物、垃圾或其它污染物得到有效治理，农田中化肥、农药及重金属残留物的含量符合相关规定，绿色产业得到推广，面源污染得到有效控制。

4）人居环境显著改善，生态宜居，乡风文明。

5）区域特色产业得到培育和发展，小流域内居民人均收入增加。

6）小流域内居民的水土保持与生态保护意识普遍提供。

5  综合调查

5.1  一般规定

5.1.1  以小流域为单元，综合调查流域范围内的自然条件、社会经济及土地利用情况，水土保持、沟（河）道水系、人居环境、旅游资源、区域特色产业、污染源，以及水利、农业农村、林业等部门相关项目实施情况等。

5.1.2  调查应以基础地理数据、遥感数据、气象数据以及土地利用数据等数据为依据，实地调查与遥感调查技术相结合，实地调查宜采用资料收集、询问调查、典型调查、抽样调查和普查等相结合的方法；治理措施及其防治效果调查应进行量测或测算。

5.1.3  地块、沟（河）道、村庄、道路和水土保持措施布设等信息，均应在野外工作底图上标出，工作底图应为比例不小于1:10000地形图或不低于2m高分辨率遥感影像；重点工程措施布设区域比例尺应不低于1:2000；畜禽养殖场、排污口、垃圾处理点、污水处理厂、排放污染物的企业（作坊）等对环境影响较大的设施应在工作底图上标识。

5.1.4  应综合地块、沟（河）道、村庄、道路以及小流域治理现状的调查成果，填写附录A现场调查表，调查成果应建立电子文档留存并备份，宜采用数据库管理。

5.1.5  针对不同类型的生态清洁小流域应开展专项调查，重点调查内容应满足下列要求：

1）水源保护型生态清洁小流域应重点调查小流域内水土保持、点源污染、面源污染情况等。

2）生态旅游型生态清洁小流域应重点调查小流域内自然景观、民俗文化、人文资源、旅游资源等的开发现状及开发潜力。

3）和谐宜居型生态清洁小流域应重点调查小流域内人居环境、居民生活基础设施等。

4）休闲康养型生态清洁小流域应重点调查小流域内人居环境、康养基础设施等。

5）绿色产业型生态清洁小流域应重点调查小流域内农业产业结构、产业规模以及特色农业发展情况及未来产业发展潜力等。

5.2  调查单元

5.2.1  根据地形、地貌和水土流失状况划分为若干个调查片区，在调查片区内按照土地利用现状划分地块作为调查单元。

5.2.2  农林等用地应以小班为单元、建设用地应以村庄为单元，行洪区用地应以沟（河）道为调查单元。

5.2.3  应用GIS软件的水文分析功能，提取小流域内沟道，将流域划分图层及数据，并按照编码规范进行编码；将流域数据与土地利用数据叠加得到小班划分图层及数据。

5.3  自然条件及社会经济调查

5.3.1 自然条件：应包括小流域的面积、地理位置、地质、地貌、岩性、土壤、水文、气象、植被等基本要素，并填写附录A表A.1；

5.3.2  社会经济及土地利用情况：应包括小流域的所属行政区、人口、劳动力、耕地面积、农业生产总值、人均纯收入、特色产业、主要经济来源等情况，并填写附录A表A.3；

5.3.3  水文化元素：通过查阅资料、实地调研、访谈、数据分析，了解区域水利工程、水景观、风俗习惯等有关水文化的内涵和价值，为水文化的保护和传承提供依据。

5.3.4  水土流失情况：应包括小流域水土流失类型、面积、强度、分布及危害、成因等水土流失现状资料，应利用土地利用数据、植被覆盖度数据、坡度数据、坡向数据在软件中建立土壤侵蚀模型进行土壤侵蚀强度分析，得出小流域土壤侵蚀强度分布图和数据表，并填写附录A表A.4；

5.3.5  水土流失综合治理情况：应调查已有工程措施类型、数量、空间分布位置及运行情况，并加强公众参与，采用入户问卷调查的方式了解当地居民较为认可的水土保持措施，并填写附录A表A.5；

5.3.6  工程施工条件；

5.3.7  还应调查林下水土流失情况、岩石风化程度、以及台风、梅雨的影响范围、时段、强度、可能引发的次生灾害及影响区域等。

5.4  沟（河）道水系调查

5.4.1  应对小流域内主要沟（河）道进行调查，调查内容宜包括沟（河）道的汇水面积、沟沟（河）长、沟（河）宽、比降、沟谷形态、岸坡构造等地形特征和滩地利用、植被特征、松散土石堆积、沟道侵蚀、沟道治理和淤积以及固体废弃物与垃圾堆积、污水排放、有水主沟（河）道的人工改造及水质水量情况等。

5.4.2  宜对沟（河）道的主要适生植物种类等进行调查。

5.4.3  调查成果应填写附录A表A.6。

5.5  人居环境调查

5.5.1  人居环境调查应包括以下主要内容：

1）位置、地形、居住区面积和人口等情况。

2）生活污水排放、处理和回收利用情况。

3）生活垃圾的种类、数量和处置方式。

4）畜禽养殖、畜禽粪便利用和污染防治情况。

5）卫生厕所普及状况。

6）村庄（社区）绿化美化。

7）防洪安全及村庄排洪沟等安全防护措施情况。

8）新能源利用。

5.5.2  人居环境调查应填写附录A表A.7。

5.6  旅游资源调查

5.6.1  旅游资源调查宜包括以下主要内容：

1）小流域内民俗文化、人文资源。

2）旅游资源的类型、性质与特征。

3）交通情况。

4）与周边旅游集散地和主要旅游区关系。

5）旅游资源保存与开发现状和开发潜力。

5.6.2  旅游资源调查应满足GB/T 18972的规定，调查成果应填写附录A表A.8。

5.7  绿色产业调查

5.7.1  绿色产业调查应调查小流域内特色产业类型，其他调查内容宜包括绿色产业的规模、效益、形成的特色品牌、开发潜力以及特色产业在生态清洁小流域建设中的作用等。

5.7.2  小流域内绿色产业类型调查内容宜包括特色农业、特种用途林、农产品深加工、休闲观光农业等。

5.8  污染源调查

5.8.1  污染源调查主要为农村面源污染调查。

5.8.2  面源污染调查应包括农业种植情况、畜禽养殖情况等调查。农业种植情况调查宜包括小流域内耕地和园地的化肥、农药施用情况、农膜使用情况等。调查成果应填写附录A表A.9。

6  建设布局

6.1  一般规定

6.1.1  根据小流域的自然条件、水土流失特点、水土保持基础功能、当地特色产业发展需求等，确定生态清洁小流域建设类型，明确山区、丘岗区和平原区建设生态清洁小流域的建设布局。

6.1.2  应充分利用大自然修复能力，综合考虑生态、经济及安全等因素，按预防保护区、综合治理区和生态修复区进行分区布局和措施布设。

6.2  措施体系

6.2.1围绕减量降级，全面促进水土流失治理提质增效

1）在水土流失较为严重、林草植被稀疏的区域，因地制宜采取封禁、补植补种以及截、蓄、排等坡面水土保持工程措施。

2）加强坡耕地水土流失治理与高标准农田建设统筹规划、同步实施，实施秸秆还田、等高耕作、轮耕轮作，强化耕地质量保护与提升，完善农田灌溉排水体系，推进高标准农田和现代化灌区建设。

3）在茶园、果园及其他园地等林下水土流失区域，推行水平阶、鱼鳞坑、树盘、等高埂、坡面水系等措施，逐步实施水蚀坡林地综合整治。

6.2.2围绕治河疏水，全力推进福泽河湖建设

1）围绕保护修复流域河湖水生态系统，复苏河湖生态环境，实施河道、沟道、塘坝等水系综合整治。

2）紧密结合中小河流治理、水系连通及水美乡村建设、幸福河湖建设，推进河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养、水土保持、河湖管护以及生物过滤带、河岸绿化等。

3）推广生态高效水生植物，提升河湖及其周边生物多样性，维护河流健康生命，打造安全畅通的河湖水系和亲水宜人的水美景观。

6.2.3围绕森林生态系统稳定，大力提升水土保持功能

1）通过补植补造、树种更替、抚育间伐等措施，积极开展封山育林、退化林修复和森林抚育，提高山地林分质量。

2）加强林下水土流失防治，提升区域生态系统质量和稳定性。

6.2.4围绕合理利用水土资源，提升农田生态系统稳定性

1）通过合理归并和平整土地、土壤改良、田坎修筑、灌溉和排水等措施，完善田间道路、农田林网、岸坡防护、沟道治理和坡面防护等，提升丘陵山区梯田化率，集中力量建设高标准农田，着力打造粮食和重要农产品保障基地。

2）在农林牧等生产活动较为频繁的区域，同步实施保护性耕作、地埂植物带、农田防护林建设等水土保持措施，避免新增水蚀坡林地。

3）推广经济高效型水土保持经济作物，支持有条件地区发展规模化水土保持经济植物种植与加工，提升园地和经济林生态功能和经济效益，培育和发展乡村特色产业。

6.2.5围绕治污洁水，改善农村人居环境

1）结合实施农村人居环境整治提升行动，推进流域内水污染治理、生活污水和农村生活垃圾治理、农业面源污染防治和乡村绿化美化。

2）因地制宜推进农村厕所革命，加强畜禽养殖粪污治理、厕所粪污无害化处理与资源化利用。

3）推广测土配方配肥等科学施肥技术，禁止使用高毒高残留农药。在农田毗邻水库和河流的地方，建设植物缓冲带，通过吸收转化，有效减少氮、磷等营养物质进入水体。

4）开展村庄荒地、裸地、“四旁”（村旁﹑宅旁﹑路旁﹑水旁）绿化美化，宜林则林、宜草则草，尽量采用乡土树种草种进行植被建设。不搞大拆大建，保留乡土气息，建设美丽宜居村落。

6.3  分区布局

6.3.1  山区生态清洁小流域建设布局

6.3.1.1  山区生态清洁小流域建设的重点是提高林分质量、涵养水源、发展特色种植业、改造水蚀林地，积极开展面源污染防治、坡面径流调控、河岸维护等，加强水质维护，保障供水和水质安全。

6.3.1.2  预防保护区措施布局应满足下列要求：

1）在人类活动较少、林草植被较好的区域，以封育保护为主，依靠自然恢复防治水土流失。

2）对植被条件较差、覆盖度较低区域，实施生态修复，提高次生灌木林林分质量。

3）应采取防止人为扰动破坏、污染物超标排放等预防保护措施。

6.3.1.3  综合治理区措施布局应满足下列要求：

1）加大丘陵山地区坡耕地改造，25°以下条件适宜的坡耕地进行坡改梯，采取水平阶、水平沟等等保土耕作措施，并配套坡面水系。

2）开展复合农林经营，经济林建设区结合水源保护、面源污染控制、绿色产业开发、人居环境改善、新农村建设等，加强茶园、板栗林、山核桃林水土流失防治；大力发展生态农业、有机农业和特色农业。

3）推进农村污水处理、垃圾处置以及卫生改厕工程，扎实推进农村环境“三大革命”；绿化村庄，形成山、田、院、路植物防护网络，扩大生态保障系统，提升村庄人居环境。

6.3.1.4  生态修复区措施布局应满足下列要求：

1）对影响沟（河）道行洪安全的淤积物、违章设施、堆放物和垃圾进行清淤清理。

2）开展河湖岸线生态防护带建设，修建滨岸植物过滤防护带，将植物措施与工程措施相结合，形成河湖岸线生态防护体系。

3）通过布设斜坡式亲水、阶梯、石笼挡墙生态断面或直立式浆砌块石断面，建设生态型护岸；并配置岸边植被，回复河流岸线生态。

4）库塘河沟周边区域，通过建设湿地及其衍生系统、水体周边植被缓冲带、生态拦截沟、人工水塘系统等生态拦截工程，保护生态环境。

5）对现有淤积严重的山塘进行清淤。

6.3.2  丘陵区生态清洁小流域建设布局

6.3.2.1丘陵区生态清洁小流域建设的重点是以农田治理防护、改善环境质量为重点，改善农业生产条件、保障粮食生产，保障生态安全，维护人居环境。因地制宜开展植树种草，整治沟壑，健全灌排，防护农田。主要治理对策为：

6.3.2.2预防保护区措施布局应满足下列要求：

1）在人类活动较少、林草植被较好的区域，宜以封育保护为主，依靠自然修复防治水土流失。

2）在植被条件较差，覆盖度较低区域，采取疏林补植等措施，提高区域植被覆盖度。

3）对低效次生林和低效人工林，通过改变林分结构、调整或更替树种等营林措施，提高林分质量、稳定性。

6.3.2.3综合治理区措施布局应满足下列要求：

1）开展坡耕地治理、改善农业生产条件。在坡度25°以下且集中连片的缓坡地，通过修筑梯田、田埂以及小型蓄排水工程，使坡面水系工程、田间道路和梯田综合配套设施得以优化，以达到保水、保土、保肥，拦蓄径流，防止冲刷的目的。

2）大力发展荒坡经济林，水土流失严重的瘠薄岗岭则营建水土保持林或用材林。

3）合理配置农田林网，加强建设点、带、片、面相结合的农田防护林体系，改善农业产生条件，加强农业面源污染防治，调整优化农业产业结构，重点从传统粮食作物种植业转移到高投入密集型种植业。

4）推进农村污水处理、垃圾处置以及卫生改厕工程，扎实推进农村环境“三大革命”；绿化村庄，形成山、田、院、路植物防护网络，扩大生态保障系统，提升村庄人居环境。

6.3.2.4生态修复区措施布局应满足下列要求：

1）对影响沟（河）道行洪安全的淤积物、违章设施、堆放物和垃圾进行清淤清理。

2）针对丘岗区河沟洪水流速大、陡涨陡落的特点，通过实施沟壑整治，建设拦沙坝、塘坝等小型水利工程，减少水流携带泥沙及乱石，控制冲刷破坏力度，有效防止沟岸淘刷和农田冲毁。

3）在农田环绕的沟（河）道两侧及湖库周边配置植物过滤带等措施拦截过滤泥沙、面源污染物；宜优先选用自然适生的草本和灌木等植物。

4）沟（河）道有岸坡冲刷、坍塌，且影响生产生活安全的区段布设护岸工程。护岸布设应保持沟（河）道的自然形态及其纵向连续性，并与护坡、沟（河）道清理、植物过滤带、滨岸带治理等措施相结合。

6.3.3  平原区生态清洁小流域建设布局

6.3.3.1平原区生态清洁小流域建设的重点是保护农田、改善农业生产条件、保障粮食生产，建设我国重要粮食产区。以综合农业生产为主，控制水土流失、保护土地资源、维护土地生产力、维系水土资源可持续利用。主要治理对策为：

6.3.3.2预防保护区措施布局应满足下列要求：

1）平原区零星丘岗区域植被条件较差，植被稀疏，覆盖度较低区域，采取穴状整地、鱼鳞坑整地或水平埂带状整地、疏林补植等措施，提高植被覆盖度。

2）应采取防止人为扰动破坏、污染物超标排放等预防保护措施。

6.3.3.3综合治理区措施布局应满足下列要求：

1）建立丘岗区生态保障体系和经济开发体系，加强丘岗区水土流失治理，发展经济林果。对丘岗区进行山、水、田、林、路、村综合治理。在边远高丘山腰上封育保护，发展水源涵养林，山腰及其以下改造坡耕地和坡式梯田，发展用材林和经济林，缓坡或丘脚发展蚕桑经济果木林，建立水土保持型林果经济体系。

2）加强农田林网和河、沟、路、渠边坡的防护，合理规划布设区域道路、沟渠系统，并在道路、沟渠两侧及房前屋后种植乔、灌等“四旁树”。

3）改造沙丘相间低洼地带，发展淡水养殖，充分利用沙丘区已有地形并加以改造，改变单一生产模式，坚持农林渔综合发展，着力构建良好生态环境。推进结构调整，不断提升粮油、粮经间套立体高效种植和水产水禽养殖的规模、特色和区域化生产水平，建立生态化生产基地。发展立体养殖的生物群落和庭院经济，大力倡导畜禽粪便、沼渣液等有机肥还田，种植绿肥，培肥改土，减少化肥农药的使用量，降低污染。

4）推进农村污水处理、垃圾处置以及卫生改厕工程，扎实推进农村环境“三大革命”；绿化村庄，形成山、田、院、路植物防护网络，扩大生态保障系统，提升村庄人居环境。

6.3.3.4生态修复区措施布局应满足下列要求：

1）对影响沟（河）道行洪安全的淤积物、违章设施、堆放物和垃圾进行清淤清理。

2）对沙质河道采取疏浚、护岸等工程措施，河滩沙地采用引淇淤灌、植树等措施固定沙滩，防止路基堤岸崩塌。

3）在农田环绕的沟（河）道两侧及湖库周边配置植物过滤带等措施拦截过滤泥沙、面源污染物；搞好河沟坡面植物保护，在河沟常水位以下栽种芦柴，在常水位以上河沟坡栽植芦竹或狗牙根，在河坡栽种保土护坡的经济灌木。河坡栽植芦竹、狗牙根等，防止土坡坍落，同时起到排水降渍作用。

4）沟、河、渠、路的堤岸坡面，布设生物或砌护措施，防治坍塌和淤积；在堤顶及堤坡普遍种植用材林；在青坎栽种防护用材林，也可栽植经济果林。

7  防治措施

7.1  一般规定

7.1.1  生态清洁小流域措施配置应结合建设类型和分区，因地制宜布设防治措施。

7.1.2  不同类型生态清洁小流域防治措施应具体落实到地块、村庄或河（沟）道，并按照相关要求绘制水土保持措施布局图。

7.2  水土流失治理

7.2.1  封禁治理

1） 植被较好的地方，应采取封育保护措施，可设置封禁警示牌和护栏，减少人畜破坏；坡地严禁垦荒、撂荒、刈割等活动，加强林草植被保护。

2）植被稀疏的地方，可采取人工抚育、补植等措施，同时应设置封禁警示牌和护栏等，加强封育保护，促进植被自然恢复。

3）对林分结构和稳定性失调、林分生长发育迟滞或衰败死亡、系统功能退化或丧失的林地，应采取低效林改造。

4）封禁治理措施地块内水土流失图斑面积占比不小于15%。

7.2.2  水蚀坡林地治理工程

1）水蚀坡林地主要为水土流失严重的经济林地，主要包括茶园、山核桃、板栗、香榧等，应采取工程措施与植物措施相结合的方法进行治理，工程措施包括坡面排蓄工程、田坎和生产道路整治等。

2）经济林生产经营不宜长期进行林下除草，在地表裸露的经济林下，宜采取种草或条播灌木植物篱减少水土流失；经济林治理配套截排水沟、沉沙池河生物、石岸护埂措施。

3）根据实际情况可在水蚀坡林地进行补植、套种。

4）生产道路整治工程应以治理区域内现有的生产道路为基础进行道路修整，路面宽度不宜大于原有路面宽度。

5）水蚀坡林地治理措施地块内水土流失图斑面积占比不宜小于20%。

7.2.3  梯田工程

1）坡度在5°以上、禁止开垦坡度以下，坡度较缓、土质较好，水源及交通条件便利，且相对集中连片便于机械作业的坡耕地实施梯田工程；其中坡耕地分布较为集中的江淮丘陵区宜大力实施梯田工程。

2）坡度5°及以下的坡耕地，可采取梯田及等高垄作、地埂植物带等保土耕作措施。

3）应以坡面截排水、道路为骨架，根据坡面地形自上而下沿等高线布设，大弯就势、小弯取直，做到田面平整。

4）坡耕地改造应优先采用水平梯田；土层较薄或坡度较陡的坡耕地、荒坡地可视具体情况采用坡式梯田；人均耕地较少的山地丘陵区，坡度不大于 20°的坡耕地或荒坡地可采用隔坡梯田。

5）根据项目现状、取材方便程度和配套设施实施情况选择土埂模式、土埂模式+植物护埂模式、石埂模式和混凝土框格护坡等治理模式。

6）梯田应配套建设坡面水系工程、生产道路等，同时可配套建设节水灌溉措施。

7）梯田设计标准及田面宽度、田坎断面、材料等设计按照 GB 51018 相关要求执行。

7.2.4  经济（果）林

1）经济林宜布设在坡度较缓、水源条件较好、背风向阳、土壤条件好、交通方便的退耕地、荒山荒坡。

2）经济林应以规模经营为主，并推广经济高效型水土保持植物，结合乡村产业发展的需求和适合当地生长、经济效益好、有种植基础的经济林品种。

3）在土肥条件较好、坡度较缓的经济林地，可根据当地条件开展林下经济模式。

4）根据树种品种和种植区域现状，栽植时应做好林地清理、整地、种植和管护等措施，可采用带状、穴状等整地措施。

5）在地表裸露的经济林下宜采取种草或条播灌木植物篱等措施。

6）通过布设雨水集蓄利用等小型水利水保工程措施增加经济林抗旱补灌水源。

7）皖北地区推荐渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌等节水灌溉措施。

7.2.5  水土保持林

1）禁止开垦坡度以上的退耕地、荒山荒坡、道路两侧、沟（河）道两岸、湖泊水库及农田周围等区域，应根据适地适树原则，营造水土保持林。

2）水土保持林营造应以优良乡土树种为主；造林密度应根据立地条件、树种的生物学特性、管护水平等综合确定，且应结合立地条件和选定树种，采取鱼鳞坑、水平竹节沟或穴状整地等措施。

3）林分成熟前应采取营林措施进行森林抚育。

4）水土保持林营造应符合GB 51018的规定。

7.2.6  种草

1）宜在荒山荒坡，退耕地，撂荒地，沟头、沟边、沟坡及河岸区域中不适宜造林的地块种草。

2）草种类型应根据土地利用类型确定，宜选择抗逆性强、保土性好、生长迅速、经济价值高的乡土草种。

3）沟坡及河岸可根据防护要求种草和铺草皮。水淹频率较言的地块，宜选用湿生草类或水生草类。

4）种草应符合GB 51018的规定。

7.2.7  生产道路

1）生产道路布置在梯田、坡耕地、经济林、村庄周边及其他需完善公共基础服务设施的区域；路面不平整、径流冲刷严重的田间道路和人行步道可进行整修。

2）根据实施区域现状，结合乡村振兴和乡村旅游的需求，道路建设可采用简易铺装、泥结石、沥青、水泥混凝土等路面，道路边坡要安全稳定，满足规范要求；对于景观要求较高的区域，可采用透水砖或石板路面。

3）田间道路与蓄水工程统一规划，合理设置道路排水系统，可在混凝土路面的田间道路内侧设置挡水埂或两侧向中线成弧形倾斜，以路代沟的方式充分利用路面汇水，导入蓄水设施，道路倾斜坡度应满足道路相关设计要求，不得影响交通安全及通行。

4）按“先拦后填”、“永临结合”的方式，综合采取工程措施和植物措施，加强生产道路、田间道路、林道、滨河道路等乡村非等级道路路面、边坡的水土流失防治，合理设置道路排水系统。

7.2.8  土地整治

1）对需要复耕或植被恢复的砂石坑、无主矿山、坡耕地地块以及经济林种植等区域，按照土地利用恢复方向采取土地整治措施。

2）人居环境区域实施复绿措施，坡耕地和经济林用地等开发用地实施复耕措施，其他区域一般按照原地类恢复，可结合自然资源部门复垦方案确定恢复方向。

7.2.9  保土耕作

1）保土耕作包括改变微地形、增加地面植物被覆、增加土壤入渗和提高土壤抗蚀性能、减少土壤蒸发等类型。

2）改变微地形措施主要包括：等高耕作（横坡耕作）、地埂、垄向区田、格网式垄作、沟垄种植、水平沟等；增加地面被覆措施主要包括：轮作、间作、套种、带状间作、等高植物篱、秸秆还田、地膜覆盖等；提高土壤蓄水容量措施主要包括：深松、深耕、增施有机肥等。

3）保土耕作类型根据坡耕地现状和种植结构选择。

7.2.10  坡面水系工程

1）包括截水沟、排水沟和沉沙池等类型，按照高水高排、低水低排、就近排泄、排蓄结合的原则进行布设；应与梯田、道路工程等同时规划，并以沟渠、道路为骨架，合理布设截水沟、排水沟、沉沙池等工程，形成完整的防御、利用体系。

2）应根据治理区地形条件，因地制宜，确定坡面截水沟、排水沟和沉沙池等坡面水系工程。

7.2.11  护岸工程

1）沟（河）道有岸坡冲刷、坍塌，且影响生产生活安全的区段应布设护岸工程。

2）应兼顾上下游、左右岸，统筹规划，合理布局，根据沟道的水流、河势、地形、地质等具体情况，选定适宜的护岸形式。

3）在保障沟（河）道行洪安全下，应优先选用工程措施与生物措施相结合的堤岸型式。

4）护岸布设应保持沟（河）道的自然形态及其纵向连续性，并与护坡、沟（河）道清理、植物过滤带、滨岸带治理等措施相结合。

7.2.12  护坡

1）在破坏严重、土层裸露、稳定性差的边坡上，应采取护坡措施。

2）生态清洁小流域护坡一般为植物护坡和综合护坡。

3）坡度不大于15°时，可采用植物护坡，包括撒播草籽、种植攀岩植物、铺筑草皮和喷播植草等，宜优先选择易成活、根系发达、抗逆性强的多年生适生植物。

4）坡度大于15°时，宜采用混凝土格状框架护坡、六棱砖护坡、骨架植物护坡、三维植物网植草护坡、生态砖护坡和木桩护坡等综合护坡。

5）护坡设计应符合SL 386的规定。

7.2.13  拦沙坝工程

1）应在控制泥沙下泄、抬高侵蚀基准和稳定边岸坡体坍塌的基础上因害设防，逐级布设拦沙坝。

2）坝址应根据沟道堆积物状况、两侧坡面风化崩落情况、滑坡体分布、上游泥沙来量及地形地质条件等选定。

3）坝型应根据当地建筑材料状况、洪水量、泥沙量、崩塌物的冲击情况以及地形地质条件确定。

4）重力坝包括浆砌石重力坝和混凝土重力坝。浆砌石重力坝所用砌石应新鲜、完整，质地坚硬、不得有剥落及裂纹；混凝土重力坝混凝土标号应符合 GB 51018 的规定；重力坝可采用坝顶溢流。

5）土石坝筑坝材料应就地、就近取材，防渗土料渗透系数应符合 GB 51018 的规定，坝壳料可利用无黏性土、石料、风化料和砾石土。

7.2.14  塘坝和滚水坝工程

1）塘坝应根据洪水调节计算确定工程规模；坝址选择应综合考虑地形、地质、水源、建筑材料、施工、交通、管理等条件影响；塘坝的主要建筑物包括坝体、放水建筑物和溢洪道，坝体一般垂直于沟道布设，溢洪道位于两岸坝肩或坝体上，放水建筑物结合受水区布置在左岸或右岸。

2）应根据用途、地质、水文等因素确定滚水坝规模，有灌溉任务的滚水坝建设规模应满足灌溉需求；坝型选择应本着因地制宜、安全可靠、经济合理和实用美观的原则；滚水坝顶部为堰面曲线，底部采用反弧曲线与下游消能设施衔接，各段间宜采用切线连接；采用浆砌石坝和混凝土坝时，地基及岸坡处理应满足坝体强度、稳定、刚度和防渗、耐久性等要求。

7.3  林草地水土保持功能提升

7.3.1  低效林改造

1）对林分结构和稳定性失调、林木生长发育迟滞或衰败死亡、系统功能退化或丧失的林地，应采取低效林改造。

2）低效林改造需结合村庄绿化美化、生态旅游、水源涵养等需求布局。

3）低效林改造应符合 LY/T 1690的规定。

7.3.2  退化林修复

1）对退化的天然次生防护林应采取以封育和补植为主的修复方式，对退化的人工防护林应视自然条件、退化情况等合理选择修复方式。

2）退化林修复应符合 LY/T 3179的规定。

7.4  人居环境改善

7.4.1  污水处理

1）生活污水、畜禽养殖废水宜分别收集和处理。

2）应综合人口分布、污水水利、经济发展水平、环境特点、气候条件、地理状况，合理确定污水收集处理模式，根据村落和农户的分布，可采取集中处理或分散处理或集中与分散处理相结合的方式。

3）污水处理设施出水应符合相关污染物排放标准。

7.4.2  生活垃圾处置

1）生活垃圾应按照“减量化、无害化和资源化”的原则，统一收集，统一处理。

2）农村生活垃圾收运和处理应符合GB/T 51435的规定。

7.4.3  农村厕所建设

1）厕所粪污无害化处理与资源化利用水平应通过逐步普及户用卫生厕所等措施提高，户用卫生厕所建设应符合GB/T 38836。

2）农村公共厕所应合理规划设置，农村公共厕所建设与管理应符合GB/T 38353的规定，卫生应符合GB 19379的规定。

7.4.4  村庄绿化美化工程

1）村庄绿化美化主要布置在村旁、宅旁、路旁和水旁，宜以乔灌草相结合，美化村庄。

2）应与乡村特色、地域风格、人文历史相协调，绿化树种宜用本地果树林木花草品种，兼顾生态、经济和景观效果，与当地的地形地貌相协调；对于城郊周边或具有观光功能的小流域，树种的选择还应兼顾景观美化功能。

3）在村庄、路口等人员密集地区宜设置水土保持宣传牌；宣传牌应设置规范，整洁有序。

7.5  面源污染防治

7.5.1  生态沟渠

1）生态沟渠是由农田排水沟渠及其内部种植的植物组成，通过沟渠拦截径流和泥沙，植物滞留和吸收N、P元素，有效削弱农田退水中N、P元素污染物对受纳水体的二次污染。

2）生态沟渠植物配置应满足净化水体污染物的功能，并与周边景观协调。宜选用对N、P等污染物降解、吸附、吸收效果好的水生植物。

7.5.2  生态塘

1）一般用于污水的深度处理，应结合村庄生活污水、畜禽养殖废水、农田退水等排放口布设。

2）利用生态塘的原有生态结构，结合栽植水生植物对污水中的有机物、N、P等污染物进行高效降解、吸附、吸收处理，达到净化污水效果。

3）生态塘可布设生态浮岛，强化景观效果。

7.6  水生态水环境治理工程

7.6.1  沟（河）道清理

1）对影响沟（河）道行洪安全的淤积物、违章设施、堆放物和垃圾进行清淤清理；对水体构成污染的底泥进行清淤，清淤后的底泥应无害化处置和资源化利用，并明确污染底泥的去向。

2）沟（河）道两岸、水库和湖塘等周边应设置安全警示标识。

7.6.2  滨岸带治理

1）河道两侧及湖库周围生态系统功能受损的地段，宜采取滨岸带治理。

2）滨岸带宜采用砂石坑整治、河岸（湖库滨）带自然景观建设等措施治理。植物应选用乡土物种，并根据淹没情况进行带状配置。

7.6.3  人工湿地

1）应结合村庄周边地形及污水排放口布设，布设小型人工湿地。

2）人工湿地植物配置应满足净化水体污染物的功能，并与周边景观协调。宜选用耐污能力强、根系发达、去污效果好、具有抗冻及抗病虫害能力的植物。

3）应定期对湿地植物进行收割、维护等管理。

7.6.4  植被过滤带

1）河（库）植物过滤带应种植适生植物，应以本地植物为主，植物类型可参照附录B表B.4。

2）应结合河（库）岸坡防护措施、植物对污染物的降解作用以及区域绿化规划等统筹安排。

7.6.5  水文化景观

统筹水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等，在工程规划、设计、建设中融入水文化元素，通过布局、形态、材料等方面，将水文化建设与乡村旅游、生态绿廊、湿地公园、休闲康养相结合，保护好、传承好、弘扬好文化历史内涵和地域特色。

8  管护

8.1  一般规定

8.1.1 应建立生态清洁小流域管护制度。生态清洁小流域建设涉及的水利、农业农村、林业等相关行业项目，执行其行业规定，治理措施产权、使用权和管理权应明晰，并说明管护要求。

8.1.2 应坚持建管并重，按照“谁使用、谁管护”和“谁受益、谁负责”的原则，明确管护主体，落实管护责任，确保持续发挥效益。

8.1.3 应明确人工湿地、污水处理设施、监测设施等重要工程的维护管理方案，维护管理方案应包括管护经费来源等。

8.1.4 在生态旅游型、休闲康养型生态清洁小流域内，应结合实际情况，设置安全警示标牌。可根据客流承载量，建立安全预警和应急保障制度。有条件的地区，在流动人口多的时段，宜开展公众安全和生态安全监测工作。

8.2  水土保持措施管护

8.2.1 应加强汛期雨后梯田、淤地坝、拦沙坝、谷坊等水土保持工程措施的水毁修复工作，有效发挥水土保持功能。

8.2.2 应加强水土保持林、经济林、种草等植物措施的抚育管理，确保成活率与保存率。

8.3  沟（河）道管理

8.3.1  应保护沟（河）道的自然水文形态、水利设施、河岸（库滨）带人工和天然植被，沟（河）道不受人为破坏。

8.3.2  应建立日常巡视制度，发现水利设施损坏应及时报备主管部门维修，及时制止破坏水利、水土保持设施、非法侵占河道、盗采砂石、向沟（河）道排污与倾倒垃圾等行为。

8.4  人工湿地管理

8.4.1 人工湿地运行过程中应做好水位调节管控。

8.4.2 人工湿地植被管理维护，应根据植被生长情况，对缺苗补种、杂草清除、适时收割以及病虫害控制等进行管理，不宜使用除草剂、杀虫剂等化学药剂。

8.5  污水处理

8.5.1  应保证污水处理设施及其相关配套设施完好，设备正常运行，出水水质达到排放标准。

8.5.2  污水处理工程应在显著位置悬挂公示牌，并标明污水处理工艺、处理能力、服务对象、出水水质、管理责任人等。

8.5.3  污水处理设施应做好日常维护管理，出现故障应及时报相关部门维修。

8.6  生活垃圾处置

8.6.1  应建立运行管理机制，明确收集、运输和处理方式。

8.6.2  应保持河道清洁、街道干净整洁，村庄周边无乱堆乱放、无卫生死角，主街道两侧应植树绿化，无杂草。

8.6.3  应做好日常维护，对垃圾处置设施定期进行检查维护，保证正常使用。

8.7  环境绿化美化

8.7.1  环境绿化美化应完善居民自治、村民公约等民主管理制度，专人负责日常管理。

8.7.2  环境绿化美化应加强美丽乡村建设、水生态保护、水土保持科普宣传力度，推广乡村旅游资源、绿色农业产品。

8.8  农田管理

8.8.1  应根据作物品种和耕作方式，建立化肥、农药使用管理和灌溉制度。

8.8.2  农田管理宜采取保土耕作、科学施肥、节水灌溉等措施，指导农户耕种、培肥、维护等。

附 录 A

（规范性附录）
现场调查表格

表A.1  小流域基本情况调查表

| 小流域名称 | 小流域代码 | 流域 面积(km2) | 地貌 类型a | 海拔(m) |  | 土壤类型 | 年均 气温(℃) | 无霜期(d) | 年均 降雨量(mm) | 植被 覆盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高 | 最低 |  |  |  |  |  |
| a：地貌类型按照淮北平原区、江淮丘陵岗地区、沿江丘陵岗地区、皖西大别山区、皖南山丘区等分区填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2  小流域土地利用情况调查表

| 小流域名称 |  | 小流域代码 | 流域面积(km2) | 耕地(hm2) |  | 园地(hm2) | 林地(hm2) |  | 草地(hm2) | 商服用地(hm2) | 工矿仓储用地(hm2) | 住宅用地(hm2) | 公共管理与公共服务用地(hm2) | 特殊用地(hm2) | 交通运输用地(hm2) | 水域及水利设施用地(hm2) | 其他用地(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中：坡耕地 |  | 小计 | 其中：疏林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3  小流域社会经济情况调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 行政村名 | 所属行政区/县级 | 所属行政区/乡镇 | 土地面积(hm2) | 户数 (户) | 户籍人口 (人) | 常住人口 (人) | 劳动力(人) | 人均土地 (hm2/人) | 耕地面积(hm2) | 人均耕地 (hm2/人) | 农村各业总产值(万元) | 年人均纯收入(元) | 特色产业 类型 | 主要经济 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4  小流域水土流失现状调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 小流域名称 | 土地总面积(hm2) | 微度侵蚀 |  | 水土流失面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 平均土壤侵蚀模数/[t/(km2·a)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(hm2) | 比例(%) | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 | 合计 | 比例(%) |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.5  小流域水土流失综合治理现状调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 小流域名称 | 小流域代码 | 封育保护 |  |  | 梯田(hm2) | 水土保持林 |  | 经济林(hm2) | 塘坝(座) | 护坡(延米) | 挡土墙 (延米) | 排洪沟渠 (延米) | 生产道路护坡(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(hm2) | 封禁标牌(块) | 护栏(m) |  | 乔木林(hm2) | 灌木林(hm2) |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.6  沟（河）道水系基本情况调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 沟道编号 | 河流名称 | 河道长度 /m | 汇流面积/km2 | 河沟比降/% | 行洪沟宽 | 年平均径流量/m3/s | 水质a | 河沟植物种类 | 已建小型水利设施 | 现状护岸情况b | 污水排放/个 | 垃圾堆放点/处 | 存在问题（岸坡坍塌、冲刷等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a：对有水的沟（河）道调查水质，根据GB 3838的要求填写水质类别。 b：现状护岸情况按照植物护岸、工程护岸、综合护岸、自然护岸填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.7  小流域人居环境基本情况调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 序号 | 名称a | 距最近河道(km) | 日均生活用水量/[m3/(人·d)] | 生活污水处理 |  |  |  | 生活垃圾处理 |  | 卫生厕所普及率(%) | 村庄(社区)绿化美化面积(m2) | 排洪渠(m) | 新能源利用方式c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日排放量(m3/d) | 处理模式b | 日排放量(m3/d) | 用途 | 日产生量(t/d) | 生活垃圾收集设施(座) |  |  |  |  |  |
| a：按照人居环境调查的行政区填写，村名、乡镇名或县城名。 b：处理模式按照分户污水处理、村庄集中处理、纳入城镇污水管网3类分别填写。 c：新能源利用方式，包括沼气、太阳能、风能等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.8  小流域旅游资源调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 类型a | 环境背景 | 历史成因 | 周边市/县 | 年游客累计数量/万人次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |

表A.9  小流域面源污染源调查表

小流域名称：                                                      小流域代码：

| 序号 | 所属行政区名a | 农 业 种 植 |  |  |  |  | 畜 禽 养 殖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地/园地类型a | 面积(hm2) | 化肥施用强度b(kg/hm2) | 农药施用种类与强度b(mL/hm2) | 农膜覆盖面积c(hm2) | 养殖种类 | 养殖方式d | 产量 | 粪污去向 | 污水年排放量(万m3) | 污水去向 |  |
| a：按照GB/T 21010标准中耕地/园地二级分类填写。 b：一年内单位面积的化肥施用量。化肥施用量按折纯量计算，折纯量指将氮肥、磷肥、钾肥分别按氮、五氧化二磷、氧化钾的量进行折算后的数量。 c：填写施用的农药名称与相应年施用量，年施用量通过调查年施用次数与单次剂量获取。 d：畜禽养殖模式分为规模养殖及散养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 记录人： 校核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附 录 B

（资料性）

表B.1  生态清洁小流域分区分类建设推荐表

| 分区 | 水源保护型 | 生态旅游型 | 和谐宜居型 | 休闲康养型 | 绿色产业型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平原区 | ★ | ★ | ▌ | ★ | ▌ |
| 丘岗地区 | ▌ | ★ | ▌ | ★ | ▌ |
| 山区 | ▌ | ▌ | ★ | ▌ | ★ |
| 备注：▌优选类型、★次选类型；具体到每条小流域，应因地制宜分类。 |  |  |  |  |  |

表B.2  生态清洁小流域措施体系表

| 序号 | 分区 |  | 措施种类 | 水源保护型 | 生态旅游型 | 和谐宜居型 | 休闲康养型 | 绿色产业型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防保护区 |  | 封育保护 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 2 |  |  | 疏林补植 | ▌ | ▌ | ★ | ▌ | ★ |
| 3 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合治理区 | 水土流失治理 | 水土保持林 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▌ |
| 5 |  |  | 梯田工程 | ★ | ▌ | ▌ | ★ | ▌ |
| 6 |  |  | 水蚀坡林地治理 | ★ | ▌ | ▌ | ★ | ▌ |
| 7 |  |  | 经济（果）林 | ▌ | ▌ | ▌ | ★ | ▌ |
| 8 |  |  | 生产道路 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▌ |
| 9 |  |  | 坡面水系工程 | ▌ | ▌ | ★ | ▌ | ▌ |
| 10 |  |  | 节水灌溉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▌ |
| 11 |  |  | 农田生态沟渠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▌ |
| 12 |  |  | 保土耕作 | ▌ | ★ | ★ | ★ | ▌ |
| 13 |  |  | 土地整治 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▌ |
| 14 |  |  | 沟头防护工程 | ▌ | ▌ | ★ | ▌ | ▌ |
| 15 |  |  | 护坡工程 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 16 |  |  | 拦沙工程 | ▌ | ▌ | ★ | ▌ | ★ |
| 17 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 面源污染防治 | 测土配方施肥 | ▌ | ▌ | ★ | ★ | ▌ |
| 19 |  |  | 农药使用减量增效 | ▌ | ▌ | ★ | ★ | ▌ |
| 20 |  |  | 农业资源化利用 | ▌ | ▌ | ★ | ★ | ▌ |
| 22 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 农村人居环境整治 | 生活垃圾处置 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 24 |  |  | 污水处理 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 25 |  |  | 黑臭水体整治 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 26 |  |  | 卫生厕所改造 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 27 |  |  | 村庄绿化美化 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 28 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 29 | 生态修复区 |  | 沟（河）道清理 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 30 |  |  | 植物过滤带 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 31 |  |  | 护岸工程 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 32 |  |  | 塘坝工程 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 33 |  |  | 滚水坝 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 34 |  |  | 水系连通 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 35 |  |  | 人工湿地 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 36 |  |  | 河岸（库滨）带治理 | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ★ |
| 37 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注：█重要措施、★次要措施；具体到每条小流域，应因地制宜布设相应治理措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3  分区措施推荐植物种类一览表

| 适用区域 |  | 乔木 | 灌木 | 草本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水蚀坡林地治理 |  | 银杏、核桃、山核桃、板栗、山楂、苹果、桃树、油桐、石榴 | 紫穗槐、茶、杨桐、柃木、油茶、猕猴桃、多花兰 | 高羊茅、狗牙根、黑麦草、紫云英、白三叶、石蒜、白术、野油菜、紫英 |
| 水源涵养功能提升 |  | 油松、白皮松、白杆、青杆、杜松、麻栎、栓皮栎、槲栎、鹅耳枥、香椿、臭椿等 | 紫穗槐、胡枝子、美丽胡枝子、杨桐、檵木、棯木、多花兰 | 高羊茅、狗牙根、黑麦草 |
| 人居环境改善 |  | 香樟、女贞、合欢、乌桕、水杉、紫薇、桂花、樱桃、桃、紫荆、黄山栾树、雪松、黑松、桂花、广玉兰、乐昌含笑、石榴、大叶榉、垂柳、无患子、白玉兰 | 红叶石楠、杜鹃、南天竺、无花果、八角金盘、迎春、凌霄、红花檵木、红叶石楠、云南黄馨、木芙蓉、茶花 | 鸢尾、扫帚草、紫茉莉、秋英 |
| 植被缓冲带或人工湿地 | 常水位以下 | 池杉、水杉、水松 | 香蒲、菖蒲、荷花、睡莲、水葱、菰千、屈菜 | （1）具有良好水质净化作用：梭鱼草、水葱、苦草、金鱼藻、水芹、灯芯草、薏苡 （2）形成植物屏障，减少岸坡侵蚀：野茭白、芦苇、菖蒲 （3）景观需求的水域： 荷花、慈姑、鸢尾、睡莲、水葱、菖蒲 |
|  | 常水位~设计洪水位 | 池杉、水杉、水松、落羽杉、乌桕、枫杨、重阳木、南川柳 | 小叶蚊母、水蜡、夹竹桃、木芙蓉 | 千屈菜、芦竹、芒、班茅、美人蕉 |
|  | 设计洪水位以上 | 杜英、樟树、雪松、枫香、国槐、侧柏、四季桂、红叶李、湿地松、大叶女贞、黄山栾树、朴树 | 栀子花、胡枝子、紫穗槐、火棘、马棘、杨梅、美丽胡枝子、白棠子树 | 狗牙根、高羊茅、紫花苜蓿、白三叶、麦冬、萱草、石蒜、美人蕉 |

参考文献

  - GB/T 50885    水源涵养林工程设计规范

  - DB34/T 3565   水环境优美乡村评价准则

  - DB34/T 4008   水土流失综合治理技术规范

  - 《水土保持工程设计手册》（专业基础卷）

  - 《水土保持工程设计手册》（规划与综合治理卷）