| ICS | 91.040 |
| --- | --- |
| CCS | P33 |

63

青海省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

农村户厕改造技术规范

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

青海省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本要求	4

5  模式选择	5

6  设计	5

7  施工	6

8  验收	8

附录A（规范性）  双坑交替式户厕构造与使用要求	9

附录B（规范性）  多级沉降一体式户厕构造与使用要求	14

附录C（资料性）  青海省各市、县标准冻结深度	17

参考文献	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB63/1775-2020农村户厕改造技术规范。本文件与DB63/1775-2020相比，主要变化如下：

—修改了适用范围；

—删除“6.3污水处理流程”项下全部内容；

—删除“8 资源化利用”项下全部内容；

—删除 “11 运行与维护”项下全部内容；

—删除“附录A（规范性附录）	三格化粪池厕所形式”；

—删除“附录B（规范性附录）	双翁漏斗式厕所形式”；

—删除“附录C（规范性附录）	粪尿分集式厕所形式”；

—删除“附录E（规范性附录）	阁楼堆肥式厕所形式”；

—删除“附录F（规范性附录）	完整上下水道水冲式厕所”；

—删除“附录G（资料性附录）	农村改厕及污水处理流程示意图”；

—修改“附录D（规范性附录）	双坑交替式厕所形式”为“附录A（规范性附录）	双坑交替式厕所形式”，修订户厕面积、结构形式等技术参数并制图；

—增加“附录B（规范性）多级沉降一体处理式水厕”具体技术参数说明并制图。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：青海省农牧业工程项目咨询有限责任公司

青海省农村社会事业发展指导中心

本文件主要起草人：俄日格力、库海林、李积元、王斐、马科福、白重庆、柏章荣、岳淑萍、索南项加、马绍杰、丁海媛、张鹏飞、张得瑾、郭乾城、邓万林、贾生辉、马建军、毛德虎、周措吉、孟久多杰、王伟、成林多杰、赵青山、李春香、严海龙、唐喜奎、李有文、姚清军、贺万云、夸加多杰、胡永锋、才黄卓玛、周淑磊、李双、王湘予、任蓓蕾、蔡文媚、刘修华、李斌、徐晓晶、马洪玉、周彦玮、昝红霞。

本文件由青海省农业农村厅监督实施。

农村户厕改造技术规范

范围

本文件规定了农村、牧区改厕的术语和定义、基本要求、模式选择、设计、施工与安装、验收等的要求。

本文件适用于农村、牧区改厕的选型、设计、施工与验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6952  卫生陶瓷

GB 19379  农村户厕卫生规范

GB/T 38836  农村三格式户厕建设技术规范

GB/T 38837  农村三格式户厕运行维护规范

GB/T 38838  农村集中下水道收集户厕建设技术规范

GB 50003  砌体结构设计规范

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50268  给水排水管道施工及验收规范

JC/T 2116  非陶瓷类卫生洁具

JC/T 2460  预制钢筋混凝土化粪池

CJ/T 409  玻璃钢化粪池

DB 63/T 2055  农牧区厕所粪污处理及资源化利用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

户厕

具有完整围护结构、便器和贮粪设施，供家庭成员大小便用的卫生场所。

注：建在室内的为附建式,建在室外的为独立式。

[来源：GB 19379—2012，3.1，有修改]

- 无害化卫生户厕

按照规范要求使用时,具备有效降低粪污中生物性致病因子传染性设施的户厕。

[来源：GB 19379—2012，3.2，有修改]

- 粪污

由人体排泄的粪和尿及其冲洗污水组成的混合物。

[来源：GB/T 38836—2020，3.3]

- 粪污无害化处理

减少、去除或杀灭粪污中的肠道致病菌、寄生虫卵等病原体，能控制蚊蝇滋生、防止恶臭扩散，并使其处理产物达到土地处理与农业资源化利用的处理技术。

[来源:GB/T 38837-2020，3.4，有修改]

- 双坑交替式户厕

由厕屋、两个相同便器与贮粪池等部分组成，贮粪池应集中使用其中一个，待粪便贮满后，将贮粪池封闭，同时启用另一个贮粪池，粪便贮满后，亦封闭停用，再将第一池粪便清掏使用，以此实现粪污无害化处理并可持续使用的户用厕所。

- 三格化粪池户厕

由厕屋、卫生洁具、三格化粪池等部分组成，利用三格化粪池对厕所粪污无害化处理的户用厕所。

[来源:GB/T 38836-2020，3.2]

- 多级沉降一体式户厕

由厕屋、蹲(坐)便器、冲水设备、四格化粪池、排气管、溢流渗滤系统等部分组成，将粪尿、冲厕水和厨房、洗浴、洗涤等其他生活污水混合收集，经初步沉淀（发酵）-厌氧发酵-厌氧发酵-好氧发酵四级沉降处理后，排放达到农业灌溉水标准要求，可用于农田绿地灌溉，实现农村生活污水资源化利用的水冲式户用厕所。

- 环境敏感区

依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

基本要求

改厕应遵循安全、卫生、环保、经济、适用、长效的原则，并尊重农户意愿。

应统筹考虑地理、气候、经济、农户生活习惯等因素，因地制宜制定改厕技术方案，并进行技术经济评价。

改厕应采取防冻保温措施，确保冬季正常使用。湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊性地区敷设排水管道、排水构筑物时，应符合GB 50268的规定。

改厕应同步配套粪污处理基础设施，健全清掏转运长效机制。

已鉴定为危房或已确定整体搬迁的村落的不应进行改厕。

改造或新建户厕，应符合GB 19379的户厕卫生要求。

改厕后，粪渣粪液经过无害化处理后应符合DB 63/T 2055的规定，厕所粪污严禁直接排入雨水管、河道、水沟内。

粪污处理及资源化利用应充分考虑当地农牧业生产需要，与庭院经济和农业绿色发展相结合，并符合DB 63/T 2055的要求。

易地搬迁、危房改造、宅基地审批以及其他涉及新建、改造农户住宅时，农村户厕应与住房建造同步规划、审批、建造和验收。

建筑材料、预制型产品和卫生洁具产品应坚固、耐用、结构安全，有利于卫生清洁与节能环保。

采用新材料、新产品、新技术模式，应满足本文件4.10的要求，且需经技术论证后报省主管部门备案。

模式选择

一般要求

农村、牧区改厕应依据村镇建设总体规划，结合农村区域气象、工程地质、村落分布等实际情况，合理选择布局与形式。

水资源匮乏、供水不稳定或缺乏供水设施地区，生态保护区、水源保护地等环境敏感区，水域附近或地下水位较高地区，群众不接受、技术不成熟的地区的改厕不宜采用水厕。

农村、牧区改厕，可根据下列条件选择粪污收集处理模式：

——村庄人口密集、居民点集中、距市政管网较近的地区，应采用将生活污水集中排入市政管网集中处理；

——村庄人口密集、居民点集中、具备整村管网收集条件，宜采用集中建设化粪池或污水处理站集中处理；

——居住相对集中的农户，可按多户为单位建设多户型化粪池进行粪污集中收集处理；

——村庄人口数量少且布局分散的地区，可采用每户独立建设单户型化粪池进行粪污收集后处理。

农村、牧区改厕，可根据下列条件选择户厕类型：

——缺水地区，宜采用双坑交替式户厕，其构造使用应符合附录A的要求；

——供水稳定且无集中管网收集地区，宜采用三格化粪池式户厕、多级沉降一体处理式水厕，三格化粪池式户厕应符合GB/T 38836的规定，多级沉降一体处理式户厕应符合附录B的要求；

——城镇污水管网覆盖到的村庄和城郊社区，宜采用具有完整上下水道系统及污水处理设施的水厕，应符合GB/T 38838的规定。

设计

一般要求

应与村庄住宅建筑相协调,充分利用现有基础设施和地理条件,依托已有房屋改建户厕时,不应影响房屋主体结构使用的安全性，改造所用建筑材料应符合防火规范的要求。

应依据家庭经济条件、常住人口数、冲水量、清掏能力和就地利用能力等合理选用设备和参数。

粪污应单独排入化粪池,生活废水不得排入化粪池；粪污和生活废水不得排入雨水管网,未经处理达标的粪污和生活废水不得排入湖泊、河道、池塘等天然水体。

环境敏感区内改厕，应将化粪池出水封闭引至环境敏感区外处理。

无防冻保温措施的化粪池应建在冻土层以下，埋设在冻土层内及地上的管道、水箱等用水设施以及厕屋、门窗、便器等应采取保温防冻措施。青海省各市、县标准冻结深度可参见附录C。

选址

宜进院入室，预留粪污清掏空间和转运通道。

独立式户厕宜根据常年主导风向建在居室、厨房的下风侧，厕屋门朝向不宜面对主导风方向。

厕屋

厕屋结构应完整、安全、可靠,可采用砖石、混凝土、轻型装配式等结构。采用轻型装配式时,应具备完整的防水性能。厕屋设计应符合GB/T 38836的规定。

厕屋不宜与畜禽棚舍等附属建筑物套建。

既有农房满足改厕条件的，优先在室内改造厕屋；不满足改厕条件的，可选择建造附建式或独立式厕屋。

厕屋室内净高不宜小于2200 mm；户厕门洞净尺寸不宜小于700 mm×2000 mm(宽×高）；旱厕蹲口四边距离周边墙体不宜小于300 mm。

化（储）粪池

化粪池选型选材、有效容积应根据使用人数、日污水量和清掏周期等因素进行确定。

——预制钢筋混泥土化粪池应符合JC/T 2460要求，玻璃钢化粪池应符合CJ/T 409要求。

——现场制作钢筋混凝土结构化粪池应符合GB 50010要求。

化粪池的布局设计应与房屋保持安全距离，化粪池与地下水取水构筑物的距离应大于30 m。

新建化粪池应建在室外,方便粪便清运处理,化粪池建设不得影响周边现有建筑物的安全。必须做好防渗处理,粪污不得外泄。

化（储）粪池设施的吸污（掏粪）口距离农户住宅建筑外墙大于1500 mm，宜设置在便于清掏抽排的位置。

旱厕储粪池设计应与上部厕屋结构相协调，保持整体稳定牢固。

选择黑灰水一体处理的户厕模式，应经过滤油器处理方可排入化粪池。

卫生洁具及排（水）污管

卫生洁具应符合下列要求：

——建设水厕的地区，如为间歇供水应设置储水箱。水箱有效容积不宜小于0.2 m3。

——卫生洁具应选择符合GB 6952 卫生陶瓷 和JC/T2116 非陶瓷类卫生洁具要求的产品。

——旱厕卫生洁具应选择抗腐蚀、不变形、安全性能高的材料或产品。

——在满足化粪池渣液不小于规定滞留时间的前提下，具有完整上下水道系统或污水处理设施的水厕，可选择节水型便器，三格化粪池式水厕可选择冲水量更少的直排式便器。

排水管管材宜采用塑料管材。应符合下列要求：

——卫生间冲厕排水管管内径应不小于100 mm，保证与便器的排污孔连接紧密；

——水厕排污管道的敷设坡度应不小于3%。

施工

一般规定

改厕施工应符合GB/T 38836 和GB/T 38838的相关规定。

管道施工应符合GB 50268 的相关规定。

施工的建筑产品进场时，均应验收合格。建筑材料与设备应分类、整齐堆放，并做好防潮、防

雨、防火和防风措施。水泥进场应复验合格方可使用。

预制化（储）粪池产品应经有资质机构检测，机械强度、材料性能和防渗防漏要求符合规定，并出具出厂合格证。

厕屋

附建式厕屋应保留原有房屋主体结构，不应破坏房屋原有基础。

厕屋改造前，应先采用生石灰等消毒材料覆盖方式对农户原有清粪后的化粪池及周围环境消毒处理。

厕屋内部要求

——水厕厕屋地面及墙面应进行防水处理，墙面及天棚应进行必要的装修。

——水厕厕屋冬季应具备局部保温采暖条件，防止管道、卫生洁具冻结损坏。

——选址在庭院建设的户厕地坪应高于庭院地坪100 mm。

——墙上新开门洞，需在洞口上部设安全过梁。

——厕屋的建筑卫生要求应符合 GB 19379 的有关规定。

卫生洁具与管道

便器应在池坑地基、管基质量检验合格后安装，安装时应自最低处开始。

水厕接便器的排污孔直径应不小于100 mm，按便器下口中心为基础，距后墙的距离应依据便器型号合理确定，距边墙不小于400 mm。

卫生洁具安装时，应将连接口及管道的高度调整正确，纵向应前高后低（5°倾角）以保证冲水后不留积水。

便器的安装应左右平行，与进粪管应连接紧密，并保证便器冲水后流畅。安装后的卫生洁具应进行检查，水厕便器与进粪管应连接紧密并可拆装，合格后方可进行下一工序的施工。便器装稳后应加以保护。

如安装水箱，为防止冬季水厕冻堵，应采取局部加温和保温措施，并保持通风换气，并对厕所取暖保温设备进行维护，确保冬季正常运行。

便器下口与化粪池进粪管上端相接固定，应无平面弯头，水平管道长度不宜超过6 m，坡度应不小于3%。

排气管安装时，应竖向垂直；如果穿过屋面，则管道与屋面接口处应有可靠的防水材料封堵防漏，伸出屋面高度不小于500 mm，管顶应安装无动力风帽。

化（储）粪池

预制化（储）粪池施工作业顺序：放线→挖基槽→降地下水（地下水位高）→处理基底垫层→设备就位→接管充水检查→素土分层回填→安装管道（水厕）→恢复地面→漏水试验合格后→将水抽干（水厕化粪池留存1/3的水）

现浇化（储）粪池施工作业顺序：

水厕化粪池：放线→挖基槽→降地下水（地下水位高）→处理基底垫层→搭建框架模板→混凝土浇筑→安装管道→混凝土完全凝固后注水检查→将池内水抽出（留存1/3的水）→安装顶板→回填→恢复地面。

旱厕储粪池：放线→挖基槽→降地下水（地下水位高）→处理基底垫层→搭建框架模板→混凝土浇筑→混凝土完全凝固后注水检查→将池内水抽干→安装蹲台板。

旱厕砖混式储粪池施工作业顺序：放线→挖基槽→降地下水（地下水位高）→处理基底垫层→砌体→预埋粪池盖板框架固定件→砌体砂浆防渗抹面→注水检查→将池内水抽出→安装蹲台板。

运输和储存应符合以下要求：

——在装卸、运输过程中应平稳，防止碰撞损坏。超高应加红色标志；

——储存时注意防火，塑料、树脂类材料产品应常温存放，防止暴晒。

放线挖基槽应符合如下规定：

——根据实际情况合理确定化（储）粪池的位置、安装标高，根据化（储）粪池的规格要求确定开挖的基槽尺寸；

——池坑开挖的深度及大小应在满足管材及化（储）粪池的安装需要，水厕化粪池具备必要防冻保温措施。

池坑开挖应符合以下要求：

——池坑底部原状土不得扰动，当采用机械开挖时池坑应预留200 mm～300 mm土层，由人工开挖至需求深度，并整平地基土；

——池坑开挖遇地下水时，应采取引水沟、泵抽吸等措施，方可施工；

——池坑底为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并进行相应的地基处理；

——坑壁平顺，边坡坡度符合施工方案的规定。

验收

一般规定

厕所施工质量验收应以户为单位，农户参与，厕所施工完毕在自检合格的基础上，应由相关部门组织验收。

验收分为资料验收和工程实体验收。建设单位应对全部文件资料进行审核，审核通过后进行系统整理、分类立卷，并及时归档。文件资料审核不通过的，建设单位应提出整改意见，由相关单位限时完成整改，再次提交审核，通过后方能进行工程实体验收工作。文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。

工程项目的验收应与后续的运行管理紧密衔接。

应重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收文件、设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。

工程竣工验收后，建设单位应将有关设计、施工和验收文件归档。业务主管部门应将有关文件和技术资料归档，建立农村户厕档案，内容包括：

——申请表；

——协议书；

——技术指导记录；

——竣工验收表；

——施工照片等文件。

合格标准

质量合格标准：

——产品经抽样检验均合格，应采用计数抽样时，合格率应达到100%；

——主要工程产品及材料进行现场验收；

——主要工程材料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确，具有完整的施工操作依据和质量检查记录；

——卫生洁具、化粪池、排气管等主要使用功能的抽查结果满足要求。

验收时应充分征求群众使用意见，群众满意方可认定为验收合格。

质量不合格处理：

——经返工重做或更换配件等的农村户厕，应重新进行验收；

——经返修或更换配件，虽改变外形尺寸但仍能满足结构安全和使用功能要求的农村户厕，可通过协商文件进行验收；

——经返修或更换配件，仍不能满足结构安全或使用功能要求的农村户厕，严禁验收。

（规范性）
双坑交替式户厕构造与使用要求

双坑交替式户厕构造示意图

图A.1、图A.2和图A.3分别给出了砖混结构双坑交替式户厕平面、立面和剖面示意图。

厕屋

厕屋可使用砖混结构、钢筋混凝土结构以及装配式结构，构造应满足表A.1的要求。

厕屋构造基本要求

| 结构类型 | 构造要求 |
| --- | --- |
| 砖混结构 | 采用厚度240 mm墙体，以不低于C20强度混凝土砂浆粘结，墙体无裂缝、无歪斜、墙面基本平整，应设置窗1扇，门洞上方需设置安全过梁，屋顶可为混凝土现浇、轻钢屋面等材料，强度、防火达到民用建筑要求。 |
| 钢筋混凝土结构 | 墙体内双向纵横布置8 mm螺纹钢，水平间距不大于300 mm，垂直间距不大于500 mm，做好衔接处的钢筋交错捆扎，浇筑墙体用混凝土强度不低于C30商砼，浇筑厚度不小于100 mm，应设置窗1-扇，门洞上方需加强钢筋密度作为安全过梁，如条件适宜，储粪池可与墙体同时浇筑成型。 |
| 装配式结构 | 应有稳定轻钢结构作为主体支撑，支撑主梁（立柱）材料强度不得低于标称为30×30×3.0 mm的Q235B材质角钢焊接牢固，也可采用同等强度以上的方钢、C型钢、工字钢等材料牢固焊接，应设置通风对流窗2扇，墙面和屋面材料应满足耐火防水、耐酸碱防腐、耐候性能要求。 |

储粪池

储粪池可建于地平面上或半地下式，由两个互不相通，结构相同的储粪池组成。单池高度600 mm～800 mm。每个储粪池后墙应各设一个宽不小于500 mm、高不小于400 mm的方形出粪口，并加装密封门，防止粪污暴露，蚊蝇滋生。单个储粪池容积不小于0.6 m3。储粪池与厕屋稳定连接，并基础牢固，底部做防渗处理。

盖板和晒板

每个蹲口应设蹲坑盖板。蹲口应与储粪池上部盖板一体，应考虑粪便封存阶段的封闭措施。粪池晒板应选择具有防水、防腐、抗逆性强的材料，并考虑集热性。

排气管

宜选取内径不小于100 mm塑料或其他管材，下端安装在储粪池上部盖板处，排气管应安装在掏粪口远端，做好固定，上端高度以高出厕房顶500 mm为宜，设置无动力风帽提高排气效率。

使用

户厕启用时，应在粪池底部垫一层土或草木灰再使用，防止底部淤积，便于清掏。

便后应及时用干细土（或草木灰或碎秸秆等）覆盖，吸收粪尿水分并使粪尿与空气隔开。

储粪坑应集中使用其中一个，待粪便储满后,将坑封闭；同时启用另一个储粪池，该池粪便储满后时，封闭停用；再将第一池粪便清掏使用，实现双坑交替使用。

储粪池粪便封存半年以后，可直接用做肥料；如果不足半年需清掏，应进行高温堆肥等方式的无害化处理。

- 图A.1砖混结构双坑交替式户厕平面示意图

- 图A.2砖混结构双坑交替式户厕立面示意图

- 图A.3砖混结构双坑交替式户厕剖面示意图

（规范性）
多级沉降一体式户厕构造与使用要求

构造示意图

图B.1、图B.2分别给出了多级沉降一体式户厕化粪池剖面示意图和四格化粪池构造示意图。

化粪池

四格化粪池有效容积不应小于2.1 m3，并应结合使用人数、接入水量、停留时间适当增加容积。

第1、2、3、4池容积比宜为2:1:2:1，化粪池的每格深度应相同，且不应小于1200 mm，各池间间距不小于500 mm。

当接入厨房污水时，应在厨房污水出口加装滤油器，防止油污凝固堵塞管道，化粪池自第3格起额外增加至少1 m3以上有效容积，灰水宜由第三格接入，每格化粪池通过过粪管连接，1池至2池与2池至3池及3池至4池的过粪管可交错安装。

化粪池需根据埋深和当地冻土层厚度做好保温防冻措施。

——当化粪池埋置在冰冻层以内时，结构外围应根据当地冬季气温条件做不小于50 mm厚保温层防护防止池内冻结。

——当池体深埋时，应根据当地冬季气温和冻土层条件确定埋深度，确保化粪池内污水不冻结，并采取适当保暖措施促进池内微生物发酵。

四格化粪池构造基本要求

| 结构类型 | 构造要求 |
| --- | --- |
| 砖混结构 | 基坑底部处理平整，如基坑底部为湿陷性黄土、软土，先平铺30 cm砂石垫层，再双向纵横敷设8 mm螺纹钢，间距不大于200 mm，一体浇筑不小于150 mm厚度C30强度混凝土作为化粪池底层，立面采用厚度240 mm砖混砌体，以不低于C20强度混凝土砂浆粘结，主体无裂缝、无歪斜，安装过粪管道，置入过滤填料，内表面砂浆分两次抹面，总厚度不小于20 mm，保持平整无裂缝，并在半干后洒水维护一次，抹面完全凝固干燥后接入1/2深度水测试渗漏，无渗漏后加盖预制盖板，安装观察井口、排气管等。 |
| 钢筋混凝土结构 | 基坑底部应处理平整，若基坑底部为湿陷性黄土、软土，先平铺30 cm素土垫层；可采用预制混凝土成品化粪池或现场浇筑化粪池；现浇化粪池底部双向纵横敷设强度8 mm螺纹钢，间距不大于150 mm网状结构；圆形化粪池钢筋骨架环向间距不大于150 mm，钢筋直径不小于8 mm，公称内径不大于1500 mm采用单层配筋，公称内径不小于1500 mm采用双层配筋；矩形或多边形化粪池钢筋间距不大于150 mm，钢筋直径不小于10 mm。化粪池底部与立面的钢筋交接捆扎固定，安装过粪管道，置入过滤填料，浇筑混凝土强度不低于C30商砼，浇筑厚度不小于100 mm，主体底部和立面一次性浇筑成型后，再浇筑顶部并安装观察井口、排气管等附件。 |
| 玻璃钢及其他材料成品化粪池 | 基坑底部应处理平整，如基坑底部为湿陷性黄土、软土，先平铺300 mm素土垫层，再双向纵横敷设强度直径10 mm螺纹钢，间距不大于200 mm，一体浇筑100 mm厚度以上C20强度混凝土作为化粪池垫层，待垫层凝固稳定后安装化粪池，化粪池填埋前需充满水防止回填挤压变形，再人工分层回填土，地面不可停驻车辆、放置过重物品等以防池体挤压破裂。化粪池需根据埋深和当地冻土层厚度做好保温防冻措施，选材应保证设计使用寿命不低于20年。 |

尾水溢流渗滤系统

尾水溢流渗滤系统一般位于植物根茎下方，与房屋、墙体保持2 m以上距离，渗滤管材口径不小于50 mm，管道下方均敷设不低于30 cm厚度的粒径3-4 mm砂层，管道上覆不低于30 cm厚度的粒径3-4 mm砂层，溢流系统的管道容积不得低于25 L，根据可用土壤面积设计采用一字型、口字型、日字型等敷设，便于均匀分散。

卫生洁具及排水（污）管路

宜选用节水型卫生洁具，结合用户情况设置厨房污水、洗漱用水等灰水、杂排水管路。

排粪管采用管材内壁应光滑,内径大于等于100 mm,应避免拐弯并尽可能减少长度。进粪管上端与便器下口连接紧密，下端出口设在离第一池池壁顶端50 mm左右高度。

过粪管要求选用内径100 mm内壁光滑管材,设置成倒“L”型；连接第一池至二池的过粪管入口应在第一池池壁的下三分之一处,溢出口应在第二池距池上沿至少保留100 mm；第二池至三池的过粪管入口可在第二池池壁的下三分之一或二分之一处,溢口略低于第二池的过粪管，第三池到第四池过粪管入口可在第三池池壁的下三分之一或二分之一处,溢口略低于第三池的过粪管。

排粪管、过粪管的安装位置应错开并保持一定距离。

化粪池的每池盖板上必须有维护口并应加盖板密封。

排气管应在第一池安装,圆形管径不小于160 mm、或相当于截面积的方管,伸出高于厕屋屋顶500 mm,加装无动力风帽提高排气效率。

使用

化粪池经确认无渗漏方可投入使用。

化粪池投入运行前，先向第一池注水至浸没第一池过粪管口，第二、三池也应少量注水确保粪便进入化粪池后液化分层的需要，第四格注水没过填料层。

禁止取用一、二池的粪液施肥；禁止向二、三池倒入新鲜粪液;注意观察第四格溢流分散情况。

化粪池尽量保持长期有新鲜粪污水进入，防止微生物休眠甚至死亡，影响无害化处理，运行使用过程中，禁止向池内投入杂物。

定期查看第一、二、三格粪渣是否需要清掏，第一、二格粪渣沉积比较快，需要及时检查、清掏防止出现粪渣溢出至第四格现象。

冬季运行时，如便器和进粪管污渍积累较多，应用热水清理，保证进粪管通畅通。

多级沉降一体处理式水厕示意图

多级沉降一体处理式水厕化粪池结构式样图

（资料性）
青海省各市、县标准冻结深度

青海省各市、县标准冻结深度见表C.1。

结冻深度

| 名称 | 地址 | 海拔高度（m） | 标准冻结深度（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 西宁市 | 西宁市二十里铺莫家泉湾（市郊） | 2295.2 | 120 |
| 大通县 | 大通县桥头镇景阳路 | 2450.0 | 108 |
| 湟中区 | 湟中区鲁沙尔镇（城镇） | 2667.5 | 125 |
| 湟源县 | 湟源县城关镇湟嘉路5号（乡村） | 2634.3 | 97 |
| 平安区 | 平安区平安镇湟源路84号（城镇） | 2125.0 | 105 |
| 互助县 | 互助县威远镇（乡村） | 2480.0 | 105 |
| 乐都区 | 乐都区碾伯镇（城郊） | 1979.7 | 77 |
| 化隆县 | 化隆县巴燕城西郊 | 2834.7 | 143 |
| 民和县 | 民和县川口镇东垣滩相家大庄（乡村） | 1813.9 | 108 |
| 循化县 | 循化县积石镇匠庄（郊外） | 1870.3 | 70 |
| 门源县 | 门源县浩门镇（集镇） | 2850.0 | 183 |
| 祁连县 | 祁连县野牛沟乡(草原) | 3320.0 | 250 |
| 海晏县 | 海晏县银滩乡（乡村） | 3010.0 | 181 |
| 祁连县 | 祁连县野牛沟乡(草原) | 3320.0 | 301 |
| 刚察县 | 刚察县沙柳河镇（草原） | 3301.5 | 288 |
| 同仁市 | 同仁市年都乎地方（乡村） | 2491.4 | 147 |
| 尖扎县 | 尖扎县马克唐镇（郊外） | 2084.6 | 82 |
| 泽库县 | 泽库县镇乃亥草原 | 3662.8 | 281 |
| 河南县 | 河南县优干滩（草原） | 3500.0 | 177 |
| 共和县 | 共和县恰不恰镇新建街28号 | 2835.0 | 150 |
| 贵南县 | 贵南县南台路1号（城镇） | 3202.9 | 147 |
| 兴海县 | 兴海县河卡乡（草原） | 3245.6 | 135 |
| 共和县 | 共和县江西沟乡（草原） | 3239.4 | 164 |
| 兴海县 | 兴海县子科滩乡（草原） | 3323.2 | 211 |
| 贵德县 | 贵德县河阴镇郭拉村 | 2237.1 | 113 |
| 共和县 | 共和县石乃亥铁卜加村（草原） | 3269.0 | 210 |
| 同德县 | 同德县巴滩（草原） | 3289.4 | 162 |
| 玛沁县 | 果洛州大武滩（草地） | 3719.0 | 246 |
| 达日县 | 果洛藏族自治州吉迈滩（草原） | 3967.5 | 238 |
| 甘德县 | 甘德县（草原） | 4050.0 | 183 |

  - 结冻深度（续）

| 名称 | 地址 | 海拔高度（m） | 标准冻结深度（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 玛多县 | 玛多县黄河站（草原） | 4272.3 | 277 |
| 班玛县 | 班玛县（草原） | 3530.0 | 119 |
| 久治县 | 久治县智青松乡（草原） | 3628.5 | 132 |
| 玉树市 | 玉树市结古镇中心 | 3681.2 | 104 |
| 称多县 | 称多县清水河乡（草原） | 4415.4 | 252 |
| 治多县 | 治多县渠南路18号 | 4179.1 | 203 |
| 囊谦县 | 囊谦县香达乡东街24（城区） | 3643.7 | 100 |
| 曲麻莱县 | 曲麻莱县约改滩（草原） | 4175.0 | 260 |
| 杂多县 | 杂多县人民政府所在地（草原） | 4066.4 | 202 |
| 德令哈市 | 德令哈市市区 | 2981.5 | 196 |
| 乌兰县 | 乌兰县城东街 | 2950.0 | 166 |
| 大柴旦镇 | 大柴旦镇（草原） | 3173.2 | 172 |
| 茫崖市 | 茫崖市花土沟镇 | 2944.8 | 206 |
| 乌兰县 | 乌兰县茶卡（草原） | 3087.6 | 146 |
| 茫崖市 | 茫崖市冷湖镇 | 2770.0 | 233 |
| 天峻县 | 天峻县城区 | 3417.1 | 299 |
| 格尔木市 | 格尔木市大众街33号（市区） | 2807.6 | 105 |
| 都兰县 | 都兰县诺木洪农场（草原） | 2790.4 | 117 |

参考文献

农村户厕建设技术要求（试行）（国家卫生健康委、农业农村部）

中国农业科学院环境与持续发展研究所 农村厕所粪污处理与资源化利用 [M].北京 中国农业出版社,2020.