| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

6201

兰州市地方标准

DB 6201/T XXXX—2024

预包装兰州牛肉拉面智能化生产技术要求

Technical requirements for intelligent production of prepackaged Lanzhou beef noodles

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

兰州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由兰州市工业和信息化局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司、兰州嘻烧食品科技有限公司、兰州金城虎拉面有限公司、兰州向阳食品有限公司、兰州科盛食品有限公司、兰州理工大学、兰州市牛肉拉面预包装产业发展协会、兰州牛肉拉面行业协会、兰州市标准化研究所。

本文件主要起草人：姜交龙、杨文英、蔡菊香、郑展霞、李雪华、刘金全、王小伟、魏孔炯、张成文、刘晓风、张百刚、王永刚、任海伟、赵小龙。

预包装兰州牛肉拉面智能化生产技术要求

范围

本文件界定了预包装兰州牛肉拉面智能化生产的术语定义、智能化要求、生产管理要求、信息安全、质量管理、标志、包装、运输和贮存，规定了建设预包装兰州牛肉面的智能化生产与管理的要求。

本文件适用于兰州市行政区域内需要使用预包装兰州牛肉拉面智能化生产的生产企业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191       包装储运图示标志

GB 7718        食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 9387（所有部分） 信息技术  开放系统互连  基本参考模型

GB 10396       农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 14881       食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 10395.1     农林机械 安全 第1部分：总则

GB 50311       综合布线系统工程设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预包装兰州牛肉拉面

以独立包装的面条和牛肉汤料为主要原料，辅以独立包装的熟牛肉、脱水蔬菜、油辣椒、萝卜等配料包中的一种或几种，经组合、包装等工序制成的，需煮制或简单冲泡便可食用的预包装兰州牛肉拉面。

预包装兰州牛肉拉面智能化生产

基于物联网、智能感知、自动控制等技术手段，实现预包装兰州牛肉拉面生产过程的智能控制、管理数字化、智能化生产，通过传输和智能控制设备将煮制、油炸、灌装、组装、码垛等预包装兰州牛肉拉面加工设备进行连接而形成的智能化生产线。

智能化要求

基本要求

智能化设备外观应整洁、平整、无污损，不允许有毛刺、磕碰伤。凡与预包装兰州牛肉面产品（含内料包）有直接接触的零件材料应不影响其品质。

智能化设备要求在制造时采用的材料和外购件应符合食品卫生有关规定，并取得合格证，所有配套单机的传动箱和各润滑部件不得有渗漏油现象，不得污染物料。

设备及器具的焊接件焊缝应牢固、平整，不应有烧穿、夹渣、未焊透等现象，钣金件应光滑平整，不应有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等现象，咬缝均匀、牢固，容易松脱的零件应有可靠的防松装置。

对操作及相关人员可能接触的外露旋转、传动和高温部件，应设置安全防护装置。防护装置应符合GB 10395.1中的规定。在高温、有触电危险和容易对人身安全造成伤害的部位，应有安全警示标志。安全警示标志设置符合GB 10396的规定。智能化设备使用说明书应含有安全操作方面的有关详细规定，安全警告标志在使用说明书中应重现，且要清晰、易读。

智能化设备自动运行系统必须装有手动安全控制装置，手动安全控制装置应灵敏、可靠，便于需要时立即切断总电源，使智能化设备停止运转。

网络要求

企业应实现网络全覆盖，车间实现物联网；网络带宽应保障场内设施设备的文字、图像、音频等数 据的稳定传输。应用系统所使用的控制网络通信协议应符合GB/T 9387（所有部分）规定的要求。

通讯要求

线路铺设应符合GB 50311相关要求。

生产连续化要求

通过传送带、提升机等辅助机械串联各个加工设备，使单机作业变为连续作业，确保产品不落地、不卡料、不间断。传送带选用食品级材质，颜色宜以白色、绿色为主。

自动化要求

应用PLC控制系统、机器视觉、机械手、传感器、物联网等自动化技术，自动监测调控加工各工序技术参数(色泽、流量、速度等）。

预包装兰州牛肉拉面流程

实现原材料加工、生产流程等全过程智能化的控制。预包装兰州牛肉拉面流程具体包括：

面条生产工艺流程图

混配→和面→压延熟化→成型→干燥（熟化）→冷却→包装

牛肉汤生产工艺流程图

原料预处理→熬煮→过滤→混料→灌装→包装→杀菌

牛肉生产工艺流程图

原料预处理（解冻、清洗、分割）→焯水→煮制→切制→装袋→杀菌

油辣椒生产工艺流程图

原料预处理→热油→泼制→冷却→包装

萝卜生产工艺流程图

原料预处理切片→煮制→装袋→杀菌

蔬菜生产工艺流程图

前处理→干燥→冷却→分选→包装→杀菌

预包装兰州牛肉拉面成品生产流程

半成品（内料包）入库→半成品（内料包）投料→成品组装→成品检测→成品入库

数据采集和监控

应实现对生产数据的实时采集和监控：

a)通过监控摄像头、传感器、仪器仪表等数据采集设备的自感知，实现对生产全过程实时的数据采集；

b)适时对数据进行采集并传输到相应系统进行决策和执行；

c)生产环节的关键信息进行实时显示；

d)设置自动报警指令和规则，实时对生产全过程进行调整、变更等自决策、自执行。

数据分析

生产过程中及时对所获取的生产相关数据进行分析：

a) 通过数据分析系统，对即时采集的数据进行可视化显示；

b) 建立数据分析模型，对生产数据进行分析，及时获取生产过程中有价值的关键参数指标，用于生产监测。

生产管理要求

过程控制

过程控制主要是针对车间、流水线的自动化系统、传感器、工业网络。过程控制应实现对数字车间、数字化生产线的数据采集、自动化控制。通常包括但不限于：

a)原辅料预处理：应包括对原辅料预处理的相关自动化系统，例如原辅料自动化清洗、自动化烘干等初加工系统等；

b)牛肉汤料熬制：从香辛料、牛肉等原辅料到完成熬制包装的信息系统，应包括投料、汤料输送、封装、杀菌、清洗、烘干、冷却、金属检测等环节；

c）辣椒包：从辣椒粉、香辛料、菜籽油等原辅料到完成泼制包装的信息系统，应包括投料、油辣椒输送、封装、金属检测等环节；

d）萝卜包：从萝卜等原辅料到完成包装的信息系统，应包括投料、煮制、封装、杀菌、清洗、烘干、冷却等环节；

e）牛肉包：从牛肉、香辛料等原辅料到完成煮制、包装的信息系统，应包括投料、煮制、封装、杀菌、清洗、烘干、冷却等环节；

f)成品装配、 自动打码：成品包装后自动传送、装箱等。

生产运行管理

生产执行系统

生产的执行系统（MES系统）应包括以下功能模块：生产管理、物料管理、质量管理、电子批记录管理、设备管理、账号管理、报表管理、排产排程。

生产数据采集与监控系统

概述

借助生产数据采集与监控系统（SCADA系统）的自感知，对现场的运行设备进行监视和控制，实时监控食品生产一线状况，确保符合相关认证体系的要求，实现对全部关键环节的全方位数据监控。

生产监控

通过通讯集成，将车间各独立的设备集成到SCADA系统中进行统一管理监控，监控每一台设备的状 态，保证生产的质量和安全。

报警管理

报警管理模块应满足：

a) 报警事件检测平台经自感应检测，将数据转换为状态，通过系统自决策、 自执行的操作，实现对当前状态的分析、预测出未来故障的趋势；

b) 在检测到异常后，应通过声光、语音、短信等多种方式发出报警；

c)确保报警被处理，记录报警处理相关信息，评估已有行为的正确性或优良度，自动修改系统结构或参数以得到改进，实现系统自学习。

信息安全

参照最新国家信息安全技术标准执行。

质量管理

加工过程的卫生管理、质量安全控制应符合GB 14881的规定，加工过程不能违规添加食品添加剂。

应建立质量安全可追溯管理体系。原料验收、加工过程各道工序应有相应的记录，预包装兰州牛肉拉面原料应按批次经检验符合要求后方可进入下一生产工序，加工各关键控制点应有相关记录，建立原料采购、加工、入库、出库的完整档案记录，各记录应保留三年。

应具备与出厂检验项目相适应的检验室和检验能力，按照相关标准对出厂产品逐批进行检验，出厂检验项目包括感官品质、净含量、水分、过氧化值等，应有相应的检验原始记录，记录应保留三年。。

标志、包装、运输和贮存

标志

在原料采购、加工、贮存等过程中，每批半成品（内料包）、成品应编制加工批号或系列号，做好相应的标识，确保最终产品可追溯。产品的标志、标签应符合GB 7718的要求。

包装

产品外包装应有文字清晰整齐的标志，包装图示应符合GB/T 191的规定。

8.3运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染。运输时应有防雨、防潮、防曝晒等措施。不应与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。