| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

6201

兰州市地方标准

DB 6201/T XXXX—2024

预包装兰州牛肉拉面生产操作规范

Production operation specification for prepackaged Lanzhou beef noodles

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

兰州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由兰州市商务局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司、兰州嘻烧食品科技有限公司、兰州理工大学、兰州市牛肉拉面预包装产业发展协会、兰州牛肉拉面行业协会、兰州市标准化研究所、静宁县食品药品检验检测中心。

本文件主要起草人：姜交龙、赵永珍、缪配霞、李雪华、蔡菊香、杨文英、刘金全、王小伟、魏孔炯、刘晓风、张百刚、王永刚、张成文、郑展霞、赵小龙。

预包装兰州牛肉拉面生产操作规范

范围

本文件界定了预包装兰州牛肉拉面的术语和定义、原辅料要求、加工企业基本条件、生产工艺流程、包装、标签和保质期、留样管理、成品储存、运输的要求。

本文件适用于兰州市行政区域内预包装兰州牛肉拉面的生产操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2707          食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品

GB 4806.7        食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5749          生活饮用水卫生标准

GB/T 6543        运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718          食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8950          食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范

GB 14881         食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050         食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 28118       食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

JJF 1070         定量包装商品净含量计量检验规则

国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》

原国家质量监督检验检疫总局令第123号《食品标识管理规定》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预包装兰州牛肉拉面

以独立包装的面条和牛肉汤料为主要原料，辅以独立包装的熟牛肉、脱水蔬菜、油辣椒、萝卜等配料包中的一种或几种，经组合、包装等工序制成的，需煮制或简单冲泡便可食用的预包装兰州牛肉拉面。

面条

以小麦粉、水为主要原料，添加或不添加其他食品辅料，经（或不经）混配、和面、醒面、压延、熟化（或不熟化）、成型、干燥、冷却、包装等工序加工形成的面条制品。

牛肉汤料配料包

以鲜（冻）牛肉、骨、生活饮用水为原料，辅以食用盐、味精、鸡精调味料、香辛料等，经熬制、过滤、浓缩（或不浓缩）、灌装、杀菌等工序加工制成的兰州牛肉汤料配料包。

熟牛肉配料包

以牛肉为原料，辅以食用盐、香辛料、鸡精调味料、味精等，经前处理、煮制、整形或切片、密封、杀菌等工序制成的熟牛肉配料包。

脱水蔬菜配料包

以蒜苗、芫荽的一种或二种为主要原料，经前处理、切段、干燥（真空冷冻干燥或热风干燥）、冷却、分选、包装、杀菌等工序制成的脱水蔬菜配料包。

油辣椒配料包

以植物油、辣椒为主要原料，辅以香辛料、食用盐等，经前处理、热油、泼制、冷却、包装等工序制成的油辣椒配料包。

萝卜配料包

以萝卜为原料，添加或不添加食用盐、复合调味料等，经预处理切片、煮制、装袋、杀菌、冷却等工序制成的萝卜配料包。

其他配料包

除上述配料包以外的配料包。

原辅料要求

原辅材料的采购、验收、贮存和运输，应符合国家食品安全法的规定以及现行有效的国家标准、行业标准、地方标准及备案有效的企业标准。

用于加工牛肉汤料包、牛肉包的畜禽骨和畜禽肉应符合GB 2707和其他有关国家标准的规定。不得采购和使用未经检疫合格、未盖卫生检验印戳的病死畜禽骨、畜禽肉。

原辅材料、食品添加剂和食品相关产品（如食品用包装材料、食品加工用洗涤剂等）在接收或正式入库前应查验供货者的许可证和产品合格证明文件。原辅材料、食品添加剂和食品相关产品应经验收合格并进行登记验收后，方可入库。

食品原辅材料、食品添加剂和食品相关产品（如食品用包装材料、食品加工用洗涤剂等）的采购应保留相关证件、票据及文件，采购畜禽肉类的，还应索取并留存动物产品检疫合格证明。如使用的原辅材料为实施生产许可管理的产品，应选用获证产品。

加工过程使用的食品原辅材料、食品添加剂和食品相关产品贮藏应有专人管理。食品添加剂应设专柜保管，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料、食品添加剂和食品相关产品。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则。

加工用水应符合GB 5749 的规定。

加工企业基本条件

食品加工人员健康管理与卫生要求

食品加工人员健康管理

应符合GB 14881中6.3.1的规定。

食品加工人员卫生要求

应符合 GB 14881中 6.3.2 的规定。

工作时不得吸烟、进食或有其他有碍食品安全的活动，不得穿工作服上厕所或从事可能污染

工作服的活动。

来访者

- 应符合GB 14881中6.3.3的规定。

环境、车间及设施、生产设备及卫生控制程序应符合GB 14881、GB 8950的规定。

生产工艺流程

面条包、牛肉汤料包、油辣椒包、熟牛肉、萝卜包、脱水蔬菜包生产工艺分别见流程1、流程2、流程3、流程4、流程5、流程6。

流程1：面条包流程图

混配→和面→醒面→压延→熟化（或不熟化）→成型→干燥→冷却回潮（或不冷却回潮）→包装。

流程2：牛肉汤包流程图

原料预处理→熬煮→过滤→混料→包（灌）装→杀菌。

流程3：油辣椒包流程图

原料预处理→热油→泼制→冷却→包装。

流程4：熟牛肉包流程图

原料预处理（解冻、清洗、分割）→煮制→整形或切片→装袋→杀菌。

流程5：萝卜包流程图

原料预处理切片→煮制→装袋→杀菌。

流程6：脱水蔬菜流程图

原料预处理→切段→干燥（真空冷冻干燥或热风干燥）→冷却→分选→包装→杀菌。

其他内料包的生产按照其自身工艺应符合相关要求。将独立包装的面条（半干面或干制面）、牛肉汤料包，辅以独立包装的熟牛肉、脱水蔬菜、油辣椒、萝卜等配料包中的一种或几种，经组合、包装等工序制成预包装兰州牛肉拉面。

包装、标签和保质期

内包装应符合 GB 4806.7 的规定，外包装应符合GB/T 28118、 GB/T 6543 的规定。

净含量符合 JJF 1070 的规定。

预包装产品标签应符合 GB 7718 和 GB 28050 的要求。

预包装兰州牛肉拉面应设定保质期。保质期以面条包或配料包中保质期最短的时间作为预包装兰州牛肉拉面保质期。

留样管理

生产企业应对每批产品进行留样，留样数量应满足检验要求。

留样产品标识后应贮藏在留样室内，且应保存至样品保质期届满。

应对留样样品作好记录。留样记录应包括样品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等项目。

成品储存

库内码放时应保证空气均匀流通，按规格分垛位码放。

库房内堆码应稳固整齐，不应影响库内的气流循环和产品进出。

应预留人行通道及产品的出入库通道。不良的产品应及时隔离，并进行无害化处理。

不应与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混合码放。

出库应按照“保质期先到先出”的原则， 并记录。

运输

运输工具必须清洁、卫生，严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混贮、混运。

搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

在运输过程中，必须防止曝晒、雨淋、受潮。