| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

6201

兰州市地方标准

DB 6201/T XXXX—2024

预包装兰州牛肉面用萝卜包生产操作规范

Production operation specification forwhite radish used in prepackaged Lanzhou beef noodles

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

兰州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由兰州市商务局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司、兰州嘻烧食品科技有限公司、兰州理工大学、兰州市牛肉拉面预包装产业发展协会、兰州牛肉拉面行业协会、兰州市标准化研究所。

本文件主要起草人：姜交龙、缪配霞、李雪华、蔡菊香、杨文英、刘金全、王小伟、魏孔炯、刘晓风、张百刚、王永刚、张成文、郑展霞、赵小龙。

预包装兰州牛肉面用萝卜包生产操作规范

范围

本文件界定了预包装兰州牛肉拉面用萝卜的术语和定义，规定了预包装兰州牛肉拉面用萝卜的原辅料要求、加工企业基本条件、加工工艺、包装、标签和保质期、留样管理、成品储存、运输的要求。

本文件适用于兰州市行政区域内的预包装兰州牛肉拉面用萝卜的生产操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.7        食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5749          生活饮用水卫生标准

GB/T 6543        运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718          食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8950  		 食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范

GB 14881         食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050         食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 28118       食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

JJF 1070         定量包装商品净含量计量检验规则

国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》

原国家质量监督检验检疫总局令第123号《食品标识管理规定》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预包装兰州牛肉拉面

以独立包装的面条和牛肉汤料为主要原料，辅以独立包装的熟牛肉、脱水蔬菜、油辣椒、萝卜等配料包中的一种或几种，经组合、包装等工序制成的，需煮制或简单冲泡便可食用的预包装兰州牛肉拉面。

萝卜包

以萝卜为原料，添加或不添加食用盐、复合调味料等，经预处理切片、煮制、装袋、杀菌、冷却等工序制成的萝卜配料包。

原料预处理

对食品原料进行挑拣、整理、解冻、清洗、剔除不可食部分，以及分切、配料等不需热加工处理的操作过程。

原辅料要求

原辅材料的采购、验收、贮存和运输，应符合国家食品安全法的规定以及现行有效的国家标准、行业标准、地方标准及备案有效的企业标准。

原辅材料、食品添加剂和食品相关产品（如食品用包装材料、食品加工用洗涤剂等）在接收或正式入库前应查验供货者的许可证和产品合格证明文件。原辅材料、食品添加剂和食品相关产品应经验收合格并进行登记验收后，方可入库。

加工过程使用的食品原辅材料、食品添加剂和食品相关产品贮藏应有专人管理。食品添加剂应设专柜保管，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料、食品添加剂和食品相关产品。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则。

加工用水应符合GB 5749的规定。

加工企业基本条件

食品加工人员健康管理与卫生要求

食品加工人员健康管理

应符合GB 14881中6.3.1的规定。

食品加工人员卫生要求

应符合 GB 14881中 6.3.2 的规定。

工作时不得吸烟、进食或有其他有碍食品安全的活动，不得穿工作服上厕所或从事可能污染

工作服的活动。

来访者

- 应符合GB 14881中6.3.3的规定。

环境、车间及设施、生产设备及卫生控制程序应符合GB 14881、GB 8950的规定。

加工工艺

加工工艺流程

原料预处理切片→煮制→装袋→杀菌→冷却。

加工工艺

原料预处理切片

萝卜去头尾，去瘢痕严重的外皮后，清洗干净。

在前处理间操作台上，先将萝卜纵切分成四瓣，然后用切片机进行横向切片，切片厚度约为5-7mm；

煮制

将生活饮用水加入夹层锅，待水沸腾。将食用盐用锅中热水溶解后倒入锅中，将萝卜片放入夹层锅中，盖上锅盖，水温回升后保持 70℃热水浸泡，维持水温 70℃±5℃，热浸 10-15min后停止加热。将复合调味粉用锅中热水单独溶解，抽掉锅中热水，锅中重新加水，将溶解后的复合调味粉倒入锅中，搅匀后浸泡。萝卜随时捞取包装。

装袋

内包材使用前在互锁传递窗中进行1小时紫外线杀菌。内包装应符合GB 4806.7的规定。

在热加工间将处理好的萝卜在给袋式包装机或封口机上，按要求进行包装，包装封口需平整、无褶皱、未封口等不合格现象。

杀菌冷却

在灭菌间将产品送入杀菌釜进行杀菌，根据产品特性选择合适的杀菌工艺。将杀菌后的产品从杀菌釜取出送入到清洗、吹袋设备上进行清洗、吹干。

包装、标签和保质期

内包装应符合 GB 4806.7 的规定，外包装应符合GB/T 28118、 GB/T 6543 的规定。

净含量符合 JJF 1070 的规定。

预包装产品标签应符合 GB 7718 和 GB 28050 的要求。

萝卜包应设定保质期。

留样管理

生产企业应对每批产品进行留样，留样数量应满足检验要求。

留样产品标识后应贮藏在留样室内，且应保存至保质期届满。

应对留样样品作好记录。留样记录应包括样品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等项目。

成品储存

库内码放时应保证空气均匀流通，按规格分垛位码放。

库房内堆码应稳固整齐， 不应影响库内的气流循环和产品进出。

应预留人行通道及产品的出入库通道。不良的产品应及时隔离，并进行无害化处理。

不应与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混合码放。

出库应按照“保质期先到先出”的原则， 并记录。

运输

运输工具必须清洁、卫生，严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混贮、混运。

搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

在运输过程中，必须防止曝晒、雨淋、受潮。