| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

6201

兰州市地方标准

DB 6201/T XXXX—2024

预包装兰州牛肉拉面生产消毒杀菌规范

Specification for disinfection and sterilization of prepackaged Lanzhou beef noodles

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

兰州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由兰州市商务局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司、兰州市标准化研究所、兰州嘻烧食品科技有限公司、兰州理工大学、兰州市牛肉拉面预包装产业发展协会、兰州牛肉拉面行业协会、兰州市标准化研究所。

本文件主要起草人：姜交龙、缪配霞、李雪华、杨文英、蔡菊香、刘金全、王小伟、魏孔炯、刘晓风、张百刚、王永刚、张成文、郑展霞、赵小龙。

预包装兰州牛肉拉面生产消毒杀菌规范

范围

本文件规定了预包装兰州牛肉拉面生产过程中的车间环境消毒、设施设备消毒、人员消毒、消毒剂的管理、包装材料杀菌、产品杀菌以及消毒杀菌记录、效果评估要求。

本文件适用于兰州市行政区域范围内预包装兰州牛肉拉面生产的消毒杀菌。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.2        食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3        食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB 4789.4        食品安全国家标准  食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.10       食品安全国家标准  食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15       食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB 15981         消毒与杀菌效果的评价方法与标准

GB/T 16293       医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法

GB/T 16294       医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法

GB 28232         臭氧消毒器卫生要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预包装兰州牛肉拉面

以独立包装的面条和牛肉汤料为主要原料，辅以独立包装的熟牛肉、脱水蔬菜、油辣椒、萝卜等配料包中的一种或几种，经组合、包装等工序制成的，需煮制或简单冲泡便可食用的预包装兰州牛肉拉面。

消毒

指用物理的（包括清扫和清洗）、化学的和生物的方法，杀灭或清除传播媒介上微生物，使其达到无害化的处理。

消毒剂

用于杀灭传播媒介上的微生物，使其达到消毒或灭菌要求的制剂。

杀菌

指用是指用物理或化学的方法杀灭微生物，包括致病和非致病微生物以及芽孢，使其达到商业无菌或者微生物低于某一限定值以下。

清洁作业区

根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程要求对清洁度要求高的作业区域，必须经过洗手消毒、更衣换鞋才能进入，如原料或混合物料（液）与空气环境接触的工序（如称量、配料）、裸露待包装的半成品贮存、填充及灌装间、内包装车间等。

准清洁作业区

洁净度介于一般作业区和清洁作业区之间，是产品处理但不直接裸露的区域。包括缓冲间（拆包间）、配料间、热加工间、预处理车间、灭菌间等。这些区域对洁净度有一定的要求，但不需要达到清洁作业区的严格标准。人员进入时可不需要二次更衣，但仍需遵守相关的清洁和卫生规定。

一般作业区

指除清洁作业区外的作业区域，清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如原辅料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。

车间环境消毒

空气环境消毒

紫外线消毒，应符合GB 28235规定，在车间顶棚上均布紫外线杀菌灯，按照紫外线波长200nm-280nm、功率≥1.5W/m3设置，悬挂高度以距离地面1.8-2.2m以内为宜，作用时间≥30min，利用其产生的紫外线进行物体表面和空气的消毒灭菌，在暴露原料、半成品等正上方不得安装，宜在每班次后使用，照射过程中不得有人员在场，紫外线消毒后30min后方能进入车间操作。

臭氧消毒，应符合GB 28232的相关规定，臭氧浓度5-30mg/m3，相对湿度≥70%，作用时间30-120min。消毒期间工作人员不应停留在车间，消毒结束后，待臭氧浓度降低至0.16mg/m3以下或至少通风30min后，方能进入车间操作。

采用紫外线消毒时，应符合GB 15981的相关规定，紫外杀菌按照紫外线灯波长200nm-275nm、功率≥1.5W/m3设置，悬挂高度以距离地面2m以内为宜，作用时间≥30min，消毒期间工作人员不应停留在车间，紫外线消毒后30min后方能进入车间操作。

臭氧和紫外线会对人体造成伤害，应配备相应品种和数量的应急处理设备，包括自吸过滤式防毒 面具、防护镜、手套、口罩等，发生安全事故应迅速将伤者转移至空气新鲜处，并立即就医。

墙壁、门窗与地面清洁消毒

加工车间地面和墙裙每天生产结束后进行清洁，车间的顶面、门窗、通风排气孔道上的网罩等应定期进行清洁。

加工车间墙裙表面的灰尘、污垢用清水冲洗或湿毛巾擦洗，必要时使用洗洁精擦洗，再用清水冲洗；地面和表面的垃圾、污垢清理后，用清水冲洗后，用洗洁精拖洗，再用清水冲洗。

清洁作业区、准清洁作业区宜使用100mg/L-250mg/L含氯消毒剂或其他适用消毒剂浸泡的毛巾、拖把擦拭消毒。其中，地面每周不少于一次，墙壁、门窗每月不少于一次；对于员工出入手容易触摸到的部位，要求每班次前后各一次或发现有不洁时重新消毒，重新消毒时应使用100mg/L含氯消毒剂(或其他适用消毒剂)浸泡的抹布擦拭消毒，也可用75%乙醇喷洒消毒。

一般作业区宜使用100mg/L-250mg/L含氯消毒剂(或其他适用消毒剂)浸泡的毛巾、拖把对一般作业区的墙壁、门窗及地面进行擦拭消毒，每月不少于一次。

设施设备消毒

设施的消毒

清洁作业区、准清洁作业区的排水设施，宜使用100mg/L-250mg/L含氯消毒剂或其他适用消毒剂进行冲洗消毒，频率为每班次后冲洗一次。一般作业区的排水设施消毒方式同清洁作业区，消毒频率应每周不少于一次。

对于清洁作业区的空调、出风口、空气过滤器等，每月进行一次清洁消毒工作。遵循先清洁后消毒的原则，风管、出风口、过滤网、过滤器、金属管壁及其他重复使用部件可采用季铵盐类消毒剂擦拭或喷雾消毒，非金属管壁、不再重复使用部件首选过氧化物类消毒剂。

设备的消毒

对于可原位清洗的设备，可根据企业生产实际情况，按照企业制定的消毒频率，使用85℃以上的热水循环消15min。

对于非原位清洗的设备、工器具、食品接触面（工作台面、传送带等），根据企业生产实际情况，按照企业制定的消毒频率，选用100mg/L-250mg/L含氯消毒剂或75％的乙醇（或其他适用消毒剂），按照产品说明采用擦拭、喷淋等方式进行消毒，消毒后用清水洗净残留液。

输送物料的管道也可采用85℃以上热水冲洗干净，或使用原位在线清洗系统（CIP）进行清洗消毒。

也可采用其他物体表面消毒方法，如臭氧、含溴类、季铵盐、二氧化氯等的方式。

工器具及食品接触面消毒

清洁作业区、准清洁作业区工器具及食品接触面操作结束后，使用清水冲洗或湿毛巾反复擦拭（必要时使用洗涤剂擦洗），再用清水冲洗，最后使用100mg/L-250mg/L含氯消毒剂(或其他适用消毒剂)或75％的乙醇（或其他适用消毒剂），按照产品说明采用擦拭、喷淋等方式进行消毒。

一般作业区工器具及操作台使用结束后，使用清水冲洗或湿毛巾反复擦拭（必要时使用洗涤剂擦洗），再用清水冲洗。

人员消毒

应在清洁作业区和准清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施和简单易懂的洗手方法（如七步洗手法等），操作人员进入车间前应对手部进行清洗和消毒。手部清洗采用无色无味洗手液，搓揉15s以上后清水冲洗干净，烘干后手部消毒可采用浓度为75%的酒精消毒30s以上，也可采用其他有效的消毒方式。

内包装等关键操作人员至少每隔2h进行手部消毒一次。如有需要，应在清洁作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施；与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式，且数量应与同班次食品加工人员数量匹配。

清洁作业区和准清洁作业区入口处，应按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。

工作服、工作帽应保持清洁卫生，应建立员工的工作服清洗、消毒功能间，并定期进行清洗消毒。清洁作业区和准清洁作业的工作服、工作鞋靴、工作帽等非一次性劳动防护用品，应在每次进入车间前紫外线消毒30min以上。工作服、工作鞋靴、工作帽等非一次性劳动防护用品，应符合该区域的卫生要求，并及时清洁，清洁后检查服装的纽扣、线头、拉链以及有无破损等，避免异物掉落污染食品。

消毒剂的管理

消毒剂的采购管理

属于危化类消毒剂的，如过氧乙酸、过氧化氢溶液、二氧化氯、醇类等，应按照《危险化学品安全管理条例》规定，向有相应生产及经营资质供应商采购。采购其他消毒剂时，需对供应商进行选择，并在满足使用条件下，选择对产品、设施及人员毒害性、危险性较小的消毒剂。

建立消毒剂采购索证索票与查验制度。如购买消毒剂时，应向供应商索要《营业执照》《消毒剂卫生安全评价报告》《消毒剂生产企业卫生许可证》等证明。

消毒剂的贮存管理

危化类消毒剂应按照国家相关要求进行储存，应张贴化学品安全技术说明书，并单独存放于专用仓库、专用场地或者专用储存室内。专用仓库应设置明显的标志，并按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。

其他类消毒剂应根据储存要求，贮存在干燥、通风的仓库内。仓库应有防潮、防火、防霉措施。消毒剂不得露天堆放或与潮湿地面直接接触；不得与有腐蚀性、有毒有害、易挥发等物品同库贮存；应距离周围墙壁20cm以上，距离地面10cm以上。

消毒剂的领用管理

危化类消毒剂应由专人负责管理，建立档案，并实行双人收发、双人保管制度。其他类消毒剂按照生产所需进行领用，并做好台账。消毒剂废弃液及包装容器按国家相关规定处理。

包装材料杀菌

产品的内包装材料使用前应进行紫外或臭氧消毒杀菌处理。

产品杀菌

干制面条杀菌

干制面条生产过程中，应采用臭氧或紫外线或其他适宜方式对产品进行杀菌，杀菌后应及时进行密 封包装。

汤（配）料包杀菌

有后杀菌要求的，应严格按工艺要求控制好杀菌温度和杀菌时间，汤（配） 料包采用的杀菌方式、 温度和时间应符合表1的规定。

表1  汤 （配）料包采用的杀菌方式、温度和时间

| 汤（配）料包名称 | 杀菌方式a | 温度℃ | 时间min |
| --- | --- | --- | --- |
| 兰州牛肉汤料包 | 高温杀菌 | ≥95 | 15～30 |
| 萝卜配料包 | 高温杀菌 | ≥95 | 15～30 |
| 牛肉配料包 | 高温杀菌 | ≥121 | 15～30 |
| 脱水蔬菜制品料包 | 辐照杀菌 | / | / |
| a 汤（配）料包也可采用其他有效的杀菌方式，其他料包的杀菌方式也可参照执行。 |  |  |  |

消毒杀菌记录、效果评估

消毒杀菌的记录

- 企业应结合实际制定消毒杀菌计划，并按照不同区域消毒后验证，如实对日常消毒杀菌过程进行记录。

消毒杀菌的效果评估

车间环境、设备设施消毒效果评估

清洁作业区空气的消毒效果监测评估一般可选择沉降法或浮游菌法，沉降菌检测参照 GB/T 16294、浮游菌检测参照GB/T 16293，未采用洁净技术净化空气的操作区域采用沉降法，检测方法参照GB/T 16294。

物体表面（墙壁、门窗、设备设施等）消毒效果监测评估的采样方法一般参照《消毒技术规范2002版）》，其检测方法为：根据食品生产企业的质量管理要求，依据 GB 4789.2、GB 4789.3、GB 4789.4、GB 4789.10、GB 4789.15、等国家标准，选择相应微生物检测方法。清洁作业区物体表面菌落总数应≤20 CFU/cm2，并不得检出致病菌。

人员消毒效果评估

人员消毒效果评估的采样及检测方法参照《消毒技术规范（2002版）》，车间环境、设备、人员消毒卫生指标、监控频率应符合表2的规定。

表2  预包装兰州牛肉拉面清洁作业区加工过程微生物监控要求

| 监控区域 | 监控指标及限值 | 监控频率 |
| --- | --- | --- |
| 人员手部 | 菌落总数：≤300 CFU/手 | 每周或每月 |
|  | 大肠菌群：不得检出 | 每周或每月 |
| 空气（沉降菌静态） | 菌落总数：≤30CFU/皿Φ90mm•30min | 每周或每月 |
|  | 霉菌：不得检出 | 每周或每月 |
| 空气（浮游菌静态） | 浮游菌：≤60CFU/m³ | 必要时 |
| 设备食品接触面 | 菌落总数：≤20 CFU/cm2 | 每周或每月 |
|  | 大肠菌群：不得检出 | 每周或每月 |
| 其他 | 致病菌：不得检出 | 必要时 |

产品杀菌效果评估

预包装兰州牛肉拉面产品（含内料包）的杀菌效果评估的采样及检测方法一般根据其所执行的产品质量标准进行，根据其产品质量标准中应明确规定微生物及致病菌的限量指标。