| ICS | 65.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

21

辽宁省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

滩涂贝类机械化播苗作业技术规范

Technical specification for mechanized seeding of mudflat molluses

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

本文件起草单位通讯地址：大连海洋大学（大连市沙河口区黑石礁街52号），联系电话：0411-84762652。

滩涂贝类机械化播苗作业技术规范

范围

本文件规定了滩涂贝类机械化播苗作业的基本要求、滩涂贝类播苗机的选择与调整、播苗作业、播后管理的技术要点。

本文件适用于滩涂贝类机械化播苗作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22213      水产养殖术语

术语和定义

GB/T 22213界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

滩涂贝类播苗机（mudflat molluses seeding machine）

在适宜贝类底播养殖的滩涂区域，连续性地完成贝苗上苗、落苗、播撒等工序的贝类播苗机具。

贝苗(spat)

贝苗是指贝类生长到适宜滩涂底播养殖的贝类苗种，通常不同贝类的苗种规格不同，具体规格按播苗实际作业要求确定。

播苗破损率(seedling broken rate)

在包装、运输、储存或处理过程中，由于机械损伤、环境压力、生物侵害等会导致贝苗损害。在播苗前随机抽取质量为W的待播贝苗，人工挑选出所有损伤的贝苗，测定贝苗原始破损质量W1。在连续播苗状态下，取样质量为W的播出贝苗，人工挑选出所有损伤的贝苗，测定播撒后贝苗破损质量W2，播苗破损率F计算方法见公式（1）。

（2）

（3）

（4）

式中：

Cv——播苗分布变异系数，%；

SD——贝苗数量标准差；

xi——第i个区域贝苗数量，个；

x——区域贝苗数量均值，个；

m——区域数，个。

基本要求

贝苗选择

滩涂贝类播苗机适用对象为菲律宾蛤仔、四角蛤蜊、毛蚶等不同种类和规格的贝苗。选择健康、活力强的贝苗进行播种。贝苗应经过清洗、筛分和除杂等处理。

滩涂选择

选择底质以细砂或砂泥为主（含砂量在70～90%）、风浪较小、平坦且稳定的中低潮区滩涂。

播苗期选择

滩涂贝类适宜播苗期为每年4月～6月和9月～11月，选择汛期的平潮时进行。

播苗机安装与调整

安装与调试

安装

滩涂贝类播苗机安装时，宜注意如下要点：

船载播苗，是指利用播苗渔船作为作业平台，将播苗机安装在渔船甲板的尾部，通过渔船载运进行贝类连续、高效播苗作业。车载播苗，是指利用农用车作为播苗作业平台，将播苗机安装在农用车车斗的后端，由农用车载运进行干滩贝类连续、高效播苗作业。

船载播苗和车载播苗作业前，应进行播苗机正确安装。首先将固定支座安装在渔船甲板或农用车斗的尾部，然后让播苗机机体通过接地棒与船体或车身连接。

调试

分别检查播苗机上苗、落苗和播撒装置的连接紧密性，作业前应进行空转运行，确保各连接部件和紧固件无松动，机器运转平稳，无异常声响。

作业参数调整

播苗幅宽调整

滩涂贝类播苗机播苗幅宽为5m～22m。根据实际养殖需求，通过调节播苗盘的转速调整播苗幅宽，播苗盘转速越大，播苗幅宽越大，播苗盘转速应低于1000rpm。

播苗密度调整

当播苗幅宽调整好后，按照企业生产要求，确定所需播苗密度。通过改变落苗口的开度调整播苗密度，落苗口开度增加，播苗密度增加。

播苗作业

播苗规格与密度

菲律宾蛤仔播苗规格（百粒重≤25g），亩播苗量100kg～200kg；四角蛤蜊播苗规格（百粒重≤155g），亩播种量73kg～84kg；毛蚶播苗规格（百粒重≤390g），亩播种量21kg～65kg。播撒期间，若有漏播区域，要及时补播，确保苗匀、苗全。

操作规程

6.2.1  播苗机调试完成后，需进行试播作业，待播苗机播苗状态稳定后，按规划的播苗路线进行正式播苗作业。

6.2.2  播苗机启动时，应先启动播撒装置，再启动上苗及落苗装置。

6.2.3  播苗作业中，要观察作业情况，保持上苗、落苗及播撒畅通。

6.2.4  播苗作业结束时，应先关闭上苗装置，再关闭落苗和播撒装置。

6.2.5  播苗完成后，及时清理上苗、落苗及播撒装置，并对各运动部件进行保养润滑。

作业质量

6.3.1  播苗破损率≤15%。

6.3.2  播苗幅宽5m～22m。

6.3.3  播苗分布变异系数≤20%。

注意事项

6.4.1  播苗作业前需确保贝苗质量。

6.4.2  播苗作业时，渔船或农用车应匀速行驶。

6.4.3  6级以上大风天气，不宜进行船载播苗作业。

6.4.4  强降雨后海水盐度降低，不宜进行播苗作业。

6.4.5  车载播苗作业应在低潮期进行，船载播苗作业宜在平潮时进行。

6.4.6  播苗设备应选择防水电机，插接件、传动件和防护装置等应做防海水腐蚀处理。

播后监测管理

播苗作业后，一周内进行播苗破损情况检查，此后定期进行播苗效果的监测和评估工作（不少于2次/年），编写播苗效果评估报告。效果评估内容应包括但不限于播苗破损率、贝苗的存活率、密度、生长情况及其形成的资源量和生态影响情况。

（资料性）

滩涂贝类机械化播苗作业实物案例参考

离心式贝类播苗机结构图

1.机架 2.料斗 3.推杆电机 4.落料挡板 5.锥形播苗盘 6.电机 7.挂钩 8.连杆 9.控制器

离心式贝类播苗机结构图

车载播苗作业案例

车载播苗作业

船载播苗作业案例

船载播苗作业

参考文献

[1] 中华人民共和国农业农村部. 关于加快水产养殖机械化发展的意见. 2020.

[2] 全国水产技术推广总站、中国水产学会. 渔业新技术新产品新装备2022年度优秀科技成果的通知. 农渔技学示[2022] 55号：贝类底播养殖机械化播苗新装备.

[3] 农业农村部农业机械化总站、全国水产技术推广总站. 关于公布池塘养殖尾水处理及筏式吊养与底播增养殖轻简化技术装备遴选结果的通知. 农机化总站[2022] 138号：BMJ-2滩涂贝类机械化播苗装备.

[4] 农业农村部农业机械化管理司. 关于开展第二批短板机具项目化实施方案编制工作的函. 农机科[2022] 82号：滩涂贝类播种机械.

[5] 辽宁省农业农村厅. 辽宁省第一批农机装备短板弱项清单. 2023: 贝类底播养殖播种机械.

[6] Zhang Hanbing, Li Pengeng, Zhang Haonan, et al. Design and experiment of cone disk centrifugal shellfish seeding device[J]. Frontiers in Marine Science, 2023, 10: 1136844.

[7] 黄伟, 李秀辰, 母刚, 等. 离心式滩涂贝类播苗装置设计与试验[J]. 大连海洋大学学报, 2022, 37(2):9.

[8] 刘文博, 张寒冰, 李秀辰, 等. 面向机械化播苗的菲律宾蛤仔幼苗生物力学特性分析[J]. 大连海洋大学学报, 2020, 35(3):7.

[9] Li Hangqi, Zhang Guochen, Li Xiuchen, et al. Calibration of the discrete element method parameters in living juvenile Manila clam (Ruditapes philippinarum) and seeding verification[J]. AgriEngineering, 2021, 3(4): 894-906.

[10] DB21/T 3135, 菲律宾蛤仔浅海底播增殖技术规范[S].

[11] DB21/T 3373, 毛蚶浅海底播养殖技术规程[S].

[12] DB21/T 1980, 虾夷扇贝底播增殖技术规范[S].

[13] NY/T 3490, 农业机械化水平评价 第3部分：水产养殖[S].

[14] NY/T 2846, 农业机械适用性评价通则[S].