| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

37

山东省地方标准

DB37/T XXXX—202X

河湖库水生态综合评价技术指南

Technical guidelines for water ecological evaluating of river and lake(reservoir)

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	Ⅱ

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3.术语和定义	2

4 水生态调查评价指标体系	3

5 水生态状况综合评价	4

6 水生态调查要求	5

7 质量保证与控制	6

8 评价报告要求	6

参考文献	7

附录 A （资料性）  指标评价得分计算方法	8

附录 B （资料性）  河湖库水生态状况调查评价工作报告和技术报告大纲	16

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省生态环境厅提出并组织实施。

本文件由山东省环保标准化技术委员会归口。

河湖库水生态综合评价技术指南

适用范围

本标准规定了山东省河流、湖库水生态综合评价指标、标准与方法。

本标准适用于山东省河流、湖库等地表水体的水生态调查与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 50159 河流悬移质泥沙测验规范

GB 50179 河流流量测验规范

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 495 水质 采样方案设计技术规定

HJ 710.7 生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类

HJ 710.8 生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物

HJ 1156 自然保护地人类活动遥感监测技术规范

HJ 1295 水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）

HJ 1296 水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）

SL/T 247 水文资料整编规范

SL/Z 712 河湖生态环境需水计算规范

SL/T 793 河湖健康评估技术导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 水生态状况指数 water ecological index，WEI

反映被评价区域水生态状况的综合评价指数，综合水生生物、水环境、水生境、水资源特征和社会服务状况，由各指标单项赋分后加权求和得到。

- 水生生物 aquatic organisms

生活在各类水体中生物的总称。包括浮游植物、浮游动物、大型底栖动物、鱼类、藻类、大型水生植物、着生藻类等类群，表征流域水生生物多样性和生态系统健康状态。

- 水生境 water habitat

又称栖息地，指生物的个体种群或群落生活地域的环境，包括必需的生存条件和其他生物起作用的生态因素。

- 水环境 water environment

指自然界中水的形成、分布和转化所处空间的环境。是指围绕人群空间及可直接或间接影响人类生活和发展的水体，其正常功能的各种自然因素和有关的社会因素的总体。

- 水资源 water resource

指地表和地下可供人类利用又可更新的水。

注:常指较长时间内保持动态平衡，可通过工程措施供人类利用，可以恢复和更新的淡水。

水生态调查评价指标体系

评价指标

- 本文件水生态综合评价指标体系分河流和湖库2类。评价指标体系分3个层级，目标层水生态状况，反映水体生态系统环境质量总体状况；一级指标层包括水生生物指标、水环境指标、水生境指标、水资源指标、社会服务五类，反映完整水体生态系统状况，是决定水体水生态环境质量状况的主要因素；二级指标层在一级指标层下选择若干具体指标。河流、湖库水生态综合评价指标见表1。

- 表1 水生态综合评价指标

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河流 | 湖库 |
| 水生态状况 | 水生生物 | 鱼类物种数 | 鱼类物种数 |
|  |  | 大型底栖动物物种数 | 大型底栖动物物种数 |
|  |  | 着生藻类硅藻指数 | - |
|  |  | - | 浮游动物多样性指数 |
|  |  | - | 浮游植物多样性指数 |
|  |  | - | 水生植被覆盖度 |
|  | 水环境 | 汛期污染强度a | - |
|  |  | 综合污染状态指数 | 综合营养状态指数 |
|  | 水生境 | 自然岸线率 | 自然岸线率 |
|  |  | 河流连通性 | 湖（库）连通性 |
|  |  | 水源涵养区生态系统质量 | 水源涵养区生态系统质量 |
|  |  | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 水生生物栖息地人类活动影响指数 |
|  | 水资源 | 生态流量满足程度 | 生态水位满足程度 |
|  |  | 入海沙量保障程度b | - |
|  |  | 断流干涸程度 | - |
|  | 社会服务 | 公众满意度 | 公众满意度 |
|  | 合计 | 13 | 12 |
| 注：a“汛期污染强度”不适用于黄河干流水环境评价。 b“入海沙量保障程度”指标适用于黄河流域入海河流水资源评价。 |  |  |  |

河流水生态综合评价指标权重

河流水生态综合评价指标权重见表2。

- 表2 河流水生态评价指标推荐权重

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水生生物 | 0.3 | 鱼类物种数 | 0.4 |
|  |  | 大型底栖动物物种数 | 0.4 |
|  |  | 着生藻类硅藻指数 | 0.2 |
| 水生境 | 0.2 | 自然岸线率 | 0.3 |
|  |  | 河流连通性 | 0.25 |
|  |  | 水源涵养区生态系统质量 | 0.1 |
|  |  | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 0.25 |
|  |  | 入海沙量保障程度c | 0.1 |
| 水环境 | 0.2 | 综合污染状况 | 0.6 |
|  |  | 汛期污染强度 | 0.4 |
| 水资源 | 0.2 | 生态流量满足程度 | 0.6 |
|  |  | 断流干涸程度 | 0.4 |
| 社会服务 | 0.1 | 公众满意度 | 1 |
| 注：c为备选指标，备选指标如果未选中，其权重分配到水源涵养区生态系统质量 |  |  |  |

湖库水生态综合评价指标权重

湖库水生态综合评价指标权重见表3。

- 表3 湖库水生态评价指标推荐权重

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水生生物 | 0.3 | 鱼类物种数 | 0.3 |
|  |  | 大型底栖动物物种数 | 0.3 |
|  |  | 浮游植物多样性 | 0.1 |
|  |  | 浮游动物多样性指数 | 0.1 |
|  |  | 水生植被覆盖度 | 0.2 |
| 水生境 | 0.3 | 自然岸线率 | 0.3 |
|  |  | 湖（库）连通性 | 0.25 |
|  |  | 水源涵养区生态系统质量 | 0.2 |
|  |  | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 0.25 |
| 水环境 | 0.2 | 综合营养状态指数 | 1 |
| 水资源 | 0.1 | 生态流量满足程度 | 1 |
| 社会服务 | 0.1 | 公众满意度 | 1 |

水生态状况综合评价

水生态状况指数

利用综合指数法进行水生态状况评价。通过水生生物、水环境、水生境、水资源、社会服务指标加权求和，构建水生态状况指数（WEI），以该指数表示水体水生态环境整体的质量状况，参见公式（1）。各评价指标解释及评分细则详见附录A。

WEI = i=1N（Ai×Wj）................................(1)

式中:

WEI—为水体（河流、湖库）水生态状况综合得分；

Ai—为一级指标层（水生生物、水生境、水环境、水资源、社会服务）的得分；

Wj—为一级指标层的权重；

N—为一级指标层的指标个数。

一级指标得分分别由各自的二级指标层加权获得，参见公式（2）。

Ai= j=1n（Bj×wj）....................................(2)

式中:

Bj—为二级指标层第j个指标的得分；

wj—为二级指标层第j个指标的权重；

n—为二级指标层的指标个数。

评价分级

根据水生态状况指数得分，将水生态状况分为五级，依次为“优秀”“良好”“中等”“较差”“很差”。

- 表4 水生态综合评价等级划分

| 水生态状况 | 优秀 | 良好 | 中等 | 较差 | 很差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评价指数 | [100,80) | [80,60) | [60,40) | [40,20) | [20,0] |

水生态调查要求

水生生物指标

调查时间与频次

大型水生植物、着生藻类调查原则上每年开展1次，大型水生植物调查在夏季开展，着生藻类调查在平水期开展；其他水生生物指标调查每年开展3次，分别在春季、夏季、秋季各开展一次，可根据实际情况进行调整。

调查项目与方法

a）鱼类

河流、湖库开展鱼类物种数、物种组成、数量、优势种等鉴定分析，调查方法按照HJ 710.7执行。

b）大型底栖动物

河流、湖库开展大型底栖动物物种数、物种组成、数量、优势种、生物量等鉴定分析，调查方法按照HJ 710.8执行。

c）浮游生物

湖库开展浮游生物（浮游动物和浮游植物）群落结构、密度、生物量、优势种等鉴定分析，调查方法按照HJ 1296执行。

d）着生藻类

河流开展着生藻类物种数、物种组成、数量、优势种等鉴定分析，调查方法按照HJ 1295和总站水字〔2021〕629号执行。

e）水生植物

湖库开展水生植被覆盖度调查，调查方法按照总站水字〔2022〕330号执行。

水生境指标

调查时间与频次

遥感数据分析原则上每年开展1次，水源涵养区生态系统质量宜选择6—9月植被生长季调查，其他内容调查时间宜选择3—6月，可根据实际情况进行调整。

调查项目与方法

a）自然岸线率

通过遥感技术获取流域范围生态系统类型，调查岸线范围内的自然生态系统面积占总生态系统面积的比例，参照卫星环字〔2021〕6号执行。

b）水体连通性

通过卫星遥感影像提取流域内闸坝数量、类型、位置等，采用阻隔系数法计算单位长度河道所受的完全阻隔系数，参照SL/T 793执行。

c）水生生物栖息地人类活动影响指数

计算河流、湖库等涉水自然保护地受人类活动干扰的面积占涉水自然保护地总面积百分比，参照HJ 1156执行。

d）水源涵养区生态系统质量

通过遥感监测技术调查水源涵养区内植被覆盖度、叶面积指数、总初级生产力等密度信息，参照HJ 1172执行。

水环境指标

国控点位水环境监测按照生态环境部每年印发的年度国家生态环境监测方案执行；省控点位、市控点位水环境监测按照地方生态环境监测方案执行；其他点位水环境监测与水生生物调查同步开展。水环境指标分析方法参照GB 3838、HJ 91.2和总站水字〔2022〕449号执行。

水资源指标

水资源指标与水利部门的监测频次保持一致，按照水利部门监测方案执行。

质量保证与控制

水生生物调查质控

水生生物全过程质量保证和质量控制按照总站水字〔2022〕386号相关要求执行。

水环境调查质控

水环境调查全过程质量保证和质量控制按照环办监测函〔2017〕249号相关要求执行。

水生境调查质控

a）生境调查至少应有2人同时完成记录和评价；不同调查周期同一调查范围内的生境调查建议由同批人员完成。

b）遥感解译成果质量，应符合GB/T 17941中数字线划图的要求。

水资源调查质控

随机抽取20%点位进行平行采样，数据误差控制在±10%以内为合格。

评价报告要求

形成河湖库水生态状况调查与评价工作报告和技术报告，工作报告和技术报告大纲参见附录B。

- 参考文献

- 地表水环境质量评价（环办﹝2011﹞22号）

- 《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（环办监测函〔2017〕249号）

- 长江流域水生生物完整性指数评价办法（试行）（农长渔发〔2021〕3号）

- 长江流域水生态考核指标评分细则（试行）（环办水体〔2023〕10号）

- 水生态监测技术要求 大型底栖动物（试行）（总站水字〔2021〕33号）

- 水生态监测技术要求 淡水浮游植物（试行）（总站水字〔2021〕41号）

- 水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）（总站水字〔2021〕47号）

- 水生态监测技术要求 淡水着生藻类（试行）（总站水字〔2021〕629号）

- 水生态监测技术要求 大型水生植物（试行）（总站水字〔2022〕330号）

- 水生态监测技术要求 水生生物监测质量保证和质量控制（试行）（总站水字〔2022〕386号）

- 地表水汛期污染强度监测技术指南（试行）（总站水字〔2022〕449号）

- 河湖岸线遥感提取与分类技术规定（试行）、河流断流干涸遥感监测评价技术规定（试行）（卫星环字〔2022〕6号）

- （资料性）

- 指标评价得分计算方法

水生生物指标

    - 鱼类物种数

选择重点保护及土著鱼类种数评价，评价现状鱼类种数与有历史记录的较好状态鱼类种数的差异状况，参见公式（A.1）。对于无法获取历史监测数据的区域，可采用专家咨询的方法或者设置参照点位的方法。

Fri=FiFe×100        （A.1）

- 式中：

- Fri—鱼类物种数指数；

- Fi—为评价河湖库调查获得的鱼类种类数量（剔除外来物种），种；

- Fe—历史评价河湖库的鱼类种类数量，种。

- 如果调查到的鱼类种数大于有历史记录的较好状态鱼类种数，赋分按照100分计算。

A.1 鱼类物种数指数赋分表

| 鱼类物种数指数 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |

    - 大型底栖动物物种数

评价现状大型底栖动物种数与有历史记录的较好状态大型底栖动物种数的差异状况，参见公式（A.2）。对于无法获取历史监测数据的区域，可采用专家咨询的方法或者设置参照点位的方法。

Zri=ZiZe×100         （A.2）

- 式中：

- Zri—大型底栖动物种数指数；

- Zi—为评价河湖库调查获得的大型底栖动物种类数量，种；

- Ze—历史评价河湖库的大型底栖动物种类数量，种。

- 如果调查到的大型底栖动物种数大于有历史记录的较好状态大型底栖动物种数，赋分按照100分计算。

A2.大型底栖动物物种数指数赋分表

| 大型底栖动物物种指数 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |

    - 浮游生物香农-维纳多样性指数

浮游生物香农-维纳多样性指数计算参见公式（A.3）。

H=−i=1S(niN)log2(niN)      （A.3）

- 式中：

- H—香农-维纳多样性指数；

- S—物种数；

- i—第i个物种数；

- ni—物种i的个体数；

- N—生物个体总数。

浮游生物多样性指数赋分标准见下表。

A3.浮游生物多样性指数赋分标准

| 香农-维纳多样性指数 | H＞3 | 2＜H≤3 | 1＜H≤2 | 0＜H≤1 | H＝0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 |

    - 着生藻类硅藻指数

以硅藻相对密度和环境敏感值的乘积为权重，参见公式（A.4）计算硅藻指示值的加权平均值（v）。

v=k=1mρkSkvkk=1mρkSK          （A.4）

- 式中：

- v—硅藻指示值的加权平均值（1~5）；

- ρk—硅藻物种k的相对丰度（物种k个体数/总个体数）;

- Sk—硅藻物种k对环境的敏感值（1~4）；

- vk—硅藻物种k对环境的指示值（1~5）。

- 着生藻类硅藻指数（CDI）计算参见公式（A.5）。

- CDI=(v−1)×25       （A.5）

- 式中：

- CDI—着生藻类硅藻指数；

- 1—为使得CDI值的分布范围转换为0~100之间而设置的常数；

- 25—为使得CDI值的分布范围转换为0~100之间而设置的常数。

- 着生藻类硅藻指数赋分标准见下表。

A4.着生藻类硅藻指数评价赋分标准

| 硅藻指数 | CDI≤30 | 30<CDI≤50 | 50<CDI≤65 | 65<CDI≤80 | CDI>80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |

    - 水生植被覆盖度

水生植被覆盖度可以根据实际情况选用下列方法：

a)参考点比对赋分方法：以同一生态分区或湖库地理分区中、湖库类型相近、未受人类活动影响或影响轻微的湖库，或选择评估湖库在形态及水体水质重大改变前的某一历史时段作为参考系，确定评估湖库大型水生植物覆盖度评价标准；以评估年大型水生植物覆盖度除以该参考系标准计算其百分比。

A5.基于参考点标准的水生植被覆盖度指标评价赋分方法

| 水生植被覆盖度变化比例% | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 接近参考点状况 | 与参考点状况有较小差异 | 与参考点状况有中度差异 | 与参考点状况有较大差异 | 与参考点状况有显著差异 |
| 赋分 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |

b)直接评判赋分法：水生植被覆盖度根据下表赋分，赋分计算时采用线性插值法。

A6.水生植被覆盖度直接评价赋分标准

| 水生植被覆盖度% | 0 | （0，10] | (10，40] | (40，75] | (75，100] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 无植被覆盖 | 植被稀疏 | 中等覆盖 | 重度覆盖 | 极重度覆盖 |
| 赋分 | 0 | （0，25] | (25,50] | (50,75] | (75,100] |

水生境指标

    - 自然岸线率

自然岸线率计算参见公式（A.6）。

SRI=LnL×100%        （A.6）

- 式中：

- SRI—评价年调查水体自然岸线率；

- Ln—评价年自然岸线长度（m）；

- L—岸线总长度（m）。

- 自然岸线率根据下表赋分，赋分计算时采用线性插值法。

A7.自然岸线率指数赋分标准表

| 自然岸线率% | （60,100] | （40,60] | （20,40] | （10,20] | [0,10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | （80，100] | （60,80] | （40,60] | （20,40] | [0,20] |

    - 水体连通性

- a）河流连通性指数

河流连通性指数计算参见公式（A.7）。

B=i=1nNiAiL×100       （A.7）

式中：

- B—河流连通性指数；

- N—闸坝类型；

- Ni—第i种闸坝的总数量；

- Ai—第i种的阻隔系数；

- L—评价河段/河流长度。

水闸只在部分时间段阻隔鱼类洄游，阻隔系数定为0.25；拦水坝主要是拦截江河渠道水流以抬高水位或调节流量，而滚水坝是一种高度较低的拦水建筑物，是低溢流堰，由于其坝顶可以溢流，因此将拦水坝的阻隔系数定为0.5，滚水坝的阻隔系数定为0.25；橡胶坝其坝顶可以调节高度，同时可以溢流，对河流的阻隔影响较小，阻隔系数定为0.25。

对河流连通性指数进行量纲统一的标准化处理，采用极差标准化处理方法进行归一化处理后赋分，参见公式（A.8），赋分计算时采用线性插值法。

Zj=（Bmax−Bj）（BMAX−Bmin）×100         （A.8）

- 式中：

- Zj—第j条河流/段连通性指数归一化值；

- Bj—第j条河流/段的连通性指数；

- Bmax—河流连通性指数最小值；

- Bmin—河流连通性指数最大值。

A8.河流连通性指数赋分标准表

| 河流连通性指数归一化值（Zj） | （80,100] | （60,80] | (40,60] | (20,40] | [0,20] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | （80,100] | （60,80] | (40,60] | (20,40] | [0,20] |

b）湖（库）连通性指数

根据环湖（库）主要入湖（库）河流和出湖（库）河流与湖（库）之间的水流畅通程度评价，参见公式（A.9）。

CIS=n=1NsCISnQnn=1NsQn        (A.9)

- 式中：

- CIS—湖（库）连通性指数赋分；

- Ns—环湖（库）主要河流数量（条）;

- CISn—评价年第n条环湖（库）河流连通性赋分；

- Qn—评价年第n条河流实测的出（入）湖（库）水量（万m3/年）。

环湖（库）河流连通性确定时，应根据主要环湖（库）河流的闸坝建设及调控状况（按断流阻隔月数计，对于自然月不是所有天数都处于阻隔状态的情况，可将阻隔天数折算为以月为单位后进行统计）、主要环湖（库）河流年出（入）湖（库）水量占出（入）湖（库）河流多年平均实测年径流量之比，分别确定顺畅状况，取其中的最差状况确定每条环湖（库）河流连通性赋分。

A9.湖（库）连通性指数赋分标准

| 连通性 | 阻隔时间（月） | 年入湖（库）水量占入湖（库）河流 多年平均实测年径流量比例（%） | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺畅 | 0 | 70 | 100 |
| 较顺畅 | 1 | 60 | 70 |
| 阻隔 | 2 | 40 | 40 |
| 严重阻隔 | 4 | 10 | 20 |
| 完全阻隔 | 12 | 0 | 0 |

    - 水生生物栖息地人类活动影响指数

水生生物栖息地人类活动影响指数主要针对涉水自然保护地，包含国家级和省级自然保护区、湿地公园和水产种质资源保护区三类自然保护地。水生生物栖息地人类活动影响指数评价水生生物保护栖息地受人类活动干扰的程度，以河流、湖库等涉水自然保护地受人类活动干扰的面积占涉水自然保护地总面积百分比表征，参见公式（A.10）。

- AI=(ADH/AH)×100%       （A.10）

- 式中：

- AI—水生生物栖息地人类活动影响指数，％；

- ADH—受人类活动干扰而发生变化的涉水自然保护地面积。干扰类型主要包括围垦、养殖、采砂、采石、取土、构筑物建设等活动，km2；

- AH—涉水自然保护地总面积，km2。

- 水生生物栖息地人类活动影响指数赋分标准见下表，赋分计算时采用线性插值法。

A10.水生生物栖息地人类活动影响指数评价赋分标准

| 水生生物栖息地人类活动影响指数，% | (40,50] | (30,40] | (20,30] | (10,20] | [0,10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | [0,20) | [20,40) | [40,60) | [60,80) | [80,100] |

    - 水源涵养区生态系统质量

- 水源涵养区生态系统质量计算参见公式（A.11）。

RVIi,j,k=Fi,j,kFmaxi,j,k             （A.11）

式中：

RVIi,j,k—为第i年第j分区第k类植被生态系统生态参数的相对密度；

Fi,j,k—第i年第j分区第k类植被生态系统生态参数值；

Fi,j,k—第i年第j分区第k类植被生态系统生态参数值；

Fmaxi,j,k为第i年第j分区第k类植被生态系统生态参数最大值。

依照此方法，对植被覆盖度、叶面积指数、总初级生产力分区分类型选取参照值计算相对密度，将结果归一化到0～1之间，归一化方法如下：

指数归一化是将各指数值域转换到 0～1之间，归一化具体方法参见公式（A.12）。

X=X=min(X)max(X）−min(X)       (A.12)

式中：

X—为归一化处理后指数；

X—为原指数。

生态系统质量反映区域生态系统质量整体状况，由植被覆盖度、叶面积指数和总初级生产力的相对密度来构建，参见公式（A.13）。

- EQIi,j=LAIi,j+FVCi,j+GPPi,j3×100       （A.13）

式中：

EQIi,j—为第i年第j分区生态系统质量；

LAIi,j—第i年第j分区叶面积指数相对密度；

FVCi,j—为第i年第j分区植被覆盖度相对密度；

GPPi,j—为第i年第j分区总初级生产力相对密度。

水源涵养区生态系统质量指标赋分等于生态系统质量数值。

水环境指标

    - 综合污染状况指数

入海断面采用化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、氨氮及总氮5项指标参与计算；其他点位采用化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮及总磷4项指标。

单项污染指数计算参见公式（A.14）。

Pi=CiSi            （A.14）

式中：

Pi—为单项污染指数；

Ci—为第i个水质指标的浓度值；

Si—为第i个水质指标标准限制。高锰酸盐指数、氨氮、总磷依据浓度值为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅲ类标准值，总氮为2.0mg/L。

综合污染状态指数的计算参见公式（A.15）。

P=1ni=1nPi          （A.15）

式中：

P—为综合污染状态指数；

Pi—为单项污染指数；

n—为参与评价的水质指标个数。

综合污染状况指数赋分见下表。

A11.综合污染状态指数赋分标准表

| 综合污染状况指数 | ≤0.5 | （0.5,0.7] | (0.7,1] | (1,2] | ＞2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 20 | 0 |

    - 汛期污染强度

汛期污染强度参见公式（A.16）。

RPI=CmaxCs        （A.16）

式中：

RPI—为汛期污染强度；

- Cmax—为首要污染物浓度最大值；

- Cs—为该项指标考核目标对应浓度限值。

- 汛期污染强度赋分见下表。

A12.汛期污染强度赋分标准表

| 汛期污染强度值 | ≤1 | (1,1.2] | (1.2,1.5] | (1.5,1.9] | (1.9,3.7] | ＞3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

    - 综合营养状态指数

选取叶绿素a（Chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（CODMn）计算湖库的综合营养状态指数（TLI），并根据营养状态指数划分等级按照百分制进行折算，赋分标准见下表。

A13.综合营养状态评价等级指数赋分标准表

| 综合营养状态指数 （TLI） | TLI＜30 | 30≤TLI≤50 | 50<TLI≤60 | 60<TLI≤70 | TLI＞70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 30 | 0 |

水资源指标

    - 生态流量（水位）满足程度

a）生态流量满足程度

- 对于常年有流量的河流，宜采用生态流量满足程度进行表征。分别计算4～9月及10～3月最小日均流量占相应时段多年平均流量的百分比，取二者的最低赋分值为河流生态流量满足程度赋分。

- A14.生态流量满足程度赋分标准表

| （10～3月）最小日均流量占比（%） | ≥30 | 20 | 10 | 5 | <5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 |
| （4～9月）最小日均流量占比（%） | ≥50 | 40 | 30 | 10 | <10 |
| 赋分 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 |

- 山东河流季节性特征明显，可根据丰、平、枯水年分别计算满足生态流量的天数占各水期天数的百分比，按计算结果百分比数值赋分。

b）生态水位满足程度

- 对于某些缺水河流，无法保障全年均有流量，可采用生态水位计算方法。采用近30年的90%保证率年最低水位作为生态水位，计算河流逐日水位满足生态水位的百分比，指标计算结果数即是对照的评分。对于资料覆盖度不高的区域，同一片区可采用流域规划确定的片区代表站生态水位最低值作为标准值。湖库最低生态水位宜选择规划或管理文件确定的限值，或采用天然水位资料法、湖库形态法、生物空间最小需求法等确定。

- A15.生态水位满足程度赋分标准表

| 湖库最低生态水位满足程度 | 赋分 |
| --- | --- |
| 年内日均水位均高于最低生态水位 | 100 |
| 日均水位低于最低生态水位，但3d滑动平均水位不低于最低生态水位 | 75 |
| 3d滑动平均水位低于最低生态水位，但7d滑动平均水位不低于最低生态水位 | 50 |
| 7d滑动平均水位低于最低生态水位 | 30 |
| 60d滑动平均水位低于最低生态水位 | 0 |

    - 断流干涸程度

- 断流情况评价分天然状况下常年有水河流和季节性有水河流，其中天然状况下常年有水河流采用年均断流天数来评价，天然状况下季节性有水河流年断流天数扣除天然断流期天数。赋分标准见下表。

- A16.基于断流干涸程度评价赋分

| 断流天数（d） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 50 | 30 | 0 |

    - 入海沙量保障程度

- 按照《黄河流域综合规划》要求，使下游河槽不淤积需要塑造并维持4000m3/s的中水河槽，据此计算入海沙量保障程度。入海沙量保障程度=调水调沙期流量满足天数/评价年调水调沙总天数×100。入海沙量保障程度指标赋分等于入海沙量保障程度评价数值。

社会服务

    - 公众满意度

- 以问卷等形式调查公众满意度，样本数不应低于100（对于未流经人口聚居区、问卷调查不易开展的水体，可根据实际情况合理确定样本数）。

A17.公众满意度评估赋分标准表

| 公众满意度 | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 30 | 0 |

- （资料性）

- 河湖库水生态状况调查评价工作报告和技术报告大纲

工作报告

- 工作报告包括工作背景、工作内容、工作过程及完成情况、主要成果、主要结论、下一步工作建议。

技术报告

- 技术报告应包括但不限于以下内容：

    - 基本情况

- 说明评价河湖库及所在流域自然地理条件、水系及历史演变、水文气象及经济社会服务，简要分析水资源、水环境、水生态等主要特征及存在的主要问题。

    - 调查方法

- 介绍各评价指标数据来源、调查频次与时间、采样或调查方法、数据质量控制等。

    - 评价指标及方法

- 阐述选用的评价指标及评价方法、评价河湖库范围等。

    - 数据分析及评价

- 说明各指标的计算过程、赋分与判定结果，形成河湖库水生态状况评价结果。

    - 问题分析及对策建议

- 根据各指标评价结果，说明河湖库水生态状况及主要问题，分析环境压力和人类活动胁迫因子，提出河湖库水生态保护与生态修复对策建议。