《河湖库水生态综合评价技术指南

（征求意见稿）》

编制说明

# 标准编制组

2024年10月

目  录

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）起草单位、起草人及任务分工	1

（三）工作过程	2

二、地方标准制定的目的和意义	3

（一）是推动实现美丽中国、美丽山东建设的重要组成部分	3

（二）是推进实现水生态环境全面改善的重要举措	3

（三）是推动水生态环境考核形式转变的有力抓手	4

（四）为我省河湖库水生态综合评价提供必要指导	5

三、国家层面及其他省份相关工作概况	5

（一）国家层面	5

（二）其他省份	6

四、地方标准编制原则、主要技术内容和确定依据	8

（一）编制原则	8

（二）主要技术内容	9

（三）制定依据	22

五、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系	25

（一）与现行相关法律、行政法规的关系	25

（二）与其他标准的关系	26

六、标准实施效益分析	27

七、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据	27

八、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

28

九、其他需要说明的内容	28

工作简况

任务来源

党的二十大报告提出，要“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理”，到2035年“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”。打造各美其美、亲水富民的美丽河湖是水生态环境领域推动美丽山东、美丽中国建设的集中体现和重要载体，而水生态评价可直观地展现出美丽河湖在水资源、水生境、水生态和水环境等方面的建设成效。构建水生态评价体系，是推动我省流域环境保护管理理念由“保水质”向“保水质、增颜值”一体发力转变、治理方式由污染防治为主向“三水统筹”系统治理转变、考核形式由理化指标向多维度水生态健康转变的根本路径，更是美丽山东乃至美丽中国建设的必然要求。

为推动水资源、水环境、水生态系统治理，加快推进美丽山东建设，山东省生态环境厅启动了山东省《河湖库水生态综合评价技术指南》项目，由山东省生态环境规划研究院承担指南编制工作。2024年9月，本项目由山东省市场监督管理局关于印发《港口装卸服务规范 第1部分：集装箱》等第二批地方标准计划项目的通知（鲁市监标函〔2024〕166号）确认立项，立项编号为2024-T-51。

起草单位、起草人及任务分工

起草单位：山东省生态环境规划研究院

起草人：******

人员分工：******

工作过程

2022—2023年，在“三水统筹”流域治理思路下，项目实施单位在黄河、南四湖、小清河、沂沭河四大流域24个典型河湖库开展大规模水生态调查，连续三年开展调水对我省重点湖库水生态影响研究，并在日照、烟台、潍坊等市开展水生态调查评价，涉及79条河流、11处湖库，基本摸清我省重点河湖库水生态本底状况，为我省《河湖库水生态综合评价技术指南》的编制奠定了坚实的基础。

2023年1—4月，成立编制组，研究国内外相关标准，明确水生态综合评价总体思路，编制《山东省河湖库水生态综合评价方案》，并召开专家论证会。

2023年5—12月，分析全省重点流域水生态基本情况及存在问题，初步构建了山东省河湖库水生态综合评价技术体系，并分别于2023年9月、11月召开专家咨询会。

2024年1—6月，与济南、青岛、烟台、潍坊等市开展座谈交流，初步形成山东省《河湖库水生态综合评价技术指南》草案。

2024年7—8月，与生态环境部和其他省份相关标准文件衔接，形成《河湖库水生态综合评价技术指南》开题报告和标准草案，并召开标准开题及专家论证会。

2024年9月，对标准文本及编制说明进一步修改完善，形成征求意见稿。

地方标准制定的目的和意义

是推动实现美丽中国、美丽山东建设的重要组成部分

习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调，要把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，统筹水资源、水环境、水生态治理，建立水生态考核机制，维护水生态系统健康。同时，“十四五”以来，国家和我省出台的重要文件均对水生态调查评价提出明确要求，其中《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》要求“建立水生态考核机制”；《重点流域水生态环境保护规划》提出“研究建立统筹水资源、水环境和水生态的监测评价体系，对重要江河湖库开展水生态环境监测评价预警”；《美丽山东建设规划纲要（2021—2035年）》强调“实施重点河湖水生态健康评估，改善水生态打造美丽河湖”；《山东省“十四五”生态环境保护规划》明确“要探索制定符合流域特色的水生态监测评价指标和标准”。面临美丽中国、美丽山东建设新的历史使命，构建河湖库水生态评价体系，推动水生态系统健康发展是新时期流域污染治理的必由之路。

是推进实现水生态环境全面改善的重要举措

党的十八大以来，在省委省政府的坚强领导下，在各级各部门的共同努力下，全省水生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化。2023年，全省国控地表水断面优良水体比例达到83.7%，已超“十四五”终期目标13.8个百分点，全省水环境质量达到有监测记录以来的最好水平。但受水资源严重匮乏等客观现实制约，经常断流干涸的河湖由于缺乏有效的管控措施，水质持续改善的空间不断收窄。同时，我省水生态工作还处在调查研究阶段，水生态系统健康状况恢复缓慢。新时期，水生态环境管理工作应从主抓水环境质量向水生态系统健康转变，建立集调查监测、评价考核、修复实施于一体的水生态管理机制，推动实现水生态环境质量全面改善，真正构建“三水统筹”治理新格局。

是推动水生态环境考核形式转变的有力抓手

“十四五”以来，生态环境部在长江流域以及呼伦湖、岱海等实施了水生态考核试点，其中长江流域考核体系除综合营养状态、综合污染状况、汛期污染强度等3项传统水质理化指标外，还选取了鱼类、大型底栖动物物种数等6项水生态健康指标，自然岸线率等4项水生境保护指标以及生态流量达标率1项水资源保障指标，构建了一套以水生态系统健康为核心，统筹推进水生境、水环境和水资源系统保护多位一体考核体系。据悉，“十五五”期间全国水生态环境考核也将由传统“优Ⅲ劣V”的理化指标考核，逐步向“美丽河湖建成率、水生态健康指数”等多维度水生态考核转变，实施流域水生态综合治理和系统保护，将逐步成为未来水生态环境管理的核心和基础。

为我省河湖库水生态调查评价提供必要指导

目前，我省水生态调查评价缺乏统一的指导文件，地市及科研单位需参考国家及其他省份的文件开展水生态调查评价工作。一方面，各单位选择调查评价方法存在主观性和差异性，导致评价结果难以比较，不能形成有效的管理决策依据。另一方面，过度依赖外部标准而忽视本省水生态系统的独特性和复杂性，也使得评价结果难以准确反映我省水生态真实状况。“十四五”期间，我省已开展了大量的河湖库水生态调查工作，积累了丰富的水生态数据，亟需制定符合我省实际的水生态调查评价技术指南，统一评价标准，为地方科学规范地开展水生态调查评价提供强有力的技术支撑，从而推动我省水生态环境保护与修复工作的深入开展，确保水生态系统的健康与可持续发展。

国家层面及其他省份相关工作概况

国家层面

2013年，原环境保护部制定了《流域生态健康评估技术指南（试行）》，首次将水生生物纳入生态系统评价，并于次年分类制定河流、湖库水生态环境质量监测与评价技术指南。经过近10年在全国水体广泛应用，2023年，生态环境部先后印发《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》两项国家标准以及《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》，是首次从国家层面对水生态监测、评价及考核制定的规范性文件。

其中，两项《指南》紧扣河流和湖库水生态系统特点，针对性地规定了水生生物的监测点位布设、监测频次、监测方法、质控措施、评价方法等技术内容，首次明确了不同水体监测和评价的代表性生物类群。其中，《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》主要针对着生藻类、大型底栖无脊椎动物、鱼类等三类具有河流水生态状况指示意义的生物开展调查；《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》主要针对大型底栖无脊椎动物、浮游植物、浮游动物、大型水生植物、鱼类等五类具有湖库水生态状况指示意义的生物开展调查。

其他省份

浙江、北京、湖北等省份均已开展了丰富的水生态调查评价研究工作，并出台了相关规范标准。

- 1.浙江省

2021年，浙江省水利厅、生态环境厅等部门联合印发《浙江省河湖健康及水生态健康评价指南（试行）》，从水文、水质、形态、生物、社会服务、河湖管理6方面开展综合评价。2023年，生态环境部门又牵头印发了《‌浙江省湖库水生态健康评价指南（试行）》‌，指导全省淡水湖泊和水库水生态健康状态监测和评价，涵盖了水文、水质、形态、生物和社会服务等5方面共13个指标。

- 2.北京市

2023年，北京市生态环境局牵头制定《河湖水生态环境质量监测与评价技术指南》地方标准，并征求意见，标准涵盖水质理化、水生生物、生境、水资源4方面内容，涉及26项指标，侧重水资源指标和水环境指标，尤其将高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等多项反映水质状况的指标单独分档评价，强调水质的关键性作用。

- 3.湖北省

2021年，湖北省由水利部门牵头制定了《湖北省河湖健康评估标准》，涵盖水文水资源、物理结构、水质状况、水生生物状况、社会服务功能、管理状况等6方面内容，均包含表征性（共性）和诊断性（个性）指标。通过评价表征性指标，快速判断河湖基本健康状况，在表征性指标得分较低的情况下，继续补充调查和评价诊断性指标，识别流域健康受损成因，可进一步明确河湖建设补短板的工作方向。

综上所述，国内河湖库水生态状况调查除传统的水质理化指标，还增加了生境、生物、水文等多种要素的综合调查；评价方法则是通过指标的加权求和构建综合评价指数，最终得到全面系统的水生态状况。

地方标准编制原则、主要技术内容和确定依据

编制原则

1.系统性

尊重自然规律，建立以水生态系统健康为核心，统筹推进水生境、水环境和水资源系统保护多位一体的指标体系。

2.差异性

根据不同类型水体的水生态系统特征，按河流、湖库进行分类评价，并体现其流域特点。

3.针对性

聚焦水体突出问题，兼顾流域自然地理环境和经济社会发展状况，选择针对性指标，引导地方开展水生态保护和修复。

4.可行性

以国内外较为成熟的调查评价方法为基础，建立引导性强且易于推广的综合评价指标体系，确保指标易监测、易评价、易提升。

该指南针对河湖库不同类型水体特点，基于国家、其他省份现有的调查评价规范性文件，重点研究适合山东省实际情况的水生态评价指标和方法，从而建立一套涵盖水生生物、水生境、水环境、水资源和社会服务等方面的河湖库水生态综合评价体系。技术路线如图4-1所示。

图4-1 标准编制技术路线图

主要技术内容

本标准主要包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、水生态调查评价指标体系、水生态状况综合评价、水生态调查要求、质量保证与控制、评价报告要求以及指标评价得分计算方法、报告大纲等附录内容。以下就重要内容进行说明。

1.适用范围

本标准是为了规范地开展山东省重点河湖库水生态调查评价工作构建的地方性标准，适用于山东省河流、湖库等地表水体的水生态调查评价。

2.水生态调查评价指标体系

（1）指标设置

①全面调研梳理国内外水生态评价指标

归纳、汇总国内外水生态调查与评价指标，筛选出191项指标形成指标筛选库。在此基础上，根据指标使用频度，筛选出61项常用的评价指标。

总的来说，国内外水生态评价指标主要分为水生生物、水生境、水环境、水资源四大类。其中，水生生物指标中，使用频率较多的依次为鱼类、大型底栖动物、浮游植物、浮游动物、鸟类和水生植物等；水生境指标中，使用频次较多的有河流/湖泊连通性指数、蜿蜒度以及河岸带稳定性、植被覆盖率等；水环境指标中，使用较多的有溶解氧、总磷、总氮等常规理化指标，以及水体营养化指标；水资源指标中使用较多的是水位、流速、流量、水深、生态需水量满足程度等。

表4-1 评价指标筛选库（191项）

| 类别 | 指标层 |
| --- | --- |
| 种类 | 江豚、标志性鱼类/敏感鱼类、一般鱼类（耐受性、杂食性、肉食性）、大型水生植物、浮游植物、浮游动物、大型底栖动物、细菌、着生藻类、水鸟 |
| 个体 | 形态、异常状态、行为、生物富集、生物耐受性、存活率、珍稀水生动物存活状况 |
| 种群 | 丰富度、种群数量增长、生物量、优势种比例、密度、敏感种单元比例、敏感鱼数量百分比、中上层鱼数量百分比、底层鱼数量百分比、相对丰度、耐污种分类单元比例、体长组成、年龄结构、外来物种数量、捕食者动物占比、撕食者动物比例、集食者比例、粘附性无脊椎动物百分比 |
| 群落 | 耐受性（Hilsenhoff指数、SIGNAL指数、IBI生物完整性指数），多样性（Shannon-Wiener指数、Simpson指数、均匀度），丰富度（类别数、个体数量、各类别中个体数量） |
| 生态系统过程 | 呼吸作用、初级生产力、代谢过程、分解过程 |
| 河湖形态 | 河流连通性、湖泊连通指数、生境单元连通性、天然河床比例、适宜生境数量、蜿蜒度、河谷形态、距河源距离、水面宽度、滩槽比、河长、流域面积、沙梗/沙坝分布、闸坝密度、河道遮阴率、水利工程数量、湖泊面积萎缩比例、沙洲面积变化 |
| 河床/沉积物 | 河床稳定性、栖息地状况、栖息地复杂性、大型木质残体分布、木质碎片量、天然河床比例、底质结构、基质类型及尺寸、沉积物堆积、沉积物污染状况、卵石数量 |
| 岸线带 | 河岸带土地利用类型、岸带植被覆盖率、天然植被覆盖率、自然岸线比例、河岸稳定性、湿地保有率、栖息地状况、土壤侵蚀、河岸改造、河滩利用、河道护岸变化、河岸自然状况、违规开发利用水域岸线程度、绿化效果、河漫滩面积变化 |
| 陆域 | 河道内人类活动强度、森林覆盖度、景观破碎度、土壤保持功能指数、受保护区面积占国土面积比例、建设用地比例 |
| 水质 | 水质状况指数、水体营养化指数、水质优劣程度、饮用水源地达标状况、水功能区达标率、氧化还原电位、盐度、电导率、水质达标率、水温、pH值、浊度、悬浮物、溶解氧、流速、碱度、总磷、BOD5、总氮、大肠杆菌、活性磷、硝态氮、氨氮、游离氨、重金属、氰化物、农药类、痕量有毒有害有机物、排污口合理布局程度、汇水水质情况、叶绿素、点源污染排放指数、面源污染排放指数、污染阻滞功能指数、生态水系治理度 |
| 水文 | 年平均降水、水体更新周期、径流量、水深、水位、径流时间、年地表径流率、枯水期径流量占同期年径流量比例、水资源开发利用率、流量过程变异程度、生态流量、最低水位、汛期平均流量、年洪水次数、洪水平均历时、水源涵养功能、与地下水联系 |
| 高程 | 海拔、比降、高程 |
| 社会服务 | 公众满意度、防洪指标、供水指标、航运指标、节水宣传教育、供水管网漏失率、亲水景观、长效管护 |

表4-2 评价指标初选库（61项）

| 类别 |  | 指标层 |
| --- | --- | --- |
| 水生生物 | 种类 | 标志性/敏感性鱼类（415）、一般鱼类（174）、浮游植物（125）、浮游动物（75）、大型底栖动物（163）、鸟类（42）、大型水生植物（8） |
|  | 个体 | 形态（170）、珍稀水生动物存活状况（103）、异常状态（140）、生物耐受性（61）、江豚（30） |
|  | 种群 | 丰度（254）、密度（209）、丰富度（192）、体长组成（198）、生物量（143）、渔获量/单位捕捞渔获量（109）、敏感种比例（180）、优势种比例（128）、鲤科（73）、洄游性鱼类（64）、耐污种比例（81）、土著鱼类（25）、捕食性鱼类（35）、杂食性鱼类（31）、外来物种（90） |
|  | 群落 | 多样性（389）、IBI生物完整性指数（383）、耐受性（61）、均匀度（47） |
| 水生境 | 纵向连通性 | 河流连通性（28）、湖泊连通指数（12）、蜿蜒度（6） |
|  | 横向连通性 | 河岸带稳定性（24）、水面宽度/河岸带宽度（6）、植被覆盖率（57）、湿地保有率（47）、景观破碎度（18）、栖息地复杂性（13）、自然岸线比例（10） |
|  | 河床 | 底质结构（79）、河床稳定性（6） |
| 水环境 |  | 水体营养化指数（35）、水功能区达标率（15）、溶解氧（354）、总磷（256）、总氮（209）、重金属（139）、透明度（35） |
| 水资源 |  | 水位（334）、流速（185）、径流量（161）、水深（147）、高程/海拔（142）、生态需水满足程度（22）、水体更新周期（19）、湖泊面积萎缩比例（5） |

备注：括号里的数字表示频次

②结合流域水生态特点筛选候选指标

根据国家水生态评价考核要求及我省实际情况，构建以水生态健康为核心，水生境保护、水环境保护、水资源保障和社会服务状况为支撑的一级指标。针对我省重点流域存在的主要问题及水生态环境管理需求，筛选确定水生态评价体系的二级指标。

表4-3 山东省重点流域水生态问题及推荐指标

| 存在问题 |  | 推荐指标 |
| --- | --- | --- |
| 水生态系统受损 | 鱼类小型化低龄化现象明显、物种多样性恢复慢；底栖动物、浮游生物耐污种多，清洁种少。 | 鱼类、大型底栖动物、浮游动物、浮游植物、水生植物覆盖度等。 |
| 水生境破坏 | 农业岸线占比大。 | 自然岸线率、缓冲带植被覆盖度、水体连通性（闸坝数量）等。 |
|  | 为防洪固堤，河岸石块堆砌或水泥硬化，水生植被覆盖度低。 |  |
|  | 受降水和地形影响，为缓解用水压力，河道建设闸坝数量较多，影响水体连通性。 |  |
| 水环境提升压力大 | 作为农业大省，面源污染量大面广，同时环境基础设施相对不足导致旱时“藏污纳垢”、雨季“零存整取”，汛期面源污染突出。 | 汛期污染强度、综合污染指数、综合营养状况指数等。 |
| 生态用水难以保障 | 降水季节分布不均，年际70%—75%的降水集中在汛期，导致河流流量变异程度大。 | 流量变异程度、生态流量（水位）满足程度等。 |
|  | 雨源型河流多，断流情况突出，河流生态流量保障不足。 |  |
| 落实国家、省市美丽河湖创建需求。 |  | 公众满意度。 |

③根据试算验证结果筛选最终评价指标

根据全省重点流域79条河流、11处湖库水生态调查数据，开展反复试算验证，筛选确定评价指标，最终构建了我省河流、湖库2类水生态综合评价指标体系。

评价指标体系分3个层级，目标层水生态状况，反映水体生态系统总体状况；一级指标层包括水生生物、水生境、水环境、水资源和社会服务五个方面，是决定水体水生态状况的主要因素；二级指标层在一级指标层下选择若干具体指标。

其中，河流包含13个二级指标，水生生物采用鱼类物种数、大型底栖动物物种数和着生藻类硅藻指数3个指标；水生境采用自然岸线率、河流连通性、水源涵养区生态系统质量和水生生物栖息地人类活动影响指数4个指标；水环境采用汛期污染强度、综合污染状况指数2个指标；水资源采用生态流量满足程度、断流干涸程度、入海沙量保障程度3个指标；社会服务结合美丽河湖建设“人水和谐”要求，采用公众满意度1个指标。

湖库包含12个二级指标，其中水生生物采用鱼类物种数、大型底栖动物物种数、浮游动植物多样性指数和水生植被覆盖度5个指标；水生境采用自然岸线率、湖（库）连通性、水源涵养区生态系统质量和水生生物栖息地人类活动影响指数4个指标；水环境采用综合营养状况指数1个指标；水资源采用生态流量满足程度1个指标；社会服务采用公众满意度1个指标。

表4-4 水生态综合评价指标体系

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河流 | 湖库 |
| 水生态状况 | 水生生物 | 鱼类物种数 | 鱼类物种数 |
|  |  | 大型底栖动物物种数 | 大型底栖动物物种数 |
|  |  | 着生藻类硅藻指数 | - |
|  |  | - | 浮游动物多样性指数 |
|  |  | - | 浮游植物多样性指数 |
|  |  | - | 水生植被覆盖度 |
|  | 水生境 | 自然岸线率 | 自然岸线率 |
|  |  | 河流连通性 | 湖（库）连通性 |
|  |  | 水源涵养区生态系统质量 | 水源涵养区生态系统质量 |
|  |  | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 水生生物栖息地人类活动影响指数 |
|  | 水环境 | 汛期污染强度# | - |
|  |  | 综合污染状态指数 | 综合营养状态指数 |
|  | 水资源 | 生态流量满足程度 | 生态水位满足程度 |
|  |  | 入海沙量保障程度* | - |
|  |  | 断流干涸程度 | - |
|  | 社会服务 | 公众满意度 | 公众满意度 |
|  | 合计 | 13 | 12 |
| # 汛期污染强度不适用于黄河干流水环境评价。 * 入海沙量保障程度指标适用于黄河流域入海河流水资源评价。 |  |  |  |

（2）权重确定

采用主客观结合的方法确定指标权重。

结合当前常用的主成分分析法、熵值法等计算指标权重，具体方法如下：①数据标准化，借助SPSS软件将数据计算到同一量纲和级别；②数据适用性分析，确定数据的相关性是否符合主成分分析的要求（KMO≥0.5，Bartlett球形度较大且sig＜0.05），若满足，需分析各要素与主成分密切程度，若不满足，则采用熵值法等计算指标权重；③权重计算，主成分分析法按照数据导入、线性系数计算、综合系数核算及归一化处理4个过程得到初始权重；熵值法按照建立评价指标判断矩阵、无量纲化处理、确定评价指标的熵及评价指标的熵权计算4个过程确定初始权重。

在此基础上，邀请省内外40余名专家对指标的重要性进行打分，最终确定指标权重。

权重=主观方法确定权重×60%+客观方法确定权重×40%。

河流一级指标水生生物、水生境、水环境、水资源和社会服务权重分别为0.3、0.2、0.2、0.2和0.1；湖库一级指标水生生物、水生境、水环境、水资源和社会服务权重分别为0.3、0.3、0.2、0.1和0.1。二级指标具体权重如下：

表4-5 河流水生态评价指标推荐权重

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水生生物 | 0.3 | 鱼类物种数 | 0.4 |
|  |  | 大型底栖动物物种数 | 0.4 |
|  |  | 着生藻类硅藻指数 | 0.2 |
| 水生境 | 0.2 | 自然岸线率 | 0.3 |
|  |  | 河流连通性 | 0.25 |
|  |  | 水源涵养区生态系统质量 | 0.1 |
|  |  | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 0.25 |
|  |  | 入海沙量保障程度* | 0.1 |
| 水环境 | 0.2 | 综合污染状况 | 0.6 |
|  |  | 汛期污染强度 | 0.4 |
| 水资源 | 0.2 | 生态流量满足程度 | 0.6 |
|  |  | 断流干涸程度 | 0.4 |
| 社会服务 | 0.1 | 公众满意度 | 1 |
| *为备选指标，备选指标如果未选中，其权重分配到水源涵养区生态系统质量 |  |  |  |

表4-6 湖库水生态评价指标推荐权重

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水生生物 | 0.3 | 鱼类物种数 | 0.3 |
|  |  | 大型底栖动物物种数 | 0.3 |
|  |  | 浮游植物多样性 | 0.1 |
|  |  | 浮游动物多样性指数 | 0.1 |
|  |  | 水生植被覆盖度 | 0.2 |
| 水生境 | 0.3 | 自然岸线率 | 0.3 |
|  |  | 湖（库）连通性 | 0.25 |
|  |  | 水源涵养区生态系统质量 | 0.2 |
|  |  | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 0.25 |
| 水环境 | 0.2 | 综合营养状态指数 | 1 |
| 水资源 | 0.1 | 生态水位满足程度 | 1 |
| 社会服务 | 0.1 | 公众满意度 | 1 |

3.水生态状况综合评价

充分吸纳国家及其他省份经验做法，兼顾我省实际情况，利用综合指数法开展水生态状况综合评价。具体来说，通过水生生物、水生境、水环境、水资源、社会服务指标加权求和，计算水生态状况指数，根据指数得分将水生态状况分为五级，依次为“优秀”“良好”“中等”“较差”“很差”。

4.水生态调查要求

本标准充分衔接了国家的水生态调查方法，明确了水生生物、水生境、水环境、水资源和社会服务指标调查频次、时间及方法。其中，水生生物调查严格按照《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》等标准文件执行；水生境调查严格按照《全国生态状况调查评估技术规范一生态系统质量评估》等标准文件执行；水资源调查要求与水利部门的监测频次保持一致，按照水利部门监测方案执行；水环境调查中，国控点位按照生态环境部每年印发的年度国家生态环境监测方案执行，省控、市控点位按照地方生态环境监测方案执行，其他点位水环境监测与水生生物调查同步开展。具体参考执行标准如下：

表4-7 水生态调查参照标准、文件

| 类型 | 标准、文件名称 | 文号/编号 |
| --- | --- | --- |
| 水生生物 | 《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》 | HJ 710.7-2014 |
|  | 《长江流域水生生物完整性指数评价办法》 | 农长渔发〔2021〕3号 |
|  | 《水生态监测技术要求 大型底栖动物（试行）》 | 总站水字〔2021〕33号 |
|  | 《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》 | HJ 1295-2023 |
|  | 《水生态监测技术要求 淡水着生藻类（试行）》 | 总站水字〔2021〕629号 |
|  | 《水生态监测技术指南湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》 | HJ 1296-2023 |
|  | 《水生态监测技术要求 淡水浮游植物（试行）》 | 总站水字〔2021〕41号 |
|  | 《水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）》 | 总站水字〔2021〕47号 |
|  | 《湖库水生植被遥感提取与野外核查技术规定（试行）》 | 卫星环字〔2021〕6号 |
|  | 《水生态监测技术要求 大型水生植物（试行）》 | 总站水字〔2022〕330号 |
| 水生境 | 《河湖岸线遥感提取与分类技术规定（试行）》 | 卫星环字〔2021〕6号 |
|  | 《河湖健康评估技术导则》 | SL/T 793-2020 |
|  | 《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估》 | HJ 1172-2021 |
|  | 《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》 | HJ 1156-2021 |
| 水环境 | 《地表水汛期污染强度监测技术指南（试行）》 | 总站水字〔2022〕449号 |
|  | 《地表水环境质量监测技术规范》 | HJ 91.2-2022 |
|  | 《河湖岸线遥感提取与分类技术规定（试行）》 | 卫星环字〔2021〕6号 |
| 水资源 | 《河湖生态环境需水计算规范》 | SL/T 712-2021 |
|  | 《水电工程生态流量计算规范》 | NB/T 35091-2016 |
|  | 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 | HJ 2.3-2018 |
|  | 《河流断流干涸遥感监测评价技术规定（试行）》 | 卫星环字〔2022〕6号 |
| 社会服务 | 《关于印发〈美丽河湖保护与建设参考指标（试行）〉的通知》 | 环办水体函〔2022〕416号 |

5.质量保证与控制

本标准明确了水生生物、水生境、水环境和水资源调查全过程质量管理控制要求，从而提高调查数据、评价结果的准确性和可靠性。其中，水生生物全过程质量保证和质量控制按照《水生态监测技术要求水生生物监测质量保证和质量控制（试行）》（总站水字〔2022〕386号）相关要求执行；水生境调查全过程质量保证和质量控制对现场调查以及遥感解译成果质量进行了明确规定；水环境调查全过程质量保证和质量控制按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（环办监测函〔2017〕249号）相关要求执行；水资源调查全过程质量保证和质量控制应随机抽取20%点位进行平行采样，数据误差控制在±10%以内为合格。

6.指标评价得分计算方法

指标评价得分计算方法主要参考《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号）、《水生态监测技术指南河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023）和《水生态监测技术指南 湖库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023）等文件，具体依据如下：

表4-8 水生态评价指标参考依据

| 序号 | 调查指标 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鱼类物种数 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号）、《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020） |
| 2 | 大型底栖动物物种数 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体 〔2023〕10号）、《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020） |
| 3 | 着生藻类硅藻指数 | 《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023） |
| 4 | 浮游动物多样性指数 | 《水生态监测技术指南 湖库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023） |
| 5 | 浮游植物多样性指数 | 《水生态监测技术指南 湖库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023） |
| 6 | 水生植被覆盖度 | 《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020） |
| 7 | 自然岸线率 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号） |
| 8 | 河流连通性/湖（库）连通性 | 《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020） |
| 9 | 水源涵养区生态环境质量 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号） |
| 10 | 水生生物栖息地人类活动影响指数 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号） |
| 11 | 汛期污染强度 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号） |
| 12 | 综合污染状态指数 | 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号） |
| 13 | 综合营养状态指数 | 《地表水环境质量评价方法》（环办〔2011〕22号） |
| 14 | 生态流量满足程度 | 《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020） |
| 15 | 断流干涸程度 | 《黄河流域水生态监测评价体系研究成果报告（征求意见稿）》 |
| 16 | 入海沙量保障程度 | 《黄河流域水生态监测评价体系研究成果报告（征求意见稿）》 |
| 17 | 公众满意度 | 《关于印发〈美丽河湖保护与建设参考指标（试行）〉的通知》（环办水体函〔2022〕416号） |

同时，结合山东省实际情况，对流域特征差异大的指标评价计算得分方法进行调整，主要涉及以下几项指标。

- （1）大型底栖动物物种数

考虑到不同河湖库水生态本底状况不同，大型底栖动物物种数选取现状物种数与有历史记录的较好状态物种数的差异比较来评价。同时，参考《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020）中关于水生生物物种数变化差异程度进行赋分。

表4-9 大型底栖动物物种数指数赋分表

| 大型底栖动物物种指数 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |

- （2）综合污染状况

以2023年山东省国省控断面水质综合污染状况值作为赋分标准，按照综合污染状况值的25%、50%、75%、95%分位数，将其划分为5个等级，分别代表不同的污染强度。赋分标准如下：

表4-10 综合污染状态指数赋分标准表

| 综合污染状况指数 | ≤0.5 | （0.5，0.7] | （0.7，1] | （1，2] | ＞2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 无污染 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 20 | 0 |

- （3）汛期污染强度

以2024年7—9月山东省国控断面汛期污染强度值作为赋分标准，按照汛期污染强度值的25%、50%、75%、95%分位数，将其划分为6个等级，分别代表不同的影响强度。赋分标准如下：

表4-11 汛期污染强度划分标准

| 汛期污染强度值 | ≤1 | （1，1.2] | （1.2，1.5] | （1.5，1.9] | （1.9，3.7] | ＞3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 无影响 | 很小影响 | 较小影响 | 中等影响 | 较大影响 | 极大影响 |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

- （4）水体连通性

根据山东省河流闸坝分布特点，水体连通性指标计算中增加了闸坝的阻隔系数。其中，拦水坝主要拦截河流水流，抬高水位或调节流量，其坝顶可以溢流，阻隔系数定为0.5；水闸只在部分时间段阻隔鱼类洄游，阻隔系数定为0.25；滚水坝高度较低，是低溢流堰，阻隔系数定为0.25；橡胶坝其坝顶可以调节高度，同时可以溢流，对河流的纵向阻隔影响较小，阻隔系数定为0.25。

- （5）入海沙量保障程度

根据《黄河流域综合规划》要求，使黄河下游河槽不淤积需要塑造并维持4000m3/s的中水河槽，据此计算入海沙量保障程度。入海沙量保障程度为调水调沙期流量满足天数占评价年调水调沙总天数的百分比。指标赋分采用百分制，等于入海沙量保障程度乘以100。

制定依据

本标准主要依据国家和我省出台的水生态相关文件制定，具体如下：

- 《地表水环境质量评价》（环办〔2011〕22号）；

- 《黄河流域综合规划（2012—2030年）》（国函〔2013〕34号）；

- 《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（环办监测函〔2017〕249号）；

- 《长江流域水生生物完整性指数评价办法（试行）》（农长渔发〔2021〕3号）；

- 《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（中发〔2023〕30号）；

- 《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10号）；

- 《水生态监测技术要求 大型底栖动物（试行）》（总站水字〔2021〕33号）；

- 《水生态监测技术要求 淡水浮游植物（试行）》（总站水字〔2021〕41号）；

- 《水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）》（总站水字〔2021〕47号）；

- 《水生态监测技术要求 淡水着生藻类（试行）》（总站水字〔2021〕629号）；

- 《水生态监测技术要求 大型水生植物（试行）》（总站水字〔2022〕330号）；

- 《水生态监测技术要求 水生生物监测质量保证和质量控制（试行）》（总站水字〔2022〕386号）；

- 《地表水汛期污染强度监测技术指南（试行）》（总站水字〔2022〕449号）；

- 《河湖岸线遥感提取与分类技术规定（试行）》、河流断流干涸遥感监测评价技术规定（试行）》（卫星环字〔2022〕6号）；

- 《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号）；

- 《美丽山东建设规划纲要（2021—2035年）》（鲁办发〔2022〕13号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省美丽河湖保护建设与管理工作方案（试行）的通知》（鲁环字〔2023〕103号）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838）；

- 《河流悬移质泥沙测验规范》（GB 50159）；

- 《河流流量测验规范（GB 50179）》；

- 《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493）；

- 《水质 采样技术指导（HJ 494）》；

- 《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495）；

- 《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ 710.7）；

- 《生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物》（HJ 710.8）；

- 《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》（HJ 1156）；

- 《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295）；

- 《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296）；

- 《水文资料整编规范》（SL/T 247）；

- 《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z 712）；

- 《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793）。

与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

与现行相关法律、行政法规的关系

经全面梳理，将与本标准密切相关的法律、行政法规汇总如下：

- 国家相关法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水土保持法》；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》；

（5）《中华人民共和国河道管理条例》；

（6）《节约用水条例》；

（7）《中华人民共和国黄河保护法》;

（8）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》；

（9）《中华人民共和国渔业法》；

（10）《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》；

（11）其他法律法规、规章。

- 地方性法规

（1）《山东省水资源条例》；

（2）《山东省水土保持条例》；

（3）《山东省环境保护条例》；

（4）《山东省黄河保护条例》；

（5）《山东省水污染防治条例》;

（6）《山东省生物多样性保护条例》；

（7）其他地方性法规。

本标准的修订已与上述法律法规进行了衔接，不存在冲突或不协调的内容，技术内容符合相关要求。

与其他标准的关系

本标准衔接了国家和行业标准，参考或沿用了部分技术内容。同时，为了适应山东省流域水生态保护和管理工作，对筛选指标、指标计算得分、指控措施和报告大纲等内容进行了优化。与同类标准相比，本标准的突出特点主要体现在以下几方面。

一是坚持问题导向，筛选确定评价指标。针对我省河流流量变异程度大且易出现断流的问题，设置了断流干涸程度指标，引导地方保障河流水量；针对鱼类小型化低龄化现象明显、物种多样性恢复慢等问题，设置了鱼类物种数指标，引导地方开展水生态系统保护与恢复工作。

二是坚持因地制宜，优化指标计算方法。针对水体连通性指标，由于我省属于严重缺水地区，闸坝建设有力保障了河水存续，因此，根据山东省河流闸坝分布特点对不同类型的闸坝赋予相应的阻隔系数，用来表征其对河流的阻隔影响。针对汛期污染强度指标，结合山东省国控断面2024年汛期监测数据，采用统计学方法，测算其赋分标准，确保指标评价得分更符合实际情况。

三是坚持科学规范，严格质量控制措施。准确的水生态调查评价数据对于科学诊断水生态状况、制定有效的修复保护措施至关重要。本标准增加了水生态调查全过程质量管理控制要求，尽可能减少样品采集、生物鉴定、数据处理等环节的人为误差，从而提高数据的准确性和可靠性。

四是坚持标准引领，规范报告编制要求。目前我省各单位水生态调查评价报告内容侧重不同、详略不一，通过统一规范报告编制内容，可以使得不同河湖库调查评价结果在同一框架下进行比较，强化评价结果应用，实现不同水体的精细化管理。

标准实施效益分析

本标准的发布实施能规范我省水生态调查评价工作，为推动我省水环境质量全面改善、美丽河湖保护与建设工作奠定基础，将产生较大的生态效益和经济社会效益。

生态效益：将有利于识别我省水生态系统突出问题，指导地方开展水生态环境治理与保护，从而推动水生态状况持续改善，构建我省“三水统筹”治理新格局。

经济社会效益：通过水生态保护和修复，改善流域水质，恢复水生态健康，提升景观环境，增强人民群众获得感、幸福感，从而助推周边产业绿色发展，增加地方政府财政收入，协同推进生态环境高水平保护与经济社会高质量发展。

重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无

对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

本标准为地方推荐性标准，建议自发布日期至实施日期之间的过渡期为1个月。山东省各级生态环境主管部门是标准实施的主体，为确保其准确理解、掌握和执行标准，标准发布后将向标准实施主体进行推广和宣贯，推动标准的落地实施。预计此项工作需要1个月的时间。

其他需要说明的内容

无。