ICS

CCS

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXXX—XXXX

DB 43/T XXXXX—XXXX

轨道交通车辆铝合金车体焊接同步激光清洗技术规范

Technical specification for welding synchronous laser cleaning of aluminum alloy body of rail transit vehicle

（本稿完成时间：2024.8） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 操作人员	2

4.2 作业环境	2

4.3 工作电压	2

4.4 设备集成	2

5 工艺准备	4

5.1 工艺准备内容	4

5.2 工艺试验验证	4

5.3 工艺评定	4

5.4 工艺规程编制	5

6 焊接同步激光清洗程序	5

6.1 焊接同步激光清洗准备	5

6.2 焊接同步激光清洗过程	5

7 质量控制	5

7.1 基本要求	5

7.2 检验方法	5

前  言

本文件按照GB/T　1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：株洲国创轨道科技有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司。

本文件主要起草人：张月来、杨帆、赵江农、郭韬、李林、杨颖、唐微、沈振字、肖黎亚、黄志华、邓闹、廖宁宁、马明明、姚杞、刘海涛、彭章祝、焦锐、王禹、何清和、李凌、罗彭澎、叶晨、张弛、张晶福、林敏、方昕、谭玉、李莎、龙维峰、梁喜成、毛斌、陈艳、谢紫华、罗君、剡苏荣、唐林波、肖飞。

轨道交通车辆铝合金车体焊接同步激光清洗技术规范

范围

本文件规定了轨道交通车辆铝合金车体焊接同步激光清洗的基本要求、工艺准备、作业程序、质量控制要求。

本文件适用于轨道交通车辆铝合金车体部件典型铝合金焊接结构自动电弧焊接前的表面氧化膜和油污激光清洗，激光清洗头与电弧焊枪位置相对固定且集成安装于焊接机械手末端轴，焊接作业时激光清洗在前，焊接在后，激光清洗与焊接同步进行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备   第1部分：通用技术条件

GB 7247.1-2012 激光产品的安全   第1部分:设备分类、要求

GB/T 7247.14 激光产品的安全   第14 部分:用户指南

GB/T 15313 激光术语

GB/T 17359 微束分析   能谱法定量分析

GB/T 18490.1 机械安全 激光加工机   第1部分:通用安全要求

GB/T 19869.2 铝及铝合金的焊接工艺评定试验

GB/T 41735 绿色制造　激光表面清洗技术规范

TB/T 3259 动车组用铝及铝合金焊接技术条件

术语和定义

GB/T 15313、GB/T 41735界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

焦距 focal length

透镜中心到光聚集焦点的距离。

振镜 galvo scanner

通过驱动放大电路驱动光学扫描头,控制激光在平面内高速往复偏转的光学装置。

扫描宽度 laser line width

激光在焦平面上的线性宽度。

扫描频率 scan frequency

振镜在一秒内所摆动的次数。

光斑搭接 spot overlap

激光通过振镜扫描，聚焦光斑在焦平面的重叠程度。

基本要求

操作人员

从事铝合金车体焊接同步激光清洗的操作人员需具备焊接设备操作资格证，且经过相关工艺、焊接同步激光清洗设备使用操作及安全培训后方可上岗。操作人员作业时必须佩戴能够屏蔽激光器发射的整个波长范围内激光的安全防护眼镜。

作业环境

4.2.1 铝合金车体焊接同步激光清洗作业环境满足TB/T 3259和铝合金电弧焊接作业环境要求。

4.2.2 焊接同步激光清洗的场地按照GB 2894的规定设有明显的安全标志，并设置警示带或栅栏，防止与工作无关人员误入工作区。

工作电压

电源电压采用输入电压单相AC 220±10%V、50±1Hz或三相AC 380±10%V、50±1Hz。

设备集成

4.4.1 焊接同步激光清洗设备是将激光清洗装置集成在自动电弧焊接设备上而成。激光清洗装置主要包括激光器主机、激光清洗头和控制系统。

4.4.2 激光器主机主要包括激光发生器和冷却装置，并整体机械固定在自动电弧焊接设备龙门架或其他合适位置。激光发生器采用高峰值功率脉冲激光发生器，其产生的激光通过光纤传输到激光清洗头，且光纤在安装和设备运行过程中需避免超过光纤最小弯曲半径的过度弯曲。

4.4.3 激光清洗头应在自动电弧焊接机械手的有效负载内进行轻量化设计，激光清洗头采用一维或者二维振镜实现激光高速扫描，最大扫描宽度大于工艺要求的焊缝两侧氧化膜去除宽度，激光焦距综合考虑能量密度和待焊工件结构特点确定。激光清洗头与电弧焊枪保持一定距离且激光清洗头镜头前端需安装正压防尘腔和挡光防尘板，防止弧焊飞溅及烟尘污染激光清洗头保护镜片和避免温度过高报警，激光清洗头结构示意图如图1所示。

图1 激光清洗头结构示意图

激光清洗头通过夹具固定在自动电弧焊接机械手末端轴上，激光清洗头集成示意图如图2所示，该夹具需具备激光清洗头X、Y、Z三向手动调节功能，以适应因焊缝结构不同和产品装配误差引起的尺寸变化。

图2 激光清洗头集成示意图

4.4.4 激光清洗装置控制系统能对激光器和振镜等各参数进行设置、存储和调用。如果激光清洗装置控制系统未集成到自动电弧焊接示教器内则需配置有线或者遥控手柄，该手柄至少具备激光启动/关闭及设备急停功能。

4.4.5 焊接同步激光清洗设备辐射安全符合GB 7247.1-2012第4章的要求,并按照GB 7247.1-2012第5章的要求对激光辐射安全进行标记。

4.4.6 其他安全防护按照GB 2894、GB/T 5226.1、GB/T 7247.14、GB/T 18490.1的规定执行。

工艺准备

工艺准备内容

工艺准备包括工艺试验验证、工艺评定和工艺规程编制。

工艺试验验证

可通过焊接同步激光清洗试验，确定激光能量密度阈值范围。激光能量密度可参考公式(1)计算:

- E=PS×F                                     (1)

- 式中：

- E—激光能量密度，单位为焦耳每平方厘米(J/cm2)；

- P—激光平均功率，单位为瓦特(W)；

- S—光斑面积，单位为平方厘米(cm2)；

- F—脉冲重复频率，单位为千赫兹(kHz)。

在进行焊接同步激光清洗试验时逐渐增加激光能量密度，根据氧化膜去除量和表面残余状态测试出清洗阈值和损伤阈值，测试时以氧化膜开始减少的数值作为激光能量密度下限即清洗阈值，当氧化膜全部去掉时，以铝合金材料开始减少的数值作为激光能量密度上限即损伤阈值，当激光能量密度超出损伤阈值且铝合金基材损伤深度达到10um时，不再继续测试。为提高清洗效率和便于作业后的外观检查，激光清洗的能量密度可达到损伤阈值，但铝合金基材损伤深度不超过10um。

为达到最高效率和避免过度损伤，推荐激光清洗头焦距选择210mm或254mm，并设置和优化激光平均功率、清洗速度、作业光斑直径、扫描宽度等关键工艺参数，常见铝合金焊接同步激光清洗工艺参数可参考表1进行选取。

- 表1 铝合金焊接同步激光清洗推荐工艺参数

| 序号 | 工艺参数 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光平均功率（W） | 100~200 |
| 2 | 清洗速度（m/min） | 0.45~1.2 |
| 3 | 扫描宽度（mm） | 40~50 |
| 4 | 作业光斑直径（μm） | 40~120 |

取与铝合金车体焊接结构同种状态的试件，进行工艺参数验证，并检查清洗质量是否满足要求。

工艺评定

评定条件及要求

      - 当发生以下情况应进行工艺评定：

- a）铝合金车体部件各类型焊缝结构首次应用焊接同步激光清洗时；

- b）焊接同步激光清洗设备有重大变更或大修后；

- c）客户有要求时。

- 5.3.1.2 工艺评定项目

- 激光清洗检验项目包括外观、光斑搭接、表面氧含量，各检验项目要求见7.2部分，焊接工艺评定试验按照GB/T 19869.2的要求执行。

报告

- 工艺评定后，完成工艺评定报告，报告内容至少包括以下内容：

- a）焊接同步激光清洗作业车间的名称和地址；

- b）工艺操作过程；

- c）作业日期和测试日期；

- d）详细的工艺参数；

- e）测试方法、测试条件等；

- f）测试结果的详细报告，对于目视检查，应提供焊接同步激光清洗试样图片；

- g）焊接工艺评定报告作为附录（如有必要）。

- 工艺评定报告格式参见附录A。

工艺规程编制

- 应依据工艺试验验证和工艺评定及相关技术文件要求编制焊接同步激光清洗工艺规程。

焊接同步激光清洗程序

焊接同步激光清洗准备

- 实施焊接同步激光清洗作业前，操作人员检查作业环境，确保激光传输光路无异常，佩戴好激光防护眼镜，按操作规程启动焊接同步激光清洗设备，调整激光清洗头角度和位置，确保光斑聚焦在待清洗平面。

焊接同步激光清洗过程

铝合金车体部件典型焊缝结构的焊接同步激光清洗过程应根据工艺规程文件进行。

焊接同步激光清洗时遵循激光清洗匹配和辅助焊接工艺要求的原则。

由于激光清洗头聚焦光束与电弧焊枪存在一定间距，焊接起弧位置附近应在焊接同步激光清洗前采用人工打磨的方式对焊缝区域进行处理或者提前编程进行激光清洗处理。

焊接同步激光清洗作业前要确保激光正常出光，作业后要外观检查确认清洗表面存在明显的清洗痕迹。

质量控制

基本要求

工艺人员根据铝合金车体部件焊接工艺要求或用户特殊要求等对清洗质量进行有效控制，制定相应质量控制文件，明确检验项目和检验要求等。

检验方法

一般要求

根据铝合金车体部件要求，工艺评定时对焊接同步激光清洗作业后的部件进行全面检验，检验方法符合7.2.2～7.2.4的要求。日常作业时一般只按照7.2.2进行外观检查。

外观

用肉眼或放大镜观察，焊接同步激光清洗后的部件表面有明显的清洗痕迹。为便于实际操作，可以根据工艺试验验证结果编制表面清洗痕迹对比卡进行比较。

光斑搭接

通过不低于500倍的光学显微镜观察激光清洗后试样表面，在一个单程的折返扫描下，起始光斑和折返光斑均能重叠则为光斑有效搭接，满足激光清洗要求，其示意图如图3a）所示。当起始光斑和折返光斑正好相切时为光斑极限搭接，其示意图如图3b）所示。当起始光斑和折返光斑不能相切时则不满足要求。

a）光斑有效搭接示意图

b）光斑极限搭接示意图

图3 光斑搭接范围示意图

氧含量检测

焊接同步激光清洗作业后部件表面氧元素质量分数含量降低到2.5%以下，氧含量检验试验按GB/T 17359的要求执行。

附 录 A

(资料性附录)

工艺评定报告格式

工艺评定一试验报告

制造商的工艺评定编号：                          考官或考试机构：

制造商：                                         代号：

地址：

规程/试验标准：

作业日期：

认可范围

焊接同步激光清洗作业车间名称及地址：

工艺操作过程：

测试日期：

详细工艺参数：

测试方法：

测试条件：

测试结果的详细报告：

（试样图片）

兹证明考试焊接同步激光清洗试样的制备及检验符合上述规程/考核标准的要求。

地点：              颁发日期：                   考官或考试机构：

姓名、日期及签名