青海省地方标准

DB63/T XXX—XXXX

餐饮具消毒技术指南

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

青海省市场监督管理局  发布

| ICS | 67.020 |
| --- | --- |
| CCS | X 09 63. |

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	2

5  工作人员	3

6  工作场所	3

7  工作流程	3

8  效果评价	5

附录A（资料性）  煮沸消毒时间及使用注意事项	6

附录B（资料性）  常用化学消毒剂及使用注意事项	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由青海省产品质量检验检测院提出。

本文件由青海省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：青海省产品质量检验检测院、青海省疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：常立娟、李寿江、王茹、马晓娟、武亮亮、王平平、王启婷、徐莉立、郭鹏、

艾兵兵、荣奥、张广超、王霞、韩琴、汪春翔、马斌忠、董世存、李晓萍、任宁成、郭学斌、许

生春、李莲梅。

本文件由青海省市场监督管理局监督实施。

餐饮具消毒技术指南

范围

本文件提供了餐饮具消毒技术的指导，给出了餐饮具消毒过程中所涉及的工作人员、工作场所、工作流程、效果评价等相关信息。

本文件适用于行政区域内集中用餐单位食堂、各类餐饮服务提供者等餐饮服务中餐饮具消毒。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749生活饮用水卫生标准

GB 14930.1食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.2食品安全国家标准 消毒剂

GB 14934食品安全国家标准 消毒餐(饮)具

GB 31651食品安全国家标准 餐(饮)具集中消毒卫生规范

GB 31654食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范

GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.3一次性可降解餐饮具通用技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

餐饮具

又称餐具、饮具，指餐饮服务提供者提供给用餐者的用餐工具，包括碗、筷、杯、碟、匙、刀叉等。

餐饮具消毒

利用物理(如沸水、蒸汽、洗碗机、消毒柜等)或化学(如消毒剂)方式对清洗后餐饮具上的病原微生物进行清除或灭菌处理，使其达到无害化的处理。

集中用餐单位食堂

指设于机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、企业、学校、托幼机构等，供应内部职工、学生等集中就餐的餐饮服务提供者。

餐饮具清洗消毒场所

指对餐饮具和接触直接入口食品的工具、容器进行清洗、消毒的工作场所。

流动餐饮

无固定经营场所，不能满足餐饮服务许可条件，通过移动设备或临时设施提供餐饮服务的食品经营者。

小型餐饮

是指有固定经营门店，从业人员少、条件简单，经营面积在100m2以下的（包括100m2）从事餐饮服务的小餐馆、小吃店、小饮品店等个体经营者。

大中型餐饮

经营面积在100m2至2000m2，从事餐饮服务的企业，不包含集中用餐单位食堂。

网络餐饮（互联网餐饮）

有固定经营场所，通过互联网等第三方平台（包括其分支机构）和自建网站提供餐饮服务的餐饮服务提供者。

自办宴席

指农村家庭或城镇居民在非营利性场所举办且就餐人数在50人以上的聚集性各类宴席。

中央厨房

由食品经营企业建立，具有独立场所和设施设备，集中完成食品成品或者半成品加工制作并配送给本单位连锁门店，供其进一步加工制作后提供给消费者的经营主体。

集体用餐配送单位

指主要服务于集体用餐单位，根据其订购要求，集中加工、分送食品但不提供就餐场所的餐饮服务提供者。

餐饮具集中消毒服务单位

对餐饮服务提供者的餐饮具进行集中回收、清洗、消毒、烘干、包装、配送的经营者。

总体原则

选择合适的餐具

鼓励使用复用餐饮具的情况。集中用餐单位食堂、小型餐饮、大中型餐饮和餐饮具集中消毒服务单位宜优先选择复用餐饮具。

鼓励采用一次性餐饮具的情况。流动餐饮、网络餐饮、自办宴席、集体用餐配送单位、中央厨房首先宜考虑选择一次性餐饮具，一次性餐饮具应符合GB 18006.1和GB 18006.3规定。

选择合适的方法

复用餐饮具，应一用一消毒，宜按照预处理—清洗—消毒—保洁存放逐步进行操作，其清洗用水符合GB 5749规定，消毒可选择物理方法和化学方法等。

一次性餐饮具，应一用一更换，对于使用过的餐饮具，根据材质做好垃圾分类处理。

配置合适的设施

具有与经营的食品品种、数量相应的盥洗、洗涤、消毒等设施设备。

制定相应的制度

包括但不限于消毒剂物资采购、消毒设施设备管理、清洗消毒记录、餐饮具安全检验和从业人员培训考核等方面的制度。

工作人员

人员健康和卫生应符合GB 31654规定。

人员上岗前做好培训及相应记录，使其熟悉清洗消毒技术并能规范操作相关设备。

工作场所

提供餐饮服务的单位应有专用的清洗消毒工作场所，位置的选取首先宜考虑相应的清洗消毒工艺流程，场所面积与作业能力相匹配，场所内应明亮、平整、干净、卫生，并具备良好的通风条件。

工作场所地面有利于排污、清洗、消毒的需要；盥洗池、消毒池（消毒柜）、保洁柜等结构设计（摆放位置）有利于操作；墙面的涂覆或铺设材料应不透水、防霉、不易脱落、易于清洁，铺设1.5m以上，浅色、不吸水、易清洗的墙裙；天花板涂覆或装修的材料应不吸水、耐高温、耐腐蚀。

清洗消毒场所卫生要求应符合GB 31654规定。

各功能区的卫生不能对洗消过程造成污染。

工作流程

清洗过程

使用的洗涤剂符合GB 14930.1规定。

采用机器清洗的，按使用说明进行操作，包括但不限于以下步骤：

去残：用适当的工具刮掉餐具表面上的大部分残渣、污垢；

分类：按餐饮具的类别分别放置；

预洗：对去残后的餐饮具进行预冲洗(特别注意处理紧密粘结的饭珈、干硬固化的酱料、淀粉类污渍等)；

洗涤(包括冲洗)：按设定的设备条件，对预洗后的餐饮具进行洗涤，然后冲洗干净。

采用手工清洗的，包括但不限于以下步骤：

- 分类：按餐饮具类别及形状分别放置；

- 去残：用适当的工具刮掉餐饮具表面上的大部分残、污垢，放入浸泡池中浸泡；

洗涤：在洗涤池里放入适量的洗涤剂，注入热水，将洗涤剂搅拌均匀，水温控制在40℃左右，用洗涤刷等工具将餐饮具清洗干净；

冲洗：餐饮具洗涤完成后，在冲洗池中用流动水将餐饮具内外的残留洗涤剂冲洗干净，放入指定位置并沥干水分。

消毒过程

物理消毒

按餐饮具回收、分类、去残、浸泡、洗涤、冲洗、消毒等顺序连续进行，不应逆向或交叉进行。

清洁的餐饮具应侧放在消毒设备内，确保沥干积水。餐饮具之间应留有一定间隙，确保均匀受热。

采用蒸汽、煮沸消毒，不同海拔地区煮沸保持时间可参考附录A。

采用红外线消毒，按照设备使用说明书，温度应控制在120℃以上，并保持10 min以上。

采用洗碗机、热风循环消毒柜等设备进行消毒，应按设备使用说明进行操作，消毒温度、时间等应确保消毒效果满足国家相关食品标准要求。

宜对消毒设施安装温度传感器，对消毒温度进行监测控制。

鼓励选择消毒星级等级较高的设备进行消毒，以达到消毒效果。

化学消毒

按餐饮具回收、除渣、浸泡、洗涤、冲洗、高温消毒、感官检验、贮存等顺序连续进行，不应逆向或交叉进行。

使用的消毒剂符合GB 14930.2规定，配备计量工具。

在明显处张贴清洗消毒流程。

设有足够数量的专用水池，至少有3个专用水池，提倡设置4个专用水池，使用不锈钢或陶瓷等不透水材料制成，不易积垢并易于清洗，水池应以明显标识标明其用途。

宜使用含氯消毒剂，消毒方法和注意事项见附录B。

自动设备清洁消毒

按设备使用说明操作，使用的洗涤剂符合GB14930.1规定，消毒剂符合 GB 14930.2规定。

餐饮用具集中消毒

委托餐饮用具集中消毒服务单位进行消毒，查看其设施设备及消毒过程应符合GB 31651规定，并查验、存留集中消毒服务单位的营业执照复印件和消毒合格证明。

保洁存放过程

应配备用于存放消毒后餐饮具的保洁设施，设施结构应密闭并易于清洁，做好定期清洁消毒工作。

餐饮具清洗消毒后宜沥干或烘干。采用擦干方式的，专用抹布经清洗消毒方可使用，防止餐饮具受到污染。

清洗消毒后的餐饮具应统一放在专用封闭的保洁设备内，摆放整齐，避免与其它杂物混放。应采取有效的保洁措施(如洗涤后在餐饮具外面加塑料膜)，防止其再次污染。

保洁设备应正常运转，有明显的区分标识，保洁设备应定期进行清洁和消毒，并记录。

宜按照餐饮具数量配足消毒保洁一体化设备,消毒保洁一次性完成,减少消毒后人工周转产生污染。

密封配送过程

    - 餐饮具集中消毒服务单位密封配送符合GB31651规定。

效果评价

感官检验。采用眼看、鼻闻、手摸的方式进行检验，在光线明亮的情况下，餐饮具表面光洁，不应有附着物,不应有油渍、泡沫、异味。

鼓励定期开展洁净度检验及消毒效果评价，并建议送有资质检验机构从理化指标和微生物指标验证清洁消毒效果，结果符合GB 14934规定。

（资料性）
煮沸消毒时间及使用注意事项

物理消毒方法

物理消毒方法中煮沸消毒、蒸汽消毒是最常用的方法，由于水的沸点随海拔的增加而降低，因此煮沸消毒的时间应延长。

不同海拔高度对应消毒煮沸时间

在1个标准大气压下，水的沸点是100℃，餐饮具洗干净后全部浸没在水中≥3cm，加热煮沸后维持≥15min。消毒时间从水煮沸后算起。水的沸点受气压影响，一般海拔每增高300m，消毒时间需延长2min。

不同海拔高度所对应的煮沸消毒保持时间按式（A.1）计算：

(A.)

式中：

t—煮沸消毒保持时间，单位：min；

h1—海拔高度，单位：m；

h2—海拔每增高的高度300，单位：m；

t1—海拔每增高300m,消毒需延长的时间2，单位：min；

t2—在1个标准大气压下，加热煮沸后维持的时间15，单位:min。

煮沸消毒注意事项

物品需洗净、浸没，水不能太满。为了去除有机物、提高消毒效果，消毒物品煮沸前需清洗干净，煮沸时浸没在水里，不宜放置太多，最好不超过容器容积的3/4。

放入新物要再次煮沸，重新计时。如煮沸途中加入新的物品或其他原因造成温度降低，应再次煮沸后重新计时。

高海拔地区要增加消毒时间或加压消毒。水的沸点受气压影响，海拔高的地区沸点较低，煮沸时应增加消毒时间或使用高压锅保证消毒温度。

（资料性）
常用化学消毒剂及使用注意事项

常用化学消毒剂

漂白粉

漂白粉在水中溶解后释放出活性氯，具有强力的氧化性，可以有效地杀灭细菌。可用于环境、操作台、设备、餐饮具等的涂擦和浸泡消毒。

次氯酸钠

次氯酸钠通常以固体形式存在，将适量的次氯酸钠溶解在水中，将餐具或表面浸泡在次氯酸钠溶液中。使用范围同漂白粉。

次氯酸钙（漂粉精）、二氯异氰尿酸钠（优氯净）、三氯异氰尿酸（强氯精）

次氯酸钙（漂粉精）、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸是固体消毒剂，通常以颗粒或片剂形式供应，使用过程中按照产品说明，完全溶解。使用范围同漂白粉。

二氧化氯

二氧化氯活化溶液不稳定，应现用现配。配制溶液时，忌与碱或有机物相混合。二氧化氯对金属制品有腐蚀性，金属制品消毒后，应迅速用清水清洗干净。使用范围同漂白粉。

消毒方法

使用含氯消毒剂（不包括二氧化氯消毒剂）的，消毒液的有效氯浓度宜在250mg/L以上，浸泡时间5min以上。

使用二氧化氯消毒剂消毒的，消毒液的有效氯浓度宜在100 mg/L～150mg/L，浸泡时间宜为10min～20 min。

化学消毒注意事项

使用的消毒剂应处于保质期内，并符合消毒产品相关标准，按照规定的温度等条件贮存。

按照说明使用消毒剂，使用前认真阅读产品说明，严格按照消毒剂使用浓度、使用量及消毒作用时间操作。

在使用过程中保持通风良好，避免吸入气味或有害气体。避免将含氯消毒剂与其他清洁剂混合使用，以免产生有毒气体。

消毒过程中佩戴手套和口罩等个人防护装备，避免直接接触皮肤和呼吸道。

餐饮具和盛放直接入口食品的容器在消毒前，应先清洗干净，避免油垢影响消毒效果。

使用时，定时测量消毒液中有效消毒成分的浓度。有效消毒成分浓度低于要求时，应立即更换消毒液或适量补加消毒剂。