贵州省地方计量技术规范

《焦炭反应性及反应后强度测定仪校准规范》（报批稿）

编制说明

一、必要性及意义

焦炭反应性是指煤中的分子组成对反应热的响应能力，直接影响着焦炭的热解性能，也影响焦炭在高温下的拉伸强度。反应后强度是指焦炭在经历化学反应后的物理强度。焦炭在高温下经历气体和化学反应会导致材料的结构变化，可能会出现烧结、膨胀、脆化等现象。反应后强度的评估能够判断售炭经历反应后是否保持足够的力学强度和稳定性。为了保障检验检测数据的准确，检验检测设备的量值溯源至关重要，目前，国家暂未颁布“焦炭反应性及反应后强度测定仪”的国家计量检定规程或校准规范，也无地方计量检定或校准规范。“焦炭反应性及反应后强度测定仪”的量值溯源主要是参照GB/T4000－2017《焦炭反应性及反应后强度试验方法》出具检验报告，所以制定我省地方校准规范《焦炭反应性及反应后强度测定仪校准规范》解决使用单位量值溯源的迫切需求，对充分发挥贵州优势，推动高质量发展具有一定的意义。

二、任务来源

2023年3月，毕节市市场监督管理局检验检测中心、贵州省计量测试院、六盘水市检测检测中心3家计量检定校准机构联合向贵州省市场监督管理局申请《焦炭反应性及反应后强度测定仪校准规范》立项工作，2023年11月，贵州省市场监督管理局通过审定并批准本校准规范立项，同时下达了规范的制顶任务。

本规范的主要起草人、参与起草人员名单及主要工作一览表见表1。

表1 主要起草人、参与起草人员名单及主要工作一览表

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 称 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴 坤 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 高级工程师 | 负责立项、调研、组织编写工作。 |
| 2 | 闵 睿 | 贵州省计量测试院 | 工程师 | 负责外部协调、关键技术的把关。 |
| 3 | 陈 恩 | 六盘水市检验检测中心 | 工程师 | 负责技术指导，关键技术的把关。 |
| 4 | 齐 亮 | 贵州省计量测试院 | 工程师 | 参与调研工作，开展相关试验工作，参与规程编写工作。 |
| 5 | 龙 梅 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 工程师 | 参与调研工作，开展相关试验工作，参与规程编写工作。 |
| 6 | 李梅静 | 六盘水市检验检测中心 | 工程师 | 参与调研工作，开展相关试验工作，参与规程编写工作。 |

三、编制过程

（一）为了使规范既有先进性、又考虑适应实际情况，起草小组在制定过程中，力求按照以下原则，完成规范的起草工作：

1、力求与国际标准、国际建议、国家标准接轨，保证其先进性、法制性；

2、在用设备上，既要采用先进的仪器设备，现场适应性强，数据准确，又要来考虑经济适用、性能可靠；

3、在校准方法设计上，既要能测出主要技术指标，又要力求适用、操作简便；

4、在规范实施中要保证其具有可操作性和经济性。

（二）该项目按计划14个月的时间完成，编制工作如下：

1、2023年3月，成立起草小组，明确项目负责人和技术负责人。

2、2023年4月至2023年11月，购买设备，进行调研、实验和起草工作。

3、2024年1月前完成规范初稿和规范编制说明。

4、2024年2月至2024年3月，在讨论和征求意见的基础上，对初稿进行修改，形成规范征求意见稿，

5、2024年4月由省局计量处挂网（中国计量协会网站）征求意见公告并向使用单位、生产单位、计量部门和各专家发送征求意见稿。收到回函7份，其中1个单位给出意见或建议，6个单位无意见或建议。共收到意见或建议1条，采纳或部分采纳1条。起草小组对合理的意见或建议予以采纳并遵照意见进行认真修改，对不采纳的条款均做出了相应说明。

6、2024年5月，根据使用单位、生产单位、计量部门和专家的反馈意见修改形成送审稿，报送省市场监督管理局申请评审。

7、2024年9月5日-6日，贵州省市场监督管理局组织有关专家对校准规范送审稿进行评审，专家组通过评审，提出修改意见。

8、2024年9月下旬，起草小组按照专家组提出的修改意见，对校准规范进行修改和完善，形成报批稿，报送贵州省市场监督管理局审批。

四、主要技术依据

本规范在编写时，主要依据和引用了下列文件：

JJG 105—2019  转速表

JJF 1708—2018 标准表法科里奥利质量流量计在线校准规范

JJF 1184—2007  热电偶检定炉温度场测试技术规范

GB/T 4000—2017焦炭反应性及反应后强度试验方法

五、主要技术内容及说明

1、适用范围

适用于焦炭反应性及反应后强度测定仪的校准。

2、概述

焦炭反应性及反应后强度测定仪测定仪（以下简称测定仪）是根据GB/T 4000—2017《焦炭反应性及反应后强度试验方法》设计制造，用于高炉炼铁用焦的焦炭反应性及反应强度的测定一种仪器设备。它的基本结构由气瓶（CO2和N2）、流量计、洗配气箱、电控装置、加热炉体、反应器及Ⅰ 型转鼓等构成。

3、计量特性

3.1、温度偏差

中心温度偏差不超过±3℃。

3.2、温度偏差

温度波动度不超过±1.5℃。

3.3、温度均匀度

温度均匀度不大于3℃。

3.4、流量相对示值误差

相对示值误差不超过±1.5%F·S。

3.5、转速误差

Ⅰ型转鼓转速应在 (20±0.6)r/min范围内。

4、校准条件

本规范中，环境温度：（23±5）℃；相对湿度≤80%；能够满足校准工作的正常开展。

5、 校准用设备

一等标准铂铑10-铂热电偶（刚玉套管）、0.02级电测仪器或满足校准要求的其他测温仪器、标准流量计、非接触式转速表、钢直尺等标准器和校准设备

## 6、校准项目

## 温度偏差、温度均匀度、温度波动度、流量示值误差、转鼓转速。

7、校准方法

规范中使用的校准方法，主要参照相关的国家标准和技术标准，并根据实际操作的具体情况进行调整。分别给出了温度偏差、温度均匀度、温度波动度、流量示值误差、转鼓转速的校准方法。

8、校准结果的表达

给出了校准证书信息要求，给出了校准原始记录格式（附录A）、校准证书内页格式（附录B）、校准不确定度评定示例（附录C）。

9、复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

六、主要试验验证情况

1、为验证《焦炭反应性及反应后强度测定仪校准规范》中所规定校准项目以及校准方法正确性和可行性，起草小组选择几家使用单位的“焦炭反应性及反应后强度测定仪”作为实验对象，验证了全部校准项目，并编制了实验报告。验证实验结果表明：规范规定的校准项目和技术要求合理，校准方法正确、可操作。

2、由于规范在校准项目、性能指标、校准方法的确定上，主要依据最新版国际、国内标准，参考了相关行业标准和技术文献，结合了国内现有检测设备的现状，更加便于实施。

3、在充分论证和实验的基础上确定了规范中的各项指标。

七、重大分歧意见处理情况

校准规范在制定过程中，广泛征求意见，未产生重大分歧意见。

在标准器的选取上，温度测量标准在起草小组有不同的意见。一是温度测量标准的选取； 二是气体质量流量计是否撤卸送检的问题；三是I型转鼓的转速有没有必要校准。经过研究讨论，协商处理：

1、由于考虑到校准过程为现场校准，校准环境复杂。通过调查、了解，考虑大部分计量技术机构都能利用现有设备开展工作，起草小组最后决定采用一等铂电铑10—铂电热电偶及相应配套的仪表作为温度标准。

2、通过到使用单位调查、了解，气体质量流量计显示是通过变送器将数字信号传送到控制电脑显示，如果采用送检方式，需要将整个控制系统撤卸送检，难度相当大，而且容易坏。综合考虑，起草小组最后决定采用现场校准的方式。

3、由于GB/T 4000—2017《焦炭反应性及反应后强度试验方法》中对I型转鼓的转速有规定，而且评审检查等活动都是必查条件，大部分使用单位对I型转鼓的转速校准都有需求，最终起草小组决定对I型转鼓的转速进行校准。

八、实施计划及方案

1、由省市场监督管理局组织进行本校准规范的宣贯培训，相关校准机构、仪器使用单位、计量管理机构等参加培训，由校准规范主要起草人员进行宣贯讲解。

2、采取多元化宣贯途径，通过各种载体进行宣贯，增强社会的知晓率。

3、在实施过程中充分听取各方面意见建议，以利于校准规范的修订和完善。

九、归口管理及获取意见建议方式（长期稳定）

由贵州省市场监督管理局归口管理，获取意见建议联系方式：

联系人：吴 坤

电  话：18386268666

E-mail：75554468@qq.com

单  位：毕节市市场监督管理局检验检测中心

地  址：贵州省毕节市七星关区高新路标准厂房D7栋

邮政编码：551700

十、其它事项说明

无。

贵州省计量技术规范《焦炭反应性及反应后强

度测定仪校准规范》起草小组

2024年9月18日