| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 31 |

31

上海市地方标准

# DB 31/T XXXX—XXXX

鲜切蔬果生产及初加工技术规范

Technical specification for fresh-cut vegetable and fruit production and primary processing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市农业农村委员会提出并组织实施。

本文件由上海市种植业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市农产品质量安全中心、上海市金山区农产品质量安全中心。

本文件主要起草人：

鲜切蔬果生产及初加工技术规范

范围

本文件规定了鲜切蔬果生产及初加工的原料、加工过程、贮存、废弃物处理、记录和文件管理的技术要求。

本文件适用于鲜切蔬菜，鲜切仁果类、浆果类水果的生产及初加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762　食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763　食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 2763.1 食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量

GB 4806.7　食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13　食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 5084　农田灌溉水质标准

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB 7718　食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8531（所有部分）　农药合理使用准则

GB 9685　食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 14881　食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14930.2　食品安全国家标准 消毒剂

GB 29921　食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量值

GB 31652　食品安全国家标准 即食鲜切果蔬加工卫生规范

HJ/T 332　食用农产品产地环境质量评价标准

术语和定义

下列术语和定义适用于文件。

鲜切蔬果 fresh-cut vegetable and fruit

以新鲜的蔬菜、水果为原料，在清洁环境经预处理、清洗、切分、去除表面水、包装等处理，可以改变其形状但仍然能够保持新鲜状态，经冷藏运输而进入冷柜销售的定型包装的蔬果产品。分为即食和即用两种类型。

原料

原料基地

应选择生态环境良好、无污染的地区，地块平整，排灌便利，并具有可持续生产能力的农业生产区域。基地空气、土壤应满足HJ/T 332的规定。

种子

应根据基地环境、气候条件等选用经审定或备案的高产优质的抗病虫良种。

投入品管理

采购

应从正规渠道购买符合法律法规、获得登记许可、证件有效齐全、质量合格的农业投入品。

存放

基地应有专用仓库，分类单独存放农药、化肥和农机农具等。仓库应符合安全、卫生、通风、避光等要求。

田间管理

农田灌溉水应符合GB 5084的规定。

农药使用应符合GB 8531的规定，农药配置应有专人负责，并严格按照农药的标签标注要求使用。

应根据土壤肥力状况和种植作物需肥特点，科学、合理施肥。基地提倡施用有机肥，采用水肥一体化技术等措施减少化肥的使用量。肥料使用可参照NY/T 394执行。

病虫害防治

按照“预防为主、综合防治”的方针，优先使用农业、物理、生物措施进行有害生物防治，科学使用化学防治措施。

采收

采收时应符合农药投入品的安全使用间隔期的相关规定；应在新鲜蔬果适宜的产品成熟度进行采收。

- 4.7验收

- 4.7.1原料应具有新鲜叶用莴苣、樱桃番茄、草莓固有的色泽和风味，无腐烂、霉变和病虫害，无严重机械损伤，无肉眼可见外来杂质。

- 4.7.2原料须经验收合格后方可使用。外购原料应查验供货者的资质证明、产品承诺达标合格证或者其他质量安全合格证明。

- 4.7.3污染物、农药残留、生物毒素应符合GB 2762、GB 2763、GB2763.1、GB2761及相关国家标准法规的规定。

加工过程

基本要求

加工场所的选址、厂区环境、设施、设备、人员卫生要求应符合GB 14881的规定。加工卫生要求应符合GB 31652的规定。

过程控制

预处理

预处理车间适宜温度为1 ℃～10 ℃。

对原料进行挑选和分选，去除不可食用的部分。

切分

按照产品需求的尺寸切分或不切分。

蔬菜宜预处理后进行切分，水果宜经清洗、消毒、漂洗、去除表面水后切分。

清洗

将切分后或不切分的原料放入水中清洗干净。加工用水应符合GB 5749的规定。加工用水温度应控制在1 ℃～5 ℃。

消毒

原料清洗后宜进行消毒处理，消毒剂应符合GB 14930.2的规定。

应合理设置消毒液的浓度和消毒时间；消毒水温宜控制在1 ℃～5 ℃，并定时监控。

原料在消毒过程中应全部浸没在消毒水中。

漂洗

消毒后的原料，清水浸泡漂洗。清水温度宜控制在1 ℃～5 ℃。

去除表面水

通过脱水或沥水设备去除表面水，确保原料表面无明显水珠。

包装标识

包装车间温度宜控制在1 ℃～5 ℃。

根据产品属性合理选择包装材料，密闭包装，防止交叉污染。包装材料应符合GB 4806.7、GB 4806.13及GB 9685的要求。

标识标签应符合GB 7718的规定。

异物检测

包装好的产品应逐一通过异物检测仪，防止金属异物混入到产品中。

产品检测

鲜切蔬果产品质量应符合相关产品标准的要求。即食产品的致病菌限量应符合GB 29921中的规定。

贮存

原料贮存的适宜温度为1 ℃～10 ℃，仓库内应保证气流均匀通畅，避免挤压。

经检验合格的成品应贮存于成品库，按照品种和批次分类存放。贮存温度宜控制在1 ℃～5 ℃。

废弃物处理

应制定废弃物存放和清除制度，废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。

车间外废弃物放置场所应与生产车间隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。

废弃物处理应遵循属地垃圾分类原则和要求。

记录和文件管理

应建立记录与文件管理制度，记录保存期限不得少于2年。

投入品管理应建立购买、入库、出库、使用、保管所有环节记录，建立进出库台账。

田间管理应建立环境条件、生产管理、病虫草害防治、采收及采后处理和废弃物处理情况等记录。

应建立加工过程记录，包括但不限于原辅料供应、设备维护、温度控制、清洗消毒、有害生物控制、销售记录和人员培训等。