| ICS | 03.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | A 12 |

34

安徽省地方标准

DB34/T XXXX—XXXX

区域性养老服务中心建设指南

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由安徽省民政厅提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

区域性养老服务中心建设指南

范围

本文件确立了区域性养老服务中心建设的总则，并给出了服务中心的场所建设、运营组织、服务功能、运营管理和监督评价的建议。

本文件适用于区域性养老服务中心的建设工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10001.9  标志用公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号

GB 10060  电梯安装验收规范

GB/T 33169  社区老年人日间照料中心设施设备配置

GB/T 35796  养老机构服务质量基本规范

GB 38600  养老机构服务安全基本规范

GB/T 42195  老年人能力评估

GB/T 43153  居家养老上门服务规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50116  水灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50763  无障碍设计规范

GB 50867  养老设施建筑设计规范

JG/T 450  老年人照料设施建筑设计标准

MZ/T 131  养老服务常用图形符号及标志

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

区域性养老服务中心

以乡镇（街道）或若干相邻社区（村）为区域单元建设，既能集中供养区域内的特困老年人，又能为区域内高龄、空巢、独居、生活困难的老年人开展生活照料、精神慰藉、配餐送餐等上门服务的养老服务机构。

总则

从老年人的实际需求出发，配置服务中心的服务功能，为老年人提供方便、快捷、人性化的服务。

结合实际，充分整合养老、医疗等为老服务资源， 降低中心建设成本，提高中心运营能力。

服务理念明晰，服务设施完善，服务行为规范，服务制度健全，服务质量优良。

区域性养老服务中心选址宜在设置在街道(乡镇)中心地带，且老年人口相对集中、交通便利、排水通畅、日照充足、临近公共医疗服务、符合居住条件、远离污染源、噪声源及危险品生产、储运的区域或地段。

场所建设

建筑

建筑设计符合老年人建筑设计规范，符合GB 50867、JG/T 450的规定。

服务中心建设宜充分考虑方便老年人活动，满足老年人在生活照料、康复保健、精神文化等方面的基本需求出发，功能布局合理，无障碍设施健全，建有食堂、餐厅、卫生间、洗衣室、浴室、活动室、医务室等辅助功能用房。

服务中心建筑面积宜在500㎡以上，老城区可适当放低配建要求，但不宜小于300㎡。

单人间居室使用面积不小于10㎡，双人间居室使用面积不小于16㎡，护理型多人间居室床位不应大于6床且使用面积不得小于36㎡，非护理型多人间居室床位不大于4床且使用面积不小于24㎡，床与床之间有保护个人隐私、进行空间分隔的措施。

服务中心宜与城乡社区卫生服务机构毗邻,并可与残疾人助养设施共建。

服务中心宜安排在建筑低层，相对独立，并有独立出入口。建筑二层及以上加装防护栏、窗户限开器。

服务中心设置室外活动场所，集中活动的户外场地地势平坦，自然环境良好，可获得有效日照和通风。

无障碍设计

场地、用房宜进行无障碍设计，符合GB 50763的规定。

经过无障碍设计的场地和建筑空间满足轮椅进入的要求，通行净宽不小于0.9m，且留有轮椅回转空间。

应有独立的无障碍出入口，出入口处的平台与建筑室外地坪应采用缓步台阶，采用向外开启的平开门或电动感应平移门，不应采用旋转门。

楼梯、坡道、台阶两侧应设扶手，过厅、走道、房间无门坎/无台阶（无高差）。

老年人使用的室内外交通空间，当地面有高度差时，设轮椅坡道连接，且坡度不超过1/12。

当轮椅坡道的高度大于0.10m时，宜同时设无障碍台阶。

采用适老化家具，包括圆角处理、防跌落的上翻边缘台面、融合隐形扶手功能等。

卫生间、盥洗室、公共浴室，以及其他用房中供老年人使用的盥洗设施，选用方便无障碍使用的洁具。卫生间、浴室应满足易清洗和防滑要求，设有便于老年人使用的安全扶手。

设备设施

设备设施配置宜充分考虑老年人特点，确保使用的便利性和安全性，符合GB/T 33169的规定。

内设的医疗机构、食堂、消防设备、特种设施等符合相关规定；楼层超过两层或设置在二楼以上的，设置无障碍电梯，加装防护栏、窗户限开器，且至少一台为医用电梯。电梯的安装符合GB 10060的规定。

中心办公场所配有电脑、档案柜、应急电话和其他必要的办公设施；有应急呼救电话，实现接听、记录、联络、救助、备案等衔接有序的高效服务。

各功能室设施设备符合涉老标准，方便老年人使用。设施设备及时维修、保养、更新等，保证其始终处于正常状态。

配备文体娱乐、康复护理、供暖降温等生活设施，配齐房间内部基本设施设备；室外活动场所可安装平步机、太空漫步机、扭腰器等室外健身设备。

公用设施

给排水、供暖通风、电气、通讯等基础设施配置符合JG/T 450的规定。

消防设施和器材的配备符合GB 50016、GB 50116、GB 50140的规定。

出入口、接待大厅、楼道、餐厅等公共场所宜安装视频监控设施，并妥善保管视频监控记录。

配备生活服务、保健康复、娱乐、安防等相关设备和必要的交通工具，符合JG/T 450的规定。

老年人用房、公共活动空间、就餐空间设有带开启扇的外窗；通风条件不佳时需设有新风系统或空气净化设备；公共走廊、卫生间及洗浴空间设有带开启扇的外窗，或设有机械排风设施。

休息区、卫生间、公共浴室宜设紧急呼叫装置。

共享的公共活动区域与照护区宜设置必要的物理空间分隔，避免相互干扰。

智慧化平台

中心宜设置适老化智能终端，如控制面板集成智能开关、报警呼叫、可视对讲等。

中心宜建立与服务规模相适应的呼叫中心或热线电话，提供24h电话、网络受理服务。

智慧化平台具备支撑平台运行的基础硬件设施（如服务、数据库、网络等）和客户管理、工单管理、服务监管、志愿者管理、健康管理、档案管理、数据统计等功能模块，实行统一受理、统一派单，形成受理、派单、质检、投诉、回访等闭环服务流程。

智慧化平台的数据接口支持与上级监管平台数据对接。

智慧化平台宜为服务对象建立健康信息档案，包括但不限于：健康体检、就医情况、个人药物记录等，并定期跟踪、每月更新档案信息。

标志标识

标识系统设计符合MZ/T 131的规定。

中心应在门前显著位置悬挂标牌；中心内各功能室门前统一设置规范的标志牌，室内悬挂统一的服务制度、注意事项及安全提醒标牌。

在不同楼房、不同功能用房的醒目位置设置便于识别记忆的标识。

公共区域应设有明显标志，无障碍设施标识应符合GB/T 10001.9的规定，保持清晰和完整。

中心显著位置悬挂该中心的社会组织登记证书。

运营组织

机构

中心的资质条件如下：

具有《事业单位法人证书》或《营业执照》或《民办非企业单位登记证书》；

依法取得消防验收合格证明或消防备案证明；

内设餐饮服务机构宜依法持有食品经营许可证；

内设医疗机构的宜持有医疗机构执业许可证或医疗机构执业备案证明；

提供其他依法许可服务的宜持有相关许可证明；

外包服务宜与有资质的外包服务机构签订协议。

人员

中心根据规模大小和功能定位，按MZ/T 187的规定设置岗位和配备人员。

中心人员宜掌握与老年人沟通的技巧与方法。

专业人员宜具备相应的资质和能力，并经过的培训，经考核合格后上岗。

一线员工及餐饮人员宜持有健康证明。

中心人员管理符合GB/T 35796的规定。

服务功能

全日托养服务

中心在满足区域内特困人员集中供养需求的前提下，向社会开放空余床位提供全日托养服务，按照GB/T 42195的要求为入住老年人开展能力评估，根据评估结果制定相应的照护计划，并与老年人及其家属或监护人签订托养协议。

中心根据托养协议的相关要求，为老年人提供养老服务包括但不限于：出入院服务、生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、洗涤服务、医疗护理服务、文化娱乐服务、心理/精神支持服务、安宁服务、委托服务、康复服务。

日间照料服务

中心应拓展延伸日间照料服务项目，向周边老年人开放机构公共活动场所和设施，为有需求的老年人提供日间照料服务，有条件可开展上门接送等服务。

按照GB/T 33168的要求提供日间照料服务，包括但不限于：就餐服务、精神/心理支持服务、文化娱乐服务、个人照护服务、保健康复服务、委托代办服务。

居家上门服务

中心通过组建专业团队或联系社会专业服务机构、服务资源和社区志愿者，整合资源为周边老年人提供居家上门服务。

中心制定居家上门服务清单，清单内容宜包括助餐、助浴、助洁、助行、助医、助急服务。

家庭支持服务

中心宜为老年人及其家属提供康复辅助器具租赁、护理技能培训和咨询服务。

业务指导

中心为辖区内的社区养老服务设施提供人员培训、资源链接、服务指导等。

资源管理

宜建立健全辐射区域内老年人基本情况的信息库，推动信息数据共享，承担辖区养老信息管理维护功能。

运行管理

服务管理

建立管理制度，包括但不限于：服务管理制度、安全管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、行政办公制度、医疗卫生管理制度以及投诉建议受理制度、评价与改进制度等。

在中心内醒目位置公布服务管理信息，包括但不限于：服务资质、服务管理部门设置、服务管理专业技术人员资质、主要服务项目、收费标准。

定期评估老年人身体和精神状况，并建立入住档案和健康档案。

及时、准确、完整地记录服务过程，记录人员签字确认。

安全管理

根据GB/T 35796的规定，建立包括安全责任制度、安全教育制度、安全操作规范或规程、安全检查制度、事故处理与报告制度、突发事件应急预案、考核与奖惩等制度的安全管理体系。

服务安全符合GB 38600的规定，明确防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外的处置流程。

制定突发事件应急处置举措，并定期开展安全教育培训及应急预案演练。

财务管理

中心设立专户管理，对供养资金、管理经费、医疗基金、丧葬基金、各类物资及生产经营收入等建立专账。

加强特困人员基本生活、护理等供养资金和机构建设资金管理，不得侵吞挪用。

制定中心的社会捐赠款物的管理要求，符合相关法律的规定。

账目定期公开，接受服务对象和社会有关方面的监督。

监督评价

有专门的部门或人员定期检查服务质量，并做好记录；公开服务评价与改进要求。

开展服务满意测评，并形成分析报告。定期听取服务对象的建议和意见，采取设置意见箱、网上收集等方式收集投诉信息，并及时对投诉进行核实、处理和反馈，做好投诉处理记录并保存。

通过对服务满意度调查、内外部评价、投诉处理等相关信息的收集和分析，采取必要的纠正措施和预防措施，对所采取措施的有效性进行跟踪评价，持续改进服务质量。