《烟气排放连续监测系统流量计检定规程》

编

制

说

明

规范起草组

2024 年10月

《烟气排放连续监测系统流量计检定规程》

编制说明

一、任务来源

2024年6月，广东省市场监督管理局印发《广东省市场监督管理局关于下达2024年广东省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（粤市监量〔2024〕300号），对主要起草单位广东省计量科学研究院下达了起草任务，《烟气排放连续监测系统流量计计量技术规范》正式批准立项，任务归口广东省碳达峰碳中和计量技术委员会管理。

二、编制背景

实现碳达峰、碳中和，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。2022年10月18日，市场监管总局等九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》，方案中明确提到，要开展系统碳排放计量测试方法研究和碳排放连续在线监测计量技术研究，提升碳排放和碳监测数据准确性和一致性。当前国内针对碳排放的监测方式正在力求逐步由传统的宏观“碳核算”向精准的“碳计量”发展。经过国内近20年的发展和技术积累，连续排放监测系统（以下简称CEMS）已经成为衡量工业企业污染物和碳排放量以及环保执法单位决策的重要参考依据。

在实际运行过程中，为了确保CEMS监测数据的准确性，尽可能降低由系统本身带来的误差，现场采用比对标准装置基于参比方法对CEMS烟道流量计进行检测。HJ/T 75《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》、GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等相关行业和国家规范虽然对参比方法也有部分介绍，但鲜有涉及现场比对校准项目、校准方法、不确定度评定方法等内容。

三、编制意义

为落实减污降碳总要求，支撑应对气候变化工作成效评估，生态环境部在国内组织开展了碳监测评估试点，确定在火电、钢铁、废弃物处理等重点行业开展碳源排放监测，在方案中均要求企业在固定源安装二氧化碳排放监测设备，通过直接测量所排放的二氧化碳量来对碳排放量的核算提供支撑，因而确保固定源二氧化碳连续监测数据的准确性与可比性至关重要。

国内长期以来缺少对烟道流量计现场校准的专业计量技术规范，现场污染物排放量长期存在难以溯源的问题，严重影响了CEMS监测数据的准确度和可信度。本规范主要针对CEMS烟道烟气排放连续监测系统流量计进行示值误差和校准系数以及在复杂流场下的校准。作为对插入式流量计进行校准的依据，对其提出计量管理要求、计量设备要求以及计量方法的要求，为建立完整的污染物排放流量计量量值传递体系，提升现场CEMS校准的准确度和可信度提供支持。

四、编制依据

JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评估与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评估》，共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列规范。

本规范在编制中充分考虑了JJF1585-2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》检定规程的部分技术指标。

此外，规范编制过程中还重点参考了以下规范、规程、标准：

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

DL/T 2376-2021 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范

HJ 75-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法

HJ 1240-2021 固定污染源废气 气体污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法

五、规范主要内容

本规范为首次制定，内容编制将遵循技术法规的科学性、先进性和可操作性原则。主要内容如下：

- 5.1 引言

介绍了规程的编制依据及标准参考情况。

- 5.2范围

本规范适用于安装在水力直径≥300mm的圆形或矩形烟道中烟气排放连续监测系统用流量计的检定。

- 5.3概述

介绍了烟气排放连续监测系统流量计的结构和测量原理等相关情况。

- 5.4计量性能要求

规定了烟气排放连续监测系统流量计的计量特性，按照单工况状态及多工况状态下进行了区分。

5.5通用技术要求

规定了烟气排放连续监测系统流量计校准应满足的环境条件，以及单工况与多工况状态下校准所需要配备的计量器具及相应技术指标。

- 5.6计量器具控制

规定了烟气排放连续监测系统流量计单工况状态及多工况状态下各项目的检定方法。包括示值误差、重复性和相应的气体浓度、流速、温度、湿度。

- 5.7检定结果的处理

规定了烟气排放连续监测系统流量计检定证书至少应包含的内容。

- 5.8检定周期

规定了烟气排放连续监测系统流量计的检定周期。

- 5.9附录A

给出了烟气排放连续监测系统流量计数值模拟标准装置轴向速度修正方法。

- 5.10附录B

给出了烟气排放连续监测系统流量计采样点的位置和数目。

- 5.11附录C

给出了烟气排放连续监测系统流量计对向测量偏航角、俯仰角的计算。

- 5.12附录D

给出了烟气排放连续监测系统流量计标准装置平均轴向流速计算方法及状态转换方法。

- 5.13附录E

给出了烟气排放连续监测系统流量计相应的检定原始记录表参考格式。

- 5.14附录F

给出了烟气排放连续监测系统流量计相应的检定证书（内页）参考格式。

- 5.15附录G

给出了烟气排放连续监测系统流量计相应的不确定度评定方法及示例。