| ICS | 00.000 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T XXXX—202X

化工企业安全操作规程编制指南

Guidelines for the preparation of safety operating procedures for chemical enterprises

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	1

5  编制前准备	2

6  编制与评审	2

7  发布实施与管理	3

附录A	5

附录B	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区应急管理厅提出、归口并组织实施。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

本标准主要起草人：。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市六道湾路59号）、新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区应急管理厅  联系电话：0991-5093134；传真：0991-5093134；邮编：830011

新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院  联系电话：0991-5201509；0991-5093152；邮编：830011

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830000

化工企业安全操作规程编制指南

- 范围

本标准为化工企业安全操作规程的编制提供了技术指导，主要内容包括：总则、编制前的准备、编制与评审、发布实施与管理。

本标准适用于化工企业安全操作规程编制指南。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441  企业职工伤亡事故分类

AQ/T 3034  化工过程安全管理导则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全操作规程  Safetyoperation regulation

根据物料性质、工艺流程、作业活动、设备使用操作和自动控制等要求，制定的安全操作、安全作业要求及实施程序所作的规定。主要包括，安全技术知识、风险防控事项、重点关注内容、个体防护用品配备要求、异常情况应急处置措施等。

3.2

风险  risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

[来源：GB/T 33000—2016 ,3.8]

3.3

安全风险评估  hazard assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

[来源：GB/T 33000—2016 ,3.9]

3.4

变更管理  management of change

对机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

[来源：GB/T 33000—2016 ,3.7]

- 总则

- 4.1  安全操作规程的内容应涵盖化工企业基层操作岗位所负责管理的各类设备设施和各类作业活动的安全作业要求。

- 4.2  编制化工企业基层操作岗位的安全操作规程前，应进行危险有害因素辨识和风险分析。

- 4.3  在编制化工企业基层操作岗位的安全操作规程时，应考虑相应岗位管理的设备在出现异常和突发、紧急情况下的处置方法。

- 4.4  化工企业基层操作岗位的安全操作规程编制工作，要严格按照国家安全生产标准化、双重预防机制要求，结合企业生产经营安全设施设计、安全评价、安全评估、安全管理制度、安全管理体系、企业管理流程等相关文件进行编制，安全操作规程应遵循全面、科学、符合实际、逻辑清晰、可操作性强的原则进行编制，各项安全操作规程都应纳入企业安全管理体系要素进行内控管理。

- 4.5  化工企业基层操作岗位的安全操作规程主要条款的表述，应采用符合规范标准、地方标准运用的专业技术数据及术语，宜以量化的数据及详细的具体步骤与措施，规范描述禁止事项，可能导致的事故后果，以要求、指导的方式，警示和引导具体操作岗位与作业人员。事故后果应严格按照按照企业职工伤亡事故分类分类进行事故类型列举。

- 编制前准备

5.1  化工企业基层操作岗位安全操作规程应由企业主要负责人或由企业负责人委托分管领导组织，协调相关专业技术管理部门的技术人员、管理人员及基层操作与作业岗位的班组长、操作人员组成编制组。

5.2  不具备条件的企业，可邀请具备相应技术能力的第三方机构，或具有国有大中型企业的专业技术管理人员或技术专家（具备中级及以上技术职称，具有国有大中型企业10年以上技术管理工作经验及履历），参与编制或评审。

5.3   对操作与作业岗位及其风险、风险防控要求等进行摸底调研，收集汇总国家法律法规、国家规范标准、行业标准及规范性文件，以及设计单位提供的设计文件，工艺技术提供方的工艺技术包，安全评价单位提供的安全评价报告，设备厂家提供的使用说明书、出厂资料等风险防控要求，国内外事故案例中明确严禁事项和安全要点、防范措施等资料，基层班组长、技术和管理人员、第三方机构及专家提出的相关建议与意见。

5.4  收集汇总岗位职责、岗位安全职责、安全生产责任制、重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单等安全要求内容及条款，据实逐条列举操作作业岗位的工作步骤、岗位危险有害因素辨识表、风险防控内容，相关专业技术数据与重点防控的工艺参数值、设备操作步骤，以及针对突发情况、新疆天气特点变化的具体应对措施、处置步骤。

5.5  细化化工反应风险评估、安全审查、HAZOP分析、安全完整性等级（SIL）定级评估和安全完整性等级（SIL）等级验算及其他风险评估等相关安全技术评估报告提出的相关建议与意见。

5.6  严禁对未经过检测、评估、论证，无设计年限或超设计年限的利旧设备，且属于国家应急管理部明令的“老旧装置”编制安全操作规程。

5.7  严禁对国家应急管理部公布《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》中的工艺技术、设备编制安全操作规程。

- 编制与评审

## 6.1  编制安全操作规程时主要依据

- 6.1.1  国家现行的法律法规、国家规范标准、行业标准、规范性文件，地方政府行政文件、国内外事故案例凸显的新问题等。

- 6.1.2  化学品安全技术说明书、工艺装置或设备的使用说明书、工作原理资料，以及设计、安全评价、

- 相关检测评估报告、工艺控制参数、工艺流程图等。

- 6.1.3  基层操作岗位的操作步骤与作业人员的作业行为。

- 6.1.4  危险有害因素分析结果。

- 6.1.5  国内外事故通报、案例中出现过的危险作业行为，与工艺设备操作、作业有关的风险及其他不

- 安全因素。

- 6.1.6  企业各专业技术管理制度要求，作业环境条件、安全管理流程、岗位职责、安全生产责任制等。

- 6.1.7  企业安全生产标准化、双重预防机制建设、化工过程安全管理等各类安全管理体系的相关资料。

6.2   编制安全操作规程应明确操作岗位与作业范围：包括总则；封面；前言；参编人员信息页；审核签批页；目录正文内容。

6.3 对操作与作业过程进行全面的危险有害因素辨识，并分析可能造成事故的原因后果及伤害，记录辨识分析结果。

## 6.4   策划总体框架

- 6.4.1  基层岗位安全操作规程总体策划，确定本企业生产经营链中的基层岗位框架结构。安全操作规程的具体内容应包括但不限于以下内容：

- a)  总则；

- b)  操作与作业范围内容；

- c)  操作与作业人员在操作与作业过程中存在的主要危险有害因素；

- d)  作业前准备，例如：操作与作业前安全分析、操作与作业环境的安全检查、检查相关设备状态、

- 操作与作业人员能力与合法性要求（培训教育情况、应取得的资格证书、职业禁忌体检等要求）、

- 个体防护用品配备要求等；

- e)  正常情况下的规范操作与作业顺序与方法，例如：正常操作与作业的安全操作方法、巡检路线、

- 巡检检查顺序与重点关注事项、设备检维修重点关注事项、开停车检查确认事项和交接班的交

- 接内容等；

- f)  异常情况下的应对措施、应急处置步骤、报警要求等；

- g)  持续细化、纠错、改进、完善、更新的管理要求。

- 6.4.2  重点要害部位、关键设备设施的巡检、操作及相关技术参数等信息描述不具体时，可采用图、文、表并茂的形式进行详细列举和描述，确保操作与作业人员能够清晰、全面、完整、准确的理解。

## 6.5   评审

- 6.5.1  化工企业基层操作岗位安全操作规程的编制人员和企业相关技术管理部门的管理人员，对初稿进行评审。

- 6.5.2  根据初评意见，修改后形成《***岗位安全操作规程（评审稿）》；应将初稿或评审稿一并发送至相应的操作与作业岗位班组长、相关专业技术管理部门、参与编制的第三方机构或专家征求意见，并根据反馈意见进行修改完善。

- 6.5.3  《***岗位安全操作规程（评审稿）》由企业分管领导组织相应的基层操作与作业岗位班组长、相关专业技术管理部门负责人、相关技术管理人员等进行二次评审，根据评审后的修改意见，形成《***岗位安全操作规程（报批稿）》。

- 发布实施与管理

## 7.1  《***岗位安全操作规程（报批稿）》经企业分管生产、设备等专业技术领导审核后签字，由企业主要负责人签字批准，经企业下发文件或装订成册、填写相关技术管理档案编号后盖章发布。

7.2  安全操作规程的下发应有相应记录并进行存档管理。

7.3  安全操作规程应以纸质版发放到相关操作或作业岗位，应将规程的主要内容制成目视化看板、展板、操作作业卡（宜采用图表或流程图形式展现）等放置在作业现场，组织岗位员工对安全操作规程进行培训学习，并组织进行测试、考核，确保岗位操作或作业人员熟悉掌握。

7.4  企业工艺技术、设备设施、作业活动等发生变化，或者采用新技术、新工艺、新设备、新材料等，在重新进行安全设计、安全评价的基础上，应停止相关操作、作业，并立即组织编审组，对相关基层岗位安全操作规程进行分析、梳理与修订。

7.5  安全操作规程更新修订、审核、审批发布后，将原安全操作规程及时从相关岗位回收，并以文件形式向相关岗位及人员告知作废，重新发放新版岗位安全操作规程，同时对岗位安全操作规程的看板、展板、操作作业卡等进行更新，并对相关作业人员重新进行培训学习、教育，经测试、考核后实施。

7.6  当企业操作与作业过程或设备发生事故后，应根据事故原因分析、梳理安全操作规程的相关工艺设备参数值、操作顺序、操作步骤、作业顺序、作业步骤、管理流程是否科学合理，对发现的问题要及时制定整改措施，在做好停工期间整改、落实相应安全措施的基础上，及时修订安全操作规程。

7.7  当国家相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准等规范性文件有更新时，应根据更新内容立即组织检查安全操作规程的合理性及适应性。

7.8  即使未发生本文件中7.4至7.6条款中的情况，企业应对安全操作规程每年开展1次定期检查、审核，及时对检查、审核、评审过程中发现的问题进行认真梳理和分析，及时组织修订与评审，严格按本文件的要求进行发布与管理。

# 附 录  A

# （规范性）

# 危险有害因素辨识记录表

# 表A.1 危险有害因素辨识记录表

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 | 可能导致的事故 | 判别依据（I-V） | 作业条件风险性评价 |  |  |  | 危险级别 | 现有控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 别 依 据 |  | Ⅰ.不符合法律法规及其要求； Ⅱ. 曾发生过事故仍未采取措施； Ⅲ. 相关方合理抱怨或要求； Ⅳ. 直接观察到的危害； Ⅴ. 定量评价（LEC法）； |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本辨识表为《危险源辩识、风险评价及风险控制策划》过程提供了技术和方法支持；

- 对企业的活动、产品或服务中危险因素的辩识与评价。用于系统风险率相关的三种危险因素L、E、C三项指标之积来评价系统的伤害风险大小（级）。

- L—发生伤害事故的可能性大小；

- E—作业人员暴露在作业危险环境中的频率、程度；

- C—旦发生事故（伤亡、疾病、财产损失等）会造成的损失后果；

- D=L·E·C—综合评价危险性大小。D值大，作业系统危险性大，应加强安全保障措施，或改变事故发生的可能性，或减少从事人员暴露于作业危险环境的频度，或减轻事故损失，直到调整到可允许的范围。

- c)  L、E、C值的值及评价技术依据。

表A.2 表达事故的可能性：L

| 级号 | 事故发生的可能性 | L分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全可以预见会发生 | 10 |
| 2 | 偶尔发生 | 5 |
| 3 | 发生机会不大，完全意外 | 1 |
| 4 | 发生机会很小，可以设想 | 0.5 |
| 5 | 极不可能发生 | 0.2 |
| 6 | 实际不会发生 | 0.1 |

表A.3 暴露于危险环境的频度：E

| 级号 | 暴露于危险环境频度 | E分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续暴露 | 10 |
| 2 | 每天工作时间内暴露 | 6 |
| 3 | 每周一次或偶尔暴露 | 3 |
| 4 | 每月一次暴露 | 2 |
| 5 | 每年低于12次暴露 | 1 |
| 6 | 只有在特定情况暴露，或几乎不暴露 | 0.5 |

表A.4  发生事故产生的后果：C

| 级号 | 事故分级 | 财产 | C分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特别重大事故（30人以上死亡） | 1亿元以上 | 10 |
| 2 | 重大事故（10~30人死亡） | 5k万~1亿元 | 6 |
| 3 | 较大事故（3~10人死亡） | 1k万~5k万元 | 3 |
| 4 | 一般事故（10人以下） | 1k万以下 | 1 |

表A.5  危险等级划分：D

| 级号 | 危险程度 | D分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极其危险，不能继续作业 | >320 |
| 2 | 高度危险，应立即采取管理措施 | 160-320 |
| 3 | 显著危险，需要采取管理措施 | 70-159 |
| 4 | 一般危险，需要引起注意 | 0-69 |
| 注1：重要危险源（因素）判定准则 - 总分值大于70分以上的； - L、E、C单因素超过级号3的； - 凡违法或超标的。 |  |  |

# 附 录 B

# （资料性附录）

# 安全操作规程的主要内容和结构格式

- 封面

应急能力评估报告封面内容主要包括:岗位（作业）名称、单位名称、编制单位名称、编制日期等。

二、前言；

三、参编人员信息页

四、审核签批页

五、目录；

六、正文内容，包括：

1、总则

2、岗位安全操作与作业职责；

3、岗位存在的主要危险有害因素；

4、操作前的准备；

5、岗位作业安全要求；

6、收尾工作安全要求；

7、应急处置要求等；

8、安全操作规程更新要求。

参考文献

[1]  GB 6441  企业职工伤亡事故分类

[2]  GB/T 16483-2008  化学品安全技术说明书

[3]  GB 18218-2018  危险化学品重大危险源辨识