| ICS | 03.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T XXXX—202X

建筑物抗爆能力提升改造技术规范

Specifications for improving the anti explosion capacity of buildings

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目    次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  一般要求	4

5  抗爆涂层加固法技术要求	5

6  抗爆保护罩技术要求	5

7  抗爆庇护所技术要求	6

7.1  抗爆庇护所抗爆技术要求	6

7.2  抗爆庇护所结构技术要求	6

7.3  抗爆庇护所防火技术要求	7

附 录 A	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区应急管理厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

本文件主要起草人：。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市六道湾路59号）、新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区应急管理厅  联系电话：0991-5093134；传真：0991-5093134；邮编：830011

新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院  联系电话：0991-5201509；0991-5093152；邮编：830011

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830000

建筑物抗爆能力提升改造技术规范

- 范围

本文件规定了既有建筑物抗爆能力提升的抗爆涂层加固法、抗爆保护罩、抗爆庇护所的术语和定义、及相关技术要求。

本文件适用于规范建筑物抗爆能力提升改造的设计要求。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50779  石油化工建筑物抗爆设计标准

GB 50016—2018  建筑设计防火规范

GB 50661  钢结构焊接规范

GB 23864  防火封堵材料

GB/T 3836.1  爆炸性环境第1部分：设备通用要求

GB/T 5338  系列1集装箱 技术要求和实验方法

14J938  抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

抗爆建筑物  blast resistant building

为保护建筑物内人员、设施安全，减少外部爆炸事故对生产运行的影响，需根据爆炸安全性评估确定的爆炸冲击波参数进行抗爆设计的建筑物。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.1]

3.2

抗爆庇护所  blast resistant module

集抗爆钢结构、抗爆墙、抗爆阀、抗爆防护门和抗爆防护窗以及抗爆防火封堵材料于一体的集装箱，为一种无固定尺寸限制的特殊定制特种箱。也可替代面积小、改造难度大的抗爆建筑物。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.12]

3.3

抗爆防护门  blast resistant door

抵抗来自建筑物外部爆炸冲击波的建筑特种门。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.12]

3.4

抗爆防护窗  blast resistant window

抵抗来自建筑物外部爆炸冲击波的建筑用特种固定外窗。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.16]

3.5

抗爆阀  blast resistant valve

安装在抗爆建筑物的洞口上，课抵抗来自庇护所外部爆炸冲击波的阀。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.18]

3.6

主要结构构件  primary structural member

结构承载力极限状态所依赖的结构构件，构件破坏后将影响机构整体稳固性。主要包括上下侧梁、上下端梁、角柱、角件、吊耳、侧墙板加强件、顶板加强件。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.9，有修改]

3.7

次要结构构件  secondary structural member

由主要结构构件支撑的承重构件和外部直接承受爆炸冲击波超压作用的非承重构件。主要包括侧墙板、顶板、底板及加强件。

[来源：GB/T 50779-2022,2.1.10，有修改]

3.8

抗爆涂层  blast coating

抗爆涂层材料为双组分喷涂聚脲材料，异氰酸酯组分（简称A组分）和氨基化合物组分（简称B组分）经专用设备喷涂反应固化后形成抗爆涂层。其中的A组分可以是单体、聚合物、异氰酸酯的衍生物、预聚物和半预聚物。预聚物和半预聚物是由端氨基或端羟基化合物与异氰酸酯反应制得的。其中的B组分必须是由端氨基聚醚和胺类扩链剂组成的，不得含有任何羟基成分和催化剂。

3.9

底漆  primer

涂覆在基面上用于增强抗爆涂层与基面之间的粘结力和封闭基面水汽的处理材料。

- 一般要求

4.1  既有建筑物抗爆设计前，应按线性国家标准GB 50068《建筑结构可靠性设计统一标准》、GB 50292《民用建筑可靠性鉴定标准》、GB 50023《建筑抗震鉴定标准》对既有建筑物进行结构检测、可靠性鉴定和抗震能力鉴定。

4.2  既有建筑物的抗爆设计应符合下列规定：

- 抗爆设计应以施工方便、经济合理、减少对原建筑物室内设施的影响和避免不必要的拆除、更

换为原则；

b） 抗爆设计方案应根据既有建筑物的结构形式、检测和鉴定结论、爆炸荷载及加固后建筑物的使用功能和需求，经综合对比后确定。

4.3  抗爆设计应与实际施工方法紧密结合，保证新增构件和部件与原结构连接可靠，新增截面与原截面粘结牢靠，形成整体工作；并应避免对为加固部分以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响。

4.4  高温、高湿、低温、冻融、化学腐蚀、振动、收缩应力、温度应力、地基不均匀沉降等影响因素引起的原结构损坏，应在加固设计中提出防治对策。

4.5  加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构，应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施。

4.6  抗爆设计应明确建筑物加固后的用途。在抗爆设计工作年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后建筑物的用途和使用环境。

4.7  抗爆加固后构件的耐火极限应符合现行国家标准GB 50016《建筑设计防火规范》的规定。

4.8  既有建筑物的抗爆设计除应满足本标准的要求外，还应符合国家现行标准GB 50003《砌体结构设计规范》、GB 50010《混凝土结构设计规范》、《钢结构设计标准》GB 50017、GB 50367《混凝土结构加固设计规范》、GB 50702《砌体结构加固设计规范》、JGJ 116《建筑抗震加固技术规程》、JGJ 123《既有建筑地基基础加固技术规范》的规定，既有建筑物的抗爆加固施工应符合现行国家标准GB 50550《建筑结构加固工程施工质量验收规范》的规定。

4.9  钢筋混凝土板和砌体墙的直接加固可采用抗爆涂层加固法。

4.10  当既有建筑物采用传统加固方案仍无法满足抗爆要求时，可采用在建筑物外增设独立的钢结构外壳的方法，外壳与既有建筑物间的净距应大于外壳变形，并应满足施工要求。

4.11  既有建筑无法实现抗爆能力提升或者现场需新设置抗爆房间但由于各方面原因无法或者不便新建抗爆建筑物的场合。

- 抗爆涂层加固法技术要求

5.1  既有砌体墙实测的砌体强度等级不应低于MU 7.5，砂浆强度等级不应低于M5，已开裂、腐蚀、丰化的砖墙不得采用本方法进行加固。

5.2  既有钢筋混凝土板实测的混凝土强度等级不应低于C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于1.5 MPa。

5.3  采用抗爆涂层加固法的砌体墙、钢筋混凝土板、其长期使用的环境温度不应高于60℃。

5.4  抗爆涂层加固法的设计应符合现行国家标准GB/T 50779《石油化工建筑物抗爆设计标准》关于结构设计的要求。

5.5  抗爆涂层成分中不得检出铅、铬、镉、汞、锡、铋、锌、锆等重金属元素。

5.6  抗爆涂层的性能应符合附表A.1的规定。

5.7  抗爆外墙的抗爆涂层应设置在背爆面，抗爆内墙的抗爆涂层应双面设置，抗爆涂层的最小厚度不应小于3.0 mm。

5.8  抗爆涂层采用的材料应具有产品合格证和性能检测报告。

5.9  抗爆涂层端部与钢筋混凝土梁、柱连接处的抗拉承载力不应低于抗爆涂层最大拉力的1.5倍。

5.10  抗爆涂层表面应采用不燃材料进行防护。

5.11  抗爆涂层端部应与钢筋混凝土梁、柱连接，连接长度不应小于100 mm。当连接处为阴角时，抗爆涂层应采用钢板或角钢通过锚栓与主体结构锚固。

5.12  抗爆涂层与主体结构锚固应符合下列规定：

- 锚固用锚栓数量、直径应计算确定，每个锚栓的抗拉承载力不应小于其承载范围内抗爆涂层最

大拉力的2倍；锚栓的计算和构造应符合现行国家标准GB 50367《混凝土结构加固设计规范》  的规定；

b） 锚栓的性能等级不应低于4.8级，直径不应小于12 mm，间距宜为500 mm；

c） 采用钢板时，钢板厚度不应小于6 mm，宽度不应小于50 mm；

d） 采用角钢时，角钢肢厚不应小于5 mm，开孔处肢宽不应小于50 mm；

- e） 锚栓、钢板或角钢应采取防腐措施，耐久性年限不应低于抗爆涂层的设计工作年限。

- 抗爆保护罩技术要求

6.1  抗爆保护罩由钢龙骨和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。

6.2  抗爆保护罩分为非保温型和保温型两种，保温型为在金属骨架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板，并在骨架中间填充岩棉。

6.3  纤维水泥复合钢板的技术性能指标见下表。

表6.3 纤维水泥复合钢板的技术性能指标要求

| 项目 | 重量 （kg/m2） | 抗弯强度 （MPa） | 弹性模量 （GPa） | 含水率 （%） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤25 | ＞185 | ≥72 | ≤10 | A1级 |

6.4  纤维水泥复合钢板的规格是2400×1200×9.5（2440×1220×9.5）。施工时可以根据实际需要进行切割。

6.4  抗爆保护罩的钢龙骨采用冷弯等边槽钢，冷弯等边槽钢的尺寸大小根据抗爆压力值的要求和墙体高度经结构计算确定。

6.5  抗爆保护罩钢龙骨的布置方式和纤维水泥复合钢板抗爆保护罩的构造应符合国家现行图集14J938《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》的要求。

- 抗爆庇护所技术要求

7.1  抗爆庇护所抗爆技术要求

      - 7.1.1  抗爆庇护所的抗爆要求、爆炸冲击波峰值入射超压及正压作用时间应通过爆炸安全性评估确定。

      - 7.1.2  抗爆庇护所不宜布置在爆炸冲击波入射超压大于48 kPa的区域。

      - 7.1.3  抗爆庇护所应符合现行国家标准GB 50160《石油化工企业设计防火标准》和GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定。

      - 7.1.4  当爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9 kPa时，抗爆庇护所的安全出口不应直接面向有爆炸危险性的装置或设备，设置多个出口时，宜在不同的方向设置。

      - 7.1.5  抗爆庇护所遭受一次设计爆炸荷载作用后，主要结构构件不应产生较严重的损伤，可产生局部构件破坏，但不影响结构的整体稳固性。且进行一般性修理或更换可继续使用。

      - 7.1.6  抗爆庇护所外形应简单、规则，平面宜为矩形。

      - 7.1.7  爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9 kPa且小于21.0 kPa时，抗爆庇护所的层数不应超过两层。

      - 7.1.8  抗爆庇护所配置抗爆门窗、抗爆阀时，设计文件中应注明抗爆门窗、抗爆阀的抗爆性能要求。

      - 7.1.9  人员通道抗爆门的洞口尺寸不宜大于1800 mm（宽）×2400 mm（高），门扇应向外开启并应设置自动闭门器和抗爆观察窗。

      - 7.1.10  当爆炸冲击波峰值入射超压大于3.0 kPa时，抗爆庇护所的外门应在其明显位置设置“保持关闭”等提示标识。

      - 7.1.11  抗爆庇护所的吊顶及内墙面装修构造材料的燃烧性能等级不得低于A级，其他部位装修材料的选择应符合现行国家标准GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

      - 7.1.12  在爆炸荷载作用下，抗爆庇护所的结构应验算承载力及变形。

      - 7.1.13  爆炸荷载作用下，抗爆庇护所的基础应进行地基承载力、抗倾覆及抗滑移验算。

      - 7.1.14  当爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9 kPa时，设在抗爆庇护所的进出风口均应加装抗爆阀。

7.2  抗爆庇护所结构技术要求

      - 7.2.1  抗爆庇护所的载体为集装箱结构，抗爆庇护所均应满足下列要求。

      - 7.2.2  抗爆庇护所的强度要求应符合GB/T 5338-2022《系列1集装箱 技术要求和实验方法》中附录A.1的规定。

      - 7.2.3  抗爆庇护所若配有顶角件和底角件，对角件的要求及其所在的位置应符合GB/T 1835的规定，顶角件的顶面应至少高出箱顶6 mm。

      - 7.2.4  抗爆庇护所在动态或相应静态情况下，并均布施加于底板上时，抗爆庇护所底部任何部位的变形均不应低于地平面以下6 mm。

      - 7.2.5  抗爆庇护所的底部结构设计应考虑能承受箱内所有设备或货物在运输过程中所产生的各种作用力。

      - 7.2.6  抗爆庇护所板材厚度允许负偏差应满足设计选用的材料标准的要求，未列明时应符合下表的要求，板材的厚度应在距边缘至少10 mm处侧梁。

- 表7.2.6 抗爆庇护所板材厚度要求

| 公称厚度 | 1.6≤t＜3 | 13≤t＜4 | 4≤t＜5 | 5≤t＜6 | 6≤t＜8 | 8≤t＜10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许 负偏差 | -0.22 | -0.24 | -0.26 | -0.28 | -0.3 | -0.33 |

      - 7.2.7  抗爆庇护所型材一般为板材冷加工焊接成型或无缝钢管加工成型。

      - 7.2.8  角件应具有良好的焊接性。

      - 7.2.9  基本主结构构件应采用全熔透焊。

      - 7.2.10  抗爆庇护所内外表面应有良好的图层，在涂刷图层前，必须做好金属表面的预处理。

7.3  抗爆庇护所防火技术要求

      - 7.3.1  所有连续钢结构，所有的开孔应该可以从模块外部可以关闭而且所有穿过和密封应该可以抵抗火焰或烟气60 min以上。

      - 7.3.2  安装的穿线板、穿线模块可以抵抗烟或火60 min。

      - 7.3.3  所有的空气入口应该安装紧防火阀。

      - 7.3.4  用于被动火灾保护的材料需要提供相应的证书。

      - 7.3.5  获得关于穿过有防火等级隔墙的导通和电缆/管线。

      - 7.3.6  任何热桥应该隔热成相同的耐火等级这样保温层的距离不少于900 mm，典型是每边450 mm，在防火等级的板上开孔或者是过线需要合理布置以保证维持其防火等级。过线装置需要是已批准的形式符合其安装隔断的防火等级。

      - 7.3.7  在箱内至少要放一个以上的便携式灭火器，并且放在容易取到的位置。对于集装箱模块要求有多种逃生手段，在靠近每个出口处需要配备一个便携式灭火器（通常在紧急出口处不设要求）。

      - 7.3.8  服务空间及控制间的暴露表面需要有文件证明为不可燃材料。

# 附 录 A

# （规范性）

表A.1 爆涂层性能表

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） | ≥1000 |
| 2 | 固体含量（%） | 100 |
| 3 | 凝胶时间（s，25℃） | ≤10 |
| 4 | 表干时间（s，25℃） | ≤12 |
| 5 | 硬度（邵D） | 40~60 |
| 6 | 受拉弹性模量（MPa） | ≥140 |
| 7 | 塑性模量（MPa） | ≥3 |
| 8 | 拉伸强度（MPa） | ≥15 |
| 9 | 屈服强度（MPa） | ≥9 |
| 10 | 热处理、酸处理、碱处理、盐处理、人工气候老化后 拉伸强度（MPa） | ≥12 |
| 11 | 断裂伸长率（%） | ≥200 |
| 12 | 热处理、酸处理、碱处理、盐处理、人工气候老化后断裂伸长率（%） | ≥160 |
| 13 | 撕裂强度（N/mm） | ≥100 |
| 14 | 耐冲击性（kg·m） | ≥2 |
| 15 | 燃烧性能 | 不低于B2级 |
| 16 | 吸水性（%） | ≤1 |
| 17 | 与砌体的附着力（MPa） | ≥1.8 |
| 18 | 与混凝土附着力（MPa） | ≥2.0 |

参考文献

[1]  GB 50068  建筑结构可靠性设计统一标准

[2]  GB 50292  民用建筑可靠性鉴定标准

[3]  GB 50023  建筑抗震鉴定标准

[4]  GB 50016  建筑设计防火规范

[5]  GB 50016  砌体结构设计规范

[6]  GB 50010  混凝土结构设计规范

[7]  GB 50017  钢结构设计标准

[8]  GB 50367  混凝土结构加固设计规范

[9]  GB 50550  建筑结构加固工程施工质量验收规范

[10] GB 50702  砌体结构加固设计规范

[11] GB 50160  石油化工企业设计防火标准

[12] GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

[13] GB/T 50779  石油化工建筑物抗爆设计标准

[14] GB/T 5338  系列1集装箱 技术要求和实验方法

[15] JGJ 116  建筑抗震加固技术规程

[16] JGJ 123  既有建筑地基基础加固技术规范

[17] 14J938  抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造