| ICS | 13.200 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T XXXX—2024

常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查技术规范

Technical specifications for the investigation of task objects of the normalized natural disaster comprehensive risk survey and emergency management system

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	IV

引言	V

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	工作原则	2

5	工作流程	3

6	调查对象	3

7	清查	3

8	调查	5

9	质检核查	5

10	数据入库	8

附录A （资料性） 调查对象范围内容表	9

A.1应急管理系统调查对象体系表	9

A.2 应急管理系统清查对象分类与清查信息	10

A.3常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查范围表	13

A.4常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统调查对象核查方法分类	16

附录B（规范性）	18

公共服务设施调查表	18

B.1公共服务设施（学校）调查表	18

B.2公共服务设施（医疗卫生机构）调查表	23

B.3公共服务设施（提供住宿的社会服务机构）调查表	28

B.4公共服务设施（公共文化场所）调查表	32

B.5公共服务设施（旅游景区）调查表	36

B.6公共服务设施（星级饭店）调查表	40

B.7公共服务设施（体育场馆）调查表	44

B.8公共服务设施（宗教活动场所）调查表	48

B.9公共服务设施（大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场）调查表	52

B.10县域基础指标统计表	56

B.11乡(镇)基础指标统计表	63

附录C（规范性）	66

重点企业自然灾害承灾体调查表	66

C.1  化工园区基本情况调查表	66

C.2  企业基础信息调查表	69

C.3  重大危险源企业危险源信息台账表	72

C.4  加油加气站基础信息调查表	74

C.5 金属非金属地下矿山承灾体调查表	76

C.6   金属非金属地下矿山承灾体调查表	80

C.7  金属非金属露天矿山承灾体调查表	84

C.8  尾矿库承灾体调查表	88

C.9   煤矿基础信息调查表	91

C.10  煤矿地震灾害承灾体调查表	97

C.11  煤矿地质灾害承灾体调查表	101

C.12  煤矿地质灾害承灾体调查表	103

附录D（规范性）	105

综合减灾能力调查表	105

D.1   政府灾害管理能力调查表	105

D.2  政府专职和企事业专职消防队伍与装备调查表	109

D.3  森林消防队伍与装备调查表	113

D.4  航空护林站队伍与装备调查表	116

D.5  地震专业救援队伍与装备调查表	118

D.6  矿山/隧道行业救援队伍与装备调查表	121

D.7  危化/油气行业救援队伍与装备调查表	124

D.8  海事救援队伍与装备调查表	127

D.9  救灾物资储备库（点）调查表	129

D.10  应急避难场所调查表	132

附录E（规范性）	135

社会组织减灾能力调查表	135

E.1   大型企业救援装备和专职救援队伍调查表	135

E.2  保险和再保险企业减灾能力调查表	137

E.3  社会组织减灾能力调查表	140

附录F（规范性）	145

乡镇与社区减灾能力调查表	145

F.1  乡镇（街道）减灾能力调查表	145

F.2  社区（行政村）减灾能力调查表	149

附录G（资料性）	152

常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查数据核查报告模板	152

G.1新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据核查对象清单	156

G.2新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据整体评价表	157

G.3 新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据核查记录表	159

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区应急管理厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

本文件主要起草人：刘振、赵军、丁刚、何勇、潘文汇、祁佩荣、孔苗苗。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

对文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市六道湾路59号）、新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市天山区新华南路167号）

新疆维吾尔自治区应急管理厅 联系电话：0991-5093135；传真：0991-5093135；邮编：830011

新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院 联系电话：0991-5201509；传真：0991-5093152；邮编：830011

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

- 引言

为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，认真落实国家防灾减灾救灾委员会第一次全体会议关于“健全普查评估常态化机制”部署要求，根据《国务院第一次全国白然灾害综合风险普查领导小组办公室关于再次征求<关于开展常态化自然灾害综合风险普查评估工作的指导意见>意见的函》（国灾险普办函〔2024〕4号）有关要求，自治区应急管理厅从实际出发，聚焦重点领域、坚持急用先行，坚持需求导向，探索将应急管理系统任务对象调查数据动态更新工作与日常安全综合监管工作同部署、同安排，以建立健全调查数据动态更新机制为手段，不断拓宽调查范围和内容，优化已有调查对象的指标体系，健全新增调查对象的调查内容，逐步形成可常态化开展的调查指标体系、采集方法和组织实施流程，为规范化、程序化开展常态化调查数据动态更新，立项《常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查技术规范》地方标准。

《常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查技术规范》包含承灾体、综合减灾能力等2大类、7中类、31小类调查对象。承灾体调查对象包括公共服务设施、危险化学品企业及园区、非煤矿山和煤矿4中类；其中：公共服务设施承灾体调查对象包括学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、旅游景区、星级饭店、体育场馆、宗教活动场所、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场等9小类，以及县域和乡镇基础指标统计；危险化学品企业及园区自然灾害承灾体调查对象包括化工园区（化工集中区）、危险化学品企业、加油加气加氢站3小类；非煤矿山自然灾害承灾体调查对象包括金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山和尾矿库3小类；煤矿自然灾害承灾体调查对象即煤矿1小类；综合减灾能力调查对象包括政府减灾能力、企业与社会组织减灾能力和乡镇与社区减灾能力3中类，其中：政府减灾能力调查对象包括涉灾政府部门、政府专职和企事业专职消防队伍、森林消防队伍、航空护林站、地震专业救援队伍、矿山/隧道行业专业救援队伍、危化/油气行业专业救援队伍、海事救援队伍、救灾物资储备库（点）、应急避难场所等10小类以及地质灾害监测和工程防治调查；企业与社会组织减灾能力调查对象包括大型救援装备生产企业/大型工程建设企业/大型采矿企业、保险和再保险企业及社会组织3小类；乡镇与社区减灾能力调查对象包括乡镇（街道）和社区（行政村）2小类。

本文件是在第一次全国自然灾害综合风险普查的基础上，结合新疆实际，从范围、规范性引用文件、术语和定义、工作原则、工作流程（准备、清查、调查、质检、核查）、技术方法、调查对象采集技术指标等调查任务的主要工作环节，明确调查对象填报主体、填报范围、属性信息和空间数据信息填报要求、指标解释和逻辑关系。

本文件作为地方标准，将为区、地、县三级应急管理部门开展常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查工作提供重要参考依据。

常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务调查技术规范

- 范围

本标准规定了常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务调查的对象范围、工作原则、工作流程、技术要求和数据质量验证方法。

本标准适用于自治区、各地（州、市）、各县（市、区）级行政区开展常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务调查工作，应急管理部门及此项工作的相关参与部门可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T26376-2010  自然灾害管理基本术语

FXPC/YJ I-01    政府减灾能力调查技术规范

FXPC/YJ I-02    企业与社会组织减灾能力调查技术规范

FXPC/YJ I-03    乡镇与社区减灾能力调查技术规范

FXPC/YJ G-10    公共服务设施调查技术规范

FXPC/YJ G-11    非煤矿山自然灾害承灾体调查技术规范

FXPC/YJ G-12    煤矿自然灾害承灾体调查技术规范

FXPC/YJ G-13    危险化学品自然灾害承灾体调查技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 自然灾害  natural disaster

由自然因素造成人类生命、财产、社会功能和生态环境等损害的事件或现象，包括地震灾害、地质灾害、水旱灾害、气象灾害、森林草原火灾等。

[来源：GB/T26376-2010，一般术语2.1，有修改]

承灾体 exposure

承受灾害打击的对象，包括人口、房屋、交通和通信等基础设施、学校和医院等公共服务系统、农业、工业、服务业、土地和矿山资源等，如工业、农业、能源、建筑业、交通、通信、教育、文化、娱乐、各种减灾工程设施及生产、生活服务设施，以及人们所积累起来的各类财富等。

公共服务设施承灾体  Disaster-bearing bodies of public service facilities

承受灾害打击的，为公民及其组织提供从事生产、生活、发展和娱乐等产品的各种公共性、服务性设施，按照具体的项目特点可分为教育、医疗卫生、文化娱乐、商业服务、交通、体育、文化、旅游、社会福利与保障、行政管理与社区服务、邮政电信和商业金融服务等。

重点企业自然灾害承灾体  Key enterprises are victims of natural disasters

承受灾害打击的，由自治区、各地（州、市）、各县（市、区）级应急管理部门直接监管的煤矿、金属非金属矿山、危险化学品生产经营企业等高危重点企业。

煤矿企业  Coal mining enterprises

指在依法批准的矿区范围内从事煤炭资源开采活动的企业，包括集团公司、上市公司、总公司、矿务局、煤矿。

金属非金属矿山企业  metal and non-metal mining enterprises

从事金属和非金属矿产资源开采活动的单位。

注:包括专门从事矿产资源开采的生产单位、从事矿产资源开采、加工的联合生产企业及其矿山生产单位以及其他非矿山企业中从事矿山生产的单位。

危险化学品企业  Hazardous chemical enterprises

依法设立且取得工商营业执照或者工商核准文件从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的企业或从事列入《首批重点监管的危险化学品名录》的危险化学品的经营(包括仓储经营)活动的企业，并取得相关行政许可证的从事危险化学品生产经营活动的企业或者其分公司、子公司所属的独立核算成本的单位。

化工园区(聚集区)  chemical industrial park(concentration area)

由多个相关联的化工企业构成，以发展石化和化工产业为导向、地理边界和管理主体明确、基础设施和管理体系完整的工业区域。

注:化工园区一般为有关部门批准设立或认定的专业化工园区或有关部门批准设立或认定的经济(技术)开发区高新技术产业开发区或其他工业园区中相对独立设置的化工园(区)。

减灾能力  disaster coping capability

区域具备的防灾减灾救灾的总能力，包括灾害管理、工程防灾、监测预警、应急救援、物资储备、转移安置等能力，是在不考虑区域综合灾害危险性水平或灾害强度下，最大限度减少灾害造成区域人员伤亡、经济损失、社会功能损害和生态环境破坏等的能力。

综合减灾能力  Integrated disaster mitigation capacity

自治区各级政府、企业、社会组织、乡镇（街道）、行政村（社区）、家庭6类对象主体的灾害管理、工程防灾、监测预警、应急救援、物资储备、转移安置等方面的能力总和。

- 工作原则

  - “政府领导、行业参与、分级负责”原则

各级政府统一领导，应急管理部门牵头负责常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查工作，地震、自然资源、气象、林草、水利、住建、交通、教育、卫健、民政、文旅、体育、统战、商务、发改、消防、统计、农业农村、科技、银保监、社会组织、大型企业等各行业各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，区、地、县、乡、村分级负责实施。

  - “在地统计、逐级上报”原则

即以县级行政区划为基本单元，遵循调查对象地理位置信息与属性信息空间匹配的基本原则统计调查对象信息，空间位置属于本行政区域但不在本地行政管辖范围的由应急管理部门协调属地管理责任单位配合调查统计，调查结果由县级上报至地（州、市）级审核，地（州、市）级审核通过后报自治区级审核，审核不通过的逐级退回，由县级重新核实调查结果直至合格。

  - “内外业相结合”原则

指内业获取的各类信息应与外业实地调查获取的数据来源资料和实际情况相结合，确保数据质量。

  - 数据保密原则

坚持依法调查，对调查工作过程中取得的单位和个人资料，严格限定用于调查目的，不得违规扩大数据知悉和使用范围，并严格履行保密义务，确保数据安全。

  - “常普常新”原则

按照“谁生产、谁维护、谁负责”的原则，由县级各行业部门数据生产责任单位定期对本部门数据进行新增、删减或变更等进行动态更新维护，逐级审核通过后汇交入库。

- 工作流程

常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查一般应按照前期准备、清查、调查、质检核查、入库等程序进行，基本流程见下图：

图1 常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查工作流程

- 调查对象

常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务调查对象包含承灾体调查、减灾能力调查等二项，详见附录A的附表A.1。

- 清查

  - 清查对象内容及责任单位

应急管理系统清查对象共包括2个大类、7个中类、31个小类，清查内容清查内容为调查对象的基本信息，包括单位名称、地址、机构代码等指标信息和空间位置信息。对于不同类型的调查对象，所选取的清查指标（内容）也有所不同，附录A的附表A.2。

  - 清查对象范围

在清查过程中，必须要厘清调查对象，确保在调查对象明确的基础上开展清查工作，附录A的附表A.3。

  - 清查数据采集

7.3.1 县（市、区）级应急管理部门组织协调本级各组织填报单位，按照7.2中表2的清查对象范围，收集县域行政区内清查对象及其统一社会信用代码或组织机构代码、单位详细名称、地址、对象类型等信息，在第一次全国自然灾害综合风险普查数据基础上，按照“在地统计”原则，进行必要的信息补充和完善，确保调查对象不重不漏，建立清查对象名录。

7.3.2 在自治区统一开发的应急常态化自然灾害综合风险普查数据采集与质检核查系统软件中采用批量导入或逐项填报两种方式录入清查对象指标信息，同时删除调查时间范围内不存在的并更新有变化的调查对象信息，其中，调查对象地址为必填信息，经、纬度为选填信息（有条件的可进行填报），采集软件根据地址或经、纬度信息定位生成空间位置信息。

7.3.3 地（州、市）和自治区两级应急管理部门协助县（市、区）级应急管理局，开展本级相关调查对象的请查数据采集工作，方法流程同县级。

  - 清查数据审核要求

7.4.1按照“谁生产，谁负责”“谁审核，谁负责”的原则，通过自治区统一开发的应急常态化自然灾害综合风险普查数据采集与质检核查系统软件对清查对象名录中数据指标进行规范性审核、重复性审核、人工实地复核和综合性审核。具体要求如下：

a）规范性审核。按照“边采边检”原则，在采集清查指标信息时，采集系统会根据内嵌的质检规则对数据指标的规范性进行自动审核，并提示可能的错误，要根据提示信息及时进行人工审核修正，对特殊情况予以必要的说明。

b）重复性审核。组织填报单位依托质检系统，通过统一社会信用代码、组织机构代码、单位详细名称、地址、对象类型等信息，对所有清查对象名录中数据指标进行排重审核，对于同一小类内的重复填报对象予以剔除，对于不同小类之间的重复对象进行人工判别，对不同小类同一清查对象，确需进行多种类型清查表填报的，予以保留。

c）正确性审核。各组织填报单位应采用人工实地复核、政府机构数据库检索等方式，对清查对象名录中数据指标的正确性进行审核。

d）综合性审核。县（市、区）级应急管理部门对各组织填报审核汇交的清查对象名录中数据指标开展综合性审核。县（市、区）级应急管理部门应组织乡镇（街道）对所辖区域的各类清查对象的完整性进行审核，并对已经录入系统的清查名录和位置信息进行核对确认（含地（州、市）和自治区两级调查对象清查结果），乡镇（街道）及时将审核中发现的问题反馈县（市、区）级应急管理部门，由县（市、区）级应急管理部门协调组织填报部门进行修改补充。

7.4.2各级组织填报部门针对清查结果开展人工质检和软件质检，并针对问题数据指标进行修改、补充、完善处理，提交同级应急管理部门。县（市、区）级应急管理部门针对空间位置属于本区域的各行业数据（既包括县（市、区）级清查结果，也包括地（州、市）和自治区两级清查结果），按照“在地统计”原则开展综合性质检，以乡镇（街道）为单位，组织乡镇（街道）对所辖区域的各类调查对象清查名录和位置信息进行核实。县（市、区）级应急管理部门针对发现的问题应及时反馈给相关部门进行处理，完成本行政区域内所有清查对象数据的审核后，即可通过系统向地（州、市）级应急管理部门上报清查数据。

7.4.3地（州、市）级应急管理部门收到下级上报的清查数据后，协调相关组织填报部门重点针对调查对象重复、遗漏等问题进行质检核查。审核未通过的数据返回县（市、区）级应急管理部门进行修改补充，完成本级全域所有清查数据的审核后，即可通过系统向自治区应急管理部门上报清查数据。

7.4.4自治区应急管理部门收到下级上报的清查数据后，协调相关组织填报部门重点针对调查对象重复、遗漏等问题进行质检核查，并从完整性、合理性等方面开展质检，将问题数据返回地（州、市）级应急管理部门进行核实、完善。待清查数据全部通过审核后，自治区应急管理部门将清查结果统一导入调查系统，县（市、区）级应急管理部门即可在调查系统中以前期清查结果为基础，开展调查工作。

- 调查

  - 调查对象范围

调查对象范围应符合清查对象名录。

  - 调查对象内容

8.2.1公共服务设施承灾体调查内容主要包括机构基本概况、人员情况、功能与服务情况和应急保障能力等信息，详见附录B的B.1至B.11数据调查表。

8.2.2重点企业承灾体调查内容主要包括企业区/园基本情况、设施设备设防情况、应急保障能力和历史灾害等信息，详见附录C的C.1至C.12数据调查表。

8.2.3政府减灾能力调查内容主要包括相关机构/设施基本情况、人员情况、救援装备设备情况等信息，详见附录D的D.1至D.10数据调查表。

8.2.4企业与社会减灾能力调查内容主要包括企业/组织基本情况、救援装备设备情况和应急保障能力等信息，详见附录E的E.1至E3数据调查表。

8.2.5乡镇（街道）和社区（村）减灾能力调查内容主要包括其基本情况，防灾减灾救灾队伍、物资储备情况等信息，详见附录F的F.1至F2数据调查表。

  - 调查数据采集技术

8.3.1按照“在地统计”原则，由县级应急管理部门会同各组织填报部门，组织所有空间位置属于本区域的调查对象采集调查信息。

8.3.2通过开展现场实地调查，利用内外业调查等工作形式，在各组织填报部门的组织指导下自行完成调查工作，可依托调查软件系统中直接填报并提交数据，也可向组织填报部门提交纸质调查表格，采集各类调查对象的相关属性信息和空间位置、轮廓信息。

8.3.3在调查过程中，再次核对、修改和补充清查阶段调查对象缺失、错误等情况，按照调查指标填报说明完善信息并及时上报上级应急管理部门，纸质版需经单位负责人、统计负责人、填报人签字，单位盖章后留存备查。

- 质检核查

  - 调查成果质检核查技术要求

9.1.1对调查数据的完整性、规范性、准确性应进行质检与核查，调查数据汇交和质量审核坚持线上质检和线下核查相结合、软件审核与人工审核相结合、分级审核和汇总审核相结合的方式，人工和软件质检发现的共性问题和重点问题，是开展现场抽样核查和重点督查的重点对象，质检核查发现的问题，要及时进行反馈和处理。

9.1.2质检是指通过在软件里内置的质检规则和数据统计分析等质检功能全面检查数据的完整性、规范性、合理性和一致性，以人工质检的方式，全面检查数据来源的合理规范性、关键指标和调查对象空间信息的准确性等。

9.1.2.1软件质检主要是利用自治区统一开发的应急常态化自然灾害综合风险普查数据采集与质检核查系统软件内置的逻辑关系判断、异常值分析等功能，全面检查调查数据指标完整性和规范性，对于软件质检发现的问题，应通过人工质检进行确认和处理；

9.1.2.2人工质检主要通过与相关底数进行比对、专家质检、会议研讨等方式，对调查信息采用定性和定量的数据分析方法查找共性和突出的质量问题，全面检查数据来源的合理规范性和一致性，以及关键指标和调查对象空间信息的准确性；

9.1.3核查是指利用抽样方法确定核查对象，或者依据发现的重点问题确定核查对象，采用内业和外业两种方式（详见附录A的附表A.4），核实下级提交调查结果的真实性和准确性。按照质检在前、核查在后，“统一协调、分步操作、分级实施”的流程开展。

9.1.3.1抽样利用核查系统的核查抽样功能，确定本辖区内的核查对象。按照调查对象小类对本市所有调查对象单位进行分层，对每一县级单元和每一调查对象小类，均按照20%的比例进行随机抽样，对于调查对象单位数量大于200个（不包含家庭减灾能力）的县级单位，抽样数量不少于40个。

9.1.3.2内业核查主要包括检查县（市、区）级应急管理部门开展调查和自检过程文档，以及被核查单位开展调查工作相关档案和调查指标数据原始资料、支撑材料等，重点复核调查指标数据的完整性、正确性；

9.1.3.3外业核查主要是采取现场走访、座谈、查阅档案等方式，利用外业核查APP软件，现场定位核查调查对象空间信息的准确性和调查指标数据的正确性，对照调查表复核调查指标数据的正确性。

9.1.4重点督查是根据实际工作需要开展，其核查程序与抽样核查中除抽样部分外的内容相同，对于人工和软件质检发现的突出问题，以及其他渠道了解掌握的突出问题，可以重点督查的方式对调查数据成果进行重点核查。

  - 质检核查流程

9.2.1调查结果县（市、区）级自检，按照“谁质检，谁负责”的原则，调查对象单位、填报部门及应急管理部门层层质检、层层负责，对软件质检和人工质检发现的问题，及时反馈调查对象进行问题核实、处理，通过人工和软件质检后，逐层提交到地（州、市）级应急管理部门。

9.2.1.1在信息采集过程中，调查对象及调查员即开展人工和软件质检，调查对象单位负责人、统计负责人要对填报信息严格把关，通过人工和软件质检，调查对象单位应从采集系统下载相关填报表格，单位负责人、统计负责人、填报人签字，单位盖章后留存备查。

9.2.1.2组织填报部门针对本行业汇总数据，利用自治区统一开发的应急常态化自然灾害综合风险普查数据采集与质检核查系统软件提供的质检功能，进行批量软件质检；组织有关工作人员、专家或召开会议对汇总数据进行人工质检，并处理软件质检发现的问题。质检工作结束后，由软件系统自动生成工作报告，下载核对并补充修改完善后，组织填报单位相关负责人签字、单位盖章后上传系统，连同调查数据一并提交同级应急管理部门。

9.2.1.2县（市、区）级应急管理部门汇总各行业数据后，质检流程和组织填报部门相同，质检工作结束后，由软件系统自动生成工作报告，下载核对并补充修改完善后，县（市、区）级应急管理部门相关负责人签字、单位盖章上传系统，连同所有行业调查数据统一提交地（州、市）级应急管理部门。

9.2.2地（州、市）级汇总本辖区各县（市、区）调查数据后，利用自治区统一开发的应急常态化自然灾害综合风险普查数据采集与质检核查系统软件提供的质检功能，进行批量软件质检；组织有关工作人员、专家或召开会议对汇总数据进行人工质检，并分析研究软件质检发现的问题。对软件质检和人工质检发现的问题，及时反馈县（市、区）级应急管理部门，县（市、区）级应急管理部门会同相关组织填报部门进行问题核实、处理。质检工作完成后，地（州、市）级应急管理部门在质检系统自动生成的地（州、市）级应急管理部门质检工作报告（纸质版）上盖章确认并存档备查，然后转入核查程序。

9.2.3地（州、市）级应急管理部门利用核查系统的抽样功能，对所辖县（市、区）调查数据成果开展抽样核查工作，按照所有县（市、区）级单元全覆盖的原则，利用普查质检系统抽样确定核查对象，组建核查队伍，赴相关区域开展内外业核查工作，核查结果及时反馈县（市、区）级应急管理部门，县（市、区）级应急管理部门会同相关组织填报部门进行问题核实、处理。地（州、市）级核查工作结束后，由软件系统自动生成工作报告，下载核对并补充修改完善后，应急管理部门相关负责人签字、单位盖章上传系统，连同本级质检核查后的各类调查数据统一提交自治区级应急管理部门。

9.2.4自治区级应急管理部门对所有调查成果的总体情况进行汇总检查，通过软件系统与人工质检方式检查汇总数据的重复、异常值等一致性和合理性问题，可以组织开展质量检查工作和协调会议，采取人工质检和专家评审等方式进行交叉质量检查；也可以通过分发数据、组织质检协调会议或专家评审等方式，组织协调本级各行业主管部门，对地（州、市）级上报数据开展质检工作；对发现的各类疑似错误或异常数据等问题，反馈至地（州、市）级应急管理部门；直至通过自治区家级审核后，由自治区应急管理部门在质检系统自动生成的自治区级应急管理部门质检工作报告（纸质版）上盖章确认并，然后转入核查程序。

9.2.5自治区级核查调查结果工作程序与地（州、市）级核查工作程序相同,自治区级核查组首先按照辖区内地（州、市）级单位的数量进行分层。第一阶段根据分层抽样到县（市、区）级单位。其次按照调查对象类别进行分层，第二阶段抽样到调查对象。每个地（州、市）辖区简单随机抽取县（市、区）级行政单位，县（市、区）级行政单位抽样比例不低于该地（州、市）县（市、区）级行政单位总数的10%，且确保数量不少于1个（市、区）级行政单位。对抽检的（市、区）级单位，各类调查对象均要检查，每类调查对象抽样数量不少于该类调查对象总数的5%，且数量不少于1个。抽查对象的所有数据指标必须逐一核查。自治区级内业核查同时包括检查地（州、市）级应急管理部门组织有关行业部门开展调查和质检核查的各类工作文档。对于人工和软件质检发现的突出问题，以及其他渠道了解掌握的突出问题，可以重点督查的方式对调查数据成果进行重点核查。

9.2.6全内所有地（州、市）级应急管理部门调查成果核查通过后，由软件系统自动生成工作报告，下载核对并补充修改完善后，自治区级应急管理部门相关负责人签字、单位盖章后存档备案。

  - 判定调查成果的正确性

根据公式（1）计算调查成果的差错率，判断调查成果的正确性。

···················（1）

式中：

Hr-------为差错率

Nbr------为错误的调查指标数据个数；

Nb-------为核查的调查指标数据的总数。

注：如果调查表中关键指标有1项出错或非关键指标有3项以上（不包含3项）出错，判定该调查表错误。错误调查表占检查调查表总数的比例为差错率，以差错率作为评价各级应急管理部门提交的调查成果质量的依据。

  - 出具核查结论

9.4.1核查过程中详实填写调查成果整体评价表和核查记录表，对调查成果核查结果进行汇总、统计与分析后，出具核查结论。如果差错率小于5%，认为该下级调查成果合格，如果差错率大于等于5%，认为该下级调查成果不合格。

9.4.2地（州、市）和自治区级核查应出具质检核查报告并盖章存档，同时提供调查数据核查对象清单、整体评价表及核查记录表，具体详见附录G中的G.1到G.3。

  - 核查结果数据整改与复核

9.5.1地（州、市）级应急管理部门将核查结果反馈至县（市、区）级应急管理部门，核查结果数据整改与复核应按照如下规则：

a）如果合格，县（市、区）级应急管理部门组织相关行业部门、调查对象根据核查结果对所有错误数据进行修正和完善后，上报地（州、市）级应急管理部门，核查工作组对重新上报的数据进行复核，对修改后仍不合格的数据，返回被检县（市、区）级管理部门再次修正，直至复核通过。

b）如果不合格，县（市、区）级应急管理部门组织相关行业部门、调查对象根据核查结果对所有调查数据进行修正和完善后，上报地（州、市）级应急管理部门。核查工作组再次对该县（市、区）级调查数据进行抽样核查，直到该县（市、区）调查数据合格。

9.5.2核查结果由治区级应急管理部门向下反馈时，先反馈至地（州、市）级应急管理部门，在反馈至县（市、区）级管理部门，地（州、市）级应急管理部门应严格审核把要求，合格后，再上报自治区核查工作组，对重新上报的数据进行复核，直至审核通过后。

  - 调查成果管理

各级应急管理部门应当做好调查资料的管理、开发和应用工作。调查中获得的原始调查资料，按照自治区有关规定保存或销毁。调查中获得的能够识别或者推断单个调查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露，不得作为对普查对象作出具体行政行为的依据。

- 数据入库

县级应急管理部门将调查数据成果逐级审核、上报、汇总，形成自治区常态化普查数据库。

（资料性）
调查对象范围内容表

    - A.1应急管理系统调查对象体系表

| 调查对象大类 | 调查对象中类 |  | 调查对象小类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害承灾 体 | 公共服务设施 |  | 学校 |
|  |  |  | 医疗卫生机构 |
|  |  |  | 提供住宿的社会服务机构 |
|  |  |  | 公共文化场所 |
|  |  |  | 旅游景区 |
|  |  |  | 星级饭店 |
|  |  |  | 体育场馆 |
|  |  |  | 宗教活动场所 |
|  |  |  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场 |
|  | 重点 企业 | 危险化学 品企业及 园区 | 化工园区 |
|  |  |  | 化工园区内所有企业以及未处于化 |
|  |  |  | 工园区的危险化学品企业 |
|  |  |  | 加油加气加氢站 |
|  |  | 非煤矿山 | 金属非金属地下矿山 |
|  |  |  | 金属非金属露天矿山 |
|  |  |  | 尾矿库 |
|  |  | 煤矿 | 煤矿 |
| 综合减灾能力 | 政府减灾能力 |  | 涉灾政府部门 |
|  |  |  | 政府专职和企事业专职消防队伍 |
|  |  |  | 森林消防队伍 |
|  |  |  | 航空护林站 |
|  |  |  | 地震专业救援队伍 |
|  |  |  | 矿山/隧道行业专业救援队伍 |
|  |  |  | 危化/油气行业专业救援队伍 |
|  |  |  | 海事救援队伍 |
|  |  |  | 救灾物资储备库（点） |
|  |  |  | 应急避难场所 |
|  | 企业与社会组织减灾能力 |  | 大型救援装备生产企业、大型工程建设企业、大型采矿企业 |
|  |  |  | 保险和再保险企业 |
|  |  |  | 社会组织 |
|  | 乡镇与社区减灾能力 |  | 乡镇（街道） |
|  |  |  | 社区（行政村） |

    - A.2 应急管理系统清查对象分类与清查信息

| 调查对象大类 | 调查对象中类 | 调查对象小类 | 清查指标 | 空间位置信息 | 清查责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害承灾 体 | 公共服务设施 | 学校 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、学校（机构）标识码、 经度、纬度 | 单位位置（点状） | 教育部门 |
|  |  | 医疗卫生机构 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、 医疗卫生机构类别代码、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 卫健部门 |
|  |  | 提供住宿的社会服务机构 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 民政部门 |
|  |  | 公共文化场所 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 文旅部门、宣传等部门和科协等社会组织 |
|  |  | 旅游景区 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 文旅部门 |
|  |  | 星级饭店 | 单位名称、常用名、星级、单位地址、统 一社会信用代码、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 文旅部门 |
|  |  | 体育场馆 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、 经度、纬度 | 单位位置（点状） | 体育部门 |
|  |  | 宗教活动场所 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、 经度、纬度 | 单位位置（点状） | 统战部门 |
|  |  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场 | 单位名称、单位地址、统一社会信用代码、 经度、纬度 | 单位位置（点状） | 商务部门 |
|  | 危险化学品企业及园区 | 化工园区 | 园区名称、单位地址、化工园区内企业数量、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 化工园区管委会或县级应急管理部门 |
|  |  | 化工园区内所有企业以及未处于化工园区的危险化学品企业 | 企业名称、单位地址、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 应急管理、城镇燃气管理部门 |
|  |  | 加油加气加氢站 | 企业名称、单位地址、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 县级商务部门、县级城镇燃气管理部门、县级应急管理部门 |
|  | 非煤矿山 | 金属非金属地下矿山 | 地下矿山名称、所属企业名称、矿山地址、生产状态、经度、纬度 | 主要出矿石井口坐标（点状） | 县级应急管理部门 |
|  |  | 金属非金属露天矿山 | 露天矿山名称、所属企业名称、矿山地址、生产状态、经度、纬度 | 采场主出入口坐标（点状） | 县级应急管理部门 |
|  |  | 尾矿库 | 尾矿库名称、所属企业名称、尾矿库地址、生产状态、经度、纬度 | 主坝的初期坝坝顶中心点坐标（点状） | 县级应急管理部门 |
|  | 煤矿 | 煤矿 | 煤矿名称、煤矿地址、核定产能 | ---- | 各级应急管理部门组织，各级煤矿安全监察部门、行业管理部门协同 |
| 综合减灾能力 | 政府减灾能力 | 涉灾政府部门 | 单位名称、机构编码、单位地址、单位级别、经度、纬度 | 单位位置（点状） | 应急管理部门 |
|  |  | 政府专职和企事业专职消防队伍 | 队伍名称、队伍编号、队伍地址、经度、 纬度 | 队伍位置（点状） | 应急管理（消防救援）部门 |
|  |  | 森林消防队伍 | 队伍名称、队伍编号、队伍地址、经度、 纬度 | 队伍位置（点状） | 应急管理部门 |
|  |  | 航空护林站 | 航空护林站名称、航空护林站编号、航空护林站地址、经度、纬度 | 护林站位置（点状） | 应急管理部门 |
|  |  | 地震专业救援队伍 | 队伍名称、队伍编号、队伍地址、经度、 纬度 | 队伍位置（点状） | 应急管理（地震）部门 |
|  |  | 矿山/隧道行业专业救援队伍 | 队伍名称、队伍编号、队伍地址、经度、 纬度 | 队伍位置（点状） | 应急管理部门 |
|  |  | 危化/油气行业专业救援队伍 | 队伍名称、队伍编号、队伍地址、经度、 纬度 | 队伍位置（点状） | 应急管理部门 |
|  |  | 海事救援队伍 | 队伍名称、队伍编号、队伍地址、经度、 纬度 | 队伍位置（点状） | 交通运输部门 |
|  |  | 救灾物资储备库（点） | 储备库名称、储备库地址、经度、纬度 | 储备库位置（点状） | 应急管理、民政、发展改革（粮食和物资储备）、气象部门 |
|  |  | 应急避难场所 | 应急避难场所名称、应急避难场所地址、经度、纬度 | 应急避难场所位置 （点状） | 应急管理（地震）、发展改革、住房和城乡建设、自然资源、气 象、人防部门 |
|  | 企业与社会组织减灾能力 | 大型救援装备生产企业、大型工程建设企业、大型采矿企业 | 企业名称、企业地址、统一社会信用代码/组织机构代码、经度、纬度 | 企业位置（点状） | 应急管理部门/有关企业 |
|  |  | 保险和再保险企业 | 企业名称、企业地址、统一社会信用代码/组织机构代码、经度、纬度 | 公司位置（点状） | 应急管理部门/银保监局/有关企业 |
|  |  | 社会组织 | 组织名称、组织地址、统一社会信用代码/组织机构代码、经度、纬度 | 驻地位置（点状） | 应急管理部门/有关社会组织 |
|  | 乡镇与社区减灾能力 | 乡镇（街道） | 名称、驻地地址、行政区划代码（可选）、总户数、年末常住人口总数、经度、纬度 | 驻地位置（点状） | 县级应急管理部门 |
|  |  | 社区（行政村） | 名称、驻地地址、行政区划代码（可选）、总户数、年末常住人口总数、经度、纬度 | 驻地位置（点状） | 乡镇（街道） |
| 注1：关于“地址”信息的填报。应填写所在地详细地址信息，包括所在省（市、区）、市（州、盟）、县（市、区）、街（路）等， 尽量精确到门牌号。 注2：关于“统一社会信用代码/组织机构代码”信息的填报。对于尚未领取统一社会信用代码的，填写原组织机构代码。 注3：关于“点状位置”信息的采集。采集调查对象边界范围内的任一点位。 |  |  |  |  |  |

    - A.3常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查范围表

| 调查对象种类 | 调查对象 | 调查对象范围 |
| --- | --- | --- |
| 公共服务设施 | 学校 | 1、基础教育：包括幼儿园、小学、初级中学、职业初中、九年一贯制学校、高级中学、完全中学、十二年一贯制学校、特殊教育学校、工读学校，含各类学校教学点，不包含成人小学、成人初中、成人高中、附设教学班、托班、兴趣班。 2、中等职业教育：包括普通中专、成人中专、职业高中、技工学校、其他中职机构，不包含附设教学班。 3、高等教育：包括普通高等学校、成人高等学校、民办其他高等教育机构，不包含附设教学班、研究生培养机构；不包括党校等非教育部门主管的机构。 |
|  | 医疗卫生机构 | 1、医院：包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院、护理院，含医学院校附属医院。 2、基层医疗卫生机构：包括社区卫生服务中心（站）、乡镇(街道)卫生院，不包括村卫生室、门诊部、诊所(医务室)。 3、专业公共卫生机构：包括疾病预防控制中心、专科疾病防治机构、妇幼保健机构（含妇幼保健计划生育服务中心）、急救中心（站）、采供血机构；不包括卫生监督机构、健康教育机构、取得《医疗机构执业许可证》或《计划生育技术服务许可证》的计划生育技术服务机构；也不包括疗养院、临床检验中心、医学科研机构、医学在职教育机构、卫生监督（监测、检测）机构、医学考试中心、农村改水中心、人才交流中心、统计信息中心等卫生事业单位。 |
|  | 提供住宿的社会服务机构 | 1、养老服务机构：包括社会福利院、农村特困人员救助供养机构、养老院、农村互助幸福院、老年公寓等各类养老机构，不包含社区家庭互助式养老机构。 2、儿童福利和救助机构：包括儿童福利机构、未成年人救助保护中心。 3、精神疾病服务机构：指包含精神卫生中心等未达到医院级别的精神疾病服务机构；不包含精神病院，精神病院相关信息由医疗卫生机构填报。 4、其他提供住宿机构：主要指生活无着人员救助管理站，不包含军供站等其他提供住宿的社会服务机构；不包含未提供住宿条件的任何社会服务机构。 |
|  | 公共文化场所 | 1、公共图书馆：包括公共图书馆,不包括学校机构图书馆、各类机构内部举办的或单独举办的图书馆、部队系统以及文化馆（文化中心、群众艺术馆）、文化站内设的图书室等。 2、博物馆：包括博物馆（院）、纪念馆（舍）、科技馆、陈列馆、收藏馆；不包含场地面积小于5000㎡的民间收藏场馆。 3、文化馆：包括国家、省、市、县级文化馆、综合性文化中心、群众艺术馆、文化站；不包括街道（乡镇）、社区（农村）文化站或文化中心等机构，也不包括由临时抽调人员组成的文化工作队、服务站等。 4、美术馆：包含由文化部门主办或实行行业管理的国有美术馆，以及在民政部门登记注册并在文化部门备案的非营利性民营美术馆。 5、艺术表演场馆:包括剧场、影剧院、电影院、影视城、音乐厅、书场、曲艺场、杂技场、马戏场、综合性剧场等有观众席、舞台、灯光设备，公开售票、专供文艺团体演出或放映的文化活动场所。不含广播电台、图书市场、图书城、新华书店等机构。 |

A.3常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查范围表（续1）

| 调查对象种类 | 调查对象 | 调查对象范围 |
| --- | --- | --- |
| 公共服务设施 | 旅游景区 | 包含A级、AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级国家旅游景区，不含未定级及其他类型景区。 |
|  | 星级饭店 | 包括一星级、二星级、三星级、四星级、五星级（含白金五星级）饭店；可包含未定星级但客房在50个以上，且占地面积在5000㎡以上的宾馆酒店（自选）。 |
|  | 体育场馆 | 包含各系统、各行业、各种所有制形式的体育场、体育馆、游泳馆、跳水馆。不包含观众席位数小于500的体育场、体育馆，也不包含未设置固定观众坐席的游泳馆和跳水馆；不包括学校（机构）体育场所。 |
|  | 宗教活动场所 | 在宗教事务部门登记、备案的宗教(佛教、道教、基督教、天主教)活动场所，具体包括寺院、官观、教堂及其他固定宗教处所。不包含在重要活动或重要节日期间瞬时最大人数小于500人的宗教场所。 |
|  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场 | 包括有店铺的零售业态大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场。可包括1000-6000㎡的大型超市、百货店，不包括小于1000㎡的超市和百货店。 |
|  | 县域基础指标统计表 |  |
|  | 乡（镇）基础指标统计表 |  |
| 危险化学品企业及园区 | 化工园区 | 在建或建成的化工园区（化工集中区） |
|  | 危险化学品企业 | 化工园区内所有企业、未处于化工园区的危险化学品企业（指取得安全许可或港口经营许可或燃气经营许可的企业），不含仓储的危险化学品经营企业、运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式）企业及已经停产关闭的危险化学品企业等。 |
|  | 加油加气加氢站 | 包括加油站、加气站、加氢站、加油加气合建站、加氢加油合建站、加氢加气合建站等企业。 |
| 非煤矿山 | 金属非金属露天矿山 | 县级行政单元内的已取得采矿许可证的金属非金属露天矿山，已关闭的除外。 |
|  | 金属非金属地下矿山 | 县级行政单元内的已取得采矿许可证的金属非金属地下矿山，已关闭的除外。 |
|  | 尾矿库 | 县级行政单元内的尾矿库，已关闭的除外。 |
| 煤矿 | 煤矿 | 县级行政区域内依法开办和生产经营的煤矿（企业），包括建设、技改和生产的井工煤矿和露天煤矿，以国家矿山安全监察局“煤矿安全生产综合信息系统”显示为准，已关闭的除外。 |
| 政府减灾能力 | 政府灾害管理能力 | 县级应急管理（地震）部门 |
|  |  | 气象部门 |
|  |  | 水利部门 |
|  |  | 自然资源（地质、海洋、林草）部门 |
|  |  | 农业部门 |
|  |  | 交通运输部门 |
|  |  | 住房和城乡建设部门 |
|  |  | 科学技术部门（只填写表中指标24） |
|  | 政府专职和企事业专职消防队伍与装备 | 政府专职消防队（消防中队）、企事业单位专职消防队伍，不调查消防大队和消防总队的情况。 |
|  | 森林消防队伍与装备 | 包括县级及以上应急管理部门认定的专业森林消防队（森林消防专业队伍），半专业森林消防队，森林应急消防队和后备森林消防队。 |

A.3常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查范围表（续2）

| 调查对象种类 | 调查对象 | 调查对象范围 |
| --- | --- | --- |
| 政府减灾能力 | 航空护林站 | 中央和省级应急管理部门认定的航空护林站 |
|  | 地震专业救援队伍 | 中央和省级应急管理部门认定的地震专业救援队伍 |
|  | 矿山/隧道行业 专业救援队伍 | 中央和省级应急管理部门认定的矿山/隧道行业专业救援队伍 |
|  | 危化/油气行业 专业救援队伍 | 中央和省级应急管理部门认定的危化/油气行业专业救援队伍 |
|  | 海事救援队伍 | 中央和省级交通运输部门认定的海事救援队伍 |
|  | 救灾物资储备库（点） | 包括中央、省、市、县级应急管理、发展改革（粮食和物资储备）民政、气象、水利等部门认定的救灾物资储备基地、储备库、储备点等。 |
|  | 应急避难场所 | 包括省、市、县级应急管理（地震）、发展改革、住房和城乡建设、自然资源（地质）、气象、人防等部门建设或认定的灾害应急避难场所。 |
|  | 地质灾害监测和工程防治 | 县级自然资源（地质灾害）部门对开展自动化监测和开展工程治理的地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）情况。 |
| 企业与社会组织减灾能力 | 大型救援装备生产企业、大型工程建设企业、大型采矿企业 | 自治区范围内从事救援装备生产、工程建设、矿山开采的中央、省级大型企业。 |
|  | 保险和再保险企业 | 经保险监管部门批准设立，并依法登记注册的各类商业保险总公司(保险+再保险)，以及保险公司申请设立，依法经营保险业务的省级分公司。 |
|  | 社会组织减灾能力 | 中央编办、民政部、辖区内登记注册的主要开展防灾减灾救灾和应急救援业务的社会组织，以及各级红十字会组织。 |
| 乡镇与社区减 灾能力 | 乡镇（街道）减灾能力 | 县级行政单元内所有乡镇、街道。 |
|  | 社区（行政村）减灾能力 | 县级行政单元内所有社区、行政村。 |
| 注1：关于“一法人，多地址”的问题。应分别按照地址单独开展清查以及后续的调查工作。比如，一所学校存在多个校区，应对每个校区开展清查工作。 注2：关于“清查对象多属性”的问题。应分别按照每种属性单独开展清查以及后续的调查工作，由此掌握同一对象的不同属性信息。比如，有的博物馆既属于文化场所，也属于旅游景区，则分别按照两种属性单独开展调查。 注3：关于“军队所属”的问题。对于军队所属的医院、学校等调查对象，不开展调查。 注4：关于“调查对象涉密”的问题。对于涉密的调查对象，如经调查了解后，不能做脱密处理获取的，则不做调查 |  |  |

    - A.4常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统调查对象核查方法分类

| 调查大类 | 调查中类 | 调查小类 | 核查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承灾体 | 公共服务设施调查 | 学校 | 外业 |
|  |  | 医疗卫生机构 | 外业 |
|  |  | 提供住宿的社会服务机构 | 外业 |
|  |  | 公共文化场所 | 外业 |
|  |  | 旅游景区 | 外业 |
|  |  | 星级饭店 | 外业 |
|  |  | 体育场馆 | 外业 |
|  |  | 理员 宗教活动场所 | 外业 |
|  |  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易 市场 | 外业 |
|  |  | 县域基础指标统计 | 内业 |
|  |  | 乡（镇）基础指标统计 | 内业 |
|  | 煤矿自然灾害承灾体 | 煤矿（企业） | 外业 |
|  | 非煤矿山自然灾害承灾体 | 金属非金属地下矿山 | 外业 |
|  |  | 金属非金属露天矿山 | 外业 |
|  |  | 尾矿库 | 外业 |
|  | 危险化学品自然灾害承灾体 | 化工园区基本情况 | 外业 |
|  |  | 企业基础信息 | 外业 |
|  |  | 加油加气加氢站 | 外业 |
| 历史灾害 | 历史年度自然灾害调查 | 历史年度自然灾害灾情 | 内业 |
|  | 历史重大灾害事件调查 | 重大历史自然灾害 | 内业 |
| 综合减灾能力 | 政府减灾能力 | 政府灾害管理能力 | 内业 |
|  |  | 政府专职和企事业专职消防队伍与装 备 | 外业 |
|  |  | 森林消防队伍与装备 | 内业 |
|  |  | 航空护林站队伍与装备 | 内业 |
|  |  | 地震专业救援队伍与装备 | 内业 |
|  |  | 矿山/隧道行业救援队伍与装备 | 内业 |
|  |  | 危化/油气行业救援队伍与装备 | 内业 |
|  |  | 海事救援队伍与装备 | 内业 |
|  |  | 救灾物资储备库（点） | 外业 |
|  |  | 应急避难场所 | 外业 |
|  |  | 地质灾害监测和工程防治 | 外业 |
|  | 企业及社会组织减灾能力 | 大型企业救援装备 | 外业 |
|  |  | 保险和再保险企业减灾能力 | 内业 |
|  |  | 社会组织减灾能力 | 内业 |
|  | 乡镇与社区减灾能力 | 乡镇（街道）减灾能力 | 内业 |
|  |  | 社区（行政村）减灾能力 | 内业 |
|  | 家庭减灾能力 | 家庭减灾能力 | 内业 |

注1：

- （规范性）

- 公共服务设施调查表

    - B.1公共服务设施（学校）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | -- | -- |  |
| 学校（机构）名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 学校（机构）详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 学校（机构）标识码 | （文字说明） | 03 |  |
| 学校（机构）办学类型（大类） | （单选） | 04 |  |
| 学校（机构）办学类型（中类） | （单选） | 05 |  |
| 学校（机构）举办者 | （单选） | 06 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 07 |  |
| 校舍建筑面积 | 平方米 | 08 |  |
| 万元以上设备台数 | 台/套 | 09 |  |
| 是否含文物保护单位或历史建筑 | （是/否） | 10 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 11 |  |
| 二、人员情况 | -- | -- |  |
| 教职工数 | 人 | 12 |  |
| 在校生数 | 人 | 13 |  |
| 其中：寄宿生人数 | 人 | 14 |  |
| 外国籍学生人数 | 人 | 15 |  |
| 附设教学班学生人数 | 人 | 16 |  |
| 三、功能与服务情况 | -- | -- |  |
| 教室数 | 间 | 17 |  |
| 教室用房建筑面积 | 平方米 | 18 |  |
| 体育馆建筑面积 | 平方米 | 19 |  |
| 学生宿舍（公寓）建筑面积 | 平方米 | 20 |  |
| 室外运动场地面积 | 平方米 | 21 |  |
| 四、应急保障能力 | -- | -- |  |
| 是否有校医院/卫生室/医务室 | （是/否） | 22 |  |
| 专职校医人数 | 人 | 23 |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 24 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 25 |  |
| 供水方式 | （单选） | 26 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 27 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 28 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 29 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 30 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 31 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 32 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 33 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 34 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 35 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 36 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 37 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 38 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：经教育部或省、自治区人民政府批准，并在教育部或省级教育行政部门备案实施高等教育的学校（机构）；按国家规定设置标准和审批程序批准成立，并在教育行政部门备案的实施中等职业教育的学校（机构）；经县级及以上教育行政部门批准、备案实施基础教育的学校（机构）均应填报本报表。主要包括基础教育、中等职业教育、高等教育三类，具体如下：

（1）基础教育：包括幼儿园、小学、初级中学、职业初中、九年一贯制学校、高级中学、完全中学、十二年一贯制学校、特殊教育学校、工读学校，含各类学校教学点，不包含附设教学班、托班。不含成人小学、成人初中、成人高中。

（2）中等职业教育：包括普通中专、成人中专、职业高中、技工学校、其他中职机构，不包含附设教学班。

（3）高等教育：包括普通高等学校、成人高等学校、民办其他高等教育机构，不包含附设教学班、研究生培养机构。

2.填报主体：学校（机构）。

3.其他注意事项：1）教学点、分园、分校或校区等空间上独立的学校分支机构作为单体调查对象，均需单独填报此表；附设教学班不作为调查对象单独填报，而是由举办附设教学班的学校（机构）填报。

2）单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.学校（机构）名称：是指在教育行政部门备案的学校（机构）全称。

2.学校（机构）详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.学校（机构）标识码：是指由教育部按照国家标准及编码规则编制，赋予每一个学校（机构）在全国范围内唯一的、始终不变的识别标识码。具体按照教育部编制的10位或15位学校（机构）标识码填报。

4.学校（机构）办学类型（大类）（单选）：①基础教育；②中等职业教育；③高等教育。

5.学校（机构）办学类型（中类）：指学校（机构）办学类型（大类）中某选项的次一级教育机构类型。其中：

基础教育包括（单选）：①幼儿园；②小学；③初级中学；④职业初中；⑤九年一贯制学校；⑥高级中学；⑦完全中学；⑧十二年一贯制学校；⑨特殊教育学校；⑩工读学校。

中等职业教育（单选）：包括①普通中专；②成人中专；③职业高中；④技工学校；⑤其他中职机构。

高等教育（单选）：①普通高等学校；②成人高等学校；③民办其他高等教育机构。

普通高等学校：是指通过国家普通高等教育招生考试，招收高中毕业生为主要培养对象，实施高等学历教育的全日制大学、独立设置的学院、独立学院和高等专科学校、高等职业学校及其他普通高教机构。具体包括大学、学院、独立学院、高等专科学校、高等职业学校、分校、大专班；不包括培养研究生的科研机构。

成人高等学校：是指通过国家成人高等教育招生考试,招收具有高中毕业或同等学力的人员为主要培养对象，利用函授、业余、脱产等多种形式，对其实施高等学历教育的学校。包括：职工高等学校、农民高等学校、管理干部学院、教育学院、独立函授学院、广播电视大学、其他成人高教机构。

民办的其他高等教育机构：是指经省、自治区教育行政部门审批并颁发办学许可证，不具有颁发普通本专科和成人本专科学历文凭资格的实施高等教育的单位。

6.学校（机构）举办者：是指学校（机构）的上级主管部门或为设置学校（机构）提供必要经费和基本办学条件者。

学校（机构）举办者（单选）：包括：①教育部门；②其它部门；③地方企业；④民办。

教育部门：是指利用国家财政性教育经费举办各级各类学校（机构）的各级教育行政部门。

其他部门：是指利用国家财政性经费和国有资产举办学校（机构）的教育行政部门以外的各级党政机关、事业单位，国家级金融机构、经济实体等，如：财政、卫生、农业、国家电网等单位或公司。

地方企业：是指利用企业拨款（企业对学校的拨款属于国家财政性教育经费）和国有资产举办学校（机构）的地方国有企业，如钢铁、石油等企业。

民办：是指利用非国家财政性经费举办学校（机构）的社会组织或个人。

7.占地面积：是指学校实际占用的土地面积，包括通过租赁或临时搭建棚舍等实际开展相关主营业务占用的土地面积。

8.校舍建筑面积：是指学校拥有的产权和非产权已交付使用的校舍建筑面积，包括租借用校舍、临时搭建棚舍的建筑面积，但不包括尚未竣工的在建工程或已竣工未交付使用校舍。

9.万元以上设备台（套）数：指年末教学、科研、实验等在内的单件万元以上设备的总台/套数，不包括大门、中央空调、监控等设备。

10.是否含文物保护单位或历史建筑：即判断是否包含文物保护单位或历史建筑。文物保护单位是指由各级人民政府公布的全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市县级文物保护单位，包括具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等。此外，包括尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。可与县级文物行政部门进行核实。历史建筑，是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物，可与县级建设部门或规划部门进行核实。

11.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

12.教职工数：是指在各级各类学校（机构）全职工作，并由各级各类学校（机构）支付工资的编制或聘任制在职人员数。

13.在校生数：是指具有学籍并在本学年初进行学籍注册的学生数。

14.寄宿生人数：是指在学校统一管理的学生宿舍（公寓）里住宿的学生人数，也称住宿生人数。

15.外国籍学生人数：是指持外国护照在我国高等学校注册并接受学历教育或非学历教育的外国公民，也称外国留学生。

16.附设教学班人数：是指受当地条件、资源所限，学校经教育行政部门批准，利用现有学校资源（教职工、办学条件等），举办的其他层次（形式）教学班，是针对学龄前幼儿所专门设置的班级，一般都设在没条件办幼儿园的村一级小学和乡镇中心小学，此处填报该类附设教学班中具有学籍并在本学年初进行学籍注册的附设班学生数。具体由举办附设教学班的学校（机构）确认数量后填报。

17.教室数：指所有学生可以上课的教室，包括各种普通教室、专业教室（实验教室、音乐教室、美术教室等）和公共教室（阶梯教室、合班教室、视听教室、微机教室等）的数量，不是班级数量，也不包括医务室、睡眠室（若拆不开可以不删除此部分）等，因招生原因空置而未利用的教室也应算在教室总数里。

18.教室用房建筑面积：指所有教室的使用面积之和，包含学校拥有的产权和非产权已交付使用的教室用房建筑面积，含租赁或临建。

19.体育馆建筑面积：是指学校拥有的产权和非产权已交付使用的校舍建筑面积。

20.学生宿舍（公寓）建筑面积：是指学校拥有的产权和非产权已交付使用的校舍建筑面积，不包含幼儿园的睡眠室。

21.室外运动场地面积：是指学校专门用于室外体育运动并有相应设施所占用的土地面积。

22.是否有校医院/卫生室/医务室：选项包含：是或否。

23.专职校医：指在学校教育机构全职从事医护、保健相关工作的专业人员，包括执业医师、执业助理医师、护士、药师(士)等持证专业卫生技术人员。

24.安全保卫人员数量：包括专职从事安全保卫工作的校内职工、临时工、外聘保安公司等人员。

25.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

26.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

27.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

28.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

29.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

30.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

31.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

32.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

33.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

34.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

35.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

36.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

37.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

38.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.在校生数>=寄宿生人数

2.在校生数>=外国籍学生人数

3.在校生数>=附设教学班学生人数

4.占地面积≥室外运动场地面积

    - B.2公共服务设施（医疗卫生机构）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | --- | --- |  |
| 医疗卫生机构名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 医疗卫生机构详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 医疗卫生机构类别代码 | （文字说明） | 03 |  |
| 医疗机构类型（大类） | （单选） | 04 |  |
| 医疗机构类型（中类） | （单选） | 05 |  |
| 医疗机构类型（专科医院分类） | （单选） | 06 |  |
| 医院等级 | （双选） | 07 |  |
| 医疗机构性质 | （单选） | 08 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 09 |  |
| 房屋建筑面积 | 平方米 | 10 |  |
| 万元以上设备台数 | 台/套 | 11 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 12 |  |
| 二、人员情况 | --- | --- |  |
| （一）在岗职工情况 | --- | --- |  |
| 在岗职工人数 | 人 | 13 |  |
| 卫生技术人员总数 | 人 | 14 |  |
| 注册护士人数 | 人 | 15 |  |
| 工勤技能人员数 | 人 | 16 |  |
| （二）诊疗人数情况 | --- | --- |  |
| 年度总诊疗人次数 | 人次 | 17 |  |
| 年度入院人数 | 人 | 18 |  |
| 年度出院人数 | 人 | 19 |  |
| 三、功能与服务情况 | --- | --- |  |
| 实有住院床位数 | 张 | 20 |  |
| 其中：负压病房床位数 | 张 | 21 |  |
| 重症加强护理病房（ICU）床位数 | 张 | 22 |  |
| 院前急救专业人员数 | 人 | 23 |  |
| 急救指挥车数量 | 辆 | 24 |  |
| 运转型急救车数量 | 辆 | 25 |  |
| 监护型急救车数量 | 辆 | 26 |  |
| 负压急救车数量 | 辆 | 27 |  |
| 采血车数 | 辆 | 28 |  |
| 送血车数 | 辆 | 29 |  |
| 四、应急保障能力 | --- | --- |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 30 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 31 |  |
| 供水方式 | （单选） | 32 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 33 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 34 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 35 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 36 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 37 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 38 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 39 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 40 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 41 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 42 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 43 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 44 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：包括医院、基层医疗机构、专业公共卫生机构。

（1）医院：包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院、护理院。含医学院校附属医院。

（2）基层医疗卫生机构：包括社区卫生服务中心（站）、乡镇(街道)卫生院，不包括村卫生室、门诊部、诊所(医务室)。

（3）专业公共卫生机构：包括疾病预防控制中心、专科疾病防治机构、妇幼保健机构（含妇幼保健计划生育服务中心）、急救中心（站）、采供血机构；不包括卫生监督机构、健康教育机构、取得《医疗机构执业许可证》或《计划生育技术服务许可证》的计划生育技术服务机构；也不包括疗养院、临床检验中心、医学科研机构、医学在职教育机构、卫生监督（监测、检测）机构、医学考试中心、农村改水中心、人才交流中心、统计信息中心等卫生事业单位。

2.填报主体：医疗卫生机构。

3.其他注意事项：分院等分支机构作为独立的调查对象，均需单独填报此表。单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.医疗卫生机构名称：指从卫生（卫生健康）行政部门取得《医疗机构执业许可证》、《中医诊所备案证》、《计划生育技术服务许可证》或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗服务、公共卫生服务等工作的单位名称。

2.医疗卫生机构详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.医疗卫生机构类别代码：卫生机构类别代码根据《卫生机构(组织)分类与代码（WS218-2002）》标准中的小类编码（4位）填报。

4.医疗机构类型（大类）：①医院；②基层医疗机构；③专业公共卫生机构。

5.医疗机构类型（中类）：指医疗机构类型（大类）中某选项的次一级类型。

其中：

医院包括：①综合医院；②中医医院；③中西医结合医院；④民族医院；⑤专科医院；⑥护理院。

基层医疗卫生机构包括：①社区卫生服务中心（站）；②乡镇(街道)卫生院。

专业公共卫生机构包括：①疾病预防控制中心；②专科疾病防治机构；③妇幼保健机构（含妇幼保健计划生育服务中心）；④急救中心（站）；⑤采供血机构。

6.医疗机构类型（专科医院分类）：①中医专科医院；②口腔医院；③眼科医院；④耳鼻喉科医院；⑤肿瘤医院；⑥心血管病医院；⑦胸科医院；⑧血液病医院；⑨妇产(科)医院（包括妇婴(儿)医院）；⑩儿童医院；⑪精神病医院；⑫传染病医院；⑬皮肤病医院；⑭性病医院；⑮结核病医院；⑯麻风病医院；⑰职业病医院；⑱骨科医院、⑲康复医院；⑳整形外科医院；㉑美容医院；②其他专科医院；㉓非专科医院。

7.医院等级：由卫生健康主管部门评定(以证书为准)，级别分为一、二、三级、未定级。以医院等级评审结果为依据，未通过医院等级评审的医院填写“未定级”。具体选项如下：

医院分级：①三级；②二级；③一级；④未定级。

医院分等：①特等；②甲等；③乙等；④丙等；⑤未定等。

8.医疗机构性质：①公立；②民营。

公立医院：包括登记注册类型为国有和集体的医院。

民营医院：指除登记注册类型为国有和集体以外的医院，包括私营、联股份合作(有限)、台港澳合资作、中外合资等医院。

9.占地面积：是指机构实际占用的土地面积，包括通过租赁或临时搭建棚舍等实际开展相关主营业务占用的土地面积。

10.房屋建筑面积：指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

11.万元以上设备台数：包括医疗设备、后勤设备等在内的全部万元以上设备的台/套数。

12.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

13.在岗职工人数：指在医疗卫生机构工作并由单位支付工资的人员。包括在编及合同制人员、返聘和临聘本单位半年以上人员（如护士、医师等），不包括离退休人员、退职人员、离开本单位仍保留劳动关系人员、返聘和临聘本单位不足半年人员，临聘人员需至少在此工作半年以上。

14.卫生技术人员总数：包括执业医师、执业助理医师、注册护士、药师(士)、检验及影像技师(士)、卫生监督员和见习医(药、护、技)师(士)等卫生专业人员。不包括从事管理工作的卫生技术人员(如院长、副院长、党委书记等)。

15.注册护士人数：指取得护士执业证书且实际从事临床工作的人数统计，不包括取得执业证书但从事管理工作的人员（如院长、书记等）。

16.工勤技能人员数：包括承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作人员。工勤技能人员分为技术工和普通工。技术工包括护理员(工)、药剂员(工)、检验员、收费员、挂号员等，但不包括实验员、技术员、研究实习员、经济员、会计员和统计员等。

17.年度总诊疗人次数：指年度所有诊疗工作的总人次数，统计界定原则为：①按挂号数统计，包括门诊、急诊、出诊、预约诊疗、单项健康检查、健康咨询指导（不含健康讲座）人次。患者1次就诊多次挂号,按实际诊疗次数统计,不包括根据医嘱进行的各项检查、治疗、处置工作量以及免疫接种、健康管理服务人次数；②未挂号就诊、本单位职工就诊及外出诊（不含外出会诊）不收取挂号费的，按实际诊疗人次统计。

18.年度入院人数：指年度成功办理住院手续的病人总数。

19.年度出院人数：指年度所有住院后出院的人数。包括医嘱离院、医嘱转其他医疗机构、非医嘱离院、死亡及其他人数，不含家庭病床撤床人数。统计界定原则为：①“死亡”：包括已办住院手续后死亡、未办理住院手续而实际上已收容入院的死亡者。②“其他”：指正常分娩和未产出院、未治和住院经检查无病出院、无并发症的人工流产或绝育手术出院者。

20.实有住院床位数：指年末固定实有床位数，包括正规床、简易床、监护床、超过半年加床、正在消毒和修理床位、因扩建或大修而停用床位。不包括产科新生儿床、接产室待产床、库存床、观察床、临时加床和病人家属陪侍床。

21.负压病房床位数：指年末负压隔离病房中的监护床之和。

22.重症加强护理病房数（ICU）：又称加强监护病房综合治疗室，治疗、护理、康复均可同步进行，为重症或昏迷患者提供隔离场所和设备，提供最佳护理、综合治疗、医养结合，术后早期康复、关节护理运动治疗等服务。具体指年末重症加强护理病房（ICU）数。

23.院前急救专业人员数：具备良好的职业素养、较强的急救意识，严格按照规章制度、操作流程与规范工作，遵守诊疗常规，熟练掌握现场急救各项技术，掌握仪器设备、器械的性能和使用方法，严防差

错事故发生的急救卫生技术人员；或根据急救车辆设施等配备的专业医护人员总数填报。

24.急救指挥车数量：指年末急救指挥车数量。

25.运转型急救车数量：指年末运转型急救车数量。

26.监护型急救车数量：指年末监护型急救车数量。

27.负压急救车数量：指年末负压急救车数量。

28.采血车数：指年末采血车数。

29.送血车数：指年末送血车数。

30.安全保卫人员数量：包括专业从事安全保卫工作的职工、临时工、外聘保安公司等人员的年末人员数。

31.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

32.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

33.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

34.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

35.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

36.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

37.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

38.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

39.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

40.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

41.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

42.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

43.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

44.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.岗职工人数≥卫生人员总数+工勤技能人员数

2.年度总诊疗人次数≥年度入院人数

3.实有住院床位数≥负压病房床位+重症加强护理病房（ICU）床位数

    - B.3公共服务设施（提供住宿的社会服务机构）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | --- | --- |  |
| 单位名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 单位详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 服务机构类型 | （单选） | 03 |  |
| 注册登记类型 | （单选） | 04 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 05 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 06 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 07 |  |
| 二、人员情况 | --- | --- |  |
| （一）在岗职工情况 | --- | --- |  |
| 年末职工人数 | 人 | 08 |  |
| 专业技术技能人员数 | 人 | 09 |  |
| 机构管理人员数 | 人 | 10 |  |
| （二）志愿服务人次数 | 人次 | 11 |  |
| 三、功能与服务情况 | --- | --- |  |
| 年末床位数 | 张 | 12 |  |
| 年在院总人天数 | 人天 | 13 |  |
| 年末在院人数 | 人 | 14 |  |
| 康复和医疗门诊人数次 | 人 | 15 |  |
| 四、应急保障能力 | --- | --- |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 16 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 17 |  |
| 供水方式 | （单选） | 18 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 19 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 20 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 21 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 22 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 23 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 24 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 25 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 26 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 28 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 29 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 30 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

填报范围：专指办理了注册登记手续的提供住宿的各类社会服务机构，包括养老服务机构、儿童福利和救助机构、精神疾病服务机构和其他提供住宿机构。不包含未在民政部门备案的盈利性社会服务机构。

（1）养老服务机构：包括社会福利院、农村特困人员救助供养机构、农村互助幸福院、养老院、老年公寓等各类养老机构，不包含社区家庭互助式养老。

（2）儿童福利和救助机构：包括儿童福利机构、未成年人救助保护中心。

（3）精神疾病服务机构：指精神病人收养院、精神病托养中心、精神卫生中心等未达到医院级别的精神疾病服务机构；不包含精神病医院，精神病医院相关信息由医疗卫生机构填报。

（4）其他提供住宿机构：主要指生活无着人员救助管理站，不包含军供站等其他提供住宿的社会服务机构。

1.填报主体：提供住宿的社会服务机构。

2.其他注意事项：单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.单位名称：指经过有关部门批准正式使用的单位名称。如有常用名，则以“名称+（常用名）”填报。

2.单位详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.服务机构类型（单选）：①养老服务机构；②儿童福利和救助机构；③精神疾病服务机构；④其他提供住宿机构。

养老服务机构：指社会福利养老院、特困人员供养机构、养老院、老年公寓等各类养老机构，不包含社区家庭互助式养老。

儿童福利和救助机构：指儿童福利机构、未成年人救助保护中心。

精神疾病服务机构：指精神卫生中心等未达到医院级别的精神疾病服务机构，不含精神病院。

其他提供住宿机构：主要指生活无着人员救助管理站，不包含军供站等其他提供住宿的社会服务机构。

4.注册登记类型（单选）：①事业单位；②民办非企业；③其它类型。

5.占地面积：是指机构实际占用的土地面积，包括通过租赁或临时搭建棚舍等实际开展相关主营业务占用的土地面积。不包括农场、林场的占地面积。

6.建筑面积：指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

7.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

8.年末职工人数：指报告期末在救助站、安置农场工作以及在不设站的县级民政部门工作（事业编制，直接承担收容遣送任务），并由其支付工资的各种人员。包括固定职工、合同制职工、临时工和计划外用工，流浪乞讨人员参加劳动而得补贴的人员，不计入职工人数。

9.专业技术技能人员数：包括承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作人员。

10.机构管理人员数：指在组织中行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。

11.志愿服务人次数：指年末志愿服务人次数。

12.年末床位数：指收养性单位报告期末床位的实际收养能力。对于炕、通铺，以正常可容纳人员数量折算床位数。

13.年在院总人天数：指收养性单位报告期内，收养人员住院的总人天数，指每个人乘住院天数的总和。

14.年末在院人数：年末在院接受服务的人口总数。

15.康复和医疗门诊人次数：指年度优抚休疗养院、福利院对外开放门诊的人次数。

16.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员。

17.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

18.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

19.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设；⑥其他。

20.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

21.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

22.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

23.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

24.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

25.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

26.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

27.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

28.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

29.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

30.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.年末职工人数≥专业技术技能人员+机构管理人员

    - B.4公共服务设施（公共文化场所）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— |  |
| 单位名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 单位详细地址 |  | 02 |  |
| 机构类型 | （单选） | 03 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 04 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 05 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 06 |  |
| 是否含文物保护单位或历史建筑 | （是/否） | 07 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— |  |
| 从业人员数 | 人 | 08 |  |
| 年总流通人次 | 人次 | 09 |  |
| 三、功能及服务情况 | —— | —— |  |
| 是否免费开放 | 是/否 | 10 |  |
| 总藏量 | 册/件/套 | 11 |  |
| 其中：一级品文物数 | 件/套 | 12 |  |
| 二级品文物数 | 件/套 | 13 |  |
| 三级品文物数 | 件/套 | 14 |  |
| 坐席数 | 席 | 15 |  |
| 四、应急保障能力 | —— | —— |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 16 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 17 |  |
| 供水方式 | （单选） | 18 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 19 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 20 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 21 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 22 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 23 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 24 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 25 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 26 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 28 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 29 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 30 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：由文化部门主办或实行行业管理的文化文物机构以及由文化部门或科协等社会组织主办的其他文化机构等，包含公共图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、艺术表演场馆场所。

（1）公共图书馆：包括公共图书馆,不包括学校机构图书馆、各类机构内部举办的或单独举办的图书馆、部队系统以及文化馆（文化中心、群众艺术馆）、文化站内设的图书室等。

（2）博物馆：包括博物馆（院）、纪念馆（舍）、科技馆、陈列馆、收藏馆。其中，科技馆是指各级科协拥有所有权或使用权的具备展览教育、培训教育、实验教育等功能的，面向公众常年开放的社会科技教育固定设施；收藏馆主要指公立收藏场馆，不含规模小于5000㎡民间收藏场馆。

（3）文化馆：包括国家、省、市、县级文化馆、综合性文化中心、群众艺术馆、文化站；不包括街道（乡镇）、社区（农村）文化站或文化中心等机构，也不包括由临时抽调人员组成的文化工作队、服务站等。

（4）美术馆：包含由文化部门主办或实行行业管理的国有美术馆，以及在民政部门登记注册并在文化部门备案的非营利性民营美术馆。

（5）艺术表演场馆：包括剧场、影剧院、电影院、影视城、音乐厅、书场、曲艺场、杂技场、马戏场、综合性剧场。

上述所列场馆指有观众席、舞台、灯光设备，公开售票、专供文艺团体演出或放映的文化活动场所，不含广播电台、文化商场、图书交易市场、新华书店等场所。

2.填报主体：公共文化场所。

3.其他注意事项：单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.单位名称：指经有关部门批准正式使用的单位全称。如有常用名，则以“名称+（常用名）”填报。

2.单位详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。如无

具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.机构类型：①图书馆；②博物馆；③文化馆；④美术馆；⑤艺术表演场馆。

公共图书馆：指各类图书馆的管理与服务（对文献和信息的捜集、整理、存储、利用和管理，向社会公众开放并提供科学、文化等各种知识普及教育包括公共图书馆和各类机构内部举办的或单独举办的图书馆的管理与服务。

博物馆：指为了研究、教育、欣赏的目的，收藏、保护、展示人类活动和自然环境的见证物，向公众开放，非营利性、永久性社会服务机构。

文化馆：指专门从事群众文化活动的群众文化场馆。

美术馆：指由文化部门主办或实行行业管理的，具备展览、典藏、研究及公共教育和服务功能的、向公众开放的国有美术馆，以及在民政部门登记注册并在文化部门备案的，具备展览、典藏、研究及公共教育和服务功能的、向公众开放的、非营利性的民营美术馆。

艺术表演场馆：指由文化部门主办或实行行业管理（经文化市场行政部门审批或已申报登记并领取相关许可证），有观众席、舞台、灯光设备，公开售票、专供文艺团体演出或放映的文化活动场所。

4.占地面积：是指机构实际占用的土地面积，包括通过租赁或临时搭建棚舍等实际开展相关主营业务占用的土地面积。

5.建筑面积：指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

6.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

7.是否含文物保护单位或历史建筑：即判断是否包含文物保护单位或历史建筑。文物保护单位是指由各级人民政府公布的全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市县级文物保护单位，包括具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等。此外，还包括尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。可与县级文物行政部门进行核实。历史建筑，是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物，可与县级建设部门或规划部门进行核实。只调查本机构主体及园区范围内的保护单位，不包含本机构管辖的位处其他地区的保护单位。

8.从业人员数：指在文化部门主办或实行行业管理的文化文物机构以及由文化部门主办的其他文化机构中工作并取得劳动报酬的全部人员。包括职工、再就业的离退休人员以及在各机构中工作的外方人员和港、澳、台方人员。

9.年总流通人次:指到各类公共文化场所场馆开展借阅、参观、咨询、培训、以及观影等文化活动等年度总人次。

10.是否免费开放：指不收取门票，长期向公众免费开放。

11.总藏量：包括文物和非文物。

(1)图书馆或美术馆填报时，总藏量指已编目的古籍、图书、期刊和报纸的合订本、小册子、手稿，以及缩微制品、录像带、录音带、光盘等视听文献资料数量之和。对同一书名，但分若干册（卷）的图书，按每一册（卷）作为一册统计。期刊和报纸均以每一合订本为一册统计。至填报本表时，尚未装订成册编目的期刊和报纸不应统计在内。

(2)博物馆或文化馆填报时，总藏量指按历年来以件、套为计量单位统计的藏品数量。即单件藏品编一个号者按一件计算，成套藏品按整体编一个号者，也按一件计算（其组成部分即使有分号，也按一件计）。不易计数的藏品，如粮食、药材及液体等，不论数量多少，均按一件计算。

12.一级品文物数：如无该等级文物藏品填“0”。

13.二级品文物数：如无该等级文物藏品填“0”。

14.三级品文物数：如无该等级文物藏品填“0”。

15.座席数：剧场、影剧院、电影院、影视城等收取票据的座席数量，其他机构如无坐席填“0”。

16.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员的数量。

17.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

18.供水方式：指主要供水方式，可选①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

19.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

20.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

21.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

22.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

23.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

24.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

25.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

26.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

27.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

28.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

29.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

30.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.总藏量≥一级品数+二级品数+三级品数

    - B.5公共服务设施（旅游景区）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— |  |
| 景区名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 景区详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 景区企业性质 | （单选） | 03 |  |
| 景区经营模式 | （单选） | 04 |  |
| 景区类型 | （单选） | 05 |  |
| 景区当前等级 | （单选） | 06 |  |
| 景区申报面积 | 平方千米 | 07 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 08 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 09 |  |
| 是否含文物保护单位或历史建筑 | （是/否） | 10 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— |  |
| 总就业人数 | 人 | 11 |  |
| 三、功能及服务情况 | —— | —— |  |
| 开放时间 | （多选） | 12 |  |
| 游客总接待量 | 万人 | 13 |  |
| 瞬时最大承载量 | 人次 | 14 |  |
| 日最大承载量 | 人次/日 | 15 |  |
| 四、应急保障能力 | —— | —— |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 16 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 17 |  |
| 供水方式 | （单选） | 18 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 19 |  |
| 应急通信保障方式 | （是/否） | 20 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 21 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 22 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 23 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 24 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 25 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 26 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 28 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 29 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 30 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：全国旅游景区质量等级评定委员会认定或授权省级旅游部门认定的A级及以上旅游景区，包含A级、AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级景区，不含未定级及其他类型景区。

2.填报主体：旅游景区。

3.其他注意事项：1）若景区范围覆盖多个县域，则由景区最主要入口所在县进行填报，或由市、省文旅部门确定具体填报县。2）单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.景区名称：以文旅部门正式批复名称为准，以“景区”、“旅游区”结尾。

2.景区详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。

如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.景区企业性质（单选）：①内资；②港澳台商投资；③外商投资。

1）内资：国有、集体、股份合作、国有与集体联营有限公司、集体联营、国有与集体联营、其他联营、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资、私营合伙、私营有限责任公司、私营股份有限公司、其他。

2）港澳台商投资：与港澳台商合资经营、与港澳台商合作经营、港澳台商独资、港澳台商投资股份有限公司。

3）外商投资：中外合资经营、中外合作经营、外资企业、外商投资股份。

4.经营模式：①复合经营；②整体租赁；③自主开发；④股份制企业；⑤国有企业。

5.景区类型（单选）：①自然生态类；②历史文化类；③现代游乐类；④产业融合类。

6.景区当前等级（单选）：①5A级；②4A级；③3A级；④2A级；⑤A级。

7.景区申报面积：景区申报范围的土地面积。

8.建筑面积：指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

9.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

10.是否含文物保护单位或历史建筑：即判断是否包含文物保护单位或历史建筑。文物保护单位是指由各级人民政府公布的全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市县级文物保护单位，包括具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等。此外，还包括尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。可与县级文物行政部门进行核实。历史建筑，是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物，可与县级建设部门或规划部门进行核实。

11.总就业人数：本年度景区雇佣的员工与工作人员数量，不包括景区外包就业人员。

12.开放时间：①全年开放；②部分月份开发（多选：1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月）。

13.游客总接待量：景区全年接待的总游客人数。

14.瞬时最大承载量：景区在某一瞬时间所承载的最大游客量，以相关部门核定数据为准。

15.日最大承载量：景区在保证安全（包括文物安全、游客安全等）和游客观赏游览效果的前提下，确定的能承载的日最大游客量，以相关部门核定数据为准。

16.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员。

17.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

18.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

19.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

20.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

21.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

22.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

23.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

24.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

25.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

26.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

27.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

28.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

29.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

30.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

无

    - B.6公共服务设施（星级饭店）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— |  |
| 星级饭店名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 常用名 | （文字说明） | 02 |  |
| 星级饭店详细地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 企业性质 | （单选） | 04 |  |
| 饭店星级 | （单选） | 05 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 06 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 07 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 08 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— |  |
| 总就业人数 | 人 | 09 |  |
| 三、功能及服务情况 | —— | —— |  |
| 客房数 | 间 | 10 |  |
| 床位数 | 张 | 11 |  |
| 会议室容纳人数 | 人 | 12 |  |
| 其他配套设施 | （多选） | 13 |  |
| 四、应急保障能力 | —— | —— |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 14 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 15 |  |
| 供水方式 | （单选） | 16 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 17 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 18 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 19 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 20 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 21 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 22 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 23 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 24 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 25 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 26 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 28 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：经全国旅游星级饭店评定委员会审核认定的一星级及以上星级饭店，具体包含一星级、二星级、三星级、四星级、五星级（含白金五星级）。可包含未定星级但客房在50个以上，且占地面积在5000㎡以上的宾馆酒店（自选）。

旅游饭店：以间（套）夜为单位出租客房，以住宿服务为主，并提供商务、会议、休闲、度假等相应服务的住宿设施，按不同习惯可能也被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社、宾舍、度假村、俱乐部、大厦、中心等。

饭店星级：分为六个级别，即一星级、二星级、三星级、四星级、五星级（含白金五星级）、其他住宿场所。

最低为一星级，最高为五星级。星级越高，表示饭店的等级越高，“星级旅游饭店”简称为“星级饭店”。

2.填报主体：星级饭店。

3.其他注意事项：单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.星级饭店名称：以工商正式注册和备案的名称为准。

2.常用名：主要指包含饭店常用的商标名称，与周边群众较为熟知的饭店名称或文字标识基本一致。

3.星级饭店详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

4.企业性质（单选）：①内资；②港澳台商投资；③外商投资。

1）内资：国有、集体、股份合作、国有与集体联营有限公司、集体联营、国有与集体联营、其他联营、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资、私营合伙、私营有限责任公司、私营股份有限公司、其他。

2）港澳台商投资：与港澳台商合资经营、与港澳台商合作经营、港澳台商独资、港澳台商投资股份有限公司。

3）外商投资：中外合资经营、中外合作经营、外资企业、外商投资股份。

5.饭店星级（单选）：①五星级（含白金五星级）；②四星级；③三星级；④二星级；⑤一星级；⑥

其它。

6.占地面积：指星级饭店产权和非产权占用的土地面积。

7.建筑面积：指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

8.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

9.总就业人数：指星级饭店年末在岗员工与工作人员数量。

10.饭店客房数：饭店客房的数量。

11.饭店床位数：饭店客房累计床位数。

12.会议室容纳人数：如有配套会议设施，指饭店所有会议室可容纳的人数总量，如无会议设施配套，填“0”。

13.其他配套设施：指酒店内部可提供给住客使用的设施，包括①商务中心；②餐厅；③宴会厅；④健身房；⑤游泳池；⑥超市；⑦多功能厅；⑧医务室；⑨其他；不包括只提供给内部员工使用的餐厅和机构附属建筑出租出去开设的超市、健身房等。

14.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员。

15.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

16.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

17.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

18.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

19.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）_；⑦无灾害记录。

20.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

21.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

22.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

23.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

24.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

25.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

26.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

27.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

28.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.总就业人数＞安全保卫人员数量

2.床位数≥客房数

    - B.7公共服务设施（体育场馆）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— |  |
| 体育场馆名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 体育场馆详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 场馆类型 | （单选） | 03 |  |
| 运营模式 | （单选） | 04 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 05 |  |
| 场地面积 | 平方米 | 06 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 07 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 08 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— |  |
| 场地从业人员总数 | 人 | 09 |  |
| 平均每周接待人次 | （单选） | 10 |  |
| 三、功能与服务情况 | —— | —— |  |
| 观众席位 | 座 | 11 |  |
| 承担活动次数 | 次 | 12 |  |
| 对外开放情况 | （单选） | 13 |  |
| 年开放天数 | （单选） | 14 |  |
| 四、应急设施 | —— | —— |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 15 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 16 |  |
| 供水方式 | （单选） | 17 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 18 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 19 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 20 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 21 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 22 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 23 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 24 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 25 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 26 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 28 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 29 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：县（区、市）级普查机构是基本组织实施单位，主要调查各系统、各行业、各种所有制形式的体育场、体育馆、游泳馆、跳水馆情况；不包含观众席位数小于500的体育场、体育馆，也不包含未设置固定观众坐席的游泳馆和跳水馆；不包括学校（机构）体育场所。

（1）体育场：指有6条以上标准400米跑道、场地中心含有足球场、并建有固定看台的体育建筑，且观众席位不少于500个。其中，观众席位数量可根据固定看台的面积进行估算，如一个普通席位的占面积约为0.64㎡。

（2）体育馆：指设有比赛和练习场地、看台和辅助用房等设施，可开展球类、体操等单项或多项体育比赛,固定座席大于500个的室内体育建筑。

（3）游泳馆：指可供开展游泳、花样游泳、水球、跳水等运动的室内游泳场地。水池一般不小于25米×16米。如游泳池和跳水池设在同一建筑空间，按游泳馆统计，固定座席数合并计算。

（4）跳水馆：指室内跳水池。水池一般不小于16米×21米，水深不小于5米，且带坐席的体育场地。

2.填报主体：体育场馆。

其他注意事项：单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.体育场馆名称：指直接负责体育场地日常管理及运营并经有关部门批准正式使用的单位的全称。

2.体育场馆详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.场馆类型（单选）：①体育场；②体育馆；③游泳馆/跳水馆。

4.运营模式（单选）：①直接运营；②合作运营；③委托运营。

直接运营：指体育场地业主直接对该体育场地开展经营管理活动。

合作运营：指体育场地业主与另一方或另几方通过签订合同协议的方式，共同合作经营管理该场地。例如将体育馆的附属功能用房租赁给外单位或人员使用，本单位只负责其中场地部分的运营和管理。

委托运营：指业主通过一定的方式选择合适的经营者，通过签订合同协议的方式，代理业主经营体育场地及附属用房，业主不再直接参与经营管理。

5.占地面积：指体育场地实际占用的土地面积。包括附属配套设施的占地面积，以及道路、停车场、绿化带等占地面积。两个或两个以上场地集中建在一处的用地面积，应等于每个场地的用地面积之和（公共部分不得重复统计），各个场地分别填表。其中，户外活动营地不统计用地面积。对于非体育建筑内设置的少量体育活动室，用地面积可填为“0”。

6.场地面积：指可供训练、比赛、健身活动的场地有效面积。室内场地从内墙计算，有看台的场地从看台下计算，室外场地包括比赛规定的尺寸外，还包括必要的安全区、缓冲区和无障碍区。其中，体育场、体育馆、游泳馆、综合房（馆）、射击房（馆）等应统计建筑内常年开展体育活动的各场地面积之和；户外活动营地不统计场地面积；全民健身路径场地面积为器械数量（件）×5平方米；登山步道和城市健身步道场地面积为步道平均宽度×步道长度。

7.建筑面积：指室内体育场地和场地附属设施房屋的面积。看台下可利用的室内体育场地只要净高超过2米的都计算建筑面积。建筑面积的计算以产权证上注明的面积为准，无产权的以实际丈量或业主提供数据为准。其中，户外活动营地不统计建筑面积。

8.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

9.场馆从业人员人数：指在本场地工作并取得劳动报酬或收入的年末实有人员数。包括在岗职工、再就业的离退休人员、在该企业工作的外方人员、港澳台方人员、兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本场地但仍保留劳动关系的职工。对于服务多个场馆的人员请为其固定一个体育场地，以保证统计甲表时生成的“单位场地从业人员总数”数据不会超过实际人数总和。

10.平均每周接待人次：①500人次以下；②501-2500人次；③2501-5000人次；④5001-10000人次；⑤10000人次以上。

11.观众席位：体育场馆中观众席座位的数量。

12.承担活动次数：指当年体育场馆在运营过程中承担的包括全国及以上体育赛事、省级及以下体育赛事、文化演艺活动和会展活动的次数。

13.对外开放情况（单选）：①不开放；②部分时段开放；③全天开放。

不开放：指不向全社会开放的体育场地（包括仅对本单位内部人员开放的体育场地）。如学校、企事业单位体育场地只对本校师生或本单位职工内部开放。

部分时段开放：指每天部分时段向社会开放的体育场地。

全天开放：指每天向全社会开放时长在8小时以上的体育场地。

14.年开放天数：指本场地总计向社会部分开放或全天开放的天数。

年开放天数（单选）：①1-90天/年；②91-180天/年；③181-270天/年；④271天以上/年。

15.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员。

16.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

17.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

18.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

19.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路。一键报警和内部电话应填在其他类别。

20.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

21.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

22.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

23.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

24.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

25.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

26.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

27.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

28.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

29.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.场地从业人员总数＞安全保卫人员数量

    - B.8公共服务设施（宗教活动场所）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— |  |
| 宗教活动场所名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 宗教活动场所详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 宗教类型 | （单选） | 03 |  |
| 派别 | （单选） | 04 |  |
| 场所类别 | （单选） | 05 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 06 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 07 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 08 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— |  |
| 场所教职人员数 | 人 | 09 |  |
| 日常人数 | 人 | 10 |  |
| 节日人数 | 人 | 11 |  |
| 三、功能与服务情况 | —— | —— |  |
| 是否含文物保护单位或历史建筑 | （是/否） | 12 |  |
| 其中：文物保护级别 | （单选） | 13 |  |
| 是否有省级以上非物质文化遗产 | （是/否） | 14 |  |
| 四、应急保障能力 | —— | —— |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 15 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 16 |  |
| 供水方式 | （单选） | 17 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 18 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 19 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 20 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 21 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 22 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 23 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 24 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 25 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 26 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 28 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 29 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：在宗教事务部门登记、备案的宗教（佛教、道教、基督教、天主教）活动场所，具体包括寺院、宫观、教堂及其他固定宗教处所。不包含在重要活动或重要节日期间瞬时最大人数小于500人的宗教场所。

2.填报主体：宗教活动场所。

其他注意事项：单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.宗教活动场所名称:宗教事务部门登记的名称。

2.宗教活动场所详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到

门牌号。如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.宗教类型（单选）：①佛教；②道教；③基督教；④天主教；⑤其他。

4.派别（单选）：①汉语系；②藏语系；③全真；④正一；⑤巴利语系；⑥其他。

5.场所类别（单选）：①寺观教堂；②其它固定活动处所。

6.占地面积:是指产权和非产权占用的土地面积。不包括农场、林场的占地面积。

7.建筑面积:指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

8.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

9.场所教职人员数:指经过宗教团体认定，并经政府宗教事务部门备案的宗教教职人员身份，如佛教的比丘、比丘尼，道教的乾道、坤道，天主教的主教、神甫、修士、修女，基督教的主教、牧师、长老等。

10.日常人数:所在宗教活动场所非节日期间平均每天的人员数量。

11.节日人数:宗教活动场所在节日期间的日最大瞬时人员数。

12.是否含文物保护单位或历史建筑：即判断是否包含文物保护单位或历史建筑。文物保护单位是指由各级人民政府公布的全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市县级文物保护单位，包括具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等。此外，还包括尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。可与县级文物行政部门进行核实。历史建筑，是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物，可与县级建设部门或规划部门进行核实。

13.文物保护级别（单选）：①全国重点文物保护单位；②省、自治区级文物保护单位；③县、自治县、市级文物保护单位。

14.是否有省级以上非物质文化遗产：判断民间信仰活动场所承载非物质文化遗产情况。

15.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员。

16.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

17.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

18.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

19.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路；一键报警和内部电话应填在其他类别。

20.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）__；⑦无灾害记录。

21.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

22.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

23.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

24.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

25.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

26.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

27.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

28.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

29.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.节日人数>日常人数

    - B.9公共服务设施（大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— |  |
| 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 商业类型 | （单选） | 03 |  |
| 占地面积 | 平方米 | 04 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 05 |  |
| 营业面积 | 平方米 | 06 |  |
| 空间位置 | 经纬度坐标 | 07 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— |  |
| 年末从业人数 | 人 | 08 |  |
| 日最大人流量 | 人 | 09 |  |
| 三、功能与服务情况 | —— | —— |  |
| 摊位数 | 个 | 10 |  |
| 年主营业务收入 | 万元 | 11 |  |
| 若为亿元以上商品交易市场 | —— | —— |  |
| 其中：市场类别（大类） | （单选） | 12 |  |
| 市场类别（中类） | （单选） | 13 |  |
| 五、应急保障能力 | —— | —— |  |
| 安全保卫人员数量 | 人 | 14 |  |
| 应急供电能力 | （单选） | 15 |  |
| 供水方式 | （单选） | 16 |  |
| 供暖方式 | （单选） | 17 |  |
| 应急通信保障方式 | （多选） | 18 |  |
| 曾经遭受过的自然灾害类型 | （多选） | 19 |  |
| 已有自然灾害应急预案类型 | （多选） | 20 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 21 |  |
| 其中：上一年度开展应急演练类型 | （多选） | 22 |  |
| 上一年度开展应急演练次数 | 次 | 23 |  |
| 是否开展隐患排查治理 | （是/否） | 24 |  |
| 其中：上一年度累计排查一般隐患数量 | 条 | 25 |  |
| 上一年度已治理一般隐患数量 | 条 | 26 |  |
| 上一年度累计排查重大隐患数量 | 条 | 27 |  |
| 上一年度已治理重大隐患数量 | 条 | 28 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.统计范围：主要包括有店铺的零售业态大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场。可包括1000-6000㎡的大型超市、百货店，不包括小于1000㎡的超市和百货店。

（1）大型超市：实际营业面积6000m2以上，品种齐全，满足顾客一次性购齐的零售业态。根据商品结构，可以分为以经营食品为主的大型超市和以经营日用品为主的大型超市。对于实际营业面积1000~6000m2的上述零售业态超市作为自选调查范围。

（2）百货店：在一个建筑物内，实际营业面积6000m2以上，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。对于实际营业面积1000~6000m2的上述百货店作为自选调查范围。

（3）亿元以上商品交易市场：商品交易市场指经有关部门和组织批准设立，有固定场所、设施，有经营管理部门和监管人员，若干市场经营者入内，常年或实际开业三个月以上，集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所，包括各类消费品市场、生产资料市场等。亿元以上商品交易市场指年成交额在亿元及以上的商品交易市场。

2.填报主体：大型超市、百货和亿元以上商品交易市场。

3.其他注意事项：单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.大型超市、百货店或大型交易市场名称：在国家市场监督管理总局登记的企业或市场全称。如有常用名，则以“名称+（常用名）”填报。

2.大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场详细地址：应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等，尽量精确到门牌号。如无具体门牌号，可按“什么街什么路交叉口，往什么方向行多少米”填写。

3.商业类型（单选）：①大型超市②百货店③亿元以上商品交易市场。

4.占地面积：是指产权和非产权所占用的土地面积。不包括农场、林场的占地面积。

5.建筑面积：指单位实际占用的产权和非产权房屋建筑面积，包括租房面积及实际使用但无产权手续的房屋建筑面积。

6.营业面积：指用于大型超市、百货店批发、零售，或商品交易市场经营的营业面积，不包括其办公用房、仓库和加工场地。

7.空间位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

8.年末从业人数：指的是大型超市从业人员数或百货店、亿元以上商品交易市场从业人员数。

大型超市从业人员数：指在门店工作并取得劳动报酬的年末实有人员数。包括在岗职工、再就业的离退休人员、在该企业工作的兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位但仍保留劳动关系的职工。

百货店、亿元以上商品交易市场从业人员数：市场所有摊位经营人员及与市场管理相关的各类从业人员总数。包括在岗职工、再就业的离退休人员、在该企业工作的兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位但仍保留劳动关系的职工。

9.日最大人流量：指单日最大人流量。

10.摊位数：指百货店和亿元以上商品交易市场年末摊位数，大型超市摊位数填“0”。

11.年主营业务收入：上一年度主营业务收入指企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。

12.市场类别（大类）（单选）：指根据商品交易市场经营商品类别进行分类，包括①综合市场；②专业市场。

13.市场类别（中类）

(1)综合市场（单选）：①生产资料综合市场；②工业消费品综合市场；③农产品综合市场；④其他综合市场。

生产资料综合市场:指经营两类或两类以上生产资料的交易市场，包括工业生产资料交易市场、农业生产资料交易市场，交易对象主要是生产经营者，市场内摊位成交额主要集中在生产资料商品。

工业消费品综合市场:指经营两类及两类以上工业消费品的交易市场，交易对象主要是商品使用者和消费者，市场内摊位主要经营食品、服装、日用品等商品。

农产品综合市场:指经营两类及两类以上农产品的交易市场，交易对象主要是商品使用者和消费者。

其他综合市场:以上未列明综合性现货商品交易市场。如果市场中农产品和工业品混杂经营，成交额难以分清主次的，市场类别应为其他综合市场。

(2)专业市场（单选）：①生产资料市场；②农产品市场；③食品、饮料及烟酒市场；④纺织、服装、鞋帽市场；⑤日用品及文化用品市场；⑥黄金、珠宝、玉器等首饰市场；⑦电器、通讯器材、电子设备市场；⑧医药、医疗用品及器材市场；⑨家具、五金及装饰材料市场；⑩汽车、摩托车及零配件市场；⑾花、鸟、鱼、虫市场；⑿旧货市场或其他专业市场。

生产资料市场：包括农业生产用具市场、农用生产资料市场、煤炭市场、木材市场、建材市场、化工材料及制品市场、金属材料市场、机械设备市场、其他生产资料市场。

农产品市场：包括粮油市场、肉禽蛋市场、水产品市场、蔬菜市场、干鲜果品市场、棉麻土畜、烟叶市场、其他农产品市场。

食品、饮料及烟酒市场：包括食品饮料市场；茶叶市场；烟酒市场；其他食品饮料及烟酒市场。

纺织、服装、鞋帽市场：包括布料及纺织品市场；服装市场；鞋帽市场；其他纺织服装鞋帽市场。

日用品及文化用品市场：小商品市场；箱包市场；玩具市场；文具市场；图书、报刊杂志市场；音像制品及电子出版物市场；体育用品市场；其他日用品及文化用品市场。

黄金、珠宝、玉器等首饰市场：指主要经营黄金、珠宝、玉器等首饰的交易市场。

电器、通讯器材、电子设备市场：具体指家电市场；通讯器材市场；照相、摄像器材市场；计算机及辅助设备市场；其他电器、通讯器材、电子设备市场。

医药、医疗用品及器材市场：包括中药材市场；其他医药、医疗用品及器材市场。

家具、五金及装饰材料市场：家具市场；装饰材料市场；灯具市场；厨具、盥洗设备市场；五金材料市场；其他装修市场。

汽车、摩托车及零配件市场：包括汽车市场；摩托车市场；机动车零配件市场。

花、鸟、鱼、虫市场：包括花卉市场；鸟市场；观赏鱼市场；其他花鸟鱼虫市场。

旧货市场：包括古玩、古董、字画市场；邮票、硬币市场；其他旧货市场。

14.安全保卫人员数量：指专业从事安全保卫工作和安全管理工作的人员，包括聘用人员。

15.应急供电能力（单选）：指用于应对意外断电事故，储备的可用大型应急发电机组等备用电源系统，可满足本机构部分或全部用电需求。这里主要指的是应急备用发电的综合能力，即若有多台发电机组，则需将所有机组功率求和后再进行选择。具体类型包括：①1-19KW；②20-50KW；③51-200KW；④201-400KW；⑤401KW以上；⑥无（或低于1KW）。

16.供水方式：指主要供水方式，可选；①网管供水；②自备水源；③无水源。

网管供水：即通常说的自来水，指市政供水部门通过管网将水输送至该地。

自备水源：是指利用该地内的水窖、手压井、引泉水、大口井和机井等提供本单位或机构日常所需的饮用水。

17.供暖方式（单选）：①集中供暖；②自备锅炉采暖；③蜂窝煤炉采暖；④煤改气供暖；⑤无供暖设施；⑥其他。

18.应急通讯保障方式（可多选）：①对讲机；②应急卫星电话；③专用通信线路；④公共通信线路（固定或移动电话）；⑤其他（请文字说明）；⑥无。其中：专业通信线路和公共通信线路相对应，指专门联系应急救援的电话线路；一键报警和内部电话应填在其他类别。

19.曾经遭受过的自然灾害类型（可多选）：是指近十年曾因自然灾害造成人员伤亡、房屋建筑和室内财产受损的自然灾害类型。具体灾种包括：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）；②地震；③洪涝；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）；⑤森林草原火灾；⑥其它灾害类型（请文字说明）；⑦无灾害记录。

20.已有自然灾害应急预案类型（可多选）：指机构拥有的针对自然灾害的预案，不包括防爆防恐防疫等。当多种自然灾害在同一个预案中体现时，可填写其他类并说明“综合预案”。包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急预案；②地震灾害应急预案；③洪涝灾害应急预案；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急预案；⑤森林草原火灾应急预案；⑥其它类型自然灾害应急预案（请文字说明）；⑦无任何自然灾害应急预案。

21.是否开展应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

22.上一年度开展应急演练类型：包含：①地质灾害（滑坡、泥石流、崩塌）应急演练；②地震灾害应急演练；③洪涝灾害应急演练；④风雹（雷电、大风、龙卷风、冰雹）灾害应急演练；⑤森林草原火灾应急演练；⑥其它类型自然灾害应急演练。

23.上一年度开展应急演练次数：各类自然灾害演练次数之和。

24.是否开展隐患排查治理：选项包含：是或否。

25.上一年度累计排查一般隐患数量：按实际填报。

26.上一年度已治理一般隐患数量：按实际填报。

27.上一年度累计排查重大隐患数量：按实际填报。

28.上一年度已治理重大隐患数量：按实际填报。

三、逻辑关系

1.年末从业人数＞安全保卫人数

    - B.10县域基础指标统计表

地（州、市）     县（市、区）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 01 |  |
| 其中：第一产业增加值 | 万元 | 02 |  |
| 第二产业增加值 | 万元 | 03 |  |
| 第三产业增加值 | 万元 | 04 |  |
| 人均地区生产总值 | 元 | 05 |  |
| 全社会固定资产投资总额 | 万元 | 06 |  |
| 地方财政一般预算收入 | 万元 | 07 |  |
| 地方财政一般预算支出 | 万元 | 08 |  |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 09 |  |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10 |  |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11 |  |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 12 |  |
| 民用汽车拥有量 | 辆 | 13 |  |
| 电话普及率(包括移动电话)（部/百人） | % | 14 |  |
| 二、农业 | --- | --- |  |
| 耕地面积 | 公顷 | 15 |  |
| 主要粮食作物种植面积 | 公顷 | 16 |  |
| 主要林果业种植面积 | 公顷 | 17 |  |
| 大牲畜数量 | 头（只） | 18 |  |
| 水产品产量 | 吨 | 19 |  |
| 主要农业机械拥有量 | 台 | 20 |  |
| 农林牧渔业产值 | 万元 | 21 |  |
| 三、农作物 | --- | --- |  |
| 粮食产量 | 吨 | 22 |  |
| 小麦播种面积 | 公顷 | 23 |  |
| 小麦产量 | 吨 | 24 |  |
| 小麦单位面积产量 | 公斤/公顷 | 25 |  |
| 玉米播种面积 | 公顷 | 26 |  |
| 玉米产量 | 吨 | 27 |  |
| 玉米单位面积产量 | 公斤/公顷 | 28 |  |
| 水稻播种面积 | 公顷 | 29 |  |
| 水稻产量 | 吨 | 30 |  |
| 水稻单位面积产量 | 公斤/公顷 | 31 |  |
| 棉花播种面积 | 公顷 | 32 |  |
| 棉花产量 | 吨 | 33 |  |
| 棉花单位面积产量 | 公斤/公顷 | 34 |  |
| 油料播种面积 | 公顷 | 35 |  |
| 油料产量 | 吨 | 36 |  |
| 油料单位面积产量 | 公斤/公顷 | 37 |  |
| 蔬菜播种面积 | 公顷 | 38 |  |
| 蔬菜产量 | 吨 | 39 |  |
| 蔬菜单位面积产量 | 公斤/公顷 | 40 |  |
| 瓜果播种面积 | 公顷 | 41 |  |
| 瓜果产量 | 吨 | 42 |  |
| 瓜果单位面积产量 | 公斤/公顷 | 43 |  |
| 四、林果业 | --- | --- |  |
| 林果总产量 | 吨 | 44 |  |
| 苹果种植面积 | 公顷 | 45 |  |
| 苹果产量 | 吨 | 46 |  |
| 梨种植面积 | 公顷 | 47 |  |
| 梨产量 | 吨 | 48 |  |
| 桃种植面积 | 公顷 | 49 |  |
| 桃产量 | 吨 | 50 |  |
| 葡萄种植面积 | 公顷 | 51 |  |
| 葡萄产量 | 吨 | 52 |  |
| 杏子种植面积 | 公顷 | 53 |  |
| 杏子产量 | 吨 | 54 |  |
| 红枣种植面积 | 公顷 | 55 |  |
| 红枣产量 | 吨 | 56 |  |
| 核桃种植面积 | 公顷 | 57 |  |
| 核桃产量 | 吨 | 58 |  |
| 巴旦木种植面积 | 公顷 | 59 |  |
| 巴旦木产量 | 吨 | 60 |  |
| 石榴种植面积 | 公顷 | 61 |  |
| 石榴产量 | 吨 | 62 |  |
| 开心果种植面积 | 公顷 | 63 |  |
| 开心果产量 | 吨 | 64 |  |
| 无花果种植面积 | 公顷 | 65 |  |
| 无花果产量 | 吨 | 66 |  |
| 西梅种植面积 | 公顷 | 67 |  |
| 西梅产量 | 吨 | 68 |  |
| 其他水果种植面积 | 公顷 | 69 |  |
| 其他水果产量 | 吨 | 70 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：由县级政府组织填写，调查尺度到县级行政单元。本表数据来源须为统计部门或各级调查队提供的统计数据，并保证数据来源的权威性。

2.填报主体：统计部门

3.其他注意事项：凡是表列计量单位为万元/吨的指标，小数点后保留两位小数；计量单位为元/公斤/公顷/辆/台/头（只）的指标，不保留小数；单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.地区生产总值（GDP）：也称国内生产总值，指一个国家所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和；从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内创造的各项收入之和，包括劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余；从产品形态看，它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中，国内生产总值有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。对于一个地区来说，称为地区生产总值或地区GDP。

2.第一产业增加值：第一产业增加值是指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事第一产业生产活动的最终成果。第一产业是指农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、渔服务业）。

3.第二产业增加值：指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事第二产业生产活动的最终成果。第二产业是指采矿业（不含开采辅助活动），制造业（不含金属制品、机械和设备修理业），电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业。

4.第三产业增加值：指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事第三产业生产活动的最终成果。第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

5.人均地区生产总值：年度地区生产总值与地区常住人口相比计算得到人均地区生产总值。

6.全社会固定资产投资总额：按上级统计部门确定的统计口径，记录的上一年度当年价记录的年度固定资产投资总额。全社会固定资产投资是以货币形式表现的在一定时期内全社会建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。该指标是反映固定资产投资规模、结构和发展速度的综合性指标，又是观察工程进度和考核投资效果的重要依据。全社会固定资产投资按登记注册类型可分为国有、集体、联营、股份制、私营和个体、港澳台商、外商、其他等。

7.地方财政一般预算收入：包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟草税、其他各项税收等税收收入和专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等非税收入。

8.地方财政一般预算支出：包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输等方面的支出。

9.居民人均可支配收入：指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入。

10.城镇居民人均可支配收入：指城镇居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入。

11.农村居民人均可支配收入：指农村居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入。

12.社会消费品零售总额：社会消费品零售总额指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。个人包括城乡居民和入境人员，社会集团包括机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等。

13.民用汽车拥有量：民用汽车拥有量指报告期末，在公安交通管理部门按照《机动车注册登记工作规范》，已注册登记领有民用车辆牌照的全部汽车数量。汽车拥有量统计的主要分类：根据汽车结构分为载客汽车、载货汽车及其他汽车；根据汽车所有者不同分为个人(私人)汽车、单位汽车；根据汽车的使用性质分为营运汽车、非营运汽车；根据汽车大小规格不同，载客汽车分为大型、中型、小型和微型，载货汽车分为重型、中型、轻型和微型。

14.电话普及率(包括移动电话)：电话普及率指报告期行政区域总人口中，平均每百人拥有的话机数。计算公式：电话普及率=[电话机总数（部）/行政区域总人口数（人）]×100。

15.耕地面积：是可以用来种植农作物、经常进行耕锄的田地。包括：熟地、当年新开荒地、连续撂荒未满三年的耕地和当年的休闲地（含轮歇地、轮作地），包含平均每年能保证收获一季的已垦滩地和荒地，以种植农作物（含蔬菜）为主并附带种植桑树、果树和其他林木的土地等。不包括属于专业性的桑园、果园、果木苗圃、林地、芦苇地、天然或人工草地。

16.主要粮食作物种植面积：种植小麦、水稻、玉米等主要粮食作物的种植面积。

17.主要林果业种植面积：种植葡萄、核桃、梨、苹果、红枣、巴旦木、石榴、开心果、西梅等主要果数的种植面积。

18.大牲畜数量：大牲畜即大家畜，体型较大﹐须饲养2-3年以上才发育成熟的牲畜，如马﹑牛﹑驴﹑骡﹑骆驼等；具体指各类大牲畜的总数量。

19.水产品产量：水产品产量指渔业（捕捞和养殖）生产活动的最终有效成果，包括全部海水和淡水鱼类、甲壳类（虾、蟹）、贝类、头足类、藻类和其他类渔业产品的最终产量。

20.主要农业机械拥有量：指农业生产单位实际拥有的各种农业机械设备的数量。包括专门用于农业(农、林、牧、副、渔业)生产的和以农业生产为主进行综合利用的机械设备，以及正在使用的，需要修复的(指大修、中修)和储存备用的设备。但不包括已经损坏报废的、购买尚未提货的以及其他单位支援借用的设备。

21.农林牧渔业产值：农林牧渔业总产值指以货币表现的农、林、牧、渔业全部产品和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值总量，它反映一定时期内农林牧渔业生产总规模和总成果。

22.粮食产量：粮食产量指农业生产经营者日历年度内生产的全部粮食数量。按收获季节包括夏收粮食、早稻和秋收粮食，按作物品种包括谷物、薯类和豆类。

23.小麦播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的小麦播种或移植面积。

24.小麦产量：年度小麦产量。

25.小麦单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部小麦数量。

26.玉米播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的玉米播种或移植面积。

27.玉米产量：年度玉米产量。

28.玉米单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部玉米数量。

29.水稻播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的水稻播种或移植面积。

30.水稻产量：年度水稻产量。

31.水稻单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部水稻数量。

32.棉花播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的棉花播种或移植面积。

33.棉花产量：年度棉花产量。

34.棉花单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部棉花数量。

35.油料播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的油料播种或移植面积。

36.油料产量：年度油料产量。

37.油料单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部油料数量。

38.蔬菜播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的蔬菜播种或移植面积。

39.蔬菜产量：年度蔬菜产量。

40.蔬菜单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部蔬菜数量。

41.瓜果播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的瓜果播种或移植面积。

42.瓜果产量：年度瓜果产量。

43.瓜果单位面积产量：单位面积上农业生产经营者日历年度内生产的全部瓜果数量。

44.林果总产量：指年度内苹果、梨、桃播、葡萄、杏子、红枣、核桃、巴旦木、石榴、开心果、无花果、西梅等主要水果产量

45.苹果播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的苹果播种或移植面积。

46.苹果产量：指年度内苹果产量。

47.梨播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的梨播种或移植面积。

48.梨产量：指年度内梨产量。

49.桃播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的桃播种或移植面积。

50.桃产量：指年度内桃产量。

51.葡萄播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的葡萄播种或移植面积。

52.葡萄产量：指年度内葡萄产量。

53.杏子播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的杏播种或移植面积。

54.杏子产量：指年度内杏子产量。

55.红枣播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的红枣播种或移植面积。

56.红枣产量：指年度内红枣产量。

57.核桃播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的核桃播种或移植面积。

58.核桃产量：指年度内核桃产量。

59.巴旦木播种面积；指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的巴旦木播种或移植面积。

60.巴旦木产量：指年度内巴旦木产量。

61.石榴播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的石榴播种或移植面积。

62.石榴产量：指年度内石榴产量。

63.开心果播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的开心果播种或移植面积。

64.开心果产量：指年度内开心果产量。

65.无花果播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的无花果播种或移植面积。

66.无花果产量：指年度内无花果产量。

67.西梅播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的西梅播种或移植面积。

68.西梅产量：指年度内西梅产量。

69.其他量产水果种植面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的其他量产水果播种或移植面积。

70.其他量产水果产量：指年度内.其他量产水果产量。

三、逻辑关系

1.地区生产总值=第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值

2.小麦产量+玉米产量+水稻产量≤粮食产量

3.种植小麦种植面积+水稻种植面积+玉米种植面积≤主要粮食作物种植面积

4.苹果产量+梨产量+桃产量+葡萄产量+杏子产量+红枣产量+核桃产量+巴旦木产量+石榴产量+开心果产量+无花果产量+西梅产量≤林果总产量

5.苹果播种或移植+梨播种或移植+桃播种或移植+葡萄播种或移植+杏子播种或移植+红枣播种或移植+核桃播种或移植+巴旦木播种或移植+石榴播种或移植+开心果播种或移植+无花果播种或移植+西梅播种或移植≤主要林果业种植面积

    - B.11乡(镇)基础指标统计表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、主要农作物播种面积 | --- | --- |  |
| 农作物总播种面积 | 公顷 | 01 |  |
| 小麦播种面积 | 公顷 | 02 |  |
| 玉米播种面积 | 公顷 | 03 |  |
| 水稻播种面积 | 公顷 | 04 |  |
| 棉花播种面积 | 公顷 | 05 |  |
| 油料播种面积 | 公顷 | 06 |  |
| 蔬菜播种面积 | 公顷 | 07 |  |
| 瓜果播种面积 | 公顷 | 08 |  |
| 二、主要林果业播种面积 | --- | --- |  |
| 林果业总产量 | 公顷 | 09 |  |
| 苹果播种面积 | 公顷 | 10 |  |
| 梨播种面积 | 公顷 | 11 |  |
| 桃播种面积 | 公顷 | 12 |  |
| 葡萄播种面积 | 公顷 | 13 |  |
| 杏子播种面积 | 公顷 | 14 |  |
| 红枣播种面积 | 公顷 | 15 |  |
| 核桃播种面积 | 公顷 | 16 |  |
| 巴旦木播种面积 | 公顷 | 17 |  |
| 石榴播种面积 | 公顷 | 18 |  |
| 开心果播种面积 | 公顷 | 19 |  |
| 无花果播种面积 | 公顷 | 20 |  |
| 西梅播种面积 | 公顷 | 21 |  |
| 其他 | 公顷 | 22 |  |
| 三、行政区域面积 | --- | --- |  |
| 行政区域面积 | 公顷 | 23 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：由县级政府组织统计、农业等相关部门填写，调查尺度到乡镇行政单元。

2.填报主体：县级统计部门。

3.其他注意事项：1）区划代码根据国家统计局《2020年统计用区划代码和城乡划分代码》中12位的前9位填写，当地没有相应农作物种植时，播种面积填写“0”）。单位负责人，指调查对象主体的单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.农作物播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的播种或移植面积。凡是本年内收获的农作物，无论是本年还是上年播种，都算为播种面积，但不包括本年播种，下年收获的农作物面积。

2.小麦播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的小麦播种或移植面积。

3.玉米播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的玉米播种或移植面积。

4.水稻播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的水稻播种或移植面积。

5.棉花播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的棉花播种或移植面积。

6.油料播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的油料播种或移植面积。

7.蔬菜播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的蔬菜播种或移植面积。

8.瓜果播种面积：指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的瓜果播种或移植面积。

10.苹果播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的苹果播种或移植面积。

11.梨播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的梨播种或移植面积。

12.桃播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的桃播种或移植面积。

13.葡萄播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的葡萄播种或移植面积。

14.杏子播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的杏播种或移植面积。

15.红枣播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的红枣播种或移植面积。

16.核桃播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的核桃播种或移植面积。

17.巴旦木播种面积；指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的巴旦木播种或移植面积。

18.石榴播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的石榴播种或移植面积。

19.开心果播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的开心果播种或移植面积。

20.无花果播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的无花果播种或移植面积。

21.西梅播种面积：指林果业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的西梅播种或移植面积。

22.其他：其他林果业的播种或移植面积。

23.行政区域面积：指辖区内的全部陆地面积和水域面积。包括耕地、荒山、荒地、山林、草原、滩涂、道路和建筑物占地等陆地面积，以及河流、湖泊、水库等水域面积。

三、逻辑关系

1.农作物总播种面积≥小麦播种面积+玉米播种面积+水稻播种面积+棉花播种面积+油料播种面积+蔬菜播种面积+瓜果播种面积

- （规范性）

- 重点企业自然灾害承灾体调查表

    - C.1  化工园区基本情况调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、园区概况 | —— | —— | —— |
| 园区名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 详细地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 位置 | （文字说明） | 03 |  |
| 园区设立时间 | （年/月） | 04 |  |
| 园区认定情况 | （单选） | 05 |  |
| 园区四至范围内近 10 年发生泥石流（含滑坡）次数 | 次 | 06 |  |
| 园区内企业数量 | 家 | 07 |  |
| 园区内危险化学品企业数量 | 家 | 08 |  |
| ①危险化学品生产企业数量 | 家 | 09 |  |
| ②危险化学品经营（储存）企业数量 | 家 | 10 |  |
| ③使用危险化学品从事生产的化工企业数量 | 家 | 11 |  |
| ④除①②③三类之外的其他企业 | 家 | 12 |  |
| 二、供配电 | —— | —— | —— |
| 电源路数 | 路 | 13 |  |
| 公用变电站数量 | 个 | 14 |  |
| 园区电厂数量 | 个 | 15 |  |
| 三、给排水 | —— | —— | —— |
| 供水能力 | 万吨/天 | 16 |  |
| 用水负荷 | 万吨/天 | 17 |  |
| 污水处理能力 | 万吨/天 | 18 |  |
| 最大污水排放量 | 万吨/天 | 19 |  |
| 园区公共事故应急池 | 立方米 | 20 |  |
| 四、应急救援 | —— | —— | —— |
| 园区是否有应急救援和指挥信息平台 | （是/否） | 21 |  |
| 是否有专职的危险化学品应急救援队伍 | （是/否） | 22 |  |
| 公用管廊是否进行统一管理 | （是/否） | 23 |  |
| 是否编制应急预案 | （是/否） | 24 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 25 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 26 |  |
| 五、化工园区安全整治提升情况 | —— | —— | —— |
| 是否开展上一年度安全风险等级自评 | （是/否） | 27 |  |
| 上一年度省级政府是否抽查复核安全风险等级 | （是/否） | 28 |  |
| 若是，安全风险等级未A或B或C或D | （文字说明） | 29 |  |
| 是否建设安全生产信息化智能化平台 | （是/否） | 30 |  |
| 若是，是否有效运行 | （是/否） | 31 |  |
| 是否评估化工园区布局的安全性和合理性 | （是/否） | 32 |  |
| 化工园区专业安全监管人员数量 | （文字说明） | 33 |  |
| 是否有危险化学品车辆专用停车场 | （是/否） | 34 |  |
| 是否有化工安全技能实训基地 | （是/否） | 35 |  |
| 是否有消防设施（特勤站） | （是/否） | 36 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：化工园区填写本表。

2.填报主体：由化工园区管委会或县级应急管理部门填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

2.园区设立时间：XXXX年XX月。

3.园区认定情况：①已认定（认定时间：XXXX年XX月）；②未认定。是否经过认定，以各省（自治区、直辖市）公布的认定名单为准。

4.园区四至范围内近10年发生泥石流（含滑坡）次数：如无法统计近10年，则统计有记录以来的历史。

5.园区内企业数量：化工园区区域内所有企业（含规划在建企业）计入统计。

6.园区内危化品企业数量：化工园区内取得安全许可或港口经营许可或燃气经营许可的企业数量。

7.危险化学品生产企业数量：指取得危险化学品生产许可证的企业。

8.危险化学品经营（储存）企业数量：仓储危险化学品的经营企业和危险化学品储存企业（如国家石油储备库）数量，危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品的企业除外。

9.使用危险化学品从事生产的化工企业数量：指取得危险化学品安全使用许可证的化工企业数量。

10.园区电厂数量：如无园区电厂，请填“0”。

11.供水能力：园区水厂或者园区外水厂向园区提供的最大供水能力。

12.用水负荷：包含规划在建企业的用水负荷。

13.污水处理能力：污水处理单位的处理能力，不包含企业自身的污水处理能力。

14.最大污水排放量：园区内所有企业（含规划在建企业）最大污水排放量之和。

15.园区公共事故应急池：不包含企业自身的事故应急池。如无园区公共事故应急池，请填“0”。

16.公用管廊是否进行统一管理：园区公共管廊是否统一由一个部门/公司进行管理，公共管廊的范围参照《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762-2018）。

17.应急预案：针对可能发生的事故，为最大程度减少事故损害而预先制定的应急准备工作方案。选项包含：是或否。

18.应急演练：依据有关应急预案,模拟应对突发事件的活动，选项包含：是或否。

19.安全风险等级自评：根据国家应急管理部《<化工园区安全风险排查治理导则>的通知》（应急〔2023〕123号）“1.3.3 系统排查，重点整治”工作要求，化工园区每年开展一次安全风险等级自评，省级层面按照每年不低于30%的比例抽查复核安全风险等级，每三年完成一轮全覆盖省级复核。选择“是”或“否”。

20.安全风险等级：详见《化工园区安全风险排查治理导则》，选项包含：是或否。若省级已复核，填写复核结果。

21.建设安全生产信息化智能化平台：选项包含：是或否。

22.评估化工园区布局的安全性和合理性：根据国家应急管理部《<化工园区安全风险排查治理导则>的通知》（应急〔2023〕123号）“4 园区内布局……对多米诺效应进行分析，采取安全风险防范措施，降低区域安全风险，避免多米诺效应。”选项包含：是或否。

23.化工园区专业安全监管人员数量：化工园区专业安全监管人员原则上不少于6人；化工（危险化学品）企业超过20家的，专业安全监管人员原则上不少于10人；化工（危险化学品）企业超过40家的，专业安全监管人员原则上不少于15人。

24.化工安全技能实训基地：化工园区应通过自建、共建或委托服务的方式，建设满足《化工安全技能实训基地建设指南（试行）》等要求的化工安全技能实训基地。

25.消防设施（特勤站）：消防设施（特勤站）是化工园区的配套设施，化工园区应编制化工园区消防规划或在化工园区总体规划中设置消防专篇，按照有关法律法规和《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》《危化企业消防站建设标准》等要求，结合园区实际，布点及建设消防站，消防车种类、数量、结构以及车载灭火药剂数量、装备器材、防护装具等应满足生产安全事故处置需要。

三、逻辑关系

1.指标06≥指标07

2.指标07值=指标08值+指标09值+指标10值+指标11值

3.指标15≥指标16

    - C.2  企业基础信息调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | — | — | —— |
| 企业名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 全国统一社会信用代码 | （文字说明） | 02 |  |
| 详细地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 位置 | （文字说明） | 04 |  |
| 是否位于化工园区 | （是（园区名称）/否） | 05 |  |
| 开业（成立）时间 | （年/月/日） | 06 |  |
| 建设状态 | （单选） | 07 |  |
| 最大当班人员数 | 人 | 08 |  |
| 企业类型 | （单选） | 09 |  |
| 危险化工工艺类型 | （多选） | 10 |  |
| 安全生产标准化等级 | （单选） | 11 |  |
| 重大危险源辨识情况 | （多选+数字） | 12 |  |
| 二、企业防灾减灾能力概况 | —— | — | —— |
| 设计抗震烈度 | （单选） | 13 |  |
| 防洪标准 | 年（重现期） | 14 |  |
| 是否双电源供电 | （是/否） | 15 |  |
| 是否双回路供电 | （是/否） | 16 |  |
| 应急电源及功率 | kW | 17 |  |
| 事故应急池 | 立方米 | 18 |  |
| 蒸汽来源 | （单选） | 19 |  |
| 是否有危险化学品专职消防队 | （是/否） | 20 |  |
| 是否编制应急预案 | （是/否） | 21 |  |
| 是否开展应急演练 | （是/否） | 22 |  |
| 是否开展重大隐患排查治理 | （是/否） | 23 |  |
| 其中：排查数量 | （数值/条） | 24 |  |
| 治理数量 | （数值/条） | 25 |  |
| 是否按规定提取安全生产专项费用 | （是/否） | 26 |  |
| 总金额 | 万元 | 27 |  |
| 三、三项岗位人员持证上岗情况 | —— | — | —— |
| 企业主要负责人数量，持证数量 | （文字说明） | 28 |  |
| 企业安全管理人员数量，持证数量 | （文字说明） | 29 |  |
| 企业特种作业人员数量，持证数量 | （文字说明） | 30 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 31 |  |
| 四、自企业建成之日起自然灾害次生危险化学品事故数量 | （数值） | 32 |  |
| 其中：雷击 | 次 | 33 |  |
| 地震 | 次 | 34 |  |
| 洪水 | 次 | 35 |  |
| 大风 | 次 | 36 |  |
| 泥石流（含滑坡） | 次 | 37 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：化工园区内所有企业，未处于化工园区的危险化学品企业（指取得安全许可或港口经营许可或燃气经营许可的企业）填写本报表。加油加气加氢站除外。

2.填报主体：由化工园区区内各企业、未处于化工园区的危险化学品企业填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

2.是否位于化工园区：如果位于化工园区，选择“是”，并填写园区名字（园区名字应与表A01中完全一致）；否则，选“否”。

3建设状态：①已投产；②在建。

4.最大当班人员数：一个班次的生产人员、办公行政管理人员、后勤人员、其他非生产人员等人员数量的总和。例：企业生产人员120人（三班倒），办公行政管理人员50人，后勤人员20人，销售、临时工等其他非生产人员15人。则最大当班人数为120÷3+50+20+15=125人。

5.企业类型：①危险化学品生产企业；②仓储危险化学品的经营企业；③危险化学品储存企业（如国家石油储备库）；④使用危险化学品从事生产的化工企业；⑤使用危险化学品从事生产经营的非化工企业；⑥其它。

6.危险化工工艺类型：①硝化；②氧化；③磺化；④氯化；⑤氟化；⑥加氢工艺；⑦重氮化反应；⑧过氧化工艺；⑨聚合工艺；⑩裂解（裂化）工艺；⑩烷基化工艺；⑩光气及光气化工艺；⑩电解工艺；⑩合成氨工艺；⑥胺基化工艺；⑩新型煤化工；⑩电石生产；⑩偶氮化工艺；⑩无。

7.安全生产标准化等级：①一级；②二级；③三级；④未创建。

8.重大危险源辨识情况：①无；②一级个；③二级个；④三级个；⑤四级个。指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，判断企业是否存在构成重大危险源的单元以及重大危险源等级和个数。

9.设计抗震等级：①6度；②7度；③8度；④9度；⑤9度以上。填写生产和储存区域''类（乙类）设施所设计的最小抗震烈度。

10.防洪标准：以企业实际设防情况为准，以重现期的年数计，可以是固定值，也可以是一个区间范围值。如无法确定实际设防情况，则填写设计设防情况。

11.是否双电源供电：由2个或2个以上电源供电，则选“是”；否则，选“否”。

12.是否双回路供电：由2个或2个以上回路供电，则选“是”；否则，选“否”。

13.应急电源及功率：如无应急电源，该项请填写“0”。

14.事故应急池：如无事故应急池，该项请填写“0”。

15.蒸汽来源：①无；②自产；③外购；④自产+外购。

16.自企业建成之日起自然灾害次生危险化学品事故起数：如无，该项请填写“0”。

17.大风：该项统计极值风速≥17.2m/s的所有情况。

18.重大隐患排查治理：选择“是”或“否”，若是需填写排查治理情况。化工园区应按照有关法律法规和国家标准规范要求，制定化工园区安全隐患排查治理制度，制定年度安全检查计划， 确定安全检查重点，对化工园区内涉及“两重点一重大”的企业进行全覆盖安全检查。

19.安全生产专项费用：根据《新疆维吾尔自治区安全生产条例》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关文件要求及自治区人民政府、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。选择“是”或“否”，若是需填写总金额（元）。

20.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制：选项包含：是或否。

    - C.3  重大危险源企业危险源信息台账表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）     社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 序号 | 生产单元或储 存单元 | 化学品名称 | 种类 | 设计 温度 | 设计 压力 | 数量 | 存在形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （文字说明） | （文字说明） | （单选） | ℃ | 千帕（kPa） | 吨（t） | （文字说明） |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 单元 1 | 化学品 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 单元 2 | 化学品 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| n | …… |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：      填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：化工园区内和园区外构成重大危险源的企业填写本报表。具体为涉及危险化学品重大危险源的危险化学品生产、经营（带储存）企业，以及使用危险化学品从事生产的企业，不含无生产实体的集团公司总部。

2.填报主体：由构成重大危险源的企业填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

4.其他：生产单元或储存单元的名称和数量，以及每个单元涉及的危险化学品的种类和数量，应与企业的安全评价报告或重大危险源安全评估报告相一致。当设计量与实际量不一致时，按照设计量进行填报。

二、指标解释

1.生产单元或储存单元：指参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对企业进行划分的不同单元，单元名称和数量应与企业的安全评价报告或者重大危险源安全评估报告相一致。

2.种类：该项参照《化学品分类和标签规范》（GB30000）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944）填报，选项如下：①第1类爆炸品；②第2类2.1项易燃气体；③第2类2.2项非易燃无毒气体；④第2类2.3项毒性气体；⑤第3类易燃液体；⑥第4类4.1项易燃固体、自反应物质和固态退敏爆炸品；⑦第4类4.2项易于自然的物质；⑧第4类4.3项遇水放出易燃气体的物质；⑨第5类5.1项氧化性物质；⑩第5类5.2项有机过氧化物；⑩第6类6.1项毒性物质；⑩第6类6.2项感染性物质；⑩第7类放射性物质；⑩第8类腐蚀性物质；⑩第9类其他。当有多种危险性时，选填最大的危险性属类，如爆炸品≥毒性气体＞易燃气体＞易燃液体＞易燃固体。

3.设计温度：可以是固定值，也可以是区间范围值。

4.设计压力：可以是固定值，也可以是区间范围值。

5.数量：本项填写质量单位“吨（t）”。如企业日常按照体积进行管理，请按照本企业重大危险源辨识结果，转化为质量进行填报。

6.存在形式：生产单元可以填写反应器类型、蒸馏塔类型等；储存单元可以填写甲（乙、丙）类仓库、储罐类型等。各企业根据本企业实际情况填写，不局限于举例说明。

### 三、逻辑关系

1.序号n的值等于表B01中指标11（重大危险源辨识情况）各级重大危险源数量之和。

    - C.4  加油加气站基础信息调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）     社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 企业名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 全国统一社会信用代码 | （文字说明） | 02 |  |
| 详细地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 位置 | （文字说明） | 04 |  |
| 是否位于化工园区 | （是（园区名称）/否） | 05 |  |
| 开业（成立）时间 | （年/月/日） | 06 |  |
| 企业类型 | （单选） | 07 |  |
| 等级划分 | （单选） | 08 |  |
| 安全生产标准化等级 | （单选） | 09 |  |
| 总容积（量） | （多选+数字） | 10 |  |
| 储罐类型 | （单选） | 11 |  |
| 是否建设紧急切换系统 | （是/否） | 12 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 13 |  |

单位负责人：      填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围和主体：加油站、加气站、加氢站、加油加气合建站、加氢加油合建站、加氢加气合建站等企业填写本报表。填报范围按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《加氢站技术规范》（GB50516-2010）填报。与天然气输气管道场站或城镇天然气接收门站的合建站除外。

建议加油站由商务部门组织填报；加气站由城镇燃气管理部门组织填报；加油加气合建站由商务部门和城镇燃气管理部门联合组织，应急管理部门配合商务部门、城镇燃气管理部门工作。

建议加氢站由应急管理部门组织填报；加氢加油合建站由应急管理部门和商务部门联合组织填报；加氢加气合建站由应急管理部门和城镇燃气管理部门联合组织填报。

2.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

2.是否位于化工园区：如果位于化工园区，选择“是”，并填写园区名字（园区名字应与表A01中完全一致）；否则，选“否”。

3.企业类型：①加油站；②LPG加气站；③CNG加气站；④LNG加气站、L-CNG加气站、LNG和L-CNG加气合建站；⑤加氢站；⑥加油加气合建站；⑦加氢加油合建站；⑧加氢加气合建站。

4.等级划分：①一级；②二级；③三级.按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《加氢站技术规范》（GB50516-2010）要求进行填报。

5.安全生产标准化等级：①一级；②二级；③三级；④未创建。

6.总容积（量）：①油罐总容积m³;②气罐总容积m³;③储氢罐总容量kg。气罐总容积指的是LPG储罐、CNG储气设施、LNG储罐总容积之和。在计算加油站、加油加气合建站、加氢加油合建站的总容积时，柴油罐容积折半计入油罐总容积。

7.储罐类型：①埋地；②地上；③埋地+地上。

8.紧急切换系统：选择“是”或“否”。紧急切断系统，能实现人身和设备保护的功能，在事故状态下，有实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。

9.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制：选项包含：是或否。

三、逻辑关系

1.若指标06（企业类型）填①加油站时，则指标07总容积（量）只填写①油罐总容积m³。

2.若指标06（企业类型）填②LPG加气站③CNG加气站④LNG加气站、L-CNG加气站、LNG和L-CNG加气合建站任一时，则指标07总容积（量）只填写②气罐总容积m³。

3.若指标06（企业类型）填⑤加氢站时，则指标07总容积（量）只填写③储氢罐总容量kg。

4.若指标06（企业类型）填⑥加油加气合建站时，则指标07总容积（量）应填写①油罐总容积m³②气罐总容积m³两项。

5.若指标06（企业类型）填⑦加氢加油合建站时，则指标07总容积（量）应填写①油罐总容积m³③储氢罐总容量kg两项。

6.若指标06（企业类型）填⑧加氢加气合建站时，则指标07总容积（量）应填写②气罐总容积m³③储氢罐总容量kg两项。

    - C.5 金属非金属地下矿山承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、矿山基础信息 | —— | — | — |
| 矿山名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 所属企业名称 | （文字说明） | 02 |  |
| 矿山地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 位置 | （文字说明） | 04 |  |
| 生产状态 | （选择） | 05 |  |
| 矿种 | （多选） | 06 |  |
| 采矿许可证编号 | （字母+数字） | 07 |  |
| 安全生产许可证持证状态 | （选择） | 08 |  |
| 设计开采规模* | （万吨） | 09 |  |
| 开拓方式 | （多选） | 10 |  |
| 采矿方法 | （多选） | 11 |  |
| 设计开采标高* | （米） | 12 |  |
| 地表塌陷情况 | （选择） | 13 |  |
| 周边是否存在潜在地质/洪水灾害影响 | （是/否） | 14 |  |
| 员工人数 | （人） | 15 |  |
| 单班最大在岗人数* | （人） | 16 |  |
| 固定资产净值* | （万元） | 17 |  |
| 地震烈度* | （选择） | 18 |  |
| 当地历史最高洪水位 | （米） | 19 |  |
| 二、矿防灾减灾能力 | —— | —— |  |
| 是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作 | （是/否） | 20 |  |
| 矿救护队的类别 | （多选） | 21 |  |
| 若有专职救护队，专职矿救护队的规模 | （选择） | 22 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 23 |  |
| 是否开展非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作 | （是/否） | 24 |  |
| 三、地下矿设防能力 | —— | —— |  |
| （一）工业场地设防能力 | —— | —— |  |
| 工业场地是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 25 |  |
| 工业场地是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 26 |  |
| 工业场地是否在可能发生的洪水淹没范围内 | （是/否） | 27 |  |
| 塌陷区是否在可能发生的泥石流/洪水下泄范围内 | （是/否） | 28 |  |
| 地质灾害防范措施 | （多选） | 29 |  |
| 主要建（构）筑物抗震设防烈度 | （选择） | 30 |  |
| 主要建（构）筑物抗震设防烈度是否按照本地区地震烈度设计 | （是/否） | 31 |  |
| （二）井口设防能力 | —— | —— |  |
| 井口数量 | （个） | 32 |  |
| 经度 | （度分秒） | 33 |  |
| 纬度 | （度分秒） | 34 |  |
| 井口设计标高 | （米） | 35 |  |
| 井口设计标高是否高于当地最高洪水位 1m 以上 | （是/否） | 36 |  |
| 四、废石场设防能力 | —— | —— |  |
| 废石场数量 | （座） | 37 |  |
| 废石场地址 | （文字说明） | 38 |  |
| 生产状态 | （选择） | 39 |  |
| 位置信息 | （文字说明） | 40 |  |
| 废石场是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 41 |  |
| 废石场是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 42 |  |
| 废石场是否在可能发生的洪水淹没范围内 | （是/否） | 43 |  |
| 设计最终边坡角 | （度） | 44 |  |
| 设计堆置高度 | （米） | 45 |  |
| 废石场滑坡灾害防范措施 | （多选） | 46 |  |
| 是否设置截洪沟（截排水沟） | （是/否） | 47 |  |
| 截洪沟（截排水沟）是否符合设计要求 | （是/否） | 48 |  |
| 五、历史事故信息（近 20 年） | —— | —— |  |
| 地震导致矿灾害事故次数 | （次） | 49 |  |
| 地质灾害导致矿灾害事故次数 | （次） | 50 |  |
| 洪水灾害导致矿灾害事故次数 | （次） | 51 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：县级行政单元内的金属非金属地下矿山。

2.填报主体：由县级政府辖区金属非金属地下矿山责任单位填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.矿山名称：指采矿许可证中的矿山名称。

2.所属企业名称：指所属企业营业执照中的名称。

3.矿山地址：地下矿山指矿山所在地的详细地址，应细致到村。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.生产状态：矿山的生产状态：①基建；②技改；③在生产；④停产停建；⑤其他（如有其他，请文字说明）；废石场的生产状态：①在建；②在用；③停用；④已闭库/在用（回采）；⑤其他（如有其他，请文字说明）。

6.矿种：依照采矿许可证中的开采矿种在《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）、2000年国土资源部第8号公告中金属、非金属矿种名称内进行选择。

7.安全生产许可证持证状态：根据安全生产许可证申报状态划分：①申请；②持证；③换证；④其他（如有其他，请文字说明）。

8.设计开采规模：指安全生产许可证中的产能或最新设计文件中的矿山设计生产能力。

9.开拓方式：①竖井开拓；②斜井开拓；③平硐开拓；④斜坡道开拓；⑤联合开拓；⑥其他（如有其他，请文字说明）。

10.采矿方法：指：①空场采矿法；②崩落采矿法；③充填采矿法。

11.地表塌陷情况：指：①已形成塌陷区；②当前未形成，但按照设计将来地表可能形成塌陷区；③设计不塌陷到地表。

12.设计开采标高：采矿许可证中确定的标高，如XXm-XXm。

13.周边是否存在潜在地质/洪水灾害影响：指矿山设计文件或补充查勘查设计文件中的矿区周边自然环境条件中是否存在洪水、地质(崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷)灾害等自然灾害风险。

14.单班最大在岗人数：指矿山一个班次的生产人员、办公行政管理人员、后勤人员、其他非生产人员等人员数量的总和。

15.固定资产净值：根据企业2023年财务报表“固定资产净值”进行填报，小数保留两位。

16.地震烈度：指矿山所在区域的地震烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

17.当地历史最高洪水位：指矿山所在区域历史上出现的最高洪水标高。

18.是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作：指企业应急预案中是否有对周边可能发生的自然灾害进行辨识与评估的内容。

19.矿山救护队的类别：①专职；②兼职；③外聘并签订救护协议；④无。

20.专职矿山救护队的规模：①小于10人；②10~30人；③大于30人。

21.工业场地是否在可能发生的滑坡体冲击范围内：指工业场地直线距离300m内存在的滑坡体。

22.工业场地是否在可能发生的泥石流冲击范围内：指工业场地直线距离300m内存在的泥石流。

23.塌陷区是否在可能发生的泥石流/洪水下泄范围内：指塌陷区受周边泥石流或洪水下泄影响的趋势。

24.地质灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防

措施。

25.主要建（构）筑物抗震设防烈度：指工业场地内建（构）筑物抗震设防烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

26.经度：应采用2000国家大地坐标系。

27.纬度：应采用2000国家大地坐标系。

28.井口设计标高：指地下矿山的初步设计/安全设施设计/变更设计中井口的设计标高值。

29.废石场数量：指设计文件中的永久废石场数量，临时废石场不计算在内。

30.废石场地址：指废石场所在地的详细地址，应细致到村。

31.位置信息：指废石场出入口坐标。

32.设计最终边坡角：指矿山的初步设计中有关废石场设计内容，或者在废石场的初步设计/安全设施设计/变更设计中的最终边坡角。

33.废石场滑坡灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

34.地质灾害导致矿山灾害事故次数：指崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷导致矿山地质灾害的事故总数。

35.煤矿隐蔽致灾因素主要包括：

井田内及周边采空区（含大面积悬顶）、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔，断层、裂隙、褶曲、陷落柱、岩浆岩侵入等，煤层厚度变化及分层特征，顶板厚硬岩层、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶底板岩层分布与力学参数，地表河流、水体、地下含水体、导水裂缝带，瓦斯富集区，煤层自燃倾向性、井下火区（高温异常区），古河床冲刷带、煤层风氧化带、火烧区、天窗等不良地质体，井田内油气井，可采煤层及顶底板岩层冲击倾向性、地层应力集中区、上覆遗留煤柱等情况。

三、逻辑关系：

1.指标12（地表塌陷情况）：若选择③设计不塌陷到地表，则指标25（塌陷区是否在可能发生的泥石流/洪水下泄范围内）不填。

2.指标27（主要建（构）筑物抗震设防烈度是否按照本地区地震烈度设计）：若指标27（主要建（构）筑物抗震设防烈度）≥指标17（地震烈度），选择“是”。

3.指标29（井口数量）：数量为2及以上的，则井口设防能力调查内容转为台账表形式，井口逐个填报指标30-33。

4.指标34（废石场数量）：若数量为0，则指标35-45不填；若数量为2及以上，则废石场设防能力调查内容转为台账表形式，废石场逐个填报指标35-45。

5.指标44（是否设置截洪沟（截排水沟））：若填“否”，则指标45不填。

    - C.6   金属非金属地下矿山承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、矿山基础信息 | —— | — | — |
| 矿山名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 所属企业名称 | （文字说明） | 02 |  |
| 矿山地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 位置 | （文字说明） | 04 |  |
| 生产状态 | （选择） | 05 |  |
| 矿种 | （多选） | 06 |  |
| 采矿许可证编号 | （字母+数字） | 07 |  |
| 安全生产许可证持证状态 | （选择） | 08 |  |
| 设计开采规模* | （万吨） | 09 |  |
| 开拓方式 | （多选） | 10 |  |
| 采矿方法 | （多选） | 11 |  |
| 设计开采标高* | （米） | 12 |  |
| 地表塌陷情况 | （选择） | 13 |  |
| 周边是否存在潜在地质/洪水灾害影响 | （是/否） | 14 |  |
| 员工人数 | （人） | 15 |  |
| 单班最大在岗人数* | （人） | 16 |  |
| 固定资产净值* | （万元） | 17 |  |
| 地震烈度* | （选择） | 18 |  |
| 当地历史最高洪水位 | （米） | 19 |  |
| 二、矿防灾减灾能力 | —— | —— |  |
| 是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作 | （是/否） | 20 |  |
| 矿救护队的类别 | （多选） | 21 |  |
| 若有专职救护队，专职矿救护队的规模 | （选择） | 22 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 23 |  |
| 是否开展非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作 | （是/否） | 24 |  |
| 三、地下矿设防能力 | —— | —— |  |
| （一）工业场地设防能力 | —— | —— |  |
| 工业场地是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 25 |  |
| 工业场地是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 26 |  |
| 工业场地是否在可能发生的洪水淹没范围内 | （是/否） | 27 |  |
| 塌陷区是否在可能发生的泥石流/洪水下泄范围内 | （是/否） | 28 |  |
| 地质灾害防范措施 | （多选） | 29 |  |
| 主要建（构）筑物抗震设防烈度 | （选择） | 30 |  |
| 主要建（构）筑物抗震设防烈度是否按照本地区地震烈度设计 | （是/否） | 31 |  |
| （二）井口设防能力 | —— | —— |  |
| 井口数量 | （个） | 32 |  |
| 经度 | （度分秒） | 33 |  |
| 纬度 | （度分秒） | 34 |  |
| 井口设计标高 | （米） | 35 |  |
| 井口设计标高是否高于当地最高洪水位 1m 以上 | （是/否） | 36 |  |
| 四、废石场设防能力 | —— | —— |  |
| 废石场数量 | （座） | 37 |  |
| 废石场地址 | （文字说明） | 38 |  |
| 生产状态 | （选择） | 39 |  |
| 位置信息 | （文字说明） | 40 |  |
| 废石场是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 41 |  |
| 废石场是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 42 |  |
| 废石场是否在可能发生的洪水淹没范围内 | （是/否） | 43 |  |
| 设计最终边坡角 | （度） | 44 |  |
| 设计堆置高度 | （米） | 45 |  |
| 废石场滑坡灾害防范措施 | （多选） | 46 |  |
| 是否设置截洪沟（截排水沟） | （是/否） | 47 |  |
| 截洪沟（截排水沟）是否符合设计要求 | （是/否） | 48 |  |
| 五、历史事故信息（近 20 年） | —— | —— |  |
| 地震导致矿灾害事故次数 | （次） | 49 |  |
| 地质灾害导致矿灾害事故次数 | （次） | 50 |  |
| 洪水灾害导致矿灾害事故次数 | （次） | 51 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：县级行政单元内的金属非金属地下矿山。

2.填报主体：由县级政府辖区金属非金属地下矿山责任单位填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.矿山名称：指采矿许可证中的矿山名称。

2.所属企业名称：指所属企业营业执照中的名称。

3.矿山地址：地下矿山指矿山所在地的详细地址，应细致到村。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.生产状态：矿山的生产状态：①基建；②技改；③在生产；④停产停建；⑤其他（如有其他，请文字说明）；废石场的生产状态：①在建；②在用；③停用；④已闭库/在用（回采）；⑤其他（如有其他，请文字说明）。

6.矿种：依照采矿许可证中的开采矿种在《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）、2000年国土资源部第8号公告中金属、非金属矿种名称内进行选择。

7.安全生产许可证持证状态：根据安全生产许可证申报状态划分：①申请；②持证；③换证；④其他（如有其他，请文字说明）。

8.设计开采规模：指安全生产许可证中的产能或最新设计文件中的矿山设计生产能力。

9.开拓方式：①竖井开拓；②斜井开拓；③平硐开拓；④斜坡道开拓；⑤联合开拓；⑥其他（如有其他，请文字说明）。

10.采矿方法：指：①空场采矿法；②崩落采矿法；③充填采矿法。

11.地表塌陷情况：指：①已形成塌陷区；②当前未形成，但按照设计将来地表可能形成塌陷区；③设计不塌陷到地表。

12.设计开采标高：采矿许可证中确定的标高，如XXm-XXm。

13.周边是否存在潜在地质/洪水灾害影响：指矿山设计文件或补充查勘查设计文件中的矿区周边自然环境条件中是否存在洪水、地质(崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷)灾害等自然灾害风险。

14.单班最大在岗人数：指矿山一个班次的生产人员、办公行政管理人员、后勤人员、其他非生产人员等人员数量的总和。

15.固定资产净值：根据企业2023年财务报表“固定资产净值”进行填报，小数保留两位。

16.地震烈度：指矿山所在区域的地震烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

17.当地历史最高洪水位：指矿山所在区域历史上出现的最高洪水标高。

18.是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作：指企业应急预案中是否有对周边可能发生的自然灾害进行辨识与评估的内容。

19.矿山救护队的类别：①专职；②兼职；③外聘并签订救护协议；④无。

20.专职矿山救护队的规模：①小于10人；②10~30人；③大于30人。

21.工业场地是否在可能发生的滑坡体冲击范围内：指工业场地直线距离300m内存在的滑坡体。

22.工业场地是否在可能发生的泥石流冲击范围内：指工业场地直线距离300m内存在的泥石流。

23.塌陷区是否在可能发生的泥石流/洪水下泄范围内：指塌陷区受周边泥石流或洪水下泄影响的趋势。

24.地质灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防

措施。

25.主要建（构）筑物抗震设防烈度：指工业场地内建（构）筑物抗震设防烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

26.经度：应采用2000国家大地坐标系。

27.纬度：应采用2000国家大地坐标系。

28.井口设计标高：指地下矿山的初步设计/安全设施设计/变更设计中井口的设计标高值。

29.废石场数量：指设计文件中的永久废石场数量，临时废石场不计算在内。

30.废石场地址：指废石场所在地的详细地址，应细致到村。

31.位置信息：指废石场出入口坐标。

32.设计最终边坡角：指矿山的初步设计中有关废石场设计内容，或者在废石场的初步设计/安全设施设计/变更设计中的最终边坡角。

33.废石场滑坡灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

34.地质灾害导致矿山灾害事故次数：指崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷导致矿山地质灾害的事故总数。

35.煤矿隐蔽致灾因素主要包括：

井田内及周边采空区（含大面积悬顶）、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔，断层、裂隙、褶曲、陷落柱、岩浆岩侵入等，煤层厚度变化及分层特征，顶板厚硬岩层、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶底板岩层分布与力学参数，地表河流、水体、地下含水体、导水裂缝带，瓦斯富集区，煤层自燃倾向性、井下火区（高温异常区），古河床冲刷带、煤层风氧化带、火烧区、天窗等不良地质体，井田内油气井，可采煤层及顶底板岩层冲击倾向性、地层应力集中区、上覆遗留煤柱等情况。

三、逻辑关系：

1.指标12（地表塌陷情况）：若选择③设计不塌陷到地表，则指标25（塌陷区是否在可能发生的泥石流/洪水下泄范围内）不填。

2.指标27（主要建（构）筑物抗震设防烈度是否按照本地区地震烈度设计）：若指标27（主要建（构）筑物抗震设防烈度）≥指标17（地震烈度），选择“是”。

3.指标29（井口数量）：数量为2及以上的，则井口设防能力调查内容转为台账表形式，井口逐个填报指标30-33。

4.指标34（废石场数量）：若数量为0，则指标35-45不填；若数量为2及以上，则废石场设防能力调查内容转为台账表形式，废石场逐个填报指标35-45。

5.指标44（是否设置截洪沟（截排水沟））：若填“否”，则指标45不填。

化工园区基本情况调查表

    - C.7  金属非金属露天矿山承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、矿山基础信息 | —— | —— |  |
| 矿山名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 所属企业名称 | （文字说明） | 02 |  |
| 矿山地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 位置 | （文字说明） | 04 |  |
| 生产状态 | （选择） | 05 |  |
| 矿种 | （多选） | 06 |  |
| 采矿许可证编号 | （字母+数字） | 07 |  |
| 安全生产许可证持证状态 | （选择） | 08 |  |
| 设计开采规模* | （万吨） | 09 |  |
| 设计开采标高* | （米） | 10 |  |
| 周边是否存在潜在地质/洪水灾害影响 | （是/否） | 11 |  |
| 员工人数 | （人） | 12 |  |
| 单班最大在岗人数 | （人） | 13 |  |
| 固定资产净值* | （万元） | 14 |  |
| 地震烈度* | （选择） | 15 |  |
| 设计最终边坡高度* | （米） | 16 |  |
| 设计最终边坡角* | （度） | 17 |  |
| 二、露天矿山防灾减灾能力 | —— | —— |  |
| 是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作 | （是/否） | 18 |  |
| 矿山救护队的类别 | （多选） | 19 |  |
| 若有专职救护队，专职矿山救护队的规模 | （选择） | 20 |  |
| 三、露天矿山设防能力 | —— | —— |  |
| 工业场地是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 21 |  |
| 工业场地是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 22 |  |
| 工业场地是否在可能发生的洪水淹没范围内 | （是/否） | 23 |  |
| 滑坡灾害预防范措施 | （多选） | 24 |  |
| 崩塌灾害预防范措施 | （多选） | 25 |  |
| 泥石流灾害预防范措施 | （多选） | 26 |  |
| 主要建（构）筑物抗震设防烈度 | （选择） | 27 |  |
| 边坡安全监测系统建设情况 | （多选） | 28 |  |
| 是否设置截洪沟（截排水沟） | （是/否） | 29 |  |
| 截洪沟（截排水沟）是否符合设计要求 | （是/否） | 30 |  |
| 四、排土场设防能力 | —— | —— |  |
| 排土场数量 | （座） | 31 |  |
| 排土场地址 | （文字说明） | 32 |  |
| 生产状态 | （选择） | 33 |  |
| 位置信息 | （文字说明） | 34 |  |
| 排土场是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 35 |  |
| 排土场是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 36 |  |
| 排土场是否在可能发生的洪水淹没范围内 | （是/否） | 37 |  |
| 设计最终边坡角 | （度） | 38 |  |
| 设计堆置高度 | （米） | 39 |  |
| 排土场滑坡灾害预防范措施 | （多选） | 40 |  |
| 是否设置截洪沟（截排水沟） | （是/否） | 41 |  |
| 截洪沟（截排水沟）是否符合设计要求 | （是/否） | 42 |  |
| 五、历史事故信息（近 20 年） | —— | —— |  |
| 地震灾害导致矿山灾害事故次数 | （次） | 43 |  |
| 地质灾害导致矿山灾害事故次数 | （次） | 44 |  |
| 洪水灾害导致矿山灾害事故次数 | （次） | 45 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 46 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

2.填报主体：由县级政府职责辖区金属非金属露天矿山责任单位填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.矿山名称：指采矿许可证中的矿山名称。

2.所属企业名称：指所属企业营业执照中的名称。

3.矿山地址：露天矿山指矿山所在地的详细地址，应细致到村。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.生产状态：露天矿山的生产状态：①基建；②技改；③在生产；④停产停建；⑤其他（如有其他，请文字说明）；排土场的生产状态：①在建；②在用；③停用；④已闭库/在用（回采）；⑤其他（如有其他，请文字说明）。

6.矿种：依照采矿许可证中的开采矿种在《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）、2000年国土资源部第8号公告中金属、非金属矿种名称内进行选择。

7.安全生产许可证持证状态：根据安全生产许可证申报状态划分：①申请；②持证；③换证；④其他（如有其他，请文字说明）。

8.设计开采规模：指安全生产许可证中的产能或最新设计文件中的矿山设计生产能力。

9.设计开采标高：采矿许可证中确定的标高，如XXm-XXm。

10.周边是否存在潜在地质/洪水灾害影响：指矿山设计文件或补充勘查设计文件中的矿区周边自然环境条件中是否存在洪水、地质（崩塌、滑坡、泥石流）灾害等自然灾害。

11.单班最大在岗人数：指矿山一个班次的生产人员、办公行政管理人员、后勤人员、其他非生产人员等人员数量的总和。

12.固定资产净值：根据企业2023年财务报表“固定资产净值”进行填报，小数保留两位。

13.地震烈度：指矿山所在区域的地震烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

14.设计最终边坡高度：指的是矿山设计报告/变更设计/验收评价等文件中，露天矿山开采结束后，矿山设计最终开采高度。

15.设计最终边坡角：指的是矿山设计报告/变更设计/验收评价等文件中，露天矿山开采结束后，采场最终坡面角。

16.是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作：指企业应急预案中是否有对周边可能发生的自然灾害进行辨识与评估的内容。

17.矿山救护队的类别：①专职；②兼职；③外聘并签订救护协议；④无。

18.专职矿山救护队的规模：①小于10人；②10~30人；③大于30人。

19.工业场地是否在可能发生的滑坡体冲击范围内：指工业场地直线距离300m内存在的滑坡体。

20.工业场地是否在可能发生的泥石流冲击范围内：指工业场地直线距离300m内存在的泥石流。

21.滑坡灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

22.崩塌灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③设置防滚石沟；④无设防措施。

23.泥石流灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

24.主要建（构）筑物抗震设防烈度：指工业场地内建（构）筑物（与采矿工程配套的公用工程、辅助生产设施及办公生活区）抗震设防烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

25.边坡安全监测系统建设情况：①在线监测系统；②人工监测；③无。

26.排土场数量：指设计文件中的永久排土场数量，临时排土场不计算在内。

27.排土场地址：指排土场所在地的详细地址，应细致到村。

28.位置信息：指排土场出入口坐标。

29.设计最终边坡角：排土场设计的最终边坡角。

30.排土场滑坡灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

31.地质灾害导致尾矿库灾害事故次数：按地质灾害类型划分：①崩塌，事故次数次；②滑坡，事故次数次；③泥石流，事故次数次。

三、逻辑关系：

1.指标26（排土场数量）：若数量为0，则指标31-41不填；若数量为2及以上，则排土场设防能力调查内容转为台账表形式，排土场逐个填报指标31-41。

2.指标35（是否设置截洪沟（截排水沟））：若填“否”，则指标41不填。

    - C.8  尾矿库承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基础信息 | —— | —— | —— |
| 尾矿库名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 单位名称 | （文字说明） | 02 |  |
| 尾矿库地址 | （文字说明） | 03 |  |
| 位置 | （文字说明） | 04 |  |
| 生产状态 | （选择） | 05 |  |
| 设计总库容* | （万立方米） | 06 |  |
| 设计总坝高* | （米） | 07 |  |
| 排洪设施型式* | （选择） | 08 |  |
| 库区汇水面积* | （km2） | 09 |  |
| 设计防洪标准* | （年） | 10 |  |
| 调洪演算是否按防洪标准要求的年份内最大洪水计算 | （是/否） | 11 |  |
| 库区是否存在潜在地质灾害影响 | （是/否） | 12 |  |
| 地震烈度 | （选择） | 13 |  |
| 固定资产净值 | （万元） | 14 |  |
| 是否头顶库 | （是/否） | 15 |  |
| 单班最大在岗人数 | （人） | 16 |  |
| 下游 1km 内总人数（含单班最大在岗人数） | （人） | 17 |  |
| 下游 1km 内重要设施情况（如学校、厂矿、道路、铁路、桥梁情况等） | （文字说明） | 18 |  |
| 二、尾矿库防灾减灾能力 | —— | —— |  |
| 是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作 | （是/否） | 19 |  |
| 矿山救护队的类别 | （多选） | 20 |  |
| 若有专职救护队，专职矿山救护队的规模 | （选择） | 21 |  |
| 三、尾矿库设防能力 | —— | —— |  |
| 尾矿坝地震设计烈度 | （选择） | 22 |  |
| 库区是否在可能发生的滑坡体冲击范围内 | （是/否） | 23 |  |
| 库区是否在可能发生的泥石流冲击范围内 | （是/否） | 24 |  |
| 尾矿库上游是否有其他水利设施 | （是/否） | 25 |  |
| 滑坡灾害防范措施 | （多选） | 26 |  |
| 泥石流灾害防范措施 | （多选） | 27 |  |
| 安全监测系统建设情况 | （多选） | 28 |  |
| 是否设置截洪沟（截排水沟） | （是/否） | 29 |  |
| 截洪沟（截排水沟）是否符合设计要求 | （是/否） | 30 |  |
| 四、历史事故信息（近 20 年） | —— | —— |  |
| 地震灾害导致尾矿库灾害事故次数 | （次） | 31 |  |
| 地质灾害导致尾矿库灾害事故次数 | （次） | 32 |  |
| 洪水灾害导致尾矿库灾害事故次数 | （次） | 33 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 34 |  |

单位负责人：           填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：县级行政单元内的尾矿库。

2.填报主体：由县级政府职责辖区尾矿库责任单位填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.尾矿库名称：指安全生产许可证中的单位名称。

2.单位名称：指尾矿库所属企业营业执照中的名称。

3.尾矿库地址：指尾矿库所在地的详细地址，应细致到村。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.生产状态：尾矿库的生产状态：①在建；②在用；③停用；④已闭库/在用（回采）；⑤其他（如有其他，请文字说明）。

6.设计总库容：指尾矿库初步设计/安全设施设计/变更设计等文件中的设计总库容。

7.设计总坝高：指尾矿库初步设计/安全设施设计/变更设计等文件中的设计总坝高。

8.排洪设施型式：①井-涵洞（隧洞）式；②井-管式；③斜槽-涵洞（隧洞）式；④斜槽-管式；⑤开敞式溢流道；⑥分洪截洪式；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

9.设计防洪标准：尾矿库初步设计/安全设施设计/变更设计等文件中根据设计等级确定的洪水设防标准。

10.调洪演算是否按防洪标准要求的年份内最大洪水计算：指的是尾矿库初步设计/安全设施设计/变更设计/现状评价报告等文件中调洪演算的最大洪水量是否按照当地水利部门提供的相应期间内的最大洪水量计算。防洪标准要求的年份数据可参考《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）。

11.库区是否存在潜在地质灾害影响：指指尾矿库设计文件或补充勘查设计文件中的尾矿库周边自然环境条件中是否存在地质（滑坡、泥石流）灾害。

12.地震烈度：指矿山所在区域的地震烈度：①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

13.固定资产净值：根据企业2020年财务报表“固定资产净值”进行填报，小数保留两位。

14.单班最大在岗人数：指尾矿库一个班次的生产人员（巡坝工、筑坝工、维修工等）、尾矿库管理人员等人员数量的总和。

15.下游1km内重要设施情况（如学校、厂矿、道路、铁路、桥梁情况等）：文字描述尾矿库下游1km范围内存在学校、厂矿等位置、人员数量等。

16.是否把自然灾害防治纳入到企业应急管理工作：指企业应急预案中是否有对周边可能发生的自然灾害进行辨识与评估的内容。

17.矿山救护队的类别：①专职；②兼职；③外聘并签订救护协议；④无。

18.专职矿山救护队的规模：①小于10人；②10~30人；③大于30人。

19.尾矿坝地震设计烈度：指尾矿库初步设计/安全设施设计/变更设计等文件中的坝体设计抗震烈度，①6度以下；②6度；③7度；④8度；⑤9度；⑥9度以上；⑦其他（如有其他，请文字说明）。

20.库区是否在可能发生的滑坡体冲击范围内：指库区上游存在的滑坡体。

21.库区是否在可能发生的泥石流冲击范围内：指库区上游存在的泥石流。

22.滑坡灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

23.泥石流灾害防范措施：①设置拦挡坝；②设置挡墙；③划分警戒区域；④设置防滚石沟；⑤无设防措施。

24.安全监测系统建设情况：①在线监测系统；②人工监测；③无。

25.地质灾害导致尾矿库灾害事故次数：按地质灾害类型划分：①滑坡，事故次数次；②泥石流，事故次数次。

三、逻辑关系：

1.指标14（是否头顶库）：选择“是”时，指标15不填；选择“否”时，指标16-17不填。

2.指标28（是否设置截洪沟（截排水沟））：若填“否”，则指标29不填。

    - C.9   煤矿基础信息调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、煤矿基础信息 | —— | — | — |
| 煤矿名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 煤矿所属企业 | （文字说明） | 02 |  |
| 煤矿类型 | （单选） | 03 |  |
| 煤矿地址 | （文字说明） | 04 |  |
| 矿井编码（12位） | （数值） | 05 |  |
| 建矿时间 | （日期格式） | 06 |  |
| 井田范围（采矿许可证范围拐点坐标） | （文字说明） | 07 |  |
| 井田面积（采矿许可证面积） | （平方米） | 08 |  |
| 设计生产能力* | （万吨/年） | 09 |  |
| 核定产能 | （万吨/年） | 10 |  |
| 开采深度 | （米） | 11 |  |
| 煤层赋存* | （文字说明） | 12 |  |
| 煤种及煤质 | （单选） | 13 |  |
| 最大涌水量 | （m³/h） | 14 |  |
| 供电电源 | （单选） | 15 |  |
| 主要灾害类型 | （多选） | 16 |  |
| 水文地质类型 | （单选） | 17 |  |
| 煤的自燃倾向性 | （单选） | 18 |  |
| 煤尘爆炸性 | （单选） | 19 |  |
| 洪水设防要求（重现期） | （年） | 20 |  |
| 洪水设防现状（重现期） | （年） | 21 |  |
| 固定资产净值 | （万元） | 22 |  |
| 实际控制人姓名、联系电话（手机） | （文字说明） | 23 |  |
| 法定代表人姓名、联系电话（手机） | （文字说明） | 24 |  |
| 矿长姓名、联系电话（手机） | （文字说明） | 25 |  |
| 监察机构 | （单选） | 26 |  |
| 日常安全监管部门 | （单选） | 27 |  |
| 标准化等级 | （单选） | 28 |  |
| 采矿许可证持证状态 | （单选） | 29 |  |
| 安全生产许可证持证状态 | （单选） | 30 |  |
| 煤矿生产/建设状态 | （单选） | 31 |  |
| 煤矿规模 | （单选） | 32 |  |
| 煤矿工程地质特征 | （文字说明） | 33 |  |
| 相邻煤矿 | （文字说明） | 34 |  |
| 二、井工煤矿 | —— | —— | —— |
| 开拓方式 | （单选） | 35 |  |
| 顶板管理 | （单选） | 36 |  |
| 主提升方式 | （单选） | 37 |  |
| 辅助提升方式 | （不定项选） | 38 |  |
| 通风方式 | （单选） | 39 |  |
| 矿井瓦斯等级 | （单选） | 40 |  |
| 冲击地压 | （单选） | 41 |  |
| 永久避难硐室数量 | （个） | 42 |  |
| 矿井井筒坐标 | （文字说明） | 43 |  |
| 三、露天煤矿 | —— | —— | —— |
| 可采原煤量 | （万吨） | 44 |  |
| 剥离量 | （万立方米） | 45 |  |
| 平均剥采比 | （立方米/吨） | 46 |  |
| 开采工艺及设备选型 | （不定项选） | 47 |  |
| 边坡角度 | （文字说明） | 48 |  |
| 疏干防排水 | （文字说明） | 49 |  |
| 煤岩爆破 | （文字说明） | 50 |  |
| 自然发火期 | （文字说明） | 51 |  |
| 四、人员信息 | —— | —— | —— |
| 员工人数 | （人） | 52 |  |
| 管理人员人数 | （人） | 53 |  |
| 专业技术人员人数 | （人） | 54 |  |
| 安全管理人员人数 | （人） | 55 |  |
| 单班最大在岗人数 | （人） | 56 |  |
| 单班入井人数 | （人） | 57 |  |
| 医疗人员人数 | （人） | 58 |  |
| 五、煤矿自然灾害防灾减灾能力基础信息 | —— | —— | —— |
| 是否把自然灾害防治纳入到煤矿应急救援体系和安全管理工作 | （是/否） | 59 |  |
| 煤矿最新版矿山应急预案编制时间 | （年/月） | 60 |  |
| 矿山救护队的类别 | （不定项选） | 61 |  |
| 若有专职救护队，专职矿山救护队的规模 | （单选） | 62 |  |
| 若有兼职矿山救护队，兼职矿山救护队的规模 | （单选） | 63 |  |
| 专职矿山救护演练的周期 | （文字说明） | 64 |  |
| 若有与其他矿山救护队签订救护协议，其驻地到达矿区的最快救援时间 | （文字说明） | 65 |  |
| 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | （是/否） | 66 |  |
| 是否开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作 | （是/否） | 67 |  |
| 六、煤矿自然灾害历史数据统计 | —— | —— | —— |
| 地震灾害导致煤矿灾害次数 | （次） | 68 |  |
| 地质灾害导致煤矿灾害次数 | （次） | 69 |  |
| 洪水灾害导致煤矿灾害次数 | （次） | 70 |  |

矿长：     总工程师：     填表人：       联系电话：         报出日期：  20  年  月   日

一、填报说明

1.填报范围：县级行政区域内的煤矿。

2.填报主体：煤矿企业。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.煤矿名称：以国家矿山安全监察局“煤矿安全生产综合信息系统”中煤矿名称为准。如系统中无该矿信息，则以《安全生产许可证》中煤矿名称为准。

2.煤矿所属企业：是指该煤矿上级隶属企业名称，若没有上级企业，则填“无”。

3.煤矿类型：①井工煤矿；②露天煤矿。

4.煤矿地址：煤矿所在地行政地址。

5.矿井编码:以“煤矿安全生产综合信息系统”内提供的12位编号为准。

6.建矿时间：时间格式（t1,t2）。t1指矿井建设的最早时间；t2指兼并重组或整合矿井完成重组或整合的时间，若不涉及兼并重组或整合，t2可以为空。

7.井田面积：是指采矿许可证面积。

8.设计生产能力：指矿井建设之前由有资质的设计公司提供的数据。（一般在安全生产设计专篇里记载）。

9.核定产能：是矿井目前核定生产能力。

10.开采深度：井工煤矿指开采活动水平距离地表的最大高差；露天煤矿指开采境界内地表至采掘场底部的最大高差。

11.煤层赋存：是指主要可采煤层数量、厚度、倾角、稳定性等内容。

12.煤种及煤质：①褐煤；②烟煤；③无烟煤；④其它（备注具体方式）。

13.最大涌水量：是指煤矿的最大涌水量。

14.供电电源：①单回路；②双回路；③单回路+柴油发电机；④双回路+柴油发电机；⑤其他。

15.主要灾害类型：①顶板灾害；②水害；③火灾；④瓦斯灾害；⑤煤尘爆炸；⑥冲击地压；⑦煤与瓦斯突出；⑧滑坡灾害；⑨热害；⑩露天矿边坡失稳。

16.水文地质类型：①简单；②中等；③复杂；④极复杂。

17.煤的自燃倾向性：①Ⅰ类容易自燃；②Ⅱ类自燃；③Ⅲ类不易自燃。

18.煤尘爆炸性：①有爆炸危险性；②无爆炸危险性。

19.洪水设防要求（重现期）：国家或行业标准规定的煤矿洪水设防标准，如100年。

20.洪水设防现状（重现期）：煤矿初步设计/安全设施设计/变更设计等文件中采取的洪水设防标准，如100年。

21.固定资产净值：指企业固定资产折余价值，即固定资产原值-累计折旧，根据企业2019年财务报表进行填报，小数保留两位。

22.标准化等级：以煤矿安全生产标准化等级证书信息为准。①一级；②二级；③三级；④未评定；⑤过期或撤销等级

23.煤矿工程地质特征：根据已审定的煤矿地质报告填报煤层顶底板岩性（抗剪、抗压强度；节理裂隙发育情况）；断层、褶曲等构造；弱层结构面；含水情况等。即描述煤矿岩体质量和稳固（定）性。

24.相邻煤矿：填报东西南北四至相邻煤矿名称、方向和距离。

25.开拓方式：本处特指井筒形式，包括主、副、风井，选项包括①立井开拓；②斜井开拓；③平硐开拓；④综合开拓。

26.顶板管理：①垮落式；②充填式；③煤柱支承式。

27.主提升方式：①箕斗；②带式输送机；③矿车；④其它（备注具体方式）。

28.辅助提升方式：①罐笼；②串车或列车；③无轨胶轮车；④其它（备注具体方式）。

29.通风方式：①中央式通风：中央并列抽出、中央并列压入、中央分列抽出、中央分列压入；②对角式通风：对角抽出；③分区式；④混合式通风；⑤其他通风方式文字描述。

30.矿井瓦斯等级：①煤与瓦斯突出矿井；②高瓦斯矿井；③低瓦斯矿井；④未鉴定矿井。

31.冲击地压：①冲击地压矿井；②无冲击地压矿井。

32.可采原煤量：是指截至上一年末开采境界内剩余可采原煤量。

33.剥离量：是指截至上一年末开采境界内剩余剥离量。

34.平均剥采比：是指由截至上一年末开采境界内剩余剥离量及可采原煤量计算的出的平均剥采比。

35.开采工艺及设备选型：①间断开采工艺；②连续开采工艺；③半连续开采工艺；④拉斗铲倒堆开采工艺；⑤综合开采工艺。

36.边坡角度：指工作帮、非工作帮、端帮设计角度；生产中形成的工作帮、非工作帮、端帮稳定角度。

37.疏干防排水：是否有预先疏干和防排水措施。

38.煤岩爆破：煤岩是否预先爆破，爆破方式、是否分段爆破、总起爆药量和一次最大起爆药量。

39.煤矿规模：①特大型煤矿；②大型煤矿；③中型煤矿；④小型煤矿。

40.自然发火期：是指煤层被开采暴露于空气之日开始，到发生自燃发火之日止，所经历的时间，单位为日。

41.员工人数：是指煤矿在籍员工人数。

42.单班最大在岗人数：是指煤矿单班的生产、辅助作业和管理、技术人员等最大人数。

43.单班入井人数：是指煤矿单班的入井生产、辅助作业和管理、技术人员等最大人数。

44.矿山救护队的类别：①专职；②兼职+与其他矿山救护队签订救护协议；③其他矿山救护队并签订救护协议。

45.专职（或兼职）矿山救护队的规模：①小于 10 人；②10~30 人；③大于 30 人。

46.专职矿山救护队的规模：①小于10人；②10~30人；③大于30人。

47.与其他矿山救护队签订救护协议，其驻地到达矿区的最快救援时间：与其他矿山救护队签订救护协议，其驻地到达矿区的最快救援时间按车辆正常行驶速度以分钟为单位估算。

48.煤矿隐蔽致灾因素主要包括：井田内及周边采空区（含大面积悬顶）、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔，断层、裂隙、褶曲、陷落柱、岩浆岩侵入等，煤层厚度变化及分层特征，顶板厚硬岩层、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶底板岩层分布与力学参数，地表河流、水体、地下含水体、导水裂缝带，瓦斯富集区，煤层自燃倾向性、井下火区（高温异常区），古河床冲刷带、煤层风氧化带、火烧区、天窗等不良地质体，井田内油气井，可采煤层及顶底板岩层冲击倾向性、地层应力集中区、上覆遗留煤柱等情况。

49.监察机构：①监察执法一处；②监察执法二处；③监察执法三处；④监察执法四处；⑤监察执法五处⑥国家矿山安全监察局新疆局

50.日常安全监管部门：①国家②自治区③地州市④县市区⑤其他（如准东）。

51.采矿许可证持证状态：①持证（正常）；②持证（暂扣）；③正常注销；④未办证；⑤吊销；⑥其他。

52.安全生产许可证持证状态：①持证（正常）；②持证（暂扣）；③正常注销；④未办证；⑤吊销；⑥其他。

53.煤矿生产/建设状态：（一）生产煤矿：1.正常生产 2.停产煤矿：临时停产（≤1个月）长期停产（＞1个月）（二）建设煤矿：1.正常建设 2.停建煤矿：临时停建（≤1个月）长期停建（＞1个月）。

54.矿井井筒坐标：填写主井（X坐标：Y坐标）副井（X坐标：Y坐标）风井（X坐标：Y坐标）及其他井筒坐标。

三、逻辑关系：

1.若指标03（煤矿类型）填“①井工煤矿”，则此表“三、露天煤矿”部分不填，表2“三、露天矿工程”不填，表3“二、露天矿工程”不填，表4“三、露天矿工程”不填；若填“②露天煤矿”，则此表“二、井工煤矿”部分不填，表2“二、矿井工程”不填，表4“二、矿井工程”不填。

2.若指标11（供电电源）填“①单回路”，则表2中指标11-指标12不填报。

3.若指标44（矿山救护队的类别）填报含“①专职”，则需继续填报指标45和指标46，否则不填报。

4.指标36＞指标37/指标38/指标39/指标40/指标41。

5.指标37＞指标39。

化工园区基本情况调查表

    - C.10  煤矿地震灾害承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 煤矿设计基本抗震设防烈度 | （单选） | 01 | —— |
| 一、地面工程 | —— | —— | —— |
| （一）工业场地 | —— | —— | —— |
| 工业场地总数量 | （个） | 02 |  |
| （二）选煤厂 | —— | —— | —— |
| 是否有选煤厂 | （是/否） | 03 |  |
| 若是，原煤筛分破碎系统是否布置在煤仓的顶上 | （是/否） | 04 |  |
| 浓缩池是否采用落地式布置 | （是/否/无） | 05 |  |
| （三）给水系统 | —— | —— | —— |
| 是否有两个及以上的矿井生活饮用水水源 | （是/否） | 06 |  |
| 煤矿地面输水管道路径是否避开采煤地面沉陷区 | （是/否） | 07 |  |
| 输水管线是否采用双管供水 | （是/否） | 08 |  |
| 若是，两根管是否用不同路径 | （是/否） | 09 |  |
| （四）供配电系统 | —— | —— | —— |
| 煤矿电源线路及向重要电力设施供电的 6kV～110kV 架空线路（电缆）路径、35kV 及以上电压等级的变电站是否避开崩塌、滑坡、泥石流、地裂、地层错位等地段 | （是/否） | 10 |  |
| 两回供电线路是否沿不同路径架设 | （是/否） | 11 |  |
| 若否，沿相同路径架设时，不同电源线路之间的距离是否大于倒杆距离 | （是/否） | 12 |  |
| 煤矿 35kV 及以上电压等级的配电装置是否采用室外式配电装置 | （是/否/无） | 13 |  |
| 二、矿井工程 | —— | —— | —— |
| （一）立井井筒支护 | —— | —— | —— |
| 立井井筒总数量 | （个） | 14 |  |
| 地表以下 30m 内未采用钢筋混凝土结构支护的立井井筒数量 | （个） | 15 |  |
| 地表以下 50m 内未采用钢筋混凝土结构支护的立井井筒数量 | （个） | 16 |  |
| （二）斜井井筒、平硐支护 | —— | —— | —— |
| 斜井、平硐井筒总数量 | （个） | 17 |  |
| 埋深20m内未采用钢筋混凝土结构支护的斜井、平硐井筒数量 | （个） | 18 |  |
| 埋深30m内未采用钢筋混凝土结构支护的斜井、平硐井筒数量 | （个） | 19 |  |
| （三）矿井安全出口 | —— | —— | —— |
| 矿井安全出口的总数量 | （个） | 20 |  |
| 矿井安全出口的梯子间未采用折返式布置的数量 | （个） | 21 |  |
| 作为安全出口的立井井筒未每隔 200m 设置一个休息点的数量 | （个） | 22 |  |
| （四）矿井通风系统 | —— | —— | —— |
| 矿井通风机总数量 | （个） | 23 |  |
| 通风机的基础与电动机基础不是整体式的数量 | （个） | 24 |  |
| 通风机房起重机未设有防坠落措施的数量 | （个） | 25 |  |
| （五）矿井瓦斯储存系统 | —— | —— | —— |
| 是否有矿井瓦斯储存系统 | （是/否） | 26 |  |
| 若是，瓦斯储罐的进出口管道未设置切断阀门的数量 | （个） | 27 |  |
| （六）矿井提升系统 | —— | —— | —— |
| 矿井提升系统的数量 | （个） | 28 |  |
| 全立井开拓、井深超过 500m 的矿井，副井只有一套提升设备时，未设有应急提升交通罐设备及应急电源的副井数量 | （个） | 29 |  |
| 提升机房的桥式起重机未设有防坠落措施的数量 | （个） | 30 |  |
| （七）矿井主排水系统 | —— | —— | —— |
| 是否有主排水系统 | （是/否） | 31 |  |
| 若是，矿井主排水系统能力 | （m3/h） | 32 |  |
| 是否预留水泵的位置 | （是/否） | 33 |  |
| 是否设置抗灾排水系统 | （是/否） | 34 |  |
| 三、露天矿工程 | —— | —— | —— |
| 是否开展过地震力对边坡稳定影响评价 | （是/否） | 35 |  |
| 是否采取相应防滑坡措施 | （是/否） | 36 |  |
| 是否按《煤炭工业露天矿边坡工程监测规范》进行边坡工程监测 | （是/否） | 37 |  |

矿长：       总工程师：     填表人：     联系电话：     报出日期：  20  年  月  日

一、填报说明

1.填报范围：县级行政区域内的煤矿。

2.填报主体：煤矿企业。

3.井工煤矿填报地面工程和矿井工程部分，露天煤矿填报地面工程和露天矿工程部分，基础信息均要填表。

4.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.煤矿设计基本抗震设防烈度：包括：①6度；②7度；③8度；④9度。

2.工业场地：井工煤矿包含主井场地、副井场地、风井场地、爆炸材料库场地、办公生活区等；露天煤矿包含生产区、辅助生产区、办公生活区、爆炸材料库场地等。

3.若不存在浓缩池，则指标05选择“无”。

4.若煤矿不存在35kV及以上电压等级的配电装置，则指标13选择“无”。

5.瓦斯储存系统指含瓦斯储存设施的系统，不包括瓦斯抽放系统。

6.主排水系统不包括自流排水系统。

三、逻辑关系：

1.若附表1中指标03（煤矿类型）填“①井工煤矿”，则此表“三、露天矿工程”部分不填；若填“②露天煤矿”，则此表“二、矿井工程”部分不填。

2.若指标03（是否有选煤厂）填“否”，则指标04、指标05不填。

3.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标04、指标05不填。

4.若指标08（输水管线是否采用双管供水）填“否”，则指标09不填。

5.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标06-指标09不填。

6.若表1指标11（供电电源）填“①单回路”，则此表指标11、指标12不填。

7.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标11-指标13不填。

8.若指标11（两回供电线路是否沿不同路径架设）填“是”，则指标12不填。

9.若附表1中指标19（开拓方式）填“①立井开拓”，则指标17-指标19不填；若填“②斜井开拓”或“③平硐开拓”，则指标14-指标16不填。

10.若指标14（立井井筒总数量）填“0”，则指标15、指标16、指标21、指标22、指标29不填。

11.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“③8度”或“④9度”，则指标15不填。

12.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标16不填。

13.若指标17（斜井、平硐井筒总数量）填“0”，则指标18、指标19不填。

14.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“③8度”或“④9度”，则指标18不填。

15.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标19不填。

16.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标21不填。

17.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”或“③8度”，则指标22不填。

18.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”，则指标24和指标25不填。

19.若指标26（是否有矿井瓦斯储存系统）填“否”，则指标27不填。

20.若附表1中指标19（开拓方式）填“②斜井开拓”或“③平硐开拓”或“④混合开拓”，则指标29不填。

21.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标30不填。

22.若指标31（是否有主排水系统）填“否”，则指标32-指标34不填。

23.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”，则指标33不填。

24.若指标01（煤矿设计基本抗震设防烈度）填“①6度”或“②7度”或“③8度”，则指标34不填。

25.指标14≥指标15/指标16；指标17≥指标18/指标19；指标20≥指标21/指标22；指标23≥指标24/指标2。

    - C.11  煤矿地质灾害承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 是否编制了“煤矿地质灾害危险性评估报告或煤矿矿山地质环境恢复与治理方案” | （是/否） | 01 |  |
| - 地面工程 | —— | —— | —— |
| （一）工业场地 | —— | —— | —— |
| 边坡是否岩质超过30米或土质超过15米 | （是/否） | 02 |  |
| 若是，是否有抗震和灾害治理措施 | （是/否） | 03 |  |
| 选址时未对矿区范围内及周边地质体开展地质灾害危险性综合评估、未避免崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害影响的工业场地数量 | （个） | 04 |  |
| 位于山坡或山脚处工业场地的数量 | （个） | 05 |  |
| 其中，对山坡稳定性开展评估的工业场地数量 | （个） | 06 |  |
| 未采取预防山体滑坡、垮塌、泥石流等地质灾害工业场地数量 | （个） | 07 |  |
| （二）工程设施 | —— | —— | —— |
| 未开展危险性评估的工程设施名称 | （不定项选） | 08 |  |
| 未避开地质灾害易发区的工程设施名称 | （不定项选） | 09 |  |
| 未采取相应防护措施的工程设施名称 | （不定项选） | 10 |  |
| 二、露天矿工程 | —— | —— | —— |
| （一）边坡工程 | —— | —— | —— |
| 选址未开展建设用地适宜性评价的排土场数量 | （个） | 11 |  |
| 若适宜性评价等级为差，未采取防滑坡措施的排土场数量 | （个） | 12 |  |
| 采掘场、排土场未按《煤炭工业露天矿边坡工程监测规范》进行边坡工程在线监测的数量 | （个） | 13 |  |
| （二）工程设施 | —— | —— | —— |
| 设置在不稳定的边坡、地裂缝、地面塌陷、采空区等危险的区域的工程设施名称 | （不定项选） | 14 |  |
| 未避开地质灾害易发区的工程设施名称 | （不定项选） | 15 |  |

矿长：       总工程师：      填表人：     联系电话：     报出日期：20  年  月  日

一、填报说明：

1.填报范围：县级行政区域内的煤矿。

2.填报主体：煤矿企业。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.指标08-指标10中的工程设施包括：①场区主要道路；②桥梁；③堤坝；④地面瓦斯抽放泵站；⑤矿井主要井筒井口；⑥通风机站；⑦地面输水管线；⑧地面供配电站及线路；⑨工业场地设施；⑩矸石山；⑪其他（备注具体工程设施名称）；⑫无。

2.指标14和指标15中的工程设施包括：①破碎站；②储煤场；③储煤仓；④装车站；⑤带式输送机系统；⑥开拓运输系统；⑦供配电；⑧地面制备站；⑨爆破器材库；⑩其他（备注具体工程设施名称）；⑪无。

三、逻辑关系：

1若附表1中指标03（煤矿类型）填“①井工煤矿”，则此表“二、露天矿工程”部分不填。

2.若指标01填“是”，则上传附件“煤矿地质灾害危险性评估报告或煤矿矿山地质环境恢复与治理方案”。

3.若指标02（井口边坡是否岩质超过30米或土质超过15米）填“否”，则指标03不填。

4.附表2中指标02≥此表指标04/此表指标05。

5.指标05≥指标06/指标07。

    - C.12  煤矿地质灾害承灾体调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 洪水灾害影响区内的煤矿新建、改建、扩建工程及设施是否符合国家现行标准《防洪标准》（GB50201） | （是/否/无） | 01 |  |
| - 地面工程 | —— | —— | —— |
| 未有专项设计和报批程序的堤防工程数量 | （个） | 02 |  |
| 未按防洪标准采取防护措施的煤矿地面变电所数量 | （个） | 03 |  |
| 采矿塌陷区、地裂缝区和井田内的剥采坑是否及时回填、压实 | （是/否/无） | 04 |  |
| 是否对采矿塌陷区、地裂缝区和井田内的剥采坑积水情况进行监测 | （是/否/无） | 05 |  |
| 工业场地是否选择在岩溶发育、火烧区、采空区和火成岩侵入区 | （是/否） | 06 |  |
| 二、矿井工程 | —— | —— | —— |
| （一）矿井井筒 | —— | —— | —— |
| 防洪设计未按重现期 100 年计算的矿井井口数量 | （个） | 07 |  |
| 井口防洪设计高程是否按设计洪水的计算水位（包括壅水和风浪高度）加安全高度确定 | （是/否） | 08 |  |
| 未及时封堵的报废立井、斜井、平硐数量 | （个） | 09 |  |
| 未在井口设置排水沟的报废立井、斜井、平硐数量 | （个） | 10 |  |
| （二）防洪排涝系统 | —— | —— | —— |
| 雨季期间是否加强矿井涌水量监测 | （是/否） | 11 |  |
| （三）防隔水煤岩柱 | —— | —— | —— |
| 矿界防隔水煤柱宽度是否小于 40m | （是/否） | 12 |  |
| （四）其它 | —— | —— | —— |
| 未按防洪标准采取防护措施的通风机房数量 | （个） | 13 |  |
| 孔口低于当地历史最高洪水位的，未采取防洪措施的孔口管数量 | （个） | 14 |  |
| 三、露天矿工程 | —— | —— | —— |
| （一）边坡工程 | —— | —— | —— |
| 边坡影响范围区域内是否设有降水量监测点 | （是/否） | 15 |  |
| 对采掘场、排土场边坡有影响的未采取防渗措施的排水沟数量 | （个） | 16 |  |
| 后缘未设置截水沟的潜在滑坡区数量 | （个） | 17 |  |
| 对后缘裂缝未采取遮盖或堵塞措施的潜在滑坡区数量 | （个） | 18 |  |
| （二）疏干防排水工程 | —— | —— | —— |
| 采掘场排水计算的暴雨重现期是否符合要求 | （是/否） | 19 |  |
| 地面防排洪工程等级是否符合《煤炭工业露天矿疏干排水设计规范》（GB51173-2016）要求 | （是/否） | 20 |  |
| 是否设置专门防水和排水设施 | （是/否） | 21 |  |
| 是否设置排（截）水沟、拦水坝 | （是/否） | 22 |  |
| 地面排水沟与河道交汇处的交角是否小于60° | （是/否） | 23 |  |
| 排水沟出口底部标高是否高于河道常水位标高 | （是/否） | 24 |  |
| （三）供电设施 | —— | —— | —— |
| 采掘场内的主排水泵站是否设置备用电源，且当供电线路发生故障时，备用电源能担负最大排水负荷 | （是/否） | 25 |  |
| 采掘场排水泵站是否按二级负荷供电且同时有两回路线路供电，且排水泵站变电站的变压器不少于2台 | （是/否） | 26 |  |

矿长：     总工程师：   填表人：    联系电话：     报出日期：20   年  月   日

一、填报说明：

1.填报范围：县级行政区域内的煤矿。

2.填报主体：煤矿企业。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。。

二、指标解释：

1.指标08中安全高度，在平原地区采用0.5米，山区采用1.0米。

2.指标19中暴雨重现期，特大型、大型露天煤矿不低于50年，中型露天煤矿不低于20年。

3.孔口管指观测孔、注浆孔、电缆孔、下料孔、抽采孔、与井下相通的其他钻孔。

4.若煤矿不在洪水灾害影响区或不存在新建、改建、扩建工程及设施时，则指标01选择“无”。

5.若煤矿不存在采矿塌陷区、地裂缝区或剥采坑，则指标04选择“无”。

6.若煤矿不存在采矿塌陷区、地裂缝区或剥采坑，则指标05选择“无”。

三、逻辑关系：

1.若附表1中指标03（煤矿类型）填“①井工煤矿”，则此表“三、露天矿工程”部分不填；若填“②露天煤矿”，则此表“二、矿井工程”部分不填。

- （规范性）

- 综合减灾能力调查表

    - D.1   政府灾害管理能力调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

统一社会信用代码(18位)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□---□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 一、单位概况 | — | — | — |
| 单位名称 | （文字描述） | 01 |  |
| 机构编码 | （文字描述） | 02 |  |
| 单位地址 | （文字描述） | 03 |  |
| 单位级别 | （单选） | 04 |  |
| 直属涉灾事业单位数量 | 个 | 05 |  |
| 二、队伍情况 | — | — | — |
| 灾害管理领域 | （多选） | 06 |  |
| 灾害管理人员总数 | 人 | 07 |  |
| 正式聘用的专家队伍人员总数 | 人 | 08 |  |
| 应急抢险队伍人员总数 | 人 | 09 |  |
| 三、防灾减灾规划 | — | — | — |
| 近五年制定的防灾减灾规划数量 | 个 | 10 |  |
| 规划1名称 | （文字描述） | 11 | （填写规划全称） |
| 规划1制定时间 | （年/月） | 12 | （例如：2016/03） |
| 规划2名称 | （文字描述） | 13 | （填写规划全称） |
| 规划2制定时间 | （年/月） | 14 | （例如：2016/03） |
| 规划n名称 | （文字描述） | 15 | （填写规划全称） |
| 规划n制定时间 | （年/月） | 16 | （例如：2016/03） |
| 四、灾害相关应急预案及演练 | — | — | — |
| 灾害相关预案总数 | 个 | 17 |  |
| 预案1名称 | （文字描述） | 18 | （填写预案全称） |
| 预案1制定或最新修订时间 | （年/月） | 19 | （例如：2015/03） |
| 是否组织演练 | （是否） | 20 |  |
| 演练时间 | 年月日 | 21 |  |
| 预案2名称 | （文字描述） | 22 | （填写预案全称） |
| 预案2制定或最新修订时间 | （年/月） | 23 | （例如：2015/03） |
| 是否组织演练 | （是否） | 24 |  |
| 演练时间 | 年月日 | 25 |  |
| 预案n名称 | （文字描述） | 26 | （填写预案全称） |
| 预案n制定或最新修订时间 | （年/月） | 27 | （例如：2015/03） |
| 是否组织演练 | （是否） | 28 |  |
| 演练时间 | 年月日 | 29 |  |
| 五、综合减灾资金投入 | — | — | — |
| 上一年度教育支出 | （万元） | 30 |  |
| 上一年度科学技术支出 | （万元） | 31 |  |
| 上一年度农林水支出 | （万元） | 32 |  |
| 上一年度自然资源海洋气象等支出 | （万元） | 33 |  |
| 上一年度粮油物资储备支出 | （万元） | 34 |  |
| 上一年度灾害防治及应急支出 | （万元） | 35 |  |
| 其中：应急管理事务 | （万元） | 36 |  |
| 自然灾害防治支出 | （万元） | 37 |  |
| 自然灾害救助及恢复重建支出 |  | 38 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：        联系电话：        报出日期：   年  月   日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：本表适用于对自治区、地州、县级应急管理（地震）、气象、水利、自然资源（地质、林草）、农业、交通运输、住房和城乡建设部门、科学技术部门（只填写“指标24：上一年度科学技术支出”即可）从事防灾减灾救灾等工作的人员队伍、规划、预案和综合减灾资金投入情况的调查统计。科学技术部门只填写表格中“上一年度科学技术支出”栏目即可。

2.填报主体：县级应急管理（地震）、气象、水利、自然资源（地质、林草）、农业、交通运输、住房和城乡建设部门，每个部门一张表格。若地震、地质和林草为独立部门，则需单独填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.单位名称：指填报单位的具体名称。

2.机构编码：填写单位的统一社会信用代码，对于尚未领取统一社会信用代码的，填写原组织机构代码。

3.单位地址：填写单位具体地址，具体到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

4.单位级别：指指①省级（省级各行业部门）；②市级（市级各行业部门）；③县级（县级各行业部门）。

5.直属涉灾事业单位数量：本级行政部门直接管辖的开展防灾减灾救灾等业务工作的事业单位总数。

6.灾害管理领域：按灾种分类，包括①地震灾害；②地质灾害；③气象灾害；④水旱灾害；⑤森林草原火灾；⑥其他灾害（填写具体内容）；⑦综合减灾。

7.灾害管理人员总数：指本级部门级直属涉灾事业单位从事自然灾害监测、预警、评估、管理等工作的总人数。

8.正式聘用的专家队伍人员总数：指本级部门正式聘用或任命（有相应的聘用流程或规范）、开展防灾减灾咨询等服务的专家团队人员数量，不含本级行业部门直属涉灾事业单位专家团队人员数量。

9.应急抢险队伍人员总数：根据本行业灾害特点，利用专业优势，为应对行业突发事件，提供快速、高效的抢险救援服务，最大限度减少灾害损失而组建的队伍的人员总数。

10.近五年制定的防灾减灾规划数量：防灾减灾规划包括综合性规划和专项规划等；若近五年部门没有制定防灾减灾规划，则填“0”。

11.灾害相关预案总数：近三年制定或修订的灾害相关预案，包括与灾害相关的总体预案、专项预案和部门预案等，填写全称。

12.上一年度教育支出：上一年度部门财政拨款中用于防灾减灾教育的支出，不含普通教育的支出，即填写上一年度部门财政拨款决算中的教育支出项（功能科目205中剔除20502的部分）。

13.上一年度科学技术支出：上一年度部门财政拨款中用于防灾减灾科技的支出，填写上一年度部门决算中科学研究支出项即可（功能科目为206）。科学技术部门填写上一年度部门决算中科技重大项目支出涉及自然灾害类即可（功能科目为20609）。

14.上一年度农林水支出：上一年度部门财政拨款中用于农业、林业和水利防灾减灾的支出，填写上一年度部门决算中农林水总支出即可（功能科目为213）。农业、林业和水利部门该项为必填项。

14.上一年度自然资源海洋气象支出：上一年度部门财政拨款中用于地质灾害、气象等防治的支出，填写上一年度部门决算中自然资源海洋气象总支出即可（功能科目为220）。地质、气象部门该项为必填项。

15.上一年度粮油物资储备支出：上一年度部门财政拨款中用于防灾减灾物资储备的支出，填写上一年度部门决算中粮油物资储备总支出项即可（功能科目为222）。

16.上一年度灾害防治及应急支出：上一年度部门财政拨款中用于灾害防治和应急的支出，填写上一年度部门决算中灾害防治及应急总支出即可（功能科目为224）。应急管理部门该项为必填项。

17.应急管理事务：上一年度部门财政拨款中用于应急管理事务的支出，包括灾害风险防治、应急救援、应急管理等支出，填写上一年度部门决算中应急管理服务总支出即可（功能科目为22401）。应急管理部门该项为必填项。

18.自然灾害防治支出：上一年度部门财政拨款中用于自然灾害防治的支出，填写上一年度部门决算中自然灾害防治总支出即可（功能科目为22406）。应急管理部门填写该项。

19.自然灾害救助及恢复重建支出：上一年度部门财政拨款中用于自然灾害救助及恢复重建的支出，填写上一年度部门决算中自然灾害救助及恢复重建总支出即可（功能科目为22407）。应急管理部门填写该项。

三、逻辑关系

1.防灾减灾规划名称列表总数量，需要与防灾减灾规划数量一致。

2.应急预案名称列表总数量，需要与应急预案数量一致。

3.上一年度灾害防治及应急支出≥应急管理服务支出+自然灾害防治支出+自然灾害救助及恢复重建支出。

    - D.2  政府专职和企事业专职消防队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本情况 | —— | —— | —— |
| 队伍名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 队伍编号 | （文字说明） | 02 |  |
| 队伍类型 | （单选） | 03 |  |
| 消防站类型 | （单选） | 04 |  |
| 消防站（或队伍常规活动地）地址 | （文字说明） | 05 |  |
| 位置 | （文字说明） | 06 |  |
| 队伍组建或成立时间 | （年/月） | 07 | （例如：2018/05） |
| 基地（消防站）占地总面积 | 平方米 | 08 |  |
| 基地（消防站）建筑面积 | 平方米 | 09 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— | —— |
| 队伍总人数 | 人 | 10 |  |
| 其中：管理指挥人员数量 | 人 | 11 |  |
| 专业技术人员数量 | 人 | 12 |  |
| 消防员数量 | 人 | 13 |  |
| 消防员平均年龄 | 岁 | 14 |  |
| 三、消防装备设备 | —— | —— | —— |
| 消防车数量 | 辆 | 15 |  |
| 其中：水罐消防车数量 | 辆 | 16 |  |
| 泡沫消防车数量 | 辆 | 17 |  |
| 举高消防车数量 | 辆 | 18 |  |
| 专勤消防车数量 | 辆 | 19 |  |
| 抢险救援器材数量 | 套 | 20 |  |
| 其中：侦检类器材数量 | 套 | 21 |  |
| 救生类器材数量 | 套 | 22 |  |
| 破拆类器材数量 | 套 | 23 |  |
| 堵漏类器材数量 | 套 | 24 |  |
| 输转类器材数量 | 套 | 25 |  |
| 洗消类器材数量 | 套 | 26 |  |
| 照明排烟类器材数量 | 套 | 27 |  |
| 灭火器材数量 | 套 | 28 |  |
| 四、接警出动 | —— | —— | —— |
| 上一年度接警出动次数 | 次 | 29 |  |
| 上一年度接警出动人次 | 人次 | 30 |  |
| 上一年度接警出动车次 | 辆 | 31 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：        联系电话：        报出日期：   年  月   日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：本表适用于县级消防救援（应急管理）部门对辖区内的政府专职消防队（消防中队）、企事业单位专职消防队的调查统计。不调查消防大队和消防总队的情况。

2.填报主体：根据在地统计的原则，县级行政区域内所有政府专职消防队和企事业单位专职消防队填写队伍和装备的情况；若辖区内有多个消防队（消防中队），则每个消防队的信息需逐一填写（即1支消防队伍1张表格）；

3.填报时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.消防队伍类型：①政府专职消防队伍；②企事业专职消防队。

其中：

政府专职消防队：指城市（城区、郊区）、县城由政府组建和直管，政府承担财政拨款，消防队员从社会上招聘单独编队（也可能与原武警或民警混编执勤）、专门从事地方综合救援工作的消防队伍。队伍名称挂牌为××政府专职消防队。

企事业专职消防队：根据《企业事业单位专职消防队组织条例》，由企业事业单位组建的专职消防队伍。填写的队伍名称应该为队伍的全称，如XXXX政府专职消防队伍、XXXX公司专职消防队，不能是简称也不能是其他类型的专业队伍。

2.消防队伍编号：选填，若有且不涉密，请填写消防队伍编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

3.消防站类型：消防站是指消防队员工作（执勤备战）的场所，是保护城市消防安全的公共消防设施。一般由综合楼及训练场（塔）所构成。综合楼底楼为车库，上方为消防队员住宿、办公场所。训练场视规模一般由田径运动场及训练塔（用于模拟多、高层灭火救援或负重登高训练）组成。按照《城市消防站建设标准》，消防站可分为①一级普通消防站；②二级普通消防站；③小型普通消防站。

4.消防站（或队伍常规活动地）地址：填写消防站或消防队伍常规活动地具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

5.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

6.消防队伍总人数：消防队伍人员包括①管理指挥人员；②专业技术人员；③消防员等，可参考《中华人民共和国消防救援衔条例》等的规定填写消防队伍人数。

7.基地（消防站）占地总面积：指消防队伍驻地（或消防站）占有或使用的总土地面积。

8.基地（消防站）建筑面积：指消防站建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积。

9.消防车数量：水罐、泡沫、举高和专勤等各类消防车总数量。

10.举高消防车：包括登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车等。

11.专勤消防车：指抢险救援、化学消洗、供气、排烟、核生化侦检、通信指挥等消防车。

12.抢险救援器材：包括用于侦检、救生、破拆、堵漏、输转、洗消类、照明排烟等抢险救援的各类器材。

13.侦检类器材：包括有毒气体探测仪、军事毒剂探测仪、可燃气体监测仪、水质分析仪、电子气象仪、无线复合气体探测仪、生命探测仪、消防用红外热像仪、漏电探测仪、核放射探测仪、电子酸碱测试仪、测温仪、移动式生物快速侦检仪、激光测距仪等。

14.救生类器材：包括躯体固定气囊、肢体固定气囊、婴儿呼吸袋、消防过滤式自救呼吸器、救生照明线、折叠式担架、伤员固定抬板、多功能担架、消防救生气垫、救生缓降器、医药急救箱、医用简易呼吸器、气动起重气垫、救援支架、救生抛投器、水面漂浮救生绳、机动橡皮舟、救生软梯等。

15.破拆类器材：包括电动剪扩钳、液压破拆工具组、液压万向剪切钳、双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、气动切割刀、重型支撑套具、冲击钻、凿岩机、玻璃破碎器、手持式钢筋速断器、多功能刀具、混凝土液压破拆工具组、液压千斤顶、便携式汽油金属切割器、手动破拆工具组、便携式防盗门破拆工具组、毁锁器、多功能挠钩、绝缘剪断钳等。

16.堵漏类器材：包括内封式堵漏袋、外封式堵漏袋、捆绑式堵漏袋、下水道阻流袋、金属堵漏套管、堵漏枪、阀门堵漏套具、注入式堵漏工具、粘贴式堵漏工具、电磁式堵漏工具、木制堵漏楔、气动吸盘式堵漏器、无火花工具、强磁堵漏工具等。

17.输转类器材：包括手动隔膜抽吸泵、防爆输转泵、粘稠液体抽吸泵、排污泵、有毒物质密封桶、围油栏等。

18.消洗类器材：包括简易洗消喷淋器、碱洗消器、生化洗消装置、消防移动储水装置、多功能消防水枪、直流水枪、移动式细水雾灭火装置、超声波清洗机等。

19.照明排烟类器材：包括移动式排烟机、坑道小型空气输送机、移动照明灯组、移动发电机、消防排烟机器人等。

20.灭火器材总数量：指机动泵、移动式水带卷盘或水带槽、移动炮、泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪、拉梯、挂钩梯、常压水带、中压水带等各类灭火器材。

21.上一年度接警出动次数：上一年度消防站开展火灾扑救和抢险救援出动的总次数。

22.上一年度接警出动人次：上一年度消防站开展火灾扑救和抢险救援出动的总人次。

23.上一年度接警出动车次：上一年度消防站开展火灾扑救和抢险救援出动的总车次。

三、逻辑关系

1.基地（消防站）占地总面积>0。

2.基地（消防站）建筑面积>0。

3.队伍总人数≥管理指挥人员数量+专职技术人员数量+消防员数量。

4.消防车数量≥水罐消防车数量+泡沫消防车数量+举高消防车数量+专勤消防车数量。

5.抢险救援器材数量≥侦检类器材数量+救生类器材数量+破拆类器材数量+堵漏类器材数量+输转类器材数量+洗消类器材数量+照明排烟类器材数量。

6.上一年度接警出动次数>0。

7.上一年度接警出动人次>上一年度接警出动次数。

8.上一年度接警出动车次>上一年度接警出动次数。

    - D.3  森林消防队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— | —— |
| 队伍名称队伍编号队伍地址队伍类型 | （文字说明） | 01 |  |
| 位置 | （文字说明） | 02 |  |
| 队伍组建或成立时间基地占地总面积 | （文字说明） | 03 |  |
| 基地建筑面积 | （单选） | 04 |  |
| 二、人员情况 | （文字说明） | 05 |  |
| 队伍总人数 | 年月 | 06 |  |
| 其中：管理人员数量 | 平方米 | 07 |  |
| 专业技术人员数量消防员数量 | 平方米 | 08 |  |
| 消防员平均年龄 | —— | —— | —— |
| 三、消防装备设备 | 人 | 09 |  |
| 防火车（船）数量交通工具 | 人 | 10 |  |
| 指挥通信设备数量灭火机具数量 | 人 | 11 |  |
| 无人机数量防护装备 | 人 | 12 |  |
| 宿营及野炊装备 | 岁 | 13 |  |
| 四、森林草原火灾抢险救援 | —— | —— | —— |
| 上一年度处置次数 | 辆/艘 | 14 |  |
| 上一年度抢险救援出动人次上一年度抢险救援出动车辆 | 辆 | 15 |  |
| 一、基本概况 | 台/个/套 | 16 |  |
| 队伍名称队伍编号队伍地址队伍类型 | 台/个/套 | 17 |  |
| 位置 | 架 | 18 |  |
| 队伍组建或成立时间基地占地总面积 | 套 | 19 |  |
| 基地建筑面积 | 台/个/套 | 20 |  |
| 二、人员情况 队伍总人数 | —— | —— | —— |
|  | 次 | 21 |  |
| 其中：管理人员数量 | 人次 | 22 |  |
| 专业技术人员数量消防员数量 | 辆 | 23 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.统计范围：本表适用于县级应急管理部门（或林业部门）对辖区内的森林消防队伍的调查统计。

2.填报主体：县级应急管理或林业部门统计本级行政区域内所有森林消防队伍的情况，若辖区内有多支森林消防队伍，则每支森林消防队伍的信息需逐一填写（即1支队伍1张表格）。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.队伍名称：森林消防队伍指主要业务为森林防火与灭火的消防队伍。根据《森林消防队伍建设和管理规范》，分为专业森林消防队（森林消防专业队伍）、半专业森林消防队、应急森林消防队和后备森林消防队。

2.队伍编号：选填，若有且不涉密，填写队伍编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

3.队伍地址：填写消防队伍所在地具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.队伍类型：包括①专业森林消防队（森林消防专业队伍）；②半专业森林消防队；③森林应急消防队；④后备森林消防队。

专业森林消防队（森林消防专业队伍）：以森林防火、灭火为主，有建制、有保障，防火期集中食宿，按军事化管理的队伍。

半专业森林消防队：以森林防火灭火为主，有组织、有保障，队员相对集中，具有较好的扑火技能、装备的队伍。一旦有森林火警报告，能够迅速到达指定地点集合。

森林应急消防队：由驻军、武警部队、预备役部队、民兵应急分会和公安民警等组成，经过必要的扑火技能训练和安全知识培训，配备必要扑火机具和防护装备的扑火队伍。

后备森林消防队：由机关、企事业干部职工和当地群众组成，每年进行必要的扑火训练和安全知识教育。其主要任务是扑救森林火灾和运送扑火物资、参与火场清理等工作。

6.基地占地总面积：指森林消防队伍驻地占有或使用的总土地面积。

7.基地建筑面积：指森林消防队伍基地建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积。

8.防火车（船）数量：指用于森林消防的各种车辆和船只，包括通讯指挥车、巡护摩托车、消防水车、挖掘机、皮划艇、运输车等的总数。

9.交通工具：指运兵车和指挥车辆。

10.指挥通讯设备数量：指车载台、对讲机、GPS定位仪、望远镜、卫星电话等用于森林消防的指挥和通讯设备的总数。

11.灭火机具数量：指风力（水）灭火机、灭火水枪、油锯、割灌机等灭火设备的总数。

12.防护装备数量：指头盔、逃生面罩、阻燃服、阻燃手套、防烟眼镜、手电等个人防护装备的总数。

13.宿营及野炊装备：指行军锅、指挥帐篷、野外灶炉、饮水进化器、睡袋等宿营和野炊装备的总数。

### 三、逻辑关系

1.基地占地面积>0。

2.基地建筑面积>0。

3.队伍总人数≥管理人员数量+专业技术人员数量+消防人员数量。

    - D.4  航空护林站队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、航空护林站概况 | —— | —— | —— |
| 航空护林站名称 | （文字描述） | 01 |  |
| 航空护林站编号 | （文字描述） | 02 |  |
| 航空护林站地址 | （文字描述） | 03 |  |
| 位置 | （文字描述） | 04 |  |
| 航空护林站类型 | （单选） | 05 |  |
| 机场类型 | （单选） | 06 |  |
| 航空护林站组建或成立时间 | 年/月 | 07 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— | —— |
| 总人数 | 人 | 08 |  |
| 其中：管理指挥人员数量 | 人 | 09 |  |
| 专业技术人员数量 | 人 | 10 |  |
| 地方专业消防人员数量 | 人 | 11 |  |
| 消防员平均年龄 | 岁 | 12 |  |
| 三、基础设施 | —— | —— | —— |
| 护林站占地总面积 | 平方米 | 13 |  |
| 护林站建筑面积 | 平方米 | 14 |  |
| 油库容量（航煤） | 立方米 | 15 |  |
| 油库容量（航汽） | 立方米 | 16 |  |
| 跑道长×宽×厚 | 米×米×米 | 17 |  |
| 野外停机坪数量 | 个 | 18 |  |
| 野外停机坪总面积 | 平方米 | 19 |  |
| 取水池数量 | 个 | 20 |  |
| 取水池总储水量 | 吨 | 21 |  |
| 四、消防装备设备 | —— | —— | —— |
| 固定翼飞机数 | 架 | 22 |  |
| 直升机数 | 架 | 23 |  |
| 通讯指挥车 | 辆 | 24 |  |
| 加油车 | 辆 | 25 |  |
| 运油车 | 辆 | 26 |  |
| 扑火装备 | 台（套） | 27 |  |
| 无人机 地形车 | 架 | 28 |  |
|  | 辆 | 29 |  |
| 吊桶（2 吨） | 个 | 30 |  |
| 吊桶（1.5 吨） | 个 | 31 |  |
| 吊桶（0.7 吨） | 个 | 32 |  |
| 五、抢险救援 | —— | —— | —— |
| 上一年度事故处置次数 | 次 | 33 |  |
| 上一年度抢险救援出动人次 | 人次 | 34 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.统计范围：本表适用于省级应急管理部门对本级辖区内航空护林站的调查统计。

2.填报主体：按照属地统计的原则，县级应急管理部负责本级行政单元所有航空护林站的调查，若辖区内有多个航空护林站，则每个护林站的信息需逐一填写（即1个护林站1张表格）。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.航空护林站名称：实施森林航空消防任务负责航站和森防机场建设及管理的单位，其主业以预防和扑救森林火灾为主。

2.航空护林站编号：选填，若有且不涉密，请填写护林站编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

3.航空护林站地址：填写护林站具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.航空护林站类型：①航空护林总站；②省属航站；③直属航站；④市属航站。

6..机场类型：根据《森林航空消防工程建设标准》分为①林-I；②林-II；③林-III；④林-直I；⑤林-直II。

三、逻辑关系

1.总人数≥管理指挥人员数量+专业技术人员数量+消防员数量。

2.护林站占地总面积>0。

3.护林站建筑面积>0。

4.如果上一年度事故处置次数>0，上一年度抢险救援出动人次>0。

    - D.5  地震专业救援队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— | —— |
| 队伍名称 | （文字描述） | 01 |  |
| 队伍编号 | （文字描述） | 02 |  |
| 队伍地址 | （文字描述） | 03 |  |
| 位置 | （文字描述） | 04 |  |
| 队伍组建或成立时间 | （年/月） | 05 |  |
| 基地占地总面积 | 平方米 | 06 |  |
| 基地建筑面积 | 平方米 | 07 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— | —— |
| 总人数 | 人 | 08 |  |
| 其中：管理人员数量 | 人 | 09 |  |
| 搜救人员数量 | 人 | 10 |  |
| 搜救人员平均年龄 | 岁 | 11 |  |
| 三、救援装备 | —— | —— | —— |
| 侦检类装备总数量 | 台 | 12 |  |
| 搜索类装备总数量 | 套 | 13 |  |
| 搜救犬数量 | 只 | 14 |  |
| 营救类装备总数量 | 套 | 15 |  |
| 医疗类装备总数量 | 套 | 16 |  |
| 通讯类装备总数量 | 套 | 17 |  |
| 信息类装备总数量 | 台/套 | 18 |  |
| 后勤类装备总数量 | 顶/套 | 19 |  |
| 车辆类装备总数量 | 辆 | 20 |  |
| 四、抢险救援 | —— | —— | —— |
| 上一年度参与地震抢险救援次数 | 次 | 21 |  |
| 上一年度参与地震抢险救援人次 | 人次 | 22 |  |
| 上一年度成功救援总人数 | 人 | 23 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.统计范围：本表适用于省级应急管理部门对辖区内的地震专业救援队伍与装备的调查统计。

2.填报主体：按照属地统计的原则，县级应急管理部门负责本级行政单元的所有地震专业救援队伍的调查。若辖区内有多支地震专业救援队伍，则每支队伍的信息需逐一填写（即1支队伍1张表格）。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.地震专业救援队伍名称：地震专业救援队伍是指在地震灾害或其他突发性事件中造成建（构）筑物倒塌时，对被压埋人员实施紧急搜索与营救的专门队伍。救援队整合了搜救、医疗、工程、地震等多方面的力量和专家，是以抢救因地震或工程灾害导致的被埋压人员生命为主要任务的救援队。队伍名称为队伍出队救援时对外的官方名称。

2.队伍编号：选填，若有且不涉密，请填写队伍编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

3.队伍地址：填写地震专业救援队伍具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

4.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

5.队伍组建或成立时间：队伍组建或成立的具体时间，填写到月。

6.基地占地总面积：指队伍驻地占有或使用的总土地面积。

7.基地建筑面积：指建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积。

8.管理人员数量：指队长、联络协调、信息、媒体等管理层人员。

9.搜救人员数量：指开展人员搜救的专业技术人员。

10.侦检类装备总数量：侦检类装备指用于废墟作业环境安全性检查的装备，包括气体探测仪器设备、漏电检测设备、放射性物资探测设备等。

11.搜索类装备总数量：搜索类装备（含搜救犬）指可用于受困人员搜索定位的设备（包括声波搜索设备、光学搜索设备、电磁波搜索设备、热成像搜索设备等）。

12.营救类装备总数量：营救类装备指能通过破拆建筑物构建，搭建救生通道的受困人员营救设备，包括破拆设备、顶撑设备、牵拉设备、绳索设备、动力设备等。

13.医疗类装备总数量：医疗类装备指用于受困人员紧急医疗处置和队员健康保健的设备，包括现场急救设备、生命支持设备、健康保健设备、消毒防疫设备等。

14.通讯类装备总数量：通讯类装备用于现场和前后方通讯联络的装备，包括卫星通讯设备、视频会议设备、无线对讲设备等。

15.信息类装备总数量：信息类装备指用于现场评估调查和办公信息化的装备，包括灾害评估设备、影像采集设备、办公信息化设备、无人机等。

16.后勤类装备总数量：后勤类装备指营地办公、生活保障相关的帐篷、炊事、卫生、照明等设备。

17.车辆类装备总数量：车辆类装备指用于运出人员、装备、犬只和通讯保障车辆，包括装备车、指挥车、通讯车、人员运输车、运犬车等。

18.上一年度参与抢险救援次数：上一年度参与地震灾害抢险救援的总次数

19.上一年度参与抢险救援人次：上一年度参与地震灾害抢险救援的总人次。

20.上一年度成功救援总人数：上一年度成功救出的受困人员总数。

三、逻辑关系

1.总人数≥管理人员数量+搜救人员数量。

2.基地占地总面积>0。

3.基地建筑面积>0。

4.上一年度参与地震抢险救援人次>上一年度参与地震抢险救援次数。

    - D.6  矿山/隧道行业救援队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、队伍概况 | —— | —— | —— |
| 队伍名称 | （文字描述） | 01 |  |
| 队伍编号 | （文字描述） | 02 |  |
| 队伍地址 | （文字描述） | 03 |  |
| 位置 | （文字描述） | 04 |  |
| 队伍主要业务领域 | （单选） | 05 |  |
| 组建或成立时间 | （年/月） | 06 |  |
| 基地占地总面积 | 平方米 | 07 |  |
| 基地建筑面积 | 平方米 | 08 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— | —— |
| 总人数 | 人 | 09 |  |
| 其中：管理指挥人员数量 | 人 | 10 |  |
| 专职搜救人员数量 | 人 | 11 |  |
| 搜救人员平均年龄 | 岁 | 12 |  |
| 三、搜救装备设备 | —— | —— | —— |
| 钻机数量 | 台 | 13 |  |
| 排水装备数量 | 台 | 14 |  |
| 排水装备总排量 | 立方米 | 15 |  |
| 可移动排水供电装备数量 | 台 | 16 |  |
| 可移动排水供电装备总功率 | 千瓦 | 17 |  |
| 快速灭火装备数量 | 台 | 18 |  |
| 检测探测装备数量 | 台/种 | 19 |  |
| 检测探测介质种类 | 种 | 20 |  |
| 检测探测气体种类 | 种 | 21 |  |
| 快速支护装备数量 | 台 | 22 |  |
| 大型越野起重装备（≥10t）数量 | 台 | 23 |  |
| 大型越野起重装备最大起吊重量 大型越野起重装备最大起吊高度 | 吨 | 24 |  |
|  | 米 | 25 |  |
| 大型越野起重装备最大起吊幅度 | 米 | 26 |  |
| 卫星通讯指挥车数量 | 辆 | 27 |  |
| 四、救援任务 | —— | —— | —— |
| 上一年度参加救援任务次数 | 次 | 28 |  |
| 上一年度参加救援任务总人次 | 人 | 29 |  |
| 上一年度成功救援人数 | 人 | 30 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.统计范围：本表适用于省级应急管理部门对本辖区内认定的矿山/隧道行业救援队伍与装备的调查统计。

2.填报主体：按照属地统计的原则，县级管理部门负责本级行政单元的所有矿山/隧道专业救援队伍的调查。若辖区内有多支矿山/隧道行业救援队伍，则每支队伍的信息需逐一填写（即1支队伍1张表格）。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.队伍编号：选填，若有且不涉密，请填写队伍编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

2.队伍地址：填写队伍常规活动具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.矿山救护队标准化定级等级：矿山救护队标准化定级分为3个等级，分别为一级、二级、三级，有效期均为三年（以公告确认的等级时间起算）。

5.矿山救护队资质等级：矿山救护队资质设四个级别：①取得四级资质以上的矿山救护队可以独立承担本矿（场）救援工作；②取得三级资质以上的矿山救护队可以面向社会从事矿山救援及相关救援服务活动；③取得二级资质以上的矿山救护队可以根据国家安全生产监督管理总局的有关规定，承担矿山救护队员的培训工作；④取得一级资质的矿山救护队可以参与国际矿山救援培训、技术考察、救援竞赛等国际交流合作工作。

6.队伍主要业务领域：①矿山搜救；②隧道搜救；③综合搜救。

7.基地占地总面积：指队伍驻地占有或使用的总土地面积。

8.基地建筑面积：指建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积。

9.管理指挥人员数量：指队长、联络协调、信息、媒体等管理层人员。

10.专职搜救人员数量：指开展人员搜救的专业技术人员。

11.排水装备排量：抽水机等排水装备排量。

12.排水装备数量：抽水机等排水装备数量。

13.检测探测装备检测探测介质种类：如水、矿井有害气体、炸药、温度、生命、遗体等。

14.检测探测装备检测探测气体种类：如氧气、氮气、CO、CO2、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢气、氦气、硫化氢、NO2、SO2等。

15.上一年度参与抢险救援任务次数：上一年度参与矿山/隧道行业灾害事故的抢险救援的次数

16.上一年度参与抢险救援任务总人次：上一年度参与矿山/隧道行业灾害事故的抢险救援人次。

17.上一年度成功救援人数：上一年度成功救出的受困人员数量。

三、逻辑关系

1.总人数≥管理人员数量+搜救人员数量。

2.基地占地总面积>0。

3.基地建筑面积>0。

    - D.7  危化/油气行业救援队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— | —— |
| 队伍名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 队伍编号 | （文字说明） | 02 |  |
| 队伍地址 | （文字描述） | 03 |  |
| 位置 | （文字描述） | 04 |  |
| 队伍主要业务领域 | （单选） | 05 |  |
| 队伍组建或成立时间 | 年/月 | 06 |  |
| 基地占地总面积 | 平方米 | 07 |  |
| 基地建筑面积 | 平方米 | 08 |  |
| 二、队伍规模 | —— | —— | —— |
| 队伍总人数 | 人 | 09 |  |
| 其中：管理指挥人员数量专职救援人员数量 | 人 | 10 |  |
| 专职救援人员平均年龄 | 人 | 11 |  |
| 三、重要装备 | 岁 | 12 |  |
| 举高喷射车数量 | —— | —— | —— |
| 举高喷射车最大举高高度 | 辆 | 13 |  |
| 举高喷射车最大射程 | 米 | 14 |  |
| 重型泡沫消防车数量 | 米 | 15 |  |
| 重型泡沫消防车最大射程 | 辆 | 16 |  |
| 泡沫水罐车数量 | 米 | 17 |  |
| 泡沫水罐车最大射程 | 辆 | 18 |  |
| 涡喷消防车数量 | 米 | 19 |  |
| 涡喷消防车最大射程 | 辆 | 20 |  |
| 泡沫补给车数量 | 米 | 21 |  |
| 泡沫补给车携带泡沫量 | 辆 | 22 |  |
| 泡沫补给车补给速度 | 升 | 23 |  |
| 干粉消防车数量 | 升/秒 | 24 |  |
| 干粉消防车最大射程 | 辆 | 25 |  |
| 工程抢险堵漏车数量 | 米 | 26 |  |
| 破拆器材数量 | 辆 | 27 |  |
| 堵漏器材数量 | 台 | 28 |  |
| 供气消防车数量 | 台 | 29 |  |
| 远程供水车数量 远程供水车供水距离 | 辆 | 30 |  |
|  | 辆 | 31 |  |
| 举高三相射流消防车数量 | 米 | 32 |  |
| 举高三相射流消防车最大举高高度 | 辆 | 33 |  |
| 队伍名称 | 米 | 34 |  |
| 举高三相射流消防车最大射程 | 米 | 35 |  |
| 化学洗消车数量 | 辆 | 36 |  |
| 大流量拖车消防炮数量 | 辆 | 37 |  |
| 大流量拖车消防炮最大射程 | 米 | 38 |  |
| 卫星通讯指挥车数量 | 辆 | 39 |  |
| 四、救援任务 | —— | —— | —— |
| 上一年度参加救援任务次数 | 次 | 40 |  |
| 上一年度参加救援任务人次 | 人 | 41 |  |
| 上一年度成功救援人数 | 人 | 42 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：本表适用于省级应急管理部门对辖区内认定的危化/油气行业救援队伍与装备的调查统计。

2.填报主体：按照属地统计的原则，县级应急管理部门对本级管辖的所有危化/油气行业救

援队伍的调查。若辖区内有多支危化/油气行业救援队伍，则每支队伍的信息需逐一填写（即1支队伍1张表格）。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.队伍编号：选填，若有且不涉密，请填写队伍编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

2.队伍地址：填写队伍常规活动具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.主管（隶属）部门或单位：指主管或隶属的部门名称，如应急管理部。

5.主要业务领域：①危化搜救；②油气搜救；③综合搜救。

6.基地占地总面积：指队伍驻地占有或使用的总土地面积。

7.基地建筑面积：指建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积。

8.管理指挥人员数量：指队长、联络协调、信息、媒体等管理层人员。

9.专业救援人员数量：指开展人员搜救的专业技术人员。

10.重型泡沫消防车数量：具体要求可参见《国家级陆上油气田应急救援队伍装备配备要求》(AQ/T2067-2018)。

11.泡沫水罐车数量：具体要求可参见《危险化学品应急救援队伍建设规范》。

12.上一年度参加抢险救援任务次数：上一年度参与危化/油气行业灾害事故的抢险救援的次数

13.上一年度参加抢险救援任务人次：上一年度参与危化/油气行业灾害事故的抢险救援人次。

14.上一年度成功救援人数：上一年度成功救出的受困人员数量。

三、逻辑关系

1.总人数≥管理人员数量+搜救人员数量。

2.基地占地总面积>0。

3.基地建筑面积>0。

    - D.8  海事救援队伍与装备调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本情况 | —— | —— | —— |
| 队伍名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 队伍编号 | （文字说明） | 02 |  |
| 队伍地址 | （文字描述） | 03 |  |
| 位置 | （文字描述） | 04 |  |
| 队伍主要业务领域 | （单选） | 05 |  |
| 队伍组建或成立时间 | 年/月 | 06 |  |
| 基地占地总面积 | 平方米 | 07 |  |
| 基地建筑面积 | 平方米 | 08 |  |
| 二、人员情况 | —— | —— | —— |
| 总人数 | 人 | 09 |  |
| 管理指挥人员数量 | 人 | 10 |  |
| 其中：专职救援人员数量 | 人 | 11 |  |
| 专职救援人员平均年龄 | 岁 | 12 |  |
| 三、重要装备 | —— | —— | —— |
| 橡皮艇/充气船 | 条 | 13 |  |
| 冲锋舟 | 条 | 14 |  |
| 打捞船 | 条 | 15 |  |
| 充气式浮板 | 块 | 16 |  |
| 直升机 | 架 | 17 |  |
| 水上机器人 | 台 | 18 |  |
| 无人飞机 | 架 | 19 |  |
| 救援用投抛浮标 | 个 | 20 |  |
| 救援绳 | 条 | 21 |  |
| 浮动救援涉水杆 | 支 | 22 |  |
| 伸缩式救援杆 | 支 | 23 |  |
| 激流救援网 | 个 | 24 |  |
| 救 生 衣 | 套 | 25 |  |
| 浮力背心 | 件 | 26 |  |
| 水上救援头盔 | 个 | 27 |  |
| 四、救援任务 | —— | —— | —— |
| 上一年度参加救援任务次数 | 次 | 28 |  |
| 上一年度参加救援任务人次 | 人 | 29 |  |
| 上一年度成功救援人数 | 人 | 30 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：本表适用于省级交通运输部门对本级认定的海事（包括海域和内陆水域）救援队伍（或水上交通应急救援队伍）与装备的调查统计。

2.填报主体：根据属地统计的原则，县级交通运输部部门对本级所辖的所有海事救援队伍

的调查。若辖区内有多支海事行业救援队伍，则每支队伍的信息需逐一填写（即1支队伍1张表格）

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.队伍编号：选填，若有且不涉密，请填写队伍编号（或统一社会信用代码/组织机构代码）。

2.队伍地址：填写队伍常规活动具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.队伍主要业务领域：①海上搜救；②河湖搜救；③综合搜救。

5.基地占地总面积：指队伍驻地占有或使用的总土地面积。

6.基地建筑面积：指建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结构面积。

7.管理指挥人员数量：指队长、联络协调、信息、媒体等管理层人员。

8.专业技术人员数量：指开展人员搜救的专业技术人员。

9.上一年度参与抢险救援任务次数：上一年度参与海事抢险救援的次数

10.上一年度参与抢险救援任务人次：上一年度参与海事抢险救援人次。

11.上一年度成功救援人数：上一年度成功救出的受困人员数量。

三、逻辑关系

1.总人数≥管理人员数量+搜救人员数量。

2.基地占地总面积>0。

3.基地建筑面积>0。

    - D.9  救灾物资储备库（点）调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本情况 | —— | —— | —— |
| 储备库名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 储备库地址 | （文字描述） | 02 |  |
| 位置 | （文字描述） | 03 |  |
| 储备库认定或主管部门 | （单选） | 04 |  |
| 储备库等级 | （单选） | 05 |  |
| 储备库类型 | （单选） | 06 |  |
| 建成时间 | 年月 | 07 |  |
| 有效库容 | 立方米 | 08 |  |
| 专职维护或管理人员数量（聘用 1 年以上） | 人 | 09 |  |
| 二、储备物资 | —— | —— | —— |
| 生活类物资 | —— | —— | — |
| 其中：救灾帐篷 | 顶 | 10 |  |
| 棉被 | 床 | 11 |  |
| 棉衣、棉大衣 | 件 | 12 |  |
| 毛巾被 | 床 | 13 |  |
| 毛毯 | 件 | 14 |  |
| 睡袋 | 个 | 15 |  |
| 折叠床 | 张 | 16 |  |
| 简易厕所 | 个 | 17 |  |
| 生活类物资折合金额 | 万元 | 17 |  |
| 救援类物资 | —— | —— | —— |
| 其中：橡皮船（艇） | 艘 | 18 |  |
| 冲锋舟 | 艘 | 19 |  |
| 救生船 | 艘 | 20 |  |
| 救生衣 | 件 | 21 |  |
| 救生圈 | 个 | 22 |  |
| 编织袋 | 个 | 23 |  |
| 麻袋 | 个 | 24 |  |
| 抽水泵 | 个 | 25 |  |
| 救援类物资折合金额 | 万元 | 26 |  |
| 其他物资 | —— | 27 | —— |
| 其中：发电机 | 台 | 28 |  |
| 应急灯 | 盏 | 29 |  |
| 其他物资折合金额 | 万元 | 30 |  |
| 三、上一年度救灾物资使用或调度情况 | —— | —— | —— |
| 救灾帐篷 | 顶 | 31 |  |
| 救灾衣被 | 套 | 32 |  |
| 救援工具 | 件次 | 33 |  |
| 折合金额 | 万元 | 34 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.统计范围：本表适用于省、市、县级应急管理、发展改革（粮食和物资储备）、民政、气象等部门认定的救灾物资储备库和储备点的调查统计。

2.填报主体：按照属地统计的原则，县级应急管理、发展改革（粮食和物资储备）、民政、气象等部门负责组织填写本报表。若辖区内有多个救灾物资储备基地，则每个基地的情况需逐一填报（即每个储备基地一张表格）。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.储备库名称：由政府主要投资建设的、用于储备自然灾害应急物资的储备库（储备基地或储备点）。

2.储备库地址：填写储备库具体地址，到门牌号，如**省***市***区***街道***路25号。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.储备库认定或主管部门：指救灾物资储备基地（库、点）认定或主管的部门，包括①应急管理部门；②发展改革部门（粮食和物资储备）；③民政部门；④气象部门；⑤其他部门。

5.储备库等级：指救灾物资储备基地（库、点）的等级，包括①县级；

6.储备库类型：①自有；②租用。

7.有效库容：实际可用于物资储备的空间。

8.日常维护或管理人数量：指日常维护或管理救灾物资储备基地（库、点）的人员总数。

9.专职维护或管理人员数量：指维护或管理救灾物资储备基地（库、点）的专职人员数量。

10.救灾帐篷：包括符合相关行业规范的各类救灾帐篷。

11.生活类物资折合金额：救灾帐篷、棉被、棉衣、棉大衣、毛毯、多功能睡袋、折叠床等生活类物资折合的总金额。

12.橡皮船（艇）：参照《中央级防汛物资储备管理细则》，写出具体标准要求。

13.救援类物资折合金额：橡皮船（艇）、冲锋舟、救生船、救生衣等救援类物资折合的总金额。

14.救灾帐篷：上一年度使用或调度的救灾帐篷数量。

15.救灾衣被：上一年度使用或调度的救灾衣被数量。

16.救援工具：上一年度使用或调度的救灾工具数量。

17.折合金额：上一年度使用或调度的救灾物资折合总金额。

三、逻辑关系

1.如果生活类物资（救灾帐篷、棉被、棉衣、棉大衣、毛巾被、毛毯、睡袋、折叠床、简易厕所）有一项数据不为0，则生活类物资折合金额>0。

2.如果救援类物资（橡皮船（艇）、冲锋舟、救生船、救生衣、救生圈、编织袋、麻袋、抽水泵）有一项数据不为0，则救援类物资折合金额>0。

3.如果其他物资（发电机、应急灯）有一项数据不为0，则其他物资折合金额>0。

4.如果救灾物资调度（救灾帐篷、救灾衣被、救援工具）有一项数据不为0，则折合金额>0。

    - D.10  应急避难场所调查表

地（州、市）     县（市、区）     乡镇（街道）         社区（行政村）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本情况 | —— | —— | —— |
| 应急避难场所全称 | （文字说明） | 01 |  |
| 应急避难场所地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 位置 | （文字说明） | 03 |  |
| 应急避难种类 | （多选） | 04 |  |
| 应急避难场所建设类型 | （单选） | 05 |  |
| 应急避难场所分级 | （单选） | 06 |  |
| 按突发事件类型分类 | （单选） | 07 |  |
| 按总体功能定位分类 | （单选） | 08 |  |
| 按避难时长设计分类 | （单选） | 09 |  |
| 按空间类型分类 | （单选） | 10 |  |
| 应急避难场所占地总面积 | 平方米 | 11 |  |
| 应急避难场所室内面积 | 平方米 | 12 |  |
| 应急避难场所容纳人数 | 人 | 13 |  |
| 标志标识规范性 | （是/否） | 14 |  |
| 物资储备情况 | （多选） | 15 |  |
| 应急设施情况 | （多选） | 16 |  |
| 日常专职维护或管理人员数量 | 人 | 17 |  |
| 上一年度启用次数 | 次 | 18 |  |
| 上一年度接纳紧急转移安置人次 | 人次 | 19 |  |
| 二、建设管理 | —— | —— | —— |
| 认定部门 | （多选） | 20 |  |
| 主管单位 | （多选） | 21 |  |
| 建设单位 | （多选） | 22 |  |
| 建成（或挂牌）时间 | 年/月 | 23 |  |
| 建设标准 | （文字说明） | 24 |  |
| 规划情况 | （单选） | 25 |  |
| 建设总投资 | 万元 | 26 |  |
| 产权/运维单位 | （单选） | 27 |  |
| 运维投入 | （单选） | 28 |  |
| 运维投入渠道 | （单选） | 29 |  |

单位负责人：       填表人：     联系电话：           报出日期： 20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：本表适用于省、市、县级应急管理（原安监、原应急办、原民政、地震）、发展改革、住房和城乡建设、自然资源（地质）、气象、人防、乡镇（街道）、村（社区）等部门建设或认定的应急避难场所的统计调查。本辖区内上述行业部门建设或认定的每一个避难场所的情况需逐一填报（1个避难场所填写1张表格）。

2.填报主体：根据属地统计原则，由自治区、市、县级应急管理（原安监、原应急办、原民政、地震）、发展改革、住房和城乡建设、自然资源（地质）、气象、人防、乡镇（街道）、村（社区）等部门，负责对本部门所辖的所有应急避难场所进行统计调查填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.应急避难场所名称：由县级政府相关部门建设及认定或主管部门登记的、事故灾害时为居民提供的临时安全场所，以确保其人身安全。包括应急避难场所、防灾避难场所、自然灾害避灾点、受灾人员集中安置点、避灾安置场所、人防工程避难所、地质灾害搬迁避让场所等，以全称形式填写。

2.应急避难场所地址：填写避难场所具体地址，到门牌号，如XX省XX市XX区XX街道XX路XX号/乡（镇）***村***组。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.应急避难种类：应急避难场所针对的主要灾种，包括①地震；②洪水；③地质灾害；④火灾（含森林火灾）；⑤其他灾害(自然灾害)；⑥综合灾害(自然灾害)；⑦事故灾难；⑧其他突发事件（突发公共卫生事件、社会安全事件）。

5.应急避难场所建设类型：指①广场类；②公园（绿地）类；③学校类；④体育场馆类；⑤文化旅游设施类；⑥人防设施类；⑦专门类；⑧其他类。

6.应急避难场所分级：①省级；②市级；③县级；④乡镇级；⑤村级。

7.按突发事件类型分类：①自然灾害；②生产安全事故；③其他突发事件。

8.按总体功能定位分类：①综合型；②单一型。

9.按避难时长设计分类：主要按照应急管理机构改革后，对应急避难场所的分类方式填报，临时类场所按紧急避险场所填列，中短期类场所按短期避难场所填列，中长期类场所按长期避难场所填列，即①紧急避险场所（1天以内）；②短期避难场所（2-14天）；③长期避难场所（15天以上）；④特殊避难场所（未有明确时长等方面规定，主要指突发重大公共卫生事件、社会安全事件类场所）。

10.按空间类型分类：①室内；②室外；③室内外兼有。

11.应急避难场所占地总面积：指避难场所占有或使用的总土地面积。

12.应急避难场所室内面积：指室内实际能使用的面积（室外类型的避难场所不用填此项）。

13.应急避难场所容纳人数：按照避难场所建设时核定的实际使用面积和单人占地面积标准，计算整个避难场所能容纳的最大应急避险人员数量。

14.标志标识规范性：是否有参照各类标准设置的规范性标志标识，①有规范标志标识；②无规范标志标识。

15.物资储备情况：①基本生活物资；②医疗物资；③疏散安置用具；④无物资储备。

16.应急设施：①消防设施；②通讯设施；③医疗设施；④供水设施；⑤供电设施；⑥无应急设施。

17.日常维护或管理人员数量：指日常维护或管理应急避难场所的固定人员总数，含长期雇佣（1年及以上）的专职维护或管理应急避难场所的人员，但不含临时或短期雇佣（1年以下）的人员。

18.上一年度启用次数：上一个年度起用避难场所的总次数。

19.上一年度接纳紧急转移安置人次：上一年度接纳转移安置总的人员次数。

20.认定部门：认定应急避难场所的部门，包括①发改部门；②住建部门；③自然资源部门；④应急管理部门；⑤地震部门；⑥人防部门；⑦其他部门。

21.主管部门：主管应急避难场所的部门，包括①发改部门；②住建部门；③自然资源部门；④应急管理部门；⑤地震部门；⑥人防部门；⑦其他部门。

22.建设单位：指组织、督促应急避难场所基本建设工作的单位，包括①住建部门；②人防部门；自然资源部门；④应急管理部门；⑤园林部门；⑥地震部门；⑦文化体育教育部门；⑧企事业单位；⑨其他单位。

23.建成（或挂牌）时间：专门类避难场所填写建成时间；其他类避难场所填写挂牌或认定时间。

24.建设标准：填写应急避难场所建设、安全设施配置所采用的标准。

25.规划情况：①已纳入城市总体或城乡建设规划；②未纳入城市总体或城乡建设规划。

26.建设总投资：填写避难场所建设总的投资，如果基本建设投资无法核定，只填应急物资和设施投资。

27.产权/运维单位：拥有避难场所产权或参与避难场所运行维护的单位，包括①住建部门；②人防部门；③自然资源部门；④应急管理部门；⑤园林部门；⑥地震部门；⑦文化体育教育部门；⑧街道、社区、村；⑨企事业单位；⑩其他单位。

28.运维投入：依据是否投入运行维护资金以及资金是否纳入预算进行选择，包括①有，纳入预算；②有，未纳入预算；③无运维投入。

29.运维投入渠道：依据运行维护投入资金来源进行选择，包括①财政；②自筹；③社会。

三、逻辑关系

1.若避难场所空间类型为室内，则避难场所室内面积应为0。

2.若上一年度启用次数不为0，上一年度接纳紧急转移安置人次>0。

- （规范性）

- 社会组织减灾能力调查表

    - E.1   大型企业救援装备和专职救援队伍调查表

地（州、市）     县（市、区）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 一、企业情况 | — | — | — |
| 企业名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 企业地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 位置 | （经纬度） | 03 |  |
| 企业代码 | （文字说明） | 04 |  |
| 二、大型机械化设备 | — | — | — |
| 大型挖掘机（指≥30t）数量 | 台 | 05 |  |
| 其中：配备有液压剪的大型挖掘机数量 | 台 | 06 |  |
| 配备有拇指夹的大型挖掘机数量 | 台 | 07 |  |
| 大型挖掘机单机最大功率 | kW | 08 |  |
| 大型汽车式起重机（指≥15t）数量 | 台 | 09 |  |
| 汽车式起重机单机最大起重量 | 吨 | 10 |  |
| 大型装载机（功率≥147kW）数量 | 辆 | 11 |  |
| 大型装载机单机最大功率 | kW | 12 |  |
| 大型履带式推土机（功率≥250kW）数量 | 台 | 13 |  |
| 大型履带式推土机单机最大功率 | kW | 14 |  |
| 三、专职救援队伍 | — | — | — |
| 专职救援队伍数量 | 支 | 15 |  |
| 专职救援队伍人数 | 人 | 16 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：主要统计从事救援装备生产，土木、建筑工程，矿业开采等施工活动的县级大型企业。

2.填报主体：由各级应急管理部门协调工商管理部门按属地统计原则对辖区内上述大型企业进行调查。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.企业名称：企业作为法人的公司或企业的名称

2.企业地址：填写到具体的门牌号，如***省**市***县***街道***路25号。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.企业代码：企业统一社会信用代码或织机构代码。

5.大型挖掘机：挖掘机大、中、小型分类按吨位（即挖掘机的质量）划分，大型挖掘机是指30吨以上。

6.液压剪：重要的破拆救援工具，可以咬开金属和车辆中所使用的其他材料，与挖掘机液压系统配套使用，可实现快速剪切功能。

7.拇指夹：挖掘机辅助特型工具，配备后可夹木、石头等进行特殊救援。

8.大型挖掘机单机最大功率：指正常工作条件下挖掘机发动机最大额定功率。

9.大型汽车起重机：包括重型（起重量在15~50吨）、超重型汽车起重机（起重量＞50吨）的汽车起重机。

10.大型汽车起重机单机最大起重量：指正常工作条件下允许起吊的单机最大额定起重量。填写本企业所有大型汽车式起重机单机最大额定起重量的最大值。

11.大型装载机：装载机指用来铲装松软土体和松散材料、平整地面、清理场地的机具，广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工。大型装载机指发动机功率≥147kW的装载机。

12.大型装载机单机最大功率：指本企业所有大型装载机的单机发动机功率最大值。

13.大型履带式推土机：推土机指能够进行挖掘、运输和排弃岩土的土方工程机械，推土机发动机功率的大小可分为小型推土机(37kW以下)、中型推土机(37~250kW)和大型推土机(250kW以上)三类。按

照行走方式可分为轮胎式与履带式。本表调查的大型履带式推土机是指功率大于250kW的采用液力-机械传动的履带式推土机。

14.大型履带式推土机单机最大功率：指正常工作条件下推土机的最大额定功率。

三、逻辑关系：

1.大型挖掘机（指≥30t）数量≥配备有液压剪的大型挖掘机数量＋配备有拇指夹的大型挖掘机数量。

化工园区基本情况调查表

    - E.2  保险和再保险企业减灾能力调查表

地（州、市）     县（市、区）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 一、企业情况 | — | — |  |
| 公司名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 公司地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 位置 | （经纬度） | 03 |  |
| 公司性质 | （单选） | 04 |  |
| 统一社会信用代码/组织机构代码 | （文字说明） | 05 |  |
| 资本公积金 | 亿元 | 06 |  |
| 偿付能力充足率 | % | 07 |  |
| 二、经营范围 | — | — |  |
| 经营险类 | （多选） | 08 |  |
| 财产险种类 | （多选） | 09 |  |
| 承保责任范围 | （多选） | 10 |  |
| 灾害保险产品数量 | 项 | 11 |  |
| 三、保险参与应急救灾情况 | — | — |  |
| 上一年度保险/再保险业务收入额 | 亿元 | 12 |  |
| 上一年度涉灾险类保费收入 | 亿元 | 13 |  |
| 其中：农业保险收入 | 亿元 | 14 |  |
| 企业财产险保费收入 | 亿元 | 15 |  |
| 上一年度赔付支出 | 亿元 | 16 |  |
| 其中：农业保险支出 | 亿元 | 17 |  |
| 农业保险赔付率 | % | 18 |  |
| 财产保险支出 | 亿元 | 19 |  |
| 财产险保险赔付率 | % | 20 |  |
| 四、灾害队伍保障能力 | — | — |  |
| 专业风控人员数 | 人 | 21 |  |
| 专业核保人员数 | 人 | 22 |  |
| 专业理赔人员数 | 人 | 23 |  |
| 专业灾害保险研究人员数 | 人 | 24 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：国内主要保险企业和再保险企业总部和省级公司。

2.填报主体：由应急管理部门协调保险监督部门对上述保险与再保险企业总部进行调查，省级应急管理部门协调省级保险监督部门对保险和再保险县级分公司进行调查。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

2.公司性质：①国有企业；②集体企业；③联营企业；④股份合作制企业；⑤有限责任公司；⑥股份有限公司；⑦其他。

3.资本公积金：是指直接由资本原因形成的公积金，如超过票面价额发行股份所得的溢价额、公司财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。公积金的用途为转增股本。

4.偿付能力充足率：指保险公司核心资本与最低资本的比值，衡量保险公司高质量资本的充足状况与偿付能力评价最重要的指标。计算公式是：偿付能力充足率=实际资本÷最低资本要求。

5.经营险类：①寿险；②财产险；③养老险；④责任险；⑤健康险；⑥巨灾保险（指对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度来分散风险的一种保险产品）；⑦其他。

6.财产险种类：①车辆险；②责任险；③农险；④意外险；⑤其他。财产险种类中的选项“意外险”专指自然灾害引起房屋、工程、装备等方面的意外险。

7.承包责任范围：①意外事故；②自然灾害；③法定责任。

8.灾害保险产品数量：按照险种统计。

9.企业财产险保费收入：水险、航运险、工程险这样的险种均在统计范围内。

10.上一年度保险/再保险业务收入额：指企业总的业务收入额。

11.上一年度涉灾险类保费收入：上一年度跟自然灾害相关保险产品保费收入总额。

12.赔付支出：主要指核算企业（保险）支付的原保险合同赔付款项和再保险合同赔付款项。

13.灾害队伍保障能力：统计的专业风控人员、核保人员、理赔人员、灾害保险研究人员指保险企业的专职从事该类工作的人员。

三、逻辑关系：

1.上一年度涉灾险类保费收入≥上一年度农业保险收入＋上一年度企业财产险保费收入。

2.上一年度赔付支出≥农业保险支出＋财产保险支出。

    - E.3  社会组织减灾能力调查表

地（州、市）     县（市、区）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 一、基本概况 | — | — | — |
| 组织名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 机构地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 位置 | （经纬度） | 03 |  |
| 统一社会信用代码/组织机构代码 | （文字说明） | 04 |  |
| 机构类型 | （单选） | 05 |  |
| 组织级别 | （单选） | 06 |  |
| 注册时间 | （年/月） | 07 |  |
| 注册地址 | （文字说明） | 08 |  |
| 登记机关类型 | （单选） | 09 |  |
| 登记机关 | （文字说明） | 10 |  |
| 业务主管部门 | （文字说明） | 11 |  |
| 二、办公场所与队伍规模 | — | — | — |
| 专职人员人数 | 人 | 12 |  |
| 注册志愿者数 | 人 | 13 |  |
| 应急救援专业技术人员数 | 人 | 14 |  |
| 持证师资人数 | 人 | 15 |  |
| 办公场所面积 | 平方米 | 16 |  |
| 训练场地面积 | 平方米 | 17 |  |
| 仓库面积 | 平方米 | 18 |  |
| 三、装备物资 | — | — | — |
| 应急救援装备/物资总价值 | 元 | 19 |  |
| 储备生活类救灾物资总价值 | 元 | 20 |  |
| 储备饮食类救灾物资总价值 | 元 | 21 |  |
| 应急通讯和指挥装备 | 台/套 | 22 |  |
| 自有客车数量 | 辆 | 23 |  |
| 自有客车荷载总人数 | 人 | 24 |  |
| 自有货运车辆数量 | 辆 | 25 |  |
| 自有货运车辆荷载总数量 | 吨 | 26 |  |
| 特种作业车辆 | 辆 | 27 |  |
| 自有船只数量 | 艘 | 28 |  |
| 自有船只载重量总计 | 吨 | 29 |  |
| 发电机台数 | 台/套 | 30 |  |
| 发电机总功率 | 千瓦 | 31 |  |
| 生命搜索装备数量 | 台/套 | 32 |  |
| 搜救犬数量 | 只 | 33 |  |
| 主要营救装备数量 | 台/套 | 34 | — |
| 主要紧急医疗救护装备数量 | 台/套 | 35 |  |
| 工程抢险与专业处置装备 | 台/套 | 36 |  |
| 其他大型救援装备 | 台/套 | 37 |  |
| 帐篷/活动房屋数量 | 顶 | 38 |  |
| 帐篷/活动房屋容纳总人数 | 人 | 39 |  |
| 其他物资 | （文字说明） | 40 |  |
| 四、主要能力 | — | — | — |
| 主要业务方向 | （多选） | 41 |  |
| 主要救援技术特长 | （多选） | 42 |  |
| 主要救灾赈灾业务特长 | （多选） | 43 |  |
| 可 72 小时连续出勤最大人数 | 人 | 44 |  |
| 五、上一年度开展培训和科普宣教情况 | — | — | — |
| 上一年度培训次数 | 次 | 45 |  |
| 上一年度培训人次 | 人 | 46 |  |
| 上一年度内部演练次数 | 次 | 47 |  |
| 上一年度参练人次 | 人 | 48 |  |
| 上一年度科普宣教次数 | 次 | 49 |  |
| 上一年度科普宣教活动人次 | 人 | 50 |  |
| 上一年度科普宣教受众人次 | 次 | 51 |  |
| 上一年度救援救灾行动次数 | 次 | 52 |  |
| 上一年度救援救灾行动出动人次 | 人 | 53 |  |
| 上一年度组织救援救灾演练次数 | 次 | 54 |  |
| 六、上一年度收支情况 | — | — | — |
| 上一年度总收入 | 元 | 55 |  |
| 政府补贴 | 元 | 56 |  |
| 社会捐赠 | 元 | 57 |  |
| 提供服务收入 | 元 | 58 |  |
| 其他收入 | 元 | 59 |  |
| 上一年度总支出 | 元 | 60 |  |
| 用人成本支出 | 元 | 61 |  |
| 培训演练支出 | 元 | 62 |  |
| 装备采购支出 | 元 | 63 |  |
| 其他支出 | 元 | 64 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：包括各级民政部门登记管理、主要开展防灾减灾救灾和应急救援业务的社会组织，以及各级红十字会组织等均应填报本报表。

2.填报组织形式：省、市、县级应急管理部门牵头组织实施，相关部门参与填报。

3.填报主体：调查对象为辖区内登记注册的社会组织和红十字会组织（属地统计）。

4.指标统计范围：“一、基本概况”指标填写法人数据，“二、办公场所与队伍规模”至“六、上一年度收支情况”指标均填写防灾减灾救灾和应急救援相关业务的数据。

5.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释：

1.组织名称：指机构正式注册的名称，请按注册登记证书填写。同一法人机构内部有分设不同专业队的，合并统计。非独立注册的志愿者组织填写所属组织方的法人登记信息。

2.机构地址：指机构实际活动场所地址，按省、市、县、乡镇四级地址格式填写，需精确到门牌号。

3.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

4.统一社会信用代码/组织机构代码：独立法人机构的请填写本单位统一社会信用代码，非法人机构的请填写上级属机构或所属组织方的法人统一社会信用代码。

5.机构类型：如实填写本机构的性质，如社会团体和其他成员组织法人、企业、民办非企业、基金会等，其他性质请填写文字说明。填写机构类型对应的数字编号。①社会团体：指在民政部门登记注册类型为社会团体的。②企业：市场监管部门登记注册类型为企业的。③民办非企业：指在民政部门登记注册类型为民办非企业的。④基金会。⑤慈善组织。⑥其他法人：包括依据《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》批准设立的村民委员会和居民委员会等。

6.组织级别：①县级。以所属或主管或注册机构的行政级别为准。

7.注册时间：指机构正式注册的时间，请按注册登记证书填写。

8.注册地址：按注册登记证书填写。

9.登记机关类型：按注册登记证书填写，登记机关为民政部门的社会组织管理机构的，选择同级民政部门。填写登记机关类型对应的数字编号。①县/区级民政局

10.登记机关：按注册登记证书填写。

11.业务主管部门：指注册证书登记的业务主管部门。

12.专职人员人数：在组织中担任全职工作，专门从事组织管理、业务工作等人员。

13.注册志愿者：指对其具有一定的动员能力、有一定的考核要求，在本机构登记注册并长期通过参加本机构活动，提供志愿服务活动的非专职人员总数。随机参与、临时性参与的志愿者不计入。

14.应急救援专业技术人员：指具有相关专业学历或取得国家有关部门颁发的专业技术、职业资格等相关证书的人员数量（专职人员、注册志愿者纳入统计范围，随机参与、临时性参与的志愿者不纳入统计范围）。

15.持证师资人员：指具有相关专业学历或取得国家有关部门颁发的专业技术、职业资格等相关师资证书的人员数量（专职人员、注册志愿者纳入统计范围，随机参与、临时性参与的志愿者不纳入统计范围）。

16.办公场所面积：指机构常规办公场地的建筑面积（自有或长期租借）。

17.训练场地面积：指机构自有或长期租借的训练场地的建筑面积。与办公场地面积不重复计算。

18.仓库面积：是指仓库实际能够存放商品的面积，可用仓库的总面积减去障碍物、建筑物及其与商品之间的必要距离和实际不能堆放商品的空地面积后剩余的面积来计算。

19.应急救援装备/物资总价值：指可用的救援装备/物资总价值，以采购价值或公允价值计算。损坏、报废装备、物资不计入统计。多用途装备/物资计入主要实际用途项统计，不重复统计。

20.储备生活类救灾物资总价值：指在库储备的生活类救灾物资总价值，以采购价值或公允价值计算。与应急救援装备/物资、储备饮食类物资不重复统计。

21.储备饮食类救灾物资总价值：指在库储备的饮食类救灾物资总价值，以采购价值或公允价值计算。与应急救援装备/物资、生活类物资不重复统计。

22.应急通讯和指挥装备：机构自有的专用指挥通讯设备。

23.自有客车车辆：指机构拥有产权的客车车辆数量。

24.自有客车荷载总人数：是指机构拥有产权的客车荷载的总人数。

25.自有货运车辆数量：指机构拥有产权的货运车辆数量。

26.自有货运车辆荷载总数量：是指机构拥有产权的货运车辆荷载的总数量。

27.特种作业车辆：是指具备专用功能，或经过特殊改装，专门用于完成特定货物、人员运输或特殊作业任务的车辆。

28.自有船只数量：指机构拥有产权的专业船只的数量。

29.自有船只载重量总计：指机构拥有产权的专业船只核准净载重量的总和。

30.发电机台数：指将其他形式的能源转换成电能的机械设备的数量。

31.发电机总功率：指机构所有的发电机组在额定运行情况时所能输出的最大有功功率的总和，单位为千瓦(kW)，设备参数有标示的按标示填写。

32.生命搜索装备数量：指声、光、电等各类型生命探测仪、生物传感器等的数量。

33.搜救犬数量：指专门从事搜救的工作犬数量。

34.主要营救装备情况：指绳索系统、破拆、起重、挖掘、水下营救、灭火、给排水等主要装备的总数量。

35.主要紧急医疗救护装备数量：指急救包（箱）、担架、除颤器、监护仪、心肺复苏机、呼吸器、吸氧器、呼吸机等的总数量。

36.工程抢险与专业处置装备：指用于道路、电力、通信、天然气、石油、化工等工程抢险车等装备的总数量。

37.其他大型救援装备：上述所列装备之外的大型救援装备数量。

38.帐篷/活动房屋数量：含功能帐、住宿帐、活动房屋等。

39.帐篷/活动房屋容纳总人数：指设计用于住宿的帐篷、活动房屋的可住宿总人数。

40.其他物资：其他统计在册的非上述重要物资数量。

41.主要业务方向：指机构主要从事的业务，如科普宣传、应急救援（抢险）、救灾赈灾、物资生产、运输等保障活动、其他等方面主要开展的工作名称。可多选，填写对应的数字编号。①科普宣传；②应急救援（抢险）；③救灾赈灾；④物资生产、运输等保障活动；⑤其他。

42.主要救援技术特长：指机构在城市搜救、高空绳索救援、山地救援、水上搜救、潜水救援、医疗救助、后勤保障等方面为主要救援技术发展方向的名称。可多选，填写对应的数字编号。①城市搜救；②高空绳索救援；③山地救援；④水上搜救；⑤潜水救援；⑥医疗救助；⑦后勤保障；⑧其他。

43.主要救灾赈灾业务特长：指机构在灾民安置、应急供水/水净化、食物供给、儿童陪伴/心理疏导、防疫消杀、应急供电、应急通讯、动物保护/环境保护等生命保障方面为主的救灾赈灾业务的名称。可多选，填写对应的数字编号。①灾民安置；②应急供水/水净化；③食物供给；④儿童陪伴/心理疏导；⑤防疫消杀；⑥应急供电；⑦应急通讯；⑧动物保护/环境保护；⑨其他。

44.可72小时连续出勤最大人数：指机构可连需出勤72小时的最大人数。

45.上一年度培训次数：指上一年度队伍内部开展的培训的总次数。

46.上一年度培训人次：指上一年度队伍内部开展的培训的总人次。

47.上一年度内部演练次数：指上一年度队伍内部演练的总次数。

48.上一年度参练人次：指上一年度参与队伍内部演练的总人次。

49.上一年度科普宣教次数：指上一年度对外开展普及宣传、培训、演练等的总次数。

50.上一年度科普宣教活动人次：指上一年度参与对外开展普及宣传、培训、演练等队员、志愿者总人次。

51.上一年度科普宣教受众人次：指上一年度对外开展普及宣传、培训、演练等的总受众人数。

52.上一年度救援救灾行动次数：指上一年度来参与突发事件的救援救灾行动的总次数。

53.上一年度救援救灾行动出动人次：指上一年度来参与突发事件的救援救灾行动出动人员的总人数。

52.上一年度组织救援救灾演练次数：上一年度进行的对外开展的防灾减灾演习活动次数。

54.上一年度总收入：指上一年度来机构的资金收入总和。

55.政府补贴：指从政府或其它公共机构获得的财政支持及财政补贴的总金额。

56.社会捐赠：是指从社会各层面接受捐赠与捐助的物资价值和资金的总和。

57.提供服务收入：指机构为社会各届提供科普宣传、演练等服务性收入的总和。

58.其他收入：指除上述未提到过的其它收入的总和。

59.上一年度总支出：指上一年度来机构的资金支出总和。

60.用人成本支出：指机构为维持正常运转而特定的、必需的用人支出的总和。

61.培训与演练支出：指用于防灾减灾培训、教育、宣传和演练的投入。

62.救援装备采购：指用于建设队伍救援能力、防灾减灾培训装备购置的投入。

63.其他支出：指除上述未提到过的其它支出的总和。

三、逻辑关系：

1.办公场所面积>0。

2.训练场地面积>0。

3.上一年度培训人次≥上一年度培训次数。

4.上一年度参练人次≥上一年度内部演练次数。

5.上一年度科普宣教活动人次≥上一年度科普宣教次数。

6.上一年度科普宣教受众人次≥上一年度科普宣教次数。

7.上一年度救援救灾行动出动人次≥上一年度救援救灾行动次数。

8.上一年度总收入=政府补贴+社会捐赠+提供服务收入+其他收入。

9.上一年度总支出=用人成本支出+培训演练支出+装备采购支出+其他支出。

- （规范性）

- 乡镇与社区减灾能力调查表

    - F.1  乡镇（街道）减灾能力调查表

地（州、市）     县（市、区）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、基本概况 | —— | —— | —— |
| 乡镇（街道）名称 | （文字） | 01 |  |
| 乡镇（街道）地址 | （文字） | 02 |  |
| 位置 | （文字） | 03 |  |
| 乡镇（街道）代码（若有） | （文字） | 04 |  |
| 年末总户数 | 户 | 05 |  |
| 常住人口数量 | 人 | 06 |  |
| 影响乡镇（街道）的主要灾害类型 | （多选） | 07 |  |
| 本级灾害管理工作人员总数 | 人 | 08 |  |
| 本级灾害信息员人数 | 人 | 09 |  |
| 二、隐患排查、风险评估与信息通信情况 | —— | —— | —— |
| 是否开展乡镇（街道）灾害风险评 | （是/否） | 10 |  |
| 是否有乡镇（街道）灾害类地图 | （是/否） | 11 |  |
| 灾害预警信息接收方式 | （多选） | 12 |  |
| 灾害预警信息传达方式 | （多选） | 13 |  |
| 灾情信息上报方式 | （多选） | 14 |  |
| 三、应急预案建设、培训演练情况 | —— | —— | —— |
| 近 3 年编制或修订自然灾害应急预案数量 | 个 | 15 |  |
| 近 3 年针对自然灾害启动应急响应次数 | 次 | 16 |  |
| 上一年度组织的应急管理培训和演练次数 | 次 | 17 |  |
| 上一年度组织的应急管理培训和演练参与人次 | 人次 | 18 |  |
| 四、资金、装备物资、场所情况 | —— | —— | —— |
| 乡镇（街道）综合减灾工作经费保障方式 | （单选） | 19 |  |
| 上一年度防灾减灾救灾资金投入总金额 | 万元 | 20 |  |
| 救灾物资储备方式 | （多选） | 21 |  |
| 本级救灾物资、装备储备点数量 | 个 | 22 |  |
| 本级储备点救灾物资、装备数量 | 套/个/件 | 23 |  |
| 其中：应急电源或应急发电设备数量 | 套（或件） | 24 |  |
| 应急通信设备数量 | 套（或件） | 25 |  |
| 应急供水设备数量 | 套（或件） | 26 |  |
| 应急医疗设备数量 | 套（或件） | 27 |  |
| 现有储备物资、装备折合金额 | 万元 | 28 |  |
| 本级灾害应急避难场所数量 | 个（或处） | 29 |  |
| 本级灾害应急避难场所容量 | 人 | 30 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：各乡镇（街道）均应填写本报表。

2.填报主体：由县级应急管理部门组织辖区内各乡镇和街道填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.乡镇（街道）地址：乡镇政府（街道办）所在地详细地址信息，精确到门牌号。

2.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

3.乡镇（街道）代码：若有，填写乡镇（街道）代码。

4.常住人口数量：调查年内，包括户口在本地、全年经常在家或在家居住6个月以上的人口；以及户口不在本地，但在本辖区居住6个月以上的人口。采用统计部门的口径填写。

5.影响乡镇（街道）的主要灾害类型：①地震；②滑坡；③泥石流；④洪水；⑤台风；⑥干旱；⑦其他灾害。

6.本级灾害管理工作人员总数：指乡镇（街道）本级专门开展灾害管理工作的人员数量，专指乡镇（街道）防灾科、减灾科或应急科等专门管理或应对自然灾害科室的工作人员，不含临时聘用人员。

7.本级灾害信息员人数：指乡镇（街道）本级灾害信息员人数，不包括辖区内各社区（行政村）的灾害信息员数量。

8.是否开展乡镇（街道）灾害风险评估：指对乡镇（街道）面临的主要自然灾害的风险大小进行定性或定量的评估。

9.是否有乡镇（街道）灾害类地图：乡镇（街道）灾害类地图是指展示乡镇或街道防灾减灾概况的空间地图，包括灾害危险性图、灾害风险图、隐患点分布图和应急疏散图等，这些图可以是由专业部门绘制的，也可以是乡镇（街道）相关人员绘制的非专业地图。若乡镇（街道）有上述任何一种地图，填“是”，否则填“否”。

其中：

灾害危险性图：指根据致灾因子危险性评估结果绘制的展示乡镇（街道）危险性大小空间分布的地图。

灾害风险图：指根据风险评估结果绘制的展示乡镇（街道）风险大小空间分布的地图。

隐患点分布图：指根据隐患排查结果，标注乡镇（街道）隐患点位置、类型、大小等内容的地图。

应急疏散图：指标有应急避难所、应急疏散路径等内容的空间地图，主要用于灾害发生时乡镇（街道）居民的应急疏散。

10.灾害预警信息接收方式：指乡镇政府（街道办）接收上级行政部门或专业机构发送的灾害预警信息，包括①电话；②微信；③网络系统；④其他。

11.灾害预警信息传达方式：指乡镇政府或街道办将灾害预警信息传达给辖区内各社区（村）的方式，包括①电话；②微信；③网络系统；④其他。

12.灾情信息上报方式：指乡镇政府或街道办将辖区的自然灾害灾情信息上报给上级行政单元的常规方式，包括①电话；②微信；③上报系统；④其他。

13.近3年编制或修订自然灾害应急预案数量：近3年编制或者修订的自然灾害应急预案（包括总体预案和专项预案）总数，若在近3年内，编制了某一个自然灾害应急预案，同时又对此预案进行了修订，则应急预案的数量记为1。

14.近3年针对自然灾害启动应急响应次数：根据预案，近3年启动本级自然应急预案总次数，若没有启动或者本级没有应急预案，则填0。

15.上一年度组织的应急管理培训和演练次数：上一年度由本级组织的应急管理培训和演练总次数。

16.上一年度组织的应急管理培训和演练参与人次：参与上一年度本级组织的应急管理培训和演练居民（不含工作人员数量）总人次。

17.乡镇（街道）综合减灾工作经费保障方式：乡镇（街道）综合减灾工作经费，包括用于乡镇（街道）防灾、减灾、救灾的各类资金（如防灾场地建设、系统建设等）的各类经费；经费保障方式包括：①纳入财政预算；②一定额度内，随支随报；③无；④其他（具体填写工作经费保障方式）。

18.上一年度防灾减灾救灾资金投入总金额：乡镇或街道上一年度投入的防灾减灾救灾资金工作的总经费。

19.救灾物资储备方式：包括①实物储备；②协议储备；③无储备；④其他。

20.本级救灾物资、装备储备点数量：本乡镇（街道）本级认定的用来储备救灾物资、装备的地点，不含消防站等专业站点和社区（乡镇村）层面的物资储备点。

21.本级储备点储备的救灾物资、装备数量：在乡镇（街道）本级灾害物资储备点储备的物资、装备总量。

22.应急电源或应急发电设备数量：乡镇（街道）储备的应急电话或应急发电设备数量。

23应急通信设备数量：乡镇（街道）本级储备点储备的应急广播、应急喇叭等应急通信设备数量。

24.应急供水设备数量：乡镇（街道）本级储备点储备的应急供水设备（包括应急水井）数量。

25.应急医疗设备数量：乡镇（街道）本级储备点储备的应急医疗设备数量（不含乡镇医院、社区卫生院储备的医疗设备和器械）。

26.现有储备物资、装备折合金额：在乡镇（街道）本级储备点储备的救灾物资、装备折合的总金额。按购置时的价格统计即可，不计折旧情况。

27.本级灾害应急避难场所数量：指乡镇（街道）建设、管理或认定的，在自然灾害应急期为辖区居民提供临时庇护的、设有明显指示标牌的安全场所（如对地震灾害可以是开阔、较大面积的公园，学校操场等；应对洪涝灾害的防洪楼等）的数量。不包含社区层面的应急避难所，以及辖区内县级及以上级别的政府部门认定、管理或建设的灾害应急避难场所。

28.本级灾害应急避难场所容量：乡镇（街道）本级建设或认定的灾害应急避难场所能容纳的总人数。

### 三、逻辑关系

1.本级储备点救灾物资、装备数量>应急电源或应急发电设备数量+应急通信设备数量+应急供水设备数量+应急医疗设备数量。

化工园区基本情况调查表

    - F.2  社区（行政村）减灾能力调查表

地（州、市）     县（市、区）

行政区划代码：□□   □□   □□   □□□   □□□

填报单位（盖章）：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、社区基本概况 | —— | —— | —— |
| 社区（行政村）名称 | （文字说明） | 01 |  |
| 社区（行政村）地址 | （文字说明） | 02 |  |
| 位置 | （文字说明） | 03 |  |
| 行政区划代码（若有） | （文字说明） | 04 |  |
| 总户数 | 户 | 05 |  |
| 常住人口数量 | 人 | 06 |  |
| 其中：0-14 岁人数 | 人 | 07 |  |
| 65 岁（含）以上人数 | 人 | 08 |  |
| 残障人员人数 | 人 | 09 |  |
| 社区医疗卫生服务站或村卫生室数量 | 个 | 10 |  |
| 是否为全国综合减灾示范社区 | （是/否） | 11 |  |
| 是否为省级综合减灾示范社区 | （是/否） | 12 |  |
| 二、社区灾害风险隐患排查情况 | —— | —— | —— |
| 是否有本辖区地质灾害等隐患点清单 | （是/否） | 13 |  |
| 是否有本辖区弱势人群清单 | （是/否） | 14 |  |
| 是否有社区（行政村）灾害类地图 | （是/否） | 15 |  |
| 三、社区防灾减灾救灾能力建设情况 | —— | —— | —— |
| 是否有社区（行政村）应急预案 | （是/否） | 16 |  |
| 上一年度防灾减灾救灾资金投入总金额 | 万元 | 17 |  |
| 灾害信息员人数 | 人 | 18 |  |
| 登记注册志愿者人数 | 人 | 19 |  |
| 民兵预备役人数 | 人 | 20 |  |
| 本级灾害应急避难场所数量 | 个（或处） | 21 |  |
| 本级灾害应急避难场所容量 | 人 | 22 |  |
| 防灾减灾应急物资储备方式 | （多选） | 23 |  |
| 现有储备物资、装备折合金额（实物储备时填写） | 万元 | 24 |  |
| 灾害预警信息接收方式 | （多选） | 25 |  |
| 灾害预警信息传达方式 | （多选） | 26 |  |
| 灾情信息上报方式 | （多选） | 27 |  |
| 四、社区防灾减灾活动开展情况 | —— | —— | —— |
| 上一年度组织的防灾减灾培训活动次数 | 次 | 28 |  |
| 上一年度防灾减灾培训活动培训人次 | 人次 | 29 |  |
| 上一年度组织的防灾减灾演练活动次数 | 次 | 30 |  |
| 参与上一年度组织的防灾减灾演练活动的居民人次 | 人次 | 31 |  |

单位负责人：       统计负责人：        填表人：       联系电话：      报出日期：20  年  月  日

说明：

一、填报说明

1.填报范围：各社区（行政村）均应填写本报表。

2.填报主体：由各乡镇（街道）组织辖区内各社区和行政村填写。

3.统计时间：常态化普查数据更新截至上一年度12月31日，上一年度为调查时间的前一年。

二、指标解释

1.社区（行政村）地址：村（社区）委员会详细地址信息，精确到门牌号。

2.位置：调查对象空间范围内任意点位经纬度坐标。

3.行政区划代码（若有）：若有，填写社区或行政村代码。

4.常住人口数量：调查年内，包括户口在本地、全年经常在家或在家居住6个月以上的人口；以及户口不在本地，但在本辖区居住6个月以上的人口。采用统计部门的口径填写。

5残障人员人数：在肢体、语言、听力、精神、智力等方面存在功能障碍，持有残疾证的人员。

6.社区医疗卫生服务站或村卫生室数量：向居民提供预防、医疗、康复和健康促进等为内容的社区（行政村）卫生保健服务场所。名称常常为**社区卫生服务站、**村卫生室等。

7.是否为全国综合减灾示范社区：是否为根据《全国综合减灾示范社区创建管理暂行办法》评定的社区（行政村）。

8.是否为省级综合减灾示范社区：选填，是否为根据所在省（市、区）综合减灾示范社区标准创建评定的社区（行政村）。

9.是否有本辖区地质灾害等隐患点清单：辖区内地质灾害等隐患点清单，是根据辖区内灾害隐患排查结果，建立包括灾害隐患类型、位置等信息的表单。

10.是否有本辖区弱势人群清单：是否有灾害弱势人群（包括老年人、小孩、孕妇、残障人员）的名单。其中：

老年人：65岁（含）以上的人员。

小孩：0-14岁的人员。

残障人员：在肢体、语言、听力、精神、智力等方面存在功能障碍，持有残疾证的人员。

11.是否有社区（行政村）灾害类地图：社区（行政村）灾害类地图是指展示社区或行政村防灾减灾概况的空间地图，包括灾害危险性图、灾害风险图、隐患点分布图和应急疏散图等，这些图可以是由专业部门绘制的，也可以是社区（行政村）相关人员绘制的非专业地图。若社区（行政村）有上述任何一种地图，填“是”，否则填“否”。

其中：

灾害危险性图是指根据致灾因子危险性评估结果绘制的展示社区（行政村）危险性大小空间分布的地图。

灾害风险图是指根据风险评估结果绘制的展示社区（行政村）风险大小空间分布的地图。

隐患点分布图是指根据隐患排查结果，标注社区（行政村）隐患点位置、类型、大小等内容的地图。

应急疏散图是指标有应急避难所、应急疏散路径等内容的空间地图，主要用于灾害发生时社区（行政村）居民的应急疏散。

12.是否有社区（行政村）应急预案：社区或行政村是否制定了防灾减灾应急预案。

13.上一年度防灾减灾救灾资金投入总金额：上一年度投入的用于社区或行政村综合防灾减灾救灾工作的总经费。

14.灾害信息员人数：从事灾害信息的收集、传递、整理、分析、评估等工作的人员，在原民政部门称为灾害信息员队伍，地震部门指“防震减灾助理员”。

15.登记注册志愿者队伍人数：在民政等部门登记注册的、具有志愿者证书的志愿者人数。

16.民兵预备役人数：辖区内的民兵预备人员（年龄≤55周岁）数量。

17.本级灾害应急避难场所数量：社区或行政村认定的，在自然灾害应急期为辖区居民提供临时庇护的、设有明显指示标牌的安全场所（如对地震灾害可以是开阔、较大面积的公园，学校操场等；应对洪涝灾害的防洪楼等）的数量。

18.本级灾害应急避难场所容量：社区或行政村建设或认定的灾害应急避难场所能容纳的总人数。

19.防灾减灾应急物资储备方式：应急物资指在自然灾害应急阶段，为居民生活所提供的必须生活用品，如饮用水、食品、医疗用品等。减灾物资储备类型，包括：①实物储备；②协议储备；③无储备；④其他。

20.现有储备物资、装备折合金额（实物储备时填写）：储备的防灾减灾应急物资（实物储备）与装备折合的总价值。

21.灾害预警信息接收方式：指社区（行政村）接收乡镇（街道）或专业机构发送的灾害预警信息，包括①电话；②微信；③网络系统；④其他。

22.灾害预警信息传达方式：指社区（行政村）将灾害预警信息传达给辖区内居民的方式，包括①电话；②短息；③微信；④电子广告牌；⑤广播；⑥其他。

23.灾情信息上报方式：指社区（行政村）将辖区的自然灾害灾情信息上报给上级行政单元的常规方式，包括①电话；②微信；③上报系统；④其他。

24.上一年度组织的防灾减灾培训活动次数：指由社区（行政村）组织的防灾减灾培训活动总次数。

25.上一年度防灾减灾培训活动培训人次：上一年度社区组织的防灾减灾培训活动培训的居民总人次。

26.上一年度组织的防灾减灾演练活动次数：指由社区（行政村）组织的防灾减灾演练活动总次数。

27.参与上一年度组织的防灾减灾演练活动的居民人次：参与上一年度社区组织的防灾减灾演练活动的居民总人次。

三、逻辑关系

1.常住人口数量>0-14岁人数+65岁（含）以上人数+残障人员。

- （资料性）

- 常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查数据核查报告模板

新疆维吾尔自治区/××（地、州、市）

常态化自然灾害综合风险普查应急管理系统任务对象调查数据核查报告

新疆维吾尔自治区/××（地、州、市）应急管理厅（局）

20××年××月××日

说 明

1. 报告封面需盖有自治区（地、州、市）应急管理厅（局）公章。

2.报告需盖有骑缝章。

3.报告需有核查组长和所有核查员签字。

4.核查组长和核查员需对报告内容真实性负责。

1.核查时间

20××年××月××日至20××年××月××日

2.核查组成员及分工

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 核查职务 | 被核查主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组长/组员 |  |

3.核查对象

如为地（州、市）级核查：

××市下辖××县、××县等××个县（区） ，按照区县全覆盖原则和××%的抽样比

例，共计核查调查对象××个，其中，学校××个，医院××个，……（附件1）。

如为自治区级核查：

自治区下辖××市、 ××市等××个市，按照地（州、市）级全覆盖原则和××%的抽样

比例，共计核查调查对象××个，其中，学校××个，医院××个，……（附件1）。

4.核查结论

本次核查××市/自治区第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查指标数据××条，其中，正确调查指标数据××条，错误调查指标数据××条，差错率为××（%）（附件 2、3）。此外，家庭减灾能力调查（不）符合工作方案要求。

工作组认定核查（不）通过。

核查组长（签字）：

核查组成员（签字）：

5.整改建议

主要问题：

整改建议：

附件

1.新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据核查对象清单

2.新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据整体评价表

3.新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据核查记录表

    - G.1新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据核查对象清单

| 序号 | 地（州、市） | 县（市、区） | 名称 | 地址 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - G.2新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据整体评价表

| 被核县（市、区）代码 |  |  |  |  |  | 核查县（市、区）名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查调查指标总数 |  |  |  |  | 错误调查指标总数 |  | 差错率（%） |  |
| 核查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查项目 |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |
| 调查对象 | 附表编号 |  | 调查对象类型名称 |  |  | 核查调查指标总数 | 错误调查指标个数 | 错误指标比例（%） |
| 公共服务设施 | A01 |  | 公共服务设施（学校） |  |  |  |  |  |
|  | A02 |  | 公共服务设施（医疗卫生机构） |  |  |  |  |  |
|  | A03 |  | 公共服务设施（提供住宿的社会服务机构） |  |  |  |  |  |
|  | A04 |  | 公共服务设施（公共文化场所） |  |  |  |  |  |
|  | A05 |  | 公共服务设施（旅游景区） |  |  |  |  |  |
|  | A06 |  | 公共服务设施（星级饭店） |  |  |  |  |  |
|  | A07 |  | 公共服务设施（体育场馆） |  |  |  |  |  |
|  | A08 |  | 公共服务设施（宗教活动场所） |  |  |  |  |  |
|  | A09 |  | 公共服务设施（大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场） |  |  |  |  |  |
|  | A10 |  | 县域基础指标统计表 |  |  |  |  |  |
|  | A11 |  | 乡（镇）基础指标统计表 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品自然灾害承灾体调查 | A01 |  | 化工园区 |  |  |  |  |  |
|  | B01 |  | 化工园区内所有企业以及未处于化工园区的危险化学品企业 |  |  |  |  |  |
|  | C01 |  | 加油加气加氢站 |  |  |  |  |  |
| 非煤矿山自然灾害承灾体调查 | A01 |  | 金属非金属地下矿山 |  |  |  |  |  |
|  | B01 |  | 金属非金属露天矿山 |  |  |  |  |  |
|  | C01 |  | 尾矿库 |  |  |  |  |  |
| 煤矿自然灾害承灾体调查 | A01 |  | 煤矿 |  |  |  |  |  |
| 历史年度自然灾害灾害灾情调查 | A.1 |  | 年度自然灾害 |  |  |  |  |  |
|  | A |  | 重大历史自然灾害 |  |  |  |  |  |
| 政府减灾能力 | A01 |  | 政府灾害管理能力 |  |  |  |  |  |
|  | A02 |  | 政府专职和企事业专职消防队伍 |  |  |  |  |  |
|  | A03-1 |  | 森林消防队伍 |  |  |  |  |  |
|  | A03-2 |  | 航空护林站 |  |  |  |  |  |
|  | A04 |  | 地震专业救援队伍 |  |  |  |  |  |
|  | A05 |  | 矿山/隧道行业专业救援队伍 |  |  |  |  |  |
|  | A06 |  | 危化/油气行业专业救援队伍 |  |  |  |  |  |
|  | A07 |  | 海事救援队伍 |  |  |  |  |  |
|  | A08 |  | 救灾物资储备库（点） |  |  |  |  |  |
|  | A09 |  | 应急避难场所 |  |  |  |  |  |
|  | A10 |  | 地质灾害监测与防治工程防治 |  |  |  |  |  |
| 企业及社会组织减灾能力 | A01 |  | 大型救援装备生产企业、大型工程建设企业、大型采矿企业 |  |  |  |  |  |
|  | A02 |  | 保险和再保险企业 |  |  |  |  |  |
|  | A03 |  | 社会组织 |  |  |  |  |  |
| 乡镇与社区减灾能力 | A01 |  | 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |
|  | A02 |  | 社区（行政村） |  |  |  |  |  |

    - G.3 新疆维吾尔自治区/××地（州、市）应急管理系统调查数据核查记录表

| 序号 | 核查对象单位名称 | 问题指标 | 核查情况 |  |  | 核查资料来源 | 核查员 | 其他备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 填报原值 | 核查结果 | 原因分析 |  |  |  |