| ICS | 03.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T XXXX—202X

煤矿充填开采技术规范

Technical specifications for coal mine backfill mining

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	2

5 充填材料有害物质检测及处理要求	2

5.1  一般要求	2

5.2  有害物质的检测及处理	3

6 煤矿充填采煤方法的特点与适用性	3

6.1  固体充填采煤法	3

6.2  膏体充填采煤法	3

6.3  高水材料充填采煤法	4

7 煤矿充填开采技术要求	5

7.1  普通机械化充填采煤技术要求	5

7.2  煤矿智能充填开采技术要求	5

8 地表变形及井下矿压监测	5

8.1  地表变形监测	5

8.2  井下矿压监测	5

9 充填采煤对环境影响监测要求	6

9.1  对水体影响的监测	6

9.2  对地表土壤影响的监测	6

9.3  对植被影响的监测	6

10  充填采煤实施方案编制	6

附 录 A	7_Toc178173996

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区应急管理厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所、新疆大学、中煤科工集团新疆研究院有限公司、国家能源集团新疆能源有限责任公司、河南能源集团新疆能源化工有限公司。

本文件主要起草人：贾永勇、刘洪林、王震、娄芳、王恒方、付李华、王宏志、金士魁、李国栋、陈杰、雍明超、袁相磊、李建伟、孙秉成、肖宝利

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市六道湾路59号）、新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所（乌鲁木齐市南昌路215号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区应急管理厅  联系电话：0991-5093134；传真：0991-5093134；邮编：830011

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所  联系电话：0991-4515154；传真：0991-4515154；邮编：830091

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830000

煤矿充填开采技术规范

- 范围

本文件规定了煤矿充填开采术语和定义、基本原则、充填材料有害物质检测及处理要求、煤矿充填开采技术要求、地表变形及井下矿压监测、充填采煤对环境影响监测要求、充填采煤实施方案编制要求。

本文件适用于新疆地区煤矿充填开采。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39336 沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术要求

GB/T 39337 综合机械化超高水材料袋式充填采煤技术要求

GB/T 39338 综合机械化固体充填采煤技术要求

GB/T 39834 综合机械化膏体袋式充填采煤技术要求

GB 50215 煤炭工业矿井设计规范

DZ/T 0315 煤炭行业绿色矿山建设规范

NB/T 51019 固体充填材料压实特性测试方法

NB/T 10727 煤矿膏体充填开采技术规范

AQ 1056 煤矿通风能力核定标准

NB/T 51022 固体充填材料垂直投料管技术条件

NB/T 51023 固体充填材料自重投料系统技术要求

NB/T 51070 煤矿膏体充填材料试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

充填开采 Backfill mining

充填开采是随着回采工作面的推进，利用充填系统将充填材料充填到回采工作面后方的采空区内，用来控制上覆岩层移动的一种采煤技术，包括固体充填开采、膏体充填开采、高水材料充填开采等。

[来源：GB/T 15663.7-2008,3.11，有修改]

3.2

固体充填材料 Solid filling materials

由矸石、粉煤灰、矿渣、建筑垃圾、河沙、黄土、尾矿等一种或多种，经筛分、破碎制备而成。

[来源：GB/T 39338-2020,3.1]

3.3

膏体充填材料 Paste filling material

将破碎的煤矸石、粉煤灰、炉渣、无害化建筑垃圾、 风积砂、 河沙、黄土、尾矿等材料与胶凝材料和水(可含添加剂或掺合料)按适当比例配合、均匀搅拌后充填到采空区的复合材料。

[来源：NB/T 10727-2021,3.1]

3.4

高水材料 High water materials

由A料、B料两种组分构成，两种组分分别加水形成单一组分浆体时不凝结，混合后能快速凝结、硬化且具有一定强度。

[来源：GB/T 39337-2020,3.1，有修改]

3.5

充填率 Filling rate

充填区域内充填的物料体积与所充填空间的百分比。

[来源：GB/T 39338-2020,3.9，有修改]

3.6

充填采煤工作面 Filling coal mining face

可以实现采煤和充填协同作业要求的工作面。

[来源：GB/T 39337-2020,3.3，有修改]

3.7

充填液压支架 Filling hydraulic support

可以同时掩护采煤区域和充填区域的一种液压支架。

[来源：GB/T 39337-202,3.14]

3.8

生态敏感区 ecologically sensitive region

指那些对人类生产、生活活动具有特殊敏感性，极易受到人为的不当开发活动影响而产生生态负效应的地区。

3.9

导水裂隙带 water-conducting zone

开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂，产生裂隙，且具有导水性的岩层范围。

- 基本原则

4.1  煤矿企业实施充填开采要进行科学论证，确保在经济技术可行的前提下，实现煤炭资源充分回采及矿区生态环境的保护。

4.2  在生态敏感区采煤应当采用充填开采技术，在受保护的基本农田、林地、草原、重要水体及构筑物下采煤，必须采用充填开采。

4.3  采用的充填材料必须进行有害物质检测，凡是对地下水有影响的充填材料在实施充填前必须进行无毒、无害化处理。

4.4  确保充填效果满足被保护体和生态环境免遭破坏的要求，最大限度降低对含水层、土地及地表生态环境的影响。

- 充填材料有害物质检测及处理要求

5.1  一般要求

煤矿实施充填开采应因地制宜、就近取材，优先选用矿井自身或周边工业排放的固体废弃物作为充填材料原料，实现固体废物大规模资源化利用。

5.2  有害物质的检测及处理

5.2.1  制备充填材料的原料必须进行有害物质检测，查明重金属含量、PH值、有机质、水溶性盐等含量。

5.2.2  有害物质的采样按照HJ/T 298和HJ/T 20的相关规定要求进行样品的采集；有害物质的检测方法参照HJ 298、HJ 557及GB/T 34230。

5.2.3  根据充填材料的原料有害物质的检定结果，原料中任何一种特征污染物浓度均未超过GB 8978最高允许排放浓度，且pH值在6～9范围之内的工业固体废物，可以直接用来制备充填材料。

5.2.4  对于不符合5.2.3要求的原料，必须采用物理、化学及生化等无害化技术方法进行进行无害化技术处理；经过无害化处理的原料符合5.2.3要求后方可进行充填材料的制备。

- 煤矿充填采煤方法的特点与适用性

6.1  固体充填采煤法

      - 6.1.1  固体充填采煤方法的主要特点:

      - ①固体充填可以直接利用井下采掘过程产生的矸石，实现矸石不升，减少矸石对地面环境的破坏

      - ②对物料的粒径要求较低(一般颗粒粒径≤50mm)，可以通过大孔径钻孔垂直投料输送，充填系统简单、效率高，充填开采成本低于其他充填方法。

      - ③固体充填可在一定程度上降低围岩应力,提高资源采出率,实现采选充填一体化；但由于固体颗粒之间存在较大孔隙，固体充填材料压缩率较大，导致对地表沉陷控制不佳。

      - 6.1.2  适用性。固体充填开采技术能将地表沉陷控制和矿区固废资源化处理结合，比较适用于地表沉陷控制要求相对低，矿井周边有丰富的固体废弃物，如建筑垃圾、尾矿等，尤其是矸石处理要求迫切的矿井。固体充填采煤工艺如图1所示。

      - 图1  固体充填工艺流程

6.2  膏体充填采煤法

      - 6.2.1  膏体充填采煤方法的主要特点:

      - ①膏体充填材料的浓度相对于其他充填材料的浓度普遍要高，一般达到了76%~84%；

      - ②膏体充填材料中的料浆基本不沉淀、不离析、不泌水，从而在工作面减少了排水设备，也减少了因排水而带走大量的固体颗粒；

      - ③膏体充填材料的流动状态为柱塞流，充填管道横截面上的浆体基本上以相同的流速流动，膏体充填材料的压缩率极低，主要是由于膏体充填材料中固体颗粒之间的空隙由胶结材料和水充满，一般压缩率只有3%~5%，这对于控制地表开采沉陷有很好的效果。

      - 6.2.2  适用性。膏体充填开采技术能够实现矿井现有生产系统、矿区生态环境治理与保护及矿地发展有机结合,既能保证煤炭资源的充分安全回采，又能实现煤矸石、粉煤灰等固体废物的综合利用，适用范围广,尤其对人口稠密、建筑物密集、沉陷控制要求高的矿山。其主要工艺流程如图3所示。

      - 图3  膏体充填工艺流程

6.3  高水材料充填采煤法

      - 6.3.1  高水材料充填采煤方法的主要特点:

      - ①系统建设速度快,占用空间小，可实现井下建站充填。

      - ②充填材料含水率高(体积比最大可达97%)，充填材料制备工艺简单,输送性能好,可实现长距离输送不沉淀。

      - ③一般有A料、B料两种材料组成，混合后凝结速度快，初凝强度高，固水能力强，增阻特性好，终凝周期短。高水材料具有一定的风化特性，承载过大时会出现“渗汗析水”现象，会影响充填体强度。

      - 6.3.2  适用性。由于高水材料最早是用于巷帮充填或沿空留巷技术来实现无煤柱开采或全尾砂固化。应用于村庄等建(构)筑物下大面积充填采空区控制地表变形，其长期稳定性及控制效果还有待进一步验证。同时，由于高水料浆质量浓度太低，在工作面仰采时可以利用，在俯采时由于堵漏墙施工难度太大应用受到一定限制。同时，采空区大面积充填用料极大，充填成本相对较高，在薄煤层开采时尚可应用，在中厚煤层开采上应用受到挑战，但可用在控制底板突水的承压水上开采方面。其工艺流程如图3所示。

      - 图3  高水充填工艺流程

- 煤矿充填开采技术要求

7.1  普通机械化充填采煤技术要求

      - 7.1.1  充填材料性能指标的要求：

      - 充填材料性能指标应满足充填设计的要求。固体充填材料必须进行压实特性测试，测试方法参照NB/T 51019。膏体充填材料性能指标（流动性、抗压强度、泌水率、坍落度等）测试方法参照NB-51070。高水充填材料必须进行各龄期单轴抗压强度测试，测试方法执行GB/T 39337的规定。

      - 7.1.2  充填材料输送系统要求：

      - 固体充填开采应建立符合NB/T 51022、NB/T 51023要求的井上充填材料投送系统与井下充填材料运料系统，二者能够实现有效衔接。膏体充填材料输送系统应符合NB/T 10727要求。高水材料浆体输送系统应符合GB/T 39336、GB/T 39337要求。

      - 充填材料输送系统不影响矿井正常采煤、行人及通风等，且具备系统异常情况自动报警功能。

      - 7.1.3  充填采煤工作面要求：

      - 充填采煤工作面分为充填工作面及采煤工作面，一般沿煤层倾向布置、充填采煤方向沿煤层走向，与传统的走向长壁工作面布置相同；充填工作面布置在充填支架后顶梁控顶区域，充填液压支架宜为多立柱支撑双顶梁掩护式液压支架，充填工作面液压支架支护强度应不小于常规综合机械化采煤工作面的液压支架，具体技术要求应符合NB/T 51020-2014和GB 25974.1-2010。

      - 7.1.4  充填采煤工作面充填率控制要求：

      - 一般情况下，为了利于矿区生态环境保护，对薄及中厚煤层实施固体充填、膏体充填及高水材料充填时，对应的充填率应分别不小于80%、85%、90%;对厚及特厚煤层实施固体充填、膏体充填及高水材料充填时，对应的充填率均不能小于80%。针对特殊保护对象（如：重要建筑物、铁路、水库等）实施的充填采煤，应充分论证充填率的合理性，根据论证结果实施充填开采。

7.2  煤矿智能充填开采技术要求

      - 7.2.1  充填材料性能指标应满足充填设计的要求，与传统机械化充填采煤技术要求相同。

      - 7.2.2  充填材料输送系统要求：智能固体充填开采应建立井上充填材料智能预处理及智能投放控制系统、井下智能储运系统及精准监测调控系统等。智能膏体充填材料输送系统应建立智能骨料破碎筛分系统、智能膏体制备系统、智能膏体输送系统等。智能高水材料充填系统应包括智能制浆系统、浆体智能输送系统等。各系统应搭载先进的过程监测传感器(位移、应力、环管压降等)、控制器、执行器等装置，融合现代通讯及人工智能技术，具备复杂环境感知、智能分析、动态优化决策、协同控制功能。

      - 7.2.3  充填采煤工作面布置要求：智能充填采煤工作面应具备智能充填液压支架关键参数检测系统，能够实现充填各环节的过程监测及控制，符合《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）要求。其他布置要求与传统机械化采煤工作面相同。

      - 7.2.4  充填采煤工作面充填率控制要求与机械化充填采煤工作面相同。

- 地表变形及井下矿压监测

8.1  地表变形监测

      - 煤矿实施充填开采应对地表变形状况进行监测，包括地表沉降量，地表倾斜量、水平位移量、地表裂缝及塌陷坑等内容，一般要求观测周期不少于2年，具体办法见《煤矿测量规程》。

8.2  井下矿压监测

      - 充填工作面矿压观测的内容主要包括支架工作阻力监测、巷道变形观测、超前支承压力观测等。具体参照MTT 878-2000煤矿巷道矿山压力显现观测方法。

- 充填采煤对环境影响监测要求

9.1  对水体影响的监测

      - 9.1.1  在充填开采实施的过程，采用物探、钻探等手段监测充填采煤工作面覆岩导水裂隙带高度，确保充填采煤工作面的采动裂隙未贯通地下含水层。

      - 9.1.2  实施充填开采的煤矿应建立地下水环境监测系统，掌握地下水水位、水质等指标的变化特征。地下水环境监测应参照HJ/T 164、GB/T14848规定监测项目及监测方法。

9.2  对地表土壤影响的监测

      - 当充填材料在地下水环境的作用下产生浸出毒物时，浸出毒物随着地下水的运移可能影响到地表土壤质量，有必要对地表土壤质量进行监测。参照GB 15618《土壤环境质量标准》中所要求控制的污染物，农田土壤污染物必测项目包括、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。地表土壤监测技术要求按照HJ/T 166执行。

9.3  对植被影响的监测

      - 按照GBT/30363-2013 森林植被状况监测技术规范，选择植被观测对比样本，设置监测样地网格，建立矿区植被状况长期监测站点。

- 充填采煤实施方案编制

      - 煤矿企业实施充填开采必须编制专项充填开采实施方案（充填开采实施方案编制提纲参考附录A），实施方案应包括但不限于以下内容：

      - （a）矿井概况

      - 应包括企业概况、地理位置、地形地貌、地层及地质构造、煤矿开采情况、矿区生态环境、水资源赋存状况等方面。

      - （b）充填开采可行性论证。应从经济、技术、安全、环保等方面展开论证。

      - （c）充填开采方案设计。应包括充填开采方法的选择、充填材料来源、充填系统设计、地表沉陷预计等。

      - （d）矿区环境监测方案：地表变形与井下矿压监测方案、地下水环境监测方案、地表植被监测方案等。

# 附 录 A

# （资料性附录）

# 煤矿充填开采实施方案编制提纲

- 项目背景

1.1 企业概况

1.2 任务来源

1.3 充填采煤的必要性

- 充填采煤区域概况

2.1 充填区位置与范围

2.2 充填区地质构造与水文条件

2.3 充填区地表情况（植被、建筑物、水体等）

2.4 充填区开采布局（巷道与采煤工作面布置、采煤方法等）

2.5 充填区影响因素（含水层特征，火烧区、老窑及采空区情况，煤层顶底板岩层岩性特征）

- 充填开采可行性论证

3.1 充填材料的来源与环保性

3.2 充填开采技术的选择及适用性

3.3 充填成本的经济合理性

3.4 预期充填效果的符合性（地表沉陷、矿区生态破坏程度等达到预期要求）

- 充填开采方案设计

4.1 充填方法的选择

4.2 充填体关键参数确定（充填体强度、充填率等）

4.3 充填物料输送系统设计

4.4 充填采煤关键设备的选型与配套

4.5 充填采煤系统布置及工艺设计

4.6 充填区地面沉降量预计

- 矿区环境监测方案

5.1 地表变形下沉监测方案

5.2 井下矿压监测方案

5.3 矿区水环境监测方案

5.4 矿区植被监测方案

参考文献

[1] 《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（安监总煤装〔2017〕66号）

[2] 《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）

[3] 《煤矿安全规程》（2022年1月6日应急管理部令第8号修正）

[4] 《煤矿防治水细则》（煤安监调查〔2018〕14号）

[5]  GB/T 15663.7-2008 煤矿科技术语 第7部分：开采沉陷与特殊采煤

[6]  煤矿智能化建设指南（2021年版）（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）

[6]  郭惟嘉等.煤矿充填开采技术（M）.-北京：煤炭工业出版社，2013.