ICS XX.XXX.XX

香紫苏内酯

Sclareolide

(征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国香料香精化妆品工业协会

团体标准

T/CAFFCI XXXX-2024

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。

- 本标准起草单位：焦作市馨之源科技有限公司、北京芬凯科技有限公司。

- 本标准主要起草人：赵新岩、赵俊岩、陈文龙、程辉、张佳琪、李蕾。

香紫苏内酯

范围

本标准规定了香紫苏内酯的基本信息、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存、保质期。

本标准适用于以香紫苏醇为原料利用微生物发酵转化制备的香紫苏内酯，作为香料应用于日化、烟草和食品工业。

规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5009.3     食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 14454.2  香料香气评定法

GB/T 14454.5  香料旋光度的测定

GB/T 14457.3  香料熔点测定法

基本信息

中文名： 香紫苏内酯

英文名： Sclareolide[Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho(2,1b)furan-2(1H)-one]

CAS ： 564-20-5

分子式： C16H26O2

分子量： 250.38

结构式：

技术要求

- 感官、理化指标

感官、理化指标详见表1。

表1感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 外观 | 白色结晶状粉末 |
|  | 香气 | 具有典型的琥珀香，木香 |
| 理化指标 | 香紫苏内酯含量（色谱法） % ≥ | 98.0 |
|  | 熔点 ℃ ≥ | 122 |
|  | 比旋光度 （25℃） | +46°～+50° |
|  | 干燥失重 % ≤ | 0.3 |

试验方法

本标准中除另外说明外，所有试剂均为分析纯。

感官指标的测定

将试样置于比色管内，以白色为背景在室温和非阳光直射条件下目测。香气按GB/T 14454.2的规定测定。

理化指标的测定

5.2.1 香紫苏内酯含量:按附录A中的方法检验。

5.2.2 熔点：按照 GB/T 14457.3中规定的方法进行检验。

5.2.3 旋光度：按照 GB/T 14454.5中规定的方法进行检验。

5.2.4 干燥失重：按照GB 5009.3中规定的方法进行检验。

检验规则

  - 本标准采用型式检验和出厂检验。型式检验和出厂检验应符合下列规定：

本标准技术要求中规定的所有指标项目为型式检验项目，在正常生产情况下，每年至少进行一次型式检验。在下列情况之一时，必须进行型式检验：

- 重要原料发生变化时；

- 生产工艺发生变化时；

- 长期停产恢复生产时；

- 和用户发生质量争议需要仲裁时；

- 国家相关部门提出要求时。

  - 本标准技术要求中规定的外观、香气、含量、干燥失重、比旋光度、熔点指标项目为出厂检验项目，必须逐批检验。

批次

以相同原料、相同的生产工艺，经连续生产或同一班次生产的均匀一致的产品为一批。

抽样

每批的包装单位：1个～2个，全抽；3个～100个，抽取2个；100个以上增加部分再抽取3%。用取样器从每个包装单位中抽取试样50g～100g，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的食品袋中，避光保存。贴标签，注明：产品名称、批号、生产日期、数量、取样日期及取样人。一份作检验用，另一份留存备查。

型式检验的样品抽样方法同上。

  - 6.3判断

外观、香气、含量、干燥失重、比旋光度、熔点六项指标全部合格，判该批产品为合格产品。

出厂检验产品应由本厂质检部门按批抽样进行检验合格方可出厂，出厂的产品须附合格标记。

  - 6.4 复验规则

  - 检验结果有一项不符合标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验。最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

  - 6.5争议处理

  - 当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协议解决或由法定检验机构进行仲裁。

标志、包装、运输、贮存、保质期

  - 7.1 标志

  - 产品外包装上印有以下标识：产品名称、批号、净含量、生产日期、保质期、执行标准、厂名厂址。订货单位如有特殊要求，可另行协商。

  - 7.2 包装

  - 应装于清洁、干燥、无杂味的包装桶内，或按客户要求进行其它规格包装。

  - 7.3 运输

产品运输时应防火、防潮、防雨淋、防挤压，不得和具有腐蚀性和有强烈气味的物品混合装运。

  - 7.4 贮存

产品应贮存于阴凉干燥处，避免在过高或过低温度下贮存。不得和具有腐蚀性和有强烈气味的物品混合贮存。

- 7.5 保质期

- 在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于36个月。

附 录 A
（规范性附录）

A.1香紫苏内酯含量的测定

A.1.1 方法提要

以无水乙醇做溶剂，邻苯二甲酸二丁酯为内标物，使用气相色谱仪，对试样中香紫苏内酯进行毛细管气相色谱分离和测定。

A.1.2 气相色谱操作条件

1）柱：毛细管柱 长30m，内径0.32mm

2）固定相：二甲基聚硅氧烷

3）膜厚：0.25μm

4）色谱炉温度：恒温，220℃

5）进样口温度：300℃

6）检测器温度：270℃

7）检测器：氢火焰离子化检测器

8）载气：氮气

9）载气流量： 1 mL/min

10）进样量：1μL

11）分流比：40:1

A.1.3 测定步骤

A.1.3.1 内标溶液的制备

准确量取邻苯二甲酸二丁酯 5.0 mL ，于 500mL 的容量瓶中，用无水乙醇溶解﹑定容，摇匀，备用。

A.1.3.2 标样溶液的制备

称取0.1g香紫苏内酯标样于10.0 mL 容量瓶中,用内标液溶解并定容,充分摇匀后作为标样。

A.1.3.3 试样溶液的制备

称取样品0.1g于10.0 mL 容量瓶中, 用内标液溶解并定容,充分摇匀后备用。

A.1.3.4 测定

在上述操作条件下,待仪器基线稳定后,连续多次进样,计算每次进样相对响应值的重复性,待相邻两次进样的相对响应值变化小于1.5 % ,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行色谱分析。

A.1.4 计算

香紫苏内酯的质量百分含量,按式(1)计算:

Ci %=Ai / S′s As / S′i  ×Ws W  ×100%       ..............................(1)

式中:Ws 、W 分别为内标物和待分析样品质量

Ai 、As 为被测组分和内标物的峰面积

S′i 、S′s 为标准物质和内标物的相对质量响应值

S′i=标准物质质量/标准物质峰面积

S′s=内标物质质量/内标物质峰面积

A.1.5 允许差

香紫苏内酯质量分数的两次平行测定结果之差，应不大于 0.5%，取其算术平均值作为测定结果。保留两位有效数字。

- 附 录 B
（资料性附录）
香紫苏内酯典型气相色谱图（内标法）

说明：

1.乙醇；

2.邻苯二甲酸二丁酯；

3.香紫苏内酯。

图B.1 香紫苏内酯气相色谱图