安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 高速公路沥青路面养护指南 第 2 部分：养护设计导则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第一批安徽省地方标准制修订计划的通知》（2023-1-9） |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 安徽省交通控股集团有限公司 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市望江西路520号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽交控道路养护有限公司 |  |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2023年8月，收到安徽省市场监督管理局《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第一批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕414 号）（2023-1-9），项目正式启动。 标准起草过程：2023年9月安徽省交通控股集团有限公司成立了标准编写组；2023年10月组织调研；2024年4月完成初稿编制；2024年9月组织多次内部讨论，并结合实际进行验证，修改完善内部讨论稿；2024年1月-9月，经过3次内部审查修改，形成标准修订征求意见稿草案；2024年10月组织召开地方标准征求意见稿草案评审会，根据专家的意见完善征求意见稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 必要性：新版《公路沥青路面养护设计规范》（JTG5421-2018）建立了公路沥青路面养护设计技术体系，提出了系统的分析及设计方法。 意义：针对我省高速公路路面状况特点，运用最新检测设备和理论成果，在满足行业设计标准的前提下，结合近年安徽省高速公路沥青路面养护管理经验和设计总结，编制一套具有指导和规范意义的路面养护设计标准，实现安徽省高速公路沥青路面服务质量的提高。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 本标准是在充分调研了省内高速技术状况评定及应用的基础上制定，并参考了部分国家行业标准。标准的制定既充分考虑了现有相关标准内容，同时对路面养护指标进行了丰富和优化。本标准在制定，引用了部分有关联内容的国家行业标准，是对现有国家行业标准的重要补充。 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 本次修订主要条款： 除编辑性修改外，主要修订内容如下： 1、范围中，“大中修养护”修改为“功能性养护”，增加“功能性养护”。 2、规范性引用文件“JTG E42”更新为“JTG 3432”；“JTG E51”更新为“JTG 3441”；“JTG E60”更新为“JTG 3450”。 3、术语中，删除“预防性养护”（见3.1）。 4、设计原则中，5.2、5.3、5.4有调整，删除原规范中5.5。 5、修改原规范中7.1.1和7.1.2，（见新规范中7.1.1和7.1.2）。 6、修改原规范中8.2.2释义，（见新规范中8.2.2）。 7、修改了原规范9.2中检测方法，（见新规范9.2）。 8、增加10.1.1和10.1.2，（见新规范10.1.1和10.1.2）。 9、修改了10.2.3.3释义，（见新规范10.2.3.3）。 10、增加10.4.1、10.4.2，（见新规范10.4.1、10.4.2）。 具体修订内容： 1、章节1中“大中修养护”修改为“功能性养护”，增加“功能性养护”。 2、章节2中，规范性引用文件“JTG E42”更新为“JTG 3432”；“JTG E51”更新为“JTG 3441”；“JTG E60”更新为“JTG 3450”。 3、章节3中，删除“预防性养护”。 4、章节5中，“5.2分段设计、分类处治”修改为“5.2因路制宜、分段设计”；“5.3实时跟踪、动态设计”修改为“5.2动态设计、注重环保”；“5.4因路制宜、注重环保”修改为“5.4鼓励创新、持续完善”；删除5.5。 5、章节7中，7.1.1中删除“及建设历史”；7.1.2道路运营维护信息修改为“7.1.2道路养护历史信息”，并调整释义：“包括历年路面技术状况检测资料、养护投入、养护段落、养护项目、养护方案等。调阅历史时段以设计需要为准，一般为1-5年内的养护历史信息”。 6、章节8中，增加8.2.2释义，修改为“8.2.2对初步筛选的养护路段进行现场踏勘核查确认。对复核、调整后的各养护段落，应在详细掌握路段及该养护段落养护历史维修资料的基础上，开展专项病害调查，确定病害发展层位、诊断病害产生原因，判断病害发展趋势后进行选择。根据病害发生的层位不同，沥青路面病害可分为路基结构不稳定、基层结构破坏、沥青面层机构破坏及沥青表面层性能衰减等类型，病因诊断分析可参考JTG 5421。” 7、章节9中，表1室内试验检测方法，“JTG E42”更新为“JTG 3432”、“JTG E51”更新为“JTG 3441”； 8、章节10中，新增10.1.1 设计内容，“结构组合设计：根据养护对策的选择，对路面的结构层进行组合设计，包括面层、基层、底基层等的设计。材料选择与设计：根据路面的使用性能和养护对策的要求，选择合适的材料，并进行材料的设计，包括沥青混合料、无机结合料等”。 9、章节10中，新增10.1.2.1 目的：“a）通过科学合理的养护措施，延长公路、桥梁等交通基础设施的使用寿命。例如在《公路沥青路面养护设计规范》中强调，养护设计要结合设定的养护目标开展针对性的方案设计，并保证既定养护目标的实现。b）及时发现并处理可能出现的病害和问题，防止其进一步恶化。比如在高速公路养护设计中，会进行专项检测诊断路面病害原因，从而选择合理的养护对策，这样可以在病害初期就进行干预，避免小问题演变成大故障，影响设施的正常使用”。 10、章节10中，新增10.1.2.2 养护单元，“以100米为养护单元”。 11、章节10中，新增10.1.2.3 原则：“a）从全寿命周期的角度出发，综合考虑建设、运营和养护维修的成本，通过优化养护设计方案，降低整体费用。在方案比选过程中，应从全寿命周期角度进行分析，优选投资效益最大化的养护方案，这有助于在有限的资金下，实现最佳的养护效果。b）合理的养护设计可以减少设施的频繁维修次数和费用。通过对设施进行定期的检查和维护，及时发现并解决问题，可以避免因设施损坏严重而导致的大规模维修或更换，从而节省大量的维修费用”。 12、章节10中，10.2.3.3中“节能环保效果和社会影响等”修改为“社会效益、环保效益比选等”。 13、章节10中，10.4.1中，增加“通过‘路面三次病害确认法’确定路面的最终养护方案”。 14、章节10中，10.4.1.1中，增加“10.4.1.1第一次病害确认：在养护方案设计之前，通过路况巡查、路面检测等技术手段，对路面状况进行的详细调查和病害分析诊断，为养护维修方案设计提供依据”。 15、章节10中，10.4.1.2中增加“10.4.1.2第二次病害确认：在方案设计/施工图设计（如有）阶段，由养护管理单位和设计单位（如有）联合再次对养护实施段落的病害进行调查确认，确定详细养护方案及预算编制”。 16、章节10中，10.4.1.3中增加“10.4.1.3第三次病害确认：养护段落在封闭后、施工前，对路面状况进行再次调查，验证设计养护技术方案的可靠性与合理性。预防养护在路面铣刨过程中，及时、认真观察重点路段、严重病害铣刨层位和病害程度，验证结构内部病害确认的可靠性及维修方案的合理性。” 17、章节10中，10.4.2增加释义“养护方案优化设计主要是通过第二次至第三次病害确认确定最终的养护实施方案”。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 本标准未涉及专利。 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 本标准未采用国际标准或国外先进标准。 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 本标准在编制过程中没有重大意见分歧。 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 为了加强标准的指导作用，标准发布后，应大力宣传推广，贯彻落实标准的实施。同时，为推广和实施本标准，可以采取如下一些具体措施： （1）由技术归口单位牵头，负责标准宣贯； （2）结合标准化建设，推动和全面实施标准的培训工作； （3）标准起草工作组应继续开展研究，改进和完善标准的相关内容； （4）加强与全国其他省市相关单位的交流合作，积极收集外省市的先进意见，争取提升为国家标准或行业标准，使我省的工作经验与全国分享，使标准化经验影响范围更广泛。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”。