安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 《高速公路养护智慧工地信息化建设技术规范》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（2023-3-102） |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 安徽省交通控股集团有限公司 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市望江西路520号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽交控道路养护有限公司 安徽省交通勘察设计院有限公司 |  |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2023年12月，收到安徽省市场监督管理局《关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖市监函〔2023〕622号）后，项目正式启动。 标准起草过程：2023年12月安徽省交通控股集团有限公司成立标准编制小组，2024年1月-2024年2月标准编制小组组织调研，2024年3月- 5月底完成初稿；2024年6月-7月组织多次内部讨论，并结合监测项目进行验证，修改完善内部讨论稿；2024年9月进一步修改完善，形成征求意见稿初稿；2024年10月组织召开地方标准征求意见稿草案审查会，根据专家的意见完善征求意见稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 本标准编制的必要性： 传统的高速公路养护施工和工地管理方法已不足以支撑养护工作中的工程质量、安全、进度、成本、绿色等管理目标，而且涉路施工的安全性得不到有效保障。 本标准编制的意义： 设计高速公路养护智慧工地信息化管理平台架构，并提出建设省级高速公路养护智慧工地信息平台的实施步骤。可以有效提高施工现场的管理水平和管理效率，让高速公路养护工作更智能化、安全监管更精细化，项目管理更精益化、项目参建各方更协作、产业链更扁平化、行业监管与服务更高效、高速公路运营管理更现代化。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 本标准在充分调研了省内外高速公路养护智慧工地信息化建设规范指南，并参考部分国家行业标准。标准的制定既充分考虑了现有相关标准内容，同时对智慧工地基本要求、功能要求、性能要求、接口要求、数据管理、安全与运维管理等内容进行了补充和完善。本标准在制定上，引用了部分有关联内容的国家行业标准，是对现有国家行业标准的重要补充。 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 1、本标准的章节由：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、功能要求、性能要求、接口要求、数据管理、安全与运维管理组成。其中基本要求、功能要求、性能要求、接口要求、数据管理、安全与运维管理是本标准的主要技术内容。 2、本标准文件规定了高速公路养护智慧工地信息化建设，基本要求、功能要求、性能要求、接口要求、数据管理、安全与运维管理等内容。 3、本标准条款4.1一般要求，对系统架构设计做如下规定：应采用B/S或C/S架构设计，对各功能模块进行系统集成。 4、本标准条款4.1.5智慧工地信息化平台应由展示层、应用层、数据层、网络层以及感知层组成架构如图1所示。 5、本标准条款5.1和5.2对作业区信息和现场作业信息做出如下要求：包含高速公路工程项目的项目名称、项目代码、桩号、范围、路线、工期、类型、规模等信息。对单位基本信息、业务情况、设备情况、材料情况进行相应规定。 6、本标准条款5.3交通组织信息对实时监控与数据采集、智能交通引导作出相应规定。 7、本标准条款5.4施工组织管理对质量控制、进度控制、安全管理和造价管理作出相应规定。 8、本标准条款6.1.1对系统软件性能指标做如下要求：a）控制命令在系统平台中的响应时间不超过3s；b）应支持50个以上用户同时在线；在没有外部因素影响的情况下，系统平均故障修复时间(MTTR)不应大于0.5h。故障恢复时间不超过 2h ；d）系统具备统一的时间管理功能，系统内设备时间应保持与统一时间源一致；e）支持系统 7x24h 不间断运行。 9、本标准条款6.2.1宜采用云平台方式部署，做如下要求：a）应设置信息设备集中放置区域，强弱电分离，防止干扰。b）设备集中放置区域应设置不间断电源，为区域内所有设备持续供电不低于2小时。c）服务器、交换机、监控主机、广播主机等信息设备应放置于设备集中区域。d）云服务器配置不低于4 vCPU、2.5 GHz主频、32GiB内存、带宽50mb、硬盘2*500G。 10、本标准条款6.2.2系统硬件部分性能指标做如下要求：a）服务器中央处理器负荷率业务高峰时不应超过60%，平均负荷率不应超过30%；b）工作站中央处理器负荷率业务高峰时不应超过60%，平均负荷率不应超过30%；c）前置机中央处理器负荷率业务高峰时不应超过60%，平均负荷率不应超过20%；d）局域网负荷率业务高峰时不应超过60%，平均负荷率不应超过30%。 11、本标准条款6.3.2 网络带宽部分性能指标做如下要求：办公区域应接入互联网，带宽不应低于50 Mbps，重点施工现场区域应接入互联网，带宽不宜低于 50 Mbps。 12、本标准条款7.1检测感知设备接入接口要求，对数据接入要求、数据接入稳定性、数据接入标准、数据接入应用作出规定。 13、本标准条款7.2.1对外部平台提供数据接口，对访问凭证、架构风格、数据请求方式、返回数据类型、返回数据格式、接口调用限流、记录接口请求日志、敏感数据脱敏、客户端IP白名单作出规定。 14、本标准条款8数据管理，对数据资源、公共支撑、业务应用、用户交互作出规定。 15、本标准条款9.1安全管理做如下规定，智慧工地系统信息安全应符合GB/T22239与GB/T25070的规定，网络安全等级宜不低于二级等保要求。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 本标准未涉及专利。 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 本标准未采用国际标准或国外先进标准。 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 本标准在编制过程中没有重大意见分歧。 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 为了加强标准的指导作用，标准发布后，应大力宣传推广，贯彻落实标准的实施。同时，为推广和实施本标准，可以采取如下一些具体措施： （1）由技术归口单位牵头，负责标准宣贯； （2）结合标准化建设，推动和全面实施标准的培训工作； （3）标准起草工作组应继续开展研究，改进和完善标准的相关内容； （4）加强与全国其他省市相关单位的交流合作，积极收集外省市的先进意见，争取提升为国家标准或行业标准，使我省的工作经验与全国分享，使标准化经验影响范围更广泛。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”。