| ICS | 93.040 |
| --- | --- |
| CCS | P28 |

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

长大桥梁养护指南 第8部分：

检修通道设置

Guide for the maintenance of long and large bridges-part 8: maintenance passage setting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

4.1  设置原则	2

4.2  设置分类	2

5  设置要求	2

6  构造要求	3

6.1  一般要求	3
6.2  墩柱检修通道构造要求	3

6.3  梁外检修通道构造要求	3

6.4  梁内检修通道构造要求	4

6.5  塔内检修通道构造要求	4

6.6  锚室检修通道构造要求	5

6.7  主梁检修通道构造要求	5

6.8  拱肋检修通道构造要求	5

7  维护管理	6

7.1  一般规定	6

7.2  维护内容	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB 34/T 3703 《长大桥梁养护指南》的第8部分。DB 34/T 3703已经发布了以下部分：

——第1部分：结构安全监测系统布设指南；

——第2部分：机电系统维护管理指南；

——第3部分：定期检查工作验收；

——第4部分：健康监测系统数据库架构设计标准；

——第5部分：健康监测报警阈值设定；

——第6部分：大跨径索承桥养护技术；

——第7部分：监测控制网布设及观测技术；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省交通控股集团有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽交控道路养护有限公司

本文件主要起草人：

长大桥梁养护指南 第8部分：

检修通道设置

范围

本文件规定了长大桥梁养护检修通道的术语和定义、基本要求、设置要求、构造要求、维护管理等要求。

本文件适用于长大桥梁养护检修通道中固定式检修通道的设置，其他桥梁的固定式检修通道设置可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28755  升降机安全规程

GB 7588  电梯制造与安装安全规范

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 4053  固定式钢梯及检修平台安全要求

GB/T 18226  高速公路交通工程钢结构防腐技术条件

JT/T 1430  悬挂式桥梁检查车技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

养护检修通道 maintenance and repair channels

设置在桥梁上的梯道、检修平台、门洞等为桥梁养护人员巡查和检查工作提供通行的设施。

检修平台 maintenance platform

为养护人员提供检修工作空间的检修平台结构和其支撑系统。

梯道 stairway

从地面或桥面上到达检修平台设置相应的联络梯道。

    - 护笼 cage

安装在梯道上，封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构。

基本要求

设置原则

桥梁养护检修通道应实现结构主要受力构件和易损构件的可到达、可检查、可维修、可更换。

新建的长大桥梁应设置养护检修通道，在役桥梁宜增设或完善养护检修通道。

在役桥梁增设养护检修通道时，应对既有结构和构件的承载能力和安装空间进行评估。如其承载能力不满足要求或对原有结构开孔削弱，则应采取相应加固措施。

检修通道应具有足够的强度和耐久性,且不影响桥梁受力和气动性能,并与桥梁牢固可靠地连接。

检修通道不应侵入桥下或桥面上的交通限界，不应全长都设置在非机动车道、人行道的正上方。

检修通道宜采用模块化、标准化构件。

检修通道的设计使用年限不宜低于30年。

检修通道自身应定期维护，对存在病害、故障、安全隐患，使用性能较差的通道应进行维修与加固，使其恢复原有的使用功能,必要时进行升级与改造。

检修通道应采取管控措施避免无关人员进入。

设置分类

检修通道根据形式分为固定式检修通道和活动式检修通道，内容如下所示。

- a）  固定式检修通道是桥梁结构上固定的检修设施，包括梯道、检修平台、门洞等。

- b）  活动式检修通道是桥梁上可根据需要移动或调整的检修设施，包括移动式检修通道、电梯、升降机等。

检修通道根据设置部位可分为：墩柱检修通道、梁外检修通道、梁内检修通道、塔内检修通道、锚室检修通道、主缆检修通道、拱肋检修通道。

设置要求

检修通道应根据桥梁类型合理设置，兼顾便利性与经济性，如表1所示。

表1  不同桥型检修通道设置一览表

| 桥梁类型 | 检修通道类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墩柱检修通道 | 梁外检修通道 | 梁内检修通道 | 塔内检修通道 | 锚室检修通道 | 主缆检修通道 | 拱肋检修通道 |
| 梁式桥 | √ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 拱式桥 |  |  | ○ |  |  |  | √ |
| 悬索桥 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 斜拉桥 |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 刚构桥 | √ | ○ | √ |  |  |  |  |
| 注： 1. √—应设置；○—宜设置 2. 采用T梁、小箱梁、空心板等结构形式的桥梁，无需对主梁内进行检查，无须设置梁内检修通道。 |  |  |  |  |  |  |  |

构造要求

一般要求

活动式检修通道中悬挂式桥梁检查车的构造应满足 JT/T 1430 的相关规定。

活动式检修通道中升降机的构造应满足GB 28755的相关规定。

活动式检修通道中电梯的构造应满足GB 7588的相关规定。

养护检修通道标识的设置应符合 GB 2894 的相关规定。

墩柱检修通道构造要求

通道形式

通道形式如下所示：

- a）  墩柱检修通道的梯道宜设置桥墩段梯道和桥面段梯道，检修平台设置在墩顶，可对桥梁支座、伸缩缝进行检修。

b）  桥墩超过20m或在水中时，可仅设置桥面段梯道，桥面段梯道应设置在应急车道侧。

c）  若墩顶布置了双排支座，墩顶两侧均应设置检修平台。

d）  对于箱梁底部人孔，应设置进入梯道。

e）  墩柱检修通道的检修平台应考虑排水设计。

空间要求

空间满足如下要求：

a）  墩柱检修通道的检修平台内行人净空按矩形控制，净高不宜小于1.5m，净宽不宜小于0.7m。防护栏杆高度不应小于1.2m。

b）  墩柱检修通道的梯道应设置护笼，护笼空隙边长均不大于0.6m。检查直梯、护笼、检查斜梯、防护栏杆的构造要求，应满足现行GB 4053 的规定。

荷载要求

荷载满足如下要求：

- 墩柱检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于5名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。

- 检修平台进入梁底人孔的延伸梯道应能满足不少于2名养护人员携带300kg设备同时攀爬。

管控要求

管控满足如下要求：

- 墩柱检修通道应在醒目位置设置限载标志和警示标志。

- 从桥面进入检修通道时，应在入库处设置锁/门禁装置，防止无关人员进入。

- 梯道底部距地面2.5m以内的区段可不设梯段，检修人员携带便梯到达梯道上。

梁外检修通道构造要求

通道形式

通道形式如下所示：

- 梁外检修通道梯道入口设置在桥面，检修平台设置在主梁外部，能够对梁体表面及连接部位进行检查和维护。

- 对于缆索承重桥梁，检修平台可采用移动检查小车，以实现对梁底外表面的全覆盖检查。

- 在需要多点维护的桥梁中检修通道宜分段设置，根据桥梁的具体结构和检修需求灵活调整。每段之间通过合理的连接方式（如楼梯、检修平台等）进行连接。

空间要求

空间满足如下要求：

- 梁外检修通道的检修平台行人净空高度不宜小于1.8米，净宽度不宜小于0.7米。

- 梁外检修通道应设置防护栏杆，且栏杆的高度不宜小于1.2米。

荷载要求

梯道和检修平台应能满足不少于3名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。

管控要求

管控满足如上要求：

a）  梁外检修通道应在醒目位置设置限载标志和警示标志。

b）  梯道入口处设置锁或者门禁装置，防止无关人员进入。

梁内检修通道构造要求

通道形式

通道形式如下所示：

- a）  梁内检修通道的梯道宜从桥面进入，连接梁端人孔。

b）  梁高小于3m的主梁箱室可作为检修平台，无需另行设置。

空间要求

梁端人孔直径不宜小于0.8m。

荷载要求

梁内检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于3名养护人员携带200kg设备同时攀爬和作业。

管控要求

管控满足如下要求：

a）  梁内检修通道的出入口应设置防护门或栏杆；通道内应设置消防设备、应急照明。

b）  梁内检修通道上应设置清晰的标识和指示牌，标明方向、距离和安全提示等信息。

c）	 桥面人孔应设门装锁。

塔内检修通道构造要求

通道形式

通道形式如下所示：

a）  塔内检修通道主要设置在斜拉桥或悬索桥的塔柱内部，可检查塔柱和相关锚固结构。

b）  梯道连接电梯平台与塔顶、塔底，检修平台设置在拉索锚头、航标灯等位置。

c）  梯道全长应设置护笼。

空间要求

- 塔内检修通道的平台短边尺寸不宜小于1.5米，梯道宽度不宜小于0.6米，护栏高度不小于1.2m。

荷载要求

塔内检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于3名养护人员携带200kg设备同时攀爬和作业。

管控要求

管控满足如下要求：

- a）  塔内检修通道上宜设置照明设备、防火设备等。

b）  塔内检修通道上应设置清晰的标识和指示牌，标明通道的用途、注意事项、紧急出口等信息。

锚室检修通道构造要求

通道形式

通道形式如下所示：

- a）  锚室检修通道设置在锚室内部，可对锚跨索股、散索鞍、锚碇进行检修。

- b）  锚室检修通道的梯道设置在地面至锚跨索股段和桥面至散索鞍段，检修平台设置在锚跨索股区域，分层设置。

- c)	 斜坡梯道宜进行防滑处理，保障人员安全。

空间要求

空间满足如下要求：

a）  锚室检修通道的梯道宽度不宜小于0.7米。

b）  锚室检修通道的检修平台净宽不宜小于1.5m。防护栏杆高度不宜小于1.2m。

荷载要求

锚室检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于5名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。

管控要求

管控满足如下要求：

a）  锚室检修通道应在醒目位置设置限载标志和警示标志。

b）  梯道入口处设置锁或者门禁装置，防止无关人员进入。若锚室空间有门禁装置的，梯道可不设置门禁装置。

主缆检修通道构造要求

通道形式

通道形式如下所示：

a）  主缆检修通道设置于主缆顶部，用于检查主缆及相关锚固结构。

b）  主缆检修通道的梯道可从桥面主缆最低点、塔顶进入。

空间要求

空间满足如下要求：

a）  主缆检修通道的防护栏杆不宜低于1.2m。

b）  主缆检修通道的扶手距主缆顶面不小于1.5m。

管控要求

- 主缆检修通道应在入口处设置限重标识及警示标识。

拱肋检修通道构造要求

通道形式

拱肋检修通道分为拱顶通道、拱脚通道，通道形式如下所示。

- 拱顶通道设置于拱肋正上方，从桥面进入梯道，能够对拱肋顶部及侧面进行检修。

- 拱脚通道梯道根据上承式、中承式和下承式特点设置。

空间要求

空间满足如下要求：

a）  拱顶通道宽度不宜小于0.8m，栏杆高度不宜小于1.2m。

b）  拱脚平台短边宽度不宜小于2.0m。

荷载要求

拱肋检修通道的梯道和平台应能满足不少于3名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。

管控要求

管控满足如下要求：

a）  拱肋检修通道应在醒目位置设置限重标识及警示标识。

b）  梯道入口处设置锁或者门禁装置，防止无关人员进入。

维护管理

一般规定

检修作业应遵守养护检修通道的限载规定。

管养单位在编制桥梁结构养护手册时，应将检修通道纳入其中。

检修通道应定期维护，每半年一次，保持良好状态。对于长期未使用的检修通道，在使用前应根据安全需要进行严格的检查、养护。

维护内容

及时清扫、清除杂物，保持通道整洁。

锈蚀构件应进行除锈、防腐处理，宜按照GB/T 18226相关规定进行防腐处理。

杆件有较大变形时，应进行矫正。

拧紧、修补或更换松动螺栓、锚栓。