安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 《长大桥梁养护指南第 8 部分：检修通道设置》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（2023-3-105） |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 安徽省交通控股集团有限公司 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市望江西路520号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽交控道路养护有限公司 |  |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2023年12月，收到安徽省市场监督管理局《关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）后，项目正式启动。 标准起草过程：2024年01月安徽省交通控股集团有限公司成立标准编制小组，2024年01月-2024年04月标准编制小组组织调研，2024年05月-07月底完成初稿；2024年08月-09月组织多次内部讨论，并结合监测项目进行验证，修改完善内部讨论稿；2024年10月进一步修改完善，形成征求意见稿初稿；2024年10月组织召开地方标准征求意见稿草案审查会，根据专家的意见完善征求意见稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 本标准编制的必要性： 现有规范缺少对检修通道设置的细化阐述。 本标准编制的意义： 为检修通道设置及管理维护工作提供指导依据，提高长大桥梁管养水平。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 本标准是在充分调研了省内外长大桥梁检修通道设置、维护的基础上制定，并参考了部分国家行业标准。标准的制定既充分考虑了现有相关标准内容，同时对长大桥梁检修通道设置、维护等内容进行了补充。本标准在制定上，引用了部分有关联内容的国家行业标准，是对现有国家行业标准的重要补充。 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 1、本标准的章节由：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、设置要求、构造要求及维护管理组成。其中基本要求、设置要求、构造要求及维护管理是本标准的主要技术内容。 2、本标准件规定了养护检修通道的基本要求、设置要求、构造要求及维护管理等内容。 3、主要技术指标方面明确了养护检修通道的基本要求、设置要求、构造要求及维护管理要求。 4、本标准条款4.2对检修通道的设置分类做出如下规定：检修通道根据形式分为固定式检修通道和活动式检修通道；检修通道根据设置部位可分为：墩柱检修通道、梁外检修通道、梁内检修通道、塔内检修通道、锚室检修通道、拱肋检修通道。 5、本标准条款6.2.2对墩柱检修通道的空间要求做出如下规定：墩柱检修通道的检修平台内行人净空按矩形控制，净高不宜小于1.5m，净宽不宜小于0.7m。防护栏杆高度不应小于1.2m。墩柱检修通道的梯道应设置护笼，护笼空隙边长均不大于0.6m。 6、本标准条款6.2.3对墩柱检修通道的荷载要求做出如下规定：墩柱检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于5名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。检修平台进入梁底人孔的延伸梯道应能满足不少于2名养护人员携带300kg设备同时攀爬。 7、本标准条款6.3.2对梁外检修通道的空间要求做出如下规定：梁外检修通道的检修平台行人净空高度不宜小于1.8米，净宽度不宜小于0.7米。梁外检修通道应设置防护栏杆，且栏杆的高度不宜小于1.2米。 8、本标准条款6.3.3对梁外检修通道的荷载要求做出如下规定：梯道和检修平台应能满足不少于3名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。 9、本标准条款6.4.2对梁内检修通道的空间要求做出如下规定：梁端人孔直径不宜小于0.8 m。 10、本标准条款6.4.3对梁内检修通道的荷载要求做出如下规定：梁内检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于3名养护人员携带200kg设备同时攀爬和作业。 11、本标准条款6.5.2对塔内检修通道的空间要求做出如下规定：塔内检修通道的平台短边尺寸不宜小于1.5米，梯道宽度不宜小于0.6米，护栏高度不小于1.2m。 12、本标准条款6.5.3对塔内检修通道的荷载要求做出如下规定：塔内检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于3名养护人员携带200kg设备同时攀爬和作业。 13、本标准条款6.6.2对锚室检修通道的空间要求做出如下规定：锚室检修通道的梯道宽度不宜小于0.7米。锚室检修通道的检修平台净宽不宜小于1.5m。防护栏杆高度不宜小于1.2m。 14、本标准条款6.6.3对锚室检修通道的荷载要求做出如下规定：锚室检修通道的梯道和检修平台应能满足不少于5名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业。 15、本标准条款6.7.2对主缆检修通道的空间要求做出如下规定：主缆检修通道的防护栏杆不宜低于1.2m。主缆检修通道的扶手距主缆顶面不小于1.5m。 16、本标准条款6.8.2对拱肋检修通道的空间要求做出如下规定：拱顶通道宽度不宜小于0.8m，栏杆高度不宜小于1.2m。拱脚平台短边宽度不宜小于2.0m。 17、本标准条款6.8.3对拱肋检修通道的荷载要求做出如下规定：拱肋检修通道的梯道和平台应能满足不少于3名养护人员携带300kg设备同时攀爬和作业的要求。 18、本标准条款7.1.3对检修通道维护频率做出如下规定：检修通道应定期维护，每半年一次，保持良好状态。对于长期未使用的检修通道，在使用前应根据安全需要进行严格的检查、养护。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 本标准未涉及专利。 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 本标准未采用国际标准或国外先进标准。 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 本标准在编制过程中没有重大意见分歧。 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 为了加强标准的指导作用，标准发布后，应大力宣传推广，贯彻落实标准的实施。同时，为推广和实施本标准，可以采取如下一些具体措施： （1）由技术归口单位牵头，负责标准宣贯； （2）结合标准化建设，推动和全面实施标准的培训工作； （3）标准起草工作组应继续开展研究，改进和完善标准的相关内容； （4）加强与全国其他省市相关单位的交流合作，积极收集外省市的先进意见，争取提升为国家标准或行业标准，使我省的工作经验与全国分享，使标准化经验影响范围更广泛。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”。