《湖北省工业炉窑大气污染物排放标准》

编制说明

（征求意见稿）

《湖北省工业炉窑大气污染物排放标准》编制组

二〇二四年十一月

项目名称：湖北省工业炉窑大气污染物排放标准研究

项目提出、归口单位：湖北省生态环境厅

项目承担单位：湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）、华中科技大学、湖北省标准化与质量研究院

编制组主要成员：王盼、刘丹、赵永椿、黄荣、刘巍、丁峰、吴倩、冯韵恺

目  录

1  项目背景	1

1.1任务来源	1

1.2主要工作过程	2

2  标准制定的必要性	4

2.1工业炉窑发展概况	4

2.1.1工业炉窑类型	4

2.1.2我国工业炉窑发展	7

2.1.3我省工业炉窑发展与分布情况	9

2.2国家和本省环保战略	10

2.2.1现行国家炉窑标准存在的主要问题	10

2.2.2落实国家和湖北省环保发展形式的需要	11

2.2.3湖北省工业炉窑环境监管的需要	12

3  工业炉窑大气污染物排污情况及污染控制技术分析	14

3.1工业炉窑大气污染物产排污情况	14

3.2污染控制技术	15

3.2.1源头控制技术	15

3.2.2 末端治理技术	19

3.3我省工业炉窑特点总结	29

4  标准制定的基本原则与技术路线	32

4.1标准制定的基本原则	32

4.2与现行的法律、法规和国家标准、行业标准的关系	33

4.3标准制定的技术路线	33

5  国内外相关标准研究	35

5.1本排放标准与国内排放标准的比较	35

5.1.1与国家标准对比	35

5.1.2与行业标准对比	36

5.1.3与地方标准对比	43

5.2本排放标准与国外排放标准的比较	46

6  标准实施环境和社会效益分析	48

6.1环境效益	48

6.2经济社会效益	48

7  标准实施风险评估	49

7.1技术风险分析	49

7.2管理风险分析	49

8  贯彻标准的措施建议	50

1  项目背景

1.1任务来源

为有效控制工业炉窑污染物排放，国家通过增加行业排放标准扩大覆盖面，逐步缩小了GB9078-1996中工业炉窑的适用范围。自2010年起，国家陆续发布了钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工、铸造等20多个行业污染物排放标准（以下简称“行业标准”），各行业标准对大气污染物的排放浓度限值均严于GB9078-1996。截至目前全国有7个省市根据实际情况研究并制定了符合地方的工业炉窑大气污染物排放标准。

但目前工业炉窑大气污染综合治理仍面临诸多困境。我国目前出台了20多项重点行业标准，对钢铁、有色、建材、石化和焦化等重点行业之外的如耐火材料、化工等行业所涉及的工业炉窑数量、结构、排放和治理情况研究缺乏针对性，对于非重点行业的工业炉窑底数情况仍来自于2017年全国第二次污染源普查数据，在污染管控上仍存在着底数不能全盘掌握的情况，难以针对性实施系统性的减排策略。

为落实国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知、《湖北省空气质量持续改善行动方案》有关要求，根据生态环境部 发展改革委 工业和信息化部 财政部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）和关于印发《湖北省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（鄂环发〔2019〕36号）等有关文件规定要求，持续推进湖北省工业炉窑大气污染防治工作，完善地方环境保护标准体系，适应社会、经济、科学技术发展，湖北省生态环境厅组织开展了湖北省工业炉窑大气污染物排放标准研究。通过湖北省开展工业炉窑大气污染物排放标准研究，为发挥生态环境保护标准对环保执法监督、环境质量改善、污染物减排等生态环境保护工作提供有力的科学技术支撑。

1.2主要工作过程

标准编制组对国家以及河北、河南、山东、江苏等地方标准进行了研究，制定了标准文本和编制说明大纲。经过开题论证后，编制组制订了详细的工作计划，明确了各阶段的任务与目标，确定了标准制订的方法与技术路线，经过大量的实地调研、现场监测、资料收集和文献查阅等工作，编制本标准的主要工作过程如下：

前期调研阶段：编制组对典型工业炉窑进行现场考察，实地了解生产工艺、炉窑类别、炉窑使用燃料，了解工业炉窑大气污染物的产生、治理、排放情况、治理设施投资及运行费用。编制组较为全面地收集了河北省、河南省、江苏省、山东省、上海市、天津市、重庆市等地方工业炉窑大气污染物排放标准及编制说明，同时收集了有关工业炉窑污染控制的期刊文献，对现行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996) (以下简称“现行国标”)及相关行业污染物排放标准进行梳理和分析，总结制定湖北省工业炉窑大气污染物排放标准的必要性和可行性，为课题立项评审做准备。

研究报告编制阶段：通过研究湖北省环境空气质量变化情况，结合前期资料以及实地监测分析梳理了湖北省工业炉窑现状，总结湖北省工业炉窑分布情况、排放控制现状和大气污染物排放特征，进一步分析标准研究的可行性，确定标准制定的技术内容，开展标准实施的效益和可行性分析，形成研究报告。

标准研究阶段：以标准控制因子的确定、大气污染物排放标准限值的确定为重点，对标准框架、控制因子、限值、排气筒高度、大气污染物监测要求、达标判定以及实施与监督等标准主要技术内容进行深入研究，形成标准草案。

标准立项阶段：经标准查新、报送立项材料，进行立项答辩后， 2024年8月6日省市场监督管理局下达了本标准立项通知。

编制说明阶段：结合研究报告、草案基本内容对标准制定的过程、必要性、污染控制技术可行性、制定原则、标准对比、标准实施技术分析和风险评估以及标准实施的措施建议等开展说明，形成编制说明。

2  标准制定的必要性

2.1工业炉窑发展概况

工业炉窑指在工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量，讲物料或工件进行冶炼、焙烧、熔化、加热等工序的热工设备，是大气污染物的重要排放源之一。有关研究表明，我国工业炉窑广泛应用于各行各业，包括钢铁、冶金、有色金属、机电、化工、耐火材料、玻璃、水泥、砖瓦、陶瓷、搪瓷等行业，量大面广，种类繁，影响大，属于能耗大户，约占全国总能耗的25%，占工业能耗的60%。根据我国第二次全国污染源普查结果表明，2017年我国工业炉窑二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别占工业源排放量的51.4%、53.4%和30.2%，2017年湖北省工业炉窑二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为3.8万吨、4.3万吨和3.5万吨，分别占工业源排放量的34.9%、27.2%和10.3%，污染排放贡献显著，由此可见，控制工业炉窑大气污染物排放，对于改善环境空气质量具有重要意义。

2.1.1工业炉窑类型

按炉窑的用途分类有：炼焦、熔化、烧成、轧制、锻造、热处理、干燥等；按炉窑的使用能源分类有：燃煤、燃气、燃油、燃生物质等炉窑及利用电能等加热的炉窑，还包括吹氧、铝热法或原料参与燃烧等炉窑；按生产操作方式分类有：连续式、间断式等；按炉窑安装方式分类有：卧式、立式等。

目前执行的《工业炉窑大气污染物排放标准》( GB 9078-1996)(以下简称“现行国标”)，采用“宜粗不宜细”的原则，将工业炉窑(不包括炼焦炉、焚烧炉、水泥窑)分为10类19种炉型：

(1)熔炼炉：①高炉及高炉出铁场，②炼钢炉、混铁炉(车)，③铁合金熔炼炉，④有色金属熔炼炉。

(2)熔化炉：⑤冲天炉、化铁炉，⑥金属熔化炉，⑦非金属熔化、冶炼炉。

(3)铁矿烧结炉：⑧烧结机(机头、机尾)，⑨球团竖炉和带式球团。

(4)加热炉：⑩四金属压延、锻造加热炉，⑪非金属加热炉。

(5)热处理炉：⑫金属热处理炉，⑬非金属热处理炉。

(6)⑭干燥炉、窑

(7)⑮非金属焙(锻)烧炉窑、耐火材料窑

(8)⑯石灰窑

(9)陶瓷、搪瓷、砖瓦窑：⑰隧道窑，⑱其他窑。

(10)⑲其他炉窑。

2019年7月生态环境部等四部委联合发布的《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56 号)将工业炉窑分为8类：熔炼炉、熔化炉、焙(煅)烧炉(窑)、加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)、焦炉、煤气发生炉。具体分类如表2-1所示。

表2-1 工业炉窑分类表

| 窑炉类型 | 行业类别 | 产品类别 | 炉窑子类 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼炉 | 钢铁 | 粗钢/生铁 | 炼铁高炉 | 将物料熔化， 使其发生物理化学变化、 去除杂质，获得设定组分产品的工业炉窑。 |
|  |  |  | 炼钢转炉、 炼钢电炉、 铁水预处理炉 |  |
|  | 铁合金 | 铁合金 | 还原矿热电炉、精炼电炉、锰铁高炉、富锰渣高炉、精炼转炉、铝热法熔炼炉等 |  |
|  | 有色 | 铝、铜、铅、锌、钛、钴、镍、锡、锑、稀土、钒、硅等 | 底（侧、 顶）吹炉、闪速炉、阳极炉、转炉、反射炉、铝电解槽、矿热炉、鼓风炉等 |  |
|  | 建材 | 玻璃、岩矿棉等 | 玻璃熔窑、岩矿棉熔炼炉等 |  |
|  | 化工 | 电石、黄磷等 | 电石炉、黄磷炉等 |  |
|  | 轻工 | 日用玻璃 | 玻璃熔窑等 |  |
| 熔化炉 | 铸造 | 铸件 | 冲天炉、感应电炉、电弧炉、燃气炉等 | 将物料或工件熔化成液体的工业炉窑。 |
|  | 有色 | 铝、铜、铅等制品 | 化铅炉、熔铝炉、熔铜炉等 |  |
|  | 建材 | 玻璃、玻璃纤维等制品 | 玻璃、玻璃纤维熔化炉等 |  |
|  | 化工 | 铅、锌等重金属单质、烧碱等 | 熔融炉等 |  |
| 焙（煅） 烧炉（窑） | 钢铁 | 烧结矿、球团矿 | 烧结机、球团竖炉、 链篦机回转窑、球团带式焙烧机 | 对物料进行焙（煅）烧，使其发生物理化学变化或烧结成块的工业炉窑。 |
|  | 有色 | 氧化铝、稀土、镁等 | 焙烧炉、煅烧炉（窑）、熟料烧成窑、 回转窑等 |  |
|  | 建材 | 水泥 | 新型干法窑、立窑等 |  |
|  |  | 陶瓷（含卫生陶瓷等）、搪瓷 | 辊道窑、隧道窑、梭式窑等 |  |
|  |  | 耐火材料 | 回转窑、隧道窑等 |  |
|  |  | 砖瓦 | 隧道窑、轮窑等 |  |
|  |  | 石灰 | 竖窑、套筒窑等 |  |
|  | 化工 | 铬、钡、锶、铅、锌、锰等重金属无机化合物、硫化合物、硫酸盐、磷酸盐、无机氟化物、 轻质碳酸钙、泡花碱等 | 回转窑、竖窑、马蹄窑等 |  |
|  |  | 炭素 | 焙烧炉、煅烧炉（窑） |  |
| 加热炉 | 钢铁、有色、建材、化工、 石化等 |  | —— | 将物料或工件加热， 提高温度但不改变其形态的工业炉窑。 |
| 热处理炉 | 钢铁、有色、铸造等 |  | 退火炉、正火炉、回火炉、保温炉、淬火炉、 固溶炉、调质炉等 | 将工件加热后进行热处理工艺（正火、 回火、淬火、 退火等）的工业炉窑。 |
| 干燥炉（窑） | 农林产品、设备制造、 金属制品、建材、化工等 | 烟草、 木材、 铸造砂、砂石、 矿料（渣） 、化工产品、 有机涂层产品等 | 烘干炉（窑） 、 干燥炉（窑） | 去除物料或产品中所含水分或挥发分的工业炉窑。 |
| 焦炉 | 焦化 | 焦炭 | 常规机焦炉、 热回收焦炉等 | 对炼焦煤等进行干馏转化， 生产焦炭及其他副产品的工业炉窑。 |
|  |  | 兰炭 | 炭化炉 |  |
| 煤气发生炉 | 建材、化工、轧钢、有色等 | —— | —— | 以煤等为气化原料， 通过与气化剂在高温下进行物理化学反应制 取煤气的工业炉窑。 |

2.1.2我国工业炉窑发展

工业炉窑是工业加热的关键设备，广泛应用于各行各业，量大面广，种类繁，影响大。工业加热是制造业的重要组成部分，制造业是工业的主体。据统计，我国共有各类工业炉窑约12万台，其中机械行业炉窑约7.5万台，占炉窑总数的62.5%以上；玻璃、陶瓷、建材、耐火材料行业炉窑约1.5万台，占炉窑总数的12.5%；冶金行业炉窑约1万台，占炉窑总数的8.33%；轻工、化工行业炉窑约5000台，占炉窑总数的4.17%左右。工业炉窑中燃料炉约6.6万台，占炉窑总数的55%；电炉约5万台，占炉窑总数的41.7%。

过去由于我国工业在发展思路上存在重开发、轻节约、重速度、轻效益的倾向，工业炉窑普遍存在工艺技术和装备落后、能源使用效率低下、污染物排放浓度高等问题，由燃煤造成的大气污染十分严重。受天然气气源、价格、基础设施不完善等因素影响，煤炭仍将是我国主要的一次能源。因此，清洁煤技术已成为当前世界各国解决环境问题的主导技术之一，也是高技术国际竞争的重要领域之一。

工业炉窑发展趋势首先体现在使用燃料的清洁化（燃气、电能等替代目前常见的燃煤）。天然气作为一种优质、清洁的燃料能源，积极开发和利用将促进我国工业炉窑产业结构调整，建立新型的工业炉窑技术体系，促进我国工业炉窑的发展，有着良好的经济效益和社会效益。

工业炉窑发展趋势还体现在燃烧器、炉体设计和筑炉材料的优

化、自动控制水平的提高、更先进可靠的环保控制技术等方面。工业炉窑密闭生产和高温尾气净化与循环利用装置作为节能环保技术的载体，应用于高能耗、重污染行业；随着国家对电石、铁合金、钢铁行业等“两高” 行业准入标准的重新修订，原有落后生产设备、生产工艺亟需进行技术改造，工业炉窑节能环保技术和设备的推广速度不断提高。

2.1.3我省工业炉窑发展与分布情况

- 区域分布情况

自2017年全国第二次污染源普查后湖北省工业炉窑区域分布广泛，经过蓝天保卫战、工业炉窑污染综合治理行动，截至2023年3月上报核实，我省工业炉窑总数为4659个。从区域分布来看，全省工业炉窑主要集中在西部和东部，数量较多的为武汉、黄石、襄阳和恩施州，占全省工业炉窑总数的83.4%。

- 炉窑类型分布情况

我省工业炉窑类型分布情况，干燥炉（窑）、焙（煅）烧炉（窑）、熔化炉、热处理炉、加热炉和熔炼炉数量相对较多，其中干燥炉（窑）数量最多为1797个，占全省工业炉窑总数的38.6%。

- 行业分布情况

湖北省工业炉窑涉及《GB/T 4754-2017国民经济行业分类》27个大类，工业炉窑数量较多的行业集中在烟草制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业和其他制造业等6个行业，占全省总数的89.1%。其中，前三位分别为烟草制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别占总数的22.2%、17.3%和15.0%。

- 燃料类型分布情况

湖北省工业炉窑使用较多的燃料类型为天然气、生物质燃料、电和煤等，分别占全省总数的33.1%、24.0%、21.9%和12.8%。

2.2国家和本省环保战略

2.2.1现行国家炉窑标准存在的主要问题

现行的国家炉窑标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）自1997年1月1日实施以来一直未开展修订工作，存在着以下几个问题：

（1）不适应现行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区划分为一类区、二类区的要求，仍是三类区划分。

（2）污染物排放控制指标少，污染物排放控制指标与我国目前复杂的环境污染成因和新增总量控制指标不适应，尤其是氮氧化物和挥发性有机物，已被列入“十四五”大气污染控制约束性指标，也是大气污染联防联控臭氧污染的重要指标。面对湖北省经济水平的快速增长和环境质量持续改善并行的机遇与挑战，现行标准已难以满足环境管理的要求。

（3）标准实施时间较长，主要污染物排放限值过于宽松。GB9078-1996从颁布实施至今已20多年，标准中污染物排放限值烟（粉）尘排放限值100~400mg/m3，SO2排放浓度限值850~2860mg/m3已不能体现如今的污染治理技术水平。尤其是近年来随着设备工艺技术水平的不断提高，以及废气治理技术设备的逐渐完善，现行标准的污染排放限值已难以加强对炉窑大气污染物的控制要求，难以有效地配套废气净化装置的运行效果进行科学合理的衡量评估，也无法进一步对工业炉窑废气治理进步进行推动。

（4）未对清洁能源污染物排放提出要求。现行标准中对大气污染因子提出的控制要求均针对燃煤、燃重油等高污染能源介质，对燃气、燃生物质炉窑、使用电能等清洁能源的污染排放控制的针对性较差。随着国家推行清洁能源，优化调整能源结构，现如今清洁能源如天然气、液化气、电能等更为广泛地投入到工业生产中，其污染物的排放水平较煤炭、重油等燃料将大幅降低，现行GB9078-1996针对燃煤、燃重油工业炉窑制定的大气污染物排放控制水平无法对燃气炉窑等起到行之有效的监督控制作用。

2.2.2落实国家和湖北省环保发展形式的需要

随着大气污染防治工作的发展以及人们对空气质量关注度的不断提高，国家及湖北省对工业炉窑大气污染物排放标准提出了更高要求。

2019年2月生态环境部发布的《2019年全国大气污染防治工作要点》（环办大气〔2019〕16号）中之处“制定实施工业炉窑治理专项行动方案，指导各地建立管理清单，实施分类治理”。

2019年7月生态环境部等四部委联合发布《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）指出“到2020年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域（以下简称重点区域，范围见附件2）工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。”

2019年12月省生态环境厅、省发展和改革委员会、省经济和信息化厅、省财政厅关于印发《湖北省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（鄂环发〔2019〕36号）中提到“推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。武汉市、黄石市、襄阳市、宜昌市、荆州市、荆门市、鄂州市等七市严格执行《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，应参照相关行业已出台标准，全面加大污染治理力度。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。”

湖北省工业炉窑大气污染物排放改造形式紧迫，其标准的制定和实施势在必行。通过淘汰落后产能和规定工业炉窑大气污染物排放限值，实现污染物的存量削减，依据最先进的技术水平，最大程度的减少污染物的排放增量，从而促进工业炉窑的节能减排，实现重点行业绿色低碳发展，有效削减污染物排放量，实现资源优化配置，持续改善湖北省环境空气质量。

2.2.3湖北省工业炉窑环境监管的需要

随着国家对生态环境要求日益严格、工业炉窑的技术进步和污染防治技术水平的不断提高，GB9078-1996已不能满足新形势下环境管理的要求。根据《中华人民共和国环境保护法》第十五条，省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目，可以制定地方环境质量标准；对国家环境质量标准中已作规定的项目，可以制定严于国家环境质量标准的地方环境质量标准。

按照国家综合性污染物排放标准与行业性污染物排放标准不交叉执行原则，对已制定行业标准的执行相应的行业标准及相关管理规定，在湖北省内，暂未制定行业标准的工业炉窑仍在执行GB9078-1996及相关管理规定。

因此，为加强我省工业炉窑大气污染物排放的监督管控，对仍在执行GB9078-1996的工业炉窑亟需制定湖北省地方工业炉窑大气污染物排放。

3  工业炉窑大气污染物排污情况及污染控制技术分析

3.1工业炉窑大气污染物产排污情况

工业炉窑主要是靠燃料或电能等加热处理物料，其加热过程的污染排放包括两部分，加热用燃料燃烧产生的污染和部分被加热介质在加热过程中所散发的污染。工业炉窑除钢铁、水泥行业之外，以中小炉窑居多，多数炉窑以煤炭及其制品加热为主，其他使用燃料油、天然气、生物质等其他燃料及炉内原料参与燃烧、电能等加热。因此炉窑烟气中主要污染物是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；在有色金属熔炼炉、熔化炉、加热炉、热处理炉等烟气中还含有氟、铅、汞、铍、苯并（a）芘、沥青烟等污染物。

根据湖北省工业炉窑调查情况统计，不同行业、不同炉窑涉及的污染物统计情况见表3-1。

表3-1 工业炉窑污染物排放情况统计表

| 序号 | 工业炉窑类型 | 窑炉污染物产生情况 |
| --- | --- | --- |
| 熔炼炉 | 再生铜、 再生铅、 再生 锌金属熔炼炉 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 砷及其化合物、 铅及其化合物、 铬及其化合物、 镉及其化合物、 汞及其化合物、二噁英 |
|  | 再生铝金属熔炼炉 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 砷及其化合物、 铅及其化合物、 铬及其化合物、 镉及其化合物、 汞及其化合物、氟化物、 氯化氢、 二噁英 |
| 加热炉 | 铝用炭素厂焙烧炉、 煅烧炉 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 苯并芘、 沥青烟 |
| 热处理炉 |  | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 |
| 干燥炉窑 |  | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 |
| 化工炉 |  | VOCs |
| 炼焦炉 |  | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 苯并芘、 沥青烟 |

3.2污染控制技术

3.2.1源头控制技术

3.2.1.1清洁生产工艺技术

①强化炉内热力机制，优化工业炉窑整体设计

工业炉窑的核心技术问题是炉内热力机制的问题，改善炉内燃工况与强化炉内热力交换是根本的节能途径。强化炉内热力交换，诸如炉内定向辐射代替漫反射传热技术，通过强化炉内换热，也能起到节能减排的目的。

②采用轻型炉衬材料，优化炉衬结构

工业炉窑炉衬的蓄热和散热，一般占工业炉窑总能耗20～45%，如选用耐高温、容重小、导热系数低的耐火纤维代替耐火砖做炉衬，可减少炉体的蓄热和散热损失，提高热效率，缩短操作周期，可节约能源 35%左右。同时，采用轻质炉衬可大幅减少炉体重量，节约建炉钢材和炉体基础材料。缺点是轻质炉衬仅适用于中低温、 周期作业的炉型，对于冶炼、融化及高温炉型不适用。

③注重工业炉窑结构与操作的和谐统一，实现工业炉窑科学操作根据工业炉窑的热工特性，工业炉窑节能包括结构节能与操作节能。 操作因素的影响占有相当的比重，科学操作主要是对以下三个方面进行优化：①对于人工操作的工业炉窑，要注意工业炉窑工作的经济点，减少空烧；②对于已具基础控制的工业炉窑，注意动态过程的温度设定，空燃比调整十分重要；③努力实现工业炉窑动态过程的数学模型化，即计算机二级最佳控制，达到真正意义的工业炉窑过程科学操作。 目前，我国工业炉窑自动化控制水平尤其关键性应用技术水平不高， 提升空间较大。

3.2.1.2燃烧控制技术

从燃烧的角度控制工业炉窑的污染物排放，可以从使用清洁燃料和改进燃烧技术两方面入手。煤是我省工业炉窑的主要能源，从表3-2来看产生同等数量的热值燃烧煤炭比燃烧天然气排放的污染物要大的多。因此，采用天然气等清洁燃料替代燃煤将降低炉窑大气污染物排放量。

表 3-2 天然气与煤炭燃烧排放比较（单位： 千克/吨标煤）

| 项目 | CO2 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤炭 | 2870 | 20.0 | 7.7 | 2.9 |
| 天然气 | 1680 | 0.014 | 2.0 | ≈0 |

*硫含量煤炭按平均 0.8%计， 未考虑烟气脱硫。

改进工业炉窑的燃烧技术包括富氧燃烧、蓄热燃烧和低氮燃烧

等，富氧燃烧现阶段可以用于燃煤炉窑，蓄热燃烧主要适合于燃气和洁净燃油的燃烧，低氮燃烧技术适用于煤粉燃煤工业窑炉。

富氧燃烧是采用比正常空气含氧量高的空气来助燃。由于富氧燃烧火焰温度大幅度提高，燃烧速度加快，同时烟气量大幅下降，烟气中高辐射率的CO 2和水蒸气浓度增加，能使燃料燃烧时间大大缩短，有利于提高燃料的燃烧程度，能提高热效率，从而改善炉窑内的传热条件，使炉窑的产量提高，热耗下降。富氧燃烧技术可形成高效节能和结构紧凑的高温工业炉。当前富氧燃烧技术主要应用在玻璃窑、冶炼炉、陶瓷炉等领域。

高效蓄热技术是在蓄热室采用特殊材料的蓄热体，将经过蓄热室的高温烟气的热量最大限度地留在蓄热体内，使烟气温度降到 200℃以下排放，然后让被预热气体经过蓄热室，吸收到蓄热体内的热量，使之温度预热到高温烟气温度的80%～90%，从而达到高效换热的目的。 与常规工业炉窑相比， 蓄热式工业炉窑具有很高的燃料节约率，可大幅度降低能耗成本和减少废气排放量。如排烟温度降到180℃以下，空气或煤气预热到800℃以上，可以节能30%～45%。蓄热式工业炉窑的建设投资与常规工业炉窑基本相当，但蓄热燃烧技术目前主要用于气体和洁净液体燃料的炉型，企业附近具有焦炉和高炉煤气来源的可考虑使用。

低氮燃烧技术指用改变燃烧条件来降低污染物排放的方法。目前有低过量空气燃烧、空气分级燃烧、燃料分级燃烧、烟气再循环、低NOx 燃烧器等几种方式，可使 NOx 排放浓度降低15～50%。

3.集中煤制气技术

煤制天然气通常指采用已开采原煤，经过气化工艺来制造合成天然气。全世界已投产的工业级煤制天然气装置较少，而中国的煤制天然气在规划产能层面规模列世界之最。按照《现代煤化工产业创新发展布局方案》布局的内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区开展产业化和升级示范，现代煤化工技术取得突破性进展。

集中煤制气主要有三个优势，一是缓解我国对石油、天然气的对外依存度。我国目前石油石油对外依存度约为73%，天然气约为44%，煤制气将极大的缓解我国对石油、天然气的高对外依存度。二是实现污染转移。一般集中煤制气或者集中煤制油项目均设立在较为偏远的、环境容量较为大的地区，而集中于重点城区使用，这样能将污染从重点城区转移至偏远地区。三是价格优势。煤制天然气产品的低热值比国家天然气质量标准规定的低热值高17.8~21%，能量转化效率较高，当国际石油价格大于80美元每捅时，煤制天然气价格上具有竞争力。目前全国集中煤制天然气项目共投产4家，总产能61.25亿立方米/年；2022年上半年产量32亿立方，同比增长42.9%；产能利用率104.5%，较上年同期提高16.7个点；销量31.7亿立方，同比增长47.4%。

煤制天然气的工艺可分为煤气化转化技术和直接合成天然气技术。两者的区别主要在于煤气化转化技术先将原料煤加压气化，由于气化得到的合成气达不到甲烷化的要求，因此需要经过气体转换单元提高H2/CO比再进行甲烷化。直接合成天然气技术则可以直接制得可用的天然气。

①煤气转化技术

煤气化转化技术可分为“两步法甲烷化工艺”和“一步法甲烷化工艺”。直接合成天然气技术主要有“催化气化工艺”和“加氢气化工艺”。其中“催化气化工艺”是利用催化剂在加压流化气化炉中一步合成煤基天然气的技术。“加氢化工艺”是将煤粉和氢气均匀混合后加热直接生产富氢气体的技术。

②生产工艺流程

原料煤在煤气化装置中与高纯氧气和中压蒸汽进行反应制得粗煤气；粗煤气经耐硫耐油变换冷却和低温甲醇洗装置脱硫脱碳后，制成所需的净煤气；从净化装置产生富含硫化氢的酸性气体送至硫回收和氨法脱硫装置进行处理，生产出硫磺；净化气进入甲烷化装置合成甲烷，进而生产出优质的天然气；煤气水中的有害杂质通过酚氨回收装置处理、废水经物化处理、生化处理、深度处理及部分膜处理后回收利用。

3.2.2 末端治理技术

3.2.2.1 颗粒物控制技术分析

工业炉窑是仅次于锅炉的第二种主要工业燃煤设备，种类多，使用面广，污染治理装备也千差万别，所以必须根据不同的工艺过程、不同的燃料、不同的燃烧方式采取不同的治理措施。

工业炉窑颗粒物去除设备主要有干式除尘设备和湿式除尘设备。

常用的干式除尘设备包括：重力沉降室、（多级）旋风分离器、静电除尘器和袋式除尘器等，它们可以单独使用，也可以组合使用。常用的湿式除尘设备包括：水膜旋风除尘器、自激式除尘器、文丘里洗涤器等。干式除尘器适用于大多数的工业炉窑，其投资费用较高并且需要控制待处理气体的状况（温度、含水量和有机气体含量、CO：O 2比），但是其运行能量消耗较湿式除尘器少。湿式除尘器适用于含湿量大的物料干燥废气，并能起到除去一定酸性气体的作用，其投资和维护费用较低，但是要达到满意的捕集效率需要高能量消耗，同时存在污泥和洗涤液的二次污染问题。各类除尘器分述如下，主要除尘技术见表3-3。

（1）重力沉降室

重力沉降室是利用粉尘的重力、惯性作用使粉尘自然沉降的一种最简单的除尘设备，其结构简单、阻力小、维修方便、耐高温，但除尘效率较低，只可除去粒径大于10μ m的降尘，除尘效率较低，可作为起始含尘浓度较高、温度较高的两级或多级除尘系统的第一级使用。

沉降室处理后废气能达到的颗粒物浓度，主要取决于烟气中粉尘的粒径大小及不同粒径的粉尘所占的比例。

（2）多级旋风分离器

多级旋风分离器多与袋式除尘器联合使用，作为前级的大颗粒粉尘的分离器，可以阻止带火星的焦炭颗粒接触滤布。如果旋风分离器设计时采用内衬耐火材料和高碳钢，能够在高温度下运行。但单独使用旋风分离器，其捕集效率不能满足现有标准要求，因此，常与其他除尘系统联合使用。多级旋风分离器处理后气体能达到的颗粒浓度在100～200mg/m³。

（3）静电除尘器

静电除尘器比较适合稳定的工作条件，例如长期运行的工业炉窑， 因为静电除尘器对烟气的温度、流量和湿度条件变化较敏感。其优点是能在更高的温度下运行（高达到 450℃），因此无需进行气体的冷却过程，并且可实现净化后气体的能量回收。但是吸附剂和污染物之间的接触反应差于袋式除尘器。静电除尘器处理后气体能达到的颗粒浓度在 5～50mg/m3。

（4）袋式除尘器

袋式除尘器能够满足较低排放浓度的要求，并且对冶金烟尘颗粒具有较高的捕集效率，能够资源回收。袋式除尘器去除烟气中的粉尘适用于原始材料干燥制备中的粉尘去除，包括喷雾干燥、成形干燥、碾碎干燥过程，有时候需要与旋风预除尘器联合一起使用。袋式除尘器除尘效率一般能达到 98～99%，燃煤炉窑烟（粉）尘出口浓度控制水平为30 mg/m3以下。

（5）水膜旋风除尘器

水膜旋风除尘器是旋风除尘器的一种，在干式旋风除尘器的基础上增加了由除尘器筒壁上沿切线布置的喷嘴，在筒壁上形成一层很薄的流动水膜。尘粒靠离心力作用甩向筒壁，被水膜粘附，随水流排走。

（6）自激式除尘器

含尘气体进入除尘器后转弯向下，冲激在液面上，部分粗大的尘粒直接沉降在泥浆斗内。随后含尘气体高速通过 S 形通道，激起大量水滴，使粉尘与水滴大量接触，从而达到使粉尘沉降的目的。

（7）文丘里洗涤器

文丘里洗涤器利用文丘里的流体力学原理，含尘气体进入文丘里管收缩段后，流速增加，进入喉管时达到最大值。洗涤液从收缩段或者喉管加入，气液两项间混合，液体雾化，尘粒被水湿润，沉降下来。

（8）团聚除尘技术

团聚除尘技术是将化学团聚促进剂喷入除尘器前烟道，与细颗粒物结合，增强疏水性颗粒的润湿性能；颗粒物之间吸附以架桥的方式团聚形成链状较大颗粒，同时增强颗粒物的导电性，提高除尘效率。

表3-3 主要除尘技术

| 除尘工艺 | 适用炉型 | 原烟气颗粒物浓度 | 除尘效率 | 外排烟气颗粒物浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力除尘、旋风除尘 | 非金属焙烧窑、 熔化炉、加热炉等 | 300mg/m³以下 | 80～95% | 可控制在 30mg/m³以下 | 适用于燃用天然气炉窑、电炉等颗粒物产生浓度较低的情况 |
| 旋风除尘+静电除尘 | 有色金属熔炼炉 | 4000mg/m³以上 | 99. 9%以上 | 加之后续制酸酸洗处理，可控到 30mg/m³以下 | 适用于具有后续烟气制酸工艺的烟气治理 |
| 两级旋风除尘+静电除尘 | 有色金属熔炼炉 | 10000mg/m³ 以上 | 99. 9%以 上 | 加之后续制酸酸洗处理 ， 可控到 30mg/m³ 以下 | 适用于烟气颗粒浓度高， 且后续具有烟气制酸工艺 的烟气治理 |
| 袋式除尘 | 熔化炉、 熔炼炉、 非金属焙烧窑、加热炉、 热处理炉 | 200-500mg/m³ | 99. 9%以上 | 可控制到 30mg/m³以下 | 适用于烟气量较小，原烟气温度 300℃以下的烟气处理 |
| 旋风（重力） 除尘+袋式除尘 | 熔化炉、 非金属焙烧窑 | 1000mg/m³以上 | 99. 9%以上 | 可控制到 30mg/m³以下 | 适用于烟气温度较高且原烟气颗粒物浓度较高的烟气处理 |
| 旋风（重力） 除尘+两级袋式除尘 | 熔化炉、非金属焙烧窑 | 10000mg/m³以上 | 99. 9%以上 | 可控制到 20mg/m³以下 | 适用于对颗粒物排放有严格要求的烟气处理 |
| 湿法除尘+碱法脱硫 | 熔化炉、非金属焙烧窑 | 300-1000mg/m³ | 95%以上 | 可控制到 50mg/m³以下 | 适用于烟气颗粒物浓度相对不高，后续需进行湿法脱硫的烟气处理 |
| 雾化冷却+电捕焦油 | 非金属焙烧窑 | 1000-5000mg/m³ | 99. 9%以上 | 可控制到 50mg/m³以下 | 适用于碳素行业焙烧炉烟气治理 |
| 静电/布袋除尘+团聚除尘 | 非金属焙烧窑、 加热炉 | 10000mg/m³ 以上 | 99. 9%以上 | 可控制在5mg/m³ 以下 | 适用于对颗粒物排放有严格要求的烟气处理 |

3.2.2.2 二氧化硫控制技术分析

目前，二氧化硫（SO 2）已经形成较为系统的处理方法，按照工艺顺序可以分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。燃烧前脱硫是指采用物理、化学或微生物法将燃料中的硫分从中脱离出来的方法。如燃煤洗选可以将燃煤中的无机硫去除80%，约占燃煤中硫含量的 15～30%，但该方法去除率较低，只能作为燃煤脱硫的一种辅助手段。燃烧中脱硫是在燃烧过程中，向炉内或煤中添加固硫剂，吸收燃煤燃烧过程中放出的二氧化硫，生成的亚硫酸盐和硫酸盐，随灰渣一起排出，脱硫率一般为50～70%（煤内加石灰）或70～85%（炉内喷钙）。燃烧后脱硫即一般意义上的工业尾气废气脱硫，就是利用吸收、吸附、氧化等化学方法脱除排气中的二氧化硫。该方法相对成熟， 脱硫率较高，适应于大多数有脱硫需求的场合。

目前，对于工业炉窑中含二氧化硫烟气的治理技术，按二氧化硫含量的高低可分为二类：

（1）高浓度二氧化硫烟气。通常是指能满足接触法自热生产硫酸的含二氧化硫浓度在3.5%以上的烟气，其生产流程包括烟气净化、二氧化硫转化以及三氧化硫吸收三部分。高浓度二氧化硫烟气经接触法制酸后，尾气中的二氧化硫同样需要经进一步处理以满足排放标准后方可排放。在有色金属冶炼如铜冶炼行业，接触法制硫酸既是炼铜废气处理工序，也是冶炼过程的配套工序之一。

（2）低浓度二氧化硫烟气。对二氧化硫浓度低于3.5%的烟气（包括上述接触法制硫酸后排放的尾气），由于不能满足接触法自热生产硫酸的条件，通常需进行脱硫处理达标后方可排放。常见的脱硫方法按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态可分为干法、半干法和湿法三种工艺。其中：

①干法脱硫工艺是指用粉状或粒状吸收剂、吸附剂、催化剂或电子束照射法来脱除烟气中的二氧化硫，其中应用较广泛的活性炭吸附法，在脱硫的同时可实现脱硝、净化烟气中的二噁英、HF、HCl 和重金属等。电子束照射法能同时脱除硫氧化物和氮氧化物。

②半干法脱硫工艺是指脱硫剂在干燥状态下脱硫、在湿状态下再生，或者在湿状态下脱硫、干状态下处理脱硫产物的烟气脱硫技术，主要分循环流化床法（CFB）、旋转喷雾干燥法（SDA）、新型脱硫除尘一体化（NID）等，其中循环流化床法采用消石灰作为脱硫剂，脱硫效率可达90%，并可吸收烟气中的其他酸性气体HF、SO3、HCl、CO2等，对小颗粒粉尘具有很高的除尘效率。

③湿法脱硫工艺是用含有吸收剂的溶液或浆液在湿状态下脱硫

和处理脱硫产物，主要分为石灰石-石膏法、氨法、双碱法、氧化镁法、海水脱硫法、柠檬酸钠法等，其中最成熟的石灰石-石膏法脱硫工艺脱硫率可达95%，但是存在二次污染、运行不经济等问题。近年来氨法脱硫技术逐渐受到重视，其中湿式氨法是目前较成熟、已工业化的脱硫工艺。湿式氨法脱硫工艺过程一般分成三大步骤：脱硫吸收、 中间产品处理、副产品制造；其中的氨-硫铵法以液氨或浓氨水作脱硫剂，副产品为硫铵，脱硫率可达 95%，同时具有脱硝功能；但是脱硫后的硫铵溶液呈酸性，具有较强的腐蚀性，对脱硫塔等设备的防腐要求高，脱硫剂液氨价格高。为节约投资，也有采用简易的湿法脱硫工艺，其脱硫率为70～75%。

根据煤炭的含硫率可以计算出二氧化硫排放的理论值。低硫煤指含硫量在0.51～1%之间的煤，假设燃煤的热值为22990KJ/kg，含硫量为1%，工业炉窑燃烧过剩空气系数α=1.75（烟气含氧量为9%），燃料中硫的转化率为80%，计算可得烟气中的SO2浓度为1960mg/m³。如脱硫设备的脱硫率为80%，则SO2排放浓度为392mg/m³。因此必须将脱硫率提高到90%以上，或燃用含硫量0.5%以下燃煤，方可将SO2排放浓度控制在200mg/m³以内。

3.2.2.3 氮氧化物控制技术分析

燃料燃烧时产生的氮氧化物（NOx）分为两种，一种是燃料中的N 经过氧化生成的 NOx（燃料型 NOx）；另一种是燃料高温燃烧时空气中N 2和O 2反应生成的 NOx（热力型 NOx）。NOx 主要是指 NO和NO2，习惯上被称为硝，工业炉窑废气中NOx 的治理措施大致可分为一次措施和二次措施。

（1）一次措施突出污染源控制，其特征是通过各种技术手段，在产生 NOx 的源头上进行控制，限制 NOx 的形成。可采取降低燃烧温度、减少过量空气、缩短气体在高温区的停留时间等措施减少燃烧阶段 NOx 的生成量。主要的一次措施包括采用低氮燃烧技术、 富氧（纯氧）燃烧技术、燃烧优化调整等，其中低氮燃烧技术具有应用广泛、结构简单、经济有效等优点。采用一次措施对氮氧化物的减排效率可达30～70%，当要进一步提高脱除率时，就要采用二次措施。

（2）二次措施为净化烟气脱硝技术，是指对工业炉窑废气中已经产生的 NOx 进行处理，从而降低废气中NOx 的排放量，主要的二次措施包括：

①选择性催化还原法（SCR法），是指在废气处理过程中使用氨、 尿素等作还原剂，在催化剂的作用下，将氮氧化物还原成氮气，脱硝效率可达 60～85%，所要求的反应温度约为250～450℃。

②选择性非催化还原法（SNCR），是指在废气处理过程中使用氨、 尿素等作还原剂，将氮氧化物还原成氮气，脱硝效率可达 40～70%，最佳反应温度为950℃左右。但是 SCR、 SNCR 均存在设备昂贵、运行费用高等问题。

③液体吸收法，NO2溶于水，可采用水或者其他溶液吸收烟气中的 NOx，同时具有一定的除尘能力。此法工艺简单，能够以硝酸盐等形式回收N进行综合利用，但是吸收效率不高。

④吸附法是用吸附剂对烟气中的 NOx 进行吸附，然后在一定条件下使被吸附的 NOx 脱附回收，同时吸附剂再生。此法 NOx 脱除率非常高，并且能回收利用，但一次性投资很高。

⑤联合脱硫脱氮技术。如固相吸附再生技术、湿式洗涤脱硝技术（WSA-SNOX)、MCT 脱硫脱硝技术等。其中MCT 脱硫脱硝技术通过微孔磁性催化颗粒的多孔结构特性，在磁场和催化剂的作用下，使SO2、NOx与微孔磁性催化颗粒中的钾、钙进行反应，生成硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐，实现对烟气的脱硫脱硝，脱硫、脱硝效率可分别达 80%、75%以上，脱硫脱硝副产品可作农肥。同时，半干法、湿法、 活性炭吸附法等脱硫工艺也具有一定的脱硝能力。上述技术措施可以单独使用，也可以组合使用以达到不同的NOx 控制要求。对于天然气等清洁能源，采用低氮燃烧技术可把NOx排放浓度控制在 150mg/m³以下，有的炉窑可以控制的更低。对于燃煤、燃油等燃料， 采用低氮燃烧+废气净化技术，可以把NOx排放浓度降低到200mg/m³以下。但对于不同的炉窑、不同的燃料、不同的炉膛温度，NOx 生成量差别较大。

⑥炭基催化剂脱除技术。炭基脱硝技术具有节水、无废水排放、设备腐蚀少、烟羽可见性降低﹑脱硫效率高、改善空气预热器运行状况、无石膏雨产生和脱硫副产品可实现高附加值回收利用等优点，是一种极具潜力的硫、硝、尘一体化干法脱除技术。该技术以炭基材料作为催化剂，向烟气中喷氨，达到脱硝效果。现在研究的炭基催化剂主要包括活性炭、活性焦和活性半焦等。在活性焦与烟气中NO接触初期，活性焦具有一定的物理吸附能力和催化还原能力，主要分为两种：1）活性焦首先对烟气中的NOx进行吸附，并将反应活性较低的NO转化为反应活性较高的NO2，NO2可与H,O发生化学反应，最终NOx以HNO3的形式存储在炭基吸附剂的细孔内；2）当炭基吸附剂表面含有大量的活性含氮官能团时，NOx可与活性含氮官能团发生n-SCR反应生成N2。

3.2.2.4 其他有害污染物控制技术分析

其他有害污染物主要包括：氟、铅、汞、铍、苯并（a）芘、沥青烟等。

（1）含氟气体主要为氟化氢、四氟化碳等气体。氟化氢对人体的危害比二氧化硫大20倍，对植物的危害比二氧化硫大10～100倍，其排放主要来自冶炼行业、印刷厂、玻璃制造、陶瓷工业等。

（2）铅的毒性很大，在人体内可积蓄中毒。铅在 400～900℃高温时即有大量铅蒸汽逸出，在空气中形成铅的氧化物，凝聚为铅烟尘，其排放主要来自冶炼行业、印刷厂、陶瓷工业等。

（3）汞蒸气和汞盐类的粉尘对生物体危害很大。汞是银白色液

体金属，具有易挥发性，在大气中以蒸汽状态存在。由于汞比重大，在大气迁移过程中常变为颗粒态后沉降在地面上，经太阳照射可再变为挥发态汞，造成二次污染。其排放主要来自冶炼、轻工等行业。

（4）铍及其化合物对生物体危害极大，其毒性指标属1级。铍

蒸汽在空气中易被氧化成质量很轻的氧化铍粉尘，铍的化合物有氧化铍、氢氧化铍、硫酸铍、氟化铍、氯化铍等，其排放主要来自有色金属冶炼行业等。

（5）沥青烟是沥青、煤炭、石油等原料在高温焙烧条件下逸散到空气中的一种烟雾状物质，组分与沥青接近，主要是多环芳烃类物质及少量氧、氮、硫的杂环混合物。凡是生产、加工和使用沥青、煤炭、石油的企业以及市政道路、建筑施工现场用沥青加热炉和使用煤、重油、油页岩、木柴等为燃料的工业炉窑，都产生不同排放浓度的沥青烟。

（6）苯并（a）芘为挥发性有机物，具有明显的致癌性，主要来源于煤炭、石油等的不完全燃烧，冶金、焦化、沥青及碳素制品等生产和加工是苯并（a）芘的主要排放行业。

上述污染物的控制技术主要有物理除尘法、沉淀法、液膜法、离子交换法、掩盖法、凝聚法、吸附法、吸收法、水洗法、燃烧法、电捕法等。

3.3我省工业炉窑特点总结

（一）工业炉窑种类多、数量大、分布广

我省工业炉窑数量较多，通过工业炉窑污染综合治理等一系列专项行动，2022年工业炉窑数量仍有4659台涉及928家企业，基本覆盖全省各市州，以武汉、襄阳、黄石、宜昌和恩施州等地居多；工业炉窑类型种类繁多，数量较多的主要是干燥炉（窑）、焙（煅）烧炉（窑）、熔化炉、热处理炉、加热炉和熔炼炉，干燥炉（窑）集中的区域有恩施州、武汉市和襄阳市等地，焙（煅）烧炉（窑）集中的区域有黄石市、襄阳市和宜昌市等地，熔化炉、热处理炉集中的区域主要是黄石市、襄阳市和武汉市等地。

（二）工业炉窑行业、地域差异化显著

工业炉窑数量较多的行业集中在烟草制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业和其他制造业等6个行业，占全省总数的89.1%。城市之间由于产业发展布局，各地炉窑所属行业特征明显，非金属矿物制品行业聚集度较高的城市有黄石、十堰 、宜昌、孝感、黄冈等地，汽车制造业聚集度较高的城市有武汉、十堰等地，化学原料和化学制品制造业聚集度较高的城市有宜昌、荆门等地，黑色金属冶炼和压延加工业聚集度较高的城市有黄石、十堰、鄂州等地，有色金属冶炼和压延加工业聚集度较高的城市有黄石等地。

（三）燃料清洁化程度偏低且行业绩效水平整体不高

经过综合整治后，2022年全省工业炉窑以天然气、电等清洁能源为燃料的数量占比55%，煤、煤气、油、焦炭、石油等高污染燃料的工业炉窑占比显著下降为21%，但以煤等高污染燃料的工业炉窑污染物排放占比高，且使用高污染燃料的水泥、玻璃、石灰石膏制造、黑色金属铸造、陶瓷、金属加工等行业现阶段整体环保绩效水平较低，按照重污染天气绩效分级管理要求，现有工业炉窑须进一步提高绩效分级。

（四）缺乏行业标准约束且治理水平参差不齐

我省水泥、玻璃、陶瓷、石灰石膏等非金属制造行业污染排放占比颗粒物69%、氮氧化物78%、二氧化硫49%，上述行业中，水泥行业无超低排放的行业标准，其他暂无行业标准的行业排放量二氧化硫占比30.4%，氮氧化物占比26.9%、颗粒物排放占比33.2%。现阶段，各行业工业炉窑大气污染物治理水平参差不齐。如砖瓦、耐材、石灰石石膏等行业，如隧道窑、辊道窑、干燥炉、煅烧炉等工业炉窑，这些炉窑数量较多规模相对较小，但在整个生产环节中发挥主要作用，近年来通过强化环境监管，此类企业的污染治理措施和治理水平得到了长足的改进，但仍不够完善，需进一步改造提升。

4  标准制定的基本原则与技术路线

4.1标准制定的基本原则

在合理确定标准控制因子的基础上，总体遵循绿色与引领、客观公正、体系协调、合理可行的原则，开展常规污染物与特征污染物限值制定，具体包括以下方面：

一是以工业炉窑现有排放情况为基础。通过全面收集、分类调研、典型监测等手段，基本摸清全省工业炉窑大气污染治理水平及排放现状。综合考虑目前工业窑炉的污染治理技术，兼顾工业炉窑类别的广泛性、经济技术可行性、污染物稳定达标性、设备运行管理水平等因素，进一步梳理工业炉窑提标升级改造的空间及潜力。

二是综合参考国家及省内外相关标准。参考现行国标和国家已发布相关行业标准、国内其他省市工业炉窑大气污染物排放标准、国内外工业炉窑相关行业标准，厘清当前工业炉窑污染控制整体水平。

三是全面考虑十四五大气污染防治要求。十四五时期，已进入大气污染防治攻坚深水期，氮氧化物减排空间亟需进一步挖潜，因此十四五空气质量改善行动计划明确提出要加快工业炉窑清洁能源替代，提升工业炉窑清洁排放水平。

四是多方论证目标的技术经济可达性。基于产业政策、行业准入、环境政策等方面要求，论证分析指标限值的减排直接效益及空气质量改善的长远效益。基于达标排放的控制技术经济成本对比，论证限值实现的成本控制及高质量发展的经济效益。

4.2与现行的法律、法规和国家标准、行业标准的关系

本标准适用于湖北省现有工业炉窑的大气污染物排放管理，以及工业炉窑新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

除本标准明确的水泥行业排放要求之外，本标准实施前已有国家或地方行业标准中对工业炉窑部分已有排放限值要求的，按行业标准执行。本标准实施后，如果国家颁布与本标准控制对象有关的新标准，且指标限值严于本标准时，执行国家标准。环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准时，按照批准的环境影响评价文件或排污许可证执行。

4.3标准制定的技术路线

通过2017年全国第二次污染源普查成果和湖北省2017年大气污染源排放清单成果等初步梳理并掌握湖北省工业炉窑所涉及的重点行业和非重点行业的行业种类、企业数量、炉窑数量、炉窑类型、燃料类型、治理设施、排放水平等，在数据梳理的基础上对现存非重点行业工业炉窑大气污染物排放控制及其控制水平和治理技术进行评估。

根据湖北省产业结构政策、现行工业炉窑综合治理方案等政策文件，在典型城市典型行业选取不同类型工业炉窑进行大气污染物排放监测工作，了解湖北省非重点行业工业炉窑大气污染物排放水平及污染治理水平。

通过吸收、借鉴国内其他省市制定工业炉窑大气污染物排放标准的经验，基于湖北省工业炉窑现状，确定我省工业炉窑大气污染物排放控制指标和排放浓度限值要求，并对排放标准实施的可行性与实施效益进行分析，标准制定工作路线如下图5-1所示。

图4-1 研究技术路线

5  国内外相关标准研究

5.1本排放标准与国内排放标准的比较

5.1.1与国家标准对比

现行国标《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 按照工业炉窑的类型分别制定了大气污染物排放浓度限值。本标准与现行国标的对比分析见表5-1、表5-2。考虑到2023年1月1日印发《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022代替 GB 26453—2011,GB 29495—2013），不再制定我省玻璃熔窑标准。

对比可知，本标准拟定的常规大气污染物排放浓度限值严于现行国标，颗粒物指标限值收严85%~95%，水泥窑及窑尾余热利用系统二氧化硫指标限值收严96%，其他工业炉窑二氧化硫指标限值收严90%，现行国标未提出氮氧化物排放限值要求，本标准将氮氧化物分行业列出标准限值，烟气黑度与现行国标保持一致要求。

表5-1本标准常规大气污染物排放限值与国家标准对比

| 序号 | 污染物名称 |  | 排放浓度限值（mg/ m3 ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本省标准 | 国家标准 |
| 1 | 颗粒物 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 200 |
| 2 |  | 其他工业炉窑 | 20 | 200 |
| 3 | 二氧化硫 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 35 | 850 |
| 4 |  | 其他工业炉窑 | 80 |  |
| 5 | 氮氧化物 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 50 | / |
| 6 |  | 其他工业炉窑 | 180 |  |
| 7 | 烟气黑度 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | / | 1 |
| 8 |  | 其他工业炉窑 | 林格曼黑度1 级 |  |
| 备注：国家标准限值列出的为二类区标准限值 |  |  |  |  |

对比可知，本标准拟定的特征大气污染物排放浓度限值整体严于现行国标，且新增1项控制指标苯并（a）芘。氟及其化合物、铍及其化合物指标限值与限行国标保持一致，沥青烟指标限值较国标收严60%，铅及其化合物、汞及其化合物指标限值主要是金属熔炼炉排放收严比例较大，分别为93%、95%，其他炉窑排放限值未发生变化颗粒物指标限值收严85%~95%。

表5-2 本标准特征大气污染物排放限值与国家标准对比

| 序号 | 污染物名称 | 排放浓度限值（mg/ m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本省标准 | 国家标准 |
| 1 | 氟及其化合物 | 6.0 | 6 |
| 2 | 铅及其化合物 | 金属熔炼0.70 | 金属熔炼10 |
|  |  | 其他炉窑0.10 | 其他0.1 |
| 3 | 汞及其化合物 | 金属熔炼0.05 | 金属熔炼1 |
|  |  | 其他炉窑0.01 | 其他0.01 |
| 4 | 铍及其化合物 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 沥青烟 | 20 | 50 |
| 6 | 苯并（a）芘 | 0.0003 | / |
| 备注：国家标准限值列出的为二类区标准限值 |  |  |  |

5.1.2与行业标准对比

本标准与现行国标的对比分析见表5-3、表5-4。

本标准针对水泥炉窑的指标限值为：颗粒物10mg/m3、二氧化硫35 mg/m3、氮氧化物50 mg/m3，较水泥工业大气污染物排放标准特排限值收严比例分别为50%、65%、84%，与水泥行业超低排放要求基本持平。

本标准针对其他工业炉窑的指标限值为：颗粒物20mg/m3、二氧化硫80 mg/m3、氮氧化物180 mg/m3，指标限值严于钢铁烧结球团工业、炼铁工业、轧钢工业、炼钢工业、铁合金工业、砖瓦工业、铸造工业等行业标准限值，松于陶瓷工业、铝工业、铅锌工业、铜镍钴工业、镁钛工业、稀土工业、钒工业、锡锑汞工业、石油炼制工业、石油化学工业、无机化学工业、再生铜铝铅锌工业等行业重点区域执行的特排限值标准（但严于一般区域执行标准限值）。总体来说，本标准限值制定体现了行业污染特征及污染治理水平，既能达到行业标准普遍适用的标准，又能向深度治理的要求更进一步。

表 5-3 本标准常规大气污染物排放限值与我国相关行业对比

| 序号 | 标准名称简写 | 标准编号 | 排放浓度限值（mg/ m3 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 烟气黑度 |  |
| 1 | 锅炉大气 | GB13271-2014 （新建） | 50（燃煤） ， 30（燃油） ， 20（燃气） | 300（燃煤） ，200（燃油） ，50（燃气） |  | 300（燃煤） ，250（燃油） ，200（燃气） |  | ≤1 |  |
|  |  | GB13271-2014 （特排限值） | 30（燃煤）， 30（燃油）， 20（燃气） | 200（燃煤） ，100（燃油） ，50（燃气） |  | 200（燃煤） ，200（燃油） ，150（燃气） |  | ≤1 |  |
| 2 | 陶瓷工业 | GB25464-2010 | 30-50 | 100-300 |  | 240-450 |  |  |  |
|  |  | GB25464-2010及修改单 | 30 | 30 |  | 150 |  | 1 |  |
| 3 | 铝工业 | GB25465-2010 | 20-100 | 200-400 |  | / |  | / |  |
|  |  | GB25465-2010修改单（特别排放） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 4 | 铅、 锌工业 | GB25466-2010 | 80 | 400 |  | / |  |  |  |
|  |  | GB25466-2010修改单（特排限值） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 5 | 铜、镍、 钴工业 | GB25467-2010 | 80 | 400 |  | / |  |  |  |
|  |  | GB25467-2010修改单（特排限值） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 6 | 镁、 钛工业 | GB25468-2010 | 50-150 | 400 |  | / |  | / |  |
|  |  | GB25468-2010修改单（特排限值） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 7 | 稀土工业（分解提取） | GB26451-2011 | 40-50 | 300 |  | 100 |  | / |  |
|  |  | GB26451-2011 修改单 | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 8 | 钒工业 | GB26452-2011 | 50 | 400 |  | / |  | / |  |
|  |  | GB26452-2011 修改单 | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 9 | 玻璃工业（玻璃熔窑） | GB 26453—2022 | 30 | 200 |  | 400-500 |  | / |  |
| 10 | 钢铁烧结、球团工业大气 | GB28662-2012 | 30/50 | 200 |  | 300 |  | / |  |
|  |  | GB28662-2012 （特排限值） | 20/40 | 180 |  | 300 |  | / |  |
| 11 | 炼铁工业大气 | GB28663-2012 | 20-25 | 100 |  | 300 |  | / |  |
|  |  | GB28663-2012 （特排限值） | 10-15 | 100 |  | 300 |  | / |  |
| 12 | 炼钢工业大气 | GB28664-2012 | 20/30/50 | / |  | / |  | / |  |
|  |  | GB28664-2012 （特排限值） | 15/30/50 | / |  | / |  | / |  |
| 13 | 轧钢工业大气（热处理炉） | GB28665-2012 | 20 | 150 |  | 300 |  | / |  |
|  |  | GB28665-2012 （特排限值） | 15 | 150 |  | 300 |  | / |  |
| 14 | 铁合金工业 | GB28666-2012 | 50 | / |  | / |  | / |  |
|  |  | GB28666-2012 （特排限值） | 30 | / |  | / |  | / |  |
| 15 | 水泥工业大气（水泥窑） | GB4915-2013 | 30 | 200 |  | 400 |  | / |  |
|  |  | GB4915-2013 （特排限值） | 20（水泥窑） | 100（水泥窑） |  | 320（水泥窑） |  | / |  |
| 116 | 砖瓦工业大气 | GB29620-2013 | 30 | 300 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | GB29620-2013及修改单 | 30 | 150 |  | 200 |  | / |  |
| 17 | 锡、锑、 汞工业 | GB30770-2014 | 30 | 400 |  | 200 |  | / |  |
|  |  | GB30770-2014 （特排限值） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 18 | 石油炼制工业（工艺加热炉） | GB31570-2015 | 20 | 100 |  | 150-180 |  | / |  |
|  |  | GB31570-2015 （特排限值） | 20 | 50 |  | 100 |  | / |  |
| 19 | 石油化学工业（工艺加热炉） | GB31571-2015 | 20 | 100 |  | 150-180 |  | / |  |
|  |  | GB31571-2015 （特排限值） | 20 | 50 |  | 100 |  | / |  |
| 20 | 无机化学工业 | GB31573-2015 | 30 | 400 |  | 200 |  | / |  |
|  |  | GB31573-2015 （特排限值） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 21 | 再生铜、铝、铅、锌工业 | GB31574-2015 | 30 | 150 |  | 200 |  | / |  |
|  |  | GB31574-2015 （特排限值） | 10 | 100 |  | 100 |  | / |  |
| 22 | 铸造工业 | GB39726—2020 | 30-40 | 100-200 |  | 300-400 |  | / |  |
| 本标准 |  | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 |  | 35 |  | 50 |  | / |
|  |  | 其他工业炉窑 | 20 |  | 80 |  | 180 |  | 1 |

现已出台的行业标准分别对不同特征污染物的限值做了要求，但由于行业特征各标准并未全面覆盖氟化物、铅及其化合物、汞及其化合物、铍及其化合物、沥青烟、苯并（a）芘等6项指标。本标准针对金属熔炼炉的铅及其化合物标准限值严于铅锌工业、钒工业、锡冶炼、无机化学工业（涉铅重金属无机化合物工业）、再生铜铝铅锌工业等行业，与铜镍钴工业持平；针对金属熔炼炉的汞及其化合物，与锅炉、铅锌工业、水泥行业持平，松于铜镍钴工业、锡锑汞工业、无机化学工业；针对其他炉窑的特征污染物，除氟化物略松于行业标准之外，其他特征污染物指标均严于或持平行业标准限值。

综上所述，涉及上述行业的炉窑执行行业标准，上述行业之外的炉窑执行本标准的限值要求，从指标设置的可达性方面能满足落地要求。

表 5-4 本标准特征大气污染物排放限值与我国相关行业对比

| 序号 | 标准名称简写 | 标准编号 | 排放浓度限值（mg/ m3 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氟及其化合物 | 铅及其化合物 | 汞及其化合物 | 铍及其化合物 | 沥青烟 | 苯并(a)芘 |
| 1 | 锅炉大气 | GB13271-2014 | / | / | 0.05(燃煤) | / | / | / |
| 2 | 陶瓷工业 | GB25464-2010 | 3.0 | 0.1 | / | / | / | / |
| 3 | 铝工业 | GB25465-2010 | 3.0（铝用碳素 厂、 阳极焙烧 炉） | / | / | / | 20/30（铝用碳素厂 阳极焙烧炉、 沥青 熔化） | / |
| 4 | 铅、 锌工业 | GB25466-2010 | / | 8（熔炼） | 0.05（熔炼、烧 结） | / | / | / |
| 5 | 铜、 镍、 钴工业 | GB25467-2010 | 3.0 | 0.7 | 0.012 | / | / | / |
| 6 | 稀土工业 | GB26451-2011 | 5/7 | / | / | / | / | / |
| 7 | 钒工业 | GB26452-2011 | / | 1.0（焙烧炉窑） | / | / | / | / |
| 8 | 玻璃 | GB 26453—2022 | 5 | 0.5 | / | / | / | / |
| 9 | 钢铁烧结、球团工业 | GB28662-2012 | 4.0)烧结机、 球团焙烧设备 | / | / | / | / | / |
| 10 | 炼钢工业 | GB28664-2012 | 5.0（电渣冶金） | / | / | / | / | / |
| 11 | 轧钢工业 | GB28665-2012 | 6.0（酸洗机组）、9.0（废 酸再生） | / | / | / | / | / |
| 12 | 水泥工业 | GB 4915-2013 | 5（水泥窑） | / | 0.05（水泥窑） | / | / | / |
| 13 | 砖瓦工业 | GB29620-2013 | 3（人工干燥及 焙烧） | / | / | / | / | / |
| 14 | 锡、 锑、汞工业 | GB30770-2014 | 3（锡冶炼、 烟 气制酸） | 2（锡冶炼） 、 0.5（锑、 汞冶炼， 烟气制酸） | 0. 01（锡、 锑、 汞冶炼， 烟气制 酸） | / | / | / |
| 15 | 石油炼制工业 | GB31570-2015 | / | / | / | / | 20（氧化沥青装置） | 0. 0003（氧化 沥青装置） |
| 16 | 石油化学工业 | GB31571-2015 | / | / | / | / | 20（氧化沥青装置） | 0. 0003 |
| 17 | 无机化学工业 | GB31573-2015 | 3（涉钴、 锆重 金属无机化合 物工业） 、 6（无 机氟化物工业） | 2（涉铅重金属无机化合物工业） 、 0.1（其他） | 0. 01 | / | / | / |
| 18 | 再生铜、 铝、铅、 锌工业 | GB31574-2015 | 3（再生铝） | 2（再生铅、 再生铜） 、 1（再生铝、再生锌） | / | / | / | / |
| 19 | 大气综标 | GB16297-1996 | 90（普钙工业） 、9. 0（其他） | 0. 70 | 0. 012 | 0. 012 | 40/75/140 | 0. 0003（沥青及碳素制品生产和加工） |
| 本标准 |  |  | 6.0 | 0.7（金属熔炼炉）、0.1（其他） | 0.05（金属熔炼炉）、0.01（其他） | 0.01 | 5/20 | 0.0003 |

5.1.3与地方标准对比

经调研、分析，其他省市根据管理要求、工业炉窑适用范围等制订地方工业炉窑大气污染物排放标准。如山东省依据生态环境敏感程度、人口密度、环境承载能力三个因素，将全省区域划分为“核心控制区、重点控制区和一般控制区”三类控制区。上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）以“促进全市产业结构调整升级以及清洁能源替代”为目标制定标准限值，标准实施后，使用清洁能源的工业炉窑，通过采用布袋除尘、低氮燃烧等技术基本可以做到达标排放。本标准与现行国标的对比分析见表5-5、表5-6。

由表5-5可知，本标准重点针对水泥窑之外的其他无行业标准的工业炉窑进行对比分析，颗粒物指标限值20mg/m3，其他省市指标限值在5~100mg/m3之间，与上海市、天津市（其他行业）、山东省（一般控制区）、江苏省基本持平，严于河南省、重庆市、河北省、天津市（其他非金属矿物制品），松于天津市（压延加工）、山东省（核心、重点控制区）、北京市；关于二氧化硫指标，其它省市的浓度限值在20~400 mg/m3之间，我省与江苏持平，严于河北、重庆、河南、上海，松于山东、天津、北京；关于氮氧化物指标，其它省市的浓度限值在50~700 mg/m3之间，我省与江苏持平，严于上海、天津、河北、重庆、河南、松于北京、山东。

表 5-5 本标准常规大气污染物排放限值与我国其他地区对比

| 序号 | 地区 | 地方标准 | 执行工序/区域 | 排放浓度限值（mg/ m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度 |
| 1 | 上海市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB31/860-2014 | / | 20 | 100 | 200 | 1 |
| 2 | 天津市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 | 玻璃熔窑 | 30 | 50 | 500 | ≤1 |
| 3 |  |  | 其他非金属矿物制品（不含平板、砖瓦、陶） | 30 | 100 | 300 | ≤1 |
| 4 |  |  | 压延加工 | 10 | 50 | 100 | ≤1 |
| 5 |  |  | 其他行业 | 20a/30b | 50 a /100 b | 300 | ≤1 |
| 6 | 山东省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB37/2376-2019 | 核心控制区 | 5 | 35 | 50 | / |
| 7 |  |  | 重点控制区 | 10 | 50 | 100 | / |
| 8 |  |  | 一般控制区 | 20 | 100 | 200 | / |
| 9 | 河北省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012 | 炉型 | 50/80/100 | 400 | 400 | / |
| 10 | 重庆市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB50/659-2016 | 炉型/区域 | 30/50/80/100 | 100/400/600 | 200/300/500/700 | 1 |
| 11 | 北京市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB11/501—2017 | / | 10 | 20 | 100 | / |
| 12 | 江苏省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2019 | / | 20 | 80 | 180 | 1 |
| 13 | 河南省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 | 其他炉窑c | 30 | 100 | 300 | 1 |
| 本标准 |  |  | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 50 | 100 |  |
|  |  |  | 其他工业炉窑 | 20 | 80 | 180 |  |
| 备注：a）燃气炉窑、电炉；b）燃煤、燃油炉窑；c）河南省标准规定了不同行业的炉窑排放限值，本次对比重点比较无行业标准的其他炉窑 |  |  |  |  |  |  |  |

现已出台的地方标准中，天津市工业炉窑大气污染物排放标准未规定特征大气污染物排放限值，其他各地标准均对6种特征污染物做了规定。由表4-6可知，各地氟及其化合物指标限值在3~6mg/m3，本标准限值与各地标准限值基本保持一致；铅及其化合物指标限值在0.1~0.7mg/m3，本标准限值与河南、江苏保持一致，严于重庆市，松于上海市、山东省、河北省、北京市；汞及其化合物指标限值在0.008~1.0mg/m3，本标准限值与河南、江苏保持一致，严于重庆市、河北省，松于上海市、山东省、北京市；沥青烟指标限值在5~20 mg/m3，本标准限值基本于河南、江苏、上海保持一致，严于重庆市、河北省，松于山东省；苯并（a）芘指标限值在0.0003~0.001mg/m3，与江苏、山东等地持平，严于上海市。总体来说，本标准特征污染物指标限值与其他各地标准相比，处于中间水平。

表 5-6 本标准特征大气污染物排放限值与我国其他地区对比

| 序号 | 地区 | 地方标准编号 | 排放浓度限值（mg/ m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氟及其化合物 |  | 铅及其化合物 | 汞及其化合物 |  | 铍及其化合物 | 沥青烟 | 苯并（a）芘 |
| 1 | 上海市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB31/860-2014 | 6 |  | 0.1 | 0.008 |  | 0.01 | 20 | 0.001 |
| 2 | 天津市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 | / |  | / | / |  | / | / | / |
| 3 | 山东省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB37/2376-2019 | 3a/6b |  | 0.5a/0.1b | 0.008 |  | 0.01 | 5.0 | 0.0003 |
| 4 | 河北省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012 | 6 |  | 0.5a/0.1b | 1.0a /0.01b |  | 0. 01 | 30 | / |
| 5 | 重庆市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB50/659-2016 | 6 |  | 10 a /0.1b | 1.0a /0.01b |  | 0. 01 | 50 | / |
| 6 | 北京市 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB11/501-2017 | 3 |  | 0.1 | 0.008 |  | / | / | / |
| 7 | 江苏省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2019 | 6 |  | 0.7a/0.1b | 0.05a/0.01b |  | 0. 01 | 5c /20d | 0.0003 |
| 8 | 河南省 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 | 3/ 6 |  | 0.7a/0.1b | 0.05a/0.01b |  | 0. 01 | 20 | / |
| 本标准 |  |  |  | 6.0 | 0.7a/0.1b |  | 0.05a/0.01b | 0.01 | 20 | 0.0003 |
| 备注：a）金属熔炼炉；b）其他炉窑；c）环境空气一类功能区；d）环境空气二类功能区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2本排放标准与国外排放标准的比较

美国、日本、丹麦、瑞典、荷兰、德国等均对工业炉窑大气污染物的排放制定了标准，其中丹麦、德国针对天然气、煤气燃烧也制定了排放限值，详见表5-7和表5-8所示。

由表可知，本标准规定的颗粒物浓度限值严于美国、日本等地标准，二氧化硫浓度限值松于荷兰、日本等地标准，氮氧化物浓度限值松于日本标准要求。特征污染物中，汞及其化合物、铅及其化合物、铍及其化合物均严于澳大利亚、英国、新加坡等地标准，氟及其化合化物、沥青烟松于德国、日本、美国等地标准。

表5-7 部分国外工业炉窑常规大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 排放限值（mg/ m3） | 国家 | 本标准限值（mg/ m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 50 | 美国 | 10-30 |
|  | 100 | 日本 |  |
| 二氧化硫 | 54（熔炼炉） | 荷兰 | 50-200 |
|  | 140（熔炼炉） | 日本 |  |
| 氮氧化物 | 80 | 日本 | 100-400 |
| 烟气黑度 |  |  |  |

表5-8 部分国外工业炉窑特征大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 排放限值（mg/ m3） | 国家 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 3 | 澳大利亚 | 0.05/0.01 |
|  | 20 | 新加坡 |  |
| 铅及其化合物 | 2-10（冶炼） | 英国 | 0.1/0.7 |
|  | 10（冶炼） | 澳大利亚 |  |
|  | 1.5 | 美国 |  |
|  | 10-30（冶炼） | 日本 |  |
| 铍及其化合物 | 0.1 | 澳大利亚 | 0.01 |
| 氟及其化合化物 | 2 | 德国 | 6 |
|  | 1-3 | 日本 |  |
| 沥青烟 | 7 | 美国 | 20 |

6  标准实施环境和社会效益分析

6.1环境效益

本标准拟定的排放限值将严于现行国家标准，未达标本标准要求，企业需要在燃料、环保设施等方面加大投资，进行脱硫脱硝除尘技术改造、升级，将会大幅减少工业炉窑烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及重金属等特征大气污染物排放量，可通过需要执行标准的工业炉窑数量、排放现状浓度、标准限值、治污水平等对大气污染物削减量进行测算，明确本标准实施带来的环境效益。

因现行国标自实施后一直未修订更严格的标准导致一些企业缺乏对工业炉窑装备升级、技术改造的压力和动力，全省工业炉窑生产技术装备和污染治理水平参差不齐，很多规模小、装备水平低、污染防治技术落后的炉窑仍然存在。本标准实施后将能有效控制我省工业炉窑大气污染物排放，促进相关主要产品污染物排放强度、能耗指标的有效降低，有利于我省工业炉窑科技进步和清洁生产水平提高，从而达到改善我省大气环境质量的目的。

6.2经济社会效益

标准实施后，企业进一步加大治理力度，有利于淘汰落后工艺和产能，促进清洁化生产，优化全省产业结构和产业布局。同时能够促进新的生产技术、治理技术和新兴产业的发展，提高区域竞争力，推动区域发展。通过标准的实施，倒逼企业加强污染治理，促进大气环境质量的持续改善，不断满足人民日益增长的美好生活环境的需要，将达到较好的社会效益。

7  标准实施风险评估

7.1技术风险分析

项目申请单位湖北省生态环境科学研究院在环境污染治理、臭氧污染防控、大气污染物排放标准制定等方面进行了大量研究，取得了一系列成果，具有一批从事污染治理、标准制定的科研队伍。先后开展了全省大气污染源调查、钢铁行业超低排放改造、工业炉窑综合治理、VOCs排放标准等方面的科研课题及工程应用工作，可以有效规避技术风险。

7.2管理风险分析

本项目将建立严格的管理制度和考核办法，按照湖北省生态环境厅的要求对科研项目进行科学管理，按规定的时间进度向省生态环境厅提交年度报告，课题结束时提交总结报告，确保项目按时保质完成。

8  贯彻标准的措施建议

为保证本标准的顺利实施，提出建议如下：

（1）本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

（2）企业应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

（3）各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以将现场采样监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

（4）本标准实施后，新制定或新修订的国家或地方排放标准中，排放限值严于本标准的，按照相应排放标准限值执行。