《湖北省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》

编制说明

（征求意见稿）

《湖北省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》编制组

二〇二四年十一月

项目名称：湖北省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准研究

项目提出、归口单位：湖北省生态环境厅

项目承担单位：湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）、华中科技大学、湖北省标准化与质量研究院、湖北工业大学。

编制组主要成员：丁峰、冯韵恺、赵永椿、黄荣、张涛、向晨辉、刘巍、王盼。

目  录

1 项目背景	6

1.1 任务来源	6

1.2 研究意义	6

1.2.1 区域大气环境质量改善的迫切需要	6

1.2.2 污染物减排压力的需要	8

1.2.3 行业绿色、健康和持续发展的需要	8

1.3 工作过程	8

1.4 技术路线	10

2 行业基本情况	11

2.1 相关政策文件	11

2.2 省内行业发展现状	12

3 产排污情况及污染控制技术分析	13

3.1 焚烧炉炉型	13

3.2 污染物产生情况	15

3.3 污染控制技术	16

3.3.1 颗粒物控制技术	17

3.3.2 酸性气体控制技术	18

3.3.3 氮氧化物控制技术	20

3.3.4 重金属控制技术	22

3.3.5 二噁英控制技术	22

4 国内外标准研究现状	24

4.1 国外相关标准	24

4.2 国内相关标准	26

4.3 其他省份标准	27

4.4 本标准与国家、其他省份标准对比情况	27

5 生活垃圾焚烧厂调研及污染物排放现状	30

6 标准制定主要内容说明	32

6.1 标准范围	32

6.2 术语和定义	33

6.3 大气污染物排放控制要求	33

6.3.1 控制因子的选取	33

6.3.2 排放限值的确定	34

6.3.3 排放限值执行时段的要求	38

6.3.4 其他要求	38

6.3.5 监测要求	39

6.3.6 达标判定	41

7 标准实施环境和社会效益分析	43

7.1环境效益	43

7.2 经济社会效益	43

8 标准实施风险评估	44

8.1 技术风险分析	44

8.2 管理风险分析	44

9 贯彻标准的措施建议	45

1 项目背景

1.1 任务来源

随着我国经济的发展，城镇化进程步伐加快，人口的增加造成城市生活垃圾的不断增长。在收集、运输和处理处置过程中，生活垃圾含有和产生的有害成份会对大气、土壤、水体等造成污染，不仅严重影响城市市容市貌和环境卫生质量，同时也威胁着人民的身体健康。为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，加强生活垃圾和危险废物焚烧大气污染防控，持续改善全省环境空气质量，促进行业绿色健康发展，湖北省生态环境厅提出《湖北省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》的制定计划，由湖北省生态环境科学研究院承担编制任务。

1.2 研究意义

1.2.1 区域大气环境质量改善的迫切需要

2018年，生态环境部印发了《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评〔2018〕20号），文件要求生活垃圾焚烧发电项目应采取高效废气污染控措施，鼓励制定构建“邻利型”服务设施计划，努力让生活垃圾焚烧设施与居民、社区形成利益共同体。2023年2月，国家发展改革委联合住房和城乡建设部印发了《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》（发改环资〔2022〕1863号），方案要求加快补齐县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施短板弱项，全面提升县级地区生活垃圾焚烧处理能力，改善生态环境质量，提升人民生活品质，推动形成与县级地区经济社会发展相适应的生活垃圾处理体系。

垃圾处理的原则是无害化、减量化、资源化，利用焚烧法处置城市生活垃圾可有效解决垃圾围城困境和垃圾减量化。结合疫情期间涉疫生活垃圾处置增加等特点，我省制订了《湖北省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2020-2030年）》，规划新增生活垃圾焚烧设施55个，到2025年底，全省总处理能力达到4.72万吨/日。截至2022年底，湖北省共有生活垃圾焚烧处理设施34座，总处理能力3.03万吨/日。

生活垃圾焚烧会产生大量的氮氧化物等有毒有害大气污染物，影响我省环境空气质量全面改善。当前国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及修改单中明确“对本标准已作规定的污染物控制项目，可以制定严于本标准的地方污染物排放标准”。考虑到国家标准现有限值中NOx、SO2、HCl等主要指标限值均高于欧盟和日本等地，“十四五”期间我省新建生活垃圾焚烧项目多且排放新增量大，其高架源排放对周边区域环境空气质量影响较大，给区域污染物排放带来较大压力。目前，国内上海、深圳、河北、福建、海南等地均已制订地方标准，我省生活垃圾焚烧企业仍执行2014年发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)，相较于火力发电行业而言也过于宽松，这与我省的环境空气质量改善目标和减排压力不相适应，在生活垃圾焚烧行业进一步收严污染物排放浓度限值，开展适合我省省情的标准制订工作，将可进一步挖掘和释放减排空间，有利于环境空气质量改善，为环境污染防治和环境执法提供依据。

1.2.2 污染物减排压力的需要

《中华人民共和国大气污染防治法》明确要求“对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制”。一方面，作为PM2.5和臭氧生成的重要前体物，氨的控制受到越来越多的重视，《湖北省“十四五”生态环境保护规划》要求推进大气氨排放控制。另一方面，现行标准中缺少对氨有组织排放的控制要求，生活垃圾焚烧企业在脱硝过程中，普遍采用尿素、氨水、液氨等含氨物质作为还原剂，单纯控制氮氧化物，而不控制氨的有组织排放，可能导致氨的过量使用和逃逸，顾此失彼。

通过制定地方生活垃圾焚烧大气污染物排放标准，严格控制重点污染物排放，有利于改善环境空气质量，因此，湖北省生活垃圾焚烧污染排放标准的出台将有利于改善我省大气环境质量、也可为我省重大项目落地腾出容量空间。

1.2.3 行业绿色、健康和持续发展的需要

全省现有生活垃圾焚烧厂采用的焚烧工艺、污染治理技术和运行管理水平参差不齐。通过收严排放标准，可倒逼行业提升污染治理技术、装备配备和运行管理水平。同时，标准的制定可引导企业提前制定方案，选用先进适用技术，进行科学管理，变“邻避效应”为“邻利效应”，引导生活垃圾焚烧行业绿色、健康和持续发展。

1.3 工作过程

标准编制组对国家以及河南、河北、山东、福建等地方标准进行了研究，制定了标准文本和编制说明大纲。经过开题论证后，编制组制订了详细的工作计划，明确了各阶段的任务与目标，确定了标准制订的方法与技术路线，经过大量的实地调研、现场监测、资料收集和文献查阅等工作，编制本标准的主要工作过程如下：

前期调研阶段：编制组对生活垃圾焚烧企业进行现场考察，实地调研了焚烧能力、焚烧炉型等，了解生活垃圾焚烧企业大气污染物的产生、治理、排放情况、治理设施投资及运行费用。编制组较为全面地收集了河北省、河南省、山东省、上海市、天津市、福建省等地方生活垃圾焚烧大气污染物排放标准及编制说明，同时收集了有关生活垃圾焚烧污染控制的期刊文献，对现行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)污染物排放标准进行梳理和分析，总结制定湖北省生活垃圾焚烧污染大气污染物排放标准的必要性和可行性。

研究报告编制阶段：通过研究湖北省环境空气质量变化情况，结合前期资料以及实地监测分析梳理了湖北省生活垃圾焚烧污染现状，总结湖北省生活垃圾焚烧污染企业分布情况、排放控制现状和大气污染物排放特征，进一步分析标准研究的可行性，确定标准制定的技术内容，开展标准实施的效益和可行性分析，形成研究报告。

标准研究阶段：以标准控制因子的确定、大气污染物排放标准限值的确定为重点，对标准框架、控制因子、限值、大气污染物监测要求、达标判定以及实施与监督等标准主要技术内容进行深入研究，形成标准草案。

标准立项阶段：经标准查新、报送立项材料，进行立项答辩后， 2024年8月6日省市场监督管理局下达了本标准立项通知。

编制说明阶段：结合研究报告、草案基本内容对标准制定的过程、必要性、污染控制技术可行性、制定原则、标准对比、标准实施技术分析和风险评估以及标准实施的措施建议等开展说明，形成编制说明。

1.4 技术路线

项目首先是通过全面系统的调研，初步掌握湖北省生活垃圾焚烧行业生产工艺及大气污染物的产生、排放和治理现状等情况，通过文献调研、资料收集、实地调查、现场监测、研讨会等多种方式，多维度准确、详细的掌握我省生活垃圾焚烧行业的基本概况（包括企业分布、数量、类型等）、大气污染物排放情况、污染防治技术、污染治理成本及现状等相关行业资料。

其次是在调研基础上，分析我省生活垃圾焚烧行业污染治理技术及其排放控制水平，选取代表性企业开展采样监测，开展全省生活垃圾焚烧行业污染治理经济技术评估。

最后是参照国内污染控制经验和技术，结合我省经济发展水平、产业布局、能源结构布局和环境管理要求，在符合我国相关法律和法规的基础上，吸收借鉴美国、欧盟、日本及国内其他省份制定生活垃圾焚烧行业排放标准的经验，确定生活垃圾焚烧行业排放浓度限值，并对标准实施的可行性进行分析。

2 行业基本情况

2.1 相关政策文件

2023年2月27日，湖北省生态环境厅发布《湖北省深入打好长江保护修复攻坚战三年实施方案》，方案要求加强生活垃圾分类处理体系建设，全面提升生活垃圾焚烧处理能力。全省生活垃圾焚烧处理能力占比（含水泥窑协同）达到80%，县城生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

2023年4月26日，湖北省生态环境厅发布《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》，行动计划要求推动出台工业炉窑、生物质锅炉、生活垃圾焚烧大气污染物排放和家具、有机化工行业挥发性有机物排放等地方标准。

2023年5月12日，湖北省生态环境厅发布《关于印发湖北省“无废城市”建设三年行动方案的通知》，通知要求全面提升垃圾焚烧处理能力，开展既有焚烧处理设施提标改造，减少生活垃圾填埋处理。到2025年，全省城市生活垃圾无害化处理率达到100%，生活垃圾焚烧（含水泥窑）占比达到80%以上。发挥环境基础设施协同处置功能，稳步推进与生活垃圾分类相衔接的厨余垃圾处理设施建设，推动市政污泥处置与垃圾焚烧有效衔接。推进建筑垃圾资源化利用设施建设，采取固定与移动相结合的建筑垃圾资源化利用处理设施建设模式，实现就地就近综合回收利用。

2.2 省内行业发展现状

随着我省经济社会快速发展和城镇化进展加快，生活垃圾的产生量也逐渐增加，根据统计结果，2022年湖北省生活垃圾清运量达1032.62万吨，是2011年1.40倍（736.27万吨）。受土地资源紧张的影响，垃圾焚烧已成为当下生活垃圾处理的主要方式，按照《湖北省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2020-2030年）》，预计到2025年，全省城市生活垃圾焚烧处理率达到70%以上，到2030年，达到80%以上。

截至2022年底，湖北省生活垃圾焚烧处理能力为3.03万吨/日，全省共有卫生填埋处理厂21座，焚烧发电厂34座，其他12座；无害化处理量1032.62万吨，其中卫生填埋179.3万吨和焚烧791.0万吨。

图2.2-1 2011-2022年湖北省生活垃圾无害化处理能力(t/d)

图2.2-2 2011-2022年湖北省生活垃圾无害化处理厂（场）数（座）

3 产排污情况及污染控制技术分析

3.1 焚烧炉炉型

垃圾焚烧技术在国外的应用和发展已有几十年的历史，比较成熟的炉型有热解干馏气化炉、脉冲抛式炉排焚烧炉、机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉和CAO焚烧炉。

热解干馏气化炉采用热解、干馏、气化等技术设计，垃圾在炉内温度和水蒸气的作用下发生化学反应，垃圾得到充分碳化，最终生成一氧化碳CO可燃气体；整个反应过程均在厌氧环境下完成，有效避让了重金属和二噁英的生成条件和环境。可燃气经平底双竖管、洗涤塔等净化设备降温、脱酸、除尘处理后可替代天然气直接应用。单台处理能力：50-200吨/天，适合中小型城市生活垃圾处理。

回转式焚烧炉工作原理：回转式焚烧炉是用冷却水管或耐火材料沿炉体排列，炉体水平放置并略为倾斜。通过炉身的不停运转，使炉体内的垃圾充分燃烧，同时向炉体倾斜的方向移动，直至燃尽并排出炉体。

CAO焚烧炉工作原理：垃圾运至储存坑，进入生化处理罐，在微生物作用下脱水，使天然有机物（厨余、叶、草等）分解成粉状物，其他固体包括塑料橡胶一类的合成有机物和垃圾中的无机物则不能分解粉化。经筛选，未能粉化的废弃物进入焚烧炉的先进入第一燃烧室（温度为600℃），产生的可燃气体再进入第二燃烧室，不可燃和不可热解的组份呈灰渣状在第一燃烧室中排出。第二室温度控制在860℃进行燃烧，高温烟气加热锅炉产生蒸汽。烟气经处理后由烟囱排至大气，金属玻璃在第一燃烧室内不会氧化或融化，可在灰渣中分选回收。

脉冲抛式炉排焚烧炉工作原理：垃圾经自动给料单元送入焚烧炉的干燥床干燥，然后送入第一级炉排，在炉排上经高温挥发、裂解，炉排在脉冲空气动力装置的推动下抛动，将垃圾逐级抛入下一级炉排，此时高分子物质进行裂解、其它物质进行燃烧。如此下去，直至最后燃尽后进入灰渣坑，由自动除渣装置排出。助燃空气由炉排上的气孔喷入并与垃圾混合燃烧，同时使垃圾悬浮在空中。挥发和裂解出来的物质进入第二级燃烧室，进行进一步的裂解和燃烧，未燃尽的烟气进入第三级燃烧室进行完全燃烧；高温烟气通过锅炉受热面加热蒸汽，同时烟气经冷却后排出。

机械炉排炉工作原理：垃圾经由给料装置推送至倾斜炉排上，在炉排上通常经过预热干燥段、燃烧段和燃烬段三个区段。炉排上着火的垃圾通过炉排的往复运动，使垃圾层强烈的翻动和搅动，引起垃圾底部的燃烧。连续的翻动和搅动，使垃圾层松动，透气性加强，有利于垃圾的干燥、着火、燃烧和燃烬。垃圾在炉排上的燃烧空气从炉排下方通过炉排之间的空隙进入炉膛内，起到助燃和清洁炉排的作用。正常运行时，炉温维持在850~950℃，氮氧化物产生浓度控制在400 mg/m3以下。

循环流化床焚烧炉工作原理：可用来处理固体、液体和气体废物的多用装置，由一个用耐火材料衬里的垂直容器和惰性颗粒物组成。燃烧空气由焚烧炉底部的通风装置进入炉内，垂直上升通过一个分配盘进入流化床的颗粒层。通过床下布风，使惰性颗粒呈沸腾状，形成流化床段，在流化床段上方设有足够高的燃烬段（即悬浮段）。炉温维持在850~950℃，氮氧化物产生浓度较低，可控制在60~300 mg/m3。

3.2 污染物产生情况

生活垃圾成分复杂，在焚烧过程中会出现较多的污染物。废气中所含污染物质的成分和含量与焚烧物质的成分、焚烧效率、炉型、焚烧条件、进料方式等有密切关系，主要包括颗粒物、酸性气体、重金属以及二噁英类等污染物：

（1）碳氢化合物：燃烧后主要产物为水蒸气和二氧化碳，通常直接排入大气中；当由于缺氧或停留时间不足等原因造成部分碳氢化合物未按照设计要求达到完全燃烧时，会生成不完全燃烧产物，主要包括一氧化碳、炭黑、烃、烯、酮、醇、有机酸以及聚合物等。

（2）颗粒物：燃烧过程中由于助燃空气的鼓入以及扰动等影响致使部分粒度较小的固体物质如灰分、无机盐类颗粒、可凝结的气态污染物质、炭黑等随烟气一起进入后续烟气处理设施。

（3）金属粒子及其化合物：焚烧炉的高温条件致使部分重金属如铅（Pb）、汞（Hg）、铬（Cr）、镉（Cd）、砷（As）等的元素态、氧化物等蒸发进入烟气中，遇到烟道的较冷部分会结凝成亚微米颗粒的悬浮物。

（4）酸性气体：在燃烧过程中生活垃圾所含的卤素、硫、磷等物质发生氧化还原反应生成相应的酸性气体，包括卤化氢、硫氧化物、氮氧化物以及五氧化磷和磷酸等；同时，助燃空气中的氮气和氧气在适当的热力条件下也可以生成酸性气体氮氧化物（NOx）。

（5）二噁英类有机物：含有有机物的生活垃圾进行燃烧时都有生成二噁英类毒性物质的可能，特别是燃烧含有多氯联苯（PCBs）、氯乙烯、有机氯等高的物质，以及铜、铁等化合物会在飞灰的表面催化二噁英类的前驱体物质（如苯、氯苯、酚类、烃类等）而合成二噁英类。

3.3 污染控制技术

焚烧炉烟气系统由除尘、除酸、除二噁英和重金属等各单元优化组合而成，目前省内生活垃圾焚烧企业主要采用以下组合控制技术：

（1）“SNCR脱硝+半干法喷雾反应器脱酸+“3T+E”燃烧控制+活性炭喷射吸附二噁英+布袋除尘”技术；

（2）“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+“3T+E”燃烧控制+活性炭喷射吸附二噁英+袋式除尘”技术；

（3）“SNCR脱硝+半干法喷雾反应器脱酸+干法脱酸+“3T+E”燃烧控制+活性炭喷射吸附二噁英+袋式除尘+SCR脱硝”技术；

（4）“SNCR脱硝+半干法反应塔脱酸+干法脱酸+“3T+E”燃烧控 制+活性炭喷射吸附二噁英+袋式除尘+SCR脱硝+湿法脱酸+GGH(烟气再加热)”技术。

表3.3-1 有组织焚烧烟气处理技术

| 废气名称 | 污染物种类 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾焚烧炉烟气 | 颗粒物 | 袋式除尘、袋式除尘+电除尘 |
|  | 氮氧化物 | SNCR、SCR、SNCR+SCR |
|  | 二氧化硫、氯化氢 | 半干法+干法、半干法+湿法、干法+湿法、半干法+干法+湿法、半干法 |
|  | 一氧化碳 | “3T+E”燃烧控制 |
|  | 汞及其化合物 | 活性炭喷射+袋式除尘 |
|  | 镉、铊及其化合物 |  |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |
|  | 二噁英类 | “3T+E”燃烧控制+活性炭喷射+袋式除尘 |

3.3.1 颗粒物控制技术

颗粒物控制可以采用静电分离、过滤、离心沉降及湿法洗涤等几种方式。目前，常用的处理方法有静电除尘器和袋式除尘器两种。袋式除尘器是含尘气体由进风口进入进风管道内，通过分隔板分流后，使烟气均匀地分布至每一室，在每一灰斗挡板作用下气流均匀平稳上升，较大粉尘在初级沉降及自身重力的作用下，沉降至灰斗中。另一部分较细粉尘随气流在引风机的作用下，吸附在滤袋表面上，洁净空气穿过滤袋进入净气室，汇集于出风管道内由出风口排出，可有效去除直径为0.005～20 μm粉尘。

滤袋滤料分为普通滤料和覆膜滤料，普通滤料净化效率低，更换周期短，覆膜滤料在普通滤料表面增加一层复合薄膜，具有网状结构，可有效阻隔不同粒径的粉尘，目前在钢铁，焦化等已执行超低排放标准行业广泛应用，具有净化效率高，更换周期长等优点。

静电除尘器是含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中使尘粒荷电，并在电场力的作用下使尘粒从含尘气体中分离出来的一种除尘设备，可有效去除直径为0.01～50 μm粉尘。

3.3.2 酸性气体控制技术

焚烧过程产生的酸性气体的净化方法主要有干法、半干法和湿法，部分焚烧企业为达到更好的脱酸效果，选择将三种方法组合使用。

（1）干法脱酸

干法脱酸一般有两种方式，一种是干式反应塔，干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应，然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应；另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂，药剂在除尘器内和酸性气体反应。除酸用药剂大多采用消石灰（Ca(OH)2）,消石灰微粒表面直接和酸气接触，发生化学中和反应，生成无害的中性盐颗粒，在除尘器里，反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来，达到净化酸性气体的目的。

干法脱酸具有工艺流程简单、系统设备少、易于维护、布置紧凑、雾化效果良好、流量控制范围大、节省占地及引风机的耗电量等优点。其缺点是药剂使用量偏大，除酸效率相对湿法和半干法较低。

（2）半干法脱酸

半干法脱酸是利用旋转喷雾器将吸附剂Ca(OH)2浆液喷入半干式反应器中，形成粒径极小的液滴。利用焚烧炉烟气中的余热使Ca(OH)2中的水分蒸发，从而降低烟气的温度并提高其湿度，使酸性气体与石灰浆反应成为盐类，掉落至底部的灰斗，烟气中的酸性气体HC1、SO2等得到去除。

半干式脱酸具有设备成本低、运转成本低、净化效率高、维护简单、且无需对反应产物进行二次处理等优点，可适用于不同的炉型。其缺点是对自控水平要求高，另外，对喷嘴的要求也高，不但雾化效果要好，而且要抗腐、蚀耐磨损、且不易堵塞。

（3）湿法脱酸

湿法脱酸多采用洗涤塔形式，利用碱性物质作为吸收剂使酸性气态污染物得以高效净化。洗涤塔分为吸收部和减湿部，在吸收部喷入NaOH溶液，烟气进入吸收部后经过与NaOH溶液充分接触得到很高的脱酸效果。经吸收部处理后的烟气进入减湿部，在减湿部喷入大量自来水，使烟气急骤冷却达到饱和温度以下，降低烟气中水分。洗涤塔设置在除尘器的下游，以防止粒状污染物阻塞喷嘴而影响其正常操作。湿法洗涤塔产生的废水经处理后，其产生的污泥经浓缩脱水后，以干态形式排出。

表3.3-2 干法、半干法、湿法脱酸特点比较一览表

| 比较项目 | 干法 | 半干法 | 湿法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱酸效率 | 一般 | 较高 | 高 |
| 技术成熟性 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 应用广泛性 | 较广泛 | 较广泛 | 一般 |
| 有无后续废水 | 无 | 无 | 有 |
| 初期投资 | 较低 | 中等 | 高 |
| 运行费用 | 一般 | 较低 | 高 |
| 操作性 | 简单 | 较复杂 | 较复杂 |

3.3.3 氮氧化物控制技术

目前常用的氮氧化物控制技术主要包括低氮燃烧技术、选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）等。此外，省内部分企业正在对传统SNCR技术进行优化，开发高效SNCR脱硝技术，实现精准脱硝，大幅提高脱硝效率。

低氮燃烧技术包含低空燃比、分阶段燃烧、烟气再循环三部分。

①低空燃比：减少入炉一次风和二次风配比，降低焚烧炉的空气过剩系数，使得O2的量以用于生活垃圾焚烧但不足以生成大量的NOx和CO。

②分阶段燃烧：通过设置燃料和助燃空气的入口，实现垃圾分阶段焚烧的目的，逐步焚毁离开前面反应区时未被焚毁的污染物，避免垃圾焚烧区域局部氧气浓度过高。

③烟气再循环：将烟气循环回到高温焚烧区域，稀释入炉助燃空气中的O2浓度，同时降低焚烧温度。

SCR技术是采用催化剂促进喷入的还原剂发生还原反应，生成N2和H2O以脱除烟气中的NOx，反应温度一般为200~400℃,烟气在进入催化脱氮器之前需要加热。SCR法不仅需要催化剂，还要在除尘器后进行重新加热，需要耗用大量热能，但脱硝效率高，达到85%以上。影响其运行的主要参数包括烟气温度、烟气流速、烟道尺寸、烟气微粒含量、逃逸氨浓度、SO2氧化率、催化剂活性等。采用的主要还原剂为液氨、尿素和氨水。

SNCR技术是在无催化剂的条件下将喷入的还原剂与焚烧烟气中的NOx发生还原反应，生成N2和水，以脱除烟气中的NOx，反应温度一般为800～1000℃,需设置在焚烧炉膛内完成。SNCR法能够减少NOx在锅炉出口的原生浓度，但脱硝效率为40～60%,对脱硝效率造成影响的因素主要有包括反应温度、还原剂类型、合适温度下停留的时间、还原剂与烟气的混合程度、NH3/NOx摩尔比、初始NOx浓度水平、烟气中O2和CO浓度等。采用的主要还原剂为液氨、尿素和氨水。

HSNCR技术是在传统SNCR技术基础上，采用专用脱硝喷枪，实现智能化、精准化脱硝。建设智能化系统，通过数据信息收集，实时跟踪工况，及时调整并分别控制氨水的喷射位置及喷射量，从而达到提高脱硝效率、减少氨水用量、降低氨逃逸的目的。与比传统SNCR脱硝系统相比，氨水耗量可节约30%~40%,氨水利用率得到了有效提升；可以稳定控制NOx排放浓度在120~150 mg/m³，脱硝效率大幅提升，该技术目前已在水泥等行业应用。

表3.3-3 常用脱硝技术优缺点一览表

| 比较项目 | SCR | SNCR |
| --- | --- | --- |
| 反应温度 | 200～400℃ | 800～1000℃ |
| 反应地点 | 炉外的催化脱氮器 | 炉膛内 |
| 催化剂 | 主要成分为TiO2、V2O5 | 不使用 |
| 净化效率 | > 85% | 40～60% |
| 烟气再加热 | 需要加热到200℃以上 | 不需要 |
| 投资及运行费用 | 高(烟气需重新加热 ) | 低 |
| NOx的最高保证值 | 50~100mg/Nm3(O211%) | 190~200mg/Nm3(O211%) |
| 占地面积 | 需要烟气再加热器和催化剂反应塔，占地面积较大 | 无需烟气再加热器和催化剂反应塔，需要供氨或尿素系统，占地面积较小 |

3.3.4 重金属控制技术

活性炭吸附+布袋除尘器的组合技术可以起到很好的重金属去除作用。焚烧烟气处理系统中采用的布袋除尘器，是通过在烟气流通过程中喷入活性炭。利用活性炭的多孔性及吸附能力，不仅可以吸附烟气中的二噁英及其它碳氢化合物，而且可以吸附一部分布袋除尘器无法捕集的超细粉尘以及吸附在这些粉尘上的重金属及其化合物而被除尘设备一并收集去除。该技术对焚烧炉烟气中重金属去除效率可达90%左右。

3.3.5 二噁英控制技术

生活垃圾焚烧烟气中二噁英类物质一般采用“3T+E”+活性炭+袋式除尘器方法去除。“3T+E”即炉膛内焚烧温度(Temperature)、烟气停留时间(Time)、烟气湍流强度(Turbulence)、过量空气(Excess-Air)。二噁英在850℃以上会很快分解，因此，一般控制焚烧温度850℃，停留时间2.0秒，保持充分的气固湍动程度，以及过量的空气量，使烟气中O2的浓度处于6~11%。二噁英为高沸点物质，气化压力很低，在布袋除尘器附近烟气中的二噁英为细小颗粒，当烟气穿过布袋除尘器时，二噁英便会得到过滤并逐渐积聚在粉层上，同时烟气净化装置在布袋除尘器前加喷活性炭，可对二噁英起到吸附作用，吸附后的活性炭被布袋除尘器过滤下来，将焚烧烟气中所含的大部分二噁英类物质去除。

4 国内外标准研究现状

4.1 国外相关标准

目前，国外发达国家如美国、欧盟、日本等国家和地区生活垃圾焚烧大气污染物排放标准要求比我国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)稍微严格。

（1）美国

美国标准采用分级管理生活垃圾焚烧炉，250 t/d以上为大型焚烧炉、35~250 t/d为中型焚烧炉、35 t/d以下为小型焚烧炉。标准规定的控制排放限值的参数主要有：颗粒物、二噁英、酸性气体（二氧化硫和氯化氢）、重金属（镉、铅、汞）和氮氧化物。

美国1990年以前建立的垃圾焚烧厂，对控制二噁英的效率较差，1990年以后的垃圾焚烧厂，大多数安装了高效烟气污染排放控制装置，控制效果大大提高。1994年EPA提出要控制二噁英的排放，1995年对二噁英排放制定了标准：对现有的生活垃圾焚烧厂（即1995年以前建立的）二噁英排放标准：

①大型生活垃圾焚烧厂。焚烧厂采用电除尘的污染控制系统的限值为60 ng/m3，约为1 ng-TEQ/m3；焚烧厂采用非电除尘的污染控制系统的限值为30 ng/m3，约为0.5 ng-TEQ/m3。

②小型生活垃圾焚烧厂。焚烧厂排放限值为125 ng/m3，约为2 ng-TEQ/m3。对于1995年以后建立的生活垃圾焚烧厂二噁英排放标准：大型和小型生活垃圾焚烧厂二噁英排放标准均为13 ng/m3，约为0.2 ng-TEQ/m3。

（2）欧盟

1984年欧盟理事会提议采用合适的方法和设备来限制生活垃圾焚烧厂的烟气排放水平。2000年12月4日新制定的指令2000/76/EC规定了垃圾焚烧炉的相关要求，以及对远距离跨界大气污染设定了二噁英具有法律约束力的限制，二噁英的排放极限值为0.1 ng-TEQ/m3。并每年需要对重金属和二噁英测量两次。

欧盟第五届环境行动计划：提议为了减少大气污染，到2005年对二噁英的排放相对于1985年的水平要减少90%，Cd、Hg、Pb的排放相对于1995年至少减少70%。

表4.1-1 欧盟垃圾焚烧指令标准限值

| 序号 | 控制指标 | 限值（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物(TSP) | 10(日均值) | 30(半小时均值) |  |
| 2 | 汞 | 0.05(测定均值) |  |  |
| 3 | 镉、铊 | 0.05(测定均值) |  |  |
| 4 | 铅及其他 | 0.5(测定均值) |  |  |
| 5 | 氯化氢 | 10(日均值) |  | 60(半小时均值) |
| 6 | 二氧化硫 | 50(日均值) |  | 200(半小时均值) |
| 7 | 氮氧化物 | 200(日均值，规模>6吨/小时的焚烧炉) 400(日均值，规模≤6吨/小时的焚烧炉) |  |  |
| 8 | 二噁英类 | 0.1 ng-TEQ/m3(测定均值) |  |  |
| 9 | 一氧化碳 | 50(日均值) |  | 100(半小时均值) |

（3）日本

日本对于废弃物焚烧炉的排放限制标准包括两部分，《大气污染防治法施行规则》和《二噁英类对策特别措施法施行规则》。其中规定了主要的污染物排放标准，见表4.1-2至表4.1-4。

表4.1-2 氮氧化物排放限值

| 炉型 | 排放限值(cm3/m3) |
| --- | --- |
| 回转式悬浮燃烧(限于连续炉) | 450 |
| 生产、使用硝基化合物、氨基化合物或者氰化合物或者其衍生物的设施，以及使用氨的水处理设施产生的废弃物焚烧(限于排气量小于40000 m3的连续炉) | 700 |
| 上述焚烧炉之外的焚烧炉(限于连续炉之外、排气量大于40000m3的焚烧炉) | 250 |

表4.1-3 烟尘排放限值

| 焚烧能力 | 排放限值(mg/m3) |
| --- | --- |
| 大于4000 kg/h | 40 |
| 2000-4000 kg/h | 80 |
| 小于2000 kg/h | 150 |

表4.1-4 二噁英类排放限值

| 焚烧能力 | 排放限值(ng TEQ/m3) |
| --- | --- |
| 大于4000 kg/h | 0.1 |
| 2000-4000 kg/h | 1.0 |
| 小于2000 kg/h | 5.0 |

4.2 国内相关标准

国家针对生活垃圾焚烧制定了标准，现行的为2014年发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）、2019年11月底发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)修改单。修订后标准主要包括以下内容：适用范围、规范性引用文件等、术语和定义、选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、监测要求、实施与监督、附录A。具体指标限值见表4.4-1。

---《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)

---《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)修改单

---《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》(HJ 1039-2019)

---《生活垃圾处理技术指南》(建城〔2010〕61号)

---《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》(HJ 1134-2020)

4.3 其他省份标准

为进一步提高对生活垃圾焚烧企业污染物排放的管控要求，改善当地空气质量，国内一些地方也出台了生活垃圾焚烧大气污染物排放地方标准。具体指标限值见表4.4-1。

---上海市《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB 31/768-2013)、第1号修改单（2014年9月）

---深圳市《生活垃圾处理设施运营规范》(SZDB/Z 233-2017)

---海南省《生活垃圾焚烧污染控制标准》(DB 46484-2019)

---河北省《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB 13/5325-2021)

---福建省《生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准》(DB 35/1976-2021)

---天津市《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB 12/1101-2021)

---广东省《村镇生活垃圾小型热解焚烧处理工程技术规范》（T/GDAEPI 08-2022）

4.4 本标准与国家、其他省份标准对比情况

本标准拟定的排放限值分别为：颗粒物1小时均值和24小时均值分别为10 mg/m3、8 mg/m3；氮氧化物1小时均值和24小时均值分别为120 mg/m3、100 mg/m3；二氧化硫1小时均值和24小时均值分别为40 mg/m3、20 mg/m3；一氧化碳1小时均值和24小时均值分别为100 mg/m3、80 mg/m3；氯化氢1小时均值和24小时均值分别为20 mg/m3、10 mg/m3；汞及其化合物的测定均值为0.02 mg/m3；镉、铊及其化合物的测定均值为0.03 mg/m3；锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物的测定均值为0.3 mg/m3；二噁英类测定均值为0.1 ng TEQ/m3；氨1小时均值为8 mg/m3。

与国家标准对比，本标准颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、重金属类污染物限值均严于国家标准限值；一氧化碳和二噁英类与国家标准限值保持一致；增加氨排放限值要求。

与其他省份标准对比，总体上来说，本标准限值与河北省、天津市大致相当，部分指标略宽松于海南省、广东省、河南省和深圳市，严于上海市、山东省。除上海市外。对于颗粒物、重金属类、氨，各省份限值一致；对于氮氧化物，我省严于山东省、上海市、海南省、河北省、福建省，宽松于天津市、广东省、河南省和深圳市；对于二氧化硫，我省宽松于海南省、深圳市，与其他省份大致相当；对于一氧化碳，我省与河北省限值一致，宽松于海南省、天津市、河南省和深圳市；对于氯化氢，我省与河北省、天津市限值一致，宽松于海南省和深圳市。具体情况见表4.4-1。

表4.4-1 各地区生活垃圾焚烧主要污染物控制指标汇总表

单位：mg/m3(注明的除外)

| 标准名称 | 主要污染物排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 汞及其化合物（以Hg计） | 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 二噁英类 (ng TEQ/m3) | 氨 |  |
| 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) | 30a/20b | 300a/250b | 100a/80b | 100a/80b | 60a/50b | 0.05c | 0.1c | 1.0c | 0.1c | / | 基准氧含量11% |
| 本标准 | 10a/8b | 120a/100b | 40a/20b | 100a/80b | 20a/10b | 0.02c | 0.03c | 0.3c | 0.1c | 8a | 基准氧含量11% |
| 山东省《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准（征求意见稿）》 | 10a/8b | 150a/120b | 40a/30b | 100a/80b | 20a/10b | 0.02c | 0.03c | 0.3c | 0.1c | 8a | 基准氧含量11% |
| 上海市《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB 31/768-2013) | 10(20)a/10b | 250a/200b | 100a/50b | 100a/50b | 50a/10b | 0.05c | 0.05c | 0.5c [以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V计] | 0.1c | / | 基准氧含量11% |
| 海南省《生活垃圾焚烧污染控制标准》(DB 46/484-2019) | 10a/8b | 150a/120b | 30a/20b | 50a/30b | 10a/8b | 0.02c | 0.03c | 0.3c | 0.05c | / | 总有机碳20a/10b |
| 河北省《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB 13/5325-2021) | 10a/8b | 150a/120b | 40a/20b | 100a/80b | 20a/10b | 0.02c | 0.03c | 0.3c | 0.1c | 8a | 基准氧含量11% |
| 天津市《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB 12/1101-2021) | 10a/8b | 120a/80b | 40a/20b | 80a/50b | 20a/10b | 0.02c | 0.03c | 0.3c | 0.1c | 8a | 基准氧含量11% |
| 福建省《生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准》(DB 35/1976-2021) | / | 150a/120b | / | / | / | / | / | / | / | / | 基准氧含量11% |
| 深圳市《生活垃圾处理设施运营规范》(SZDB/Z 233-2017) | 10a/8b | 80a/80b | 30a/30b | 50a/30b | 8a/8b | 0.02c | 0.04c | 0.3c [以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V计] | 0.05c | / | 总有机碳10a/10b 基准氧含量11% |
| 广东省东莞市《东莞市蓝天保卫战行动方案》(东府〔2018〕56号) | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | 基准氧含量11% |
| 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号） | 10a | 100a | 35a | / | / | / | / | / | / | / | 基准含氧量11% |

注：a为小时均值；b为24小时均值；c为测定均值；d为日均值。

5 生活垃圾焚烧厂调研及污染物排放现状

参考国家及我省大气污染物排放标准体系建设情况，生活垃圾焚烧大气污染物排放限值执行国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)，编制组收集了2021-2022年省控及以上企业环境监测信息并向全省生活垃圾焚烧企业发放了调查表，汇总了在线监控数据、监督性监测数据、企业自行监测数据等，涉及全省现有的所有生活垃圾焚烧企业。通过梳理、统计，分析污染物排放水平，得到以下污染排放分析结果。

表5-1 企业污染排放情况（mg/m3）

| 颗粒物1小时浓度分布 | ≤30 | ≤20 | ≤10 | ≤8 | ≤7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时平均浓度4.19 | 99.96% | 99.94% | 95.47% | 91.22% | 84.77% |
| 颗粒物24小时浓度分布 | ≤20 | ≤10 | ≤9 | ≤8 | ≤6 |
| 24小时平均浓度4.29 | 99.89% | 94.99% | 92.57% | 88.70% | 75.41% |
| 氮氧化物1小时浓度分布 | ≤300 | ≤200 | ≤150 | ≤120 | ≤100 |
| 1小时平均浓度159.24 | 99.97% | 76.43% | 37.96% | 21.95% | 15.11% |
| 氮氧化物24小时浓度分布 | ≤250 | ≤150 | ≤120 | ≤100 | ≤80 |
| 24小时平均浓度156.38 | 98.90% | 39.31% | 20.04% | 14.77% | 9.50% |
| 二氧化硫1小时浓度分布 | ≤100 | ≤60 | ≤50 | ≤40 | ≤30 |
| 1小时平均浓度25.22 | 99.91% | 94.38% | 86.81% | 75.80% | 63.07% |
| 二氧化硫24小时浓度分布 | ≤80 | ≤40 | ≤30 | ≤20 | ≤15 |
| 24小时平均浓度22.27 | 99.89% | 83.86% | 69.30% | 50.38% | 40.40% |
| 氯化氢1小时浓度分布 | ≤60 | ≤40 | ≤30 | ≤20 | ≤15 |
| 1小时平均浓度17.81 | 99.93% | 96.99% | 82.90% | 59.59% | 47.13% |
| 氯化氢24小时浓度分布 | ≤50 | ≤30 | ≤20 | ≤10 | ≤8 |
| 24小时平均浓度18.39 | 99.87% | 87.19% | 57.53% | 24.87% | 17.47% |
| 一氧化碳1小时浓度分布 | ≤100 | ≤80 | ≤60 | ≤40 | ≤30 |
| 1小时平均浓度14.43 | 99.59% | 98.79% | 96.36% | 90.07% | 84.27% |
| 一氧化碳24小时浓度分布 | ≤80 | ≤60 | ≤50 | ≤40 | ≤25 |
| 24小时平均浓度14.61 | 99.36% | 98.20% | 96.68% | 93.56% | 81.03% |

6 标准制定主要内容说明

6.1 标准范围

本标准规定了湖北省生活垃圾焚烧厂的大气污染物排放控制要求、监测要求以及标准的实施与监督等内容。

本标准适用于湖北省现有生活垃圾焚烧厂的大气污染物排放管以及新建、改建、扩建生活垃圾焚烧厂的环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施验收、排污许可及投产后的大气污染物排放管理。

本标准不适用于处理量50吨/日及以下的村镇生活垃圾小型热解焚烧装置，相关设施执行GB 18485和有关技术规范的相关规定。

掺加生活垃圾质量超过入炉（窑）物料总质量30%的协同处置工业炉窑的污染控制参照本标准执行。

本标准未规定的生活垃圾焚烧厂的选址要求、工艺要求、入炉废物要求、运行要求等执行GB 18485和有关技术规范的相关要求。

表6.1-1 GB 18485规定的入炉废物要求

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 6.1 | 下列废物可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置： ——由环境卫生机构收集或生活垃圾产生单位自行收集的混合生活垃圾； ——由环境卫生机构收集的服装加工、食品加工移机其他为城市生活服务的行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物； ——生活垃圾堆肥处理过程中筛分工序产生的筛上物，以及其他生化处理过程中产生的固态残余组分； ——按照HJ/T 228、HJ/T 229、HJ/T 276要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。 |
| 6.2 | 在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置，焚烧炉排放烟气中污染物浓度执行表4规定的限值。 |
| 6.3 | 下列废物不得在生活垃圾焚烧炉中进行焚烧处置： ——危险废物，本标准6.1条规定的除外； ——电子废物及其处理处置残余物。国家环境保护行政主管部门另有规定的除外。 |

6.2 术语和定义

本标准列出的术语和定义包括生活垃圾、焚烧炉、二噁英类、现有生活垃圾焚烧炉、新建生活垃圾焚烧炉、标准状态、测定均值、1小时均值、24小时均值、日均值、基准氧含量排放浓度，共计11项。

“生活垃圾”源自《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》附则中的定义。

“焚烧炉、现有生活垃圾焚烧炉、新建生活垃圾焚烧炉、二噁英类、测定均值、1小时均值、24小时均值、标准状态、基准氧含量排放浓度”采用《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)的定义。

“日均值”采用国家新发布的大气污染物排放标准中的定义。

6.3 大气污染物排放控制要求

6.3.1 控制因子的选取

根据焚烧污染物产生情况、国家相关标准管控要求，以及我省大气环境管理要求，综合确定焚烧控制因子，主要包括颗粒物、酸性气体、有毒重金属以及二噁英类等污染物，共计10项。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)，选取颗粒物，氮氧化物，二氧化硫，氯化氢，一氧化碳，汞及其化合物，铊、镉及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物，二噁英类等9项控制因子。

烟气中喷入过量脱硝剂会产生氨逃逸，一方面氨是PM2.5和臭氧生成的重要前体物；另一方面，氨逃逸浓度过大会导致下游设备的腐蚀和堵塞，增大运行成本。因此，增加氨作为控制指标。

6.3.2 排放限值的确定

当前焚烧炉烟气治理技术均相对成熟，本标准根据当前焚烧厂污染物排放水平和采用的烟气治理技术，基于环境管理需求，结合经济成本，综合确定各污染物的排放限值。

6.3.2.1 颗粒物限值的确定

本标准规定的颗粒物1小时均值为10 mg/m3、24小时均值限值为8 mg/m³。我省垃圾焚烧行业广泛应用的除尘设施为袋式除尘器（占95%以上），个别焚烧炉烟气使用活性炭吸附+袋式除尘或静电除尘+布袋除尘工艺。袋式除尘工艺对颗粒物的去除效率可达到99.9%以上，技术成熟、操作管理简便，便于及时检修、维护或更换。此外，采用湿式除尘器不仅可以获得较高的除尘效率，而且还能明显减少有害酸性气体成分的排放。经调研，部分颗粒物排放浓度较高的企业，主要是由于袋式除尘器运行时间较长、轻微破损或者运行管理不当导致颗粒物排放水平略高。

因此满足本标准限值的可行性技术为袋式除尘器，在袋式除尘器及配套设施完好，及时维护、检修的前提下，颗粒物排放浓度可满足本标准限值。

6.3.2.2 氮氧化物限值的确定

本标准规定的氮氧化物1小时均值为120 mg/m3、24小时均值限值为100 mg/m3。生活垃圾焚烧炉烟气中氮氧化物处理前浓度在200~400 mg/m3。目前主流的脱硝技术有SNCR、HSNCR、“SNCR+SCR”、SCR等。

SNCR技术去除效率可达到50%左右，处理后浓度一般可达到200 mg/m3左右。HSNCR技术去除效率可达到70%左右，处理后浓度一般可达到150 mg/m3左右。“SNCR+SCR”联用技术去除率可达到85%左右，处理后浓度一般可达到80 mg/m3以下。

考虑到生活垃圾成分存在波动性，本标准规定的氮氧化物1小时均值为120 mg/m3、24小时均值限值为100 mg/m3。可行技术为“SNCR+SCR”、SCR。

6.3.2.3 二氧化硫、氯化氢限值的确定

本标准规定的二氧化硫1小时均值为40 mg/m3、24小时均值限值为20 mg/m3；氯化氢1小时均值为20 mg/m3、24小时均值限值为10 mg/m3。根据全省调研情况，烟气中二氧化硫、氯化氢处理前浓度分别在300~350 mg/m3、150 mg/m3左右，“半干法+干法+湿法”、“半干法+湿法”对酸性气体的去除效率可达到95%以上，处理后二氧化硫、氯化氢浓度一般可达到20 mg/m³、10 mg/m3以下，能够达到本标准限值；“半干法+干法”对酸性气体的去除效率可达到85%以上，处理后二氧化硫、氯化氢浓度一般可达到50 mg/m³、20 mg/m³以下，企业在通过提升管理水平、优化旋转喷雾效果、调整脱酸反应温度、优化脱酸剂种类等措施后，能进一步提升脱酸效率，可达到本标准限值。

6.3.2.4 一氧化碳限值的确定

一氧化碳浓度是反映焚烧炉内生活垃圾是否充分燃烧的重要性能指标之一，也可在一定程度上反映烟气中二噁英浓度的高低。随着焚烧炉技术水平、装备水平的提升，以及垃圾成分的稳定和质量的提高，使一氧化碳更加易于控制。考虑到生活垃圾成分存在波动性以及区域差异性，一氧化碳限值与GB 18485保持一致，不再加严。

6.3.2.5 重金属限值的确定

本标准规定的汞及其化合物测定均值为0.02 mg/m3，铊、镉及其化合物测定均值为0.03 mg/m3，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物测定均值为0.3 mg/m3。由于烟气中重金属的排放水平受颗粒物排放水平影响较大，“活性炭吸附/喷射+布袋除尘器”技术对焚烧炉烟气中重金属去除效率可达90%左右，可以起到很好的重金属去除作用。

现有企业重金属类排放水平已基本达到本标准规定限值。满足本标准限值的可行性技术为“活性炭吸附/喷射+布袋除尘器”。

6.3.2.6 二噁英类限值的确定

本标准规定的二噁英类测定均值为0.1 ng-TEQ/m3，二噁英类浓度受炉型、垃圾成分均匀性、燃烧稳定性及烟气净化措施的有效性多方面影响，具有一定波动性，因此本标准规定限值为0.1 ng-TEQ/m3，与GB 18485保持一致。满足本标准限值的可行性技术为“‘3T+E’+活性炭+袋式除尘器”。

6.3.2.7 氨限值的确定

燃煤电厂NOx初始浓度与生活垃圾焚烧NOx初始浓度近似，在氨逃逸控制上具有借鉴性，国家火电行业标准根据不同脱硝技术，规定氨逃逸限值为2.5~8 mg/m3；河北、天津生活垃圾标准中氨浓度限值为8 mg/m3。

综上，考虑焚烧工况不稳定性以及NOx控制压力，本标准规定的氨1小时均值为8 mg/m3，在采用可行的NOx控制技术，并合理控制脱硝剂投入量的基础上，能够达标。

6.3.2.8 非正常工况下颗粒物控制要求

焚烧炉在启炉、停炉、故障或事故时间内，所获得的监测数据不作为评价是否达到本标准排放限值的依据，但此期间内烟气中颗粒物的1小时均值浓度不得大于150 mg/m3。

GB 18485-2014的有关要求如下：

——7.1条 焚烧炉在启动时，应先将炉膛内焚烧温度升至本标准5.2条规定的温度后才能投入生活垃圾。自投入生活垃圾开始，应逐渐增加投入量直至达到额定垃圾处理量；在焚烧炉启动阶段，炉膛内焚烧温度应满足本标准表1要求，焚烧炉应在4小时内达到稳定工况。

——7.2条 焚烧炉在停炉时，自停止投入生活垃圾开始，启动垃圾助燃系统，保证剩余垃圾完全燃烧，并满足本标准表1所规定的炉膛内焚烧温度的要求。

——7.3条 焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复应立即停止投加生活垃圾，按照本标准7.2条要求操作停炉。每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过4小时。

——7.4条 焚烧炉每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不应超过60小时。

6.3.3 排放限值执行时段的要求

自本标准实施之日起，新建生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物浓度执行本标准规定的限值。自2028年1月1日起，现有生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物浓度执行本标准规定的限值。后续将根据标准发布实施时间相应调整。

6.3.4 其他要求

（1）恶臭污染控制要求

生活垃圾焚烧厂恶臭污染控制应符合GB 14554、GB 18485的要求：

——生活垃圾的运输应采取密闭措施，避免在运输过程中发生垃圾遗撒、气味泄露和污水滴漏。

——生活垃圾贮存设施和渗滤液收集设施应采取封闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态。这些设施内的气体应优先通入焚烧炉中进行高温处理，或收集并经除臭处理满足GB 14554要求后排放。

（2）焚烧厂厂界无组织排放要求

根据《排污许可证申请于核发技术规范 生活垃圾焚烧》(HJ 1039-2019)相关要求，生活垃圾焚烧厂厂界无组织颗粒物排放监测点浓度限值执行GB 16297的规定限值，臭气浓度、硫化氢、氨排放监测点浓度限值执行GB 14554的规定限值。

6.3.5 监测要求

（1）生活垃圾焚烧厂应按照有关法律和《环境监测管理办法》（总局令第39号）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，并向当地生态环境主管部门和行业行政主管部门备案。对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。自行监测方案的制定、监测质量保证和质量控制等应符合HJ 819和HJ 1039等相关标准的要求。

（2）生活垃圾焚烧厂应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久采样口、采样测试平台和排污口标志。

（3）对生活垃圾焚烧厂排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。烟气中二噁英类监测的采样按HJ 77.2、HJ 916的有关规定执行；其他污染物监测的采样按GB/T 16157、HJ/T 397和HJ 75等相关规定执行。

（4）生活垃圾焚烧厂对烟气中氨、重金属类污染物的监测应当每月至少开展1次；对焚烧炉渣热灼减率的监测应每周至少开展1次；对烟气中二噁英类的监测应当每年至少开展2次；厂界无组织废气中颗粒物监测每季度至少开展1次。对其他大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。

（5）生活垃圾焚烧厂应设置焚烧炉运行性能指标在线监测装置，监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地生态环境主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。焚烧炉运行性能指标在线监测指标应至少包括烟气中一氧化碳浓度、炉膛内焚烧温度和氧含量。

（6）生活垃圾焚烧厂自动监控设备的安装、运行管理、定期校对应按《污染源自动监控管理办法》和HJ 75等规定执行。在线监测结果应采用电子显示板进行动态公示并与当地生态环境主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。烟气在线监测指标至少包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氯化氢等

（7）生活垃圾焚烧炉大气污染物浓度监测时的污染物浓度测定方法采用表6.3-1所列的方法标准。本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污染物的测定。

6.3-1 污染物浓度测定方法

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
| 2 | SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源排气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
| 3 | NOx | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
| 4 | HCl | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27 |
|  |  | 固定污染源排气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | HJ 548 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549 |
| 5 | CO | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44 |
| 6 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | HJ 543 |
| 7 | 镉、铊、砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
| 8 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2 |
| 9 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |

（7）本标准规定的各项污染物浓度的排放限值，均指在标准状态下以11%（V/V%）O2（干烟气）作为换算基准换算后的基准氧含量排放浓度，按下式进行换算：

c=c'×21−11O2−O2'

式中：

c——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

c'——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；

O2——助燃空气初始含氧量，%，以空气助燃时取21；

O2'——实测的氧含量，%。

6.3.6 达标判定

（1）各级生态环境部门按照相关手工监测技术规范获取的任意1小时均值浓度、24小时均值浓度、测定均值浓度超过本标准排放浓度限值的，判定为排放超标。

（2）各级生态环境部门在对生活垃圾焚烧厂进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

——《环境行政处罚办法》第三十七条规定：“环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据”。

——《关于环境保护部门现场检查中排污监测方法问题的解释》（国家环境保护总局公告2007年第16号）规定：“环保部门在对排污单位进行监督性检查时，可以环保工作人员现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否超标以及实施相关环境保护管理措施的依据”。

（3）按照《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》（部令 第10号)，一个自然日内，生活垃圾焚烧厂任一焚烧炉排放烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳等污染物的自动监测日均值数据，有一项或者一项以上超过本标准规定的相应污染物24小时均值限值的，判定为排放超标。

（4）国家对达标判定另有规定的，从其规定。

7 标准实施环境和社会效益分析

7.1环境效益

本标准拟定的排放限值将严于现行国家标准，未达标本标准要求，企业需要在生产工艺、环保设施等方面加大投资，进行脱硫脱硝除尘技术改造、升级，将会大幅减少生活垃圾焚烧烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英以及重金属等特征大气污染物排放量，可通过需要执行标准的生活垃圾焚烧企业数量、排放现状浓度、标准限值、治污水平等对大气污染物削减量进行测算，明确本标准实施带来的环境效益。

全省生活垃圾焚烧企业污染治理水平参差不齐，本标准实施后将能有效控制我省生活垃圾焚烧大气污染物排放，促进相关主要产品污染物排放强度、能耗指标的有效降低，有利于我省生活垃圾焚烧科技进步和清洁生产水平提高，从而达到改善我省大气环境质量的目的。

7.2 经济社会效益

标准实施后，企业进一步加大治理力度，有利于淘汰落后工艺和治理技术，促进清洁化生产，优化全省产业结构和产业布局。同时能够促进新的生产技术、治理技术和产业发展，提高区域竞争力，推动区域发展。通过标准的实施，倒逼企业加强污染治理，促进大气环境质量的持续改善，不断满足人民日益增长的美好生活环境的需要，将达到较好的社会效益。

8 标准实施风险评估

8.1 技术风险分析

项目申请单位湖北省生态环境科学研究院在环境污染治理、臭氧污染防控、大气污染物排放标准制定等方面进行了大量研究，取得了一系列成果，具有一批从事污染治理、标准制定的科研队伍。先后开展了全省大气污染源调查、钢铁行业超低排放改造、工业炉窑综合治理、VOCs排放标准等方面的科研课题及工程应用工作，可以有效规避技术风险。

8.2 管理风险分析

本项目将建立严格的管理制度和考核办法，按照湖北省生态环境厅的要求对科研项目进行科学管理，按规定的时间进度向省生态环境厅提交年度报告，课题结束时提交总结报告，确保项目按时保质完成。

9 贯彻标准的措施建议

为保证本标准的顺利实施，提出建议如下：

（1）本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

（2）企业应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

（3）各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以将现场采样监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

（4）本标准实施后，新制定或新修订的国家或地方排放标准中，排放限值严于本标准的，按照相应排放标准限值执行。