| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 15 |

14

山西省地方标准

DB14/T XXXX—2024

代替 DB14/T 1373-2017

农田地下淋溶面源污染监测系统建设技术规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  田间监测小区建设	3

5  田间渗滤池装置及其安装	5

6  使用与维护	7

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB14/T 1373—2017《设施蔬菜面源污染监测技术规范》，与DB14/T 1373—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

——更改了“适用范围”，将范围更改为“适用于我省平原地区常年地下水位在1.5 m以下、以地下淋溶途径排放的农田面源污染物监测”（见1，2017年版的1）；

——更改了“设置原则”（见4.1，2017年版的4.1）；

——更改了“监测小区规格”（见4.2，2017年版的4.2）；

——删除了“渗滤池排列”（见2017年版的4.4）；

——增加了“监测小区排列”（见4.4）；

——增加了“保护行”（见4.5）；

——增加了“田埂”（见4.6）；

——删除了“监测内容”（见2017年版的6）；

——删除了“样品的采集、处理和贮存”（见2017年版的7）；

——删除了“样品测定”（见2017年版的8）。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19)归口。

本文件起草单位：山西农业大学。

本文件主要起草人：安晓宁、杜宇、郭郁、任宇宸、王媛、张丹丹、张苗、刘晓婷。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2017年首次发布为DB14/T 1373—2017；

——本次为第一次修订。

农田地下淋溶面源污染监测系统建设技术规范

范围

本文件规定了农田地下淋溶面源污染监测系统建设的术语和定义、监测小区建设、田间渗滤池装置及其安装、使用与维护。

本文件适用于我省平原地区常年地下水位在1.5 m以下、以地下淋溶途径排放的农田面源污染物监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 395 农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 497 肥料效应鉴定田间试验技术规程

NY/T 1118 测土配方施肥技术规范

NY/T 1119 耕地质量监测技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农田地下淋溶

借助降雨、灌水或冰雪融水将农田土壤表面或土体中污染物向地下水淋洗的过程。

监测小区

为监测农田地下淋溶面源污染而设置，具有一定面积并按特定施肥、灌溉等措施进行管理的种植小区。

田间渗滤池

渗滤池包括监测目标土体、淋溶液收集桶、采样装置及相关配件等。

田间监测小区建设

设置原则

      - 监测小区建立时，应选在生态环境良好，排灌条件有保证，并具有可持续生产能力的农业生产区域。

      - 同时，应考虑监测点设在有典型性、代表性、长期性、抗干扰性的地块，以保证监测点的稳定性、监测数据的连续性。

监测小区规格

监测小区一般为长方形，小区规格一般为6 m ～ 8 m×4 m ～ 6 m，面积为30 m2 ～ 50 ㎡。中耕作物小区面积不小于36 m2，密植作物小区面积不小于30 ㎡，保护地蔬菜小区一般为20 m2 ～ 50 m2。

监测小区数量

根据地块面积及每个监测小区的规格，确定监测小区数量。

监测小区排列

监测小区一般采用九宫格排列，保护地监测小区的方向与大棚、温室等走向平行。

大田栽培条件下农田地下淋溶面源污染监测小区及淋溶装置排列示意图

保护地栽培条件下农田地下淋溶面源污染监测小区及淋溶装置排列示意图

保护行

监测小区四周均设保护行；保护地因地形狭长可在监测小区两侧设置保护行。

田埂

为防止小区之间、小区和周边地块之间的串水现象，各监测小区之间需用田埂分隔，田埂务必压紧、夯实，有条件的地方可建设水泥隔离墙或其他材料隔离墙，隔离墙露出地表高度以不影响墙两侧作物的正常生长为宜。

田间渗滤池装置及其安装

本标准采用田间渗滤池法监测设施农田地下淋溶面源污染。安装田间渗滤池装置时，先将监测土体

分层挖出、分层堆放，形成一个长方体土壤剖面，下部安装淋溶液收集桶，用集液膜将土壤剖面四周及

底部包裹，然后分层回填土壤。

田间渗滤池装置预置埋藏于地下，如图3所示。

田间渗滤池（地下部分）及取水装置（地上部分）示意图

装置组件及规格

淋溶液收集桶

淋溶液收集容器为直径40 cm， 高35 cm 聚丙烯材质圆柱形桶。

支撑管

为PVC圆管，直径15 cm，高30 cm，直立于淋溶液收集桶中部，用于支撑桶盖与固定抽液管。

透水桶盖

为聚丙烯材质多孔、圆形凹状桶盖，淋溶液可从小孔进入到桶内。

过滤网

100目尼龙网，2层，粘贴在透水桶盖的凹状表面上，起淋溶液过滤作用。

密封塞（大、小）

固定在透水桶盖上，抽液管与通气管分别从大、小两塞的内部穿过。

抽液管

直径为1 cm塑料管，底端固定在支撑管下部，穿过透水桶盖和土体到达地面，顶端露出地表100 cm，用于抽取淋溶液。

通气管

直径为0.3 cm塑料管，插在小密封塞内，穿过土体到达地面，顶端露出地表100 cm，用于向淋溶收集桶内通气。

集液膜

厚度为0.81 mm的塑料膜，用于隔离渗滤池与外土体，共2块，尺寸分别为3.5 m×1.2 m和2.8 m×1.9 m。

压膜环

为聚丙烯材质圆形环，可将集液膜压入透水桶盖内，使膜与桶盖连接为一个整体。

过滤砂层

粒径2 mm ～ 3 mm的石英砂，用稀酸与清水反复冼净，晾干后装入透水桶盖的凹状处，用于过滤淋溶液。

套管

16 mmPVC管，长度100 cm，抽液管与进气管从中穿过，垂直于地面，埋入地下30 cm深，露出地表 70 cm，起保护、固定和标志作用。

塑料薄膜

4块，尺寸1 m×2 m，厚度0.8 mm ～ 1.0 mm，用于临时堆放剖面中按层挖出的土壤，起衬垫作用。

田间渗滤池装置的安装流程

划定监测目标土体

田间渗滤池的监测目标土体规格为长150 cm×宽80 cm×深90 cm，安装在监测小区最有代表性的中部区域，长边垂直于作物种植行向。对于拥有多个区组、多个监测小区的地块，各区组、各监测小区的监测目标区域四边应保持平齐，方便田间管理。

挖掘土壤剖面

在划定的田间渗滤池安装区域内挖掘一个深90 cm的土壤剖面，剖面四周修平修齐。挖出的土壤分层（0 cm ～ 20 cm、20 cm ～ 40 cm、40 cm ～ 60 cm、60 cm ～ 90 cm）堆放在标明土层编号的塑料薄膜上，以便能分层回填。在挖掘过程中，要保证土壤剖面四壁整齐不塌方。

修底、挖小剖面

先将土壤剖面底部修理成周围高出中心3 cm ～ 5 cm的倒梯形（以便淋溶液向中部汇集），然后在剖面正中心位置向下挖一个直径40 cm、深35 cm的圆柱形小剖面。

放置淋溶液收集桶

将淋溶液收集桶垂直放入小剖面中，周壁若有缝隙用细土封填、压实。

连接抽液管

打开透水桶盖，将支撑管直立放置在收集桶的中部，使抽液管的下端处于收集桶的底部，抽液管上

端从桶盖底部经大密封塞抽出到桶盖上，边盖桶盖边调整抽出的长度，桶盖盖严后，再把通气管从桶盖

的上表面经小密封塞穿入到桶中。穿管过程中不能让土壤掉入桶中。

铺集液膜

将尺寸为3.5 m×1.2 m的集液膜铺在与土壤剖面80 cm边平行方向的底部与侧壁，尺寸为2.8 m×1.9 m的另一张集液膜铺在与土壤剖面1.5 m边平行方向底部与侧壁，铺前在膜的中部对应位置打出略小于进气管与抽液管直径的小孔，把两管从孔中穿过，再把膜平铺在剖面底部与周围，剖面底部塑料膜为两层剖面四壁拐角处互相重叠20 cm。塑料膜上部多出剖面上沿约10 cm，将其固定在地表上，使膜不下滑并与四面土壁紧贴。

压膜、裁膜

把透水桶盖上方的塑料膜用压膜环压到桶盖的下凹处，使膜与桶连接成一体，压紧后，用剪刀将连接环内的塑料膜，沿压膜环内缘小心剪裁去除，注意不要剪伤尼龙网，随后再把准备好的石英砂平铺至桶盖上沿相平。

回填

按土壤挖出时的逆序分层回填，边回填边压实，并整理塑料膜使之与剖面四壁之间以及薄膜重叠部分之间均紧密连接，回填过程中可少量多次灌水，促使土层沉实。回填至距地表30 cm时，将集液膜沿回填土表面裁掉，把通气管与抽液管穿过套管，套管垂直立于土表，再回填最上层土壤，回填后将小区地表整平，即可进行农事操作。

使用与维护

田间渗滤池内种植作物品种、密度、时期、行向等与所在小区完全一致，施肥品种、施肥量、灌溉量及灌溉方式也确保与所在小区完全一致。

耕作时应避免对抽液管、通气管、集液膜的损坏。

每次产生淋溶水后应及时取水。将真空泵连接缓冲瓶，缓冲瓶连接采样瓶，采样瓶连接淋溶收集桶，各接口应连接紧密。然后启动真空泵将淋溶液抽入采样瓶中。将淋溶液取回实验室测试或备用。

定期检查田间渗滤池装置的抽液管、通气管是否完好，保障设施能正常运行。

田间渗滤池所在区域应设明显标志，防止损坏。