| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

14

山西省地方标准

DB14/TXXXX—XXXX

代替 DB14/T 1586-2019

SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 灌溉施肥系统	1

5 规范建园	2

6 肥料选择	3

7 水肥制度	3

附录A（资料性） 常见水溶性肥料种类及施用方法	5

附录B（规范性） 氮、磷、钾和微量元素水溶性肥料养分的含量	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB14/T 1586—2018《SH矮砧苹果滴灌技术规程》，与DB14/T 1586—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

——更改了“术语和定义”（见3.2、3.3）；

——更改了“栽培模式”（见5）；

——更改了“首部枢纽”（见4）；

——更改了“水肥制度”（见7.1、7.2）；

——删除“病虫害防治”的相关内容。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19)归口。

本文件起草单位：山西农业大学。

本文件协作单位：西安智高节水科技有限公司。

本文件主要起草人： 续海红、杨凯、李旭强、李广晋、肖永飞、肖小茸。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为DB14/T 1586—2018；

——本次为第一次修订。

SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程

范围

本标准规定了SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术的术语和定义、灌溉施肥系统、规范建园、肥料选择、水肥制度等生产技术。

本标准适用于采用滴灌的SH系矮化中间砧苹果园。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084　农田灌溉水质标准

GB/T 50485 节水灌溉工程技术标准

HG/T 4365 水溶性肥料

NY 1107 大量元素水溶肥料

NY 2266 中量元素水溶肥料

NY 1428 微量元素水溶肥料

NY/T 4368 设施种植园区 水肥一体化灌溉系统设计规范

DB14/T 2745 苹果旱作栽培技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

滴管

利用专门的设备（滴头）将低压水变成水滴，缓慢湿润作物根部土壤的灌溉方法。

- 幼树

定植前两年的苹果树为幼树。

成龄树

定植三年及三年以上的结果苹果树为成龄树。

灌溉施肥系统

系统组成

由水源，首部系统，输配水管道，灌水器四部分组成。

水源水质

应符合GB 5084农田灌溉水质标准的规定。

蓄水池

根据水源周边环境用水安全性来决定蓄水池大小及修建方式。如果补充水源量大且可持续，水池根据地块大小满足1～2次灌溉量即可，反之增大。

首部系统

包括水泵、过滤器（过滤器由离心过滤器，网式过滤器，叠片过滤器，根据水质可组合使用，最终过滤精度一般要求在130 μm，施肥装置（参照NY/T 4368 中 7.4要求执行），控制器（分手动和自动）四部分。

输配水管道

参照NY/T 4368 中 7.4要求执行。

灌水器

分为滴头、喷头、滴灌带等多种形式，一般选用压力补偿式滴灌带，滴头流量在1.6 L/h -2.0 L/h。

规范建园

园址选择

山西大部分为丘陵山区，以一块果园控制区的整体高差不超过15 m。因压力补偿滴灌带滴头工作范围1.5-3.5 kg。

果园分区

对面积较大果园需分区灌溉，但行长控制在120 m以内。分区面积根据电磁阀大小决定。如单排3 IN电磁阀, 流量月为35 m3,控制区域在3 hm2。

定植行施肥起垄

对地下水水位较低的地区建园，需对定植行施肥后，园土和肥料搅拌后起垄，垄高在25 cm～30 cm，垄面宽度在1.4 m～1.6 m；对地下水位较高的地区，需开沟，沟施基肥后和表层土搅拌均匀后在定植行起微垄，垄高10 cm～15 cm，垄面宽度1.0 m～1.2 m。

设立架材

定植行每隔 18 m～24 m竖立一根镀锌钢管，钢管规格为直径 65 mm～75 mm，高 5.0 m，要将钢管固定于预埋件中并地埋 0.6 m，预埋件规格为长 0.3 m，宽 0.3 m，深 0.5 m。在分别离地面 0.7 m、1.5m、2.3 m、4.2 m处钻孔贯通，并将钢绞线穿过每根钢管，钢绞线直径为3 mm，钢管孔径以稍大于所用钢绞线直径为宜。从地面向上，第1道钢绞线用来确定第一结果枝的高度，第2和第3道钢绞线用来扶杆，保证树体主干直立向上生长；第4道钢绞线用来安装倒挂微喷装置。

铺设滴灌管

滴灌管铺设在种植行起垄后，苗木定植时进行，参照DB14/T 2745执行。幼龄树在两侧距中心干 10cm以内处铺设，成龄树在两侧距中心干 50 cm处分别铺设。

苗木定植

株距1.0 m～2.0 m，行距4.0 m。SH嫁接短枝型易成花品种，可选择最小株距是1.0 m，如果嫁接品种为长枝、不易成花的品种，如富士，可选择1.5 m～2.0 m株距。

行间生草

可选择自然生草，也可种植绿肥，如鼠茅草、黑麦草、二月兰、毛叶苕子等，避免清耕制。

肥料选择

所选的水溶性肥料应符合 HG/T 4365 的规定。大量元素水溶肥应符合 NY 1107 的规定；中量元素水溶肥应符合 NY 2266 的规定；微量元素水溶肥应符合 NY 1428 的规定。

水肥制度

根据SH矮砧苹果全生育期的需水规律，幼树湿润层深度为 60 cm，成龄树湿润层深度设置为 80 cm，SH矮化中间砧苹果园每年最佳滴灌时期为4个时期，分别是：萌芽前至花期、幼果期至新梢停长期、果实迅速膨大期和封冻前。在中等干旱年份，灌水定额增大10%～20%；在特别干旱年份，灌水定额增大15%～30%。滴灌遵循少量多次，水-肥-水原则进行滴灌，每次滴灌时间为2.5 h～3.5 h，封冻水要进行充足灌溉。

基肥

每隔1～2 年，于采果后，距树干1 m处开沟施基肥，以有机肥为主，可以配合施用微量元素及生物菌肥，幼龄树可不施基肥，成龄树施肥原则为“斤果斤肥”。

滴灌水肥制度

萌芽期至花期（晋中地区3月中旬～4月中旬）（灌水3～5次）

灌溉量：幼树灌水定额147 m3/hm2～246 m3/hm2；成龄树灌水定额197 m3/hm2～328 m3/hm2。

施肥量：N 45.0 kg/hm2～180 kg/hm2，P2O5 15.0 kg/hm2～120.0 kg/hm2，K2O 45.0 kg/hm2～180.0 kg/hm2。

幼果期至新梢停长期（晋中地区4月中旬至6月底）（灌水7～8次）

灌溉量：幼树灌水定额345 m3/hm2～394 m3/hm2；成龄树灌水定额 460 m3/hm2～525 m3/hm2。

施肥量：N 30.0 kg/hm2～67.5 kg/hm2，P2O5 15.0 kg/hm2～60.0 kg/hm2，K2O 60.0 kg/hm2～120.0 kg/hm2。

果实迅速膨大期（果实成熟前20天内）（灌水3～4次）

灌溉量：幼树灌水定额148 m3/hm2～197 m3/hm2；成龄树灌水定额 197 m3/hm2～263 m3/hm2。

施肥量：N 75.0 kg/hm2～142.5 kg/hm2，P2O5　45.0 kg/hm2～90.0 kg/hm2，K2O 30.0 kg/hm2～75.0 kg/hm2。

封冻前（10月下旬-11月上旬）

灌溉量：幼树灌溉深度1.5 m，灌水定额 123 m3/hm2，滴灌时间6.18 h；成龄树灌水深度2.0 m，灌水定额 164 m3/hm2,滴灌时间8.24 h。

（资料性）

- 常见水溶性肥料种类及施用方法

- 表A.1 列出了常见水溶肥料种类及施用方法。

- 表A.1常见水溶性肥料种类及施用方法

| 水溶性肥料种类 | 使用时期 | 施用方法 |
| --- | --- | --- |
| 大量元素水溶肥料 | 各个生育期均可用，但用于苗期和营养生长时期更为合适 | 间隔 7～10 d滴灌一次。 叶面喷施最好在下午 4 点后进行，喷施后 6 h内遇雨，需重新喷施。 |
| 中量元素水溶肥料 | 苹果套袋前喷施 3 次 | 叶面喷施，施用间隔 7 d。 |
| 微量元素水溶肥料 | 全生长期均可使用 | 叶面喷施，施用间隔 7 d。 |
| 含氨基酸水溶肥料 | 生长关键期或逆境环境下 | 不同生长时期各喷施 1～2次；间隔 7～10 d：在寒、旱、雹等灾害前后 10 d使用，可提高树体恢复能力。 |
| 含腐殖酸水溶肥料 | 萌动期、展叶期、花期 | 冲施或滴灌或根灌，使用 2～3 次。 |
| 有机水溶肥料 | 营养生长期、初花初果期、果实膨大期、果实成熟期 | 与大量元素水溶肥混用。 |

（规范性）
氮、磷、钾和微量元素水溶性肥料养分的含量

- 表B.1 列出了氮、磷、钾水溶性肥料养分的含量。

氮、磷、钾水溶性肥料养分的含量

| 名称 | 分子式 | 养分含量（%） | 常温下溶解度 （kg/kg水） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （N-P2O5-K2O） |  |
| 尿素 | CO(NH2)2 | 46-0-0 | 1.00 |
| 硝酸钾 | KNO3 | 13-0-46 | 0.316 |
| 硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 21-0-0 | 0.750 |
| 磷酸一铵 | NH4H2PO3 | 12-61-0 | 0.227 |
| 磷酸二铵 | (NH4)2HPO3 | 21-53-0 | 0.368 |
| 磷酸二氢钾 | KH2PO4 | 0-52-34 | 0.226 |
| 氯化钾 | KCL | 0-0-60 | 0.344 |
| 硫酸钾 | K2SO4 | 0-0-50 | 0.111 |

- 表B.2 列出了微量元素水溶性肥料养分的含量。

微量元素水溶性肥料养分的含量

| 名称 | 分子式 | 养分含量（%） | 常温下溶解度 （kg/kg水） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼酸 | H3BO3 | 17.5 | 0.063 |
| 硼砂 | Na2B4O7﹒10H2O | 11 | 0.021 |
| 硫酸铜 | CuSO4﹒5H2O | 25.5 | 0.036 |
| 硫酸锌 | ZnSO4﹒7H2O | 25.5 | 0.096 |
| 螯合锌 | DTPAZnNa2或EDTAZnNa2 | 13.59或16.27 | 高度可溶 |
| 螯合铁 | DTPAFeNa或EDTAFeNa | 11.96或13.30 | 高度可溶 |
| 螯合锰 | DTPAMnNa2或EDTAMnNa2 | 11.22或14.12 | 高度可溶 |
| 螯合铜 | DTPACuNa2或EDTACuNa2 | 13.41或16.06 | 高度可溶 |