山西省地方标准

《SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程》

编制说明

编制单位：山西农业大学

二〇二四年一月

山西省地方标准

《SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程》

编制说明

# 一、工作简况

## 1任务来源

## 按照山西省市场监督管理局关于2022年度省级地方标准复审结论公告（山西省地方标准公告2022年第20号），《SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程》DB14/T 1586-2018被列入山西省地方标准修订计划，本标准由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19）归口。

## 2 起草单位和主要起草人

## 起草任务由山西农业大学承担。

## 主要起草人信息

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续海红 | 女 | 副研究员 | 山西农业大学 | 技术路线制定 |
| 杨 凯 | 男 | 副研究员 | 山西农业大学 | 技术示范推广 |
| 李旭强 | 男 | 无 | 山西农业大学 | 田间试验 |
| 李广晋 | 男 | 助理研究员 | 山西农业大学 | 田间管理 |
| 肖永飞 | 男 | 总经理 | 西安智高节水科技有限公司 | 灌溉首部设计 |
| 肖小茸 | 女 | 技术经理 | 西安智高节水科技有限公司 | 系统协同规划 |

# 二、修订标准的必要性和意义

苹果栽培趋势日益向集约化、机械化、现代化的方向发展，矮砧密植栽培因具有生长期一致、果品质量高及有利于机械化操作等标准化高效生产优点，已逐渐成为现代苹果生产的基本栽培制度。近年来，尤其是我省水果产业技术体系成立后，矮砧密植栽培得到广泛应用，有效促进了我省苹果产业由“数量规模型”向“质量效益型”的转变。目前，全省矮砧果园规模可观，达到30万亩以上。苹果矮砧密植栽培正对我省农业产业结构调整、农村经济发展、农民增收致富发挥着重要作用。

滴灌是苹果矮砧密植栽培的必要配套技术，但在实际运用中，基层管理人员或果农缺乏行之有效的理论支持和技术指导，往往依据传统地面灌溉的习惯粗放进行，灌水时间长，灌水量明显较大。既未发挥滴灌的效益，又在大量施肥施药过程中造成了浪费和污染。此外，课题组在本标准宣贯过程中发现，随着苹果栽培新技术的快速发展，有些单项技术的指标在应用存在偏差。为此，结合近几年来取得的研究成果与推广应用实际，对《SH矮砧苹果滴灌技术规程》进行修订，优化了部分技术参数，以此提高标准的可复制和易推广，减少生产性投入，保持果园生态，提高果品竞争力，实现产业可持续、高质量发展。

SH系列砧木是山西农业大学自主选育的苹果矮化砧木，具有耐旱、耐寒、抗抽条、抗倒伏等优点，是全国矮化密植苹果生产中主要采用的矮化砧木之一。结合SH系矮砧密植栽培配套使用的滴灌技术，以灌水均匀、对土壤和地形适应性强、能够实现自动控制、减少劳动强度等优点，越来越普遍地应用到我省半干旱地区的矮砧果园管理中。

自2014年开始，课题组围绕SH系矮砧苹果滴灌条件下的栽培模式应用开展相关研究，并先后承担国家、省级等各类项目6项，在矮砧苹果滴灌灌水施肥制度、生草品种筛选、果园地力提升等方面取得系列研究成果，获山西省标准化创新贡献奖标准项目三等奖1项，授权发明专利2项；评价“国际先进”科技成果1项，“国内领先”科技成果3项；技术成果连续入选2021、2022、2023年省农业生产主推技术，入选省2023年有机旱作农业技术。

# 三、主要修订工作过程

1、成立标准修订工作组

2022年6月，山西省市场监督管理局正式发文主要对2018年12月31日前发布且现行有效的省级地方标准，依据DB14/T 2578-2022《地方标准复审工作规范》应及时复审；团队根据文件通知立即开展了地方标准《SH矮化苹果滴灌技术规程》的复核，上报了相关的证明材料；山西省市场监督管理局发布了山西省地方标准复审结论公告，其中《SH矮砧苹果滴灌技术规程》复审结论为修订。于是团队成立了标准修订组，对原有项目成员进行了优化，引入了设计、施工经验丰富的企业，制定工作计划，开展《SH系矮化中间砧苹果滴灌技术规程》的修订工作。

2、调研考察

在我省苹果主产区万荣、临猗、吉县、晋中等地深入调研，并在万荣和晋中建立试验示范基地，对标准中相关技术的应用情况进行跟踪调查、数据收集，为SH系矮化中间砧苹果的滴灌技术获得了大量参考数据。

3、收集资料

接受修订任务后，查阅、学习了最新的苹果生产及滴灌相关文献资料，目前无SH的国家标准和行业标准。在广泛收集、分析、归纳与研究国内外相关技术资料和现有标准的基础上，项目组结合我省SH系矮砧果园实际情况，调查了矮砧果园从前期的建园、水肥一体化建设标准、立架标准，到后期苗木如何管理进行了多年的调查研究，为制定本标准提供了系统的数据资料和实际应用参数。

4、修订文本

工作组于2023年10月修订了《SH系矮化中间砧苹果滴灌技术规程》的大纲，随后通过发放电子版文本材料、当面请教专家、生产一线的合作社、农户及果业技术部门面对面沟通交流技术等方式，完成了该标准文本的修订稿。发送“征求意见稿”的单位数：4个；收到“征求意见稿”后，回函并提出意见的单位数：4个；没有回函的单位数：0个。收到征求意见11条，其中采纳意见9条，部分采纳2条，未采纳意见0条。征求意见过程中，无重大分歧意见。

5、技术评审

2024年3月16日，在山西农业大学龙城校区果树研究所二层会议室，与会专家听取了起草单位对《SH矮砧苹果滴灌技术规程》的修订情况汇报，并对标准送审稿和编制说明进行了技术评审。并对题目进行了规范性修改的建议，将题目修改为《SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程》。

专家组同意通过技术评审，起草单位按照专家组意见修改完善，形成报批稿。

- 征求意见

2024年 月 日报省市场监督管理局挂网向社会公开征求意见1个月。

- 完善文本

进一步修改完善后形成标准送审稿，标委会表决通过，形成报批稿、提交报批材料。

# 四、制修订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

...... 按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，该项标准与现行的法律、法规、标准协调一致，无冲突,依据。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的分析、综合论述

标准起草组以“合法性、安全性、适应性、协调性和先进性”为修订原则，以文本结构更加合理、表述更加准确、技术指标更加科学为修订目标，从4个方面对文本进行了修订，其中：

1、涉及结构性调整的主要有X项：

（1）增加了术语和定义中关于“幼树”和“成龄树”的表述。修订原因：SH矮化中间砧苹果树，采用主干形细长纺锤型树形后，挂果早，一般第二年即可挂果，第三年及三年以上即为成龄树。

（2）删除了术语和定义中关于“SH矮砧苹果”的定义。修订原因：本标准主要针对的就是SH系矮砧苹果园，是在了解改砧木的情况下制定标准，不需说明。

（3）删除了“灌溉水源”。修订原因：灌溉水源归属灌溉施肥系统。

（4）删除了“病虫害防治”。修订原因：本标准为SH系矮化中间砧苹果园滴灌技术规程，不涉及病虫害防治。

2、涉及表述与编辑性修改的主要有2项：

（1）更改了“栽培模式”为“规范建园”。修订原因：这样更利于SH系矮化中间砧苹果园从建园到生产管理的一致性。修订后由原先的栽植密度、竖立架材、铺设滴灌管、覆盖地布、行间生草，并更为园址选择、果园分区、定植行施肥起垄、设立架材、铺设滴灌管、苗木定植、行间生草。从建园的角度较原先更合理。

（2）更改了“首部枢纽”为“灌溉施肥系统”。修订原因：“首部枢纽”的表述接近于水利工程方向，而“滴灌施肥系统”更结合果树生产；从内容上“首部枢纽”包括水泵、动力机、过滤设备、管网设备，而“灌溉施肥系统”包括系统组成、水源水质、蓄水池、首部系统、输配水管道、滴水器等多个方面，内容更合理全面。

3、涉及到的技术指标主要有7项：

（1）园址选择。修订原因及试验验证分析：针对山西省苹果种植区大多为丘陵地带，果园地面存在一定坡度，原先的大水漫灌园必须修整为梯田，但使用滴灌灌溉后，果园可以存在坡度差，一般以45亩为一个控制单元，该单元的坡度差控制在15 m范围内，平整地面即可，不需修建梯田。

（2）果园分区。修订原因及试验验证分析：针对矮砧密植果园建园规模化后，将果园根据灌溉要求进行了分区设置，根据电磁阀大小决定，一般用单排3寸电磁阀，流量为35 m3， 45亩左右可设置为一个控制单元；行长一般压力补偿式滴灌带应控制在120 m以内，这样滴灌带首尾压力不受影响，从而达到灌水的均匀。

# （3）定植行施肥起垄。修订原因及试验验证分析：山西苹果主栽区大部分属于黄土高原半干旱区，年降雨量不超800 mm，果园起垄主要目一是果园发生涝害时，避免根系呼吸空难，SH系矮化中间砧苹果园在果园规模化种植前，一定要对定植行施肥，并起垄，起垄高度分为两种：高垄和微垄。地下水位浅的地方建园，一定要起高垄，垄高25cm～30cm，利于覆盖后土壤根系通透性；而地下水位较深时，起微垄的目的只是为了保证垄面干净，覆盖的地布上没有土壤汇集，杂草没有发芽生根的条件即可。

# （4）竖立架材高度。修订原因及试验验证分析：通过2016～2023 年8年田间试验，随着树龄的增加，结合近些年灾害性天气频发，原先架材离地面高度4.0 m无法满足防雹网和高位微喷滴灌带的使用，根据有效树高将架材的高度调整为5.0 m。第一道铁丝高度根据树体第一个分枝的高度确定为0.7 m。

# （5）苗木定植。修订原因及试验验证分析：细化了SH系嫁接不同品种的株距，短枝易成花品种，株距为1.0 m；不易成花品种，如长枝富士，可选择1.5 m～2.0 m株距，行距统一为4.0 m。

# （6）覆盖地布。修订原因及试验验证分析：滴灌管的铺设距离原标准分为三个等级，根据生产实际，使用SH系作为矮化中间砧的苹果园第四年即进入成龄树，果实品质基本稳定，根系范围集中在地布覆盖下距树干40～60 cm处。因此，在设置树龄时，将树体分为幼龄和成龄两种类型，分别是幼龄树为距中心干 10 cm，成龄树为距中心干 50 cm。减少因移动滴灌管带来的劳动力投入。

# （7）行间生草。修订原因及试验验证分析：因现在种草全部实现机械化，不需细化种子方法，只对草种进行了筛选，对不种草果园，可利用自然生草，通过刈割实现果园地面的有效覆盖率，对提高果园土壤质量，形成果园微环境，避免清耕带来果园温湿度变化幅度大，降低果实表面形成小裂纹的风险。

# （8）灌水时期的确定。修订原因及试验验证分析：本试验于2014年至2023年在山西农业大学果树研究所果树旱作节水试验示范园进行。幼树选择1年生平邑甜茶/SH6/长富2号苹果，成龄树选择4年生八棱海棠/SH6/晋富1号苹果。3月15日开始至落叶前，每隔10天进行一次0～60cm各土层土壤相对含水量的测定，同时对东、西、南、北、中5个方位新梢中部的成熟叶片进行光合和叶水势的测定。对比研究不同月份SH矮砧苹果叶片的蒸腾速率、气孔导度、水分利用效率及叶片水势。结合果树栽培生理学中果树生长发育期，最终确定灌水时期为：萌芽前至花期、幼果至新梢停长期、果实迅速膨大期和封冻水。期间观察，树相健康；通过微根观测仪测定，新根萌发数量及生长量均好于对照。

# （9）灌水量的确定。修订原因及试验验证分析：设置四个灌水水平，分别为田间持水量的50%、60%、70%、80%，以地面畦灌作为对照开展试验。于平行于滴灌管及垂直于滴灌管方向各布设3根测管，两个方向测管都距离树干30cm、60cm、90cm处。土壤的最终含水量为各监测点的平均值。通过垂向与径向土壤水分动态分析与对比，根据公式Q=πr2h×ρ×(θ1-θ2)（Q为灌水量，r为株距的一半，h为计划浸润层，ρ为土壤容重，一般黄土高原土壤容重为1.40，θ1为计划达到的土壤水分上限，θ2为灌水前所测土壤含水率占田间持水率的百分比）。结合光合速率、蒸腾速率、水分利用效率、气孔导度、叶水势、新梢生长量等生理指标，确定出适宜灌水下限。

# 结果表明，灌水下限为田间持水量的60%时，上线为田间持水量的70%，滴灌与地面灌溉在试验期间土壤水分动态极为相似，结合对SH矮砧苹果叶片生理的研究，得出在黄土高原干旱、半干旱地区，SH矮砧苹果滴灌条件下的灌水下限应为田间持水量的60%，上线为田间持水量的70%。由此可以确定出其各个生育期的水量需求，制定出灌溉制度。

# 计算公式如下：

# Q=πr2h×ρ×(θ1-θ2)

# r=50 cm；ρ=1.40 g/cm3；株行距1m×4m, 即166株/亩, 田间持水量一般为30%，θ2为灌水上限，θ2为灌水下限，h为湿润深度（幼树湿润深度为60cm，成龄树湿润深度为80cm）

# 单株单次灌水量为：

# Q单株=3.14×502×h×1.40×(70%×30%-60%×30%)=329.7×h (cm3)

# 每公顷单次灌水量为：

# Q公顷 = Q单株×166株/亩×15亩/公顷=82.0953×h (m3)

# 当h=60cm时，Q公顷≈49.26 (m3)

# 当h=80cm时，Q公顷≈65.68(m3)

# 当h=150cm时，Q公顷≈123.14(m3)

# 当h=200cm时，Q公顷≈164.19(m3)

# 平均7-10天灌水一次。

# 当灌水量3次时

# Q = 49.26×3 = 147.78 (m3/ha)  （h=60 cm）

# Q = 65.68×3 = 197.04 (m3/ha)  （h=80 cm）

# 当灌水量为4次时

# Q = 49.26×4 = 197.04 (m3/ha)  （h=60 cm）

# Q = 65.68×4 =262.72 (m3/ha)  （h=80 cm）

# 当灌水量为5次时

# Q = 49.26×5 = 246.3 (m3/ha)  （h=60 cm）

# Q = 65.68×5 = 328.4 (m3/ha)  （h=80 cm）

# 当灌水量为7次时

# Q = 49.26×7 = 344.82 (m3/ha)  （h=60 cm）

# Q = 65.68×7 = 459.76 (m3/ha)  （h=80 cm）

# 当灌水量为8次时

# Q = 49.26×8 = 394.08 (m3/ha)  （h=60 cm）

# Q = 65.68×8 =525.44 (m3/ha)  （h=80 cm）

# （10）单次灌水时间的确定。修订原因及试验验证分析：按照行距为4 m计算，1 ha需166×2（双管铺设）×15=4980m滴灌带，滴孔间距为0.5m，按照每个滴孔流量为2.0L/h计算，根据单次灌水量（49.26 m3/ha、65.28m3/ha）需滴灌2.47h～3.30h才能达到树体需水量。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

向太原理工大学水利科学与工程学院等4个单位发出征求意见函，共收到反馈意见11条，其中采纳意见9条，部分采纳2条，未采纳意见0条。征求意见过程中，无重大分歧意见。

# 七、采标情况，是否合规引用或采用国际标准和国外先进标准，以及与国内外同类标准水平的对比情况

# 严格遵循国家标准、行业标准在果树生产栽培方面的相关规定，同时借鉴了《农田灌溉水质标准》（GB 5084 ）、《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50485）《水溶性肥料》（HG/T 4365）、《大量元素水溶肥料》（NY 1107）《中量元素水溶肥料》 (NY 2266)、《微量元素水溶肥料》（NY 1428）等标准栽培技术规程中的部分经验。与现行的国标、行标及相关地方标准相比较本标准突出以下两个方面：

# 1、细化了矮砧苹果园建园前期灌溉施肥系统的规划，将水源、首部、输配水管道和灌水器如何配置，均在标准中进行了详细的介绍。

# 2、细化对矮砧苹果园建园模式，对坡地，平地，果园如何界定，果园进行分区进行了首次提出；对地下水深浅地块如何定植进行了细化。

# 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。

建议本标准为推荐性标准。随着现代苹果栽培技术的持续优化，智能化、数字化手段越来越广泛地应用在矮砧苹果生产中，为此该标准也将不断修订完善，以适应现实生产的需求。

# 九、实施标准的措施建议

本标准发布实施后，我们将通过媒体进行公告，同时组织基层涉农单位和部门、农技推广人员及广大果农等进行培训学习，尽快熟悉并掌握本标准的内容。在运城市万荣县、晋中市太谷区分别建立核心示范点，针对标准中的关键技术进行集中示范。通过山西农业大学“特”“优”工程项目资金开展示范推广，并积极争取省级项目，筹措配套资金开展宣贯，促进矮砧密植苹果安全、高效、标准化生产，推动化肥农药减施减量，实现全省苹果产业高质量发展。

附表

《SH系矮化中间砧苹果滴灌技术规程》征求意见汇总处理表

起草单位：山西农业大学   承办人：续海红       联系电话：13453230878            填写时间：年月日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 （或个人） | 处理意见 （采纳/不采纳） | 意见处理说明 （不采纳理由等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 将“SH矮砧苹果”修改为“SH系矮化中间砧” | 太原理工大学 | 采纳 |  |
| 2 | 7.2 | 针对不同的栽培区域，灌水定额应给出一个建议范围，并将土壤含水量作为一个建议指标，更易操作。 | 太原理工大学 | 采纳 |  |
| 3 | 5.4 | 原文中“竖立架材”修改为“设立架材”。预埋件规格“深0.4m”改为“深0.5m”；“分别离地面1m、2m、3m处钻孔贯通”改为“0.7 m、1.5m、2.3 m、4.2”。 | 万荣县南张晓源柿果专业合作社 | 采纳 |  |
| 4 | 4.3 | 去掉关于中龄树的描述，将成龄树“距中心干70cm处”改为“50cm处”。 | 万荣县南张晓源柿果专业合作社 | 采纳 |  |
| 5 | 5.7 | “行间生草”的内容整体修改为“可选择自然生草，也可种植绿肥，如鼠茅草、黑麦草、二月兰、毛叶苕子等。避免清耕制。” | 万荣县南张晓源柿果专业合作社 | 采纳 |  |
| 6 | 7.2 | 分开阐述水与肥的技术内容，可考虑7.1改为灌水时期及灌水量，增加7.2为施肥管理。 | 运城市果业发展中心 | 部分采纳 | 滴灌一般都是水-肥-水进行，无法单独施肥，会造成滴头腐蚀。 |
| 7 | 7.2 | 灌水时期可根据苹果生育期调整为萌芽至开花期、新梢旺长期、花芽形成期、果实膨大期、果实采收前、果实采收后至封冻前。 | 运城市果业发展中心 | 部分采纳 | 新稍旺长期和花芽分化期合并为幼果期至新稍停长期，果实膨大期和果实采收前合并为果实迅速膨大期。 |
| 8 | 7 | 可分为基肥和追肥分开说明。 | 运城市果业发展中心 | 采纳 |  |
| 9 | 4.3 | 蓄水池修建根据周边环境用水安全性来决定水池修建方式，大小。如果补充水源量大，持续，水池根据地块大小满足1天-2天灌溉量，反之增大。 | 陕西春源现代农业科技有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 5.1 | “果园坡度小于15°”改为“以一块果园控制区的整体高差不超过15米”。 | 陕西春源现代农业科技有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.2 | “行长160～200 m”建议调整为“行长控制在120 m以内”，避免过长影响头尾压力不同。 | 陕西春源现代农业科技有限公司 | 采纳 |  |
| 说明：1.针对明确回复无意见的单位，请在“意见内容”中注明无意见，在“提出单位”列出无意见单位名称。 2.发送征求意见单位数 个，收到征求意见稿回函的单位数 个，收到征求意见稿并提出意见的单位数4个，没有回函的单位数4个，共收到11条意见，采纳9条意见，部分采纳2条意见，未采纳0条意见。 |  |  |  |  |  |