| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

14

山西省地方标准

DB14/T 925—XXXX

代替 DB14/T 925—2014

酥梨水肥一体化技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  水源与肥料	1

5  水肥设施和设备	1

6  水肥管理	2

7  设施维护	5

8  技术实施档案管理	5

附录A（资料性）  用于水肥一体化氮、磷、钾化学肥料养分含量	6

附录B（资料性）  用于水肥一化微量元素类肥料养分含量	7

附录C（资料性）  酥梨水肥一体化技术实施档案	8

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB14/T 925-2014《酥梨水肥一体化技术规程》，与DB14/T 925-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

——更改了3.1滴灌（见3.1）；

——更改了3.2水肥一体化（见3.2）；

——增加了4水源与肥料（见4）；

——增加了5水肥设施和设备（见5）；

——更改了5.2管网布置（见5.2）；

——更改了6水肥管理（见5.2）；

——增加了8技术实施档案管理（见8）。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19)归口。

本文件起草单位：山西农业大学、山西益田农业科技有限公司。

本文件主要起草人：闫敏、朱晓萍、李磊、聂督、孙捷、冯悦晨、张一弓。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2014年首次发布为DB14/T 925-2014；

——本次为第一次修订。

酥梨水肥一体化技术规程

范围

本标准规定了酥梨水肥一体化的术语和定义、水源与肥料、水肥设施和设备、水肥管理、设施维护、技术实施档案管理。

本标准适用于酥梨结果树的水肥一体化实施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 50288 灌溉与排水工程设计标准

GB/T 19812.1 塑料节水灌溉器材第一部分 单翼迷宫式滴灌带

GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485 微灌工程技术规范标准

HG/T 4365 水溶性肥料

NY 1107 大量元素水溶肥料

NY 1428 微量元素水溶肥料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

滴灌

利用低压管路系统和滴头等专用设备，使灌溉水或含有化肥的水缓慢滴出，浸润作物根系土壤的一种灌溉方法。

水肥一体化
    将灌溉和施肥结合起来，通过滴灌或微喷灌系统，将肥料和水一起输送到梨树根部，实现水肥同步供应。

水源与肥料

水源可为河水、库水、塘水、地下水等，放入贮水槽，静置待用。水质应符合GB 5084。肥料应符合HG/T 4365、NY 1107、NY 1428的要求，或参照附录A、附录B进行配制。

水肥设施和设备

首部枢纽

首部枢纽一般由水泵、动力机、过滤器、施肥（药）器、控制器、控制阀、进排气阀、量测仪表等组成。应符合GB 50288、GB/T 50485的要求。

管网布置

根据水源供水能力和首部控制面积确定主管道的承受能力；管道的布设要充分考虑树体大小。幼树每行1根滴灌带即可，5年以上成年大树每行2根滴灌带。滴灌带需铺设在梨树树冠内。

灌水器

可选用滴灌带（管）作为滴灌灌水器。滴灌带的选择应符合GB/T 19812.1 的要求。

水肥管理

    - 6.1花前期

该时期灌溉分萌芽期、花前期。萌芽期灌溉量为：15 m3/666.7 m2，花前期灌溉量为：15 m3/666.7 m2。施肥量：见表1。

## 表1 花前期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.8～1.2 | 0.3～0.4 | 0.5～0.8 |
| 1 500～2 000 | 1.2～1.6 | 0.4～0.5 | 0.8～1.1 |
| 2 000～2 500 | 1.6～2.0 | 0.5～0.6 | 1.1～1.3 |
| 2 500以上 | 2.0～2.4 | 0.6～0.8 | 1.3～1.6 |

    - 6.2花后期

该时期为梨树开花后15 d。灌溉量：20 m3/666.7 m2。施肥量：见表2。

## 表2 花后期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.8～1.2 | 0.3～0.5 | 0.6～0.9 |
| 1 500～2 000 | 1.2～1.6 | 0.5～0.6 | 0.9～1.2 |
| 2 000～2 500 | 1.6～2.0 | 0.6～0.8 | 1.2～1.6 |
| 2 500以上 | 2.0～2.4 | 0.8～1.0 | 1.6～1.9 |

    - 6.3幼果期

灌溉量：20 m3/666.7 m2。施肥量：见表3。

## 表3 幼果期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.6～0.9 | 0.2～0.3 | 0.4～0.6 |
| 1 500～2 000 | 0.9～1.2 | 0.3～0.4 | 0.6～0.8 |
| 2 000～2 500 | 1.2～1.5 | 0.4～0.5 | 0.8～1.0 |
| 2 500以上 | 1.5～1.8 | 0.5～0.6 | 1.0～1.2 |

    - 6.4 果实膨大1期

灌溉量：10 m3/666.7 m2。施肥量：见表4。

## 表4 果实膨大1期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.6～0.9 | 0.2～0.3 | 0.4～0.6 |
| 1 500～2 000 | 0.9～1.2 | 0.3～0.4 | 0.6～0.8 |
| 2 000～2 500 | 1.2～1.5 | 0.4～0.5 | 0.8～1.0 |
| 2 500以上 | 1.5～1.8 | 0.5～0.6 | 1.0～1.2 |

    - 6.5  果实膨大2期

灌溉量为10 m3/666.7 m2；施肥量见表5。

## 表5 果实膨大2期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.8～1.2 | 0.2～0.3 | 0.6～0.9 |
| 1 500～2 000 | 1.2～1.6 | 0.3～0.4 | 0.9～1.2 |
| 2 000～2 500 | 1.6～2.0 | 0.4～0.5 | 1.2～1.6 |
| 2 500以上 | 2.0～2.4 | 0.5～0.6 | 1.6～1.9 |

    - 6.6  果实膨大3期

- 灌溉量为10 m3/666.7 m2；施肥量见表6。

## 表6 果实膨大3期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.4～0.6 | 0.3～0.5 | 0.7～1.0 |
| 1 500～2 000 | 0.6～0.8 | 0.5～0.6 | 1.0～1.3 |
| 2 000～2 500 | 0.8～0.9 | 0.6～0.8 | 1.3～1.7 |
| 2 500以上 | 0.9～1.1 | 0.8～1.0 | 1.7～2.0 |

    - 6.7  采收后期

- 灌溉量为20 m3/666.7 m2；施肥量见表7。

## 表7 采收前期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.0 | 0.3～0.5 | 0.9～1.3 |
| 1 500～2 000 | 0.0 | 0.5～0.6 | 1.3～1.7 |
| 2 000～2 500 | 0.0 | 0.6～0.8 | 1.7～2.2 |
| 2 500以上 | 0.0 | 0.8～1.0 | 2.2～2.6 |

    - 6.8  封冻

- 灌溉量为40 m3/666.7 m2；施肥量见表8。若灌溉期遇降雨，灌溉时间和灌水量随降雨量适当延迟、酌减。

## 表8 采收后期不同产量水平下酥梨施肥推荐量

| 产量水平(kg/666.7 m2) | 推荐量(kg/666.7 m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| 1 000～1 500 | 0.8～1.2 | 0.5～0.8 | 0.7～1.0 |
| 1 500～2 000 | 1.2～1.6 | 0.8～1.0 | 1.0～1.3 |
| 2 000～2 500 | 1.6～2.0 | 1.0～1.3 | 1.3～1.7 |
| 2 500以上 | 2.0～2.4 | 1.3～1.5 | 1.7～2.0 |

设施维护

过滤器

每次施肥后，卸下过滤器，用清水冲洗过滤装置。

灌水器

- 滴灌前先灌清水5 min～10 min，滴灌完后再灌清水10 min～15 min。

技术实施档案管理

详细记录施肥、灌水等环节采取的主要措施，建立技术实施档案，并保留存档。保存期2年以上。参照附录C。

（资料性）
用于水肥一体化氮、磷、钾化学肥料养分含量

用于水肥一体化氮、磷、钾化学肥料养分含量见表A.1。

用于水肥一体化氮、磷、钾化学肥料养分含量

| 名称 | 分子式 | 养分含量(%) | 常温下溶解度 （kg/kg水） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （N-P2O5-K2O） |  |
| 尿素 | CO(NH2)2 | 46-0-0 | 1.00 |
| 硝酸钾 | KNO3 | 13-0-46 | 0.316 |
| 硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 21-0-0 | 0.750 |
| 磷酸一铵 | NH4H2PO3 | 12-61-0 | 0.227 |
| 磷酸二铵 | (NH4)2HPO4 | 21-53-0 | 0.368 |
| 磷酸二氢钾 | KH2PO3 | 0-52-34 | 0.226 |
| 氯化钾 | KCL | 0-0-60 | 0.344 |
| 硫酸钾 | K2SO4 | 0-0-50 | 0.111 |

（资料性）
用于水肥一化微量元素类肥料养分含量

用于水肥一体化微量元素类肥料养分含量见表B.1。

用于水肥一体化微量元素类肥料养分含量

| 名称 | 分子式 | 养分含量(%) | 常温下溶解度 （kg/kg水） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼酸 | H3BO3 | 17.5 | 0.063 |
| 硼砂 | Na2B4O7·10H2O | 11 | 0.021 |
| 硫酸铜 | CuSO4·5H2O | 25.5 | 0.036 |
| 硫酸锌 | ZnSO4·7H2O | 25.5 | 0.096 |
| 螯合锌 | DTPAZnNa2或EDTA ZnNa2 | 13.59或16.27 | 高度可溶 |
| 螯合铁 | DTPAFeNa或EDTAFeNa | 11.96或13.30 | 高度可溶 |
| 螯合锰 | DTPAMnNa2或EDTA MnNa2 | 11.22或14.12 | 高度可溶 |

（资料性）
酥梨水肥一体化技术实施档案

酥梨水肥一体化技术实施档案见表C.1。

酥梨水肥一体化技术实施档案

| 序号 | 时期 | 内容 |  | 具体措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花前期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 2 | 花后期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 3 | 幼果期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 4 | 果实膨大1期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 5 | 果实膨大2期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 6 | 果实膨大3期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 7 | 采收后期 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |
| 8 | 封冻 | 施肥 | 滴肥种类 |  |
|  |  |  | 滴肥时间 |  |
|  |  | 滴灌 | 时间 |  |
|  |  |  | 量 |  |