| ICS | 67.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 31 |

14

山西省地方标准

DB14/T XXXX—XXXX

代替 DB14/T 796—2013

苹果冷藏技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  采收	1

6  分选	2

7  包装、保鲜剂处理	2

8  入库	2

9  预冷	2

10  堆码、标识	2

11  冷藏	2

12  出库	3

13  冷藏档案	3

附录A（资料性）  主栽苹果品种适宜采收冷藏的特征指标情况	4

附录B（资料性）  主栽苹果品种的冷藏条件和保鲜期	5

附录C（资料性）  主栽苹果品种的冷藏性和问题	6

附录D（资料性）  苹果冷藏管理记录表	7

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DB14/T 796-2013 《苹果冷链物流技术规程》，与 DB14/T 796-2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了采收环节的质量要求、采收时间和采收方法（见 5）；

——增加了保鲜剂处理（见 7）；

——增加了附录 A “主栽苹果品种适宜采收冷藏的特征指标情况”；

——增加了附录 B “主栽苹果品种的冷藏条件和保鲜期”；

——增加了附录 C “主栽苹果品种的冷藏性和问题”；

——增加了附录 D “苹果冷藏管理记录表”。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC 19)归口。

本文件起草单位：山西农业大学、山西钰海果业股份有限公司、运城市农业农村局。

本文件主要起草人：冯志宏、高振峰、张立新、陈嘉、张新宪、焦旋、赵莲、赵海亮、黄晓江。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为 DB14/T 796-2013；

——本次为第一次修订。

苹果冷藏技术规程

范围

本文件规定了苹果冷藏的术语和定义、基本要求、采收、分选、包装、保鲜剂处理、入库、预冷、堆码、标识、冷藏、出库和冷藏档案的要求。

本文件适用于苹果的冷藏。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 14930.2 食品安全国家标准消毒剂

GB 31651  食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范

GB/T 10651  鲜苹果

GB/T 28009  冷库安全规程

GB/T 30134  冷库管理规范

GB/T 30768  食品包装用纸与塑料复合膜、袋

GB/T 34344  农产品物流包装材料通用技术要求

NY/T 1778  新鲜水果包装标识通则

NY/T 2000  水果气调库贮藏通则

NY/T 3104  仁果类水果 ( 苹果和梨 ) 采后预冷技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

应对冷库、气调库及制冷设施定期进行维护管理，具体按 GB/T 28009、 NY/T 2000和GB/T 30134的规定执行。

应对采收工具、冷库、气调库及冷藏相关设施定期消杀处理，具体按照 GB 31651 要求执行，消毒剂应符合 GB 14930.2 的要求。

应配备相关的专业技术人员，并应对熟悉果品冷藏相关业务的从业人员定期开展技术培训。

采收

质量要求

果实新鲜，果面洁净，无损伤，无病虫害。果实应具有品种固有的糖度、色泽和果型（参见附录 A ）。应符合 GB 2761、GB 2762 和 GB 2763 的要求。

采收时间

采收应选择阴天或晴天气温较低的时段，避开雨水期、露水期和大雾期。

采收方法

人工采摘，戴手套，使用剪子采摘，剪时要留 1 cm 左右的果柄，剪口要平，采后轻轻放入采果筐。多人采摘，缩短采摘时间，保证品质。应先采摘位于树冠外围和顶部的成熟度高的果实。

分选

苹果的分选按照 GB/T 10651 的规定执行。

包装、保鲜剂处理

分选后立即添加泡沫网套，避免机械损伤。包装材料应符合 GB/T 30768 和 GB/T 34344 的相关规定。即销的苹果可选用塑料周转箱或带通气孔的纸箱包装，贮藏的苹果可选用塑料周转箱结合打孔聚乙烯保鲜袋包装，每箱容量以 10 kg～20 kg 为宜。长期冷藏的苹果每箱需按 1 包 / 10 kg 加入1-甲基环丙烯。

入库

应将冷库温度提前 1 d 降至 0 ℃～1 ℃。

包装好的葡萄应及时入库进行预冷。单次入库量不超过库容量的20%～25%，总入库量应不超过250 kg / m3。

预冷

预冷温度 -2 ℃～0 ℃，果温降至 2 ℃ 时预冷结束，预冷时长不宜超过 72 h。具体操作按 NY/T 3104 的规定执行。

堆码、标识

应合理安排货位，做到堆码稳固、整齐、适量，管理方便。货物应保持离墙 0.2 m～0.3 m，垛底应加用托盘，高度 0.1 m～0.2 m，垛间间隙 0.4 m～0.6 m，码垛方向与冷风机出风方向一致，保证货垛间冷空气循环顺畅。码垛高度不超过冷风机下沿，靠近蒸发器和冷风出口部位的应遮盖防冻。货物标识按 NY/T 1778 的规定执行。

冷藏

低温冷藏：早熟品种适宜温度 2 ℃～3 ℃，中晚熟品种适宜温度 -1 ℃～0 ℃，相对湿度应控制在90%～95%。

气调冷藏：气调贮藏适宜温度比低温贮藏高0.5 ℃～1 ℃，红富士系（O2 3%～5%，CO2＜2%），元帅系（O2 2%～4%，CO2 3%～5%），金冠系（O2 2%～3%，CO2 6%～8%），具体参见附录 B。

应定期检测并记录冷藏期间库内的温度、相对湿度和果实质量变化状况。应定期进行冷库通风换气，保持空气清洁。

出库

按照先进先出的原则，并根据果实质量状况和市场需求，确定出库时间。

苹果发生附录C中存在的冷藏问题，应立即出库。

对出库的果实进行分选、清洗、吹干、包装等商品化处理。出库时的果实硬度应保持在 5.5 kg / cm2以上，无损伤和病害。

冷藏档案

应详细记录时间、冷库编号、出入库量、控制柜温度、包装中心温度、O2、CO2、果实质量情况和制冷设备情况，档案记录表格式参见附录 D。档案保存期为 3 年。

（资料性）
主栽苹果品种适宜采收冷藏的特征指标情况

表A.1  主栽苹果品种适宜采收冷藏的特征指标情况。

主栽苹果品种适宜采收冷藏的特征指标情况

| 品种 | 果皮色泽 | 盛花期后天数（d） | ＞糖度（%） | 去皮硬度（kg/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早红 | 鲜红色 | 100～110 | 12.8 | 7.1～7.7 |
| 红星元帅系 | 紫红色 | 145～155 | 13.0 | 6.5～7.0 |
| 金冠 | 黄色 | 140～150 | 14.2 | 6.8～7.7 |
| 嘎拉 | 鲜红色 | 110～115 | 13.0 | 7.5～7.8 |
| 红富士系 | 深红色 | 175～180 | 15.5 | 6.3～7.2 |
| 青香蕉 | 青色 | 160～170 | 12.6 | 8.0～8.2 |
| 秦冠 | 深红色 | 175～180 | 15.5 | 7.9～8.2 |

（资料性）
主栽苹果品种的冷藏条件和保鲜期

表B.1  主栽苹果品种的冷藏条件和保鲜期。

主栽苹果品种的冷藏条件和保鲜期

| 品种 | 温度（℃） | O2（%） | CO2（%） | RH（%） | 保鲜期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 早红 | 0～5 | 3 | 5 | 90～95 | 2～4 |
| 红星元帅系 | 0～2 | 2～4 | 3～5 | 95 | 3～5 |
| 金冠 | 0～1 | 2～4 | 3～5 | 95 | 3～5 |
| 嘎拉 | 0～2 | 2～3 | 1～2 | 90～95 | 2～4 |
| 红富士系 | -1～0 | 2～5 | ＜2 | 95 | 8～10 |
| 青香蕉 | 0～2 | 2～4 | 3～5 | 90～95 | 4～6 |
| 秦冠 | 0～2 | 2～4 | 3～5 | 95 | 4～6 |

（资料性）
主栽苹果品种的冷藏性和问题

表C.1  主栽苹果品种的冷藏性和问题。

主栽苹果品种的冷藏性和问题

| 品种 | 成熟期 | 冷藏性 | 冷藏问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早红 | 早熟 | 不耐藏，适宜鲜销或短期冷藏 | 果肉易发面 |
| 红星元帅系 | 中熟 | 较耐藏，适宜鲜销或中短期冷藏 | 果肉易发面 |
| 金冠 | 中熟 | 较耐藏，适宜鲜销或中短期冷藏 | 易失水皱皮、虎皮病 |
| 嘎拉 | 早熟 | 不耐藏，适宜鲜销或短期冷藏 | 果肉易发面 |
| 红富士系 | 晚熟 | 耐藏，适宜中长期冷藏 | CO2敏感，果肉褐变，虎皮病 |
| 青香蕉 | 晚熟 | 耐藏，适宜中长期冷藏 | 虎皮病 |
| 秦冠 | 晚熟 | 耐藏，适宜中长期冷藏 | 虎皮病 |

（资料性）
苹果冷藏管理记录表

表D.1  苹果冷藏管理记录表。

苹果冷藏管理记录表

| 时间 | 冷库编号 | 控制柜温度 | 包装中心温度 | O2 | CO2 | 果实质量情况 | 制冷设备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |