| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B05 |

14

山西省地方标准

DB 14/T      —

休闲期玉米秸秆原位堆腐还田技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 原位堆腐技术	3

5 还田技术	3

6 建立档案	4

附录A （资料性） 玉米秸秆原位堆腐档案	5

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：山西农业大学。

本文件主要起草人：李建华、卢晋晶、郜春花、靳东升、李廷亮、陈潇晶、徐明岗、王恒飞、续彦凤、乔琼洁。

休闲期玉米秸秆原位堆腐还田技术规程

范围

本文件规定了休闲期玉米秸秆原位堆腐还田技术的术语和定义、原位堆腐、还田技术和建立档案。

本文件适用于山西省干旱、半干旱地区玉米种植区的秸秆原位堆腐还田。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 10395.21 农林机械 安全 第21部分：旋转式摊晒机和搂草机

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 20287 农用微生物菌剂

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY 609 有机物料腐熟剂

NY/T 1355 玉米收获机 作业质量

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

休闲期

指玉米收获后至次年整地前的时期，即10 月中旬至翌年4 月下旬。

秸秆原位堆腐还田

指利用低温腐熟菌剂在收获后的玉米田间地头中直接进行秸秆堆腐发酵，并将发酵后的秸秆进行还田的过程。

秸秆腐熟剂

指能加速秸秆分解、腐熟的微生物活体制剂。

活化物料

指保证发酵菌从休眠转为活跃状态所需要的物质原料。

- 腐熟

指茎叶、秸秆等难分解有机物经发酵分解成有效肥分和腐殖质的过程。

原位堆腐技术

启动时间

宜在玉米收获后立即开始秸秆堆腐，环境温应大于0 ℃。

地点选择

宜采取就近原则，利用田间地头、休耕地、废弃地等符合环保规定平坦向阳避风空闲地块。

秸秆准备

采用搂草机进行玉米秸秆收集，搂草机应符合GB/T 10395.21。利用打包机或粉碎机将秸秆粉碎成5 cm～7 cm小段。

腐熟菌剂和尿素准备

选择具有低温发酵能力的腐熟菌剂，质量应符合GB 20287和NY 609 的规定。每铺20 cm厚秸秆撒施一次微生物菌剂和尿素，调节碳氮比25:1～35:1。用量：微生物菌剂添加量（每层体积计算：长×宽×高=1 m×1 m×0.2 m）为0.1 kg/0.2 m3～0.2 kg/0.2 m3，尿素添加量为1 kg/0.2 m3～1.25 kg/0.2 m3。

调节水分

在秸秆建垛前添加水分，每铺一层秸秆均匀喷一次水，使含水量达到 50%～65%。

码垛

将地面夯实防渗，上铺厚度约30 cm的整秸秆作通气床，淋水调节秸秆含水量达到 50%～65%。将预处理的物料码垛压实，码成高 1.5 m～2.0 m、底部宽度 2.0 m～3.0 m、上部宽度 1.5 m～2.0 m、长度不限的梯形垛。

翻堆

堆沤前期，堆体温度为50 ℃～60 ℃，每隔2 d～5 d 翻堆一次，60 ℃～70 ℃时，每隔2 d翻堆一次，温度超过70 ℃应立即翻堆。高温阶段（50 ℃～65 ℃）应维持10 d～15 d。堆沤后期每隔10 d～15 d翻堆一次。

陈化待用

待堆垛温度降至40 ℃以下，且连续三天温度差小于 3 ℃时，将发酵好的秸秆重新堆垛待用，高度小于 1 m。待堆腐秸秆失重率达50%以上，颜色变为灰褐色时，可视为完全腐熟。

还田技术

还田量

按400 kg/667 m2 ～500 kg/667 m2还田。

还田作业

整地时，利用撒肥机将腐熟的秸秆均匀抛撒至田面，采用旋耕机或翻耕机进行翻埋作业，翻埋深度达到15 cm～20 cm。

建立档案

详细记录堆肥地点、开始日期、堆体体积、腐熟剂名称、添加量、尿素添加量、堆体温度、翻堆日期、失重率，建立使用档案，并保留2年以上，用于信息追溯，具体见附录A。

（资料性）
玉米秸秆原位堆腐档案

表A.1给出了玉米秸秆原位堆腐档案。

玉米秸秆原位堆腐档案

| 堆肥地点 |  | 堆肥开始日期 |  | 堆体体积（m×m×m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐熟菌剂名称 |  | 腐熟菌剂添加量（g/kg） |  | 含氮物料添加量(g/kg) |  |
| 日期 | 堆体温度（℃） |  | 翻堆时间 |  | 堆体失重率 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |