山西省地方标准

DB14/T XXX—2024

甘薯产地环境评价技术规范

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

山西省市场监督管理局  发布

| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 09 14. |

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  评价原则	2

5  评价程序	2

6  甘薯产地环境评价	3

7  记录与档案	6

附录A（规范性）  灌溉水质量指标及检测方法	7

附录B（规范性）  土壤质量指标及检测方法	8

附录C（资料性）  评价记录表	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）。

本文件主要起草人：王国桢、梁聪杰、刘俐君、李敏、李岩岭、董琳、赵海英、李丹、何锦惠、崔霞、郭一、苏菊萍、王萍。

甘薯产地环境评价技术规范

范围

本文件规定了甘薯产地环境质量的评价原则、评价程序、甘薯产地环境评价、记录与档案。

本文件适用于山西省境内甘薯主产区的环境质量评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 6920  水质pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 7467  水质 六价铬的测定-二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7475  水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T 7484  水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 7494  水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB/T 11896  水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T 11901  水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11912  水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 13195  水质 水温的测定-温度计或颠倒温度计测定法

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 17141  土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 22105.1  土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定

GB/T 22105.2  土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定

HJ/T 51  水质 全盐量的测定 重量法

HJ 84  水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法

HJ 347.2  水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法

HJ 491  土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 505  水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ 597  水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

HJ 694  水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

HJ 700  水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

HJ 775  水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法

HJ 776  水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 828  水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 1147  水质 pH的测定 电极法

HJ 1226  水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 395  农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 396  农田水源环境质量监测技术规范

NY/T 889  土壤速效钾和缓效钾含量的测定

DB14/T 2756  马铃薯产地环境评价技术规范

术语和定义

DB14/T 2756界定的术语和定义适用于本文件。

评价原则

按照科学、客观、公平的原则，通过开展产地现状调查、环境质量监测和结果的综合评价，规范地开展甘薯产地环境污染风险和质量状况的评价。

评价程序

现状调查

调查原则

调查产地环境质量现状、发展趋势及区域污染控制措施，兼顾产地自然环境、社会经济及工农业生产对产地环境质量的影响。

调查方法

采用收集资料和现场调查相结合的方法进行调查。

调查内容

自然环境特征

包括自然地理、气候与气象（年均风速、主导风向、年均气温、年均相对湿度、年均降水量等）、水文状况（河流、水系、水文特征，地表、地下水源及利用等）、土壤状况（成土母质、土壤类型、土壤背景值等）、植被及自然灾害等。

社会环境概况

包括工业布局和农田水利，农、林、牧、渔业发展情况，农村能源结构情况等。

污染源概况

包括工矿污染源分布、“三废”排放情况及其影响、农业副产物（畜禽粪便等）处置与综合利用、农业投入品使用情况、农村生活废弃物排放情况等，以及污染源对农业环境的影响和危害情况等。

环境质量概况

水环境

主要调查灌溉水源、灌溉水水质及污染情况等。

土壤环境

主要调查土壤环境污染状况、生态环境状况与环境背景情况等。

农业生态环境保护措施

主要包括资源合理利用、清洁生产情况与污染防治措施等。

甘薯产地环境监测

灌溉水

布点数量

根据水资源的分布、特点与水质条件等情况进行布点采样。对于同一水源（系）水质相对稳定、均匀的，布设1个～2个采样点；若不同水源（系）则依次叠加。

采样时间与频率

在甘薯整个生长过程中的每个主要灌期均采样一次。

采样方法及其他采样要求

按照NY/T 396的规定执行。

土壤

布点数量

面积在4 hm2以内，布设1个～2个采样点；面积在4 hm2以上，面积每增加4 hm2增加1个～2个采样点。如果种植区相对分散，则应适当增加采样点数。

采样时间

土壤样品一般应安排在作物播种前采集。

采样方法及其他采样要求

按照NY/T 395的规定执行。

甘薯产地环境质量要求

气候条件

年均气温12 ℃以上，无霜期100 d～140 d，气候温暖，光照充足，昼夜温差大，传毒媒介少，年降雨量400 mm～500 mm。

灌溉水质量

甘薯产地灌溉水质量及检测方法应符合附录A的要求。

土壤环境质量

甘薯产地土壤环境质量及检测方法应符合附录B的要求。

甘薯产地环境评价

评价流程

评价工作应按图1执行。

甘薯产地环境质量现状考察

甘薯产地环境要素调查、布点、采样、检测

调查资料及监测数据的分析、整理

选定评价参数、评价的产地环境标准

选择评价数学模式并进行评价

甘薯产地环境评价结论

- 甘薯产地环境评价流程图

评价指标

根据环境要素中污染因子的毒理学特征和生物吸收、富集能力，将甘薯产地环境条件标准中的项目分为严格控制指标和一般控制指标两类，表1中所列项目为严格控制指标项目，其他项目为一般控制指标项目。

- 严格控制指标项目

| 类别 | 指标项目 |
| --- | --- |
| 土壤 | 铅、镉、汞、砷、铬 |
| 灌溉水 | 铅、镉、汞、砷、六价铬 |

评价方法

甘薯产地环境质量采用单项污染指数和综合污染指数相结合的方法进行评价，根据计算结果得出评价结论。

单项污染指数按式（1）计算。

（1）

式中：

Ci——污染物i的实测值；

Si——污染物i的评价标准；

Pi——污染物i的单项污染指数。

综合污染指数按式（2）计算。

（2）

式中：

Pave——平均单项污染指数；

Pmax——最大污染指数；

PI——综合污染指数。

评价步骤

甘薯产地环境质量评价按以下步骤进行：

进行严格控制指标单项污染指数评价。严格控制指标有超标，判定为不合格，不再进行一般指标评价；严格控制指标未超标，继续进行一般控制指标评价；

进行一般指标单项污染指数评价。一般控制指标未超标，不再进行综合污染指数评价；一般控制指标有超标，继续进行综合污染指数评价；

进行综合污染指数评价。

产地环境质量总体判定标准

甘薯产地环境评价流程应按图2执行。

- 甘薯产地环境评价流程示意图

判定标准如下：

采用单项污染指数法评价时：当Pi≤1时，未超标；当Pi＞1时，超标；

采用综合污染指数法评价时：当PI≤1，判定为合格；PI＞1时，判定为不合格；

产地的灌溉水、土壤中，只要有一类或一类以上综合污染指数PI＞1，则判该产地环境条件不适宜甘薯的生产。

记录与档案

甘薯产地环境的现状调查、产地环境监测、质量要求、产地环境评价的全过程及最终的评价结论应有详细的记录，参照附录C，并形成档案，档案至少保存五年。

（规范性）
灌溉水质量指标及检测方法

灌溉水质量指标及检测方法见表A.1。

灌溉水质量指标及检测方法

| 项目 | 浓度限值（指标） | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5～8.5 | GB/T 6920,HJ 1147 |
| 水温/℃ | ≤35 | GB/T 13195 |
| 悬浮物/（mg/L） | ≤100 | GB/T 11901 |
| 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） | ≤100 | HJ 505 |
| 化学需氧量（CODCr）/mg/L | ≤200 | HJ 828 |
| 阴离子表面活性剂/mg/L | ≤8 | GB/T 7494 |
| 氯化物（以Cl-计）/mg/L | ≤350 | GB/T 11896，HJ 84 |
| 硫化物（以S2-计）/mg/L | ≤1 | HJ 1226 |
| 全盐量/mg/L | ≤1000 | HJ/T 51 |
| 总铅/mg/L | ≤0.1 | GB/T 7475，HJ 700,HJ 776 |
| 总镉/mg/L | ≤0.005 | HJ 700,HJ 776 |
| 铬（六价）/mg/L | ≤0.05 | GB/T 7467 |
| 总汞/mg/L | ≤0.001 | HJ 597，HJ 694 |
| 总砷/mg/L | ≤0.05 | HJ 694，HJ 700 |
| 粪大肠菌群数/（MPN/L） | ≤40000 | HJ 347.2 |
| 蛔虫卵数/（个/10L） | ≤20 | HJ 775 |
| 氟化物/mg/L | ≤2 | GB/T 7484，HJ 84 |
| 总铜/mg/L | ≤0.5 | GB/T 7475，HJ 700,HJ 776 |
| 总锌/mg/L | ≤2 | GB/T 7475，HJ 700,HJ 776 |
| 总镍/mg/L | ≤0.1 | GB/T 11912，HJ 700,HJ 776 |
| 硒/mg/L | ≤0.02 | HJ 694，HJ 700 |

（规范性）
土壤质量指标及检测方法

土壤质量指标及检测方法见表B.1。

土壤质量指标及检测方法

| 项目 | 含量限值（指标） |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值6.5-7.5 | pH值＞7.5 |  |
| 汞/mg/kg | ≤0.4 | ≤0.4 | GB/T 22105.1 |
| 镉/mg/kg | ≤0.3 | ≤0.4 | GB/T 17141 |
| 砷/mg/kg | ≤20 | ≤20 | GB/T 22105.2 |
| 铅/mg/kg | ≤50 | ≤50 | GB/T 17141，HJ 491 |
| 铬/mg/kg | ≤120 | ≤120 | HJ 491 |
| 铜/mg/kg | ≤100 | ≤100 | HJ 491 |
| 镍/mg/kg | ≤100 | ≤190 | HJ 491 |
| 锌/mg/kg | ≤250 | ≤300 | HJ 491 |
| 速效钾/mg/kg | ≥100 |  | NY/T 889 |
| 缓效钾/mg/kg | ≥700 |  | NY/T 889 |

（资料性）
评价记录表

甘薯产地环境的现状调查、产地环境监测、质量要求、产地环境评价的全过程及最终的评价结论记录见表C.1。

评价记录表

| 监测地点 |  |  | 监测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 现状调查 | 自然环境 | 社会环境 | 污染源概况 |  | 环境质量概况 | 农业生态环境保护措施 |
| 环境监测 | 灌溉水 |  |  |  | 土壤 |  |
| 严格控制指标 单项污染指数 |  |  |  |  |  |  |
| 一般控制指标 单项污染指数 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价指数 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论及建议 |  |  |  |  |  |  |