| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 50 |

14

山西省地方标准

DB 14/T 07319—2023

暗纹东方鲀工厂化循环水

养殖技术规范

The Technical specification for Takifugu fasciatus culture

in Recirculating Aquaculture Sestems

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 养殖设施及水处理工艺	4

5 养殖前准备	5

6 苗种质量要求	5

7 苗种放养	6

8 日常管理	6

9 病害防治	6

10 收获	6

11 档案整理	6

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19）归口。

本文件起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、山西省水产技术推广服务中心、神农科技集团有限公司。

本文件主要起草人：武栋、毋占勇、李晓东、赵瑞亮、刘峰、曹庆、朱国清、侯丽丽、宋辉、胡长静、刘少贞。

暗纹东方鲀工厂化循环水养殖技术规范

范围

本文件规定了暗纹东方鲀工厂化循环水养殖的术语和定义、养殖设施及水处理工艺、养殖前准备、苗种质量要求、苗种放养、日常管理、病害防治、收获、档案管理等。

本文件适用于暗纹东方鲀工厂化循环水养殖技术指导，该养殖模式下其他养殖品种亦可借鉴。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

GB/T 51424  农业温室结构建设标准

SC 1068  暗纹东方鲀

SC/T 9101  淡水池塘养殖水排放要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1  工厂化循环水养殖

利用机械、生物、化学和自动控制等现代技术装备进行鱼类集约化养殖的生产方式。

3.2  水体循环量

养殖水在工厂化循环水养殖系统内每小时循环的量。

    - 4  养殖设施及水处理工艺

    - 4.1  养殖设施

    - 4.1.1  养殖温棚

养殖温棚设计应符合 GB/T 51424 中对日光温室建设的要求。

    - 4.1.2  养殖池

养殖池选用PP、玻璃钢、帆布等材质，以面积 30 ㎡~50 ㎡、深度 100 cm~120 cm 为宜；形状以圆形为宜，锥形底，池底坡度以 5 %~ 10 % 为宜；底部中央设出水孔，安装防逃设施，池壁上沿设进水口。

    - 4.1.3  微滤机

微滤机规格的选择根据工厂化循环水养殖系统内养殖水体总量确定，以每小时最大处理能力不小于养殖水体总量的 1/2 为宜，微滤机过滤网网目不小于 200 目，并具有自动反冲洗功能。

    - 4.1.4  生物过滤设施

生物过滤设施总体积不小于工厂化循环水养殖系统内养殖水体总体积的 20%。宜采用以食品级高密度聚乙烯材质填料的固定床生物净化设施和移动床生物净化设施相结合的生物净化方式，固定床生物净化设施填料率为 100 %，移动床生物净化设施填料率为 40 %~60 %。生物过滤设施应在使用前 20 d~30 d加水进行内循环运转，接菌培养或土著菌直接培养，使填料上形成明胶状生物膜。循环运转期间需曝气。

    - 4.1.5  水动力设备

使用低扬程潜水泵，水泵流量以 50 m³/h~100 m³/h 为宜；管道、阀门等选用 PVC 材质，进水管直径以 75 mm~110 mm 为宜，排水管直径以 160 mm 为宜。

    - 4.1.6  杀菌设备

采用管道式、有效波长为 240 μm 的紫外线消毒器，规格型号的选择以匹配养殖水体循环量为宜。

    - 4.1.7  增氧设备

增氧方式采用无油充氧泵，风机功率配置应大于 15w/㎡，功率以 2.2 kW~3 kW 为宜，配置的总功率以确保养殖水体中的 DO 含量不小于 5 mg/L 为宜。

    - 4.1.8  温控设备

采用环保的空调、空气能热泵或生物质锅炉等温控设备，功率配备以满足工厂化循环水养殖系统内养殖水体水温在 18 ℃～26 ℃ 范围 。

    - 4.2  其他配套设施

配套小型实验室，进行溶解氧（DO)、氨氮（NH4+-N)、亚硝态氮（NO2-N）等常用水质指标测定。应配备发电设备，确保关键设备持续供电。

    - 4.3  水处理工艺

工厂化循环水养殖水处理工艺流程为：养殖池回水管微滤机泵池循环泵固定床生物过滤设施移动床生物过滤设施高位调节水池进水管养殖池。

    - 5  养殖前准备

    - 5.1  养殖池准备

检查养殖池壁有无裂缝和漏洞；检查进排水通道有无堵塞。

    - 5.2  设备检修

检修、安装并调试进排水、过滤、增氧、杀菌等设施与设备。

    - 5.3  养殖池消毒

投苗前 6 d〜7 d，采用漂白粉 20 mg/L 或生石灰 200 mg/L 全池浸泡消毒 4 d〜6 d，排干洗净后备用。

    - 5.4  养殖系统试运行

投苗前试运行工厂化循环水养殖系统，水质符合 GB 11607 的要求，溶解氧达到 6 mg/L 以上方可放养。

    - 6  苗种质量要求

    - 6.1  鱼苗的来源

苗种来自农业农村部备案的暗纹东方鲀鱼源基地，质量符合 SC 1068 的规定。

    - 6.2  苗种规格

全长 3 cm～5 cm，经检疫不带病原生物、规格相近、体色正常的健康苗种。

    - 7  苗种放养

    - 7.1  鱼体消毒

苗种放养 12 h后，全池泼洒聚维酮碘 0.1 mg/L〜0.2 mg/L，维持养殖水体溶解氧在 6 mg/L 以上，浸浴 18 h后换水。

    - 7.2  应激处置

苗种运输水温与养殖池水温温差小于 3℃，放养密度为 50 尾/ m2。

    - 8  日常管理

    - 8.1  水质管理

养殖水温 20 ℃~22 ℃ ；DO≥5 mg/L；pH 7.0〜8.5；非离子氨≤0.02 mg/L；SS≤10 mg/L；养殖水体无异色、无异味。

    - 8.2  大小分选

养殖过程中以 20 d~3 0 d为周期进行大小分选。

    - 8.3  饲料投喂

使用专用配合饵料。苗种入池后第 2 d开始投饲，每次摄食 15 min~20 min内吃完。日投喂量根据鱼体长度变化，鱼体长小于 30 cm，日投喂量占鱼体重的 1.5 %~2.0 %，鱼体长大于 30cm，日投喂量占鱼体重的 1.0 %~1.5 %。投喂次数由养殖前期每日 3 次～5 次减少至后期每日 2 次。

    - 8.4  废水排放

养殖废水排放符合 SC/T 9101有关要求。

    - 9  病害防治

9.1  坚持“以防为主，防重于治，防治结合，科学治疗”的原则。

9.2  彻底做好养殖池清理和消毒工作。投苗、分养时，避免鱼体受伤，并做好鱼体消毒工作。发现病鱼及时隔离、治疗；对死鱼进行无害化处理。

9.3  治疗前应进行病害的诊断并进行针对性治疗。

    - 10  收获

根据养殖鱼的规格和市场需求适时起捕、出售，出售前保证上市鱼足够的休药期和两天的停饵时间。

    - 11  档案整理

做好养殖生产、用药和销售记录，形成记录性档案，保存2年以上。