| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 02 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

生态产品总值核算技术规范

Technical specification for gross ecosystem product accounting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 核算流程	3

6 核算内容和指标体系	3

6.1 指标内容	4

6.2 指标选取原则	4

6.3 生态产品总值核算指标体系	4

7 核算方法	5

7.1 实物量核算	5

7.2 价值量核算	13

7.3 生态产品总值核算	17

8 附则	17

8.1 质量控制	17

8.2 成果汇总	17

附录A （规范性） 生态产品目录清单	19

附录B （资料性） 生态系统类型与土地利用类型对照	21

附录C （资料性） 生态产品实物量和价值量核算关键参数	23

C.1 参数计算的总体要求	23

C.2 物质供给主要参数	23

C.3 水源涵养主要参数	23

C.4 土壤保持主要参数	26

C.5 洪水调蓄主要参数	29

C.6 空气净化主要参数	30

C.7 水质净化主要参数	31

C.8 固碳主要参数	31

C.9 局部气候调节主要参数	33

C.10 噪声消减主要参数	33

C.11 旅游康养主要参数	34

C.12 休闲游憩主要参数	35

C.13 景观增值主要参数	35

C.14 价格参数	36

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省发展和改革委员会提出并归口。

本文件起草单位：安徽省经济研究院、安徽省发展和改革委员会长江经济带发展处（皖江经济发展处）、安徽省工程咨询研究院（安徽省政府投资项目评审中心）、合肥工业大学、安徽农业大学、滁州学院、全椒县林业局。

本文件主要起草人：张贝尔、蒋旭东、孙京禄、朱竹墨、杨浅、陈梦吟、赵明伟、徐小牛、胡淑恒、吴丹舟、杜存文、王淑文、陆贝贝、周玲玉、赵晓冉、江岭、黄兴召、许子牧、黄学华、许毅。

生态产品总值核算技术规范

范围

本文件规定了生态产品总值核算内容、技术流程、指标体系、实物量核算方法、价值量核算方法，以及核算数据清单、部分参数参考值、核算报告编制规范等内容。

本文件适用于安徽省范围内省、市、县（区、市）、乡镇等各级行政区域生态产品总值核算，也适用于上述各级行政区域一类或几类生态系统服务价值核算、生态系统生产总值核算等工作。

功能相对完整的生态自然地理区域以及由不同生态系统类型组合而成的地域单元，可参照本文件开展生态产品价值核算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 50420 城市绿地设计规范

GB/T 42340-2023 生态系统评估 生态系统格局与质量评价方法

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 28592-2012 降水量等级

HJ 1145-2020 生态保护红线监管技术规范 数据质量控制（试行）

HJ 1172-2012 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估

TD/T 1012-2016 土地整治项目规划设计规范

TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程

CH/Z 1051 2000 国家大地坐标系转换成果质量检查与验收

SL 654-2014 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范

JT/T 646.2-2016 公路声屏障 第2部分：总体技术要求

JT/T 646.4-2016 公路声屏障 第4部分：声学材料技术要求及检测方法

DB34/T 3455-2019 生产建设项目水土保持监测规程

DB34/T 2393-2019 高速公路养护工程预算编制办法及定额

DB11/T 2059-2022 生态产品总值核算技术规范

DB33/T 2274-2020 生态系统生产总值（GEP）核算技术规范 陆域生态系统

发改基础〔2022〕481号 生态产品总值核算规范（试行）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生态系统 ecosystem

一定空间范围内生物与其环境通过能流、物流、信息流形成的功能整体。包括森林、草地、农田、湿地、荒漠、城市、海洋等生态系统类型。

[来源：GB42340-2023，3.1] 有修改

生态产品 ecological products

生态系统为经济活动和其他人类活动提供且被使用的货物与服务贡献，包括物质供给、调节服务和文化服务三类。

[来源：DB11/T 2059-2022，3.8]

生态产品总值 gross ecosystem product

一定区域内各类生态系统在核算期内提供的所有生态产品的货币价值之和，又称生态系统生产总值。

[来源：DB11/T 2059-2022，3.8]有修改

物质供给 provisioning services

生态系统为人类提供并被使用的各类物质产品，如粮食、油料、蔬菜、水果、木材、中草药、牧草、花卉等生物质产品，生物质能源产品，水资源产品等。

[来源：LY/T 2899-2023，3.5]有修改

调节服务 regulating services

生态系统为维持或改善人类生存环境提供的惠益如水源涵养、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄、空气净化、水质净化、固碳、释氧、气候调节、噪声消减等。

[来源：LY/T 2899-2023，3.4]有修改

文化服务 cultural services

生态系统为提高人类生活质量提供的非物质惠益如精神享受、灵感激发、旅游观光、休闲娱乐和美
学体验等。

[来源：LY/T 2899-2023，3.6]有修改

水源涵养 water conservation

生态系统通过其特有的结构与水相互作用，对降水进行截留、渗透、蓄积，并通过蒸散发实现对水流、水循环的调控，主要表现在缓和地表径流、补充地下水、减缓河流流量的季节波动、滞洪补枯、保证水质等方面。

[来源：HJ 1142—2020,3.3]有修改

土壤保持 soil conservation

指生态系统通过截留、吸收、下渗等作用以及植物根系的固持作用，减少土壤侵蚀以及减轻河流、湖泊、水库淤积的能力。

[来源：HJ 1142—2020,3.4]有修改

洪水调蓄 flood regulation

湖泊、沼泽等自然湿地生态系统通过暂时蓄积洪峰水量，而后缓慢泄出，削减并滞后洪峰，从而减轻河流水系洪水威胁的能力。

[来源：HJ 1142—2020,3.4]

空气净化 air purification

生态系统通过吸收、阻滤大气中的污染物，如二氧化硫、氮氧化物、粉尘等，降低空气污染物浓度，改善空气环境的能力。

水质净化 water purification

生态系统通过物理和生化过程对水体污染物吸附、降解以及生物吸收等方式，降低水体污染物浓度，净化水环境的能力。

固碳 carbon sequestration

即固定二氧化碳，生态系统通过植物光合作用，将大气中的二氧化碳转化为有机碳,并固定在土壤和植物体中的能力。

释氧 oxygen release

生态系统通过植物光合作用释放氧气，维持大气氧气稳定的功能。

气候调节 climate regulation

生态系统通过植被蒸腾作用和水面蒸发过程吸收能量，调节温和湿度的能力。

噪声消减 noise abatement

生态系统通过植物体反射、吸收等降低道路交通等噪声的能力。

实物量 physical value

生态产品的物理量或服务量，如农产品产量、洪水调蓄量、土壤保持量、固碳量与景点旅游人数等。

价值量 monetary value

生态产品的货币价值。

核算流程

生态产品总值核算周期长度为1年，即核算年的1月1日至12月31日。生态产品总值核算工作应依次按照下列流程开展：

明确核算区域。根据核算目的，确定生态产品总值核算区域范围，核算范围可包括：

行政区域。如省、市、县、乡镇、村等；

功能相对完整的生态地理单元。如流域、湖泊、森林等；

不同生态系统类型组成的地域单元。如保护区、风景区等；

明确生态系统类型。确定核算区域内生态系统类型、分布、面积，绘制生态系统分布图，生态系统分类标准参见GB/T 42340-2023附录A.1内容。可通过下列方法确定：

宜优先直接采用生态环境部门生态系统分布图；

可采用遥感、地面调查以及生态系统研究网络多年观测数据评价确定生态系统类型；

在遥感和地面调查数据不完整的情况下，也可通过土地利用分类对照确定生态系统类型，对照方法见附录B。

编制生态产品目录清单。调查核算范围内的生态产品种类，明确物质供给、调节服务、文化服务三大类的具体指标，编制生态产品目录清单，指标说明见附录A；

收集数据资料。收集生态产品总值核算所需的部门统计数据、调查监测资料、相关文献资料和基础地理信息图件等，开展必要的实地观测、部门调研和问卷调查，进行数据预处理和参数本地化。生态产品总值核算所需的数据资料来源和要求见附录D；

实物量核算。应按照6.1实物量核算的规定，选取适宜的方法和技术参数，开展核算区域生态产品目录清单内各类生态产品的实物量核算。

价值量核算。应按照6.2价值量核算的规定，选取适宜的方法、技术参数和价格参数，开展核算区域生态产品目录清单内各类生态产品的货币价值。

核算生态产品总值。应按照6.3生态产品总值核算的规定，核算生态产品总值。

撰写生态产品总值核算报告。

核算内容和指标体系

指标内容

表1规定了各类生态系统所对应的核算内容。

各类生态系统核算内容

| 类别 | 核算内容 | 森林生态系统 | 草地生态系统 | 农田生态系统 | 湿地生态系统 | 城市生态系统a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质供给 | 农产品供给 | √ | √ | √ | √ | × |
|  | 林产品供给 | √ | √ | √ | × | × |
|  | 畜牧产品供给 | √ | √ | × | × | × |
|  | 渔产品供给 | × | × | × | √ | × |
|  | 水资源供给b | × | × | × | √ | × |
|  | 生物质能供给 | √ | √ | √ | √ | × |
| 调节服务 | 水源涵养 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 土壤保持 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 洪水调蓄 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 空气净化 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 水质净化 | × | × | × | √ | √ |
|  | 固碳 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 释氧 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 局部气候调节 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 噪声消减 | × | × | × | × | √ |
| 文化服务 | 旅游康养 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 休闲游憩 | × | × | × | × | √ |
|  | 景观增值 | × | × | × | × | √ |
| 城市建成区范围。 指达到或优于GB 3838规定的Ⅲ类标准的水资源产品。 |  |  |  |  |  |  |

指标选取原则

来自自然生态过程

生态产品和生态系统服务应由自然生态过程产生，不具有自然生态过程的人工生态环境设施产生的生态产品或生态环境改善服务，不应纳入生态产品总值核算。

对人类有益

生态产品总值核算的目的在于增加正面生态系统服务，核算中仅考虑对人类产生惠宜的生态系统服务，生态系统对人类产生的负面影响不应纳入生态产品总值核算。

为最终生态系统服务

为避免重复计算，支撑生态系统稳定的中间过程服务，不应纳入生态产品总值核算指标体系，如生物多样性维持、土壤保肥等。

生态产品总值核算指标体系

表2规定了生态系统价值核算指标体系。

生态系统价值核算指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 实物量指标 | 价值量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物质供给 | 生物质供给 | 农林牧渔产品产量 | 农林牧渔产品价值 |
|  | 水资源供给 | 水资源产出量 | 水资源价值 |
|  | 生物质能供给 | 生物质能源产出量 | 生物质能源价值 |
| 调节服务 | 水源涵养 | 水源涵养量 | 水源涵养价值 |
|  | 土壤保持 | 土壤保持量 | 减少面源污染价值 |
|  |  |  | 减少泥沙淤积价值 |
|  | 洪水调蓄 | 洪水调蓄总量 | 调蓄洪水价值 |
|  | 空气净化c | 可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要空气污染物净化量 | 净化可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要空气污染物的价值 |
|  | 水质净化c | 化学需氧量、总磷、总氮等主要水体污染物净化量 | 净化化学需氧量、总磷、总氮等主要水体污染物的价值 |
|  | 固碳 | 固碳量 | 固碳价值 |
|  | 释氧 | 释氧量 | 释氧价值 |
|  | 局部气候调节 | 温度调节量 | 温度调节价值 |
|  |  | 湿度调节量 | 湿度调节价值 |
|  | 噪声消减 | 噪声消减量 | 噪声消减价值 |
| 文化服务 | 旅游康养 | 旅游总人次 | 旅游康养价值 |
|  | 休闲游憩 | 休闲游憩总人时 | 休闲游憩价值 |
|  | 景观增值 | 受益的酒店客房销售面积和房产面积 | 受景观影响酒店客房和房产提升价值 |
| 空气净化和水质净化可根据本地主要污染物实际，增加物质量指标和价值量指标。 |  |  |  |

核算方法

实物量核算

物质供给

生物质供给实物量

采用核算年份农林牧渔产品产量，作为生物质供给实物量核算指标。按照公式（1）计算。

Ems=i=1nEms i	()

式中：

Ems——生物质供给实物量，单位：t/a;

Ems i——第i种农林牧渔产品年产量，单位：t/a;

i——农林牧渔产品种类，应按照GB/T 4754规定的分类体系进行分类；

n——农林渔牧产品种类数量。

水资源供给实物量

采用达到或优于GB 3838规定的Ⅲ类标准的水资源供给总量，作为水资源产品供给实物量。水资源产品供给量应包括本地使用量和向下游地区供给量，并扣除上游来水量。按照公式（2）计算。

Ews=WLU+WDS-WUS	()

式中：

Ews——水资源产品供给量，单位：t/a;

WLU——达到或优于GB 3838规定的Ⅲ类标准的本地生活用水取水量或用水量，单位：t/a;

WDS——达到或优于GB 3838规定的Ⅲ类标准的出境水量，单位：t/a;

WUS——达到或优于GB 3838规定的Ⅲ类标准的入境水量，单位：t/a。

生物质能供给实物量

采用核算区域的生物质资源，经转化形成的生物发电量，作为生物质能源供给实物量。按照公式（3）计算。

Ebe=i=1nEbe i×BPGi×Ri	()

式中：

Ebe——生物质能供给量，单位：kW·h/a;

Ebe i——第i个使用核算区域生物质作为原料的生物质电厂的年发电总量，单位：kW·h/a;

BPGi——第i个使用核算区域生物质作为原料的生物质电厂，生物质转化形成的发电量占年发电总量的比例，单位:%；

Ri——第i个使用核算区域生物质作为原料的生物质电厂，生物质原料中，来自核算区域的比例，单位:%。

i——核算区域生物质资源供给的生物质电厂；

n——使用核算区域生物质资源进行发电的生物质电厂总数。

因生物质电厂发电往往需要掺烧煤等非生物质燃料，因此计算生物质转化形成的发电量占年发电总量的比例。

调节服务

水源涵养服务实物量

采用核算年份的水源涵养量，作为水源涵养实物量核算指标。水源涵养量利用水量平衡模型计算，即水源涵养量为降水输入量与径流量和生态系统自身水分消耗量的差值。按照公式（4）计算。

Qwr=i=1nAi×Pi-Ri-ETi×10-3	()

式中：

Qwr——核算区域当年水源涵养量，单位：m3/a;

Ai——第i类生态系统面积，单位:m2；

Pi——第i类生态系统核算年份年降水量，单位：mm;

Ri——第i类生态系统核算年份径流量，单位：mm，见附录C.3.1;

ETi——第i类生态系统核算年份蒸散发量，单位：mm，见附录C.3.2；

i——生态系统类型；

n——生态系统类型数量。

蒸散发量是指水文循环中自降水到到达地面后由液态或固态转化为水汽返回大气的过程，包括水面、土壤、冰雪和蒸发和植物的散发。

土壤保持服务实物量

采用核算年份的土壤保持量，作为土壤保持实物量核算指标。土壤保持量利用通用土壤侵蚀模型计算。按照公式（5）计算。

Qsr=i=1nRi×Ki×Li×Si×1-Ci×Ai×102	()

式中：

Qsr——土壤保持量，单位：t/a;

Ri——核算单元i的降雨侵蚀力因子，单位：MJ·mm/(hm2·h·a)，见附录C.4.1;

Ki——核算单元i的土壤可蚀性因子，单位：t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)，见附录C.4.2;

Li——核算单元i的坡长因子，单位：无量纲，见附录C.4.3；

Si——核算单元i的坡度因子，单位：无量纲，见附录C.4.3；

Ci——核算单元i的植被覆盖因子，单位：无量纲，见附录C.4.4；

Ai——核算单元i的面积，单位：km2

i——核算单元；

n——核算单元数量。

土壤保持量，是指因生态系统作用减少的土壤侵蚀量。

洪水调蓄服务实物量

采用核算年份洪水调蓄总量，作为洪水调蓄实物量核算指标。应分别核算植被空间、水田空间、城市水域空间和湿地空间四类空间的洪水调蓄量，按照公式（6）汇总计算洪水调蓄总量。

Qfm=Qvfm+Qpfm+Qcfm+Qwfm	()

式中：

Qfm——洪水调蓄总量，单位：m3/a；

Qvfm——植被洪水调蓄量，单位：m3/a；

Qpfm——水田洪水调蓄量，单位：m3/a；

Qcfm——城市水域洪水调蓄量，单位：m3/a；

Qwfm——湿地洪水调蓄量，单位：m3/a。

植被洪水调蓄量

森林生态系统（含灌丛）、草地生态系统、农田生态系统（旱地和园地）、城市生态系统（城市绿地）等植被空间的洪水调蓄量，按照公式（7）计算。

Qvfm=i=1nPi-Rfi×Ai×103	()

式中：

Qvfm——植被洪水调蓄量，单位：m3/a；

Pi——第i类生态系统暴雨降雨量，单位：mm/a，见附录C.5.1；

Rfi——第i类生态系统的暴雨径流量，单位：mm/a，见附录C.5.2；

Ai——第i类生态系统的面积，单位：km2；

i——生态系统类型；

n——生态系统类型数量。

水田洪水调蓄量

农田生态系统中水田空间的洪水调蓄量，按照公式（8）计算。

Qpfm=H-h×S×d×106	()

式中：

Qpfm——水田洪水调蓄量，单位：m3/a；

H——水田田埂高度，单位：m，见附录C.5.3；

h——水稻生育期平均蓄水高度，单位：m，见附录C.5.4；

S——水田面积，单位：km2；

d——洪水发生次数，单位：次。

城市水域洪水调蓄量

城市生态系统中城市水体空间的洪水调蓄量，按照公式（9）计算。

Qcfm=S×H×106	()

式中：

Qcfm——城市水域洪水调蓄量，单位：m3/a；

S——城市水体面积，单位：km2；

H——洪水期城市水体平均滞水高度，单位：m，，见附录C.5.5。

湿地洪水调蓄量

湿地洪水调蓄量应汇总湖泊、水库、沼泽三类湿地空间的洪水调蓄量，按照公式（10）（11）（12）（13）（14）（15）计算。

Qwfm=Crfm+Clfm+Cmfm	()

Crfm=Cfct	()

Clfm=e4.924×A1.128×d×104	()

Cmfm=Csws+Csr	()

Csws=S×h×ρ×DMC×106/ρw	()

Csr=S×H×106	()

式中：

Qwfm——湿地生态系统洪水调蓄量，单位：m3/a；

Crfm——水库洪水调蓄量，单位：m3/a；

Clfm——湖泊洪水调蓄量，单位：m3/a；

Cmfm——沼泽洪水调蓄量，单位：m3/a；

Cfcs——水库防洪库容，单位：m3，，见附录C.5.6；

A——湖泊面积，单位：km2；

d——湖泊换水次数，单位：次/a，见附录C.5.7；

Csws——沼泽土壤蓄水量，单位：m3/a；

Csr——沼泽地表滞水量，单位：m3/a；

S——沼泽面积，单位：km2；

h——沼泽湿地土壤蓄水深度，单位：m，见附录C.5.8；

ρ——沼泽湿地土壤容重，单位：t/ m3；

DMC——汛期前后沼泽土壤含水率差值含水率差值，单位：无量纲，见附录C.5.9；

ρw——水的密度，单位：t/ m3，取值1 t/ m3。

H——洪水期沼泽湿地地表滞水高度，单位：m，见附录C.5.10；

空气净化服务实物量

采用生态系统对大气污染物的自净能力，作为空气净化服务实物量核算指标。按照公式（16）计算。

Qap=i=1nj=1mPij×Aj	()

式中：

Qap——生态系统空气净化量，单位：t/a；

Pij——第j类生态系统对第i种大气污染物的单位面积净化量，单位：t/(km2·a)，见附录C.6；

i——主要大气污染物类别，默认为SO2、NOx、烟粉尘三类，可根据核算区域实际情况增加污染物类型。

n——大气污染物类别的数量；

j——生态系统类型；

m——生态系统类型数量；

Aj——第j类生态系统面积，单位：km2。

水质净化服务实物量

采用生态系统对水体污染物的自净能力，作为水质净化服务实物量核算指标。按照公式（17）计算。

Qwp=i=1nj=1mPij×Aj	()

式中：

Qwp——生态系统水质净化量，单位：t/a；

Pij——第j类生态系统对第i种水体污染物的单位面积净化量，单位：t/(km2·a)，见附录C.7）

i——主要水体污染物类别，默认为化学需氧量、总氮、总磷三类，可根据核算区域实际情况增加污染物类型。

n——水体污染物类别的数量；

j——生态系统类型；

m——生态系统类型数量；

Aj——第j类生态系统面积，单位：km2。

固碳服务实物量

采用核算年份生态系统固碳总量，作为固碳服务实物量核算指标。应分别核算森林、草地、湿地、农田四类生态系统的固碳量，按照公式（18）汇总计算生态系统固碳总量。

QCO2=FGS+GCS+WCS+ACS	()

式中：

QCO2——生态系统固碳总量，单位：tC/a；

FGS ——森林生态系统固碳量，单位：tC/a；

GCS ——草地生态系统固碳量，单位：tC/a；

WCS——湿地生态系统固碳量，单位：tC/a；

ACS——农田生态系统固碳量，单位：tC/a。

森林生态系统固碳量

宜采用固碳速率法，计算森林生态系统（含灌木林）固碳量。按照公式（19）计算。

FCS=VFCS+SFCS×Af×MCO2Mc	()

式中：

FCS——森林生态系统固碳量，单位：tC/a；

VFCS——森林生态系统植被固碳速率，单位：tC/(hm2·a)，见附录C8.1；

SFCS——森林生态系统土壤固碳速率，单位：tC/(hm2·a)，见附录C8.1；

Af——森林生态系统面积，单位：hm2；

MCO2Mc——碳转化为二氧化碳的系数，单位：无量纲，取值44/12。

草地生态系统固碳量

宜采用固碳速率法，计算草地生态系统固碳量。因草地植被每年枯落，固碳量不考虑植被固碳，仅计算土壤固碳。按照公式（20）计算。

GCS=RGCS×Ag×MCO2Mc	()

式中：

GCS——草地生态系统固碳量，单位：tC/a；

RGCS ——草地生态系统土壤固碳速率，单位：tC/(hm2·a) ，见附录C8.2；

Ag——草地生态系统面积，单位：hm2；

MCO2Mc——碳转化为二氧化碳的系数，单位：无量纲，取值44/12。

湿地生态系统固碳量

宜采用固碳速率法，计算湿地生态系统固碳量。按照公式（21）计算。

WCS=Rwcs×Aw×MCO2Mc×10-2	()

式中：

WCS——湿地生态系统固碳量，单位：tC/a；

RWCSi ——第i类湿地生态系统固碳速率，单位：gC/(m2·a)，见附录C8.3；

Awi——第i类湿地生态系统面积，单位：hm2；

MCO2Mc——碳转化为二氧化碳的系数，单位：无量纲，取值44/12；

i——湿地生态系统类型；

n——湿地生态系统类型数量。

农田生态系统固碳量

宜采用固碳速率法，计算农田生态系统固碳量。农田植被每年都会被收获，其固定的碳又返还回大气或者进入土壤中，故不考虑农田植被的固碳量，只考虑农田的土壤固碳量。农田生态系统固碳速率应考虑秸秆还田等固碳措施影响。按照公式（22）计算。

ACS=ACSRN×SCN+ACSRS×SCS×MCO2Mc 	()

式中：

ACS ——农田生态系统固碳量，单位：tC/a；

ACSRN——未秸秆还田的农田土壤固碳速率，单位：tC/(hm2·a)，见附录C8.4；

ACSRS——秸秆还田的农田土壤固碳速率，单位：tC/(hm2·a)，见附录C8.5；

SCN——未秸秆还田的农田面积，单位：hm2；

SCS——秸秆还田的农田面积，单位： hm2；

MCO2Mc——碳转化为二氧化碳的系数，单位：无量纲，取值44/12。

释氧服务实物量

采用核算年份森林、草地、湿地、农田等生态系统释氧总量作为释氧服务实物量核算指标。按照公式（23）计算。

QO2=QCO2×MO2MCO2	()

式中：

QO2——生态系统释氧总量，单位：t/a；

QCO2——生态系统固碳总量，单位：tC/a；

MCO2Mc——二氧化碳转化为氧气的系数，单位：无量纲，取值32/44。

局部候调节服务实物量

采用生态系统通过蒸腾和蒸发作用，调节温和湿度所消耗的总能量，作为局部气候调节服务实物量核算指标。为便于核算局部气候调节服务的价值量，生态系统蒸散发过程中消耗的总能量宜采用空调和加湿器消耗等量能量所需要的能量予以替代。按照公式（24）（25）（26）计算。

Qtt=Qpt+Qwe	()

Qpt=inEPPi×Si×D×106/(3600×r)	()

Qwe=Ewt×ρw×q×103/(3600×r)+Ewh×y	()

式中：

Qtt——生态系统通过蒸腾蒸发调节温湿度消耗的总能量，单位：kW·h/a；

Qpt——森林、草地、农田、沼泽、城市绿地空间等各类生态系统蒸腾蒸发消耗的能量，单位：kW·h/a;

Qwe——河流、湖泊、水库、城市水体空间等水面蒸发消耗的能量，单位：kWh/a；

EPPi——第i类生态系统单位面积蒸腾消耗热量，单位：kJ/（m2·d）；

Si——第i类生态系统面积，单位：km2；

r——空调能效比，W/W，取值3；

D——开放空调降温的天数，单位：d/a

i——生态系统类型；

n——生态系统类型数量;

Ewt——开放空调降温期间水体水面蒸发量，单位：m3/a，见C9.1；

Ewh——开放加湿器增湿期间水体水面蒸发量，单位：m3/a，见C9.1；

ρw——水的密度，单位：g/cm3,取值1 g/cm3；

q——水的挥发潜热，即蒸发1克水所需要的热量,单位：J/g，取值2260 J/g；

y——加湿器将1立方米水转化为水蒸气的耗电量，单位：kWh/ m3，取值120 kWh/ m3。

噪声消减服务实物量

采用噪声消减量，作为噪音消减服务实物量的评价指标。主要考虑交通噪声。按照公式（27）计算。

Qna=i=1mj=1nRi，j×NAi，j	()

式中：

Qna——噪声消减量，单位：dB·km；

NAi,j——绿化带宽度级别为i,道路类型为j的道路两侧的平均降噪分贝，降噪分贝数由绿化带近路侧和远路侧噪声差值确定，单位：dB；

Ri,j——绿化带宽度级别为i,道路类型为j的道路的长度，单位：km；

i——绿化带宽度级别，见附录C.10.1；

j——道路类型；

m——道路绿化带宽度分级数量；

n——道路类型数量。

文化服务

旅游康养服务实物量

采用核算区域内自然景区年接待旅游总人次，作为旅游康养服务实物量的核算指标。按照公式（28）计算。

Nt=i=1nNti	()

式中：

Nt——游客总人次，单位：人次/a；

Nti——第i个自然景区的游客人次，单位：人次/a；

n——核算区域的自然景区总数；

休闲游憩服务实物量

采用核算区域内公园、绿地、河湖周边带等休闲活动型自然空间的休闲游憩总时间，作为休闲游憩服务实物量的核算指标。按照公式（29）计算。

Nr=i=1nNr in×Po×Pc	()

式中：

Nr——核算区域居民在自然空间休闲游憩总时间，单位：h/a；

Nr i——第i个问卷受访者的年游憩时间，单位：h/a；

n——问卷调查样本数；

Po——核算区域建成区常住人口，单位：人；

Pc——核算区域公园绿化活动场地服务半径覆盖率，单位：%，见附录C.12.1；

应采用问卷调查方式，开展休闲游憩服务实物量测算。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

景观增值服务实物量

采用核算区域内直接从生态系统获得景观增值的酒店客房销售量与房产使用面积，作为景观增值服务实物量的评价指标。按照公式（30）（31）计算。

Nh=i=1nNh iSSh× HS	()

Nr=j=1mNr jSSh×RS	()

式中：

Nh——从城市生态景观获得升值的酒店景观房销售数，单位：间夜/a；

Nh i——调查抽样中，第i家酒店从生态景观中获得升值的景观房销售数，单位：间夜/a；

SSh——抽样调查中，总客房销售数，单位：间夜/a；

HS——核算区域政府部门公布的酒店客房销售总数，单位：间夜/a；

Nr——从城市生态景观获得升值的自有住房景观房面积，单位：m2/a；

Nr i——调查抽样中，第j个小区中从生态景观获得升值的自有住房景观房面积，单位：m2。

SSr——抽样调查中，受访的总住房面积，单位：m2；

RS——政府部门公布的总住房面积，单位：m2；

n——调查的酒店数量；

m——调查的小区数量。

应采用问卷调查方式，开展景观增值实物量测算。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

价值量核算

物质供给

生物质供给价值量

采用农林牧渔产品价值，作为生物质供给价值量指标。即核算生态系统通过初级生产、次级生产为人类提供的农产品、林产品、畜牧产品、渔业产品等生物质产品的经济价值。宜优先使用市场价格法核算农林牧渔产品价值量，在无法获取市场产品市场价格和投入成本的情况下，也可使用增加值法核算。

市场价格法，按照公式（32）计算。

VEMS=i=1nEms i×Pi-Ems i×Ci×10-1	()

式中：

VEMS——农林牧渔产品价值，单位：万元；

Ems i——第i种农林牧渔产品年产量，单位：t。

Pi——第i种农林牧渔产品价格，以价格部门公布的当年平均价格为准，单位：元/kg；

Ci——第i种农林牧渔产品投入的单位产量成本，单位：元/kg；

i——农林牧渔产品种类，应按照GB/T 4754规定的分类体系进行分类；

n——农林渔牧产品种类数量。

增加值法，可直接采用当地农林牧渔业年增加值计算，也可按照公式（33）计算。

VEMS=i=1nYi	()

式中：

VEMS——农林牧渔产品价值，单位：万元；

Yi——第i种农林牧渔产品年增加值，单位：万元；

i——农林牧渔产品种类，应按照GB/T 4754规定的分类体系进行分类；

n——农林渔牧产品种类数量。

水资源供给价值

水资源供给价值，宜采用市场价格法核算。按照公式（34）计算。

VEWS=Pw×Ews×10-4	()

式中：

VEWS——水资源供给价值，单位：万元；

Pw——核算区域核算年份水资源费，单位：元/m3;

Ews——核算区域核算年份水资源产品供给量，单位：t。

生物质能供给价值

生物质能供给价值，宜采用市场价格法核算。应考虑扣除生物质产品转化生物质能时，释放二氧化碳带来的生态损益。按照公式（35）计算。

VEBE=Ebe×Pe×10-4-i=1nOCi+CCi×Di×Re- BFU×EF×CCO2  ×10-7	()

式中：

VEBE——生物质能供给价值，单位：万元；

Ebe——生物质能供给量，单位：kW·h/a；

Pe——生物质发电标杆上网电价，单位：元/kWh；

OCi——第i个生物质发电企业的年运营成本，不包括生物质原料成本，单位:万元/a;

CCi——第i个生物质发电企业的生物质发电项目工程造价，单位:万元;

Di——第i个生物质发电企业的生物质发电项目折旧率，单位:%，见附录C.2.1;

BFU——核算区域生物质产品燃料化利用总量，单位:t/a;

EF——生物质燃料排放因子，单位: g/kg，见附录C.2.2;

CCO2——碳交易价格，单位: 元/t;

调节服务

水源涵养服务价值量

水源涵养价值量，宜采用影子工程法核算，即以建设蓄水量与水源涵养量相当的水利设施所需成本作为水源涵养服务价值。按照公式（36）计算。

Vwr=Qwr×Cwe+Pwe×Dr×10-4	()

式中：

Vwr——水源涵养价值量，单位：万元；

Qwr——核算区域当年水源涵养量，单位：m3；

Cwe——水库单位库容的年运营成本，单位：元/（m3·a）；

Pwe——水库单位库容的工程造价，单位：元/m3；

Dr——水库年折旧率，单位：%,，见附录C.3.3。

土壤保持服务价值量

土壤保持服务价值，包括减少泥沙淤积价值和减少面源污染价值，按照公式（37）计算。

Vsr=Vsd+Vdpd	()

式中：

Vsr——土壤保持服务价值量，单位：万元；

Vsd——减少泥沙淤积价值，单位：万元；

Vdpd——减少面源污染价值，单位：万元。

减少泥沙淤积价值宜采用替代成本法核算，即以清理与土壤保持量相当的水库泥沙淤积所需的成本作为减少泥沙淤积价值。按照公式（38）计算。

Vsd=λ×Qsrρ×c×10-4	()

式中：

Vsd——减少泥沙淤积价值，单位：万元；

λ——泥沙淤积系数，即土壤侵蚀流失泥沙淤积于水库、河流、湖泊，需清淤作业的比例，单位：%，见附录C.4.5；

Qsr——土壤保持量，单位：t/a;

ρ——土壤容重，单位t/m3，见附录C.4.6；

c——水库单位库容清淤工程费用，单位：元/m3。

减少面源污染价值宜采用替代成本法核算，即因生态系统作用，通过土壤保持减少土壤中氮、磷等物质形成的面源污染，从而节省的治污成本。按照公式（39）计算。

Vdpd=i=1nQsr×SCCi×Pi×10-3×10-4	()

式中：

Vdpd——减少面源污染价值，单位：万元。

Qsr——土壤保持量，单位：t/a;

SCCi——土壤中第i类污染物的含量，单位：kg/t；

Pi——第i种面源污染物的单位处理成本，单位：元/t；

i——土壤中的主要面源污染类别，一般为全氮和全磷；

n——土壤中的面源污染物类别数量。

洪水调蓄服务价值量

洪水调蓄服务价值量，宜采用替代成本法核算，即因生态系统作用调蓄洪水，而节省的水库建设、运营成本。按照公式(40)计算。

Vfm=Qfm×(Cwe+Pwe×Dr) ×10-4	()

式中：

Vfm——洪水调蓄服务价值量，单位：万元/a；

Qfm——生态系统调蓄洪水量，单位：m3/ a；

Cwe——水库单位库容的年运营成本，单位：元/（m3·a）；

Pwe——水库单位库容的工程造价，单位：元/ m3；

Dr——水库年折旧率。

空气净化价值量

空气净化服务价值量，宜采用替代成本法（工业治理大气污染物成本）核算。主要核算SO2、NOx、烟粉尘等污染物净化服务价值。按照公式(41)计算。

Vap=i=1nQap i×ci×10-4	()

式中：

Vap——生态系统空气净化服务价值量，单位：万元/a；

Qap i——第i种大气污染物的净化量，单位：t/a；

ci——第i类大气污染物的治理成本，单位：元/t；

i——大气污染物类别，默认为SO2、NOx、烟粉尘等三类；

n——大气污染物类别的数量；

水质净化服务价值量

水质净化服务价值量，宜采用替代成本法（工业治理水污染物成本）核算，主要核算化学需氧量、总氮、总磷等污染物净化服务价值。按照公式(42)计算。

Vwp=i=1nQwpi×ci×10-4	()

式中：

Vwp——生态系统水质净化服务价值量，单位：万元/a；

Qwpi——第i类水体污染物的净化量，单位：t/a；

ci——第i类水体污染物的治理成本，单位：元/t；

i——水体污染物类别，默认为化学需氧量、总氮、总磷等三类；

n——水体污染物类别的数量；

固碳服务价值量

固碳服务价值量，宜采用市场价值法核算。按照公式（43）计算：

VCO2= QCO2×CCO2×10-4	()

式中：

VCO2——固碳服务价值，单位：元/a；

QCO2——生态系统固碳总量，单位：tC/a；

CCO2——碳交易价格，单位：元/ tC。

释氧服务价值量

释氧服务价值量，宜采用市场价值法核算。按照公式（44）计算：

VO2= QO2×CO2×10-4	()

式中：

VO2——生态系统释氧服务价值，单位：万元/a；

QO2——生态系统释氧总量，单位：t/a；

CO2——工业制氧价格，单位：元/ t。

局部气候调节服务价值量

局部气候调节服务价值量，采用替代成本法核算，即因生态系统作用调节局部气候，而节省的人工调节温度和湿度所需耗电量。按照公式（45）计算。

Vtt=Qtt×Pe×10-4	()

式中：

Vtt——局部气候调节服务价值量，单位：万元/a；

Qtt——生态系统通过蒸腾蒸发调节温湿度消耗的总能量，单位：kW·h /a；

- Pe——当地用电价格，单位：元/ kW·h。

噪声消减服务价值量

宜采用替代成本法核算噪声（主要指交通噪声）消减服务价值量，即因生态系统阻隔或消减噪声污染，从而节省隔音墙建设的费用。按照公式（46）计算。

Vna=Qna×Cna+Pna×Dnana ×10-4	()

式中：

Vna——生态系统噪声消减价值，单位：万元/a；

Qna——生态系统噪声消减量，单位：dB·km；

Cna——隔音墙维护成本，每千米隔音墙的年维护成本，单位：元/km·a；

Pna——隔音墙建造成本，每千米隔音墙的建设总成本，单位：元km；

Dna——隔音墙年折旧率，单位：%，见C10.2；

na——隔音墙降噪水平，单位：dB；

文化服务

旅游康养服务价值量

旅游康养服务价值量，宜采用旅行费用法核算。按照公式（47）计算。

Vt=i=1nj=1mNi,j×TCi,j×NCi,j×NtPP ×10-4	()

式中：

Vt——旅游康养服务价值量，单位：万元/ a；

Ni,j——抽样调查中，第i个自然旅游景区第j类游客的总人次，单位：人次/a；

TCi,j——抽样调查中，第i个自然旅游景区第j类游客的平均旅行成本，单位：元/人次，见C11.1；

NCi,j——抽样调查中，第i个自然旅游景区第j类游客自然景观倾向度，单位：%，见C11.2；

Nt——游客总人次，单位：人次/a；

PP——抽样调查受访人次，单位：人次。

应采用问卷调查方式，开展旅游康养服务价值量测算。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

休闲游憩服务价值量

休闲游憩服务价值量，宜采用替代成本法核算。按照公式（50）计算。

Vr=Nr ×E×NC×10-4	()

式中：

Vr——休闲游憩服务价值量，单位：万元/a；

Nr ——核算区域居民在自然空间休闲游憩总时间，单位：h/a；

E——核算区域单位时间人均时薪，单位：元/h;

NC——休闲游憩自然景观倾向度，单位：%。

应采用问卷调查方式，开展休闲游憩服务价值量测算。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

景观增值服务价值量

生态系统景观增值服务价值量包括酒店宾馆景观增值和自有住房景观增值。宜采用市场价值法核算生态系统景观增值服务价值量。按照公式（49）（50）（51）核算。

Vl=Vh+Vr	()

Vh=Nh×Ph×Rh×10-4	()

Vr=Nr×Pr×Rr×10-4	()

式中：

Vl——景观增值服务价值量，单位：万元/a；

Vh——酒店景观增值价值量，单位：万元/a；

Vr——自有住房景观增值价值量，单位：万元/a；

Nh——酒店景观房销售数，单位：间夜/a；

Ph——酒店景观房平均单价，单位：元/间夜，见附录C13.1；

Rh——酒店景观房景观溢价系数，单位：%，见附录C13.2；

Nr——自有住房景观房面积，单位：m2/a；

Pr——自有住房景观房平均年租金，单位：元/m2·a，见附录C13.3；

Rh——自有住房景观房景观溢价系数，单位：%，见附录C13.4。

生态产品总值核算

核算区域生态产品总值，按照公式（52）计算。

GEP=VEMS+VEWS+VEBE+Vwr+Vsr+Vfm+Vap+Vwp+VCO2+VO2+Vtt+Vna+Vt+Vr+Vl	()

式中：

GEP——核算年份核算区域生态产品总值，单位：万元。

Vwr——水源涵养价值量，单位：万元；

Vsr——土壤保持服务价值量，单位：万元；

Vfm——洪水调蓄服务价值量，单位：万元/a；

Vap——生态系统空气净化服务价值量，单位：万元/a；

Vwp——生态系统水质净化服务价值量，单位：万元/a；

VCO2——固碳服务价值，单位：元/a；

VO2——生态系统释氧服务价值，单位：万元/a；

Vtt——局部气候调节服务价值量，单位：万元/a；

Vna——生态系统噪声消减价值，单位：万元/a；

Vt——旅游康养服务价值量，单位：万元/ a；

Vr——休闲游憩服务价值量，单位：万元/a；

Vl——景观增值服务价值量，单位：万元/a。

附则

质量控制

核算质量

GEP核算工作应按照第7章的规定开展生态产品实物量和价值量核算，并实行自检、互检、技术负责人检查和专家验收“三检一验”制度，检查内容包括每个核算科目的数据来源、核算参数、实物量和价值量核算结果。

非空间数据质量

生态产品价值核算所需数据应符合附录D的规定。

生态产品价值核算数据质量可参照HJ 1145第6章规定的质控要求。

生态产品价值核算数据来源应优先选择统计部门和各行业主管部门提供的数据，可采信科研机构的研究数据和公开发表的文献数据；应保证可获得数据的正确性、完整性、逻辑性。

空间数据质量

生态产品价值核算所需空间数据应符合附录D的规定。

生态产品价值核算空间数据质量可参照HJ 1145第6章规定的质控要求。

生态产品价值核算空间数据和专题图件应采用2000国家大地坐标系，来源空间数据为其他坐标系的应转换为2000国家大地坐标系，坐标转换应符合CH/Z 1051的规定。

生态产品价值核算所需空间数据，宜优先选择具有稳定来源的长时间序列数据。

成果汇总

成果类型

核算成果可汇总为以下类型：

图件成果：

生态系统分类标准产品：在自然资源调查数据或土地利用调查数据或遥感专题信息自动提取成果的基础上，经过转换形成满足生态产品总值核算的生态系统分类标准产品；

专题图件：根据第7章的技术方法，制作相应的实物量和价值量专题图件，应遵循附录X的规定；

表册成果：包括打印签字版或盖章版的数据来源确认表、问卷调查表、核算结果分项表和汇总表等；

文本成果：生态产品价值核算报告，报告编制宜采用附录X的大纲和格式。

数据格式

除文字和表册外，其他空间数据需转换为GEOTIFF格式（栅格数据格式）或SHAPEFILE格式（矢量数据格式）。

成果文件

以选定的核算地域为单位，以文件夹形式统一管理成果。成果管理文件夹命名采用“年度+核算内容+核算地域所在行政区区划代码”。

成果安全

生态产品价值核算过程中涉及国家秘密和工作秘密的资料和数据，应按保密规定进行管理，不得发生失密、泄密问题。

（规范性）
生态产品目录清单

生态产品目录清单应符合表A.1的规定。

生态产品目录清单

| 序号 | 类别 | 核算科目 |  | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质供给 | 农产品 | 野生农产品 | 从自然生态系统中获得的野生初级农产品，如药材、茶叶、蔬菜、水果、食用菌等。 |
|  |  |  | 集约化种植农产品 | 从集约化种植的生态系统中收获的初级农产品，如稻谷、小麦、玉米、薯类、豆类、油料作物、糖料作物、棉花、烟叶、茶叶、蔬菜、水果、食用菌等。 |
| 2 |  | 林产品 | 野生林产品 | 从自然生态系统中获得的林木产品、林产品以及与森林资源相关的初级产品，如木材、竹材、藤材、松脂、生漆、木本粮油、苗木花卉、石斛、香榧等。 |
|  |  |  | 集约化种植林产品 | 从集约化管理的生态系统中获得的林木产品、林产品以及与森林资源相关的初级产品，如木材、竹材、松脂、生漆、木本粮油、苗木花卉、石斛、香榧等。 |
| 3 |  | 放养畜牧产品 |  | 利用放牧获得的亩产品，如牛、羊、奶类、野生禽蛋、蜂蜜等。 |
| 4 |  | 渔产品 | 野生渔产品 | 在陆域自然水体中通过捕捞获取的水产品，如鱼类、贝类、其他水生动物等。 |
|  |  |  | 集约化养殖渔产品 | 在人工管理的水生态系统中，养殖生产的水产品，如鱼类、贝类、其他水生动物等。 |
| 5 |  | 淡水资源产品 |  | 生态系统对本地和下游提供的达到或优于GB 3838规定的Ⅲ类标准的淡水资源。 |
| 6 |  | 生物质能产品 |  | 来自生态系统的秸秆、薪柴等。 |
| 7 | 调节服务 | 水源涵养 |  | 生态系统通过其结构和过程拦截滞蓄降水，增强土壤下渗，涵养土壤水分和补充地下水、调节河川流量，增加可利用水资源量的功能。 |
| 8 |  | 土壤保持 | 减少泥沙淤积 | 生态系统通过其结构与过程保护土壤、降低雨水的侵蚀能力，减少土壤流失，减少泥沙淤塞水利设施和河道的功能。 |
|  |  |  | 削减面源污染 | 生态系统通过保持土壤，减少氮、磷等土壤物质进入下游水体（包括河流、湖泊、水库等），减少下游水体的面源污染的功能。 |
| 9 |  | 洪水调蓄 |  | 生态系统通过调节暴雨径流、削减洪峰，减轻洪水危害的功能。 |
| 10 |  | 固碳 |  | 生态系统通过有机体吸收二氧化碳合成有机物质，将大气中的碳固定在植物和土壤中，以降低其在大气中二氧化碳浓度的功能。 |
| 11 |  | 释氧 |  | 生态系统通过有机体吸收二氧化碳释放氧气，提高大气中氧气含量的功能。 |
| 12 |  | 空气净化 |  | 生态系统吸收、阻滤大气中的污染物，如 SO2、NOx、烟粉尘等，降低空气污染浓度，改善空气环境的功能。 |
| 13 |  | 水质净化 |  | 生态系统通过物理和生化过程对水体污染物吸附、降解以及生物吸收等方式，降低化学需氧量、总磷、总氮等水体污染物浓度，净化水环境的功能。 |
| 14 |  | 局部气候调节 | 温度调节 | 生态系统通过植被蒸腾作用和水体蒸发过程吸收能量，调节环境温度的功能。 |
| 15 |  |  | 湿度调节 | 生态系统通过植被蒸腾作用和水体蒸发，调节环境适度的功能。 |
| 16 |  | 噪声消减d |  | 生态系统通过植物反射和吸收声波能量，起到的消减交通噪音的功能。 |

表A.1  生态产品目录清单（续）

| 17 | 文化服务 | 旅游康养 | 生态系统为人类提供旅游观光、娱乐、休养等服务,使其获得审美享受、身心恢复等非物质惠益。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 休闲游憩d | 生态系统为人类日常业余时间提供的经常性休闲、健身等文体活动等服务的功能。 |
| 19 |  | 景观增值d | 生态系统为人类提供美学体验、精神愉悦等服务，从而提高周边酒店客房销售和房产使用价值，产生酒店客房和房产使用过程中的自然景观溢价的功能。 |
| 核算区为城市时，核算其噪声消减、休闲游憩和景观增值等价值。 |  |  |  |

（资料性）
生态系统类型与土地利用类型对照

在调查或观测数据无法获取或不完整时，可利用自然资源部门第三次全国国土调查分类土地利用调查及年度更新结果，对照确定生态系统类型。可按照B.1进行对照参比。

生态系统分类及含义参考HJ1172-2012和《生态产品总值核算规范（试行）》，土地利用类型及含义参考TD/T 1055-2019。

生态系统分类与土地利用类型对照

| 生态系统分类 |  |  | 土地利用分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 | Ⅲ级分类 | 二级类 |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 常绿阔叶林 | 乔木林地、竹林地 |
|  |  | 落叶阔叶林 |  |
|  | 针叶林 | 常绿针叶林 |  |
|  |  | 落叶针叶林 |  |
|  | 针阔混交林 | 针阔混交林 |  |
|  | 稀疏林 | 稀疏林 | 其他林地 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 常绿阔叶灌木林 | 灌木林地 |
|  |  | 落叶阔叶灌木林 |  |
|  | 针叶灌丛 | 常绿针叶灌木林 |  |
|  | 稀疏灌丛 | 稀疏灌木林 |  |
| 草地生态系统 | /e | /e | 天然牧草地、人工牧草地、其他草地 |
| 湿地生态系统 | 沼泽 | 灌丛沼泽 | 灌丛沼泽 |
|  |  | 草本沼泽 | 沼泽地 |
|  | 湖库 | 湖泊 | 湖泊水面、内陆滩涂f、水工建筑用地g |
|  |  | 水库/坑塘 | 水库水面、坑塘水面、水工建筑用地g |
|  | 河流 | 河流 | 河流水面、内陆滩涂g、水工建筑工地g |
|  |  | 运河/水渠 | 沟渠、水工建筑用地g |
| 农田生态系统 | 耕地 | 水田 | 水田、田坎h |
|  |  | 旱地 | 旱地、水浇地、设施农用地、田坎h |
|  | 园地 | 乔木园地 | 果园 |
|  |  | 灌木园地 | 茶园、其他园地 |
| 城市生态系统（建成区） | / | 居住地 | 城市、建制镇、村庄 |
|  |  | 交通用地 | 铁路交通用地、轨道交通用地、公路用地、农村道路、机场用地、港口码头用地、管道运输用地 |
|  |  | 采矿场 | 采矿用地 |
| 荒漠生态系统i | 沙地 | 沙地 | 沙地 |
|  |  | 裸岩 | 裸岩石砾地 |

表B.1  生态系统分类与土地利用类型对照（续）

“/”指无法准确对照至某一项或几项分类； 湖泊沿岸的内陆滩涂用地，对照至湖泊生态系统；河流沿岸的内陆滩涂用地，对照至河流生态系统； 湖泊周边的水工建筑用地，对照至湖泊生态系统；水库和坑塘周边的水工建筑用地，对照至水库/坑塘生态系统；河流周边的水工建筑用地，对照至河流生态系统；沟渠周边的水工建筑用地，对照至运河/水渠生态系统； 紧邻水田的田坎，对照至水田生态系统；紧邻旱地、水浇地、设施农用地的田坎，对照至旱地生态系统； 安徽省荒漠生态系统面积较小，一般不纳入GEP评估； 风景名胜及特殊用地，根据实际情况，分别对照至森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、城市生态系统。

（资料性）
生态产品实物量和价值量核算关键参数

参数计算的总体要求

本文件提供的参数计算方法和缺省值主要来自文献、书籍、研究报告等，仅作为数据缺乏时的参考。核算实践中，建议优先选择实际调查监测数据，有条件的地区可结合本地实际对参数进一步优化。

生物质能供给核算主要参数

生物质发电项目折旧率

生物质发电项目折旧率宜参考各项目设计使用寿命计算，默认取3.33%。

生物质燃料排放因子

生物质燃料排放因子即单位生物质燃料燃烧过程中，二氧化碳的排放量，默认取1390.4g/kg。

水源涵养服务核算主要参数

径流量

测算径流量，可采用实测径流系数法或SCS概念模型法或估测径流系数法3种方法。

有实测径流系数时，宜优先选择实测径流系数法，按照公式（C.1）计算地表径流量。

Qi=Pi×Ri	(C.1)

式中：

Qi——第i类生态系统地表年径流量,单位：mm；

Pi——第i类生态系统年降水量，使用气象部门提供的年降水量空间插值数据，单位：mm；

Ri——第i类生态系统的实测地表径流系数，单位：%。

i——生态系统类型。

无实测径流系数，但有评估期间内的逐日降水数据和土壤质地数据，宜选择SCS概念模型法，按照公式（C.2）（C.3）（C.4）（C.5）（C.6）（C.7）计算地表径流量。

R=Rd	(C.2)

Rd=Pd-0.2S2Pd+0.8SPd≥0.2S0Pd<0.2S	(C.3)

S=25400CN-254	(C.4)

CN=fLC,AMC,K	(C.5)

K=AK'≥180           B180>K'≥18C18>K'≥1.8 DK'≤1.8            	(C.6)

K'=0.056×Clay+0.016×Sand+0.231×OM-0.693×60	(C.7)

式中：

R——年径流量，单位：mm；

Rd——第d日径流量，单位：mm；

Pd——第d日降水量，使用气象部门提供的日降水量空间插值数据，单位：mm；

S——土壤的潜在最大蓄水载荷，单位：mm；

CN——径流曲线数值，单位：无量纲，取值方法见表C.1；

LC——地表覆盖类型，单位：无量纲，分类方法见表B.1；

AMC——前期土壤湿润度等级，单位：无量纲，取值方法见表C.2；

K——土壤水文分组，单位：无量纲；

K'——饱和导水率，单位：mm/h;

Clay——单位栅格上的土壤粘粒占比，单位：%；

Sand——单位栅格上的土壤砂粒占比，单位：%；

OM——单位栅格上的土壤有机质含量占比，单位%。

土壤粘粒和土壤砂粒按照中国粒径等级分类，即粘粒粒径为＜0.002mm，粉粒粒径为0.002mm~0.05mm，砂粒粒径为0.05mm~2.0mm。

径流曲线数值（CN）

| 地表覆盖类型（LC） | 前期土壤湿润分级（AMC） | 土壤水文分组（K） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 农田 | AMC1 | 0.48 | 0.60 | 0.70 | 0.76 |
|  | AMC2 | 0.67 | 0.78 | 0.85 | 0.89 |
|  | AMC3 | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 0.96 |
| 森林 | AMC1 | 0.10 | 0.35 | 0.51 | 0.59 |
|  | AMC2 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 0.77 |
|  | AMC3 | 0.48 | 0.74 | 0.86 | 0.90 |
| 灌丛 | AMC1 | 0.15 | 0.36 | 0.51 | 0.59 |
|  | AMC2 | 0.35 | 0.56 | 0.70 | 0.77 |
|  | AMC3 | 0.54 | 0.75 | 0.86 | 0.90 |
| 草地 | AMC1 | 0.19 | 0.42 | 0.56 | 0.63 |
|  | AMC2 | 0.39 | 0.61 | 0.74 | 0.80 |
|  | AMC3 | 0.59 | 0.79 | 0.00 | 0.92 |
| 湿地 | AMC1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | AMC2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | AMC3 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 硬化地表 （各类建设用地） | AMC1 | 0.76 | 0.82 | 0.94 | 0.88 |
|  | AMC2 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
|  | AMC3 | 0.96 | 0.97 | 0.70 | 0.98 |
| 可根据最新实测数据更新该表。 |  |  |  |  |  |

前期土壤湿润度等级（AMC）

| 土壤水分状况 | 前5天累计降水量（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生长期 | 休止期 |
| AMC1 | ＜30 | ＜15 |
| AMC2 | 30~50 | 15~30 |
| AMC3 | ＞50 | ＞30 |
| 生长期：皖北平原区为4月1日~11月4日，江淮丘陵区为3月21日~11月9日，皖江平原区为3月21日~11月19日，皖西大别山区为3月21日~11月4日，皖南山地丘陵区为3月26日~11月9日。 休止期：皖北平原区位11月5日~3月31日，江淮丘陵区为11月10日~3月20日，皖江平原区为11月20日~3月20日，皖西大别山区为11月5日~3月31日，皖南山地丘陵区为11月10日~3月25日。自然地理分区方案参见DB34/T 3455-2019表A.1； 生长期和休止期可根据最新实测物候数据确定。 |  |  |

无实测径流系数，且缺少逐日降水数据或土壤质地数据时，也可选择估测径流系数法，按照公式（C.8）和表C.3，估算各生态系统的地表径流。

Qi=Pi×Ri	(C.8)

式中：

Qi——第i类生态系统地表年径流量,单位：mm；

Pi——第i类生态系统年降水量，使用气象部门提供的年降水量空间插值数据，单位：mm；

Ri——第i类生态系统的地表径流系数，单位：%，取值方法见表C.3；

i——生态系统类型。

各类生态系统地表径流系数

| 生态系统类型 |  |  | 径流系数（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 常绿阔叶林 | 2.67 |
|  |  | 落叶阔叶林 | 1.33 |
|  | 针叶林 | 常绿针叶林 | 3.02 |
|  |  | 落叶针叶林 | 0.88 |
|  | 针阔混交林 | 针阔混交林 | 2.29 |
|  | 疏林地 | 疏林地 | 19.20 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 常绿阔叶灌木林 | 4.26 |
|  |  | 落叶阔叶灌木林 | 4.17 |
|  | 针叶灌丛 | 常绿针叶灌木林 | 4.17 |
|  | 稀疏灌丛 | 稀疏灌木林 | 19.20 |
| 草地生态系统 | 草甸 | 草甸 | 8.20 |
|  | 草原 | 草原 | 4.78 |
|  | 草丛 | 草丛 | 9.37 |
|  | 稀疏草地 | 稀疏草地 | 18.27 |
| 农田生态系统 | 耕地 | 水田 | 34.70 |
|  |  | 旱地 | 46.96 |
|  | 园地 | 乔木园地 | 9.57 |
|  |  | 灌木园地 | 7.90 |
| 城市生态系统 | 建设用地 | 居住地等建设用地 | 85.00 |
|  | 城市绿地 | 乔木绿地 | 19.20 |
|  |  | 灌木绿地 | 19.20 |
|  |  | 草本绿地 | 18.27 |
|  | 城市水体 | 城市水体 | 0.00 |
| 湿地生态系统 | 沼泽 | 森林沼泽 | 0.00 |
|  |  | 灌丛沼泽 | 0.00 |
|  |  | 草本沼泽 | 0.00 |
|  | 湖泊 | 湖泊 | 0.00 |
|  |  | 水库/坑塘 | 0.00 |
|  | 河流 | 河流 | 0.00 |
|  |  | 运河/水渠 | 0.00 |

蒸散发量

宜优先选择气象部门提供的蒸散发观测数据或插值数据；在缺乏气象部门观测或插值数据时，可采用遥感卫星蒸散发产品（如EOS/MODIS MOD16 A3数据集）获取蒸散发量，亦可采用公式（C.9）、（C.10）和计算蒸散发量。

ET=i=1nei×1.05×P1+1.05×PL20.5	(C.9)

L=300+25×T+0.05×T3	(C.10)

式中：

ET——蒸散发量，单位：mm；

ei——蒸散发调整系数（无量纲），取值方法见表C.4;

P——年降水量，单位：mm；

L——评估期最大蒸散发量，单位：mm；

T——评估期平均气温，单位:℃。

各生态系统蒸散发调整系数

| 生态系统类型 | 蒸散发调整系数 |
| --- | --- |
| 森林生态系统 | 1.3 |
| 灌丛生态系统 | 1.2 |
| 草地生态系统 | 1 |
| 农田生态系统 | 1.1 |
| 城市生态系统 | 0.4 |
| 湿地生态系统 | 1.5 |
| 荒漠生态系统（裸地、沙地等） | 0.6 |

水库年折旧率

参考SL654-2014中不同工程等别水库使用寿命和不同自然地理分区水库特征，皖北平原区水库折旧率默认取2%，皖西大别山区和皖南山地丘陵区水库折旧率默认取1%，江淮丘陵区水库折旧率默认取1.33%

自然地理分区方案参见DB34/T 3455-2019表A.1。

土壤保持服务核算主要参数

降雨侵蚀因子

测算降雨侵蚀因子，可使用基于逐日降雨量的计算模式和基于月降雨的计算模型，宜优先采用基于逐日降雨量的计算模型。

基于逐日降雨和半月累计量的计算模型， 按照公式（C.11）、（C.12）（C.13）计算。

R=i=124Ri 	(C.11)

Ri=α×j=1kDj1.7265 	(C.12)

α=0.39378<i≤180.31011≤i≤8 or 18<i≤24	(C.13)

式中：

R——降雨侵蚀力值，单位:MJ·mm/（hm2·h·a）；

Ri——某半月时段的降雨侵蚀力值，单位:MJ·mm/（hm2·h·a）；

Dj——半月时段内第j天的侵蚀性日雨量，要求日雨量大于等于10mm，否则以0计算，单位：mm；

k——半月时段内的天数，半月时段的划分以每月第15日为界，每月前15天作为一个半月时段，该月剩下部分作为另一个半月时段，将全年依次划分为24个时段；

α——模型待定参数；

i——半月。

基于月降雨量的计算模型，按照公式（C.14）计算。

R=5.249×i=112Pj2Pi1.205 	(C.14)

式中：

R——降雨侵蚀力值，单位为MJ·mm/（hm2·h·a）；

Pi——年降雨量，单位：mm；

Pj——月降雨量，单位：mm；

i——月份。

土壤可蚀性因子

土壤可蚀性因子指降雨引发土壤侵蚀的潜在能力，用多年平均年降雨侵蚀力指数表示，按照公式（C.15）（C.16）计算。

K=2.1×10-4×12-OM×M1.14+3.25×S-2+2.5×P-3100×0.1317	(C.15)

M=Silt+VFSand×1-Clay	(C.16)

K——土壤可蚀性值，单位：t·hm2·h/（hm2·MJ·mm）；

OM——土壤有机质含量百分比，单位:%；

M——土壤颗粒级配参数，单位：无量纲；

S——土壤结构性指数，单位：无量纲，取值见表C.5；

P——可渗透性指数，单位：无量纲，取值见表C.5；

Silt——美制粒径分级中粉粒含量，单位：%；

VFSand——美制粒径分级中极细砂粒含量，单位：%；

Clay——美制粒径分级中粘粒含量，单位：%；

按美制粒径等级，粘粒粒径为＜0.002mm，粉粒粒径为0.002mm~0.05mm，极细砂粒径为0.05mm~0.1mm，砂粒粒径为0.1mm~2.0mm。

土壤结构性指数和可渗透性指数

| 土壤结构性指数（S） | 含义 | 可渗透性指数（P） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非常坚固 | 1 | 快速 |
| 2 | 很坚固 | 2 | 中快速 |
| 3 | 较坚固 | 3 | 中速 |
| 4 | 坚固 | 4 | 中慢速 |
|  |  | 5 | 慢速 |
|  |  | 6 | 极慢 |

在缺少土壤数据时，也可按照表C.6的参照值估算土壤可蚀性因子。

安徽省分行政区土壤可蚀性因子参考值

| 行政区名称 | 土壤可蚀性因子 t·hm2·h/（hm2·MJ·mm） | 行政区名称 | 土壤可蚀性因子 t·hm2·h/（hm2·MJ·mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合肥市辖区 | 0.00491 | 马鞍山市辖区 | 0.00604 |
| 巢湖市 | 0.00440 | 当涂县 | 0.00598 |
| 长丰县 | 0.00601 | 含山县 | 0.00589 |
| 肥东县 | 0.00580 | 和县 | 0.00620 |
| 肥西县 | 0.00513 | 芜湖市辖区 | 0.00524 |
| 庐江县 | 0.00508 | 南陵县 | 0.00598 |
| 淮北市辖区 | 0.00708 | 无为市 | 0.00558 |
| 濉溪县 | 0.00652 | 宣城市辖区 | 0.00526 |
| 亳州市辖区 | 0.00611 | 郎溪县 | 0.00632 |
| 涡阳县 | 0.00590 | 泾县 | 0.00561 |
| 蒙城县 | 0.00602 | 绩溪县 | 0.00480 |
| 利辛县 | 0.00561 | 旌德县 | 0.00489 |
| 宿州市辖区 | 0.00683 | 宁国市 | 0.00509 |
| 砀山县 | 0.00668 | 广德市 | 0.00583 |
| 萧县 | 0.00873 | 铜陵市辖区 | 0.00435 |
| 灵璧县 | 0.00685 | 枞阳县 | 0.00452 |
| 泗县 | 0.00676 | 池州市辖区 | 0.00430 |
| 蚌埠市辖区 | 0.00593 | 东至县 | 0.00381 |
| 怀远县 | 0.00627 | 石台县 | 0.00424 |
| 五河县 | 0.00646 | 青阳县 | 0.00553 |
| 固镇县 | 0.00646 | 安庆市辖区 | 0.00383 |
| 阜阳市辖区 | 0.00456 | 怀宁县 | 0.00430 |
| 临泉县 | 0.00485 | 太湖县 | 0.00434 |
| 太和县 | 0.00505 | 宿松县 | 0.00341 |
| 阜南县 | 0.00470 | 望江县 | 0.00385 |
| 颍上县 | 0.00490 | 岳西县 | 0.00381 |
| 界首市 | 0.00434 | 桐城市 | 0.00458 |
| 淮南市辖区 | 0.00509 | 潜山市 | 0.00471 |
| 凤台县 | 0.00528 | 黄山市辖区 | 0.00458 |
| 寿县 | 0.00521 | 歙县 | 0.00493 |
| 滁州市辖区 | 0.00679 | 休宁县 | 0.00465 |
| 来安县 | 0.00756 | 黟县 | 0.00408 |
| 全椒县 | 0.00676 | 祁门县 | 0.00355 |
| 定远县 | 0.00631 |  |  |
| 凤阳县 | 0.00635 |  |  |
| 天长市 | 0.00838 |  |  |
| 明光市 | 0.00666 |  |  |
| 六安市辖区 | 0.00491 |  |  |
| 霍邱县 | 0.00470 |  |  |
| 舒城县 | 0.00457 |  |  |
| 金寨县 | 0.00307 |  |  |
| 霍山县 | 0.00357 |  |  |

坡长因子和坡度因子

坡长因子和坡度因子按照公式（C.17）（C.18）（C.19）（C.20）计算。

L=λ22.13m	(C.17)

m=β1+β	(C.18)

β=sinθ∕0.08963×sinθ0.8+0.56	(C.19)

S=10.8×sinθ+0.03θ<5%16.8×sinθ-0.505%≤θ≤10%21.91×sinθ-0.96θ>10%	(C.20)

式中：

L——坡长因子，单位：无量纲；

S——坡度因子，单位：无量纲；

λ——坡长，单位：m；

m——坡长因子指数，单位：无量纲；

θ——坡度，单位：弧度；

β——坡度因子指数，单位：无量纲。

植被覆盖因子

植被覆盖因子是指在一定的覆盖度和管理措施下，一定面积土地上的土壤流失量与采取连续清耕、休闲处理等措施的土壤流失量的比值。当土地覆盖类型为耕地、园地时按照公式（C.21）（C.23）计算，当土地覆盖类型为林地和灌丛时按照公式（C.22）（C.23）计算。

C=1f=00.6508-0.3436×log10f    0<f≤78.3%0f>78.3%	(C.21)

C=-0.88+0.616e-4.35f+0.691e-39.87f f≤62.590f>62.59% 	(C.22)

f=NDVI-NDVIsoilNDVImax-NDVIsoil	(C.23)

式中：

C——植被覆盖因子，单位：无量纲；

f——植被覆盖度，单位：%；

NDVI——核算单元的实际NDVI值，单位：无量纲；

NDVIsoil——纯裸土象元的NDVI值，单位：无量纲；

NDVImax——纯植被象元的NDVI值，单位：无量纲。

泥沙淤积系数

宜采用长期监测调查数据，在缺少长期调查数据时，泥沙淤积系数默认取24%。

土壤容重

土壤容重参数宜通过采样调查核算区域内不同土壤类型土壤平均容重数据获取。在缺少实际测量数据的情况下，不同自然地理分区土壤容重可参考表C.7取值。

不同自然地理分区土壤容重参考值

| 自然地理分区 | 土壤容重（t/m3） |
| --- | --- |
| 皖北平原区 | 1.36 |
| 江淮丘陵区 | 1.34 |
| 皖西大别山区 | 1.28 |
| 皖江平原区 | 1.27 |
| 皖南山地丘陵区 | 1.36 |
| 自然地理分区方案参见DB34/T 3455-2019表A.1。 |  |

洪水调蓄服务核算主要参数

暴雨降水量

暴雨降水量通过累加核算年份暴雨日降水量计算，按照公式（C.24）

Pi=j=1nPij	(C.24)

式中：

Pi——第i类生态系统暴雨降雨量，单位：mm/a；

Pij——第i类生态系统第j个暴雨日的降雨量，单位：mm/a；

i——生态系统类型；

j——暴雨降雨日，参考GB/T 28592-2012暴雨标准，24小时内降雨量≥50mm时，该日为降雨日；

n——年暴雨日总天数；

暴雨径流量

宜采用生态系统暴雨径流回归方程计算，落叶阔叶林按照公式（C.25）计算，常绿阔叶林按照公式（C.26）计算，落叶针叶林按照公式（C.27）计算，常绿针叶林按照公式（C.28）计算，针阔混交林按照公式（C.29）计算，灌丛按照公式（C.30）计算，草地按照公式（C.31）计算。

Rfi=1.4288×lnPi-4.3682	(C.25)

Rfi=7.7508×lnPi-27.842	(C.26)

Rfi=7.2877×lnPi-26.566	(C.27)

Rfi=13.36×lnPi-49.257	(C.28)

Rfi=2.264×lnPi-6.7516	(C.29)

Rfi=3.482×lnPi-7.9413	(C.30)

Rfi=6.1564×lnPi-13.351	(C.31)

式中：

Rfi——第i类生态系统的暴雨径流量，单位：mm/a；

Pi——第i类生态系统暴雨降雨量，单位：mm/a；

i——生态系统类型；

n——生态系统类型数量。

水田田埂高度

宜采用核算区域水田多点实测数据平均值，可参考TD/T 1012-2016，默认取0.3m。

水稻生育期平均蓄水高度

宜采用核算区域调查数据，默认取0.05m。

洪水期城市水体平均滞水高度

宜采用核算区域城市水体常水位与池岸顶边的高差平均值计算，在缺少实测数据时，可参考GB 50420，默认取0.3米。

水库防洪库容

当缺少核算区各水库防洪库容时，可通过水库库容和转换系数计算，按照公式（C.32）计算。

Cfcs=ε×Cts	(C.32)

式中：

Cfcs——水库防洪库容，单位：m3；

ε——水库库容转换为防洪库容的系数，默认取0.29，单位：无量纲；

Cts——水库总库容，单位：m3。

湖泊换水次数

宜采用水利部门或水文监测站点实测数据，在缺少实测数据时可默认取3.19次/年。

沼泽湿地土壤蓄水深度

宜采用水利部门或水文监测站点实测数据，在缺少实测数据时可默认取0.4米。

汛期前后沼泽土壤含水率差值

宜采用水利部门或水文监测站点实测数据，在缺少实测数据时可默认取0.19855。

洪水期沼泽湿地地表滞水高度

宜采用水利部门或水文监测站点实测数据，在缺少实测数据时可默认取0.3m。

水库年折旧率

见附录C3.3。

空气净化服务核算主要参数

空气净化服务实物量核算中，各类生态系统对各类大气污染物的单位面积净化量参数见表C.8。

各类生态系统对各类大气污染物单位面积净化量

| 生态系统类型 |  |  | SO2净化量 t /（km2·a） | NOx净化量 t /（km2·a） | 粉尘净化量 t /（km2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 常绿阔叶林 | 5.75 | 3.52 | 11.76 |
|  |  | 落叶阔叶林 | 3.38 | 2.35 | 8.41 |
|  | 针叶林 | 常绿针叶林 | 5.04 | 3.52 | 20.18 |
|  |  | 落叶针叶林 | 3.38 | 2.35 | 10.08 |
|  | 针阔混交林 | 针阔混交林 | 5.09 | 2.46 | 16.80 |
|  | 稀疏林 | 稀疏林 | 3.60 | 2.26 | 10.76 |
|  | 阔叶灌丛 | 常绿阔叶灌木林 | 4.03 | 2.64 | 11.76 |
|  |  | 落叶阔叶灌木林 | 2.94 | 1.57 | 7.88 |
|  | 针叶灌丛 | 常绿针叶灌木林 | 3.73 | 2.35 | 10.08 |
|  | 稀疏灌丛 | 稀疏灌木林 | 2.81 | 1.75 | 7.93 |
| 草原生态系统 | 草甸 | 草甸 | 3.60 | 2.56 | 10.60 |
|  | 草原 | 草原 | 2.94 | 1.57 | 8.41 |
|  | 草丛 | 草丛 | 2.94 | 1.57 | 8.41 |
|  | 稀疏草地 | 稀疏草地 | 2.54 | 1.52 | 7.18 |
| 湿地生态系统 | 沼泽 | 森林沼泽 | 4.03 | 1.97 | 10.08 |
|  |  | 灌丛沼泽 | 3.11 | 1.52 | 7.41 |
|  |  | 草本沼泽 | 2.85 | 1.32 | 6.73 |
|  | 湖泊 | 湖泊 | 7.06 | 0.00 | 10.08 |
|  |  | 水库/坑塘 | 7.06 | 0.00 | 10.08 |
|  | 河流 | 河流 | 7.06 | 0.00 | 10.08 |
|  |  | 运河/水渠 | 7.06 | 0.00 | 10.08 |
| 农田生态系统 | 耕地 | 水田 | 4.03 | 2.75 | 8.87 |
|  |  | 旱地 | 2.50 | 1.57 | 8.41 |
|  | 园地 | 乔木园地 | 3.38 | 2.56 | 8.41 |
|  |  | 灌木园地 | 3.16 | 2.17 | 6.17 |
| 城市生态系统 | 城市绿地 | 乔木绿地 | 3.60 | 2.26 | 10.76 |
|  |  | 灌木绿地 | 2.81 | 1.75 | 7.93 |
|  |  | 草本绿地 | 2.54 | 1.52 | 7.18 |

水质净化服务核算主要参数

水质净化服务实物量核算中，湿地和城市水体空间对各类水体污染物的单位面积净化量参数见表C.9。

湿地和城市水体空间对各类水体污染物净化量参考值

| 污染物类型 | 净化量（t /（km2·a）） |
| --- | --- |
| 化学需氧量 | 110.43 |
| 总氮 | 8.56 |
| 总磷 | 8.56 |

固碳服务核算主要参数

森林生态系统固碳速率

森林生态系统（含灌木林）植被固碳速率和土壤固碳速率，宜由森林清查数据计算获取。在缺少清查数据时，也可参考表C.10。

森林生态系统固碳速率

| 安徽省 | 分区 | 森林植被固碳速率 tC/（hm2·a） | 森林土壤固碳速率 tC/（hm2·a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮河以北地区 | 暖温带南部落叶栎林地带 | 0.996 | 0.378 |
| 淮河以南地区 | 北亚热带落叶常绿阔叶林混交林地带 | 0.870 | 0.384 |

草地生态系统土壤固碳速率

草地生态系统固碳速率，可参考表C.11。

草地土壤固碳速率

| 安徽省 | 分区 | 草地土壤固碳速率（tC/（hm2·a）） |
| --- | --- | --- |
| 淮河以北地区 | 暖温带南部落叶栎林地带 | 0.020 |
| 淮河以南地区 | 北亚热带落叶常绿阔叶林混交林地带 | 0.022 |

湿地生态系统土壤固碳速率

湿地生态系统固碳速率，默认取56.67 gC/（m2·a）。

未秸秆还田的农田土壤固碳速率

淮河以北地区按照公式（C.33）（C.35）计算，淮河以南地区按照公式（C.34）（C.35）计算。

ACSRN=1.5339×TNF-0.267	(C.33)

ACSRN=0.5286×TNF+0.002	(C.34)

TNF=NF+CF×0.3/SP	(C.35)

式中：

ACSRN——未秸秆还田的农田土壤固碳速率，单位：tC/(hm2·a)；

TNF——单位面积氮肥、复合肥使用量，单位：t/(hm2·a)；

NF——化学氮肥施用量，单位：t/(hm2·a)；

CF——复合肥施用量，单位：t/(hm2·a)；

SP——耕地面积，单位：hm2。

秸秆还田的农田土壤固碳速率

淮河以北地区按照公式（C.37）（C.38）计算，淮河以南地区按照公式（C.37）（C.38）计算。

ACSRS=0.401×S+0.182	(C.36)

ACSRS=0.043×S+0.375	(C.37)

S=i=1nCYi×SGRiSP	(C.38)

式中：

ACSRS——秸秆还田的农田土壤固碳速率，单位：tC/(hm2·a)；

S——单位耕地面积秸秆还田量，单位：t /（hm2·a）；

CYi——作物i核算年产量，单位：t/a；

SGRi——作物i的草谷比，单位：无量纲，可参考表C.12取值；

SP——耕地面积，单位：hm2；

i——作物类别；

n——作物种类。

不同作物的草谷比

| 作物 | 草谷比 | 作物 | 草谷比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 0.623 | 小麦 | 1.366 |
| 玉米 | 2.000 | 油菜 | 2.000 |
| 棉花 | 8.100 | 马铃薯 | 0.500 |

局部气候调节服务核算主要参数

自然水体水面日蒸发量

自然水体水面蒸发量，按照公式（C.39）计算。

Ew=E×k×A×10-3	(C.39)

式中：

Ew——自然水体水面日蒸发量，单位：m3；

E——小型蒸发器观测日蒸发量，单位：mm；

k——小型蒸发器与自然水体蒸发折算系数，默认取0.611；

A——自然水体面积，单位：m2。

开放空调降温的天数

核算年份内日最高气温大于等于26℃的天数。

开放加湿器的天数

核算年份内日平均湿度小于30%的天数。

噪声消减服务核算主要参数

绿化带宽度分级

绿化带宽度分级，宜按照表C.13确定。

绿化带宽度分级

| 绿化带宽度（W） | 级别 |
| --- | --- |
| W≤0.5m | 1 |
| 0.5m＜W≤1m | 2 |
| 1m＜W≤1.5m | 3 |
| 1.5m＜W≤2m | 4 |
| W＞2m | 5 |

隔音墙年折旧率

参考JT/T 646.2-2016中公路声屏障使用寿命10年，隔音墙年折旧率取10%。

隔音墙降噪水平

参考JT/T 646.4-2016中不同公路声屏障声学性能要求平均值，隔音墙降噪水平默认取23dB。

旅游康养服务核算主要参数

自然景区平均旅行成本

平均旅行成本包括旅行时间成本和旅行直接费用，按照公式（C.40）（C.41）（C.42）计算。

TC=Cti+Cdi	(C.40)

Cti=TO×S+TI×W	(C.41)

Cdi=Ctc×S+Clf+Cef+Cn	(C.42)

TC——自然景区平均旅行成本，单位：元/人次；

Cti——自然景区平均旅行成本，单位：元/人次；

Cdi——自然景区平均旅行直接费用，单位：元/人次；

TO——旅行平均在途时间，包括往返旅游地的城际交通和前往景区的市内交通时间，单位：d/人次；

S——自然类景区旅行时间分配率，即自然类景区游览时间与各类景区游览总时间的比例，单位：%；

TI——游客自然类景区游览的平均时间，单位：d/人次；

W——游客的日平均工资，单位：元/人·天；

Ctc——前往旅游目的地的市际交通费用，单位：元/人次。

Clf——自然景区内食宿花费，单位：元/人次。

Cef——自然景区门票和往返自然景区的交通费用，单位：元/人次。

Cn——自然景区购物、娱乐等延伸相关花费，单位：元/人次。

应采用问卷调查方式获取上述数据。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

旅游康养自然景观倾向度

自然景观倾向度按照公式（C.43）计算。

NC=i=1nNCin	(C.43)

式中：

NC——自然景观倾向度，单位（%）;

NCi——调查问卷中，第i名受访者对某一自然景区的自然景观倾向度，即游客感受自然风光在该景区游览体验中占比，单位：%;

n——问卷调查受访总人数。

- 应采用问卷调查方式获取上述数据。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022；

该参数计算方法适用于休闲游憩自然景观倾向度计算。

休闲游憩服务核算主要参数

公园绿化活动场地服务半径覆盖率

公园绿化活动场地服务半径覆盖率按照公式（C.44）计算，公园绿化活动场地服务半径取值见表C.14。

Pc=ApA	(C.44)

式中：

Pc——核算区域建成区范围内公园绿化活动场地服务半径覆盖率，单位：%；

Ap——核算区域建成区范围内公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积，单位：km2；

A——核算区域内建成区面积；

公园绿化活动场地服务半径

| 公园绿化活动场地规模 | 服务半径 |
| --- | --- |
| ≥5000m2 | 500m |
| ＜5000m2 | 300m |

休闲游憩自然景观倾向度

自然景观倾向度计算方法可参考附录C.11.2。

景观增值服务核算主要参数

酒店景观房平均单价

酒店景观房平均单价按照公式（C.45）计算。

Ph=T1+T2i=1nNh i	(C.45)

Ph——酒店宾馆景观房平均单价，单位：元/间夜；

T1——抽样调查样本中，自然景区内的酒店总销售额，单位：元；

T2——抽样调查样本中，自然景区外的酒店景观房的总销售额，单位：元；

Nh i——抽样调查中，第i个酒店的景观房销售面积，单位：间夜。

应采用问卷调查方式获取上述数据。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

酒店景观房景观溢价系数

酒店宾馆景观房景观溢价系数按照公式（C.46）计算。

Rh=P2-P3P2	(C.46)

式中：

Rh——酒店宾馆景观房景观溢价系数，单位：%；

P2——抽样调查中，非景区宾馆酒店有景观房酒店的景观房销售单价，单位：元/间夜；

P2——抽样调查中，非景区宾馆酒店有景观房酒店的非景观房销售单价，单位：元/间夜；

应采用问卷调查方式获取上述数据。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

自有住房景观房平均单价

酒店景观房平均单价按照公式（C.47）计算。

Pr=RT1+RT2i=1nNr i	(C.47)

式中：

Pr——自有住房景观房平均年租金，单位：元/m2·a；

RT1——抽样调查样本中，自然景区内的自有住房租金总额，单位：元/a；

RT2——抽样调查样本中，自然景区外的自有住房景区房租金总额，单位：元/a；

Nr i——抽样调查中，第i个小区的景观房总面积，单位：m2。

应采用问卷调查方式，开展自有住房景观房平均单价测算，问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

自有住房景观房景观溢价系数

自有住房景观房景观溢价系数按照公式（C.48）计算。

Rh=P2-P3P2	(C.48)

式中：

Rr——自有住房景观房景观溢价系数，单位：%；

RP2——抽样调查中，非景区内小区景观房销售单价，单位：元/m2；

RP2——抽样调查中，非景区内小区非景观房销售单价，单位：元m2。

应采用问卷调查方式获取上述数据。问卷设计、调查方法、质量控制、结果使用等可参考DB11/T 2059-2022。

价格参数

价值量计算过程，相关价格指标的参考价和定价依据，见表C.15。

推荐参考价与定价依据

| 价格指标 | 推荐参考价 | 价格类型 | 定价依据 | 适用核算项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源费 | 淮河流域、合肥市、滁州市0.12元/m3；其他地区0.08元/m3 | 政府定价 | 安徽省水资源费征收标准 | 水资源供给 |
| 生物质发电标杆上网电价 | 0.75元/kWh | 政府定价 | 国家发改委《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》 | 生物能源供给 |
| 碳交易价格 | 当年市场价 | 市场定价 | 全国碳市场信息网 | 生物能源产品供给、固碳服务 |
| 水库单位库容的年运营成本 | 0.04元/(m3·a) | 市场参考价 | 参考DB33/T 2274-2020 | 水源涵养服务、洪水调蓄服务 |
| 水库单位库容的工程造价 | 25.85元/(m3·a) | 市场参考价 |  |  |
| 水库单位库容清淤工程费用 | 26.27元/ m3 | 市场参考价 |  | 土壤保持服务 |
| 含氮废水处理成本 | 1750元/t | 政府定价 | 安徽省环境保护税核定征收管理办法 |  |
| 含磷废水处理成本 | 5600元/t | 政府定价 |  |  |
| 净化二氧化硫 | 1263元/t | 政府定价 |  | 空气净化服务 |
| 净化氮氧化物 | 1263元/t | 政府定价 |  |  |
| 净化粉尘 | 300元/t | 政府定价 |  |  |
| 净化化学需氧量 | 1400元/t | 政府定价 |  | 水质净化服务 |
| 净化氨氮 | 1750元/t | 政府定价 |  |  |
| 净化总磷 | 5600元/t | 政府定价 |  |  |
| 电价 | 0.5653元/kWh | 政府定价 | 安徽省居民电价 | 局部气候调节服务 |
| 隔音墙建造成本 | 516500元/（dB·km） | 市场参考价 | 参考DB34/T 2393-2019中提供的声屏障定额材料单价，JT/T 646.4-2016中提供的公路声屏障声学性能要求。 | 噪声消减服务 |
| 隔音墙维护成本 | 3600元/（dB·km） | 市场参考价 | 参考交通运输部《全国收费公路统计公报》估算公路维护建设费用比 |  |
| 市场参考价的指标，可采用安徽省多年PPI数据将参考年份的价格折算为核算年份价格。政府定价指标应在政府价格调整后及时调整。 |  |  |  |  |

（资料性）
数据资料来源

生态产品价值核算所需的数据资料来源见表D.1。

生态产品价值核算数据资料来源表

| 所需数据 | 数据格式 | 数据单位 | 数据说明 | 数据来源 | 数据频率 | 适用核算指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划图 | 矢量数据 | - | 最小行政区划单元视核算需要而定 | 测绘部门 | 当年数据 | 通用数据 |
| 生态系统图 | 矢量数据 | - | 分类至少到Ⅱ级 | 生态环境部门或中国科学院资源环境科学数据中心 | 当年数据 | 通用数据 |
| 土地利用图 | 矢量数据 | - | 分类至少到二级类 | 自然资源部门 | 当年数据 | 通用数据 |
| 遥感影像图 | 栅格数据 | - | 完整覆盖核算区，空间分辨率优于30m | 自然资源部门 | 当年数据 | 通用数据 |
| 土壤类型图 | 矢量数据 | - | 分类至少到土类 | 农业部门或中国科学院资源环境科学数据中心 | 长期数据 | 通用数据 |
| DEM数据 | 栅格数据 | m | 完整覆盖核算区，空间分辨率优于30m | 自然资源部门或中国科学院资源环境科学数据中心 | 长期数据 | 通用数据 |
| 农林牧渔产品年产量 | 表格数据 | t/a | 农林牧渔产品分产品类型年收获量 | 统计部门或农业部门 | 当年数据 | 生物质产品供给实物量、固碳服务实物量 |
| 农林牧渔产品价格 | 表格数据 | 元/kg | 各类农林牧渔产品年均价格 | 物价部门或市场调查 | 当年数据 | 生物质产供给价值量 |
| 农林牧渔产品生产成本 | 表格数据 | 元/kg | 生产各类农林牧渔产品投入的成本 | 农业部门或市场调查 | 当年数据 | 生物质产供给价值量 |
| 农林牧渔产品增加值 | 表格数据 | 万元 | 农林牧渔产品年增加值 | 统计部门 | 当年数据 | 生物质供给价值量 |
| 本地生活用水量 | 表格数据 | t/a | 达到或优于Ⅲ类标准的生活用水取水量或用水量 | 统计部门或水利部门 | 当年数据 | 水资源供给实物量 |
| 出境水量 | 表格数据 | t/a | 达到或优于Ⅲ类标准的出境和调出水量 | 统计部门或水利部门 | 当年数据 | 水资源供给实物量 |
| 入境水量 | 表格数据 | t/a | 达到或优于Ⅲ类标准的入境和调入水量 | 统计部门或水利部门 | 当年数据 | 水资源供给实物量 |
| 生物质电厂调查数据 | 表格数据 | - | 核算区域及周边地区，使用本地生物质的生物质电厂年发电量、生物质转化发电量占发电总量比例、使用本地生物质原料占比、年运营成本、生物质发电项目工程造价、生物质发电项目年折旧率，分电厂统计 | 能源部门或实地调查 | 当年数据 | 生物质能供给实物量、生物质能供给价值量 |
| 生物质产品燃料化利用总量 | 文本数据 | t/a | 核算区域核算年份生物质产品燃料化利用总量 | 能源部门或实地调查 | 当年数据 | 生物质能供给价值量 |
| 碳交易价格 | 文本数据 | 元/ tC | 全国碳市场年均碳交易单价 | 全国碳市场交易网 | 当年数据 | 生物质供给价值量、固碳价服务价值量 |
| 年气象数据 | 格网数据 | mm | 包括年降水量、年蒸散发量、年平均气温，格网尺寸优于1km×1km | 气象部门 | 当年数据 | 水源涵养服务实物量 |
|  | 表格数据 | mm | 气象站观测数据，包括年降水量、年蒸散发量、年平均气温、气象站坐标，分气象站统计，气象站需覆盖核算区及周边区域，满足空间插值需要 | 气象部门 | 当年数据 | 水源涵养服务实物量 |
| 月气象数据 | 格网数据 | mm | 包括月降水量，格网尺寸优于1km×1km | 气象部门 | 当年逐月数据 | 水土保持服务实物量 |
|  | 表格数据 | mm | 气象站观测数据，包括月降水量、气象站坐标，分气象站统计，气象站需覆盖核算区及周边区域，满足空间插值需要 | 气象部门 | 当年逐月数据 | 水土保持服务实物量 |
| 日气象数据 | 格网数据 | mm | 包括日降水量、日最高气温、日平均湿度，格网尺寸优于1km×1km | 气象部门 | 当年逐日数据 | 水源涵养服务实物量、土壤保持服务实物量、洪水调蓄服务、局部气候调节服务实物量 |
|  | 表格数据 | mm | 气象站观测数据，包括日降水量、日最高气温、日平均湿度、气象站坐标，分气象站统计，气象站需覆盖核算区及周边区域，满足空间插值需要 | 气象部门 | 当年逐日数据 | 水源涵养服务实物量、土壤保持服务实物量、洪水调蓄服务、局部气候调节服务实物量 |
| 土壤质地数据 | 栅格数据 | % | 包含中国制粒径分级和美制粒径分级两种分级标准下土壤质地数据 | 农业部门或中国科学院资源环境科学数据中心 | 长期数据 | 水源涵养服务实物量、土壤保持服务实物量 |
| 土壤调查数据 | 栅格数据 | - | 采样调查数据按土壤类型赋值，包括各样点土壤类型、容重、全氮、全磷、有机质含量等属性数据。 | 农业部门或采样实测 | 长期数据 | 水源涵养实物量、土壤保持服务实物量、土壤保持价值量、洪水调蓄实物量、 |
| 物候期 | 表格数据 | - | 植物生长期和休止期起止时间 | 农业部门或气象部门 | 长期数据 | 水源涵养服务实物量 |
| 径流系数 | 表格数据 | % | 实测核算区域各生态系统径流系数 | 水利部门或实地调查 | 长期数据 | 水源涵养服务实物量 |
| 遥感卫星蒸散发产品 | 栅格数据 | mm | 可利用EOS/MODIS MOD16 A3数据集或类似气象卫星数据 | 气象部门或互联网 | 当年数据 | 水源涵养服务实物量 |
| 归一化植被指数（NDVI） | 栅格数据 | - | 完整覆盖核算区，空间分辨率优于30m | 生态环境部门 | 当年数据 | 土壤保持服务实物量 |
| 水库调查数据 | 表格数据 | - | 各水库总库容、各水库防洪库容、各水库工程造价、各水库年折旧率、各水库单位库容清淤工程费用、水库单位库容年运营成本 | 水利部门和实地调查 | 当年数据 | 土壤涵养服务价值量、洪水调蓄实物量 |
| 水田田埂高度 | 文本数据 | m | 核算地区水田田埂平均高度 | 农业部门或实地调查 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 水稻生育期平均蓄水深度 | 文本数据 | m | 核算地区水稻生育期平均蓄水深度 | 农业部门或实地调查 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 洪水发生次数 | 文本数据 | 次 | 核算区域核算年份洪水发生次数 | 气象部门 | 当年数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 城市水体面积 | 文本数据 | km2 | 核算区域城市水体面积 | 住建部门 | 当年数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 洪水期城市水体平均滞水高度 | 表格数据 | m | 城市水体常水位与池岸顶边的高差 | 住建部门或实地调查 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 湖泊换水次数 | 表格数据 | m3 | 核算区域各湖泊年换水次数 | 水利部门 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 沼泽土壤蓄水深度 | 文本数据 | m | 核算区域沼泽土壤蓄水深度 | 水利部门或实地调查 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 沼泽土壤含水量率 | 表格数据 | % | 核算区域汛期前后沼泽土壤含水率 | 水利部门或实地调查 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 沼泽湿地地标滞水高度 | 表格数据 | m | 核算区域沼泽湿地地标滞水高度 | 水利部门或实地调查 | 长期数据 | 洪水调蓄实物量 |
| 秸秆还田的农田面积 | 文本数据 | ha2 | 核算区域秸秆还田的农田面积 | 农业部门 | 当年数据 | 固碳服务实物量 |
| 固碳速率 | 表格数据 | tC/(hm2·a) | 核算区域各类生态系统固碳速率 | 林业部门或实地调查 | 长期数据 | 固碳服务实物量 |
| 化肥施用量 | 表格数据 | t/hm2 | 核算区域单位面积氮肥和复合肥的施用量 | 农业部门或统计部门 | 当年数据 | 固碳服务实物量 |
| 秸秆还田量 | 表格数据 | t | 核算区域单位耕地面积秸秆还田量 | 农业部门或发改部门 | 当年数据 | 固碳服务实物量 |
| 工业制氧价格 | 文本数据 | 元/t | 核算年份工业制氧平均价格 | 调查数据 | 当年数据 | 释氧服务价值量 |
| 单位面积蒸腾消耗热量 | 表格数据 | kJ/（m2·d） | 可利用EOS/MOD16A2 LE数据集，计算各类生态系统的单位面积日均潜热通量，或类似气象卫星数据 | 气象部门或互联网 | 当年逐日数据 | 局部气候调节实物量 |
| 道路数据 | 表格数据 | - | 建成区范围内道路分布图，需包含车道数、绿化带宽带等属性数据 | 住建部门 | 当年数据 | 噪声消减服务实物量 |
| 道路噪声数据 | 表格数据 | dB | 样点处绿化带近路侧和绿化带院路侧噪声 | 住建部门或实测数据 | 长期数据 | 噪声消减服务实物量 |
| 隔音墙建造维护成本 | 表格数据 | 元/km | 隔音墙的建造成本、年维护成本、年折旧率 | 交通部门或实地调查 | 长期数据 | 噪声消减服务价值量 |
| 旅游康养问卷调查数据 | 问卷数据 | - | 旅游康养问卷调查 | 问卷调查 | 当年数据 | 旅游康养服务实物量、旅游康养服务价值量 |
| 休闲游憩问卷调查数据 | 问卷数据 | - | 休闲游憩问卷调查 | 问卷调查 | 当年数据 | 休闲游憩服务实物量、休闲游憩服务价值量 |
| 景观增值问卷调查数据 | 问卷数据 | - | 景观增值问卷调查 | 问卷调查 | 当年数据 | 景观增值服务实物量、景观增值服务价值量 |

参考文献

[1] GB/T 42340-2023 生态系统评估 生态系统格局与质量评价方法

[2] LY/T 2899-2023 湿地生态系统服务评估技术规程

[3] HJ 1142 生态保护红线监管技术规范生态功能评价(试行)

[4] HJ 1173 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估

[5] DB3410/T 12 生态系统生产总值核算技术规范

[6] DB11/T 2059-2022 生态产品总值核算技术规范

[7] DB46/T 611 生态产品总值核算技术规范

[8]《中华人民共和国环境保护税法》（中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报 2017年1月）

[9] 《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》（国家发展和改革委员会 2010年7月）

[10] 《生态产品总值核算规范(试行)》（国家发展和改革委员会、国家统计局 2022年3月）

[11] 《关于调整水资源费征收标准的通知》（安徽省发展和改革委员会 2015年4月）

[12] 《安徽省环境保护税核定征收管理办法》（安徽省地方税务局、安徽省环境保护厅 2018年2月）