DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB34/******-2024

中小跨径桥梁工业化建造应用规程

Code of practice on the technical application for industrial construction of short and medium-span bridges

（征求意见稿）

2024-**-**发布                                          2024-**-**实施

安徽省市场监督管理局    发 布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由六安市重点工程建设管理处提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：六安市重点工程建设管理处、六安市交通运输局、六安市住房和城乡建设局、安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省综合交通研究院股份有限公司、合肥工业大学、皖西学院、安徽建工集团股份有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省交通建设股份有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司、安徽数智建造研究院有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、安徽高瑞供应链管理有限公司。

本文件主要起草人：李教生、程本文、韩燕辉、王胜、唐国喜、杨善红、汪亦显、常光明、陈刚、石怀远、苏颖、陈莘、施德、刘晓晗、储根法、严周为、付香才、徐涛、邵璐、王宗红、张军、高向东、朱宇、曹新垒、邱体军、屈计划、王胜斌、夏飞龙、窦巍、李邦映、李中辉、刘玉亭、孙谋华、代义磊、李杨阳、张光红、臧世超、郭盼盼、沈正峰、吴平、李长春、张丹、王凯、任良和、谢庆龙、程杨、孙高峰、宣菲、沈翔、罗升、胡爱明

中小跨径桥梁工业化建造应用规程

范围

本文件规定了中小跨径桥梁工业化建造的术语和定义、工业化建造的基本规定、设计、预制生产、安装施工、质量检验。

本文件适用于公路及城市中小跨径桥梁工业化建造。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 33000　企业安全生产标准化基本规范

GB 50187　工业企业总平面设计规范

GB 50870　建筑施工安全技术统一规范

CJJ 2　城市桥梁工程施工与质量验收规范

CJJ 11　城市桥梁设计规范

CJJ 166　城市桥梁抗震设计规范

JTG/T 2231-01　公路桥梁抗震设计规范

JTG 3362　公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 3363　公路桥涵地基与基础设计规范

JTG/T 3365-05 公路装配式混凝土桥梁设计规范

JTG/T 3650　公路桥涵施工技术规范

JTG D60　公路桥涵设计通用规范

JTG D64　公路钢结构桥梁设计规范

JTG F80/1-2017　公路工程质量检验评定标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

中小跨径桥梁 short and medium-span bridges

单孔跨径小于等于40m的桥梁。

标准化设计 standardized design

在一定时期内，面向通用产品，采用共性条件，制定桥梁构件相对统一的标准、模式和构造，开展适用于技术上成熟，经济上合理，市场上需求广泛的通用桥梁产品设计。

预制工厂 precasting plant

采用集约化生产进行标准化、机械化、信息化生产混凝土桥梁构件预制的工厂。

预制构件 prefabricated component

在工厂预先生产制作的混凝土或钢混组合构件。

流水作业 flow process

劳动对象按一定的统一的生产标准和工艺路线，连续不断地通过各个工序，按流程进行加工并生产出产品的一种生产组织形式。

模块化绑扎 modular reinforcement binding

预制构件的钢筋绑扎按一定的结构组成单元独立绑扎，再统一组合形成整体的绑扎方法。

智能化工厂 Intelligent factory

利用智能监测、信息管控系统，能够持续优化生产组织，智能化运行整个生产流程。

基本规定

工业化建造基本原则

桥梁工业化建造应坚持标准化设计、工厂化生产、装配化安装、信息化管理的方针，生产质量安全耐久、性能优良稳定的桥梁产品。

标准化设计应按“模数化、少种类、多组合”的原则及预制、运输、安装便利性需求，进行标准化设计，实现构件的标准化和通用化。

工厂化生产应建立完善的生产质量、安全、环保等管理体系，保障产品质量与生产安全，保护环境并降低能耗。

装配化安装应制定相互协作配套的施工组织方案，采用相应的技术、设备和机具，进行装配化安装，保证安装精度与现场安全，提高劳动效率。

信息化管理宜采用数字化手段，建立信息化管控系统，充分利用大数据分析，采用全流程的信息化管理。

桥梁工业化建造应积极推广使用可靠的新技术、新工艺、新材料、新设备。

桥梁工业化建造应符合质量、安全、环保、节能等管理体系要求。

预制工厂建设与运营

预制工厂的规划与建设应符合 GB 50187 等国家及行业现行规范的要求，宜采用智能化工厂组织生产。

预制工厂的布局应符合下列规定：

a）可参照附录A对厂区面积、设备设施及生产线用地标准等进行选用；

b）应根据需求，结合厂外运输通道，合理设置厂内运输路线；

c）应分区布置生产区与办公生活区；

d）宜按流水作业模式集约化布置生产线。

预制厂应根据生产需求，充分利用智能化决策，动态调整技术、管理与施工作业人员配置。

预制工厂生产线宜采用自动化的钢筋加工、混凝土拌合、混凝土浇筑、混凝土养生以及预应力张拉和压浆等设备，并建立设备的维修保养与报废制度。

预制工厂应设置专用环境保护设施，并同预制工厂建设同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

现场安装组织与管控

安装单位应具有相应资质，采用专业化的施工队伍，安装施工工艺选择应充分发挥装配化、标准化的优势，提高安装效率，降低施工风险。

安装前应根据设计要求、建设条件、技术特点等编制施工组织方案，内容包括构件安装计划、场地、材料、人员、机械的组织，以及相应的质量、环境、安全管理措施等，按要求批准后方可实施。

信息化管理

预制工厂宜建立信息管理系统平台，由信息专员对平台进行维护，平台可对工程建设全过程实施动态、量化、科学、系统的管理和控制。

信息管理系统宜覆盖构件预制、安装全过程，每个构件设置身份标识，并随项目设计、预制及安装等环节实施，实现信息有效传递、过程共享和协同工作。

施工过程中应及时对信息化管理产生的数据进行分析，通过大数据分析及时掌握生产、质量的动态变化情况，为相关管控决策提供支撑。

设计

一般规定

设计应符合 CJJ 11、CJJ 166、JTG/T 2231-01、JTG 3362、JTG 3363、JTG 3365、JTG D60、JTG D64 等公路及城市桥梁现行相关规范的规定。

可进行桥梁工业化建造的构件宜编制可通用的标准图。

宜采用信息化技术进行辅助设计。

标准图编制

标准图编制应符合本文件 4.1.2 条的规定，并建立中小跨径桥梁工业化建造的构件产品目录。

标准图编制应综合考虑市政桥梁和公路桥梁特性，对构件类型尽量进行统一，或制定不同序列产品。

标准图应根据国家标准及行业规范的更新，结合行业技术的发展及时修编。

标准图应针对连接构造开展专项设计，通过合理构造、尺寸，采用新材料或开发新型连接装置， 保证连接的可靠性与拼装的便利性。

标准图宜以工厂化产品设计理念为指导，充分考虑通用性要求。

开展深化设计，考虑拆模、起吊、运输、安装的相关要求，对局部构造进行优化，应满足下列要求：

a)构件边缘宜做倒角处理，且不应出现锐角；

b)构件尺寸设计应考虑脱模的便利性，不宜设置过小；

c)应对临时存放、运输提出相应技术要求，并开展构造设计；

d)应明确吊点位置与吊钩构造，保证起吊安全及吊装的便利性；

e)	应考虑运输条件限制、安装设备起吊能力、结构临时支立及安装状态的要求。

标准图编制应明确各阶段临时荷载的限值。

施工图设计

根据建设背景、建设条件、相关规范及本文件的要求开展施工图设计，宜优先选用已经颁布的标准图集的标准化结构形式。

施工图设计选用标准图时，应对标准图进行复核验算，可根据不同技术标准优化配筋配束。

对于少部分运输困难或难以标准化的特殊构件，可采用非标准化设计。

预制生产

一般规定

构件预制包含生产准备、预制生产、存储与出厂等环节，应符合设计文件的要求，设计未规定时应符合 CJJ 2 和 JTG/T 3650 的要求。

预制工厂应建立健全构件生产质量保证体系，明确预制生产过程中的质量责任，加强质量管理。

生产准备与改进

预制生产前应对人员就位情况、设备运转情况、物料储备情况进行检查。

预制生产前应对进场材料、构配件等按现行国家及行业规范要求进行检验。

预制生产前应进行混凝土配合比设计及验证，并根据原材料变化及时进行调整。

预制生产前应根据构件的生产特点确定工艺流程，细化作业指导，宜采用数字化手段开展技术交底与培训。

预制生产应执行首件试制制度，对首件进行全面检验与总结，合格后方可进行批量生产。

预制生产应强化安全管理，加强安全教育，严格执行安全操作规程，保障生产安全。

构件预制生产一定批次后，应对构件试生产的工效、质量等数据进行分析，并对工艺技术与管理进行升级改进，通过持续更新实现技术升级完善。

构件生产

构件预制生产工艺可参照图1执行。

图1工艺流程示意图

生产流水线各工位应集约安排配置，按相对固定流水节拍生产预制构件。

钢筋应采用数控设备加工成型，在定型胎架上进行模块化绑扎。

预埋件应进行编号，并按照设计要求及顺序进行预埋；对连接预埋件，应采用钢筋骨架定位， 采取可靠的支撑措施保障预埋精度。

模板应严格按照规范要求精度进行制作及安装，接缝严密，并应定期检修、保养及更换。

混凝土宜采用自动布料机分层浇筑，并根据构件特点，选择先进、合理的振捣方式，保证振捣质量。

构件预制应建立可靠的养生系统，保障其周边环境温度与湿度。

预应力张拉前构件应符合设计关于龄期、强度的有关规定，应采用智能张拉、压浆系统。

预制生产各环节均应按现行国家标准和行业规范开展质量检验，有完整的质量验收记录。

生产构件应标注项目名称、构件编号、规格型号、制作日期、合格状态、生产单位等信息，产品标识应牢固可靠、易于检查。

预制工厂应按国家现行有关标准进行构件质量检验，出厂前应附产品合格证明文件。

预制工厂应按批次或定期开展生产效率、生产质量的统计与分析，对生产效率、生产质量的均匀性进行评估，在出现均匀性波动较大的情况时，应及时查找原因并进行生产工艺优化。

存储与出厂

厂内运输应采用合理的运输组织方案，包括运输时间、次序、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施，应避免二次倒运；对尺寸较大、形状特殊的大型预制构件，应制定运输和存放的具体措施。

T 梁、小箱梁存储堆叠层数不宜超过 2 层，空心板存储堆叠层数不宜超过 3 层，桥面板堆叠层数根据计算确定，装配式下部结构采用立式存放方式。

按照架设要求合理控制存梁期限。

构件出厂前应对沿途道路及桥梁通行能力、承载能力进行评估，选择合理的运输载具与运输路线，并应符合地方关于大件运输政策的相关要求。

构件出厂运输过程中应符合当地关于环境保护的相关要求，控制噪声与扬尘。

智能化管控

构件工业化预制生产宜建立智能化管控系统，利用智能化管控系统统筹生产人员、智能化生产设备等硬件设备，基于过程监测、数据分析、智能决策，达到构件生产高效、品质稳定。

智能化管控系统应采用简易的操作方式实现管控软件的功能，宜按照信息采集、信息处理、信息共享、管控决策等功能模块进行开发。

预制生产过程中应对人员、设施设备、材料、工艺流程、流水线作业、产品等开展管理，建立完善的铲平信息科溯源体系。

智能化管控系统除应该具备信息的采集、存储等功能外，还应具备一套对系统数据库信息进行智能化分析、对异常信息主动响应与反馈的预警机制。

安装施工

一般规定

安装应符合设计文件的要求，设计未规定时应符合 CJJ 2和JTG/T 3650 的要求。

安装前应编制安装专项施工方案，明确质量保证措施，并加强安装精度与接缝质量控制。

安装前应严格开展人员安全教育交底与培训，施工过程中应加强安全隐患排查与处理。

安装准备

安装作业前，配备的安装人员、设备及现场环境应满足安全生产条件的有关要求。

构件运输进场时，应核验产品合格证明文件，交接验收记录。

安装前应对设备、施工机具进行调试及安全检查，对辅助材料进行进场检验。

安装前应根据构件结构型式及精度要求制定施工测量方案，确定测量方法，应对涉及构件平面与高程进行位置检查，合格后方可起吊安装。

装配式下部结构构件拼装前应进行预拼装。

现场安装

构件起吊应进行试吊，对起吊系统的安全性进行全面检查。

现场安装起吊设备站位、吊点位置等操作要点应与安装方案一致，如采用两台起重机抬吊应统一指挥、协调一致，合理控制使用功率。

在构件安装过程中应对构件进行保护，避免构件磕碰破损。

装配式下部结构应先座浆，然后起吊就位；就位后应采用调节装置对空间位置进行调整；精度满足要求后，及时进行湿接缝的浇筑或灌浆料的压浆作业。

梁板就位后，应及时设置锁定装置或支撑，将构件临时固定，对横向自稳性较差的结构，应与先安装的构件进行可靠的连接，防止倾倒。

湿接缝、灌浆料强度满足设计要求后，方可进行下阶段作业。

安装完成后应及时对安装质量及接缝施工质量进行检验，宜将检验数据录入工业化信息管控系统。

质量验收

一般规定

桥梁工业化建造应执行国家法律法规及相关技术标准，按照设计文件进行施工，满足工程结构安全、耐久性能及使用功能要求。

桥梁工业化建造工程施工质量的验收除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

应根据JTG F80/1-2017的有关规定，结合工厂化预制、装配化施工的生产组织特点合理划分分部、分项工程。

检验组织与管理

正式组织预制生产前，项目监理单位应派驻驻场监理员，对预制生产过程的质量进行监督管理。

预制生产应建立产品质量检验与管理体系，经检验合格的构件颁布产品合格证，产品合格证可作为构件分项检验合格的主要依据。

预制施工过程应有真实、准确、齐全、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验等质量保证资料，在预制构件出厂时，相关资料应同步移交。

安装过程结合面、连接部等部位应该按照隐蔽工程进行质量检验。

质量检验数据宜录入智能化管控系统，建立完整的质量检验电子数据库。

- （资料性）

- 预制工厂规模及配置要求

A.1  A.1 预制工厂的生产规模及相关配置宜满足表 A.1 的要求。

表A.1 预制工厂建设的基本要求

| 内容 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 产能（m3/年） | ≥50000 |
| 场地面积（m2） | ≥30000 |
| 钢筋加工车间（m2） | ≥1200 |
| 存储区能力 | 存储区面积一般为生产区面积的0.8～1.5倍； 存储能力一般不少于夏季连续生产28天构件存储需要 |
| 台座数量 | 应与预制工期、数量相匹配 |
| 钢筋加工设备 | 配置满足调直、弯折、切断生产要求的钢筋自动加工成套设备 |
| 吊装设备 | 每条生产线至少配备满足起吊吨位要求的起重及辅助吊装设备各 1 台，宜采用龙门吊 |
| 自动喷淋养护设施 | 梁板类：每片梁板设喷管不应少于3条（一般顶部一条，两侧面各一条）；每条喷管长度应大于梁体长度，喷头间距小于0.5 m；小箱梁体内再增设一条； 其它类：满足养生需求 |
| 其他施工设备 | 智能化混凝土搅拌、钢筋加工设备、预应力张拉设备及压浆设备等 |
| 施工质检员、安全员 | 不少于3人 |

A.2 A.2 预制工厂单条生产线构件生产区场地建设最小标准宜按照表 A.2 执行。

表A.2 单线构件生产区场地建设最小标准

| 生产线种类 | 宽度（m） |  | 长度（m） |  | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求宽度 | 每跨宽度 | 工位间距 | 制梁区总长 |  |
| 空心板 | 梁长+5×2 | ≥25 | 4.5-5.0 | ≥50 | 1250 |
| T 梁 | 梁长+2.5×2 | ≥25 | 3.5-4.0 | ≥40 | 1000 |
| 小箱梁 | 梁长+5×2 | ≥35 | 5.0-6.0 | ≥60 | 2100 |
| 组合梁桥面板 | 梁长+2.5×2 | ≥25 | 外轮廓线（含出筋）+1×2 | ≥50 | 1250 |
| 装配式下部结构 | / | ≥25 | / | ≥50 | 1250 |

- （资料性）

- 可编制中小跨径桥梁工业化建造标准图集目录

B.1  结合当前技术成熟度，可编制中小跨径桥梁工业化建造标准图集的预制构件形式目录见表B.1。

表B.1 中小跨径桥梁工业化建造标准图集目录

| 序号 | 标准图名称 |
| --- | --- |
| 1 | 装配式预应力混凝土连续箱梁--25 m小箱梁标准图集 |
| 2 | 装配式预应力混凝土连续箱梁--30 m小箱梁标准图集 |
| 3 | 装配式预应力混凝土连续箱梁--35 m小箱梁标准图集 |
| 4 | 装配式预应力混凝土T梁--25 m T梁标准图集 |
| 5 | 装配式预应力混凝土T梁--30 m T梁标准图集 |
| 6 | 装配式预应力混凝土T梁--40 m T梁标准图集 |