| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | JGE. Y 81 |

江西绿色生态品牌建设促进会团体标准

T/JGE XXXX—XXXX

江西绿色生态 可躺式午休课桌椅

Jiangxi green ecology—Reclining desk and chair for lunch break

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江西绿色生态品牌建设促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由江西绿色生态品牌建设促进会提出并归口。

本文件起草单位：江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院、南城县市场监督管理局、江西省南城县校具商会、江西省质量和标准化研究院、X有限公司、 X有限公司。

本文件主要起草人：。

引言

“江西绿色生态 可躺式午休课桌椅”指标水平说明:

“江西绿色生态”可躺式午休课桌椅的有害物质及寿命应符合GB/T 35607《绿色产品评价 家具》的要求。

“江西绿色生态”可躺式午休课桌椅的塑料件有害物质应符合GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的要求。

“江西绿色生态”可躺式午休课桌椅的纺织面料有害物质应符合GB 28007《儿童家具通用技术条件》的要求。

江西绿色生态 可躺式午休课桌椅

范围

本文件规定了“江西绿色生态 可躺式午休课桌椅”的基本要求、评价指标和品牌互认。

本文件适用于可躺式午休课桌椅申请“江西绿色生态”评价或认证活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3324  木家具通用技术条件

GB/T 3325  金属家具通用技术条件

GB/T 4893.1  家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.9  家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法

GB 8978  污水综合排放标准

GB 9078  工业炉窑大气污染物排放标准

GB/T 10357.1  家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 10357.3  家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17657  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18599  一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256  产品生态设计通则

GB 28007  儿童家具通用技术条件

GB 28481  塑料家具中有害物质限量

GB/T 28747  资源循环利用产品评价指标体系编制通则

GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32487  塑料家具通用技术条件

GB/T 33635  绿色制造 制造业企业绿色供应链管理 导则

GB/T 35607  绿色产品评价 家具

GB/T 38702  供应链安全管理体系 实施供应链安全、评估和计划的最佳实践 要求和指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部门：化学有害因素

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160（所有部分）  工作场所空气有害物质测定

GBZ/T 192.2  工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度

QB/T 4071  课桌椅

QB/T 4449  家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定

DB36/T 420  江西省工业企业主要产品用水定额

DB36/T 1138  “江西绿色生态”品牌评价通用要求

T/JYBZ 031-2024 中小学生午休课椅

术语和定义

DB36/T 1138界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 江西绿色生态 可躺式午休课桌椅 Jiangxi green ecology—Reclining desk and chair for lunch break

符合“江西绿色生态”品牌评价通用要求及本文件技术要求，并通过“江西绿色生态”品牌评价或认证的可躺式午休课桌椅产品。

基本要求

主体要求

生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 23331和GB/T 45001的要求，分别建立质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系，并取得质量管理体系、环境管理体系、能源管理管理体系、职业健康管理体系认证证书，未取得体系认证证书的，应制定并实施运行相关体系制度。

企业安全管理应达到GB/T 33000的要求。

近三年无重大安全生产事故、质量安全或重大环境污染事故。

产品质量要求

外观要求(木制件、木制件漆膜、金属件、塑料件、木工要求)应符合QB/T 4071-2021中4.1的规定。

外观要求(人造板件、软包件)应符合GB/T 3324-2017中表3的规定。

主要尺寸和尺寸偏差应符合QB/T 4071-2021中5.2的规定。

形状位置公差应符合QB/T 4071-2021中5.3的规定。

表面理化性能（漆膜、软硬质覆面、金属喷涂层、金属电镀层、塑料面、封边条）应符合QB/T 4071-2021中表4的规定。

表面理化性能（覆面材料）应符合GB/T 3325-2017中表5的规定。

安全要求应符合QB/T 4071-2021中5.5的规定。

安全要求（折叠机构）应符合GB 28007-2011中5.1.4的规定。

力学性能应符合QB/T 4071-2021中5.6的规定。

力学性能（整体承载能力、搁腿耐久性、搁腿静载荷、充分向后倾斜座椅稳定性、角度调节机构耐久性、升降机构耐久性）应符合T/JYBZ 031-2024 中4.7的序号18-23的规定。

产品有害物质限量

甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素含量应符合GB/T35607-2017中表1的规定。

塑料件中邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB 28481-2012中表4的规定。

纺织品中甲醛含量、可分解芳香胺应符合GB 28007-2011中表3的规定。

包装、运输、储运

产品宜加以包装，防止磕碰、划伤和污损且应用适当的方式进行防护。

部件在运输过程中应有缓冲措施。成品运输过程中应做好防摔、防潮、防污染、防曝晒、防破损等保护措施。

成品宜堆放整齐，加以必要的防护，防止污染、虫蚀、受潮、曝晒、破损；贮存时应按类别、规格分别堆放。

评价指标要求

- “江西绿色生态”可躺式午休课桌椅产品评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标是指DB36/T 1138的第5章中规定的资源节约、环境保护、生态协同和质量引领属性指标。二级指标是一级指标的具体化。可躺式午休课桌椅产品的评价指标、评价方式或方法内容见表1。

“江西绿色生态”可躺式午休课桌椅产品评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标要求 |  |  |  |  | 评价方式/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源节约 | 应按照GB/T 38702的要求，构建供应链安全管理体系，保证原材料来源的安全性，减少原材料损失 |  |  |  |  | - 查看制度文件、原材料采购合同、循环回收方案 - 提供木材等原材料供应商资质及原材料采购凭证 - 其他相关证明 |
| 2 |  | 应按照GB/T 28747要求，遵循技术先进性、质量可靠性、产品安全性、经济可行性四个原则，制定原材料节约、废弃物循环利用的制度和方案 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 应参考GB/T 29115规定的评价指标和方法，积极引进并采用先进的设计理念、工艺或设备，以提高原材料利用率、成材率（成品率）或回收利用率 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 企业生产制造用水定额应符合DB36/T 420通用值的规定 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 应按照GB 17167的要求配备能源计量器具，建立能源管理体系，制定能源节约、余热余压循环利用的制度和措施，明确管理职责和人员 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 企业宜使用清洁能源和可再生能源 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 包装应符合科学、牢固、经济、美观的要求，鼓励包装减量化、包装材质可降解或循环使用 |  |  |  |  | 查看包装材料采购凭证 |
| 8 | 环境保护 | 制定降尘、降噪、排污等环境管理制度和方案，确定机构、人员和职责 |  |  |  |  | 查看制度文件 |
| 9 |  | 原材料应优先选择对环境污染较小、可降解的原料 |  |  |  |  | 可参考环境部门抽检结果 |
| 10 |  | 生产企业污染物排放量应符合GB 8978的要求 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 工业企业厂界噪声排放限值应符合GB 12348的要求 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 固体废弃物贮存、处置场所应符合GB 18599的要求 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 废弃物排放标准应符合GB 16297、GB 9078、GB 13271的要求 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 采用相应的先进设备和技术过滤生产车间的有害气体、粉尘、噪音等 |  |  |  |  | 现场查看 |
| 15 |  | 生产场所空气中化学物质及粉尘容许浓度/（mg/m3）应符合GBZ 2.1的规定，保障员工职业健康安全。 |  |  |  |  | GBZ 2.1，GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 192.2 |
| 16 | 生态协同 | 供应链管理 | 生产企业应按照GB/T 33635的要求，推行绿色供应链管理，带动供应链上下游企业持续提高资源能源利用效率，改善环境绩效，实现绿色发展。 |  |  |  | 查看供应商相关文件 |
| 17 |  | 产品生态设计 | 应按照GB/T 24256的要求，以生态环境的负面影响最小作为基本原则。 |  |  |  | 依据GB/T 32161进行生态设计评价 |
| 18 | 质量引领 | 产品有害物质 | 有害气体（mg/m3） | 甲醛释放量 |  | ≤0.05 | GB/T 35607 |
| 19 |  |  |  | 苯 |  | ≤0.05 |  |
| 20 |  |  |  | 甲苯 |  | ≤0.1 |  |
| 21 |  |  |  | 二甲苯 |  | ≤0.1 |  |
| 22 |  |  |  | 总挥发性有机化合物 |  | ≤0.3 |  |
| 23 |  |  | 家具涂层可迁移元素（mg/kg） | 铅Pb |  | ≤90 |  |
| 24 |  |  |  | 镉Cd |  | ≤50 |  |
| 25 |  |  |  | 铬Cr |  | ≤25 |  |
| 26 |  |  |  | 汞Hg |  | ≤25 |  |
| 27 |  |  |  | 锑Sb |  | ≤60 |  |
| 28 |  |  |  | 钡Ba |  | ≤1000 |  |
| 29 |  |  |  | 硒Se |  | ≤500 |  |
| 30 |  |  |  | 砷As |  | ≤25 |  |
| 31 |  |  | 五氯苯酚（mg/kg） | 实木部件 |  | ≤5 |  |
| 32 |  |  | 苯并[a]芘（mg/kg） |  | 塑料部件 | ≤0.5 |  |
| 33 |  |  | 多环芳烃（16种多环芳烃【PAH】总量）（mg/kg） |  |  | ≤10 | GB 28481 |
| 34 |  |  | 多溴联苯、多溴二苯醚（mg/kg） |  |  | ≤1000 |  |
| 35 |  |  | 重金属（mg/kg） |  |  | 可溶性铅：≤90 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | 可溶性镉：≤75 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 可溶性铬：≤60 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | 可溶性汞：≤60 |  |
| 39 |  |  | 邻苯二甲酸酯 % |  |  | ≤0.1 |  |
| 40 |  |  | 甲醛含量（mg/kg） |  | 纺织面料 | ≤30 | GB 28007 |
| 41 |  |  | 可分解芳香胺 |  |  | 禁用 |  |
| 42 |  | 产品寿命（万次） | 桌类 | 桌面水平耐久性 |  | ≥6 | GB/T 10357.1 |
| 43 |  |  | 椅类 | 椅座椅背/扶手耐久性 |  | ≥12/6 | GB/T 10357.3（扶手载荷400N） |
|  |  |  |  | 搁腿耐久性 /角度调节机构耐久性 |  | ≥2/1 | T/JYBZ 031-2024 |
| 44 |  | 表面理化性能 | 塑料面 | 耐老化（500h） |  | 外观颜色变色评级≥3级 | GB/T 16422.2 GB/T 250 |
| 45 |  |  |  |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率保持率≥60% | GB/T 1040.3 |
| 46 |  |  |  | 耐污染 |  | [墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h]，无明显痕迹 | GB/T 17657 |
| 47 |  | 产品设计 | 产品设计应科学、人性化、便利化，能满足部分客户定制化的需求（如设计文具存放槽、桌椅高度调节装置、台灯、桌面色调抗疲劳等） |  |  |  | 查看产品实物外观 |
| 以上评价方式或方法仅供参考，检测机构或认证机构可根据实际情况选择更为科学、适用、先进的方法。 |  |  |  |  |  |  |  |

品牌互认

通过“赣出精品”品牌认定的可躺式午休课桌椅产品，经江西绿色生态品牌建设促进会及第三方认证机构确认，可以采信为“江西绿色生态”品牌产品，在相关规定下可使用双重品牌证书和标志。

已获得“江西绿色生态”品牌认证证书的，经“赣出精品”品牌主管部门确认，可以采信为“赣出精品”品牌，在相关规定下可使用双重品牌证书和标志。

拥有“江西绿色生态”和“赣出精品”双重品牌证书和标志的可躺式午休课桌椅产品，同等条件下可以享受双方品牌宣传推广和政策优惠的权益。

拥有“江西绿色生态”和“赣出精品”双重品牌证书和标志的可躺式午休课桌椅产品，接受双方品牌监督管理的有关规定。