ICS

CCS

T/JSAS

团体标准

江苏省标准化协会

发 布

2024—XX—XX发布

2024—XX—XX实施

可变气门正时系统用驱动阀

Drive valve for variable valve timing system

（征求意见稿）

T/JSAS XXXX-2024

前    言

本文件按照GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏海龙电器有限公司提出并归口。

本文件起草单位：江苏海龙电器有限公司、海安南京大学高新技术研究院、泰州德尔福汽车电器有限公司、吉利控股集团、泰州市标准化协会。

本文件主要起草人：朱圣明、张宪、孟宾宾、丁军宏、胡敏浩、王正林、李杰。

可变正时系统用驱动阀

范围

本文件规定了可变正时用驱动阀(以下简称OCV阀)的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于可变正时用驱动阀。

本文件中的指标不得违反国家法律、法规、规章、强制性标准中的有关规定。否则，该指标无效，并应执行国家法律、法规、规章、强制性标准中的相关规定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3821-2015 中小功率内燃机 清洁度限值和测定方法

GB 11121-2006 汽油机油

GB/T 14039-2002液压传动固体颗粒污染等级代号

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 21437.2-2021 道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

GB/T 30038-2013 道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码）

JB/T 7858-2006液压件清洁度评定方法及液压件清洁度指标

QC/T 413-2002 汽车电气设备基本技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

阀电阻

在规定温度下测得的阀螺管线圈的电阻值。

阀电感

在规定温度、测试频率下测得的阀的电感值。

绝缘电阻

在规定的直流电压、测试时间下测得的绝缘电阻值。

输入信号

在规定的电压、频率下输入给阀的PWM信号。

输出流量

在规定的机油粘度、测试压力条件下，随着输入信号输出的机油流量。

额定流量

在规定油压、粘度下，输入额定占空比时的流量，本标准适用输入额定占空比为5%及95%。

中心幅

滑阀关闭，不能使流量产生变化的占空比范围（死区占空比幅值）。

保持点

滑阀关闭，不能使流量产生变化的占空比范围的中点值（死区占空比中点值）。

滞环

进程流量曲线和回程流量曲线在特定流量点下的占空比之差。

上述占空比可在测试占空比-电流关系曲线后用电流值替代。

产品分类

结构类型

A——整体式

B——分体式

型号编制规则

- 产品型号的编号规则如下：

技术要求

OCV阀应符合本文件的要求，并按经规定程序批准的图纸及技术文件制造。

尺寸要求

0CV阀的外形及安装尺寸应符合相应的产品设计图纸的要求。

外观要求

OCV阀的外表面应无磕碰、毛刺、锈迹且标记清晰。

安装要求

安装时，OCV、缸盖安装孔和机油必须符合JB/T7858标准的清洁度要求；

安装时，阀体和阀安装孔需同轴；

安装时，不允许对阀施加侧向力；

最大轴向装配力小于200N；

阀紧固螺栓的拧紧力矩按客户要求执行。

使用条件

- 使用机油牌号:符合GB11121规定的汽油机油,如5W30、10W30、10W40等；

- 使用油温范围：-40℃～+135℃；

- 使用油压范围：0kPa～1000kPa；

- 使用环境温度范围：-40℃～+150℃；

- 使用电压范围:10VDC～16VDC。

性能

电气性能

阀电阻见表1

OCV阀电阻值及允许误差

| - 标称阻值(Ω)@20℃ | - 7.2 | - 8.0 | - 9.0 | - 10.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 允许误差(Ω) | - ±0.5 | - ±0.5 | - ±0.5 | - ±0.5 |

阀电感：15mH±5mH。

绝缘电阻：≥5MΩ。

介电强度：泄漏电流≤2mA。

流量-占空比特性

- 额定流量；

- 内泄漏量；

- 中心幅；

- 保持点；

- 滞环；

- 压力。

响应时间

响应时间不大于50ms。

外泄漏

OCV阀在施加200kPa的空气压力下，泄漏量应不大于1mL/min。

清洁度

- 颗粒物重量要求:与机油接触面积每1000cm2允许颗粒物重量10mg；

- 颗粒物尺寸要求:大于15μm颗粒物中99%颗粒物长度小于150μm，无颗粒物大于600μm；

- 客户要求时，OCV阀整体的清洁度应满足客户设计图纸要求。

耐油压

0CV阀应能承受至少15bar的异常油压。

抗污染

OCV阀在按规定配置的混有杂质的机油中全行程动作70万次，复测0CV基本性能合格。阀杆阀套等有相对运动的零件表面无异常磨损。

抗振动

OCV阀按 QC/T413中发动机上部件要求进行。试验后OCV应无损坏，紧固件应无松脱现象。

耐高低温冲击

OCV阀应能承受-40℃与135℃交变温度冲击。试验后OCV阀各装配结合处无松动。

耐腐蚀

0CV阀外露电磁体部分应能忍受72h盐雾试验要求。

耐久性

0CV阀全行程动作500h。试验后，拆解观察有相对运动的零部件表面无异常磨损。

接插件耦合力

OCV阀接插件插合后，其卡口至少能承受100N的拉脱力保证接插头无变形、不松脱。

接插件耐水性

0CV阀接插件插合后，其密封圈配合处应能有效避免水的渗入。

耐电压短时异常

0CV阀加载电压24VDC，时间1min，OCV阀工作于保持点状态，应无线圈胀裂、变形等现象，阀体温度恢复至常温后，性能指标应符合5.5的要求。

耐电压持续异常

0CV阀加载电压18VDC，时间1h，OCV阀工作于保持点状态，应无线圈胀裂、变形等现象。试验后，待线圈恢复室温，性能指标应符合5.5要求。

电磁兼容性(ENC)

OCV阀应在其电磁环境中能正常工作，且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁干扰。

外壳防护等级

应符合GB/T 30038中IP6K9K的要求。

性能试验方法

电气性能试验

阀电阻

用测量精度优于±2%的电阻测试仪，在20℃±3℃环境温度条件下，测量OCV阀线圈两端的电阻值。其结果应符合5.5.1.1要求。

阀电感

用测量精度优于±2%的电感测量仪，在环境温度20℃±3℃，测试频率1kHz条件下，测试OCV阀线圈两端的电感值，其结果应符合5.5.1.2要求。

绝缘电阻和泄漏电流

用500V绝缘电阻表测量线圈的接线端和阀体之间的绝缘电阻，其结果应符合5.5.1.3要求。

在OCV阀的两个接线端和外罩之间施加500VDC的直流电压，保持15s，其泄漏电流值应符合5.5.1.4要求。

流量占空比特性试验

试验装置

- 具有符合图1所示试验回路的试验台；

- 油源的温度及压力:油源的温度应能在室温～140℃范围内调节，且误差能稳定在±3℃范围内，油源的压力应能在0～10bar范围内调节，且误差能稳定±0.1bar 范围内；

- 测试电源的电压及频率:电源电压0～20V可调且误差能稳定在±0.1V范围内，PWM频率0～500HZ可调。

OCV阀流量-占空比测试回路

试验条件

试验介质

试验介质为一般液压油。

试验介质温度

除明确规定外，性能试验在50℃±2℃下进行，出厂试验应在50℃±4℃下进行。

试验介质的粘度

40℃时的运动粘度为42mm2/s～74mm2/s(特殊要求另行规定)。

试验介质的清洁度

试验系统油液的固体颗粒污染等级不得高于GB/T14039-2002规定的等级-19/16。

试验油压

性能试验、出厂试验测试油压:2±0.1bar。

试验电压及频率

试验电压:13.5±0.1V；

试验PWM频率:180±10Hz。

测量准确度等级

测量准确度等级分A、B、C三级。性能试验不应低于B级，出厂检验不应低于C级。各等级所对应的测量系统的允许误差应符合表2的规定。

测量系统的允许误差

| 测量仪器、仪表的参量 | 各测量准确度等级对应的测量系统允许误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 压力（表压力p＜0.2MPa）kPa | ±2 | ±6 | ±10 |
| 压力（表压力p≥0.2MPa）% | ±0.5 | ±1.5 | ±2.5 |
| 流量 % | ±0.5 | ±1.5 | ±2.5 |
| 温度 ℃ | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |

试验步骤

按以下步骤进行试验：

- 输入占空比从0%逐步递增至100%，再从100%逐步递减至0%；

- 连续采集输出流量、压力，建立坐标系，X轴记录输入占空比，Y轴记录输出流量、压力以及对应占空比的电流值；

- 生成完整的流量-占空比（Q-PWM）、压力-占空比（P-PWM）及电流-占空比（I-PWM）特性曲线，如图2所示；

- 确定下列特性:

额定流量；

内泄漏量；

中心幅；

保持点；

滞环；

压力。

流量-占空比、压力-占空比、电流-占空比测试结果

响应时间试验

试验装置同6.2.1，试验条件同6.2.2，测量精确度等级同6.2.3；按以下步骤进行试验:

- 给阀通入100%占空比；

- 记录A口压力达到P口压力的60%时的时间；

- 在线圈已通入100%占空比持续10S条件下开始断电；

- 记录B口压力达到P口压力的60%时的时间；

外泄漏试验

按试验要求对OCV阀施加气压为200kPa±20kPa的压缩空气；在经过充气、平衡后，读取气密性检漏仪上泄漏量的读数，即为外泄漏值。

清洁度试验

按GB/T3821-2015标准规定的方法进行，测试OCV阀安装部位以下油道部分的整体清洁度。

耐油压试验

试验步骤:

- 向0CV阀进油口P和工作油道A、B同时施加15bar油压，保持5min；

- 观察外观有无胀裂，铆接处有无松脱迹象。

抗污染试验

试验条件

- 试验介质:试验介质为一般液压油；

- 试验介质温度:100℃±2℃；

- 试验介质中杂质要求:油中按15mg/L添加杂质，其中杂质由50%的10～70μm铁粉、50%的100μm以下铝粉组成；

- 试验油压:4bar±0.3bar；

- 试验电压:13.5VDC±0.1VDC。

试验步骤

- 0CV阀在规定条件下不断通断电工作，通断电频率1Hz,工作70万次

- 拆解阀体及电磁体，观察电磁体衔铁、内罩、阀杆、阀套表面应无异常磨损。

抗振动试验

试验条件

振动试验按QC/T413标准中发动机上部件的要求进行，试验振动等级见表3。

扫描振动试验严酷度等级

| 频率Hz | 振幅mm | 加速度m/s2 | 扫描速率 | 每一方向试验时间t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10～50 | 2.5 |  | 1 | 8 |
| 50～100 | 0.16 |  |  |  |
| 100～200 |  | 250 |  |  |
| 表中的振幅和加速度适用于“Z方向”，“X”和“Y”方向的振幅和加速度值为表中数值除以2。 |  |  |  |  |

试验步骤

- OCV阀固定在三轴振动试验机上振动8h；

- 观察OCV阀各连接处有无松动。

耐高低温冲击试验

试验步骤：

- 将 OCV阀放到-40℃的低温试验箱中存放2h；

- 取出OCV阀并在30s内转放到150℃高温箱中:高温箱中存放2h；

- 取出0CV阀并在30s内转放到-40℃的低温试验箱中；

- 如此循环5次；

- 待OCV阀恢复至室温，观察各零件是否有变形。

耐腐蚀试验

试验步骤：

- 配置浓度为5%±1%的NaCl溶液；

- 盐雾试验箱内温度设定为35℃±2℃，饱和桶温度设定为37℃±2℃。盐雾喷雾量要求为1ml/h～2ml/h；

- OCV阀放置于盐雾试验箱内试验72h。

耐久性试验

试验条件

- 试验介质:试验介质为一般液压油；

- 试验介质温度:100℃±2℃；

- 试验油压:4bar±0.3bar；

- 试验电压:13.5V±0.1V。

试验步骤

- OCV阀在规定条件下不断通断电工作，通断电频率1Hz,工作500h；

- 拆解阀体及电磁体，观察电磁体衔铁、内罩、阀杆、阀芯表面是否有异常磨损。

接插件耦合力试验

试验步骤：

- 接插件公、母端插合后，卡口卡紧；

- 固定OCV阀阀体，对插接件公端施加100N拉脱力；

- 观察接插件耦合部位是否有松脱，卡扣是否有变形、损坏。

耐水性试验

试验步骤：

- 接插件公、母端插合后，卡口卡紧；

- 将0CV阀放置于120℃烘箱中，保温30min；

- 取出OCV阀放置于常温水下0.1m深处，放置30min；

- 重复b、c共10个循环；

- 取出 OCV 阀吹干外表面水渍，拔出接插件公端后，观察0CV阀接插件内部是否有水迹，并测量其绝缘电阻应符合本文件要求。

耐电压短时异常试验

产品置于温度为150℃高温箱内2h后，产品加载电压24VDC，时间1min，OCV工作于保持点状态，无线圈胀裂、变形等现象，阀体温度恢复至常温后，测试各项性能指标应符合5.5的要求。

耐电压持续异常试验

产品置于温度为150℃高温箱内2h后，产品加载电压18VDC，时间1h，OCV工作于保持点状态，无线圈胀裂、变形等现象，阀体温度恢复至常温后，测试各项性能指标应符合5.5的要求。

电磁兼容性(EMC)试验

按GB/T17626.2-2018 和GB/T21437.2-2021的规定进行。

OCV阀外壳防护等级试验

按GB/T30038的规定进行。

检验规则

检验项目

0CV阀的检验分为出厂检验和型式试验项目见表4。

出厂检验和型式试验项目

| 序号 | 检验项目 | 项目名称 | 出厂检验 |  | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 |  |
| 1 | 5.5.1 | 电气性能 |  | ○ | ○ |
| 2 | 5.5.2 | 流量-占空比特性 | ○ |  | ○ |
| 3 | 5.5.3 | 响应时间 |  | ○ | ○ |
| 4 | 5.5.4 | 外泄漏 | ○ |  | ○ |
| 5 | 5.5.5 | 清洁度 |  | ○ | ○ |
| 6 | 5.5.6 | 耐油压 |  |  | ○ |
| 7 | 5.5.7 | 抗污染 |  |  | ○ |
| 8 | 5.5.8 | 抗振动 |  |  | ○ |
| 9 | 5.5.9 | 耐高低温冲击 |  |  | ○ |
| 10 | 5.5.10 | 耐腐蚀 |  |  | ○ |
| 11 | 5.5.11 | 耐久性 |  |  | ○ |
| 12 | 5.5.12 | 接插件耦合力 |  |  | ○ |
| 13 | 5.5.13 | 接插件耐水性 |  |  | ○ |
| 14 | 5.5.14 | 耐电压短时异常 |  |  | ○ |
| 15 | 5.5.15 | 耐电压持续异常 |  |  | ○ |
| 16 | 5.5.16 | 电磁兼容性（EMC） |  |  | ○ |
| 17 | 5.5.17 | 外壳防护等级 |  |  | ○ |

出厂检验

出厂检验的全检项目必须100%合格。产品出厂抽检项目的检验频次为不少于3件/每次，每班(8h)抽检频次不低于2次。如果出厂抽检有一个项目不合格时，必须采用每项全检方式直至挑选合格产品。产品出厂检验合格后，附有产品合格证或合格报告方可出厂。

型式试验

型式试验在下列情况之一时进行：

- 新产品试制定型时；

- 正式生产后，在结构、材料、工艺等方面有重大改变时；

- 正式生产时，每两年不少于一次；

- 产品停产一年以上恢复生产时；

- 出厂检查结果与上次型式试验结果有较大差异时；

- 客户或国家质量监督部门提出要求时。

抽样规则

产品的型式试验应从出厂检验合格的产品中随机抽取。抽样方案见表5，样本数应大于样件数10倍。如型式试验有一个项目不合格时，允许加倍抽取样件，重新检验该项目，如仍有不合格件，判定产品型式试验为不合格。如果加倍重新检验全部合格，则可判定产品合格。

型式试验抽样表

| 抽样编号 | 试验项目（标准条款） |
| --- | --- |
| 1#～3# | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.16 |
| 4#～6# | 5.5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.6 |
| 7# | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.7 |
| 8#～10# | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.8 |
| 11#～13# | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.9 |
| 14# | 5.5.13、5.5.12、5.5.10 |
| 15# | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.11 |
| 16#～19# | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.14、5.5.15、5.5.17 |

标志、包装、运输和贮存

产品标志

每只OCV阀应在设计图纸规定的位置打刻厂标、生产批次号及产品型号(零件号)等标识。

包装标志

包装箱上标志的内容如下：

- 产品名称、型号或零件号；

- 单位名称、地址、邮编及电话号码；

- 产品执行标准号；

- 生产日期或批号；

- 堆码高度；

- 外形尺寸、毛重、单箱件数。

包装

产品先装入防潮的包装袋,再装入包装箱内，包装袋、包装箱应牢固，产品在箱中不得窜动。

运输

产品由常规交通工具运输，在运输中必须防止受到强烈冲击、雨淋及曝晒，搬运时必须轻拿轻放。跌落后报废，不允许使用。

贮存

产品应贮存于环境温度-20℃～50℃、相对湿度不大于85%的库房中，库房中不应有腐蚀性气体和腐蚀性化学药品存在。

━━━━━━━━━━━