CCS 13.020.10

ICS Z 01

DB62

甘肃省地方标准

DB 62/T××××—××××

工业园区突发环境事件应急预案编制规范

（征求意见稿）

起草单位：甘肃省生态环境应急与事故调查中心

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

目  录

前  言	2

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总体原则	5

5  编制程序	5

6  预案编制内容与技术要点	7

附 录 A（资料性） 工业园区突发环境事件应急预案编制大纲	11

附 录 B（资料性） 工业园区典型突发环境事件情景指引	13

参考文献	15

前  言

本文件按照 GB/T l.l 2020给出的规则起草。

本文件由甘肃省生态环境标准化技术委员会提出并归口。

本文件由甘肃省生态环境厅监督实施。

本文件起草单位：甘肃省生态环境应急与事故调查中心。

本文件主要起草人：魏斌、毛国辉、张志宏、陈浩、王亚变、薛丽洋、李芳亮

工业园区突发环境事件应急预案编制规范

1  范围

本文件确定了工业园区突发环境事件应急预案编制的原则、程序，规定了编制内容和技术要求。

本文件适用于本省工业园区突发环境事件应急预案编制工作。不适用于核与辐射、生物物种安全等突发环境事件的应急预案编制。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

HJ 169 建设项目环境风险评价技术导则

HJ 589 突发环境事件应急监测技术规范

HJ 941 企业突发环境事件风险分级方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 工业园区  industrial park

县级及以上人民政府或部门批准设立、认定的，具有明确地理边界的开发区、保税区、出口加工区、生态工业园区或示范园区、产业园区、工业集聚区等。

## 3.2

## 突发环境事件  environmental emergency

由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

注：突发环境事件主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

## 3.3

## 工业园区突发环境事件应急预案  environmental accident response plan of industrial park

工业园区为依法、迅速、科学、有序应对突发环境事件，最大程度减少突发环境事件及其造成的损害而预先制定的工作方案。简称“环境应急预案”。

## 3.4

## 突发环境事件风险  environmental accident risk

工业园区内发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

## 3.5

## 突发环境事件风险物质  environmental accident risk substance

具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对工业园区内部及周边人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称“环境风险物质”。本文件环境风险物质同HJ941的相关规定。

3.6

突发环境事件风险源 environmental accident risk sources

存在物质或能量意外释放，并可产生环境危害的源，包括工业园区内可能造成突发环境事件的各类生产、加工、储存、使用、运输环境风险物质的装置、设施和场所。简称“环境风险源”。

3.7

环境风险单元 environmental risk unit

指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

3.8

突发环境事件风险受体 environmental accident risk receptors

在突发环境事件中可能受到环境危害的人群集中居住区、行政办公区等具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域。简称“环境风险受体”。

3.9

多米诺效应  domino effect

化工园区内由于风险源引发的突发事故波及附近的一个或多个风险源，引起的二次事故或多次事故，从而导致比初始事故更为严重事故的现象。

3.10

环境应急演练  environmental emergency exercises

针对可能发生的突发环境事件情景，依据环境应急预案而模拟开展的应急活动。

3.11

环境应急监测  environmental emergency monitoring

指突发环境事件发生后，对污染物、污染物浓度和污染范围等进行的监测。

3.12

环境应急响应  environmentalemergency response

指突发环境事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

4  总体原则

## 4.1  衔接性原则

## 工业园区突发环境事件应急预案应急与当地政府部门、重点企业突发环境事件应急预案，以及工业园区规划环境影响评价涉及区域生态环境功能区划、安全防护距离、污染防治措施、环境风险防控体系等要求协调衔接。

## 4.2  分级分类原则

## 工业园区突发环境事件应急预案编制应结合工业园区产业布局和环境风险源分布等，分级分类编制突发环境事件应急预案。一区多园、相对独立设置的焦化或化工等产业区的工业园区，应单独编制符合各自突发环境事件情景特征的应急专篇。

## 4.3  风险相适原则

## 工业园区突发环境事件应急预案编制应与突发环境事件风险等级相适应，经评估为较大及以上突发环境事件风险等级的工业园区，应编制综合预案、专项预案以及现场处置方案；评估为重大突发环境事件风险等级的工业园区，还应编制工业园区厂外应急专篇。

5  编制程序

工业园区突发环境事件应急预案编制应结合工业园区职能和分工，成立以工业园区主要负责人(或分管负责人)为组长，相关部门人员参加的环境应急预案编制小组，明确编制任务、职责分工和工作计划，按照预案编制准备、预案编制及预案管理三个阶段开展工作，工作流程见图1。

## 图 1  环境应急预案编制工作程序图

## 5.1  预案准备

开展工业园区突发环境事件风险评估和应急资源调查，收集园区企业环境风险评估和环境应急资源调查报告等资料。

## 5.2  预案编制

在工业园区突发环境事件风险评估和环境应急资源调查基础上，确定工业园区突发环境事件应急预案体系，明确预案编制重点内容。编制过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。

## 5.3  预案管理

组织专家和可能受影响的居民代表、单位代表，采取会议评审、函审或者相结合的方式对工业园区突发环境事件应急预案及其相关文件进行评议和审查；

定期对工业园区突发环境事件应急预案开展应急演练；

结合自身内部因素和外部环境变化及时修订环境应急预案。

6  预案编制内容与技术要点

## 工业园区突发环境事件应急预案的编制内容应包含总则、环境风险调查与情景分析、组织机构及职责、监测预警、信息报告和通报、应急响应、应急终止、后期处置、保障措施、附则、附图和附件等内容。环境应急预案编制大纲见附录A。

## 6.1  总则

## 总则包括编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、预案体系和事件分级等内容。

6.1.1  编制目的

## 包括工业园区编制突发环境事件的目的、作用等。

6.1.2  编制依据

包括国家及地方法律法规、规章制度、技术规范、标准，以及有关行业管理规定等。

6.1.3  适用范围

包括预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别以及工作内容。

适用主体包括工业园区组织实施预案的责任单位；地理或管理范围包括园区内及周边环境敏感区域，事件类别包括生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生突发环境事件等；工作内容包括预警、处置、监测等内容。

6.1.4  工作原则

工业园区开展环境应急处置工作应遵循的总体原则。应符合国家有关规定和要求，结合工业园区实际体现救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等。

6.1.5  预案体系

包括工业园区突发环境事件应急综合预案、专项预案、现场处置方案。

评估为较大和重大突发环境事件风险等级的工业园区，应建立由综合预案、专项预案，现场处置方案构成的预案体系；评估为一般突发环境事件风险等级的工业园区，应编制综合预案和现场处置方案。

## 6.1.6 事件分级

工业园区突发环境事件分为企业级（三级）、园区级（二级）以及社会级（一级）等三级。

企业级（三级）事件，其影响范围在企业厂界内，企业能独立应对或在工业园区指导下独立应对的；园区级（二级）事件的影响范围在工业园区内，且能独立应对的；社会级（一级）事件的影响范围超出了工业园区或影响范围在工业园区内，但园区应对能力不足，需要调动外部力量予以应对的。

6.2  环境风险调查与情景分析

## 6.2.1  风险调查

开展工业园区突发环境事件风险调查评估，说明环境风险源、环境风险受体分布和环境风险防控能力，明确工业园区环境风险等级等。一区多园的工业园区，应分园区开展环境风险调查；对工业园区内环境风险等级为较大及以上企业的环境风险源应开展现场调查。

## 6.2.2  典型情景分析

## 根据工业园区内企事业单位突发环境事件风险评估报告、工业园区历史突发环境事件和同类型工业园区典型突发环境事件案例，参照附录B和HJ 169，设定工业园区突发环境事件典型情景，分析各类情景下产生的污染物种类、途径、影响范围及事故后果等。

## 6.3  组织机构与职责

6.3.1  应急指挥机构

工业园区根据自身实际情况，设置应急组织机构，明确机构体系、成员单位、负责人、联系方式及工作职责，辅以图、表形式表示。

应急组织机构应由应急指挥部及其办事机构、成员单位组成，一般应成立综合协调组、现场处置组、应急监测组、应急保障组、信息宣传组、医疗救护组和专家组等工作组，可依据工业园区自身实际情况调整。应急组织机构人员应覆盖工业园区内各相关职能部门、可供支援的企事业单位，能力不足时可聘请第三方机构或外部专家。

6.3.2  应急职责

## 包括工业园区突发环境事件应对处置和预案管理工作等。

6.3.3  应急支持

较大以上突发环境事件风险等级工业园区，应明确可请求支援的政府、企事业单位、第三方机构等外部应急救援机构及其应急能力、装备水平、联系人员及联系方式、抵达距离及时限等，并定期更新相关信息。

## 6.4  监控与预警

## 6.4.1  信息获取

## 明确预警信息获得途径。包括但不限于极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控设施异常波动或者超标排放等。

## 6.4.2  监控

明确对工业园区环境风险源、风险防控措施及监测预警设施等的监控方式、方法以及采取的预防措施。

## 6.4.3  预警

结合突发环境事件危害程度、紧急程度和发展态势，明确预警启动的条件，说明预警信息的获得途径、分析研判的方式和方法，给出预警级别的划分标准，明确预警级别、预警发布、解除与升级的责任人和程序及预警措施等，给出发布、解除预警流程图。

## 6.5  信息报告与通报

## 6.5.1  信息报告程序

信息报告程序包括内部报告、信息上报、信息通报，明确联络方式、责任人、时限、程序和内容，并辅以图、表形式表示。

## 6.5.2  信息报告内容与方式

6.5.2.1  信息报告分为初报、续报和处理结果报告。内容包括但不限于事件发生的企事业单位（地点）、时间、类型，排放污染物的种类、数量，已采取的应急措施，已污染的范围、潜在危害程度，转化方式、趋向以及可能受影响区域和采取的措施建议，以及现场影像资料和示意图等。

6.5.2.2  信息报告方式采用电话、传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告。

6.5.2.3  发生突发环境事件后，工业园区应立即向当地生态环境部门和相关部门报告事件信息。

## 6.5.3  信息通报

通报对象为可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等。

通报内容包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等。

## 6.6  应急响应

## 6.6.1  响应程序

## 各应急组织机构应当采取的具体行动措施，包括响应分级、应急启动、应急处置等程序，及应急响应流程图等。

## 6.6.2  响应分级

## 将突发环境事件应急响应由低到高设定为Ⅲ级（企事业单位级）、Ⅱ级（工业园区级）和Ⅰ级（社会级）三个等级。

## 6.6.3  启动应急

## 包括不同突发环境事件应急响应等级的应急响应启动条件、主要负责人、现场负责人等。

## 6.6.4  应急措施

## 1）包括内部污染源控制、污染范围研判、污染扩散控制、污染处置应对的流程，人员紧急撤离和疏散的方式、方法及临时安置场所，应急处置流程、步骤、责任人和所需应急资源等内容，以及突发环境事件级别达到社会级时，在工业园区外部可以采取的措施、对当地人民政府应急措施的建议等。

## 2）涉及大气污染的，应包括受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图。

## 3）涉及水污染的，应包括园区内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至园区外防控方式方法；配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图。

## 6.6.5  应急监测

## 1）依据HJ 589的相关规定制定环境应急监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等）。

## 2）涉大气污染的，包括园区内企业排放口和园区边界气体监测。

## 3）涉水污染的，包括废水排放口、雨水排放口、清净下水排放口等可能外排渠道监测。

## 6.7  应急终止

## 包括应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案。

## 6.8  后期处置

## 6.8.1  善后处置

## 现场污染物的后续处置措施以及环境应急相关设施、设备、场所的维护措施，事件调查和总结。

## 6.8.2 事件调查

## 应明确突发环境事件应急处置工作结束后，按相关要求开展事件调查和总结，必要时开展生态环境损害评估。

## 6.9  保障措施
    包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。

## 6.10  预案管理和修订

## 包括突发环境事件应急预案培训、宣传、演练、评估及修订等。

附录A

（资料性）

工业园区突发环境事件应急预案编制大纲

A.1 总则

A.1.1 编制目的

A.1.2 编制依据

A.1.3 适用范围

A.1.4 工作原则

A.1.5 预案体系

A.1.6 事件分级

A.2 环境风险调查与分析

A.2.1 工业园区概况

A.2.2 环境风险源情况

A.2.3 环境风险受体情况

A.2.4 环境风险防控能力

A.2.5 环境风险等级

A.2.6 典型突发环境事件情景设定与分析

A.3 组织机构及职责

A.3.1 组织机构

A.3.2 应急职责

A.4 监测预警

A.4.1 信息获取和风险分析

A.4.2 监控和风险分

A.4.3 预警

A.5 信息报告和通报

A.5.1 报告程序

A.5.2 报告内容及方式

A.5.3 信息通报

A.6 应急响应

A.6.1 响应程序

A.6.2 响应分级

A.6.3 应急启动

A.6.4 应急措施

A.6.5 应急监测

A.7 应急终止

A.8 后期处置

A8.1 善后处置

A.8.2 事件调查

A.9 保障措施

A.9.1 经费保障

A.9.2 制度保障

A.9.3 应急物资装备保障

A.9.4 应急队伍保障

A.9.5 通信与信息保障

A.10 附则

A.10.1 名词与术语定义

A.10.2 应急预案的管理和修订

A.11 附图和附件

A.11.1 附图

A.11.2 附件

附 录 B

（资料性）

# 工业园区典型突发环境事件情景指引

工业园区突发环境事件情景的选取应在环境风险识别及典型突发环境事件案例分析的基础上，选择有代表性的事件类型，通过收集本工业园区及国内外同类工业园区近五年以来发生的突发环境事件典型案例，总结分析发生事件、地点、引发原因、物料泄漏量、采取的应急措施、事件影响情况等，形成针对性工业园区典型突发环境事件案例库。

- A.1典型突发环境事件情景筛选原则

工业园区典型突发环境事件情景筛选原则，以保护重点环境风险受体为出发点，针对园区内可能对园区外环境风险受体，如饮用水水源地、居民区、国家自然保护区等造成影响的环境风险源，分析可能的突发环境事件情景。

- A.2典型突发环境事件情景指引

A.2.1 企业位于园区边界，一旦发生气体、液体泄漏突发环境事件，对园区外环境造成影响

环境风险企业位于园区边界，由于环境风险物质在生产、使用装置、储罐、输送管道受到外来冲击、部分关键部位发生缺陷、输送物料管道破损或由于员工操作失误等原因造成的气体、液体泄漏突发情景，直接对园区外部环境，尤其是饮用水水源地、居民区、自然保护区等重点保护区造成影响。
   A. 2.2 企业位于园区内部，环境风险物质储量大，一旦发生气体、液体泄漏，通过迁移扩散对园区外环境造成影响
    环境风险企业位于园区内部，由于企业涉及的环境风险物质储量大，一旦发生突发环境事件，泄漏的气体、液体数量较大，通过大气、水、土壤的迁移扩散对园区外环境，尤其是饮用水水源地、居民区、自然保护区等重点保护区造成影响。
   A.2.3 园区内环境风险企业可能引发的多米诺事故情景

环境风险企业位于园区内部，与相邻环境风险企业或风险设施之间的距离小于安全距离，一旦发生火灾、爆炸等事件，可能引发多米诺效应，进而造成有毒有害物质的大量泄漏，通过迁移
扩散对园区外环境造成影响。

A.2.4 园区内移动风险源可能引发的突发环境事件情景
    分析园区内环境风险物质运输过程可能引发的突发环境事件，根据环境风险物质的运输途径，考虑公路运输、水路运输、铁路运输三种情况。
    1）  公路
    分析园区汽车运输的危险化学品及危险废物种类及特性，当发生运输事故时，泄漏的危险物质及处置过程中冲洗的消防水可能泄漏到园区的雨水管网，或泄漏到周边河流及附近水体，或渗漏到地下水及土壤，造成环境污染。

2）  水路

分析园区港口码头运输环境风险物质过程发生运输事故，发生环境风险物质泄漏，造成港口及附近水体环境污染。
    3）  铁路
    结合园区现有铁路运输概况，分析危险货物在行车过程中因追尾、冲突、脱轨，或在承运、装卸过程中因野蛮装卸或危险货物储罐破裂及阀门松动，导致危险货物泄漏，造成环境污染。

A.2.5 园区内废水、废气处理设施故障导致突发环境事件情景
    1）  突发水环境事件情景

园区集中式污水处理厂和企业污水处理厂因长时间大面积停电、进水量超限、污染物浓度超限、曝气系统机械故障、活性污泥异常、机电设备故障、工作人员操作失误等原因，造成废水未经处理达标排入园区外环境造成污染。

2）  突发大气环境事件情景
    园区内企业有毒有害气体收集和处理过程中，由于机电设备故障或异常、工作人员操作失误等不正常运行导致有毒有害特征污染物的泄漏或直接排放，对园区周边大气环境造成污染。
    A.2.6 近五年化工园区发生的较大及以上突发环境事件
    参考国内外化工园区近五年曾经发生的较大及以上突发环境事件，针对环境风险源，分析在园区现有环境风险管理水平下，可能的突发环境事件对园区外环境造成的影响。

A.2.7 其他因素引发园区突发环境事件情景

分析园区其他因素，如受自然灾害、极端天气等影响导致的突发环境事件情景。

参 考 文 献

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）
[2] 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 2015年 第34号）
[3] 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 2011年第17号）
[5] 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）
[6] 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016年 第74号）
[7] 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）
[8] 《甘肃省突发事件应急预案编制指南（试行）》（甘应急〔2023〕122号）